PXXXXXX M001.1

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO

Servei d'Incineració de Residus Sòlids Urbans de Tarragona

| 1 | 11/04/2022 | Revisión KKS (Codificación recuperación aluminio) | M.Pedreira |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 11/02/2022 | Edición inicial | C. Roca | N. Marcuello |
| Rev. | Fecha | Modificación | Realizado | Revisado |

1.	OBJETO	4

2.	GENERAL	4

2.1.	Título del Proyecto	4

2.2.	Número del Proyecto	4

2.3.	Idioma del Proyecto	4

2.4.	Participantes	5

2.5.	Personas de contacto	5

3.	COMUNICACIONES	6

3.1.	General	6

3.2.	Aprobaciones	6

4.	FORMATO Y CODIFICACIÓN	7

4.1.	Modelos estándar de formatos	7

4.2.	Codificación	8

4.2.1.	Codificación de correspondencia	8

4.2.2.	Codificación de documentación	8

4.2.3.	Estructura del código KKS para la numeración de planos e identificación de equipos y líneas.	11

5.	NORMAS DE DIBUJO	12

ANEXO 1 – TABLAS CODIFICACION KKS	14

TABLA 1 IDENTIFICACION LINEAS PROCESO	15

TABLA 2 CÓDIGOS DE SISTEMA	16

TABLA 3 CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DE EQUIPO	28

ANEXO 2 – MODELOS DE DOCUMENTOS	32

I06 I00X MODELO DE MEMORIA / INFORME	33

I06 A00X MODELO DE ACTA DE REUNIÓN	34

I06 COR001 MODELO DE HOJA DE ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN	35

ANEXO 3 – MODELOS DE LISTAS	36

# OBJETO

El manual de organización del proyecto tiene por objetivo el definir los procedimientos administrativos y las directrices básicas a seguir durante la realización del proyecto por los participantes: SIRUSA y los Contratistas.

# GENERAL

## Título del Proyecto

Para referirse al presente proyecto se usará la siguiente denominación:

P2119HD Suministro, instalación y puesta en marcha de una instalación de recuperación de aluminio

Esta denominación se utilizará en la documentación, planos, listas, comunicaciones, etc.

En modo reducido se utilizará la denominación:

P2119HD Separador de aluminio

## Número del Proyecto

Los números asignados por SIRUSA para este proyecto son los siguientes:

- Nº de Proyecto de SIRUSA	P2119HD

Este número aparecerá en todos los documentos del proyecto, según se indica en el apartado “4.2.Codificación”.

## Idioma del Proyecto

Toda la documentación del proyecto será generada y transmitida en castellano/catalán, incluidos planos, hojas de datos, manuales de operación y mantenimiento, formación, etc.

Esta obligación será transmitida a los subcontratistas si bien, en algún caso especial, podrán aceptarse excepciones debidamente justificadas por la índole del documento. Estas excepciones serán necesariamente aprobadas por ambas partes, EL CONTRATISTA y SIRUSA, y el idioma del documento será el inglés.

No obstante, los manuales de operación e instrucciones del mantenimiento estarán obligatoriamente en castellano/catalán.

## Participantes

| Función | Entidad | Abreviación |
| --- | --- | --- |
| Propiedad | SIRUSA | SIR |
| Contratistas | REVERTER | REV |

## Personas de contacto

- SIRUSA

Nombre:	Daniel Villanueva

Cargo:	Director Técnico

Empresa: 	SIRUSA

Dirección:	Polígono Industrial Riu Clar, Calle del Coure, 8, 43006 Tarragona

Teléfono: 	977 550 696   Ext: 218

Fax: 	977 546 647

e-mail:	dvillanueva@sirusa.es

Nombre:	Albert Altimira

Cargo:	Director de Desarrollo

Empresa: 	SIRUSA

Dirección:	Polígono Industrial Riu Clar, Calle del Coure, 8, 43006 Tarragona

Teléfono: 	977 550 696

Fax: 	977 546 647

e-mail:	aaltimira@sirusa.es

Nombre:	Noelia Marcuello

Cargo:	Jefa Oficina técnica

Empresa: 	SIRUSA

Dirección:	Polígono Industrial Riu Clar, Calle del Coure, 8, 43006 Tarragona

Teléfono: 	977 550 696   Ext: 223

Fax: 	977 546 647

e-mail:	nmarcuello@sirusa.es

Nombre:	Manuel Pedreira

Cargo:	Ingeniera Oficina Técnica

Empresa: 	SIRUSA

Dirección:	Polígono Industrial Riu Clar, Calle del Coure, 8, 43006 Tarragona

Teléfono: 	977 550 696   Ext: 2500

Fax: 	977 546 647

e-mail:	mpedreira@sirusa.cat

Nombre:	Carla Roca

Cargo:	Ingeniera Oficina Técnica

Empresa: 	SIRUSA

Dirección:	Polígono Industrial Riu Clar, Calle del Coure, 8, 43006 Tarragona

Teléfono: 	977 550 696   Ext: 239

Fax: 	977 546 647

e-mail:	croca@sirusa.es

- CONTRATISTA

Rellenar con las personas de contacto

Nombre:	Ignacio Ortiz

Cargo:	Director Comercial

Empresa: 	REVERTER

Dirección:	Camí de Vinaròs s/n, 43530 Alcanar (Tarragona)

Teléfono: 	(+34) 977 73 00 71

Fax:

email: 	ignacio@reverterindustries.com

Nombre:	Óscar Aszaco

Cargo:	Director Técnico

Empresa: 	REVERTER

Dirección:	Camí de Vinaròs s/n, 43530 Alcanar (Tarragona)

Teléfono: 	(+34) 977 73 00 71

Fax:

email: 	oscar@reverterindustries.com

# COMUNICACIONES

## General

Toda la correspondencia (carta, fax, e-mail, etc.) seguirá las directrices siguientes:

- Incluirá un código de registro en el apartado asunto, según se detalla en el apartado “4.2.1.Codificación de correspondencia”.

- Se limitará a un único “Asunto”, a ser posible.

En el caso de que la comunicación sea telefónica e implique transmisión de datos y/o modificaciones del proyecto, a la mayor brevedad posible se realizará una comunicación por escrito que resuma el contenido de conversación.

## Aprobaciones

SIRUSA revisará la documentación de los contratistas en cuanto a dimensiones generales, interfases y al cumplimiento de los requisitos generales del proyecto, a fin de asegurar que se mantiene la calidad, que se integra en la globalidad del proyecto, que se respetan las obligaciones contractuales y que se tratan adecuadamente las desviaciones aprobadas sobre los requisitos contractuales.

Esta revisión no liberará al contratista de su obligación de suministrar sus productos conforme al contrato.

Los documentos de mayor interés sujetos a aprobación serán los indicados en el siguiente listado:

- Planificación detallada.

- Datos básicos de diseño y para cálculos de proceso.

- Esquemas eléctricos unifilares y Diagramas P&I (si los hay).

- Especificaciones de equipos e instalaciones.

- Esquemas de proceso.

- Descripción funcional y diagramas lógicos (sistemas de operación manual, semiautomático y automático).

- Listados de documentos, equipos principales, válvulas, tuberías, instrumentación, consumidores eléctricos y motores, armarios eléctricos, consumidores de aire, etc.

- Lista de alarmas y de señales de salida y entrada del sistema de control hacia el sistema central DCS de SIRUSA.

- Planos de implantación general.

- Lista de subcontratistas y especificaciones de los equipos estándar.

- Programas de puntos de inspección PPI’s.

- Plan de formación de personal detallado.

- Plan de Seguridad y Salud.

- Descripción y planos de detalle (equipos, etc.)

- Detalle de los recorridos de cables

- Ingeniería de interfases y límites de suministro.

- Descripción y Planos de montaje.

- Datos básicos para cálculos estáticos y dinámicos.

- La programación del sistema de las operaciones del sistema automático.

- Pantallas de control interfaz.

Los documentos del Contratista que requieran aprobación por parte de la Ingeniería se enviarán a SIRUSA, siempre en soporte papel y magnético, según las indicaciones establecidas en el pliego.

SIRUSA comunicará su decisión al Contratista mediante el envío por e-mail de la carátula (primera página) con el sello “Aprobado”, “Aprobado con comentarios” y “Devuelto con comentarios”, según sea el caso.

En el e-mail que acompaña a la carátula se detallaran los comentarios pertinentes. En caso de “Aprobado”, en el citado e-mail se darán instrucciones al contratista para que haga llegar el documento aprobado a SIRUSA (en soporte magnético y una copia en papel).

# FORMATO Y CODIFICACIÓN

## Modelos estándar de formatos

Los modelos estándar de formatos a utilizar se adjuntan como anexo del presente Manual, son los siguientes:

ANEXO 2. MODELOS DE DOCUMENTOS

- I06 I001 MODELO DE INFORME

- I06 A001 MODELO DE ACTA DE REUNIÓN

- I06 COR001 MODELO DE HOJA DE ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN

ANEXO 3. modelo de LISTAS

- I06 L001 MODELO DE LISTA DE DOCUMENTOS

- I06 L002 MODELO DE LISTA DE EQUIPOS PRINCIPALES

- I06 L003 MODELO DE LISTA DE TUBERÍAS

- I06 L004 MODELO DE LISTA DE VÁLVULAS Y ACCESORIOS

- I06 L005 MODELO DE LISTA DE INSTRUMENTACIÓN

- I06 L006 MODELO DE LISTA DE CONSUMIDORES NEUMÁTICOS

- I06 L007 MODELO DE LISTA DE CONSUMIDORES HIDRÁULICOS

- I06 L008 MODELO DE LISTA DE CONSUMIDORES ELÉCTRICOS

- I06 L009 MODELO DE LISTA DE SEÑALES Y ALARMAS

- I06 L010 MODELO DE LISTA DE ENCLAVAMIENTOS

- I06 L011 MODELO DE LISTA DE ARMARIOS ELÉCTRICOS

- I06 L012 MODELO DE LISTA DE MANGUERAS ELÉCTRICAS

## Codificación

Toda la documentación del proyecto contendrá un código de identificación. El sistema de codificación a aplicar depende del tipo de documentación, según sea:

- Codificación de correspondencia (cartas, fax, e-mail, hoja de envío de documentos)

- Codificación de documentación (memorias, informes, actas, planos).

- Codificación de equipos, componentes y líneas

### Codificación de correspondencia

Toda la correspondencia del proyecto contendrá un código de identificación. Se entiende por correspondencia: cartas, fax, e-mail, hoja de envío de documentos.

El código a aplicar será el siguiente:

P2119HD AAA BBB nnn

donde:

| AAA | Emisor: |
| --- | --- |
|  | Para la identificación del emisor se utilizarán las abreviaciones del apartado 2.4. |
| BBB | Destinatario: |
|  | Para la identificación del destinatario se utilizarán las abreviaciones del apartado 2.4. |
| nnn | Número de orden: |
|  | Identificación del número de orden mediante numeración correlativa, específica para cada destinatario, del 001 al 999. |

Ejemplo:

Correspondencia número 15 de REVERTER dirigida a SIRUSA:

P2119HD REV SIR 015

### Codificación de documentación

Toda la documentación del proyecto contendrá un código de identificación. Se entiende por documentación: memorias, informes, actas y planos.

#### Codificación documentación

La documentación deberá codificarse según la especificación siguiente, el contratista podrá incluir su codificación en el sistema n cajetín aparecen DOS números de plano: El n.º del subcontratista y el n.º de SIRUSA. Este último tendrá la siguiente forma:

Código ID. Proyecto              Código ID. Documento

Proyecto   Año    N.º   Área/KKS     Tipo Doc.   N.º    Rev.

P          21 	   19       HD               P              XXX      Y

Donde:

Proyecto:	corresponde a proyecto de SIRUSA.

Año:                año de inicio del proyecto.

N.º:	n.º correlativo de proyecto (2 dígitos).

Área /KKS:	descripción del sistema según códigos KKS. (*)

Tipo:	es el tipo de documento, pudiendo ser:

Actas	A

Arquitectura de control	IT

Autorización Ambiental Integrada	AAI

Control de calidad	C

Certificaciones	YC

Contrato 	CON

Correspondencia	COR

Descripciones funcionales	DF

Diagramas y P&I	D

Especificaciones técnicas y pruebas	ET

Esquemas eléctricos	E

Estudios e informes		I

Financiación	FI

Garantías	G

Hoja de Datos	HD

Informes Asesoramiento Legal	IAL

Informes Técnicos Previos	I

Licencias Actividades	LA

Listas	L

Lógica de control, programación	LG

Manuales		M

Memoria	MEM

Permisos y Licencias de Obra	PO

Planificaciones	T

Planos	P

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares		PCAP

Pliego de Prescripciones Técnicas	PPT

Presupuesto 	Y

Procedimientos   	PR

Seguridad e Higiene	H

Nº:	nº correlativo de plano para cada código KKS (3 dígitos).

Rev:	Nº de revisión del plano (1 dígito).

Las modificaciones de un documento respecto a la revisión anterior se señalarán mediante una “nube” que enmarcará lo modificado y se anotará en su margen con un subíndice o ∆ la revisión en la que se incluye la modificación, siendo suprimido el mismo en las siguientes revisiones, en las que sólo aparecerán las de la última revisión.

Ejemplo de codificación de un documento:

Plano número 15, primera revisión, del proyecto de recuperación de aluminio, con el tag P2119HD:

P2119HD P015.0 Plano de implantación

(*) Antes de iniciar cualquier trabajo de ingeniería que implique la codificación de documentos y/o equipos, el Contratista presentará una propuesta de codificación de Área/KKS que deberá ser aprobada por SIRUSA.

#### Identificación de planos

Los planos del proyecto generados por la ingeniería se identificarán mediante el siguiente cajetín (o similar) con las dos nomenclaturas, la de la ingeniería y la especificada por SIRUSA.

En él se incluirán:

- Revisiones

- Título del Proyecto

- Título del Plano

- N.º del plano del subcontratista y revisión.

- N.º del plano de SIRUSA (con revisión)

- Escala y al lado el tamaño del plano (igual para todos).

Para la identificación del formato soporte del documento se usará el segundo de los caracteres que define los formatos en la norma DIN 476. En lo posible se usarán los siguientes formatos:

Implantación de equipos, diagramas de flujo, planos estructurales	A1/A0

Planos de obra civil o arquitectura, plantas alzado	A1/A0

Diagramas lógicos, isométricos de conjunto de tuberías	A2

Detalles de instalación o montaje, cableado, equipos aislados	A3

Listas especificaciones, planos y esquemas eléctricos, conexionado etc.	A4

La numeración de plano de SIRUSA utilizarán para la revisión letras (A,B,C, …) o números (0,1,2, …). Mediante las letras se identificarán a las revisiones previas a la aprobación (preliminares) y mediante números a las revisiones después de la aprobada, siendo la revisión 0 la aprobada.

### Estructura del código KKS para la numeración de planos e identificación de equipos y líneas.

El sistema de codificación KKS del Proyecto constará de 10 Dígitos, repartidos según la siguiente estructura:

WWW-XX-YY-ZZZ

Dónde:

WWW es el Código de Sistema (System Code según Código KKS) ver lista resumen adjunta Tabla 2. Para ampliar la lista consultar el código KKS.

XX es la Identificación numérica del sistema, a medida que se repita el código de sistema se va numerando 00, 01, 02, etc.

YY es el Código de Identificación de Equipo (Equipment Unit Code o Item Code según Código KKS) ver lista adjunta en Tabla 3. Para ampliar la lista consultar el código KKS.

ZZZ es la numeración correlativa del equipo o componente correspondiente. Ésta no podrá superar los 3 dígitos.

# NORMAS DE DIBUJO

Programa de dibujo

Los archivos de dibujo deben ser en formatos DWG, de AUTOCAD.

Formato

Se emplearán los formatos DIN sujetos a la norma UNE-EN ISO 5457:2000. En el caso de que, por necesidades del dibujo, sea necesario ampliar algún formato a lo largo, se incrementa siempre en múltiplos de 210mm.

Siempre y cuando sea posible se recomiendan los formatos A1 y A3.

Cajetín

Como modelo se dispone de tres tipos de cajetines, uno para formato A4, uno para A3 y otro para el resto de formatos. Estos cajetines se encuentran como anexo a este manual.

Unidades

Los dibujos se realizan a escala real, en milímetros (mm).

Escala

Las escalas de dibujo no están rígidamente determinadas a causa de la disparidad de tamaño puede darse entre los distintos planos. A pesar de ello, se sugieren las siguientes escalas: 1/25, 1/50, 1/100, 1/200, 1/500, 1/1000.

Los planos eléctricos y de instrumentación deberán estar dibujados a la misma escala que los planos de implantación de equipos. Por otro lado, los planos de arquitectura y alzados deben poder corresponderse en escala con los planos estructurales.

Todos los planos a escala incorporarán una escala graduada.

Codificación de planos

Los planos se numerarán según se indica en el apartado “4.2.2.Codificación de documentación”.

Capas

Se utilizarán las capas necesarias y suficientes, a fin de facilitar la manipulación de la información del dibujo.

Se recomienda trabajar de la siguiente forma:

- Color: por capa

- Tipo línea: por capa

Al inicio del proyecto el Contratista enviará un fichero ( .ctb ) con las configuraciones de las plumillas utilizadas en sus planos.

# ANEXO 1 – TABLAS CODIFICACION KKS

| TABLA 1. Identificación líneas de proceso | 15 |
| --- | --- |
| TABLA 2. Codificación KKS de los Sistemas | 16 |
| TABLA 3. Codificación KKS de los equipos | 28 |

## TABLA 1 IDENTIFICACION LINEAS PROCESO

| CODIGO DE CONJUNTO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| 00 | Sistemas Comunes |
| 10 | Línea 1 |
| 20 | Línea 2 |
| 30 | Línea 3 |
| 40 | Reserva |
| 50 | Turbina 1 |
| 60 | Turbina 2 |
| 70 | Generador Eléctrico Diesel |

TABLA 1. Identificación líneas de proceso

## TABLA 2 CÓDIGOS DE SISTEMA

| A | CUADRO Y SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AJ | RED, EMBARRADO Y SISTEMA DISTRIBUCIÓN de 25 kV |  |  |  |  |
| AJA | Sistema eléctrico 25kV |  |  |  |  |
|  | 01 | Embarrado 25kV |  |  |  |
| AN | EMBARRADO < 500 Vac |  |  |  |  |
| ANE | Embarrado BT CCM |  |  |  |  |
|  | 01 | Embarrado CCM Comunes Sala CCM-BT 400Vac |  |  |  |
|  | 06 | Embarrado emergencia 400Vac |  |  |  |
| ANF | Embarrado BT LG |  |  |  |  |
|  | 01 | Embarrado Comunes |  |  |  |
|  | 10 | Embarrado L10 |  |  |  |
|  | 20 | Embarrado L20 |  |  |  |
| ANG | Embarrado BT SE1 |  |  |  |  |
|  | 01 | Embarrado SE1 CCM-Comunes |  |  |  |
|  | 10 | Embarrado SE1 CCM-L10 |  |  |  |
|  | 20 | Embarrado SE2 CCM-L20 |  |  |  |
| ANH | Embarrado BT SE2 |  |  |  |  |
|  | 01 | Embarrado SE2 CCM-Comunes |  |  |  |
|  | 10 | Embarrado SE2 CCM-L10 |  |  |  |
|  | 20 | Embarrado SE2 CCM-L20 |  |  |  |
| B | TRANSMISIÓN DE POTENCIA Y SUMINISTRO AUXILIAR DE POTENCIA |  |  |  |  |
| BA | TRANSMISIÓN POTENCIA |  |  |  |  |
| BAA | Generador principal |  |  |  |  |
| BAC | Interruptor de corte del generador |  |  |  |  |
| BAC50GS100 |  | Disyuntor |  |  |  |
| BAC50GS200 |  | Seccionador |  |  |  |
| BAC | Interruptor de interconexión del generador |  |  |  |  |
|  | 50 | Turbina Alstom |  |  |  |
| BAT | Trafo generador (sistema refrigeración incluido) |  |  |  |  |
|  | 50 | Turbina Alstom, Trafo 3 |  |  |  |
| BAU | Sistema protección a tierra y de alumbrado |  |  |  |  |
| BAY | Equipos control y protección del generador |  |  |  |  |
| BB | CABINAS DE DISTRIBUCIÓN, TRAFOS DE 25KV SISTEMAS PRINCIPALES |  |  |  |  |
| BBA | Cabinas y paneles de distribución MT, 25 Kv |  |  |  |  |
|  | 01 | AT Cabina 1_Cabina de protección I02 alternador |  |  |  |
|  | 02 | AT Cabina 2_Cabina I02 alternador |  |  |  |
|  | 03 | AT Cabina 3_Cabina Trafo 2.2 |  |  |  |
|  | 04 | AT Cabina 4_Cabina Trafo 1.1 |  |  |  |
|  | 05 | AT Cabina 5_Cabina Trafo 2.1 |  |  |  |
|  | 06 | AT Cabina 6_Cabina Trafo Nave de Transferencia |  |  |  |
|  | 07 | AT Cabina 7_ Cabina de sincronismo (I02-I09) |  |  |  |
|  | 08 | AT Cabina 8_Cabina de medida de compañía |  |  |  |
|  | 09 | AT Cabina 9_Interconexión red (I09) |  |  |  |
|  | 10 | AT Cabina 10_Cabina seccionador Endesa |  |  |  |
|  | 11 | AT Cabina 11_Cabina seccionador Endesa |  |  |  |
| BBT | Trafos para sistemas principales |  |  |  |  |
|  | 01 | Trafo 1.1 |  |  |  |
|  | 02 | Trafo 2.1 |  |  |  |
|  | 03 | Trafo 2.2 |  |  |  |
|  | 05 | Trafo 5 - Nave transferencia |  |  |  |
| BBY | Equipos de protección y control |  |  |  |  |
| BF | TRAFOS Y ARMARIOS DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPALES BT, SISTEMAS PRINCIPALES |  |  |  |  |
| BFA | Transformadores, armarios distribución BT a los CCM de horno/caldera/Comunes sistemas principales (Interruptores BT-Distribución Existentes) |  |  |  |  |
|  | 01 | CCM Módulo 4 Armario Distribución General Trafo 1 |  |  |  |
|  | 02 | CCM Módulo 7 Armario Distribución General Trafo 2 |  |  |  |
|  | 04 | BMA01GW001 Interruptor Tensión de Red, Trafo 4 |  |  |  |
| BFB | Trafos, armarios distribución BT Horno/Caldera, sistemas principales |  |  |  |  |
|  | 01 | SE1, Armario distribución general, Sala Eléctrica 1 |  |  |  |
|  | 02 | SE2, Armario distribución general, Sala Eléctrica 2 |  |  |  |
| BFD | Transformadores, armarios distribución BT GSA |  |  |  |  |
|  | 01 | GSA CDBT-1 GSA Distribución general |  |  |  |
|  | 01 | GS |  | Interruptor principal |  |
|  | 01 | GS 001 |  |  | GSA CDBT-1 GSA Distribución general |
|  | 01 | GS 002 |  |  | GSA CDBT-2 – Reserva (Antigua acometida del VT1) |
|  | 01 | GS 003 |  |  | GSA CDBT-3 – Reserva (Antigua Acometida del VT2) |
|  | 01 | GS 004 |  |  | GSA CDBT-4 Acometida líneas+comunes |
|  | 01 | GS 005 |  |  | GSA CDBT-5 Acometida Compresores GSA |
|  | 01 | GS 006 |  |  | GSA CDBT-6 Acometida DeNOX |
|  | 01 | GS 007 |  |  | GSA CDBT-7 |
|  | 01 | GS 008 |  |  | GSA CDBT-8 |
| BJ | TRANSFORMADORES, ARMARIOS DISTRIBUCIÓN BT, USO GENERAL |  |  |  |  |
| BJA | Transformadores, armarios distribución BT horno/caldera sistemas propósito general (CCM existentes) |  |  |  |  |
|  | 01 | CCM Módulo 1 |  |  |  |
|  | 02 | CCM Módulo 2 |  |  |  |
|  | 03 | CCM Módulo 3 |  |  |  |
|  | 04 | CCM Módulo 5 |  |  |  |
|  | 05 | CCM Módulo 8 |  |  |  |
|  | 06 | CCM Módulo 9 |  |  |  |
|  | 07 | CCM Módulo 10 |  |  |  |
|  | 08 | CCM Módulo 11 |  |  |  |
|  | 09 | CCM Módulo 12 |  |  |  |
|  | 10 | CCM 10 General |  |  |  |
|  | 11 | CCM 10 Rodillos |  |  |  |
|  | 12 | CCM 10 Aire 1º/2º |  |  |  |
|  | 20 | CCM 20 General |  |  |  |
|  | 21 | CCM 20 Rodillos |  |  |  |
|  | 22 | CCM 20 Aire 1º/2º |  |  |  |
| BJB | Transformadores, armarios distribución BT horno/caldera sistemas propósito general (CCM Sala Eléctrica 1) |  |  |  |  |
|  | 01 | SE1 CCM-Comunes |  |  |  |
|  | 02 | SE1 CCM-L10 |  |  |  |
|  | 03 | SE1 CCM-L20 |  |  |  |
|  | 04 | SE1 CCM-L30 |  |  |  |
| BJC | Trafos, armarios distribución BT horno/caldera sistemas propósito general (CCM Sala Eléctrica 2) |  |  |  |  |
|  | 01 | SE2 CCM-Comunes |  |  |  |
|  | 02 | SE2 CCM-L10 |  |  |  |
|  | 03 | SE2 CCM-L20 |  |  |  |
|  | 04 | SE2 CCM-L30 |  |  |  |
| BJF | Trafos, armarios distribución BT horno/caldera sistemas propósito general (GSA) |  |  |  |  |
|  | 01 | GSA CCM-Comunes |  |  |  |
|  | 10 | GSA CCM-L10 |  |  |  |
|  | 20 | GSA CCM-L20 |  |  |  |
| BL | TRAFOS, ARMARIOS SUBDISTRIBUCIÓN BT DE PROPÓSITO GENERAL |  |  |  |  |
| BLA | Panel de distribución alumbrado Horno/Caldera |  |  |  |  |
|  | 00 | Horno-Caldera |  |  |  |
|  | 01 | GSA |  |  |  |
| BLB | Panel de distribución de tomas de corriente |  |  |  |  |
|  | 00 | Horno-Caldera |  |  |  |
|  | 01 | GSA |  |  |  |
| BLC | Panel de distribución alumbrado de Salas Eléctricas |  |  |  |  |
|  | 01 | Sala Eléctrica 1 |  |  |  |
|  | 02 | Sala Eléctrica 2 |  |  |  |
| BLD | Panel de distribución de tomas de corriente de Salas Eléctricas |  |  |  |  |
|  | 01 | Tomas de corriente Sala Eléctrica 1 |  |  |  |
|  | 02 | Tomas de corriente Sala Eléctrica 2 |  |  |  |
| BLH | Panel de distribución de tomas de corriente de CHIMENEA |  |  |  |  |
|  | 01 | Chimenea |  |  |  |
| BM | TRANSFORMADORES, ARMARIOS DISTRIBUCIÓN BT, SISTEMA EMERGENCIA (DIESEL) |  |  |  |  |
| BMA | Transformadores, armarios distribución Grupo Emergencia |  |  |  |  |
|  | 01 | Armario General Emergencia |  |  |  |
|  | 02 | Distribución 1 Emergencia / GW001 (Bbas Contraincendios) / GW002 (Int Principal) |  |  |  |
|  | 03 | Acometida barra emergencia / GW001 (Int Principal) / GW002 (Panel distribución) |  |  |  |
|  | 04 | Acometida GSA / Futura reserva |  |  |  |
|  | 05 | CCM Módulo 5 |  |  |  |
|  | 06 | CCM Módulo 6 |  |  |  |
| BR | PANEL DISTRIBUCIÓN TENSIÓN SEGURA (SAI) |  |  |  |  |
| BRA | Armario de distribución tensión segura Sistema de Control |  |  |  |  |
|  | 01 | Armario distribución SAI Sistema de Control |  |  |  |
| BRB | Armario de distribución Tensión segura Oficinas |  |  |  |  |
|  | 01 | Armario de distribución SAI Oficinas |  |  |  |
| BRU | SAI’s |  |  |  |  |
|  | 00 | GSA |  |  |  |
|  | 01 | SAI CCM |  |  |  |
| BV | PANEL DISTRIBUCIÓN TENSIÓN SEGURA DE CORRIEBTE CONTINUA |  |  |  |  |
| BVA | Armario de distribución tensión segura 24Vdc |  |  |  |  |
|  | 00 | Armario de tensión segura 24Vdc, Sala Eléctrica CCM-0 |  |  |  |
|  | 01 | Armario de tensión segura 24Vdc, Sala Eléctrica 1 |  |  |  |
|  | 02 | Armario de tensión segura 24Vdc, Sala Eléctrica 2 |  |  |  |
| BT | SISTEMA DE BATERIAS |  |  |  |  |
| BTT | CARGADOR DE BATERIAS |  |  |  |  |
|  | 00 | Cargador de baterías Sala 25 kV |  |  |  |
|  | 06 | Cargador de baterías GE |  |  |  |
| C | EQUIPO DE INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL |  |  |  |  |
| CJ | ARMARIOS SISTEMA DE CONTROL |  |  |  |  |
| CJA | Sistema de Control GSA |  |  |  |  |
|  | 01 | PLC Comunes |  |  |  |
|  | 10 | PLC L1 |  |  |  |
|  | 20 | PLC L2 |  |  |  |
|  | 30 | PLC L3 |  |  |  |
| CJE | Sistema de Control Sistemas Eléctricos |  |  |  |  |
|  | 02 | PLC Sistemas Eléctricos Sala Eléctrica CT-2 |  |  |  |
| CJF | Sistema Control Combustión |  |  |  |  |
|  | 01 | PLC Comunes |  |  |  |
|  | 10 | PLC Horno L1 |  |  |  |
|  | 11 | PLC Quemadores L1 |  |  |  |
|  | 20 | PLC Horno L2 |  |  |  |
|  | 21 | PLC Quemadores L2 |  |  |  |
|  | 30 | PLC Horno L3 |  |  |  |
|  | 31 | PLC Quemadores L3 |  |  |  |
| CV | ARMARIO DE INTERCONEXIÓN SEÑALES (MARSHALLING) |  |  |  |  |
| CVA | Marshalling GSA |  |  |  |  |
|  | 01 | Marshalling PLC Comunes GSA |  |  |  |
|  | 10 | Marshalling PLC L-10 GSA |  |  |  |
|  | 20 | Marshalling PLC L-20 GSA |  |  |  |
|  | 30 | Marshalling PLC L-30 GSA |  |  |  |
| CVF | Marshalling Sala CCM |  |  |  |  |
|  | 01 | Marshalling Sala CCM |  |  |  |
| E | SUMINISTRO CONVENCIONAL DE COMBUSTIBLE Y RESIDUOS |  |  |  |  |
| EA | CARGA, DESCARGA Y ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES SÓLIDOS |  |  |  |  |
| EAE | Zona de almacenamiento de la basura (Foso de basura) |  |  |  |  |
| EC | DISTRIBUCIÓN RSU |  |  |  |  |
| ECA | Puentes grúas |  |  |  |  |
|  | 01 | Puente grúa 1 |  |  |  |
|  | 02 | Puente grúa 2 |  |  |  |
|  | 05 | Railes para el puente, equipo común para las grúas |  |  |  |
|  | 10 | 20 | Datos alimentación de basura a cada horno |  |  |
| G | SUMINISTRO DE AGUA |  |  |  |  |
| GA | AGUA DE RED |  |  |  |  |
| GAA | Extracción, limpieza mecánica |  |  |  |  |
| GAC | Tuberías y sistema de canalización agua de proceso |  |  |  |  |
|  | 01 | Tuberías de entrada de la red |  |  |  |
| GAD | Sistema de almacenamiento de agua de proceso |  |  |  |  |
|  | 01 | Tanque de almacenamiento de reserva, T11 |  |  |  |
| GAF | Sistema de bombeo del agua de proceso |  |  |  |  |
|  | 01 | Bombas tanque T-11, agua de reserva |  |  |  |
| GC | SISTEMA DESMINERALIZACIÓN DEL AGUA (PLANTA AGUA TRATADA) |  |  |  |  |
| GCB | Sistema de filtración, limpieza mecánica |  |  |  |  |
| GCC | Aireación, sistema inyección de gas |  |  |  |  |
| GCD | Sistema de precipitación (eliminación de la dureza de los carbonatos del agua) |  |  |  |  |
| GCF | Osmosis inversa (desmineralización del agua) |  |  |  |  |
| GCG | Sistema de evaporación |  |  |  |  |
| GCH | Desgasificador |  |  |  |  |
| GCJ | Sistemas de precalentamiento y refrigeración |  |  |  |  |
| GCK | Sistema de tuberías, almacenaje temporal y bombeo del agua |  |  |  |  |
|  | 01 | Tanque de agua desmineralizada, T16 |  |  |  |
| GCN | Sistema de suministro de químicos |  |  |  |  |
|  | 01 | Sosa |  |  |  |
|  | 02 | Antiincrustante |  |  |  |
|  | 03 | Bisulfito |  |  |  |
|  | 04 | Ácido |  |  |  |
| GCP | Equipos de regeneración y enjagüe |  |  |  |  |
| GCQ | Sistema de inyección para el fluido principal |  |  |  |  |
| GCR | Sistema de eliminación de agua y residuos de lavado (incluida la neutralización) |  |  |  |  |
|  | 01 | Sistema limpieza manual (Bomba P108) |  |  |  |
| GCS | Sistema espesamiento de lodos |  |  |  |  |
| GCT | Sistema distribución líquidos de lavado, refrigeración y calefacción |  |  |  |  |
| GCY | Equipos de protección y control |  |  |  |  |
|  | 01 | PLC_Local / Panel local |  |  |  |
| GD | PLANTA DEPURADORA DE AGUA (otras) |  |  |  |  |
| GDB | Sistema filtración, limpieza mecánica |  |  |  |  |
|  | 01 | Válvulas depósitos decantación |  |  |  |
| GDC | Aireación, sistema inyección de gas |  |  |  |  |
| GDD | Sistema de precipitación (eliminación de la dureza de los carbonatos del agua) |  |  |  |  |
| GDE | Sistema de suministro de ácido (eliminación de la dureza de los carbonatos del agua) |  |  |  |  |
| GDF | Osmosis inversa (desmineralización del agua) |  |  |  |  |
| GDG | Sistema evaporación |  |  |  |  |
| GDH | Desgasificador |  |  |  |  |
| GDJ | Sistemas de precalentamiento y refrigeración |  |  |  |  |
| GDK | Sistema de tuberías, almacenaje temporal y bombeo del agua |  |  |  |  |
| GDL | Almacenaje del agua fuera del sistema de tratamiento |  |  |  |  |
| GDN | Sistema de suministro de químicos |  |  |  |  |
| GDP | Equipos de regeneración y enjagüe |  |  |  |  |
| GDQ | Sistema de inyección para el fluido principal |  |  |  |  |
| GDR | Sistema eliminación agua y residuos de lavado (neutralización incluida) |  |  |  |  |
| GDS | Sistema espesamiento de lodos |  |  |  |  |
| GDT | Sistema distribución líquidos de lavado, refrigeración y calefacción |  |  |  |  |
| GDY | Equipo de protección y control |  |  |  |  |
|  | 01 | Señales de protección |  |  |  |
| GT | SISTEMA RECUPERACIÓN AGUA RESIDUAL, LIXIVIADOS |  |  |  |  |
| GTB | Sistema de tuberías y canales |  |  |  |  |
| GTF | Sistema de bombeo a la balsa de decantación y lixiviados |  |  |  |  |
|  | 01 | Balsa decantación, lixiviados |  |  |  |
| GTR | Salida lixiviados a la red pública |  |  |  |  |
|  | 01 | Canal de salida (Canal “Parshall”) |  |  |  |
| H | GENERACIÓN CONVENCIONAL DE CALOR |  |  |  |  |
| HA | SECCIONES DEL SISTEMA DE VAPOR, SISTEMA DE PRESIÓN Y AGUA DE ALIMENTACIÓN |  |  |  |  |
| HAC | Economizador |  |  |  |  |
| HAD | Evaporador |  |  |  |  |
|  | 10 | 20 | Calderín L1/L2 |  |  |
| HAH | Sobrecalentador AP |  |  |  |  |
| HAJ | Recalentador |  |  |  |  |
| HAK | Recalentador secundario |  |  |  |  |
| HAN | Sistemas de drenaje y venteo del sistema de presión |  |  |  |  |
| HD | ELIMINACIÓN DE PARTÍCULAS, POLVO Y ESCORIAS |  |  |  |  |
| HDA | Eliminación cenizas y escorias de hornos y cenizas de lecho |  |  |  |  |
|  | 10 | 20 | Desescoriador L1/L2 |  |  |
| HDC | Evacuación y tratamiento de escorias |  |  |  |  |
|  | 01 | Entrada/Recepción de escorias |  |  |  |
|  | 02 | Tratamiento (criba, separador magnético) |  |  |  |
| HDG | Sistema de recuperación y tratamiento del aluminio |  |  |  |  |
|  | 01 | Recuperación aluminio (cintas, vibrante, separador Foucault) |  |  |  |
|  | 02 | Separador Foucault (criba, separador magnético) |  |  |  |
| HDP | Eliminación de cenizas ligeras del horno |  |  |  |  |
|  | 11 | 21 | Tolvas de cenizas L1/L2 |  |  |
|  | 12 | 22 | Interior horno L1/L2 |  |  |
|  | 13 | 23 | Conducto de caída cenizas L1/L2 |  |  |
|  | 14 | 24 | Conducto de caída escorias horno L1/L2 |  |  |
|  | 15 | 25 | Conducto separación cenizas L1/L2 |  |  |
|  | 16 | 26 | Desescoriador L1/L2 |  |  |
|  | 01 | Cadena común transportadora de cenizas a depósito de almacenaje |  |  |  |
| HDX | Sistema hidráulico para el desescoriador |  |  |  |  |
|  | 10 | 20 | Grupo válvulas desescoriador L1/L2 |  |  |
|  | 01 | Grupo bombeo |  |  |  |
|  | 04 | Tanque de aceite 1 |  |  |  |
|  | 05 | Tanque de aceite 2 |  |  |  |
| HF | BÚNKER, ALIMENTADOR Y SISTEMA DE PULVERIZACIÓN |  |  |  |  |
| HFB | Sistema alimentación combustible principal combustión (Alimentador RSU) |  |  |  |  |
|  | 10 | 20 | Alimentador (Mesa de alimentación) L1/L2 |  |  |
|  | 11 | 21 | Tolva alimentación L1/L2 |  |  |
| HFX | Sistema hidráulico del sistema de alimentación de RSU |  |  |  |  |
|  | 11 | 21 | Circuito hidráulico tolva de alimentación L1/L2 |  |  |
|  | 12 | 22 | Circuito hidráulico alimentador de residuos L1/L2 |  |  |
|  | 01 | Sistema bombeo |  |  |  |
|  | 04 | Depósito de aceite 1 |  |  |  |
|  | 05 | Depósito de aceite 2 |  |  |  |
| HH | SISTEMA PRINCIPAL DE FUEGO |  |  |  |  |
| HHA | Horno de combustión |  |  |  |  |
|  | 10 | 20 | Hogar del horno L1/L2 |  |  |
|  | 10 | 20 | Salida del horno L1/L2 |  |  |
|  | 10 | 20 | Bóveda L1/L2 |  |  |
| HHC | Parrillas de combustión |  |  |  |  |
|  | 10 | 20 | Rodillos L1/L2 |  |  |
| HHX | Circuito hidráulico de las parrillas |  |  |  |  |
|  | 10 | 20 | Bomba/Circuito impulsión de aceite en rodillos |  |  |
|  | 01 | Depósito de aceite |  |  |  |
| HJ | EQUIPOS DE ENCENDIDO POR IGNICIÓN (QUEMADORES) |  |  |  |  |
| HJA | Quemadores de ignición |  |  |  |  |
|  | 11 | 21 | Pilotos de ignición L1/L2 |  |  |
|  | 10 | 20 | Quemador principal (lanzallamas) L1/L2 |  |  |
|  | 14 | 24 | PLC Quemadores (General) L1/L2 |  |  |
|  | 15 | 25 | PLC Quemadores Q-151 L1/Q-153 L2 |  |  |
|  | 16 | 26 | PLC Quemadores Q-152 L1/Q-154 L2 |  |  |
| HJF | Sistema de distribución, bombeo y almacenaje temporal del fuel-oil |  |  |  |  |
|  | 01 | Tuberías distribución general al quemador principal |  |  |  |
|  | 01 | Tuberías alimentación quemador |  |  |  |
|  | 01 | Depósito fuel-oil |  |  |  |
|  | 10 | 20 | Gasoil por línea L1/L2 |  |  |
| HJG | Sistema de distribución de gas |  |  |  |  |
|  |  |  | Tubería alimentación gas piloto de ignición |  |  |
|  |  |  | Depósitos, bombonas de gas |  |  |
| HJL | Sistema de suministro aire de combustión |  |  |  |  |
|  | 10 | 20 | Tubería aspiración aire combustión L1/L2 |  |  |
|  | 10 | 20 | Tubería impulsión aire combustión L1/L2 |  |  |
|  | 10 | 20 | Sistema combustión (Ventilador) L1/L2 |  |  |
|  | 10 | 20 | Sistema combustión (Clapeta) L1/L2 |  |  |
| HJN | Sistema de automatización del combustible mediante aire |  |  |  |  |
|  | 10 | 20 | Tubería aspiración aire de atomización |  |  |
|  | 10 | 20 | Tubería impulsión aire de atomización, comunitaria L1/L2 |  |  |
|  | 10 | 20 | Tubería impulsión aire de atomización quemador Q-151 L1/Q-153 L2 |  |  |
|  | 10 | 20 | Tubería impulsión aire de atomización quemador Q-152 L1/Q-154 L2 |  |  |
|  | 10 | 20 | Sistema de atomización L1/L2 |  |  |
| HJQ | Sistema de suministro aire de refrigeración |  |  |  |  |
|  | 10 | 20 | Tubería aspiración aire refrigeración L1/L2 |  |  |
|  | 01 | Tubería impulsión, comunitaria |  |  |  |
|  | 11 | 21 | Tubería impulsión aire quemador Q-151 L1/Q-153 L2 |  |  |
|  | 12 | 22 | Tubería impulsión aire quemador Q-152 L1/Q-154 L2 |  |  |
|  | 01 | Sistema de refrigeración (Ventilador) |  |  |  |
|  | 10 | 20 | Sistema de refrigeración (Clapeta) L1/L2 |  |  |
| HJY | Equipos de control y protección |  |  |  |  |
|  | 10 | 20 | Detector de llama |  |  |
|  | 10 | 20 | Sistema control quemadores |  |  |
| HL | SISTEMA AIRE DE COMBUSTIÓN, AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO |  |  |  |  |
| HLA | Sistema de tuberías de aire |  |  |  |  |
|  | 10 | 20 | Tubería aspiración ventilador aire primario L1/L2 |  |  |
|  | 10 | 20 | Tubería impulsión ventilador aire primario L1/L2 |  |  |
|  | 11 | 21 | Aire primario bajo parrillas L1/L2 |  |  |
|  | 15 | 25 | Tubería aspiración ventilador aire secundario L1/L2 |  |  |
|  | 15 | 25 | Tubería impulsión ventilador aire secundario L1/L2 |  |  |
|  | 17 | 27 | Aire secundario interior horno L1/L2 |  |  |
| HLB | Sistema ventilación forzada |  |  |  |  |
|  | 10 | 20 | Moto-ventilador aire primario L1/L2 |  |  |
|  | 10 | 20 | Moto-ventilador aire secundario L1/L2 |  |  |
| HLC | Precalentamiento aire por vapor |  |  |  |  |
| HN | SALIDA GASES COMBUSTIÓN |  |  |  |  |
| HNA | Conductos de los gases |  |  |  |  |
|  | 10 | 20 | Salida caldera |  |  |
|  | 11 | 21 | Salida GSA 1 |  |  |
|  | 12 | 22 | Salida GSA 2 |  |  |
| HNC | Ventilador de tiro |  |  |  |  |
|  | 10 | 20 | Conducto aspiración L1/L2 |  |  |
|  | 10 | 20 | Conducto impulsión L1/L2 |  |  |
|  | 10 | 20 | Moto-ventilador L1/L2 |  |  |
| HNE | Chimenea |  |  |  |  |
|  | 10 | 20 | Chimenea L1/L2 |  |  |
| HNY | Equipos de protección y control |  |  |  |  |
|  | 10 | 20 | L1 / L2 |  |  |
| HR | SISTEMA DEPURACIÓN DE GASES Y ELIMINACIÓN RESIDUOS, PROCESO ABSORCIÓN |  |  |  |  |
| HRA | Sistema canalización/conducción de gases |  |  |  |  |
| HRD | Reactor, sistema de adsorción |  |  |  |  |
| HRE | Equipos de limpieza gases de combustión |  |  |  |  |
|  | 10 | Entrada de los gases |  |  |  |
| HRH | Separación de residuos |  |  |  |  |
| HRL | Sistema de alimentación/eliminación de agua |  |  |  |  |
| HRQ | Extracción y eliminación de polvo |  |  |  |  |
| HS | DENOX |  |  |  |  |
| HSJ | Sistema de suministro NH3 (almacenamiento incluido) |  |  |  |  |
|  | 01 | Tubería bomba de descarga |  |  |  |
|  | 01 | Bomba descarga amoníaco |  |  |  |
|  | 01 | Tanque 1 |  |  |  |
|  | 01 | Tanque de alivio |  |  |  |
| HSK | Tratamiento agente reductor (NH3) y sistema de distribución |  |  |  |  |
|  | 01 | Tubería aspiración bomba de dosificación |  |  |  |
|  | 01 | Grupo de bombeo dosificación |  |  |  |
|  | 10 | 20 | Tuberías dosificación NH3 L1/L2 |  |  |
| HST | Sistema de rocío del fluido |  |  |  |  |
|  | 11 | 21 | Tobera 1 L1/L2 |  |  |
|  | 12 | 22 | Tobera 2 L1/L2 |  |  |
|  | 13 | 23 | Tobera 3 L1/L2 |  |  |
|  | 14 | 24 | Tobera 4 L1/L2 |  |  |
| HSY | Equipo de control y protección |  |  |  |  |
| HT | GSA – Depuración de gases |  |  |  |  |
| HTD | Sistema de lavado de gases |  |  |  |  |
|  | 10 | 20 | GSA L1/L2 |  |  |
| HTE | Filtro de mangas |  |  |  |  |
|  | 11 | 21 | Filtro de mangas actual L1/L2 |  |  |
|  | 12 | 22 | Filtro de mangas nuevo L1/L2 |  |  |
| HTJ | Suministro del absorbente y almacenamiento |  |  |  |  |
|  | 01 | Suministro y almacenamiento de cal viva |  |  |  |
|  | 11 | 21 | Suministro y almacenamiento de cal apagada L1/L2 |  |  |
|  | 02 | Suministro y almacenamiento de bicarbonato |  |  |  |
| HTK | Preparación del absorbente y sistema de distribución |  |  |  |  |
|  | 01 | Preparación de cal (comunes) |  |  |  |
|  | 11 | 21 | Sistema de distribución cal L1/L2 |  |  |
|  | 12 | 22 | Sistema de distribución bicarbonato L1/L2 |  |  |
| HTP | Sistema de reenvío, almacenamiento y carga de sólidos/productos |  |  |  |  |
|  | 00 | Cenizas restantes |  |  |  |
|  | 10 | Cenizas y partículas del lavado de gases y filtro de mangas L1/L2 |  |  |  |
| HTQ | Sistema suministro de agua |  |  |  |  |
|  | 00 | Comunes |  |  |  |
|  | 10 | L1 |  |  |  |
|  | 20 | L2 |  |  |  |
| HTS | Sistema de suministro de aditivos químicos |  |  |  |  |
|  | 00 | Carbón activo |  |  |  |
| HY | EQUIPOS DE CONTROL Y PROTECCIÓN |  |  |  |  |
| HYA | Equipo de control y protección |  |  |  |  |
|  | 10 | 20 | Entrada Precalentador |  |  |
|  | 10 | 20 | Horno |  |  |
| L | CICLOS DE VAPOR, AGUA Y GAS |  |  |  |  |
| LA | SISTEMA AGUA ALIMENTACIÓN CALDERA |  |  |  |  |
| LAA | Desgasificador |  |  |  |  |
|  | 01 | Entrada agua |  |  |  |
|  | 01 | Entrada vapor |  |  |  |
|  | 01 | Salida agua |  |  |  |
|  | 01 | Depósito |  |  |  |
| LAB | Tuberías agua alimentación caldera |  |  |  |  |
|  | 10 | 20 | Tubería a caldera L1/L2 |  |  |
|  | 10 | 20 | Válvula alimentación caldera |  |  |
|  | 01 | Colector común impulsión de las tres bombas |  |  |  |
|  | 01 | Colector común aspiración de las tres bombas |  |  |  |
| LAC | Sistema de bombeo agua alimentación |  |  |  |  |
|  | 01 | Bomba 1., sistema bombeo |  |  |  |
| LAE | Atemperación por agua, circuito vapor de AP |  |  |  |  |
|  | 10 | 20 | Tubería agua atemperación a caldera L1/L2 |  |  |
|  | 10 | 20 | Válvula de atemperación de caldera |  |  |
|  | 01 | Tubería agua atemperación by-pass colector AP (Aerocondensadores) |  |  |  |
|  | 02 | Atemperación vapor de Alta a Baja Presión |  |  |  |
| LAQ | Sistema de suministros aditivos caldera |  |  |  |  |
|  | 01 | Hidracina_Sistema inyección |  |  |  |
|  | 02 | Fosfatos_Sistema inyección |  |  |  |
|  | 01 | Depósito hidracina |  |  |  |
|  | 02 | Depósito fosfatos |  |  |  |
| LAS | Bomba agua alimentación de emergencia |  |  |  |  |
|  | 01 | Sistema de bombeo |  |  |  |
| LB | SISTEMA DE VAPOR |  |  |  |  |
| LBA | Sistema principal de vapor |  |  |  |  |
|  | 10 | 20 | Tubería vapor de una línea a colector AP L1/L2 |  |  |
|  | 01 | Colector principal |  |  |  |
|  | 50 | Tubería vapor a turbina |  |  |  |
| LBF | Sistema de protección sobrepresión colector AP |  |  |  |  |
|  | 01 | Tubería del colector vapor al sistema aerocondensador |  |  |  |
|  | 01 | By-pass Depósito |  |  |  |
|  | 10 | 20 | Tuberías/Válvula de arranque L1/L2 |  |  |
| LBG | Colector auxiliar, colector BP |  |  |  |  |
|  | 01 | Tubería interconexión colector AP con BP |  |  |  |
|  | 01 | Colector BP |  |  |  |
|  | 01 | Tubería atemperación |  |  |  |
|  | 10 | 20 | Tubería salida vapor a precalentadores L1/L2 |  |  |
| LC | SISTEMA DE CONDENSADO |  |  |  |  |
| LCA | Tubería del condensado principal (Aerocondensador) |  |  |  |  |
|  | 01 | Tuberías condensado principal |  |  |  |
|  | 01 | Tuberías condensado principal grupo 1 |  |  |  |
|  | 01 | Tuberías condensado principal grupo 2 |  |  |  |
| LCB | Sistema de bombeo del condensado |  |  |  |  |
|  | 01 | Tuberías de aspiración |  |  |  |
|  | 01 | Tuberías de impulsión |  |  |  |
|  | 01 | Grupo de bombeo |  |  |  |
|  | 01 | Depósito principal de condensados T17 |  |  |  |
| LCG | Sistema de bombeo condensado extracción turbina |  |  |  |  |
|  | 01 | Tuberías de aspiración |  |  |  |
|  | 01 | Tuberías de impulsión |  |  |  |
|  | 01 | Grupo de bombeo |  |  |  |
|  | 01 | Depósito condensados turbina T12 |  |  |  |
| LCM | Tanque flash |  |  |  |  |
|  | 01 | Depósito |  |  |  |
| LCY | Equipos de control y regulación |  |  |  |  |
|  | 01 | RBT (Protección por temperatura) aerocondensadores |  |  |  |
| LY | SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN |  |  |  |  |
| LYA | 10 | 20 | Protección calderín L1/L2 |  |  |
| M | MAQUINARIA PRINCIPAL |  |  |  |  |
| MA | TURBINAS DE VAPOR |  |  |  |  |
| MAA | Parte Alta Presión (HP) de la turbina |  |  |  |  |
|  | 50 | Tubería de entrada |  |  |  |
|  | 50 | Tubería de salida |  |  |  |
| MAC | Parte Baja Presión (LP) de la turbina |  |  |  |  |
|  | 50 | Extracción a colector a BP |  |  |  |
| MAD | Cojinetes |  |  |  |  |
| MAG | Sistema de condensación |  |  |  |  |
| MAJ | Sistema de renovación de aire |  |  |  |  |
| MAK | Engranaje de transmisión entre el motor principal y la máquina accionada (incluido el engranaje giratorio) |  |  |  |  |
|  | 50 | Caja de engranajes Turbina AP |  |  |  |
|  | 51 | Caja de engranajes Alternador |  |  |  |
|  | 52 | Caja de engranajes Turbina BP |  |  |  |
| MAL | Sistema de venteo y drenaje |  |  |  |  |
| MAM | Sistema de purgas de vapor |  |  |  |  |
| MAQ | Sistema de ventilación |  |  |  |  |
| MAV | Sistema de lubricación |  |  |  |  |
|  | 50 | Circuito refrig. Agua |  |  |  |
|  | 50 | Depósitos de aceite |  |  |  |
|  | 50 | Tuberías lubricación cojinetes |  |  |  |
|  | 51 | Sistema Hidráulico monobloque |  |  |  |
| MAW | Sistema de vapor de sello, calentamiento y refrigeración |  |  |  |  |
| MAY | Equipos de control y protección |  |  |  |  |
|  | 50CE | Variables eléctricas |  |  |  |
|  | 50EZ | Protección turbina |  |  |  |
| MK | GENERADORES DE LA PLANTA |  |  |  |  |
|  | 50 | Turbina Alstom |  |  |  |
| MKA | Carcasa del generador, incluye estátor, rotor y sistemas de refrigeración integrales |  |  |  |  |
| MKC | Excitatriz o sistema de inyección DC, incluyendo sistemas de frenado eléctrico |  |  |  |  |
| MKD | Cojinetes del generador |  |  |  |  |
| MKF | Sistema externo agua refrigeración del rotor/estátor, incluyendo sistema de bombeo |  |  |  |  |
| MKJ | Sistema de refrigeración por aire del estátor/rotor, incluyendo ventiladores |  |  |  |  |
| MKU | Sistema de refrigeración del aceite de refrigeración del estátor/rotor |  |  |  |  |
| MKV | Sistema suministro aceite lubricación |  |  |  |  |
| MKW | Sistema de suministro de fluido de sellado |  |  |  |  |
| MKX | Sistema de suministro del aceite para los equipos de protección y control |  |  |  |  |
| MKY | Equipos de protección y control |  |  |  |  |
|  | 50CE | Variables eléctricas del alternador |  |  |  |
|  | 50EZ | Equipos sincronismo |  |  |  |
| P | SISTEMA DE REFRIGERACIÓN POR AGUA |  |  |  |  |
| PA | SISTEMA PRINCIPAL CIRCULACIÓN AGUA REFRIGERACIÓN |  |  |  |  |
| PAA | Extracción, limpieza mecánica para la refrigeración |  |  |  |  |
| PAB | Sistema de tuberías circulación agua refrigeración y alcantarillado |  |  |  |  |
|  | 50 | Tuberías refrigeración aceite turbina (entrada) |  |  |  |
|  | 50 | Tuberías refrigeración aceite turbina (retorno) |  |  |  |
|  | 01 | Tuberías refrigeración bombas agua alimentación caldera (entrada) |  |  |  |
|  | 01 | Tuberías refrigeración bombas agua alimentación caldera (retorno) |  |  |  |
| PAC | Bombas agua de refrigeración |  |  |  |  |
|  | 01 | Torre 1/Torre 2 |  |  |  |
| PAE | Torre de refrigeración |  |  |  |  |
|  | 01 | Torre 1/Torre 2 |  |  |  |
|  | 04 | Tanque torre 1/torre 2 |  |  |  |
| PB | SISTEMA PRINCIPAL DE CIRCULACIÓN AGUA TRATADA PARA REFRIGERACIÓN |  |  |  |  |
| Q | SISTEMAS AUXILIARES GSA |  |  |  |  |
| QC | SUMINISTRO CENTRAL DE QUÍMICOS |  |  |  |  |
| QCA | Cal, lechada de cal |  |  |  |  |
| QCB | Carbón activo |  |  |  |  |
| QE | SUMINISTRO GENERAL DE AIRE COMPRIMIDO (GSA) |  |  |  |  |
| QEA | Sistema de compresión de aire |  |  |  |  |
| QEB | Sistema de distribución de aire comprimido |  |  |  |  |
| QF | SUMINISTRO DE AIRE GENERAL |  |  |  |  |
| QFB | Sistema de distribución |  |  |  |  |
|  | 00 | Comunes |  |  |  |
|  | 10 | Distribución L1 GSA |  |  |  |
|  | 20 | Distribución L2 GSA |  |  |  |
| S | SISTEMAS AUXILIARES/SECUNDARIOS |  |  |  |  |
| SG | SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS ESTACIONARIOS |  |  |  |  |
| SGA | Agua contraincendios, en área convencional |  |  |  |  |
|  | 01 | Bombas agua contraincendios |  |  |  |
| SGC | Sistema de extinción por inundación, en área convencional |  |  |  |  |
| SGE | Sistema de extinción mediante espuma |  |  |  |  |
| SGF | Sistema de extinción mediante aspersores |  |  |  |  |
| SGG | Sistema refrigeración carcasa y techo tanque almacenamiento de agua |  |  |  |  |
| SGJ | Sistema de extinción de incendios mediante CO2 |  |  |  |  |
| SGK | Sistema de extinción de incendios mediante Halón |  |  |  |  |
| SGL | Sistema de extinción de incendios mediante polvo |  |  |  |  |
| SGY | Equipos de protección y control |  |  |  |  |
|  | 01 | Central contra incendios, comunes GSA |  |  |  |
|  | 02 | Central contra incendios, edificio eléctrico 2 |  |  |  |
| SM | SISTEMAS DE GRÚAS |  |  |  |  |
| SMA | Puentes grúa |  |  |  |  |
|  | 00 | Puentes grúa generales |  |  |  |
|  | 10 | Puentes grúa materiales L1 |  |  |  |
|  | 20 | Puentes grúa materiales L2 |  |  |  |
| SN | SISTEMAS ELEVADORES |  |  |  |  |
| SNA |  |  |  |  |  |
| ST | SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS ESTACIONARIOS |  |  |  |  |
| STA | Almacenes |  |  |  |  |
|  | STA01 | Almacén mantenimiento |  |  |  |
|  | STA02 | Almacén planta transferencia |  |  |  |
| STC | Taller mantenimiento |  |  |  |  |
|  | STC01 | Taller mecánico |  |  |  |
|  | STC02 | Taller eléctrico |  |  |  |

TABLA 2. Codificación KKS de los Sistemas

## TABLA 3 CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DE EQUIPO

| CODIGO DE EQUIPO | DESCRIPCIÓN | NOTAS |
| --- | --- | --- |
| A | Equipos Mecánicos |  |
| AA | Válvulas, Chapetas, Amortiguadores, Actuadores, Discos de Ruptura |  |
| AC | Intercambiadores de Calor |  |
| AF | Alimentadores |  |
| AG | Generador |  |
| AH | Unidades de Clima |  |
| AJ | Reductores de diámetro, Placas de orificio |  |
| AM | Agitadores |  |
| AN | Ventiladores |  |
| AP | Bombas |  |
| AT | Equipos de Limpieza, Secado y Filtrado |  |
| AV | Equipo de Combustión |  |
| B | Equipos Mecánicos |  |
| BB | Depósitos |  |
| BF | Bases |  |
| BN | Eyectores |  |
| BR | Tuberías y Conductos |  |
| BS | Silenciadores |  |
| C | Circuitos de Medida Directa |  |
| CD | Densidad |  |
| CE | Variables Eléctricas (Corriente, Tensión, Potencia, Frecuencia) |  |
| CF | Caudal |  |
| CG | Distancia, Longitud, Posición, Dirección de rotación |  |
| CL | Nivel |  |
| CP | Presión |  |
| CQ | Variables de calidad (Conductividad, PH, Redox) |  |
| CT | Temperatura |  |
| CU | Variables Combinadas |  |
| CW | Peso, masa |  |
| CY | Vibración |  |
| D | Lazos de control cerrados |  |
| DE | Velocidad (Eléctrica) |  |
| DS | Velocidad (Mecánica) |  |
| DY | Vibración |  |
| F | Circuitos de Medida indirecta |  |
| FL | Nivel |  |
| G | Equipos Eléctricos |  |
| GH | Cajas y Cubículos de Instrumentación y Control |  |
| GK | Pantallas y Equipos de Ordenadores |  |
| GP | Cajas Alumbrado |  |
| GS | Celdas |  |
| GR | Generadores DC, Baterías |  |
| GT | Transformadores |  |
| GU | Convertidores |  |
| GV | Autoválvulas, Equipos de Protección |  |
| GW | Cuadro de Control de Motores |  |
| GZ | Rack |  |
| K | Componentes mecánicos |  |
| KN | Sopladores |  |
| M | Componentes mecánicos |  |
| MK | Acoplamientos |  |
| MT | Turbina |  |
| R | Componentes eléctricos |  |
| RR | Resistencia |  |
| RS | Seccionadores |  |
| RT | Transformador de Intensidad |  |

TABLA 3. Codificación KKS de los Equipos

*Excepciones de la numeración

Cableado

El cableado se numerará con el código KKS del Equipo Origen más un número de 3 dígitos correlativo del cable.

Ejemplo : Cable número 1 desde el CCM Nuevo (ANE01GW001) se llamará ANE01GW001-001.

# ANEXO 2 – MODELOS DE DOCUMENTOS

| I06 I00X MODELO DE MEMORIA / INFORME | 33 |
| --- | --- |
| I06 A00X MODELO DE ACTA DE REUNIÓN | 34 |
| I06 COR001 MODELO DE HOJA DE ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN | 35 |

## I06 I00X MODELO DE MEMORIA / INFORME

MODELO DE MEMORIA / INFORME- PORTADA

Código del documento TÍTULO DEL DOCUMENTO EXP. XXXX (si dispone) Servei d'Incineració de Residus Sòlids Urbans de Tarragona Rev.; Fecha; Modificación; Realizado; Revisado.

## I06 A00X MODELO DE ACTA DE REUNIÓN

MODELO DE ACTA DE REUNION - PORTADA

ANAGRAMA CONTRATISTA ACTA REUNIÓN Fecha reunión:; 24 / Enero / 2022. Asistentes:; CONTRATISTA; Asistentes por parte del contratista. SIRUSA; Asistentes por parte de SIRUSA. Dirigido a:; Asistentes. De:; Carla Roca. Asunto: P2011HH A00X Reunión de seguimiento ACCIÓN POR:. - Tema. - Tema 2. - Tema 3. - Tema 4. En Tarragona, el ……. de …………………. del 2022 APROBACIÓN DEL ACTA. PROPIEDAD; DELEGACIÓN TÉCNICA; CONSTRUCTORA. MANCOMUNIDAD; SIRUSA; IMASA. Director Técnico/Jefe Oficina Técnica Daniel Villanueva/Noelia Marcuello; Cargo de la persona responsable Nombre de la persona responsable.

## I06 COR001 MODELO DE HOJA DE ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN

MODELO DE HOJA DE ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN

DESTINATARIO: Fecha envío: Empresa: Proyecto: Sr: Nº referencia: De: Empresa: Sr: Documentación que se adjunta a este impreso: N.º Documento; Rev.; Título; N.º copias; Objeto. Objeto: PI: Para Información PC: Para comentarios PA: Para aprobación PF: Documentación final Firma: Se ruega acuse de recibo de estos documentos: Fecha:

# ANEXO 3 – MODELOS DE LISTAS

I06 L001 MODELO DE LISTA DE DOCUMENTOS

I06 L002 MODELO DE LISTA DE EQUIPOSMECÁNICOS

I06 L003 MODELO DE LISTA DE TUBERÍAS

I06 L004 MODELO DE LISTA DE VÁLVULAS Y ACCESORIOS

I06 L005 MODELO DE LISTA DE INSTRUMENTOS

I06 L006 MODELO DE LISTA DE EQUIPOS/CONSUMIDORES NEUMÁTICOS

I06 L007 MODELO DE LISTA DE EQUIPOS/CONSUMIDORES HIDRÁULICOS

I06 L008 MODELO DE LISTA DE EQUIPOS/CONSUMIDORES ELÉCTRICOS

I06 L009 MODELO DE LISTA DE SEÑALES Y ALARMAS

I06 L010 MODELO DE LISTA DE ENCLAVAMIENTOS

I06 L011MODELO DE LISTA DE ARMARIOS ELÉCTRICOS

I06 L012 MODELO DE LISTA DE MANGUERAS ELÉCTRICAS

Área convencional: NO nucleares, NO sala eléctrica…