´´ADEQUACIÓ VESTUARI UNITAT DE MANTENIMENT BT/EM. VESTUARIS ELECTROMECÀNICS (F.21652.3)´´

PRESSUPOST	Data: 15/04/21	Pàg.:	1

´´ADEQUACIÓ VESTUARI UNITAT DE MANTENIMENT BT/EM. VESTUARIS ELECTROMECÀNICS (F.21652.3)´´

PRESSUPOST	Data: 15/04/21	Pàg.:	2

Obra	01	Pressupost

Capítol	01	ARQUITECTURA

Subcapítol	01	DESMUNTATGES I TREBALLS PREVIS

- EASA71C1        U		Porta tallafocs metàl·lica, ei2-c 60, una fulla batent, per a una llum de 90x205 cm, preu superior, col·locada. (P - 16)

- EAFA210C        U		Porta d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 90x215 cm, elaborada amb perfils de preu alt. (P - 15)

291,76	4,000	1.167,04

443,00	3,000	1.329,00

1   FA00KK	Pa		Partida alçada de preu no modificable a justificar de desmuntatge i trasllat a magatzem o abocador a indicar per FMB i/o la do de tots els elements emmagatzemats a les diferents zones d'actuació de les obres: prestatgeries, material i mobiliari. (P - 0)

1.260,65	1,000	1.260,65

#### TOTAL	Subcapítol	01.01.03	9.049,57

Obra	01	Pressupost

Capítol	01	ARQUITECTURA

Subcapítol	04	REVESTIMENTS

| Obra |  | 01 | Pressupost |
| --- | --- | --- | --- |
| Capítol |  | 01 | ARQUITECTURA |
| Subcapítol |  | 02 | ENDERROCS |

TOTAL	Subcapítol	01.01.01	1.260,65

- K2163511	M2        Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. (P - 39)

- K21AXX1	U		Arrencada de bastiment de pas de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. (P - 42)

- K2194721	M2 Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. (P - 41)

- K2182301	M2   Repicat parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, per la preparació del suport pel seu posterior alicatat. (P - 40)

- E2R540E0    M3     Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat. (P - 1)

10,43	36,675	382,52

10,43	4,000	41,72

15,00	7,951	119,27

8,34	143,750	1.198,88

24,87	20,000	497,40

- E8Z1A16C      M2       Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida de pvc de 6x4 mm, amb un pes mínim de 123 g/m2. (P - 10)

- E81133A1	M2 Arrebossat reglejat sobre parament horitzontal interior,  a  3,00  m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, deixat de regle. (P - 4)

- E82Z1A10         M		Cantonera de pvc de color estàndard, de 8 mm d'alçària, i amb forma de quart de cercle tancat, col·locada amb morter adhesiu. (P - 7)

|  |  |  | a rajola ceràmica c1 t (une-en 12004) i rejuntat amb beurada cg1 (une-en 13888). (P - 6) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | E8122113 | M2 | Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix b1, acabat lliscat amb escaiola a segons la norma une-en 13279-1. (P - 5) | 10,57 | 28,375 | 299,92 |
| 6 | E898K2A0 | M2 | Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. (P - 9) | 5,65 | 117,104 | 661,64 |
| 7 | E898J2A0 | M2 | Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat | 4,91 | 169,425 | 831,88 |

E8251333	M2      Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada brillant, rajola de valència, grup biii (une-en 14411), preu mitjà, de 16 a 25 peces/m2 col·locades amb adhesiu per

5,19	143,750	746,06

22,13	325,250	7.197,78

3,20	50,000	160,00

22,30	305,250	6.807,08

#### TOTAL	Subcapítol	01.01.02	2.239,79

llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. (P - 8)

Obra	01	Pressupost

Capítol	01	ARQUITECTURA

Subcapítol	03	TANCAMENTS I DIVISORIES

#### TOTAL	Subcapítol	01.01.04	16.704,36

Obra	01	Pressupost

Capítol	01	ARQUITECTURA

Subcapítol	05	PAVIMENTS

|  |  |  | (P - 11) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1  E614HSAK  M2  Paredó  recolzat  divisori  de  10  cm  de   gruix,   de   totxana   de 290x140x100 mm, ld, categoria i, segons la norma une-en 771-1 , per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10. (P - 2)

23,22	90,750	2.107,22

1   E9DC1K2B	M2	Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat polit, grup bia

36,25	126,650	4.591,06

| 2 | G810011 | U | Subminisitrament i muntatge de conjunt de 6 cabines per a dutxes model staff c-7 o similars, format per 1 frontal de 3m, amb 6 portes de 0,6m d'obertura interior i 5 separadors de 1,5m, construit en compacte de resines fenòliques de 12-13mm ignífugues, hidrófugues i | 3.800,00 | 1,000 | 3.800,00 | (une-en 14411), de forma rectangular o quadrada, preu mitjà, de 6 a 15 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica c2 (une-en 12004) i rejuntat amb beurada cg2 (une-en 13888), model dolphin tau o similar. (P - 12) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | anti-bacterianes, superficie no porosa, resistent al desgast i a |  |  |  | 2 | E9DCU270 | M2 Paviment interior antilliscant de rajola | de gres porcel·lànic premsat de 38,93 | 14,321 | 557,52 |
|  |  |  | l'impacte, repelent de la brutícia, resistent als productes de neteja i a |  |  |  |  |  | forma rectangular, preu alt, de 76 a 115 peces/m2, col·locat a l´estesa |  |  |  |
|  |  |  | les desinfecciones, inalterable a la humitat, color a determinar, |  |  |  |  |  | amb morter adhesiu c1 (une-en 1200 | 4) i rejuntat amb beurada cg1 |  |  |
|  |  |  | muntades amb perfileria vertical i horitzontal en alumini staff acabat |  |  |  |  |  | (une-en 13888). (P - 13) |  |  |  |
|  |  |  | color plata mate, sense rosetons a paret, bisagres nomes sense molla, |  |  | 3 E774TMB1 M2 Membrana impermeabilitzant d'alta resistència a l'aigua composta de 14,16 37,121 525,63 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | poms, comdemnes amb indicador lliure ocupat, peus regulables i |  |  | dues membranes de pp (polipropile) no teixides soldades amb una |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | cargoleria en acer inoxidable aisi 304. aquestes estructures es munten |  |  | llàmina intermitja de pe (polietilè) extrusionat, amb massa específica |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | a una altura de 1815 + 170 mm. característiques específiques: qualitat |  |  | de 210g/m2 (+/-20g/m2), fixada i segellada amb morter de ciment |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | estándar d-s2,d0 norma en 13501-1, fletxa máx. 5.0 mm, densitat |  |  | cola no modificat tipus tela impermeabilitzant sky de cainox o similar. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,45g/cm3 norma din 53479, i absorció d' agua < 3% norma en 438-2. |  |  | (P - 3) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (P - 33) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | EASA72J1 | U | Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, de dues fulles batents, per a una | 646,31 | 1,000 | 4 E93ATMB1 M2 Recrescuda del suport de paviments, de 15 cm de gruix aprox, amb 50,56 14,321 724,07 646,31 poliestiré extruit de 80mm i formigò per la formació de pendents |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | llum de 160x205 cm, preu superior, col·locada. (P - 17) |  |  | despres pavimentar. |  |  |  |  |  |  |

PRESSUPOST	Data: 15/04/21	Pàg.:	3

PRESSUPOST	Data: 15/04/21	Pàg.:	4

- E9TMBXX2	Ml		Remat d' esglaó en forma angular de señalització amb franjes grogues i negres i acabat antilliscant. (P - 14)

100,00	1,000	100,00

- EJ228116TMB1 U	Aixeta temporitzada instal·lació vista formada per aixeta de pas angular mural per dutxa, mesclador, per a dutxa serie presto alpa 80, modelo 35921 ´´presto ibérica´´, o similar amb vàlvulas antirretorn.

(P - 26)

384,97	6,000	2.309,82

#### TOTAL	Subcapítol	01.01.05	6.498,28

Obra	01	Pressupost

Capítol	01	ARQUITECTURA

Subcapítol	06	SANEJAMENT

- EJ23TMB1        U		Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, temporitzada , amb dues entrades  de  maniguets,  serie  presto  3000  eco,  modelo  ps  10534

´´presto ibérica´´, o similar. (P - 27)

- GX1K1515        U		Subministrament i muntatge de mirall de lluna incolora, de 5 mm de gruix, d'una sola peça, de mides 800x600 mm , sense marc empotrat, encolat o col·locat fixat mecànicament sobre el parament segons planols de detall i indicacions de la D.O. (P - 37)

198,36	4,000	793,44

72,37	4,000	289,48

  - ED5H7261BT8L M	Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 100 mm i de fins a 60 mm d'alçària, sense perfil lateral ref. ulm2120104 de la serie mini m 100 d'ulma , amb reixa d'acer inoxidable perforada classe a15, segons norma une-en 1433,  fixada amb cargols a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix. (P - 22)

  - ED111B71         M		Desguàs d'aparell sanitari amb tub de pvc-u de paret massissa, àrea d'aplicació b segons norma une-en 1329-1, de dn 110 mm, fins a

71,49	5,650	403,92

23,30	5,000	116,50

- EJ1ZMS12	U	Eixugamans electric de paret accionament per polsador instal·lat. (P - 25)

- KQZ1U001	U	Penjador  de  roba  d'acer  inoxidable  col·locat  verticalment  amb fixacions mecàniques. (P - 43)

- EJ1Z5411	U	Separador d'urinari de porcellana esmaltada, de 40x75 cm com a màxim, de color blanc i preu superior, fixat a la paret. (P - 24)

150,00	1,000	150,00

13,39	10,000	133,90

54,88	1,000	54,88

baixant, caixa o clavegueró, s'inclou material per la seva correcta col·locació/subjecció. (P - 20)

- ED111B31         M		Desguàs d'aparell sanitari amb tub de pvc-u de paret massissa, àrea d'aplicació b segons norma une-en 1329-1, de dn 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró, s'inclou material per la seva correcta col·locació/subjecció. (P - 19)

- ED15B971         M		Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides. (P - 21)

16,20	23,000	372,60

28,21	30,000	846,30

#### TOTAL	Subcapítol	01.01.07	6.204,56

Obra	01	Pressupost

Capítol	01	ARQUITECTURA

Subcapítol	15	VARIS

- GF39B7XZ        U		Ajudes per al connexionat a la xarxa general d'evaqüació de desgüàs de qualsevol tipus , s'inclouen tots els materials, derivacions, unions, fixacions i treballs necessaris, totalment acabada. (P - 34)

300,00	0,000	0,00

- EY031000	u	Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de sostre alleugerit, de 5

a 20 cm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària. (P - 32)

- EY0322XX	Pa		P.a de preu no modificable a justiciar d'ajudes de paleteria per la execució de regates, pasamurs per les diferents instal·lacions etc... (P

- 0)

59,96	6,000	359,76

1.000,00	1,000	1.000,00

#### TOTAL	Subcapítol	01.01.06	1.739,32

Obra	01	Pressupost

Capítol	01	ARQUITECTURA

Subcapítol	07	APARELLS SANITARIS, ACCESSORIS I MOBILIARI BANY

- VATMB01	u		Modificació de l'estructura de sota les vigues pel connexionat del desaigua.

Es tallarà el perfil horitzontal IPN 200 existent que es on es recolcen les viguetes i es faran dos peus amb perfils HEB 140 galvanitzats per soportar el perfil IPN 200. Els perfils nous HEB 140 son dos unitats acabat galvanitzat amb una longitud de 1,30m cadascun. La part de sota descansarà amb una pletina de 50x50x1,5cm tambè galvanitzada. La pletina anira agafada amb tacs quimics al formigó i la HEB a la pletina soldada. Les HEB's amb la IPN200 horitzontal anirà

1.299,38	1,000	1.299,38

  - GX14BB21        U		Subministrament i muntatge de inodor de porcellana sanitària, de la casa roca, de sortida vertical/horitzontal, amb seient i tapa lacats, visagres d'acer inox., cisterna i mecanismes  de  descàrrega i alimentació incorporats, segons indicacions de la D.O, col.locat amb fixacions murals i connectat a la xarxa d'evacuació. (P - 35)

  - EJ13B61G	U	Lavabo per a fixar sota taulell de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària <= 53 cm, de color blanc i preu superior, fixat sota taulell,

193,10	2,000	386,20

140,74	4,000	562,96

soldada en tot el seu contorn. (P - 45)

- EYTMB001 P.a  P.a  de  preu  no  modificable  a  justificar  per  l'execució  d'obertura  i terminació de la claraboia pel pas de conductes de ventilació. (P - 0)

- EB14B9KD        M		Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (aisi 304) de 43 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport de platines d'acer, fixat mecànicament. (P - 18)

1.500,00	1,000	1.500,00

64,70	13,000	841,10

joc  de  fixació,  sifó,  flexible,  colze    i  connector,  instal·lat  segons indicacions de la D.O, i amb connexió a la xarxa. (P - 23)

- GX42U015    M2     Subministre i muntatge de taulell rectangular de granet o similar (a definir a obra) a escollir per la propietat i la D.O, per a encastar rentamans de porcellana sanitària. inclou faldó de 15cm i sòcol del mateix material i color per a la junta amb el mirall. (P - 38)

- GX16B21B        U		Subministre i muntatge d'urinari de la casa roca, o similar, model mural, amb alimentació empotrada, joc de fixació, sifó, flexible, colze i connector, instal·lat segons indicacions de la D.O, i amb connexió a la xarxa. (P - 36)

- EJ261113	U	Aixeta   de   pas   temporitzada   per   a   urinari,   mural,   muntada

315,00	2,340	737,10

280,48	2,000	560,96

112,91	2,000	225,82

- XPATMB02	U	Per a la neteja final per l'entrega de l'obra a FMB. (P - 88)	1.250,00	1,000	1.250,00

#### TOTAL	Subcapítol	01.01.15	6.250,24

Obra	01	Pressupost

Capítol	02	INSTAL·LACIONS

Subcapítol	01	BAIXA TENSIÓ

superficialment amb tub d'enllaç, de llautó cromat, preu superior, de la serie presto 12 a eco, model ps eco 10638 ´´presto ibérica´´ , o similar, i elements de connexió. (P - 28)

1   XG01E102	U	Subministrament i instal·lació   de lluminària model Atlantics de la

marca Lledó o similar, de 16W LED840 IP66. S'inclou fixacions i tots els accessoris necessaris pel seu correcte acabat. (P - 59)

125,00	29,000	3.625,00

| 2 | XG01E103 | U | Subministrament i instal·lació de lluminària d'emergència model 2N5 (ref.kes nova), de 255 lúmens i 2h d'autonomia amb caixa de protecció antivandalica IP66 de la marca comercial DAISALUX o similar. S'inclou fixacions, accessoris necessaris per la instal·lació a fals sostre i el petit | 117,64 | 12,000 | 1.411,68 |  |  | 500mA classe A) , marca ABB o similar. Inclou els treballs de connexió de les proteccions en horari nocturn i reduït. inclou la camara i el cablejat de les senyals de defecte en el telecomandament, que consistirà en el seriat d'aquesta senyal. (P - 72) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | XG01E104 | U | material per deixar-la en funcionament. (P - 60) Subministrament i instal·lació de caixa per luminaria model nova 2N5 | 45,00 | 12,000 | 540,00 | 16 P1C0061 | P.a | Legalització administrativa i tècnica de la modificació de la instal·lació de baixa tensió, incloent elaboració de projecte, visat i taxes | 853,69 | 1,000 | 853,69 |
|  |  |  | (ref.kes nova) de la marca comercial DAISALUX o similar. S'inclou fixacions i tots els accessoris necessaris pel seu correcte acabat. (P - |  |  |  |  |  | corresponents. s'inclou les taxes de la inspecció de l'oca de la instal·lació de baixa tensió (acta sense defectes). (P - 44) |  |  |  |

PRESSUPOST	Data: 15/04/21	Pàg.:	5

PRESSUPOST	Data: 15/04/21	Pàg.:	6

61)

- XG01E105        U		Subministrament i instal·lació de presa de corrent 2P+T (terra lateral) de superficie estanca IP55, IN- 10/16A d'intensitat nominal, model Plexo, de la marca comercial Legrand o similar. equipada amb caixetí gris i mecanisme amb tapa negra. S'inclou el petit material d'instal·lació i fixació necessari per deixar-lo en funcionament garantin el seu grau de protecció. (P - 62)

- XG01E107        U		Subministrament de polsador bipolar 16A/ 230V, color blanc, sèrie Oteo Monobloc de la marca comercial Legrand o similar per muntatge superficial. s'inclou el petit material d'instal·lació i fixació necessari per

24,59	14,000	344,26

27,32	3,000	81,96

#### TOTAL	Subcapítol	01.02.01	19.625,22

Obra	01	Pressupost

Capítol	02	INSTAL·LACIONS

Subcapítol	02	CLIMATITZACIÓ

deixar-lo en funcionament. (P - 63)

- XG01E112        U		Subministrament i instal·lació de emisor elèctric de baix comsum Serie ERP, Model CE 04 571 de potència elèctrica 1.500 w de la marca comercial Salvador Escoda o similar. (P - 67)

| 8 | XG01E110 | Ml | (P - 64) Subministrament i instal·lació de tub de poliamida reforçat adaptat m1 | 9,64 | 74,000 | 713,36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | endollable mètrica 32mm. Incloent fixació amb grapes de tirafons tipus apolo o similar cada 60cm i accessoris de muntatge com unions, adaptadors, racords, etc. per tal de deixar-lo acabat amb un grau de protecció mínima IP-42. (P - 65) |  |  |  |
| 9 | XG01E111 | U | Subministrament i instal·lació de caixa metàl·lica de derivació estanca (100x150mm), IP55, tancament per mitjà de cargols roscats, equipada | 20,40 | 34,000 | 693,60 |

XG01E108        Ml		Subministrament i instal·lació de canaleta blanca PVC ´´canalització de cables´´ de 150mm x 60mm fixació a la paret de la marca comercial Unex o similar. S'inclouen les tapes de la canal fixades amb cargols (no a presió) i amb separador per linies de BT i SAI, els elements d'elevació pel muntatge, els elements de fixació directes al sostre i petit material d'instal·lació com angles, unions, adaptadors, tapes, etc.

amb borns de tipus wago, per a tres receptors fixats en carril din a la caixa. Incloent premsaestopes, accessoris i elements de fixació. (P - 66)

- XG01E211        Ml		Subministrament i instal·lació per a les instal·lacions interiors i línies d'alimentació de cable multiconductor Cu, tipus RZ1-K (AS), 0,6/1kV, 2x2.5mm2+2.5mm2 tt de secció. La línia s'estendrà per qualsevol

- XG01E311        Ml		Subministrament i instal·lació per a les instal·lacions interiors i línies d'alimentació de cable multiconductor Cu, tipus RZ1-K (AS), 0,6/1kV, 2x4mm2+4mm2 TT de secció. La línia s'estendrà per qualsevol canalització, nova o existent. (P - 73)

- XG01E213	Ml	Subministrament i instal·lació per a les instal·lacions  interiors  i línies

295,00	4,000	1.180,00

23,89	45,000	1.075,05

4,25	260,500	1.107,13

6,23	63,000	392,49

25,36	15,000	380,40

- XG01CL01        U	Subministra, instal·lació i posada en funcionament de conjunt split-cassette inverter estacional, bomba de calor, gama mr.slim de la marca comercial mitsubishi electric o similar, 2,6 kw en fred y 3,2 kw en calor i 25/31 db(a). etiquetatge energètic a++/a+. model slzs-m25va (slz-m25fa / suz-ka25va / grill slp-2falm) . tub de coure r250 (semidur) 6.35/9.52 de diàmetre nominal (líquit/gas) i de gruix 0,8 mm amb aillament d'armaflex, segons norma une-en 12735-1 segons esquema de principi de fabricant. s'inclou el gas refrigerant, soldadures, i totes les unions i suports necessaris per a la seva correcta instal·lació. (P - 55)

- XG01CL02        U	Subministra, instal·lació i posada en funcionament de conjunt split- cassette inverter, bomba de calor, gama mr.slim (r32) de la marca comercial mitsubishi electric o similar, de 4,6 kw en fred i 5,0 kw en calor i 27/39 db(a). model slz-m50va (slz-m50fa / suz-ka50va / grill slp-2falm). s'inclou pp d'accessoris auxiliars de muntatge. tub de coure r250 (semidur) 6.35/12.7 de diàmetre nominal (líquit/gas) i de gruix 0,8 mm amb aillament d'armaflex, segons norma une-en 12735-1 segons esquema de principi de fabricant. s'inclou el gas refrigerant, soldadures, i totes les unions i suports necessaris per a  la  seva correcta instal·lació. (P - 56)

- XG01CL03        U	Subministra, instal·lació i posada en servei del control remot deluxe amb programador setmanal model par-33maa de la marca comercial mitsubishi electric o similar. disposa de pantalla retro il·luminada, sonda de temperatura integrada. mede vigília, retorn automàtic de consigna, dual set point i configuració de l'horari d'estiu. permet controlar 1 g./16 uds. s'inclou accessoris de muntatge. (P - 57)

- XG01CL04        U	Formació de sistema de desguas per a tots els equips de climatització instal·lats en vestuari masculí i femení, amb tub de polietilè, incloent accessoris, derivacions i connexionats fins a un punt general de desguas. inclou els passamurs i sellejats necessaris, totalment muntat i disposat per al seu funcionament. (P - 58)

1.730,00	1,000	1.730,00

4.452,00	2,000	8.904,00

298,00	2,000	596,00

59,00	3,000	177,00

d'alimentació de cable multiconductor Cu, tipus RZ1-K (AS), 0,6/1kV, 3x16mm2+16mm2 TT de secció. La línia s'estendrà per qualsevol canalització, nova o existent. (P - 69)

- XG01E216        Ml		Subministrament i instal·lació de conductor de coure nú de 35 mm2 de secció. Incloent-hi accessoris per a connexió longitudinal de canalitzacions i elements metàl·lics o estesa de superficie sobre abracadora. connectat a tots dos extrems (P - 70)

- XG01E230        U		Subministrament i instal·lació de subquadre electric metàlic de 230V segons esquema electric de projecte,  marca ABB o similar. Inclou els

8,50	20,000	170,00

6.200,60	1,000	6.200,60

#### TOTAL	Subcapítol	01.02.02	11.407,00

Obra	01	Pressupost

Capítol	02	INSTAL·LACIONS

Subcapítol	03	VENTILACIÓ

treballs de col·locació del subquadre a paret i la connexió de les diferents línies. l'etiquetatge es realitzarà amb rètols de baquelina. (P - 71)

- XG01E231        U		Subministrament i instal·lació de proteccions elèctriques en el quadre general de 230V No Crític d'estació segons esquema electric de projecte  (magnetotermic  de  63A/III  25  kA  i  diferencial  de  63A/III

856,00	1,000	856,00

- XG01VE01        U		Subministrament i instal·lació de caixa de ventilació d'impulsió model CVB/4-270/200N 373W (230V 50) N8 de la marca comercial Soler i Palau o similar. Inclou soports, silentblocks, unions elàstiques per la seva connexió i el petit material per a la seva instal.lació. (P - 74)

- XG01VE13        U		Subministrament i instal·lació de  caixa de filtració FBL-N-400, equipada  amb  filtres  AFR-N-400/30  G4  i  AFR-N-400/30  F7  de  la

950,77	1,000	950,77

773,28	1,000	773,28

PRESSUPOST	Data: 15/04/21	Pàg.:	7

PRESSUPOST	Data: 15/04/21	Pàg.:	8

marca comercial Soler i Palau o similar. Inclou bancada, unions elàstiques per la seva connexió i el petit material per a la seva instal.lació. (P - 84)

- XG01VE02        U		Subministrament i instal·lació de caixa de ventilació d'extracció model CVB/4-240/240N T 550W (230V 50) N8 de la marca comercial Soler i Palau o similar. Inclou soports, silentblocks, unions elàstiques per la seva connexió i el petit material per a la seva instal.lació. (P - 75)

- XG01VE14        U		Subministrament i instal·lació de caixa de regulador de cabal de 200 mm de la marca comercial Soler i Palau o similar. Inclou el petit material per a la seva instal.lació. (P - 85)

- XG01VE03        U		Subministrament i instal·lació de boca d'extracció GPD 100 amb regulació de  la marca comercial Koolair o similar, amb anell de muntatge metàl·lic i accessoris per a un correcte acabat. (P - 76)

- XG01VE04        U		Subministra i instal·lació de reixa d'extracció de dimensions 425x75 mm model 21-SVC amb comporta de regulació (-RFS05/06) de la marca comercial Koolair o similar. S'inclou fitxacions i petit material. (P

- 77)

- XG01VE05        U		Subministra i instal·lació de reixa d'extracció de dimensions de 350x150mm model 20-45H de la marca comercial Koolair o similar, amb plenum de connexió lateral/frontal de xapa d'acer galvanitzat i comporta de regulació (-O). S'inclou fitxacions per a instal·lació en fals sostre. (P - 78)

- XG01VE06        U		Subministra i instal·lació de reixa d'impulsió de dimensions 425x75 mm model 21-SVC amb comporta de regulació (-RFS05/06) de la marca comercial Koolair o similar. S'inclou fitxacions i petit material. (P

- 79)

- XG01VE09        Ml		Subministrament i instal·lació de conducte helicoidal circular de 315 mm de diàmetre i 1mm de gruix, fabricat amb acer galvanitzat amb certificat  d'homologació per a evacuació de fums a 400ºC/2h. s'inclou

960,24	1,000	960,24

180,86	4,000	723,44

23,60	3,000	70,80

42,46	5,000	212,30

56,80	3,000	170,40

42,46	8,000	339,68

32,20	30,000	966,00

- Y1T0001	U	Subministrament i instal·lació de detector de incendis opticotèrmic de la marca Notifier o similar. inclou petit material per la seva instal·lació. (P - 89)

- Y1T0002	U	Subministrament i instal·lació de polsador model m700kac-iff/c de la marca Notifier o similar. inclou petit material per la seva instal·lació. (P

- 90)

- Y1T0003	U	Subministrament i instal·lació de sirena interior model wss-pc-i02 de la marca Notifier o similar. inclou petit material per la seva instal·lació. (P

- 91)

- Y1T0006	Ml	Subministrament i instal·lació sota tub d'acer de cable de llaç  de detectors i actuadors, marca Pyrofren o similar 2x1,5 mm2 amb pantalla d'alumini i coberta de poliolefina resistent al foc fr ls fh color vermell, format per 2 conductors trenats (vermell/negre) de coure polit flexible. incloent-hi material auxiliar necessari (caixes de derivació, racords,...), marcatge indeleble, estesa i connexió de tots dos extrems en horari nocturn i reduit. (P - 92)

- Y1T0008	U	Programació de la centraleta de detecció d'incendis amb les indicacions de projecte i actualització al lloc central, amb certificació oficial corresponent de mans d' un contractista autoritzat per FMB, inclou proves al lloc central i a camp, formació de l'usuari, actualització de bases de dades i sinòptics plànols i documentació segons plec de preinscripcions tècniques del Sistema de Protecció Contraincendis. Treball nocturn i reduït. (P - 93)

- Y1T0101	U	Subministrament i instal·lació de extintor pols abc 6 kgr tipus de eficacia 27a-183b, homologat Aenor. (P - 94)

93,32	4,000	373,28

81,00	2,000	162,00

54,50	2,000	109,00

9,15	96,000	878,40

2.100,00	1,000	2.100,00

65,00	2,000	130,00

tota la suportació mitjançant abraçadores de dos punts d'ancoratge o amb perfils de xapa d'acer galvanitzat atirantats amb vareta roscada cadmiada m6, i tots els accessoris necessaris per a un correcte acabat de la instal·lació. (P - 80)

10  XG01VE10        Ml		Subministrament i instal·lació de conducte helicoidal circular de 250 mm de diàmetre i 1mm de gruix, fabricat amb acer galvanitzat amb certificat d'homologació per a evacuació de fums a 400ºC/2h. s'inclou tota la suportació mitjançant abraçadores de dos punts d'ancoratge o amb perfils de xapa d'acer galvanitzat atirantats amb vareta roscada

27,56	29,700	818,53

#### TOTAL	Subcapítol	01.02.04	3.752,68

Obra	01	Pressupost

Capítol	02	INSTAL·LACIONS

Subcapítol	05	A.F i A.C.S

| cadmiada m6, i tots els accessoris necessaris per a un correcte acabat de la instal·lació. (P - 81) 1 11 XG01VE11 Ml Subministrament i instal·lació de conducte helicoidal circular de 150 22,15 14,300 316,75 mm de diàmetre i 1mm de gruix, fabricat amb acer galvanitzat amb certificat d'homologació per a evacuació de fums a 400ºC/2h. s'inclou |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XG01AFC1 | U | Subministre i instal·lació de tub de polipropilè reticulat PP-R de pressió nominal PN16 de diàmetre 50 mm, segons UNE-EN ISO 15874 de la marca comercial Niron o similar, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. s'inclou aillament d'armaflex o similar segons normativa. (P - 47) | 12,50 | 107,800 | 1.347,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | tota amb | la suportació mitjançant abraçadores de dos punts d'ancoratge o perfils de xapa d'acer galvanitzat atirantats amb vareta roscada |  |  |  |  | 2 | XG01AFC2 | U | Subministre i instal·lació de tub de polipropilè reticulat PP-R de pressió | 9,85 | 73,150 | 720,53 |
|  |  |  | cadmiada m6, i tots e |  | ls accessoris necessaris per a un correcte |  |  |  |  |  |  | nominal PN16 de diàmetre 40 mm, segons UNE-EN ISO 15874 de la |  |  |  |
|  |  |  | acabat de la instal·lació. (P |  | - 82) |  |  |  |  |  |  | marca comercial Niron o similar, soldat, amb grau de dificultat mitjà i |  |  |  |
| 12 | XG01VE12 |  | Ml Subministrament i instal· |  | lació de conducte helicoidal circular de 100 18,92 |  | 6,600 | 124,87 |  |  |  | col·locat superficialment. s'inclou aillament d'armaflex o similar segons normativa. (P - 48) |  |  |  |
|  |  | mm certi |  | de diàmetre i 1mm ficat d'homologació | de gruix, fabricat amb acer galvanitzat amb per a evacuació de fums a 400ºC/2h. s'inclou |  |  |  | 3 | XG01AFC3 | U | Subministre i instal·lació de tub de polipropilè reticulat PP-R de pressió | 7,05 | 8,800 | 62,04 |
|  |  | tota |  | la suportació mitjançant abraçadores de dos punts d'ancoratge |  | o |  |  |  |  |  | nominal PN16 de diàmetre 32 mm, segons UNE-EN ISO 15874 de la |  |  |  |
|  |  | amb |  | perfils de xapa d'acer galvanitzat atirantats amb vareta roscada |  |  |  |  |  |  |  | marca comercial Niron o similar, soldat, amb grau de dificultat mitjà i |  |  |  |
|  |  | cadmiada m6, i tots e |  |  | ls accessoris necessaris per a un correcte |  |  |  |  |  |  | col·locat superficialment. s'inclou aillament d'armaflex o similar segons |  |  |  |
|  |  | acabat de la instal·lació. (P |  |  | - 83) |  |  |  |  |  |  | normativa. (P - 49) |  |  |  |
| 13 XG0 |  | 1VE15 P.a P.a |  | de preu no modificable a justificar d'ajudes a paleria per |  | la 500,00 | 2,000 | 1.000,00 | 4 | XG01AFC4 | U | Subministre i instal·lació de tub de polipropilè reticulat PP-R de pressió | 4,55 | 41,800 | 190,19 |
|  |  | col·l |  | ocació dels conducte | s a Planta Baixa. (P - 86) |  |  |  |  |  |  | nominal PN16 de diàmetre 20 mm, segons UNE-EN ISO 15874 de la |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | marca comercial Niron o similar, soldat, amb grau de dificultat mitjà i |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | col·locat superficialment. s'inclou aillament d'armaflex o similar segons |  |  |  |
| TOTAL |  | Subcapítol |  | 01.02.03 |  |  |  | 7.427,06 |  |  |  | normativa. (P - 50) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | XG01AFC5 | U | Subministre i instal·lació de valvula de tall de polipropilè reticulat PP-R | 62,63 | 4,000 | 250,52 |
| Obra |  |  |  | 01 | Pressupost |  |  |  |  |  |  | de pressió nominal PN16 de diàmetre 50 mm, segons UNE-EN ISO |  |  |  |
| Capítol |  |  |  | 02 | INSTAL·LACIONS |  |  |  |  |  |  | 15874 de la marca comercial Niron o similar, soldat, amb grau de |  |  |  |
| Subcapítol |  |  |  | 04 | PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS |  |  |  |  |  |  | dificultat mitjà i col·locat superficialment. (P - 51) |  |  |  |

| 6 | XG01AFC6 | U | Subministre i instal·lació de valvula de tall de polipropilè reticulat PP-R | 43,47 | 2,000 | 86,94 | 2 | XPA1DP50 | Pa | Partida alçada de preu no modificable a justificar per a la senyalització | 500,00 | 1,000 | 500,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | de pressió nominal PN16 de diàmetre 40 mm, segons UNE-EN ISO |  |  |  |  |  |  | provisional durant les obres i en totes les fases d'execució. inclou |  |  |  |
|  |  |  | 15874 de la marca comercial Niron o similar, soldat, amb grau de |  |  |  |  |  |  | subministrament, col·locació, trasllats necessaris en funció de les |  |  |  |
|  |  |  | dificultat mitjà i col·locat superficialment. (P - 52) |  |  |  |  |  |  | fases d'execució i desmuntatge segons les indicacions de la D.O. (P - |  |  |  |

PRESSUPOST	Data: 15/04/21	Pàg.:	9

PRESSUPOST	Data: 15/04/21	Pàg.:	10

- XG01AFC8        U		Subministre i instal·lació de valvula de tall de polipropilè reticulat PP-R de pressió nominal PN16 de diàmetre 20 mm, segons UNE-EN ISO 15874 de la marca comercial Niron o similar, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. (P - 53)

- XG01AFC9        U		Subministre i instal·lació del circuit de retorn en el colector d'impulsió de la sala de caderes. Inclou tots els treballs de preparació necessaris a la sala de calderes, en horari nocturn i reduit. (P - 54)

- XG01AF11        U		Suminsitre i instal·lació del materials necesaris per la instal·lació de les vàlvules de tall a la canonada existent, inici de la nova instal·lació AF i ACS segons plànols de projecte. Treballs en horari nocturn i reduit. (P

- 46)

11,37	24,000	272,88

1.250,68	1,000	1.250,68

700,25	1,000	700,25

0)

#### TOTAL	Subcapítol	01.03.01	2.754,11

Obra	01	Pressupost

Capítol	03	PARTIDES ALÇADES

Subcapítol	02	ALTRES

#### TOTAL	Subcapítol	01.02.05	4.881,53

Obra	01	Pressupost

Capítol	02	INSTAL·LACIONS

Subcapítol	06	MEGAFONIA

- XPA10103         Pa		P.a. de preu no modificable a justificar per execució d'obres imprevistes, a definir per D.O i FMB. (P - 0)

- XPA10105         Pa		P.a de preu no modificable a justificar per la documentació As Built segons format FMB. Inclou documentació específica (Fitxes) per a traspàs a manteniment de tots els subsistemes lliurats i recepcionats (ventilació, clima, equips BT, PCI,...). (P - 0)

3.000,00	1,000	3.000,00

500,00	1,000	500,00

#### TOTAL	Subcapítol	01.03.02	3.500,00

| 1 | EP352AXX | U | Subministrament i instal·lació d’altaveu de sostre optimus pc 1869enf00, Optimus pc 2369enf00 o similar, incloent instal·lació, connexionat, i proves. (P - 31) | 70,09 | 5,000 | 350,45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EPCOM1 | Ml | Cable de coure per àudio trenat i apantallat, tipus afumex o similar de 2x2,5, instal·lat i col·locat. es realitzarà una estesa de cable partint de les bornes del rack de megafonia existent a la cambra comunicacions d’oficines St.Eulàlia. s’etiquetarà com a megafonia vestuaris electromecànics. (P - 29) | 1,20 | 250,000 | 300,00 |
| 3 | EPCOM2 | U | Subministrament, instal·lació de caixa d’empalmes metàl·lica mecanitzada 155x105x61 mm, amb protecció IP-55, incloent-hi 3 bornes wago de connexió de 4 pols. (P - 30) | 12,50 | 5,000 | 62,50 |

TOTAL	Subcapítol	01.02.06	712,95

Obra	01	Pressupost

Capítol	02	INSTAL·LACIONS

Subcapítol	07	VARIS

| 1 XPA10102 | Pa | P.a. de preu no modificable a justificar per execució d'assaigs de | 2.500,00 | 1,000 | 2.500,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | qualsevol tipus i sobre qualsevol material d'obra de nova execució, a |  |  |  |
|  |  | definir per la D.O i FMB. |  |  |  |
|  |  | . (P - 0) |  |  |  |

#### TOTAL	Subcapítol	01.02.07	2.500,00

Obra	01	Pressupost

Capítol	03	PARTIDES ALÇADES

Subcapítol	01	SEGURETAT I SALUT

1   XPA000SS        U		Partida de preu minim per la seguretat i salut a l'obra, en base a l'estudi i el pla de seguretat i salut, iclou tot el que correspon a la seguretat i gestió que implica l'obra. (P - 87)

2.254,11	1,000	2.254,11

### Data: Maig /2021

RESUM DEL PRESSUPOST

### Projecte – “ADEQUACIÓ VESTUARI UNITAT DE MANTENIMENT BT/EM. VESTUARIS ELECTROMECÀNICS (F.21652.3)”

´´ADEQUACIÓ VESTUARI UNITAT DE MANTENIMENT BT/EM. VESTUARIS ELECTROMECÀNICS (F.21652.3)´´

| RESUM DE PRESSUPOST | Data: 15/04/21 | Pàg.: | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| NIVELL 2: Capítol |  |  | Import |

#### –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

| Capítol | 01.01 | ARQUITECTURA | 49.946,77 |
| --- | --- | --- | --- |
| Capítol | 01.02 | INSTAL·LACIONS | 50.306,44 |
| Capítol | 01.03 | PARTIDES ALÇADES | 6.254,11 |
| Obra | 01 | Pressupost | 106.507,32 |

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

#### 106.507,32

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

#### NIVELL 1: Obra	Import

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra	01	Pressupost	106.507,32

#### 106.507,32

EUR

´´ADEQUACIÓ VESTUARI UNITAT DE MANTENIMENT BT/EM. VESTUARIS ELECTROMECÀNICS (F.21652.3)´´

# PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE	Pàg.	1

| PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... | 106.507,32 |
| --- | --- |
| 13 % DESPESES GENERALS SOBRE 106.507,32............................................................ | 13.845,95 |
| 6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 106.507,32............................................................... | 6.390,44 |

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE	126.743,71

21 % IVA SOBRE 126.743,71...............................................................................................	26.616,18

# TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS	153.359,89

## Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

cent cinquanta-tres mil tres-cents cinquanta-nou euros amb vuitanta-nou cèntims