PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE HELICÓPTERO PARA EL SISTEMA D’EMERGÈNCIES MÈDIQUES DE CATALUÑA

1.- OBJETO

Es objeto de este documento, la regulación de las condiciones técnicas que rigen la contratación de un servicio de helicópteros sanitarios, para Sistema d’ Emergències Mèdiques de Cataluña (SEM).

El servicio a contratar se refiere a 4 helicópteros sanitarios para el servicio de asistencia sanitaria inmediata y transporte aéreo con cobertura horaria diurna de 12 horas al día, 365 días al año, que cumplirán las condiciones y servicios establecidos en el presente pliego y sus anexos.

Se incluyen en este contrato las instalaciones y los elementos necesarios para la realización del servicio HEMS.

2.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL SEM

El Sistema d’Emergències Mèdiques, S.A., empresa pública adscrita al CatSalut, tiene como objeto social la atención integral a las urgencias y emergencias sanitarias, a través de la gestión de recursos personales, materiales y económicos necesarios para la prestación de la asistencia extra hospitalaria in situ y el transporte asistido de pacientes críticos. La participación en la gestión de los sistemas de atención a la urgencia y la gestión de emergencias de Cataluña, según lo establecido por el Departamento de salud de la Generalitat de Cataluña, así como en general, cualesquiera otras actividades que pueden ser solicitados en el marco de la asistencia y el traslado de enfermos, la coordinación y ejecución de actuaciones sanitarias o cualquier otra de especial riesgo que aumente la protección y seguridad en el campo de la salud y la gestión integrada de demandas de atención y información sanitaria a la ciudadanía.

La respuesta integral a la emergencia extra hospitalarias que da Sistema d’Emergències Mèdiques, S.A, considera el servicio de helicóptero medicalizado como un recurso de gran eficacia en todas las áreas de asistencia, ya sea primaria o en el traslado interhospitalario de pacientes críticos.

Por esta razón, es necesario contar con un servicio de helicóptero de medicalizado (HEMS) eficiente y eficaz desde todos los puntos de vista, tanto de aparatos y equipos profesionales, así como la operación y las instalaciones necesarias para llevar a cabo un servicio de calidad.

3.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA CONTRATACIÓN

3.1.- Servicio de asistencia inmediata y transporte aéreo sanitario

Mediante 4 helicópteros sanitarios  en los horarios diurnos que se determinen, distribuidos en cuatro bases en el territorio catalán, para la realización de la asistencia sanitaría inmediata  y los transportes primarios y secundarios interhospitalarios para Sistema d’Emergències Mèdiques, en régimen de exclusividad.

3.2.-Tripulación de vuelo

2 pilotos, uno de ellos realizará las funciones de tripulante HEMS, habilitados para el tipo de helicóptero y actividad a llevar a cabo según las normas vigentes, necesarias para mantener la operatividad de cada una de las 4 unidades de HEMS en los horarios y los turnos para la prestación de los servicios.

3.3.- Elementos e instalaciones propias del servicio HEMS

Suministro, instalación, mantenimiento preventivo y correctivo de todos los elementos que conforman el servicio de HEMS. Incluye el equipamiento tecnológico, electromédico y el resto de material y equipamientos para garantizar un servicio medicalizado, así como los elementos e instalaciones que componen la base del equipo de HEMS, que pueden ser necesarios para la correcta prestación del servicio, y que se describen en el presente pliego.

4.- CONDICIONES DE EJECUCIÓN

La gestión de los servicios HEMS, así como su coordinación operativa, será realizada exclusivamente por el Sistema d’Emergències Mèdiques.

4.1. Ámbito de actuación

El ámbito de  actuación principal del servicio tanto respecto los servicios primarios como secundarios será la Comunidad Autónoma de Cataluña, existiendo la posibilidad, ocasionalmente y bajo la indicación del SEM, de la ampliación de esta área geográfica, en los casos de repatriación de pacientes de otras comunidades o países y de colaboración con los servicios encargados del rescate y salvamento de personas, colaboración con los cuerpos  de seguridad, servicios de extinción de incendios y salvamento y otras situaciones excepcionales que pueden ocurrir y ser necesaria la actuación de SEM incluso dentro del ámbito de la Comunidad Europea.

4.2.-Número de unidades

Este contrato incluye la cobertura de servicio de HEMS con un total de cuatro (4) unidades de helicóptero medicalizado a lo largo de la duración del contrato, entendiendo por tal, la disponibilidad permanente de cuatro unidades operativas dentro del horario de prestación del servicio, independientemente de las unidades que se pueden requerir por razones de mantenimiento, reparación o rotación de las aeronaves.

El SEM, podrá solicitar al operador con una antelación mínima de 7 días, la incorporación de otra unidad para la prestación de servicios puntuales para la colaboración en aspectos formativos.

En el caso de que dentro del plazo de duración del contrato se produjera una reestructuración de este servicio que implique un aumento en el número de unidades, el adjudicatario aceptará el compromiso de ampliación del número de unidades. En este caso, el SEM, solicitará la ampliación con un tiempo no inferior a seis meses desde la fecha de la incorporación de esta nueva unidad. Las unidades adicionales se regirán por el mismo régimen y las condiciones de todo tipo (económicos, operativos, equipamiento y calidad) que las inicialmente contratadas.

El adjudicatario debe estar en disposición de poder implementar el vuelo nocturno en una de las cuatro unidades contratadas de inicio a petición de SEM y en un plazo no superior a dos meses.

4.3.-Cobertura del servicio

El servicio se realizará los 365 días en los horarios establecidos.

El horario del servicio dependerá de la hora en que se fije el orto y ocaso por los organismos oficiales y en cada provincia donde está ubicado la base HEMS. SEM, establecerá un calendario anual de inicio de servicio de las bases durante el período del año en que el ocaso es más tarde de 20:00 horas.

Si la finalización del horario de servicio se produjera durante la ejecución de una intervención sanitaria, esta se llevará a cabo en su totalidad si las condiciones de visibilidad y aeronaúticas lo permiten.

4.4.- Requisitos de los helicópteros

Todos los helicópteros (incluyendo los de sustitución), cumpliran todos los requisitos exigidos en las normativas presentes o futuras para el vuelo HEMS y estarán equipados con el KIT medicalizado debidamente certificado y con el material que se describe en el anexo 4.

Los licitadores presentarán en su oferta técnica (sobre 2), los certificados correspondientes para su habilitación, capaces de realizar el cumplimiento de las misiones descritas con una tripulación de cuatro personas a bordo más el paciente trasladado, de acuerdo a la legislación vigente

Los helicópteros ofertados (incluyendo el de sustitución) no deben ser del mismo modelo necesariamente. Como máximo, se podrán presentar dos modelos diferentes en relación a los helicópteros ofertados, siendo aceptable que pertenezcan a diferentes versiones. Es decir, no se aceptaran más de dos modelos diferentes en la flota propuesta, siendo excluida la oferta que presente más de dos modelos diferentes de helicópteros.

La antigüedad máxima de cualquiera de las aeronaves en el momento de presentar las ofertas del contrato no podrá ser superior a quince (15) años.

En caso de renovación, o sustitución de cualquiera de los aparatos, estos no pueden ser de categoría, características, condiciones y prestaciones inferiores al aparato a  sustituir, y deberá cumplir en todo caso lo establecido en la normativa y en los pliegos de la licitación.

El color y la rotulación de las aeronaves, será la imagen corporativa que establezca SEM y que se describe en el Anexo 2. Esta rotulación, se aplicará a los helicópteros de sustitución o ampliación del servicio, en los términos recogidos en el Anexo 2.

SEM, durante la ejecución del contrato, podrá incorporar a las aeronaves, aquellos elementos de imagen publicitarios que considere apropiados y que serán debidamente acordados por SEM, en su caso, fuera del objeto del contrato.

Todos los helicópteros, deben tener la capacidad de incorporar al KIT medicalizado, una incubadora para el traslado y asistencia de pacientes neonatales que lo requieran.

SEM, se reserva el derecho a exigir la incorporación o sustitución de elementos del equipamiento o material medicalizado, cuando sea conveniente por razones de avance tecnológico. Los mismos deberán ser homologados para su uso en las aeronaves.

Este material será proporcionado y estará a cargo del operador, así como el mantenimiento, revisiones periódicas de control en los servicios oficiales i/o reposición del material con el que deben estar equipadas las unidades.

Las aeronaves debe tener equipo de comunicaciones de TETRA o según lo indicado por SEM, durante la duración del contrato. Los requisitos que deben cumplirse, se describen en el anexo 5 de este documento.

El sistema de intercomunicación de la aeronave, tiene que permitir a toda la tripulación a bordo, hablar entre sí, permitiendo a voluntad aislar las comunicaciones de la  tripulación de vuelo y la sanitaria.

Todos los helicópteros deberán de estar equipados con la instrumentación completa para el vuelo VFR y vuelo VFR nocturno y dispondrán de doble mando total para los 2 pilotos de la tripulación de vuelo.

4.5.- Seguros

El operador, los helicópteros y la tripulación deben tener los seguros reglamentarios según la normativa vigente y de responsabilidad civil, cobertura de daños a terceros, incluidos los daños a todas las infraestructuras que constituyen una base funcional y helisuperfícies, propias y ajenas, así como la actividad a desarrollar por los helicópteros en las misiones asignadas por SEM.

4.6.-Distribución territorial de las bases

La situación de las bases funcionales, por razones estratégicas se localizarán en las siguientes áreas:

        Provincia de Girona: Base ubicada en el hospital Josep Trueta de Girona

        Provincia de Lleida: Base ubicada en Tremp

        Provincia de Tarragona: Base situada en Mora d ' Ebre

        Provincia de Barcelona: Base ubicado en el hospital Parc Taulí en Sabadell

Sin embargo esta situación actual, SEM puede, por razones de interés público i/o razones operativas, con un aviso mínimo de dos meses, modificar i/o desplazar de manera temporal o definitiva el punto definido como una base, así como su área de intervención.

Será por cuenta del operador, las instalaciones modulares temporales o fijas, la logística y equipamientos de cualquier tipo de las bases funcionales donde se  ubicaran los helicópteros y las tripulaciones de vuelo y sanitarias. Los requerimientos  se describen en el Anexo 12. Se hará cargo, el adjudicatario igualmente y en cualquier caso, de la tramitación y los costes derivados de los permisos, licencias, etc. que puede derivarse de los mismos.

Temporalmente, las unidades de HEMS podrán realizar a requerimiento del SEM, su guardia en bases diferentes a las establecidas para dar cobertura a necesidades puntuales de servicio y operativos de emergencia

4.7.-Tiempo de vuelo incluido en el contrato

Para la totalidad de las cuatro unidades HEMS, se incluye la disponibilidad y uso de 1.800 horas de vuelo. Este tiempo de vuelo se computará desde la puesta en marcha del primer motor, hasta el paro del mismo.

SEM dispondrá del número total de horas de vuelo al año dependiendo de su necesidad a cualquier ritmo de consumo. Si el ritmo de horas de consumo y a los efectos de la tripulación, entra en conflicto con lo debidamente establecido en la circular operativa 16-B o cualquier otra normativa de futura publicación que la complemente o substituya, el operador dispondrá  los cambios de personal oportunos para que el servicio no se vea afectado y pueda dar cumplimiento con las misiones solicitadas por SEM.

SEM podrá disponer de horas de vuelo adicionales a las 1.800 horas anuales incluidas en el contrato. Para estas horas adicionales, se establece un precio variable adicional para horas consumidas con un importe máximo de 850 €.

El operador, justificadamente reportará el número total de horas de vuelo adicionales llevadas a cabo al final del año, que se pagarán en el primer trimestre del año siguiente.

No se computarán como horas de vuelo las destinadas a las reparaciones, revisiones o las realizadas por necesidades del operador no relacionadas con el servicio.

4.8.- Operativa del servicio

La movilización de helicópteros se hará desde la "mesa de coordinación del vuelo de la unidad de medios aéreos (UMA)" ubicada en la Central de Coordinación Sanitaria de SEM, por medio de la comunicación y procedimientos que SEM establezca y a la que se le reportará qualquier incidencia que afecte a la operativa de vuelo.

En la activación para un servicio, el operador cumplirá con los protocolos de comunicaciones de SEM, en las diferentes fases de la operación, por registro informático de los mismos (activación, movilización, llegada a destino, inicio de evacuación, etc.....)

Una vez activado el helicóptero, el despegue desde la recepción de la llamada de advertencia deberá producirse en el tiempo mínimo, establecido por la normativa. En este aspecto se valorará positivamente la reducción del tiempo de despegue. Las tripulaciones, por lo tanto, no podrán ausentarse de la base y deben estar permanentemente localizables durante el horario de servicio.

Al final de un servicio, se establece un plazo máximo de 15 minutos de  indisponibilidad por razones técnicas. Las unidades pueden ser activadas para un nuevo servicio después de la finalización de una misión en el hospital receptor del paciente o en vuelo de regreso a su base. Sin embargo, desde la mesa de coordinación de vuelos podrán modificar un servicio o asignar otro en aplicación de los criterios de la gestión dinámica de recursos. En este sentido, las aeronaves debe disponer de combustible necesario para dar respuesta a la isocrona más larga dentro del territorio y así mismo estar en condiciones de cambiar su destino en pleno vuelo.

El operador deberá informar inmediatamente de la indisponibilidad de un helicóptero, por razones técnicas, meteorológicas o de personal. No hacerlo, será causa de una penalización según la tabla establecida en el capítulo de penalizaciones de la presente contratación.

Excepto por razones de meteorología, por causa ajena al operador o aeronaves, cualquier no disponibilidad deberá ser resuelta en un período inferior a dos 2 horas, procediendo a la sustitución del helicóptero si fuera necesario.

El operador tendrá un helicóptero de sustitución del mismo modelo y las mismas características que el resto de la flota destinada a vuelos HEMS de SEM, para dar cumplimiento al apartado anterior tanto para horario diurno como nocturno y en caso de necesidad deberá estar operativo en un tiempo inferior a dos 2 horas.

En caso de que el helicóptero de sustitución realice tareas ajenas al servicio de SEM, durante las mismas no podrá tener la rotulación y la imagen corporativa de SEM.

Para responder con equipos médicos a situaciones de emergencia especial (accidente de múltiples víctimas, catástrofes o incidentes con un alto número de víctimas... etc.) se valorará la disponibilidad de movilización en un tiempo razonable por el tipo de situación, de un helicóptero para el traslado de personal asistencial más allá de la flota descrita anteriormente.

Durante el período de duración del contrato, el operador dispondrá del correspondiente soporte  administrativo  para dar cumplimiento a los procesos de traspaso de información, relativos a los servicios, operatividades, incidencias y registros informáticos solicitados que pueden considerarse necesarios para SEM. Así mismo, el operador estará obligado a permitir la instalación de equipos y sistemas de información y comunicación indicados por SEM y serán responsables del aprendizaje de su uso por parte de su personal.

Los informes operativos que serán necesarios realizar durante la ejecución del servicio y sin perjuicio de las disposiciones del presente pliego, se describen en el anexo 11.

4.9.- Recursos humanos asignados al servicio

Las tripulaciones de vuelo estarán formadas por 2 pilotos, uno de ellos realizará las funciones de tripulante HEMS. Ambos deberán acreditar dominio de la lengua castellana y al menos uno de ellos debe acreditar dominio del idioma catalán i el idioma inglés y deberán conocer y observar las instrucciones de la mesa de coordinación de vuelo y los procedimientos y protocolos de actuación de SEM.

4.9.1.- Comandante de la aeronave

Durante toda la duración del contrato debe cumplir con las siguientes condiciones: debe estar en posesión de la titulación  de CPL (H), con habilitación VFR i habilitación y acreditación de VFR nocturno de acuerdo con la normativa vigente y la acreditación  para el modelo de helicóptero adscrito al servicio.

Acreditará no menos de 1.500 horas de vuelo y de no menos de 100 de las mismas en vuelo sanitario (HEMS).

Deberá acreditar tener formación sanitaria, la cual será oportunamente evaluada por SEM.

Adicionalmente, el comandante, cumplirá todos los requisitos exigidos actualmente por las normas vigentes en Europa y por cualquier normativa presente o futura que sea de aplicación para el servicio a realizar. Dada la naturaleza del servicio, acreditará conocimiento del territorio catalán a través de la experiencia de vuelo dentro del territorio principal de actuación.

4.9.2.- Piloto/Tripulante HEMS

Durante toda la duración del contrato debe cumplir con las siguientes condiciones:

Deben estar en posesión de la titulación CPL (H) con habilitación VFR  y habilitación y acreditación de VFR nocturno de acuerdo a la legislación vigente. Debe acreditar tener formación sanitaria, que será oportunamente evaluada por SEM así como deberá proporcionar acreditación para el modelo de helicóptero adscrito al servicio. Sus funciones en el aspecto aeronáutico se determinarán por el Comandante de la aeronave y durante la intervención en tierra, dará soporte al equipo sanitario, siguiendo las indicaciones del líder sanitario del equipo. Dada la naturaleza del servicio, acreditará el conocimiento del territorio catalán a través de la experiencia de vuelo dentro del territorio principal de actuación.

4.9.3.- Personal de mantenimiento

El operador tendrá suficientes medios propios o contratados para garantizar la continuidad del servicio, la seguridad y operatividad de las aeronaves y la respuesta a los imprevistos técnicos que puedan surgir. Se valorará la adscripción exclusiva de personal de mantenimiento en las bases, así como su capacidad certificadora en relación al modelo de helicóptero adscrito a la base.

4.9.4.-Responsable interlocutor del servicio

El operador designará un responsable de operaciones sanitarias como interlocutor único con los servicios de SEM, para tratar cualquier aspecto relacionado con la operativa diaria y conjuntamente con otros responsables del operador para llevar a cabo el seguimiento del contrato.

El operador dispondrá de tantas tripulaciones de vuelo como se requiera a cada base para responder a los requerimientos operativos. Estas tripulaciones estarán adscritas al servicio, no autorizando por parte de SEM cambios o rotaciones de tripulaciones sin causa justificada y con la debida notificación a la dirección de la Unidad de Medios Aéreos SEM

Por su parte, el operador presentará un programa de formación a lo largo del año con no menos de cuatro sesiones al año (1 por trimestre) dirigido al personal sanitario adscrito por SEM al servicio HEMS. Este programa incluirá aspectos aeronáuticos y normativos.

Para garantizar que la formación de los profesionales se mantiene actualizada  el operador tendrá que establecer un programa de formación continuada bajo la supervisión de SEM con un mínimo de 40 horas al año que incluyan la actualización en emergencias sanitarias.

El operador participará a petición del SEM en todas las actividades de formación, ejercicios prácticos y representación que se considere apropiados. En el caso de utilización de helicópteros, las horas de vuelo se computarán como horas de vuelo operativo.

A fin de asegurar que se  cumplen con todos los requerimientos de esta contratación, y en particular las titulaciones del personal adscrito al servicio, la empresa adjudicataria tomará las medidas adecuadas para evitar al máximo los cambios de personal tanto como sea posible. En caso de necesidad de hacer cambios de personal, las empresas contratadas son responsables de mantener el cumplimiento de los requerimientos de este pliego en cualquier caso, acreditando el mismo frente de SEM, en caso de ser requerido en este sentido por parte de SEM.

Las empresas velaran y garantizaran que el personal asignado por las mismas a las unidades contratadas conozca y observe las instrucciones, los procedimientos y protocolos de actuación aprobados por SEM, siendo la empresa adjudicataria responsable que así sea.

Incumplimientos del personal: la empresa adjudicada del contrato, bajo su propia responsabilidad y asumiendo sus costos, se obliga a tomar todas las medidas necesarias para corregir cualquier incidencia derivada de la incorrecta prestación del servicio por parte de algunos miembros del personal adscrito al servicio objeto del contrato o que incumplan gravemente sus obligaciones o incurran en incumplimientos graves o no graves pero reiterados, siempre según la legislación laboral aplicable. Con este fin, SEM, podrá dar aviso al adjudicatario de los incumplimientos apreciados para que actúe en consecuencia.

A petición del SEM, SA, el adjudicatario en cualquier momento está obligado a enviar el TC1 o TC2 o documento equivalente,  así como acreditar que está al día y al corriente de pagos con la Tesorería General de la Seguridad Social.

La empresa adjudicataria del contrato queda sometida, si procede, al régimen jurídico general de subrogación del personal que actualmente presta el servicio que por ley es aplicable. En este sentido, el presente pliego no prevé ningún condicionante complementario a los requisitos, condiciones y supuestos de subrogación de personal más allá del  convenio colectivo i/o  normativa de carácter laboral que resulte de aplicación.

4.10.- Operador

El operador licitante, estará calificado según normativa vigente, disponiendo de un AOC válido i en vigor. El Manual de Operaciones del operador, incluirá procedimientos para la realización de servicios HEMS.

En el caso de vuelo nocturno, el manual de operaciones de la compañía dispondrá de los procedimientos correspondientes y estará aprobado por la autoridad aeronáutica correspondiente.

En caso de que durante la vigencia del contrato, haya algún cambio normativo que haga referencia a cualquiera de los elementos y servicios objeto de este contrato, el operador tendrá la obligación de adaptarse a la nueva legislación vigente.

4.11.- Mantenimiento

El operador dispondrá de un centro de mantenimiento con calificación EASA Part-145, propio o contratado (externo) suficiente para responder a las necesidades de mantenimiento programadas de la flota durante la duración del contrato. Se valorará positivamente la disponibilidad de un centro de mantenimiento propio, con dedicación directa  al servicio objeto del contrato.

Se presentará un plan de mantenimiento donde se plantee la programación de la flota propuesta durante el primer año de operación, con el supuesto de un régimen de consumo regular durante todo el año de las horas contratadas. Antes del final del año, el operador presentará el plan de mantenimiento actualizado a la vida de cada helicóptero para el año siguiente. Este plan, tendrá que justificar la capacidad del centro de mantenimiento de responder a las necesidades anuales de la flota, o bien  la contratación y la disponibilidad de medios externos capaces de seguir este plan de mantenimiento.

El adjudicatario está obligado a cumplir con el programa de mantenimiento que tenga aprobado para el helicóptero adscrito al servicio, boletines de servicio u otras publicaciones periódicas emitidas por el fabricante de la aeronave o motores con la calificación de "mandatoria", dentro de los períodos permitidos para la publicación, directivas de aeronavegabilidad emitidas por la AESA, o la autoridad de aviación civil del país fabricante de la aeronave y los motores (en cada caso) y cualquier otras directrices emitidas por los fabricantes o autoridades de Aviación Civil de tipo  mandatorio.

4.12.- Características y equipamientos de las bases

Será por cuenta del operador la instalación, mantenimiento y limpieza de las instalaciones que han de servir como base funcional en cada una de las cuatro ubicaciones de los helicópteros (Girona, Tremp, Mora d’Ebre y Sabadell).

Las bases funcionales, dispondrán del mobiliario y equipamiento necesario, incluyendo el de comunicación con la base principal de la empresa y con el centro de coordinación sanitaria de SEM, y su estructura y necesidades, se adecuarán a los requisitos de las bases funcionales de la SEM y los requerimientos de la legislación aeronáutica en vigor.

Debe disponer de red de internet y de los sistemas informáticos adecuados para que las tripulaciones tengan acceso a la solicitud de información. Un sistema de comunicaciones que indique SEM, que permita la activación del servicio desde la mesa de coordinación de vuelo de acuerdo a los procedimientos. Capacidad de comunicación para el contacto de la base con el centro de control ATC, que permita la emisión de  planes de vuelo por teléfono o fax.

Todas las bases funcionales, si lo permiten las dimensiones del área del helipuerto deben disponer de "módulo hangar" para ubicar las aeronaves en los períodos de no operación (durante la noche). En este sentido, los licitadores, en su oferta, presentarán la descripción de su propuesta al respecto.

Las bases tendrán capacidad de servicio al helicóptero que esté en la base y a cualquier otro de la flota que pudiera realizar una escala técnica, con la capacidad para proporcionar:

Combustible. Reposición de fluidos técnicos (aceite, hidráulico, etc.) de servicio de las aeronaves. Limpieza externa. Limpieza interna desinfección de cabina de vuelo y asistencia.

El operador dispondrá en cada base de los medios necesarios para disponer y gestionar el sistema de reabastecimiento de combustible, siendo el único responsable. Asegurará la disponibilidad de combustible suficiente para garantizar el funcionamiento ininterrumpido y tendrá los medios que son obligatorios según las reglamentaciones aplicables para asegurar la calidad del combustible y la seguridad de las operaciones de repostaje.

El operador será el único responsable de la seguridad en las bases, disponiendo de los medios de protección contra los actos de vandalismo o sabotaje. Este tipo de eventos no justificaran en cualquier caso, la no disponibilidad de recursos.

Los costos de instalación y mantenimiento de las bases funcionales definidas, serán a cargo del adjudicatario, así como aquellos derivados de cualquier permiso, licencia o gravamen de cualquier tipo a que puedan estar sujetos. Las características se definen en el Anexo 12.

El material sanitario fungible, fármacos y gases medicinales estará a cargo de SEM.

4.13 Gastos operativos

El operador se hará cargo de cualquier gasto de operativa a resultas del servicio, así como el coste añadido por repostaje fuera de la base propia,  repostaje en  aeropuertos, cargos de aeropuerto, retorno a la base de la tripulación de vuelo y del personal sanitario por otro medio diferente del propio helicóptero y cualquier otro tipo de cargo o tasa relacionado con la navegación aérea.

4.14.-Uniformidad i equipamiento del personal de vuelo

La prestación del servicio por parte de las tripulaciones, se realizará con la uniformidad y las condiciones económicas descritas en el Anexo 3.

5.-INSPECCIÓN Y CONTROL

Las aeronaves, el material, las instalaciones como las bases funcionales y helipuertos, el personal, que presten el servicio y sus actuaciones en la ejecución del contrato, podrán ser objeto de revisión e inspección por SEM, para asegurar el cumplimiento de los requisitos exigidos en este concurso, pudiendo dar lugar a la aplicación de medidas correctoras o sanciones al adjudicatario con arreglo a las disposiciones relativas a los casos de incumplimiento de contrato.

El adjudicatario está obligado a proporcionar acceso a las unidades, equipos o documentación que sea objeto de las inspecciones ordenadas por SEM. El tiempo y lugar será determinado por SEM.

6.- CONFIDENCIALIDAD

Teniendo en cuenta que en la prestación de servicios, se tiene acceso a información de datos personales por cuenta de terceros y de conformidad con las disposiciones del artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 diciembre, de Protección de datos de carácter personal, el adjudicatario está obligado a  que la documentación y la información proporcionada por el contratista, o aquella a la que se pueda acceder  tendrá carácter de confidencial y no será utilizada para otros fines diferentes a la estricta ejecución del contrato. Esta condición es extensible al personal que el adjudicatario contrate para la prestación del servicio objeto de este pliego.

El adjudicatario y el personal que intervenga en el objeto de este pliego, se compromete al cumplimiento de las normas vigentes en relación con la ley de protección de datos.

No se podrá transferir información sobre los trabajos, su resultado, ni la información de base facilitada, a  personas o entidades no explícitamente nombradas en este sentido sin el previo consentimiento por escrito de SEM. La vulneración de esta  cláusula dará lugar a la terminación inmediata del contrato, sin perjuicio de las acciones que el órgano de contratación estime conveniente realizar.

7.- PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS

El adjudicatario tendrá que responder a la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad y de prevención de riesgos laborales. Actuando bajo su responsabilidad en cumplimiento de la misma. Deberá disponer  en sus instalaciones del plan de seguridad y/o emergencia, disponer de un plan de prevención de riesgos laborales o tenerlo contratado.

Con independencia del resto, los trabajadores involucrados en el trabajo bajo esta oferta deben cumplir con salud laboral y medidas de seguridad de su empresa.

En cualquier caso, el adjudicatario tendrá que respetar las normas de seguridad y control de accesos, la medioambiental, el resto de normativa interna de SEM, así como la normativa aplicable en materia de coordinación de actividades empresariales.

ANEXO 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS HELICÓPTEROS

Performance y normativa

Con carácter general, se requiere un modelo de helicóptero propuesto capaz de cumplir las misiones asignadas cumpliendo todos los requisitos operativos establecidos en las normas vigentes y que sean de aplicación a los servicios HEMS,  destacando su capacidad para operar en Performance 1.

Se requiere helicópteros biturbina, certificados en la categoría "A", con la capacidad de: con la configuración propia y niveles de carga para las misiones asignadas, realizar las operaciones de despegue y aterrizaje en Performance 1. Los helicópteros, cumplirán todos los requerimientos técnicos y legales que fueren exigibles para el desarrollo de las misiones a las que se pretenden asignar.

Misiones Tipo

Los helicópteros serán capaces, al menos, de cumplir las siguientes misiones con los requisitos de capacidades especificados en el punto anterior:

Servicio primario: Despegue en un tiempo no superior al máximo legislado desde el aviso recibido. Traslado de una tripulación 4 personas a una velocidad igual o superior a 120 nudos hasta la zona del incidente, con una capacidad de evacuación de 1 paciente hasta el hospital más adecuado. La autonomía será mayor o igual a 2 horas de vuelo y un recorrido de no menos de 450 km.  La misión se ha de poder cumplir sin realizar repostaje (excepto en el tercer tramo) y conservando las reservas legales de combustible que sean de aplicación.

Servicio secundario: Traslado de una tripulación de 4 personas a un centro hospitalario  haciendo un aterrizaje en un helipuerto. Traslado de una quinta persona (paciente), al  hospital adecuado i retorno a la base. La misión se ha de poder cumplir sin realizar repostaje  (excepto en el tercer tramo considerando este el retorno a la base de origen), y preservando las reservas legales de combustible que sean de aplicación.

Repatriación: Traslado de una tripulación de 4 personas a un centro hospitalario, haciendo un aterrizaje en un helipuerto. Traslado de una quinta persona (paciente) al el hospital adecuado  y regreso a la base. La misión se podrá realizar con repostajes intermedios, manteniendo en todo caso las reservas legales de combustible que sean aplicación. Las misiones de repatriación tendrán un carácter  puntual  y programado y se podrán realizar en régimen de vuelo de crucero económico.

Capacidad operativa

El helicóptero debe estar equipado para volar con dos pilotos y con un nivel de instrumentalización i equipamiento  de  navegación suficiente para la realización de vuelos visuales nocturnos.

Requisitos de configuración

Se requieren helicópteros capaces de trasladar una tripulación de dos pilotos, un médico y un diplomado universitario de enfermería más un paciente en camilla, además del equipamiento médico que se especifica en el Anexo 4, acomodado en un kit médico convenientemente certificado.

El helicóptero debe tener tren de aterrizaje convencional tipo patín, un rotor principal con no menos de 4 palas, puertas correderas en ambos lados que permitan entrar y salir y portalón posterior que permita introducir y sacar cómodamente al paciente.

Se requiere no menos de 4,5 metros cúbicos de volumen de cabina, excluyendo el espacio para la tripulación de vuelo y los compartimentos de carga o compartimientos de equipaje no accesibles desde la cabina. Se valorará el volumen adicional disponible en la cabina.

Se requieren helicópteros con dispositivos corta-cable superior e inferior.

Se requieren helicópteros con peso operativo (en disposición de la misión más crítica) de menos de 5.000 kg cargados en orden de servicio con: tripulación, equipamiento,  autonomía para el tramo más crítico de las misiones descritas en este anexo y con el paciente a bordo.

Los helicópteros del servicio de 24 horas deben estar equipados para el vuelo instrumental.

Anexo 2. Imagen corporativa

2.1.- Color y rotulación de la aeronave

Los helicópteros deben ser pintados y rotulados según la imagen corporativa que indique SEM.

El helicóptero o los helicópteros de sustitución deben llevar la misma rotulación, no pudiendo utilizar cualquier otra identificación corporativa mientras estén de servicio.

Los helicópteros, debe ser pintados y rotulados según el siguiente esquema de colores y signos, no pueden llevar ninguna otra rotulación, con la excepción de lo  estipulado específicamente por  SEM según el manual de estilo de emergencias médicas que se describe en el enlace:

http://www.gencat.cat/PIV/DESCARREGUES/dptSalut/20_EmergenciesMediques.html

ANEXO 3. UNIFORMIDAD

3.1.- Uniformidad de vuelo

SEM, asumirá el suministro de la ropa para uniformar a la totalidad de la tripulación de vuelo, así como su mantenimiento y limpieza, mientras mantenga el actual contrato de suministro y las condiciones de uniformidad para el resto de profesionales SEM. En caso de modificación de las condiciones del concurso (uniformidad), las condiciones para el suministro y mantenimiento de los equipos de vuelo se ajustarán a lo dispuesto para el resto de los profesionales del SEM.

Se repondrán aquellas piezas rotas o inutilizables debido a causas directamente justificadas y atribuibles a la prestación del servicio objeto de este concurso.

No está permitido el uso de insignias u otros elementos en la uniformidad, no autorizada por SEM.

3.2.- Casco de vuelo

El modelo de casco de vuelo establecido en este anexo y que ha de ser el que debe llevar la tripulación de vuelo y sanitaria adscrita a la aeronave debe ser de igual o de superiores características que:

        Casco piloto LH250 blanco doble de impedancia

        Sistema de comunicación casco piloto

        Potenciómetro con ajuste de volumen

        Protector de visor de color amarillo u oscuro

El costo de este equipo será a cargo del adjudicatario.

ANEXO 4. MATERIAL SANITARIO Y EQUIPAMIENTO DE HELICÓPTEROS

4.1. MATERIAL DE ELECTROMEDICINA

4.2. MATERIAL RESPIRATORIO I DE REANIMACIÓN

4.3. INCUBADORA PEDIÁTRICA

4.4. MATERIAL DE INMOVILIZACIÓN

4.5. MATERIAL AUTOPROTECCIÓN

4.6. DOCUMENTACIÓN

4.7. MOCHILA PRIMARIA (multicompartimento)

4.8. SET  LARINGOSCÒPIA

4.9. MATERIAL A CABINA ASISTENCIAL

4.1.- Material de electromedicina

Todo el material estará calibrado y revisado periódicamente por los proveedores oficiales según las especificaciones del fabricante.

4.1.2.- monitor-desfibrilador

Monitor desfibrilador bifásico con transformador de 12 V con las siguientes características:

Sistema de desfibrilación, en sistema sin manos

Sistema de MCP

ECG de 12 derivadas

PNI

Pulsioximetría y cooximetría

Capnografía.

Modo de visión diurna (visible en ambientes con alta luminosidad) i nocturna

Sistema de registro en papel

Capacidad de almacenar datos en forma digital y de transmisión sin hilos de las mismas

Programas informáticos necesarios para la explotación de los datos registrados

Peso mínimo.

Debe tener: Sonda y dedal de pinza, adulto y pediátrica, parches para monitorización ECG adulto y pediátrico, parches de MCP/DF (2) pediátrico y adulto, manguitos de TA de cuatro medidas AD(2) y PED (2), cable de 12 derivaciones, aparato de test, papel de recambio monitor, batería suficiente para un mínimo de 4 horas de monitorización continua.

4.2.- Material respiratorio y de reanimación

Todo el material estará calibrado y revisado periódicamente por los proveedores oficiales según las especificaciones del fabricante.

4.2.1.- Ventilador mecánico:

Ventilador mecánico de transporte avanzado, que cumplan las siguientes condiciones:

Parámetros que pueden ser ajustados (mínimo): Frecuencia respiratoria, PEEP, Volumen corriente (Tidal) con márgenes inferiores aptos para la ventilación pediátrica, Presiones via aérea inspiratoria y “plateau” (Paw), concentración de oxigeno, Relación I:E, posibilidad de FiO2: 0.21-1

Modos de ventilación (mínimo): ventilación controlada IPPV, SIMV, CPAP, BIPAP

Capacidad de monitorizar (al menos): volumen/minuto, presión de vía aérea, respiraciones espontáneas, apnea.

Alarmas (mínimo): presión, volumen, frecuencia respiratoria

Pantalla con visualización de curvas de presión/caudal, volumen.

Con capacidad de ventilación mecánica no invasiva.

Pulmón de chek-list.

Tubuladura desechable de ventilación (x 2).

-        Conexión acodada.

-        Válvula de flujo.

-        Válvula de espiración.

Bolsa de transporte con tubuladura de respirador desechable de repuesto

4.2.2.- Soporte a la ventilación

Balón resucitador tipo Ambú® con bolsa reservorio

Bolsa de transporte con máscaras de ventilación 2-3-4-5.

Balón Resucitador  tipo Ambú ® y bolsa reservorio.

Balón Resucitador tipo Ambú pediátrico lifeline ® y  bolsa reservorio.

Tubo corrugado y máscaras 0 y 1

Bombona oxígeno cilindro 2.5 kevlar + manoreductor con bolsa de transporte.

Cilindros de oxígeno de composite 2.5 L + manoreducer (3) o volumen de oxígeno equivalente en  sistema del kit médiccalizado de la aeronave.

Calienta sueros portátil 12V con transformador.

Nevera isotérmica portátil con acumuladores de frío para medicación.

Mascarillas para VNI de dos tamaños disponibles de un solo uso.

4.2.3.- Aspirador de secreciones

Aspirador portátil (x 1) con una bolsa reservorio único uso con transformador de 12 V.

4.2.4.- Sistema de compresión torácica eléctrico con las siguientes características:

Compresiones torácicas según las directrices del ERC:

100 compresiones/ minuto

5 cm de profundidad

Plan 50/50 de compresión/descompresión

Retroceso torácico completo

Capacidad de compresión 30:2 y continua

Dispositivo medidor de glucemia capilar y tiras reactivas.

4.2.5. Bombas de perfusión

2 bombas de perfusión (2) para  2 equipos de perfusión con jeringa y conexión  sistema Luer-Lock. Tipo Braunn Perfusor ® Space.

4.3.- Incubadora de transporte neonatal (sólo 1 de helicópteros)

Una incubadora de transporte neonatal con las siguientes características: Incubadora neonatal cerrada tipo Nite ® 5020 de Mediprema o similar

Respirador tipo Fabian Plus con Módulo de ventilación no invasiva CPAP/duo/PAP o similar.

Humidificador tipus Fisher y Paykel MR850 o similar.

Monitor con saturación HB tecnología máxima tipo PROPAQ  Welch Allyn o similar.

Aspirador de secreciones eléctrico con batería tipos Accuvac o similar

Bombas de infusión de jeringa  tipo IVEC o similar

Desfibrilador para recién nacidos, prematuros y de bajo peso, con cables paciente, palas, baterías y cargador.

4.4.- Material de movilización e inmovilización

Camilla con bandas de transporte.

Colchón de vacío > 90 cm de ancho (+ bomba de vacío).

Mesa espinal plegable fibra de vidrio y cintas de inmovilización espinal más anti rotatorio plegable.

Férula de extricación tipo Ferno ® XT.

BOLSA COLLARINES

Juego de collarires rígidos:

3 multitalla adulto

2 multitalla pediátrica

1 férula de kramer 1000 x 100

1 férula  de kramer 500 x 100

1 férula de antebrazo por via ped.

1 Faja de pelvis desechable.

4.5.- Material de autoprotección (EPI)

Protectores de la cabeza: casco contra golpes e impactos F2. (2-3)

Linterna (1).

Gafas anti salpicaduras (3 por unidad) y guantes anti-corte (3 par por unidad).

Chaquetas anti corte (x 3).

Extintor multiuso ABC de 2 kg

Bateria de Trunking.

Tijeras-martillo.

Llave inglesa para el cambio de oxígenoterapia.

4.6.- Documentación

Guías asistenciales (1).

Mapas de carreteras Generalitat/planos.

Carpeta de aluminio con Informes Asistenciales y consentimientos informados.

4.7.- Mochila de intervención primaria (multicompartimiento)

Con capacidad de transporte y  de volumen que permita llevar el material suficiente para realizar  la asistencia. Estará equipado con bolsas de ampulario para llevar el stock de fármacos estandarizados por SEM.

4.8.-Set laringoscopia

Laringoscopio de fibra óptica con mango de adulto con 3 palas curvas desechables del no. 2, 3 y 4

Laringoscopio de fibra óptica con pala infantil recta de nº 00, 0, 1 y pala curva del nº 1.

4.9.- Material en cabina asistencial (material fungible a ubicar a cargo de SEM)

Agujas: 0, 8 x 40 (x 4), 0, 5 x 16 (x 4), 0, 9 x 25 (x 4).

Allargadera luer-look de 150 cm. (x 4).

Allargadera luer-look opaca (x 1).

Pistola de punción Interósea EZ-IO

Aguja de punción Interósea adulto (x2) tamaño adulto estándar

Aguja de punción Interósea adulto (x 1) tamaño adulto obeso

Aguja de punción Interósea pediátrica (x 2)

Solución acuosa de clorhexidina.

Venda de 10 cm (x 3), 15 cm (x 2), 5 cm (x 5).

Bolsa de basura (1 rollo)

Venda elástica de 15 x 4 (x 3).

Bolsa de diuresis (x 2).

Bolsa de hielo instantánea (x 2).

Catéter intravenoso: 14 (x 4), 16 (x 5), 18 (x 5), 20 (x 5), 22 (x 4), 24 (x 2) + angiocath 16GA-1, 7x133mm-(x 1), modelo vasofix seguridad (protección contra pinchazos)

Celulosa

Tres claves (x 6).

Estéril de la compresa (hidrogel) 60 x 40 cm. (x 2)

Compresa estéril (hidrogel) los 60x40cm máscara facial. (1)

Compresa estéril (hidrogel) 1mx1m

Conexión en Y (x 3).

Contenedor de agujas 25 ml. (1)

Equipo de suero (x 10)

Espadadrapo plástico 2, 5 cm (1)

Espadadrapo plástico 5 cm (1)

Filtro ventilador (x 2)

Hoja de bisturí número 24 (x 2)

Hoja de bisturí hoja 15 (x 2)

Mango para ajustar el bisturí de hoja.

Gasa estéril 20x40cm (x 10)

Gasa estéril 45x45cm (x 5)

Goma de Smarck (x 3)

Guante estéril grande (x 2), medio (x 2), pequeños (x 2)

Guante de nitrilo caja grande (x 1), medio (x 1), pequeño (x 1)

Guía IOT 4,0 mm (x 2), 2, 2 mm (x 1)

Guía elástica Frova ® (x 1).

Inmovilizador de hombro (1)

Lanceta estéril (x 10)

Malla tubular elástica número 7 (x 1)

Manta térmica (x 3)

Mascarilla de alta concentración adulto (x 2), Pediatría (1)

Mascarilla VMK adulto (x 3), Pediatría (2).

Mascarilla nebulizador adulto y Pediatría (x 2) (x 2)

Gafas nasales adultos (x 1) y Pediatría (1)

Máscara laríngea LMA-Fastrach ® número 3 (x 1)

Máscara laríngea LMA-Fastrach ® número 4 (x 1)

Máscara laríngea LMA-Fastrach ® número 5 (x 1)

Máscaras laríngeas de Nº 2 y 2.5

TOT número 7 por LMA-Fastrach ® (x 1)

TOT número 6 por LMA-Fastrach ® (x 1)

Máscara de autoprotección con pinza (4)

Pilas alcalinas LR14 (x 3)

Pinza umbilical (x 4)

Pleurocath 8F (x 1) y Pleurocath 6F(x 1) o sistema de drenaje cerrado ® Cook emergencia Pneumotorax siete (1 x 8, 7 cm y 1x6cm)

Rasurador desechable (x 3)

Seda 2/0 (x 2)

Set de sutura de un uso del uso.

Set de Cricotomia cerrada con cánula con pneumotaponamiento.

Cánula de traqueostomia de Shiley no.5

Sonda de aspiración número 6 (1), 8 (x 2), 10 (x 2), 14 (x 2), 16 (x 2), 18 (x 2), rígido (x 2). Con válvula reguladora de presión

Sonda aspiración Yankauer

Sonda naso gástrica número 12 (x 2), 18 (x 2).

Sonda vesical Foley, número 12 (x 1), 16 (x 1), 18 (x 1)

Sutura cutánea de papel 100 x 12 (x 2), 100 x 6 (x 2)

Tallas estériles (x 2) y sábana estéril (1)

Apósitos de vía (10).

Termómetro digital  epitimpànic con rango de temperatura adecuado para el diagnóstico de hipotermia severa. Funda y fungibles.

TOT número 2.5 (x 2) 3 (x 2), 2 (x 2), 4 (x 2), 4.5 (x 2), 5 (x 2), 6 (x 2), 7 (x 2), 8 (x 2), 9 (x 2). TODOS los niños deben tener pneumotaponamiento.

Trocar torácico adulto (1)

Trocar torácico pediátrico (1)

Cánula Guedel ® número 0 (x 2) (x 2), número 1, número 2, número 3 (x 2) (x 4), 4 (x 4), número 5 (x 2).

Válvula de Heimlich (x 3)

Jeringas: 20 ml. (x 2), 10 ml (x 4), 5ml (x 4), 2ml (x 2), insulina (x 2)

Jeringa de 50 ml (x 2)

50 ml jeringa luer-lock (x 4), opaco (x 2).

Sueros en cabina: 3 solución salina al 0.9% SF, 2 a 7.5% con col·loid (tipo HES hipertónico o rescueflow), HCO3 1 m, manitol en envase de plástico.

El kit medicalizado instalado en el helicóptero, tendrá que tener espacio suficiente y adecuado para distribuir en cajones y departamentos i/o bolsas de la bodega o cabina, el material descrito en los puntos 9 del presente anexo.

Con respecto al mantenimiento de equipamiento electro médico e incubadora de transporte neonatal, el adjudicatario cumplirá con las disposiciones contenidas en el procedimiento para el control de las calibraciones de los equipos electro médicos que determine SEM.

ANEXO 5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y REQUERIMIENTOS DE LOS SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIONES DE UTILIZACIÓN EN LAS AERONAVES DE TRANSPORTE MEDICALIZADO

1. Introducción y objeto

El SEM coordina las operaciones de medios aéreos de transporte medicalizado con la misma herramienta de comunicación con la que  lleva a cabo la coordinación de vehículos terrestres. En ambos casos, la herramienta principal de comunicación es la comunicación por medio de la red de comunicaciones RESCAT que utiliza tecnología de comunicaciones TETRA. Como un medio alternativo se utiliza la telefonía móvil.

En este documento se especifican los requisitos funcionales, especificaciones técnicas y requisitos de mantenimiento, entre otras cosas, que el adjudicatario del servicio de transporte aéreo medicalizado habrá de dotar a cada una de las bases de operativas HEMS.

2.-Especificaciones del sistema de comunicaciones

2.1.- Alcance

Para la comunicación entre el centro de coordinación del SEM, las aeronaves y el personal de las bases (helipuertos) se utilizará la tecnología que se indica:

        Equipos de tecnología TETRA (embarcados y portátiles)

        Equipo de comunicaciones GSM (telefonía móvil)

        Equipos de telefonía, Iridium (satélite, equipos de embarcados en la aeronave)

2.2.- Condiciones generales

Tanto las redes de comunicaciones, como los elementos necesarios en el Centro Coordinador Sanitario (en lo sucesivo, CECOR) quedan fuera del alcance de los suministros y de  las acciones previstas en este pliego de prescripciones.

Los costos del uso de la red RESCAT correrán a cargo de SEM.

El coste del uso de la red de telefonía móvil y vía satélite será a cargo del adjudicatario.

El adjudicatario será propietario de los equipos de comunicaciones y será responsable del mantenimiento de los mismos.

El uso de los equipos de comunicaciones será exclusivamente para el servicio solicitado por  SEM.

2.3.-Dimensionamiento

Equipos de tecnología TETRA

Se requiere un sistema de comunicaciones TETRA para cada helicóptero, a excepción del de reserva, que estará compuesto por los siguientes elementos:

        UNA 1 emisora móvil de tecnología TETRA con todos los accesorios necesarios para su operación durante el vuelo por la tripulación.

       DOS (2) Terminales portátiles de tecnología TETRA. Cada terminal tendrá, como mínimo, de los siguientes accesorios:

        DOS (2) baterías de alta capacidad (por lo menos 1880 mAh)

        UN (1) un micrófono-PTT con altavoz incorporado

        UN (1) un cargador de escritorio con ranura para cargar una batería

        UN (1) un cargador de 12V

        DOS (2) dos antenas

        DOS (2) fundas de fijación robusta

El helicóptero de reserva dispondrá únicamente de una emisora móvil de tecnología  TETRA con todos los accesorios necesarios para su operación durante el vuelo por parte de la tripulación.

Los equipamientos que son objeto de este apartado deben cumplir con los siguientes puntos:

       Los sistemas deben ser capaces de transmitir voz y datos por medio de la red  comunicaciones TETRA – RESCAT (Radiocomunicaciones de emergencia i seguridad de Cataluña).

       Tanto las emisoras  móviles como los terminales portátiles tendrán los elementos necesarios (hardware y software) para transmitir las coordenadas de posicionamiento de GPS al Centro Coordinador de la SEM.

       Todo el equipamiento será homologado para ser instalados en el interior de la aeronave.

       Los equipos de comunicaciones deberán estar integrados, para su funcionamiento por parte de la tripulación, en el sistema de audio de la aeronave.

2.4.- Equipos de comunicaciones móviles (GSM/iridium)

El adjudicatario debe proporcionar además para cada helicóptero, con la excepción de del helicóptero de reserva:

         DOS (2) Teléfonos móviles de tecnología GSM. El teléfono debe estar suscrito al operador de telefonía móvil que garantice la máxima cobertura GSM en todo el territorio catalán.

        UN (1) un teléfono portátil que permite la comunicación con el CECOS de SEM  por medio de la constelación de satélites IRIDIUM. El uso de este equipo está pensado para comunicación con la aeronave en caso de falta de cobertura RESCAT de esta última.

2.5.- Funcionalidades del sistema de comunicaciones TETRA

A continuación se describen los requerimientos funcionales del sistema de comunicaciones de tecnología TETRA:

- Comunicaciones TETRA de voz

- Servicios de voz básicos:

- Llamada individual (half-duplex/full-duplex)

- Llamada de grupo (semidúplex) (TMO/DMO)

- Llamada de emergencia

- Servicios de voz suplementarios:

- Opción de configuración de grupos dinámicos (DGNA)

- Identificación de llamada (CFI y CLIP)

- Late Entry (LE)

- Llamada de prioridad (PC)

- Opción de autentificación y cifrado de interfaz aire de clase 3 y algoritmo TEA2

- Escaneo de grupos

- Funcionalidad de DMO requerida

- Funcionalidad DMO Gateway requerida para las emisoras de radio

- Funcionalidad DMO Repeater requerida para las emisoras de radio y computadoras portátiles

- Cualquier otro servicio para ayudar a mejorar el funcionamiento del sistema de comunicación.

- Comunicación de TETRA de datos

- Comunicación de datos con mensajería SDS

- Envío de mensajes de STATUS

- Enviar y recibir mensajes gratis

- Garantía de la mensajería mediante el envío de mensajes de confirmación para todas las transmisiones de datos.

- Envío de posicionamiento GPS de terminal portátiles y móvil embarcado intervalos parametrizables. Se trabajará con coordenadas UTM. El equipo incorporará el módulo GPS necesario para determinar el posicionamiento.

3.- Especificaciones técnicas y normativas aplicables

El equipo de tecnología TETRA permitirá principalmente la comunicación de voz con el CECOr. Los requisitos mínimos son:

- Potencia RF de 10 W para la estación de radio y 1.8 W para terminal portátil (programable). Soporte de control de energía adaptativa. Control de potencia de RF en intervalos de 5 dB

- Receptor GPS completamente integrado.

- Navegación completa por los menús del terminal durante las llamadas

- Teclado alfanumérico.

- Activación de códigos de estado hasta doce (12) dódigos de estado pre configurable con el teclado.

- Reloj en tiempo real.

- Posibilidad de activar los cifrados extremo a extremo

- Servicios de voz disponibles

- Llamadas duplex

- Llamada semi-Duplex (individual y grupal)

- Llamada de prioridad

- Llamada de emergencia

- Identificación del elemento llamado y llamando

- Marcación DTMF

- Servicio de datos

- Mensajes de estado

- SDS

- Conmutación de datos de circuitos

- Conmutación de datos por paquetes

- Almacenamiento de mensajes de texto

- Transmisión del posicionamiento GPS a CECOR con intervalos de 6 segundos a través del protocolo LIP.

- Otras características y servicios

- Apoyar grupos de hasta 2000 con cualquier combinación de grupos TMO (modo trunking) y DMO (modo directo)

- Listados de escaneo de grupos fijos y definibles por el usuario

- Asignación del número de grupos dinámicos (DGNA) incluyendo reloj automático de tiempo asignado

- Historial de llamadas

- Late entry (LE)

- Seguridad clase 1, 2 y 3 TETRA

- Autenticación, TA11, TA12, TA21, TA22

- Cifrado de interfaz aire, TEA1, TEA2, TEA3 y TEA4

- Cifrado extremo a extremo

- LLamadas DMO de grupo y de emergencia

- Envío de STATUS i mensajería de SDM en modo DMO i TMO

- DMO Gateway (emisora)

- DMO-repeater (emisora y portable).

- Puerto PEI según ETSI

- El terminal de radio de tecnología TETRA debe ser compatible con la infraestructura de red versión 5.5, change delivey 3.8. Tendrá que garantizar el apoyo técnico para hacer compatible el sistema diseñado con las evoluciones  de la infraestructura en las siguientes versiones de software que implementen en las redes.

- Banda de frecuencia de 380 MHz a 400 MHz ( red ascendente 380MH a 390 MHz, descendente red Red 390 390 MHz a 400 MHz, modo directo 380 MHz a 400 MHz).

- Protección de polvo y agua IEC529 IP55

- Protección para caídas y vibraciones según ETS 300 019

- Temperatura de funcionamiento:-30 ° C a 70 ° C

4.- Instalación y configuración

El servicio de instalación de todos los equipos suministrados queda incluido dentro del alcance del contrato. La empresa adjudicataria del contrato, o la empresa instaladora que esta subcontrate, debe estar autorizada para llevar a cabo instalaciones i/o modificaciones sobre los aparatos de comunicaciones en las aeronaves.

La empresa adjudicataria o la empresa instaladora deben cumplir con las normas vigentes con respecto a la instalación de equipos de comunicaciones en el interior de aeronaves. El adjudicatario adecuará los sistemas de comunicación a cualquier cambio  en la legislación vigente, contemplando la posibilidad de sustituir el equipo, en caso de que las normas lo prescriban así. El adjudicatario será responsable de la programación de todos los equipos suministrados. SEM facilitará oportunamente los parámetros operativos oportunamente de configuración que deban aplicarse en los mismos.

SEM se reserva el derecho de realizar las pruebas necesarias para certificar la instalación y configuración del equipo embarcado con anterioridad i/o posteriormente a la puesta en marcha de la aeronave. SEM puede requerir al adjudicatario en la entrega de certificados que acrediten la correcta instalación de los equipos a bordo de los helicópteros antes de su puesta en marcha.

SEM puede solicitar al adjudicatario sobre cualquier modificación en la configuración operativa del dispositivo o actualizar la versión del firmware de la misma. Los cambios de configuración solicitados se efectuaran fuera de los horarios de prestación del servicio de transporte.

5. Mantenimiento correctivo i preventivo

Los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo están incluidos en el ámbito del contrato del servicio de transporte medicalizado aéreo. Estos servicios se aplicarán en todos los sistemas de comunicaciones suministrados.

5.1.- Mantenimiento correctivo

Correrá a cargo del adjudicatario la prestación del correctivo sobre los equipos y elementos suministrados. Este mantenimiento que contemplará la reparación y/o sustitución de elementos averiados (cableado, antenas, conectores, teclado, pantalla, CPU, etc.) requeridos por el funcionamiento normal del servicio e incluirá las piezas de repuesto, así como las tareas asociadas: viajes, DSA (s) equipo (s), desmontaje, montaje, configuración y pruebas de validación y certificación.

El adjudicatario definirá un plan de pruebas que validará el SEM. El adjudicatario deberá disponer de todo  el material y mano de obra necesaria para llevar a cabo los controles. El adjudicatario tendrá que generar documentación de cambios y registro de: S/N, TEI, tríos, SIM número, número de teléfono móvil, así como otros parámetros relevantes.

El adjudicatario se compromete a resolver las incidencias detectadas en cualquiera de los sistemas de comunicaciones que son objeto del contrato antes del inicio de la prestación del día siguiente del servicio.

5.2.- Mantenimiento preventivo

El adjudicatario tendrá que contemplar un mantenimiento preventivo que incluye las siguientes acciones para el equipamiento de cada helicóptero:

       Comprobación del equipo TETRA embarcado e instalación: CPU, cabezal, alimentación, cableado y antena RF, antena GPS.

       Revisión sobre el sistema de comunicación de voz: Comprobación de los niveles de recepción y transmisión de la señal de radiocomunicaciones TETRA  y revisión del funcionamiento  de los teléfonos móviles GSM y satélite

       Revisión de sistema de comunicaciones de datos: comprobar el envío de posición GPS a intervalos regulares y la transmisión de mensajes STATUS

       Reprogramaciones de las emisoras y actualizaciones de firmware, si es aplicable

Estas acciones deben realizarse al menos una vez cada 6 meses para terminal i/o a petición de SEM. En cualquier caso, se tendrá que cumplir con cualquier norma que afecte a este ámbito de sistemas.

ANEXO 6. TABLA DE VALORACIONES

| A) CRITERIOS NO CUANTIFICABLES AUTOMÁTICAMENTE O QUE DEPENDAN DE JUICIOS DE VALOR. | Puntos parciales | Puntos totales | 50 puntos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Modelo de helicóptero: |  | 23,5 |  |
| - Antigüedad de los aparatos a lo largo de la duración del contrato. Se valorará la antigüedad de cada uno de los aparatos a lo largo de la duración del contrato, puntuándose mejor los aparatos de menor antigüedad, tomando como criterio la fecha de matriculación, asímismo se puntuará favorablemente su renovación si fuera el caso, teniendo en cuenta el detalle y compromiso de la renovación, siempre dando cumplimiento a lo establecido en los pliegos en relación a los helicópteros. Se otorgarán 2 puntos para cada uno de los 4 aparatos que forman el objeto del contrato | 8 |  |  |
| - Volumen y distribución de la cabina. Se valorará el mayor volumen de la cabina y la mejor distribución en términos de comodidad y amplitud para la prestación del servicio ponderándose asimismo en relación al número de aeronaves afectadas.. | 2 |  |  |
| - La disponibilidad de sistemas tipo para la gestión de combustible, o cualquier otro equipamiento técnico que permita una salida a misión en un tiempo breve. Se valorará la disponibilidad de estos sistemas así como los que sean más completos y con mayores prestaciones, ponderándose asimismo en relación al número de aeronaves afectadas. | 2 |  |  |
| - Mantenimiento del asiento del tripulante médico en la cabecera del paciente, manteniendo a la vez los dos asientos de los pilotos. Se valorará esta posibilidad, y sus características respecto al servicio, ponderándose asimismo en relación al número de aeronaves afectadas. (el no ofrecimiento de esta opción en ninguna de las aeronaves comportará valoración en 0 puntos). | 2,5 |  |  |
| - Posibilidad de extracción de la camilla por las puertas laterales en los modelos aportados, manteniendo el asiento del tripulante médico a la cabecera del paciente. Se valorará esta posibilidad ponderándose asimismo en relación al número de aeronaves afectadas. (el no ofrecimiento de esta opción en ninguna de las aeronaves comportará valoración en 0). | 1 |  |  |
| - Capacidad de trasladar a más de un paciente en camilla simultáneamente con una adaptación rápida del kit médico. Se valorará esta posibilidad, y sus características respecto al servicio, ponderándose asimismo en relación al número de aeronaves afectadas. (El no ofrecimiento de esta opción en ninguna de las aeronaves comportará valoración en 0 puntos). | 2 |  |  |
| - La existencia de sistemas de navegación aérea utilizando GNSS básico o receptores GPS certificados para aviación civil. Se valorará la disponibilidad de estos sistemas así como los que sean más completos y con mayores prestaciones, ponderándose asimismo en relación al número de aeronaves afectadas. (El no ofrecimiento de esta opción en ninguna de las aeronaves comportará valoración en 0 puntos). | 2 |  |  |
| - Que las aeronaves, dispongan de todo el equipamiento para la realización de vuelo instrumental. Se valorará esta posibilidad, y sus características respecto al servicio, ponderándose asimismo en relación al número de aeronaves afectadas. (El no ofrecimiento de esta opción en ninguna de las aeronaves comportará valoración en 0 puntos). | 2 |  |  |
| - Que las aeronaves dispongan de aire acondicionado. Se valorará esta posibilidad, y sus características respecto al servicio, ponderándose asimismo en relación al número de aeronaves afectadas. (El no ofrecimiento de esta opción en ninguna de las aeronaves comportará valoración en 0 puntos). | 2 |  |  |
| - Helicóptero de transporte |  | 2 |  |
| - Disponibilidad helicóptero de transporte para personal en situaciones excepcionales. Se valorará el ofrecimiento de la disponibilidad y las condiciones de la misma, valorándose la mayor disponibilidad y adaptabilidad en relación al servicio objeto del contrato. (No ofrecer disponibilidad supondrá obtener 0 puntos en este apartado) | 2 |  |  |
| - Formación |  | 4 |  |
| - La descripción de las acciones que garanticen el cumplimiento de la formación continuada. Se valorará la adecuación de la formación propuesta en contenidos y duración, así como el grado de detalle que garantice la acreditación. | 2 |  |  |
| - La descripción de las acciones encaminadas a garantizar la formación en seguridad destinadas al personal sanitario adscrito al servicio. Se valorará la adecuación de la formación propuesta en contenidos y duración, así como el grado de detalle que garantice la acreditación. | 2 |  |  |
| - Plan de seguridad y gestión medioambiental: Se valorará en base a la adecuación al servicio objeto del contrato y el grado de detalle y acreditación: |  | 3 |  |
| - La descripción del plan de seguridad y / o emergencia de las instalaciones | 1 |  |  |
| - La descripción del plan de prevención de riesgos laborales. | 1 |  |  |
| - La utilización de material reciclado en todo lo referente a documentación | 1 |  |  |
| - Plan anual de cobertura de servicio |  | 3 |  |
| - Se valorará el contenido y detalle de los procedimientos específicos para dar cobertura a la operatividad de las unidades, en relación al objeto del servicio descrito en el anexo 10 del PPT. | 3 |  |  |
| - Instalaciones bases funcionales |  | 8,5 |  |
| - Base para la tripulación y dotación sanitaria. Se valorarán las prestaciones, comodidades, amplitud que favorezcan una mejor prestación del servicio y el detalle de la propuesta de bases e instalaciones que garantice la acreditación, ponderándose asimismo en relación a las bases. | 4 |  |  |
| - Instalación de repostaje. Se valorarán las prestaciones, y el plan de disponibilidad que favorezcan una mejor prestación del servicio y el detalle de la propuesta que garantice la acreditación, ponderándose asimismo en relación a las bases. | 1,5 |  |  |
| - Propuesta de hangarización de las bases. Se valorarán las prestaciones, comodidades, amplitud que favorezcan una mejor prestación del servicio y el detalle de la propuesta de bases e instalaciones que garantice la acreditación. Se valorará igualmente la hangarización sin espacio disponible en helipuerto de forma compatible con base funcional. | 3 |  |  |
| - Mantenimiento de todos los elementos de los servicios HEMS |  | 6 |  |
| - Centro de mantenimiento propuesto (propio o contratado). Se valorarán las instalaciones y medios ofrecidos desde el punto de vista de la mejor prestación del servicio de mantenimiento. | 1,5 |  |  |
| - Se puntuará la disposición de centro propio de mantenimiento en función de las bases, de cara a la mejor prestación del servicio de mantenimiento. | 1 |  |  |
| - Adscripción exclusiva de personal de mantenimiento a la base. Se valorará la adscripción en exclusiva del personal en función de las bases. | 2 |  |  |
| - Miembros de personal de mantenimiento adscrito en exclusiva con capacidad certificadora. Se puntuará la adscripción de personal de mantenimiento en exclusiva del personal en función de las bases y de la capacidad certificadora. | 1,5 |  |  |
| B) CRITERIOS VALORABLES DE FORMA AUTOMÁTICA O MEDIANTE CIFRAS O PORCENTAJES OBTENIDOS POR MEDIO DE MERA APLICACIÓN DE FÓRMULAS VALORABLES DE FORMA AUTOMÀTICA |  |  | 50 puntos |
| OFERTA ECONÓMICA Precio fijo Fórmula de proporcionalidad Puntuación = puntuación máxima x (mejor oferta/oferta evaluada) | 40 | 40 |  |
| Precio hora de vuelo adicional Fórmula de proporcionalidad Puntuación = puntuación máxima x (mejor oferta/oferta avaluada) | 10 | 10 |  |
| Total |  |  |  | 100 puntos |

Anexo 7. Documentación a aportar de la compañía en el sobre 2

El operador licitante  presentará una memoria de antecedentes exponiendo la experiencia en labores de operación de helicópteros sanitarios, la experiencia en operación de helicópteros en servicios de emergencia diferentes de las sanitarias, especialización en HEMS, recursos humanos y materiales, etc.. En la memoria se incluirá una descripción del operativo propuesto para el funcionamiento diario del servicio y el despliegue y disposición de los medios físicos y materiales dedicados exclusivamente al servicio. AOC del operador en vigor.

Organigrama de la empresa, desatancado especialmente los cargos responsables y los interlocutores, así como todos los cargos intermedios con responsabilidad en la ejecución del contrato. Se incluirán tanto las posiciones correspondientes al operador como al mantenedor, propio o contratado.

Si se dispone de ATO propio, incluyendo el modelo de helicóptero propuesto.

Lista de personal de vuelo propuesto para cada base, con referencia a si es propuesto para ocupar el cargo de comandante de la aeronave o piloto/tripulante HEMS.

Licencia de centro de mantenimiento parte -145 con su hoja de capacidades aprobada. Si el centro no es propio, contrato de prestación de servicios con el operador o carta de acuerdo de compromiso de suministro de servicio.

Relación de los efectivos humanos del Centro de mantenimiento, destacando:

- Número de técnicos de mantenimiento certificadores habilitados en el modelo propuesto

- Relación de herramientas específicas del modelo de aeronave i motor propuesto del Centro de Mantenimiento.

- Relación de contratos con centros de mantenimiento terceros especializados donde se realizan labores de mantenimiento especializado.

Se aceptará fotocopia simple de la documentación presentada. Se adjuntará no obstante una declaración jurada de veracidad de la documentación presentada, firmada por el representante legal de la empresa licitante. Todos los documentos presentados deben ser firmados por el representante legal de la empresa, a modo de prueba de la fe de su veracidad. La falsedad en la documentación presentada será causa de exclusión del concurso.

Si la empresa licitante fuese extranjera y/o se diera la circunstancia que una empresa nacional ofertase material o personal extranjero (incluido el ámbito comunitario), debe cumplir que las tripulaciones de vuelo y tierra, tengan dominio del idioma español hablado y escrito y catalán hablado y escrito y estarán reconocidos por la Dirección General de Aviación Civil para realizar su tarea.

En el caso de aeronaves extranjeras, se adjuntará a la oferta de una autorización expedida por la Dirección General de Aviación Civil, para la operación comercial de la aeronave en España, en la modalidad de los trabajos que en este pliego de especificaciones técnicas se solicitan y que se extienden a todo el período del contrato.

Las aeronaves estarán homologadas por una autoridad reconocida por la Dirección General de Aviación Civil Española.

ANEXO 8. DocumenTACION A APORTAR del personal ADCRITO al servicio

Declaración jurada del Director de operaciones de la veracidad de la documentación presentada, se aceptará copia simple, firmada todas las caras por el Director de operaciones.

Relación del personal de vuelo asignado al servicio, distribuido según la base para la que se proponga.

Para cada miembro de las tripulaciones de vuelo propuestas a lo largo de la durada del contrato, la siguiente:

- Copia de la titulación

- Copia de la licencia, donde se puedan leer las habilitaciones

- Copia del certificado médico de clase 1

- Currículum Vitae, con mención especial a las lenguas habladas y escritas, la experiencia de vuelo en el territorio  catalán y experiencia en HEMS.

- Certificado de horas de vuelo, segregando:

- Experiencia de vuelo total

- Experiencia de vuelo de helicóptero

- Experiencia de vuelo en el modelo propuesto

- Experiencia de vuelo en servicios sanitarios

- Experiencia de vuelo VFR

- Experiencia en vuelo nocturno

Informe mensual de la plantilla de la tripulación de vuelo diaria, haciendo constar los cambios por incidencias.

Anexo 9. Documentación a aportar DE LOS helicópteros en EL sobre 2

Declaración jurada del Director Técnico del operador de la veracidad de la documentación presentada, de la que se acepta copia simple, firmada en todas sus caras por el Director técnico.

Para cada helicóptero, incluida el de sustitución.

- Certificado de matricula

- Certificado de aeronavegabilidad

- Certificado de nivel de ruido

- Licencia de estación de radio

Si las aeronaves se encontrasen actualmente en propiedad o alquiladas por el operador licitante, o si se encontrasen encargadas a fábrica, se reemplazará la documentación del helicóptero (certificados) por una prueba de compromiso de entrega del fabricante, fecha prevista de entrega y detalle de la configuración requerida del helicóptero: equipamiento, aviónica, peso en vacío estimado, según configuración, etc…

Para el helicóptero de sustitución, declaración de la flota adicional adscrita al servicio del SEM para la que actuaria de aeronave de sustitución.

Anexo 10. documentación a aportar del plan de explotación en sobre 2

El operador solicitante presentará un plan de de explotación  para la ejecución del contrato, que incluye al menos:

- Plan anual de formación  para las tripulaciones, el personal de mantenimiento y el personal sanitario de SEM adscrito al servicio.

- Plan anual de auditorías internas de calidad, con respecto a la operación y el mantenimiento de helicópteros

- Plan de gestión  ambiental

- Plan anual (para el primer año) de cobertura del servicio, justificando medios  suficientes para cubrir el servicio a las cuatro bases y un adecuado calendario de rotaciones de personal y de helicópteros, según las operaciones de mantenimiento programado previsibles dentro del primer año de explotación.

ANEXO 11. Informes OPERATIVOS

Para cada servicio, el operador proporcionará un informe en soporte digital (base de datos u hoja de cálculo) que incluya, como mínimo, los siguientes datos:

        La base del origen de la unidad HEMS

        Unidad HEMS que realiza el servicio

        El distintivo de llamada (número/número de incidente afectado)

        La hora de inicio de la misión

        La hora de finalización de la misión

        Si se ha tratado de un servicio primario, secundario o de repatriación

        Si el servicio ha sido cancelado en vuelo

Al mismo tiempo, el operador reportará periódicamente los siguientes informes:

Inoperatividad por causas meteorológicas: presentará un informe mensual por  base con los días y horas de inoperatividad por causas meteorológicas, segregando la causa (niebla, viento, lluvia intensa, etc.), el día y hora (inicial y final) de la situación de inoperatividad por causas meteorológicas.

Informe de incidencia: se reportaran los incidentes con un informe escrito donde se describe la incidencia, incluyendo al menos los siguientes datos:

        Fecha, hora y lugar

        Identificación de la unidad HEMS afectada

        Naturaleza de la incidencia

        Calidad de servicio

        De la seguridad en la operación de aire

        Incidencia de la gestión

        Nivel de afectación al servicio

        Breve descripción

El informe será firmado por el Jefe de Operaciones Sanitarias del operador.

Serán de obligada información las incidencias en la operación aérea que, sin haber finalizado en accidente, hayan puesto en peligro la aeronave, los miembros de la tripulación o terceros.

ANEXO 12. BASES FUNCIONALES

Las diferentes bases tendrán al menos los elementos enumerados a continuación, dependiendo de la ubicación y las necesidades determinadas por SEM.

Preinstalación de combustible: Se prevé abastecer necesariamente el helicóptero de combustible en el helipuerto mismo, sin perjuicio de que se puede hacer en otras situaciones si el servicio lo requiere.

Instalaciones y equipos para la tripulación y la dotación sanitaria.

Se considerarán como una mejora la provisión de un "módulo de hangar" para preservar la aeronave de posibles incidencias climatológicas en aquellos helipuertos en los que no haya espacio suficiente para hacerlo de forma separada a la base. En este sentido, los licitadores deberán aportar la propuesta, de la solución técnica propuesta, que en cualquier caso irá a cargo del adjudicatario, la cual será valorada oportunamente.

La instalación para la tripulación y la dotación sanitaria cumplirá con la norma 16B DGAC y acogerá las estancias adecuadas para el desarrollo del trabajo de 2 pilotos, 1 mecánico, 1 médico y 1 enfermera.

Requisitos:

Las bases funcionales deben cumplir con los requisitos de seguridad vigentes, conforme a la legislación aplicable en cualquier recinto de trabajo, además de las de los elementos de seguridad del recinto i de un plan de mantenimiento de instalaciones y limpieza.

Las condiciones mínimas que deben tener una base funcional son las siguientes (superficie útil):

- Sala de usos múltiples, comedor-sala, cocina office con una superficie mínima de 30 m ²

- Sala de trabajo con una superficie 15 m2 mínimo.

- Sala de descanso del piloto según la normativa 16B de la DGAC

- Zona de vestidor con una superficie mínima de 6 m ²

- Aseos con una superficie mínima de 10 m ²

- Almacén con una superficie mínima de 10 m ²

- Pasillos y accesos se contaran a parte

Las bases se dotarán de todo el mobiliario y equipo necesario para llevar a cabo la prestación del servicio, así como garantizar la conservación, mantenimiento y custodia del material.

Todos los espacios destinados a las bases funcionales deben tener cobertura TETRA RESCAT, así como telefonía móvil en todos los espacios (Interior y exterior).

Se hará cargo el adjudicatario en cualquier caso, de la tramitación y los costos derivados  de los permisos, licencias... etc que puedan surgir como consecuencia de las instalaciones y equipos de cualquier tipo en las bases.

Durante el plazo de presentación de ofertas, SEM facilitará la visita a las bases de los licitadores que así lo soliciten y acrediten estar interesados en la presentación de la oferta.

Anexo 13: Características deL mantenimiento

Prestación del servicio:

La prestación de servicios se llevará a cabo con la frecuencia establecida y además habrá un teléfono de emergencia 24x7, teniendo que ser reparado todo lo que se detecte en un período apropiado según el defecto. Se incluirán en la prestación del mantenimiento cualquier cambio que sea necesario para garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones.

La empresa adjudicataria del contrato pondrá en marcha un sistema de registro informático de gestión de mantenimiento asistida por ordenador (tipo G.M.A.O.) con acceso para el personal de SEM. Presentando un plan de calidad basado en indicadores revisables mensualmente.

Recursos personales, técnicos y materiales

El adjudicatario dispondrá  para la prestación del servicio de mantenimiento de los recursos humanos y técnicos necesarios. El mantenimiento y conservación que se contempla es de tipo integral e incluye los materiales necesarios para la reparación y mantenimiento en las diferentes instalaciones.

Categorización de incidentes

SEM categorizará las incidencias según los estándares establecidos que se definirán según los siguientes niveles de gravedad:

- Muy alta: interrumpir la prestación del servicio sin alternativa de funcionamiento

- Alto: Interrumpe la prestación del  el servicio con alternativas de funcionamiento

- Bajo: no interrumpe la normal prestación del servicio

A su vez, cada nivel de gravedad tiene un nivel de criticidad acorde con el impacto que pueda tener sobre el servicio ofrecido al SEM, 1 (alto impacto) y 2 (bajo impacto). Para establecer este impacto se tendrá en cuenta el número de helipuertos y usuarios afectados, entre otros parámetros.

Tiempo de resolución

El nivel de servicio requerido se basará en la resolución de un problema o consulta.

| NIVELES DE GRAVEDAD | IMPACTO | TIEMPO MAX DE RESOLUCIÓN |
| --- | --- | --- |
| Muy alta | 1 | 8 horas |
|  | 2 | 12 horas |
| Alta | 1 | 24 horas |
|  | 2 | 48 horas |
| Bajo | 1 | 60 horas |
|  | 2 | 72 horas |

ANEXO 14. Helipuertos SANITARIOS DE Cataluña

A título meramente informativo:

Los principales helipuertos de Cataluña a los que deberán acceder las unidades de HEMS de SEM son (lista no exhaustiva, que cualquier caso puede cambiar a lo largo de la ejecución del contrato por la construcción de nuevas instalaciones o el cierre de cualquiera de las actuales):

Provincia de Barcelona:

        Hospital Sant Joan de Déu en Esplugues de Llobregat

        Hospital de Bellvitge en Hospitalet de Llobregat

        El Hospital Vall Hebrón de Barcelona

        Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona

        Clínica Teknon de Barcelona

        Hospital alemanes Trías i Pujol de Badalona

        Hospital General de Catalunya en Sant Cugat del Vallès

        Hospital Parc Taulí de Sabadell

        Hospital General de Manresa

        Hospital de Vic

        Hospital Comarcal Alt Penedés Vilafranca del Penedès

        Hospital de Mataró

        Hospital de Berga

Provincia de Girona

        Hospital de Puigcerdà (el nuevo hospital transfronterizo en el té)

        Hospital Josep Trueta de Girona

        Hospital de Figueres

        Hospital de Blanes

        Hospital Comarcal de la Garrotxa, Olot



Provincia de Lleida

        Hospital de Tremp

        De Hospital Arnau Vilanova de Lleida

        Hospital de la Vall d ' Aran

Provincia de Tarragona

        Hospital Joan XXIII de Tarragona

        Hospital Sant Joan de Reus

        Hospital Verge de la Cinta de Tortosa

Se operará así mismo de la misma manera cuando el servicio lo requiera en cualquier otro helipuerto en el territorio catalán, incluyendo los heli-stop de evacuación, los de la  red pirenaica de la Generalitat, los parques de bomberos con helipuerto, las bases de helicópteros i helipuertos de otros servicios, aeródromos i aeropuertos privados. Se  operará así mismo cuando se requiera a helipuertos sanitarios e instalaciones aeronáuticas fuera del territorio de Cataluña siempre que las misiones de repatriación o cualquier otra misión lo requieran.