Plec de prescripcions tècniques per a la contractació del servei de manteniment i diverses reparacions a les instal·lacions de la climatització de la Biblioteca de Catalunya als edificis del C/Hospital, 56 i del C/ Villarroel, 91. 						       Any 2019

Annex A: RELACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS I SISTEMES

Annex A: RELACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS I SISTEMES

Índex:

C/ HOSPITAL, 56

1.		OFICINES I DIPÒSITS

2.		SALES DE LECTURA

3.		EDIFICI GARDUNYA

C/ VILLARROEL, 91

4.		EDIFICI VILLARROEL

Denominació centre:    	BIBLIOTECA DE CATALUNYA

Adreça:    	  		                        	HOSPITAL, 56

Localitat: 			                      		BARCELONA

Ús:                         	     	  Públic, oficines i magatzem

Superfície:     			                 	  11.000,00 m2

- OFICINES I DIPÒSITS – C/ Hospital, 56

| Unitats | Descripció | Marca | Model | Núm Sèrie | Any |  |  | CE | Ubicació | Foto | Característiques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Fabricació | Alta | Baixa |  |  |  |  |
| 1 | Bomba de Calor Magatzem Gravats/Fonoteca | Climaveneta | HRN 0202 | B43147A024 |  | 16/10/97 |  | SI | Sala de Màquines | 020 i 021 | Evaporador amb bateria de calor elèctrica 21,6Kw potència elèctrica instal·lada, 51,40KW potència refrigeració, 56,70KW potència calefacció |
| 1 | Climatitzador SERVOCLIMA | SERVOCLIMA | CTA-12 |  |  | 16/10/97 |  | SI | Altell despatx manteniment | 020 | 12.000m3/h |
| - | Conductes i reixes ventilació magatzem Gravats/Fonoteca i Sala exposicions (PB) |  |  |  |  |  |  |  | Magatzem (PB) Gravats/Fonoteca i Sala Exposicions | 051 |  |
| 2 | Comportes motoritzades control ventilació Sala d’exposicions (PB) |  |  |  |  |  |  |  | Magatzem intermig Sala d’exposicions amb magatzem Gravats/Fonoteca (PB) | 052 |  |
| 1 | Bomba de recirculació | GRUNDFOS |  |  |  | 16/10/97 |  | SI | Sala de màquines | 021 |  |
| 1 | Bomba de Calor Oficines de Direcció | Climaveneta | HRAN 0101 FF | CH4 42462 | 2006 |  |  | SI | Terrassa Direcció | 016 | Aire/aigua |
| 2 | Unitats refredadores 4 tubs 1 i 2 | Climaveneta | WRR-401 | 06.41.5C.014/A 06.41.5C.013/B |  | 14/04/97 |  | SI | Sala de màquines | 022 i 023 | 95,5 KW potència frigorífica |
| 2 | Bombes de Calor 1 i 2 | Climaveneta | WRAN-802 | 09.57.5C.077/A 09.57.5C.077/B |  | 14/04/97 |  | SI | Sala de màquines | 024 I 025 | 195 KW potència frigorífica 226 KW potència calorífica |
| 1 | Humidificador | France Air | CRH40 |  |  | 14/04/97 |  | SI | Sala de màquines | 026 |  |
| 1 | Climatitzador CL2 amb recuperador entàlpic | Koolair | NB-18/E |  | 03/1996 | 14/04/97 |  | SI | Sala de màquines | 027 | Ref.80.988/Normabloc |
| 1 | Conjunt vàlvules 3 vies, Tea’s, claus pas, sondes, etc. Climatitzador CL2 | Staefa | Diversos |  |  | 14/04/97 |  | SI | Sala de màquines | 029 |  |
| 1 | Conjunt 3 bombes de Recirculació d’aigua calenta circuït dipòsits (B2.1, B2.2 i B2.3), amb Tea’s, sondes i claus de pas, etc. | Sedical Staefa | SIP 65/130-2.7 |  |  | 14/04/97 |  | SI | Sala de màquines | 030 |  |
| 1 | Conjunt claus pas, manòmetres, vàlvules antiretorn, etc. ompliment aigua freda/calenta climatització dipòsits. |  |  |  |  | 14/04/97 |  | SI | Sala de màquines | 031 |  |
| 1 | Conjunt 3 bombes de recirculació d’aigua freda circuït diposits (B1.1, B1.2 i B1.3), amb Tea’s, sondes i claus de pas, etc. | Wilo Sedical Staefa | W090110-2-F188L SIP 50/160-1.3 |  |  | 14/04/97 |  | SI | Sala de màquines | 032 |  |
| 2 | Vasos expansió | Sedical | Maxivarem MP 200l |  |  | 14/04/97 |  | SI | Sala de màquines | 033 |  |
| 1 | Dipòsit amb sistema de control descalcificació aigua d’ompliment de circuït aigua dipòsits |  |  |  |  | 14/04/97 |  |  | Sala de màquines | 033 |  |
| 1 | Dipòsit mescla aigua freda dipòsits | Aldingás | Aldin AR1000 |  |  |  |  | SI | Sala de màquines | 034 | 1000 litres. |
| 1 | Conjunt bescanviador plaques circuït aigua calenta dipòsits, amb vàlvula 3 víes, claus de pas, sonda, etc. | Cetetherm Staefa | CT210-MP |  |  | 14/04/97 |  | SI | Sala de màquines | 035 | 108 Mcal/h |
| 1 | Bomba circuit bescanviador de plaques (B4) de Bombes de calor oficines i sales de lectura. Circuit ompliment aigua circuït oficines i Sales de lectura. | Sedical | SAP 50/12 |  |  | 14/04/97 |  | SI | Sala de màquines | 036 |  |
| 1 | Conjunt 4 bombes de recirculació (B5.1, B5.2, B6.1 i B6.2) aigua Oficines i Sales de Lectura, amb claus de pas, antiretorn, manòmetres, Tea’s, sondes, etc. | Sedical Staefa | SIP 65/130-4.3 SIP 50/12 |  | 1995 | 14/04/97 |  | SI | Sala de màquines | 037 | Sales Lectura 5.1 i 5.2 Oficines 6.1 i 6.2 |
| 1 | Conjunt 3 bombes de recirculació (B3.1, B3.2 i B3.3) aigua Bombes de Calor nº1 i nº2, amb claus de pas, antiretorn, manòmetres, Tea’s, sondes, etc. | Sedical Staefa | SAP 65/11 |  |  | 14/04/97 |  | SI | Sala de màquines | 038 |  |
| 1 | Conjunt bescanviadors plaques circuït Bombes de Calor 1 i 2, vàlvula 3 vies, Tea, claus,.... | Cetetherm Staefa | CT210-MP |  |  | 14/04/97 |  | SI | Sala de màquines | 039 | 108 Mcal/h |
| 1 | Vas expansió Circuït Bombes de Calor 1 i 2 | Sedical | Maxivarem MP 200l |  |  | 14/04/97 |  | SI | Sala de màquines | 040 |  |
| 1 | Ionitzador d’aire Dipòsits de llibres | Ionair | Controller ICE –A2000 Induct modulIMG-E-8 Induct modul IMK-D-6 | 0262 |  |  |  | SI | Sala de màquines | 041 |  |
| 91 | Comportes tallafocs conductes aire condicionat dipòsits |  |  |  |  | 14/04/97 |  | SI | Plantes soterrànies magatzems | 042 |  |
| 27 | Conjunt Fan-coils dipòsits llibres, amb vàlvules 3 vies de fred i calor, claus de pas, etc... | Ecoventil | TEF-1200-2V-3R+1R |  |  | 14/04/97 |  | SI | Sala de màquines | 043 | 9000 m3 aire 3.450 Frig/h 4.300 Kcal/h |
| 8 | Conjunt vàlvules Tea regulació muntants verticals passadissos dipòsits |  |  |  |  | 14/04/97 |  | SI | Sala de màquines | 044 |  |
| - | Instal·lació general conductes aïllats per magatzems i oficines |  |  |  |  | 14/04/97 |  | SI | Edifici Oficines i Magatzem | 045 |  |
| 2 | Ventiladors sobrepressió escales i vestíbuls emergència | Termovent | Tume - 1 |  |  | 14/04/97 |  | SI | Sala de màquines | 028 | 1/6 CV |
| 3 | Ventiladors sobrepressió escales, extracció aire, ventilació i impulsió aire. (VE2, VE3, VE4 i VE5) | Termovent | Tume – 3 TUE-10 |  |  | 14/04/97 |  | SI | Sala Instal·lacions Planta -2 | 046 | 1/3 CV 3 CV |
| 1 | Fan-coil |  |  |  |  |  |  | SI | zona treball Direcció falç sostre despatx Coordinació General (P3) Direcció | 049 |  |
| 1 | Conjunt conductes i reixes de ventilació climatització oficines |  |  |  |  | 14/04/97 |  | SI | Zones treball (PB, P1, P2 i P3) edifici oficines | 050 |  |
| 16 | Fan-coils | Ecoventil Technivel | 5 ud. TEF-200-3V-3R 9 ud. TEF-300-3V-3R 1 ud. TEF-300-3V-3R-1R 1 ud. VVS-400 |  |  | 14/04/97 |  | SI | Edifici oficines despatxos (PB, P1, P2 i P3) edifici oficines | 047 | 1.835 Frig/h 2.350 Frig/h 1.800 Frig/h 2.360 Frig/h |
| 4 | Fan-coils zones treball | Ecoventil | TEF-1200-2V-3R |  |  | 14/04/97 |  | SI | Pati instal·lacions oficines (PB, P1, P2 i P3) | 048 | 3.450 Frig/h |
| 1 | Fan-coil | Ecoventil | TEF-1200-2H-3R |  |  | 14/04/97 |  | SI | Falç sostre avantsala passarel·la P2 edifici oficines | Pendent foto | 3.450 Frig/h |
| 1 | Splits | Toshiba | RAS-M14GAV-E RAS-M13SKV-E RAS-M10SKV-E |  |  |  |  | SI | Despatx i taller manteniment, Altell Manteniment | 017,018 i 019 | 2x1 |

016 Bomba de Calor Direcció					017 Taller manteniment				018 Despatx manteniment

019 Condensadora fotos 017 i 018			020 Evaporador amb bateria calor Magatzem Fonoteca		021 Bomba de calor magatzem fonoteca

022 Unitat Refredadora nº 1 dipòsits 			023 Unitat Refredadora nº 2 dipòsits			024 Bomba de Calor nº 1 Oficines i Sales Lectura

025 Bomba de Calor nº 2 Oficines i Sales Lectura		026 Humidificador france AIR CRH40			027 Climatitzador amb recuperador entàlpic CL2

028 Ventilador sobrepressió escales			029 Vàlvules 3 vies, claus pas, sondes CL2		030 Bombes recirculació B2.1, B2.2 i B2.3

031 Ompliment aigua freda/calenta dipòsits		032 Bombes recirculació B1.1, B1.2 i B1.3		033 Vasos expansió i descalcificador

034 Dipòsit mescla aigua freda dipòsits			035 Intercanviador plaques i vàlvula 3 vies		036 Bomba intercanviador i ompliment Bombes calor

037 Bombes recirculació oficines i S. Lect. 		038 Bombes recirculació Bombes Calor nº1 i nº2		039 Bescanviador plaques Bombes Calor

040 Vas expansió Bombes Calor			041 Ionitzador d’aire				042 Comportes tallafocs conductes

043 Fan-coils dipòsits llibres				044 Vàlvules Tea muntants verticals			045 Exemple conductes aïllats

046 Caixes ventilació				047 Fan-coils edifici oficines			048 Fan-coils zones treball edifici oficines

049 Fan-coil falç sostre zona treball Direcció		050 Conductes i reixes Direcció			051 Reixes magatzem Gravats/Fonoteca

052 Comportes Sala exposicions

- SALES DE LECTURA – Hospital, 56

| Unitats | Descripció | Marca | Model | Núm Sèrie | Any |  |  | CE | Ubicació | Foto | Característiques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Fabricació | Alta | Baixa |  |  |  |  |
| 11 | Fan-coils |  |  |  |  |  |  |  | Sala de Lectura de Reserva | 053 |  |
| 1 | Cortina aire | FranceAIR | FINESSE 1500 E E-CTRL 1.0 | 00219888 | 27/03/2008 |  |  | SI | Moble blau accés Sala de Lectura general | 054 i 055 | Comandament dintre de moble blau accés Sala de Lectura General |
| 14 | Fan-coils |  |  |  |  |  |  |  | Sota altells Sala de Lectura general | 056 |  |
| 3 | Fan-coils | Daikin | FWV67AVE |  |  |  |  |  | Vestuaris altell Sala de Llevant | 057 |  |
| 4 | Fan-coils | Daikin | FWV37AVE |  |  |  |  |  | Àrea de Difusió i altell àrea de Difusió | 058 | 2 ud. en àrea de Difusió 2 ud. En altell àrea de Difusió |
| 1 | Split | Mitsubishi Elèctric | MSZ-GB50VA MUZ-GB50VA | 70144465 8006973 | 03/2007 |  |  |  | Àrea de Difusió | 059 i 064 | 5 Kw Fred 5,8 Kw calor |
| 1 | Split | Mitsubishi Elèctric | MSZ-GB50VA MUZ-GB50VA | 7014457 8004594 | 03/2007 |  |  |  | Altell Àrea de Difusió | 060 i 065 | 5 Kw Fred 5,8 Kw calor |
| 2 | Split | Hitachi | RPK-4.0FSN2M RAS-4HVNCE | UAB44841 UAB44832 4J377575 4JE77599 | 2012 |  |  | SI | Sala Servidors ATI | 120 , 121, 129 I 130 | 1X1 Gas R410A |
| 2 | Splits | Toshiba | RAV-SM806KRT-E RAV-SM803AT-E | 32900406 32900398 308P0663 | 2013 |  |  | SI | Sala Treball ATI | 122, 123, 124 i 127 | 1x1 Gas R410A 6,5 Kw Potència frigorífica 8,6 Kw Potència calorífica |
| 1 | Split | Toshiba | RAS-M13SKV-E RAS-M16SKV-E RAS-3M26GAV-E | 73200347 82200284 712N0342 |  |  |  | SI | Consergeria i Consignes consergeria | 125, 126 i 128 | 2X1 Gas R410A 6,8 Kw Potència frigorífica 8,3 Kw Potència calorífica |
| 36 | Extractors defumatge Sales de Lectura | Soler i Palau | CTHT/418-225 |  | 2007 |  |  |  | Teulada Sales de Lectura i Sala de Lectura de Reserva | 063 | Extractors de defumatge de doble velocitat 400ºC EN 12101/2002 |

053 Fan-coils Sala de Reserva			054 Cortina aire accés Sales Lectura			055 Comandament cortina aire

056 Fan-coils Sales Lectura general				057 Fan-coils Vestuaris Sales Lectura			058 Fan-coils Àrea de Difusió

059 Split accés Àrea de Difusió			060 Split altell Àrea de Difusió			063 Extractors defumatge Sales Lectura

120 Sala Servidors ATI costat dret				121 Sala Servidors ATI costat esquerre			122 Sala Treball ATI al costat Sala de Servidors

123 Sala Treball ATI accés				124 Condensadora corresponent amb foto 123		125 Consignes Consergeria

126  Consergeria					127 Condensadora corresponent amb foto 122		128 Condensadora corresponent amb fotos 125 i 126

129 Condensadora corresponent amb foto 120		130 Condensadora corresponent amb foto 121

- EDIFICI GARDUNYA – Hospital, 56

| Unitats | Descripció | Marca | Model | Núm Sèrie | Any |  |  | CE | Ubicació | Fotos | Característiques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Fabricació | Alta | Baixa |  |  |  |  |
| 1 | Splits | Mitsubishi Electric | MXA-3A54VA MSZ-GC25VA MSZ-GC25VA MSZ-GC25VA |  |  |  |  | Si | P3 Antic taller, despatx i zona interior de restauració, Altell Lavabos Música | 001, 002 ,003 011 | 3 x 1 Gas R410A 5,4 Kw Potència refrigeració 6,8 Ke Potència calefacció |
| 1 | Splits | Mitsubishi Electric | MXZ-2A52VA MSZ-GC25VA MSZ-GC35VA |  |  |  |  | SI | P3 Arxiu costat Sala Felip Pedrell i Sala Piano costat Sala Felip Pedrell, Altell Lavabos Música | 004, 006, 014 | 2 x 1 4,0 Kw Potència refrigeració 4,5 Kw Potència calefacció |
| 1 | Split | MundoClima | MUSTR-18-H6 |  |  |  |  | SI | P3 Sala Felip Pedrell, Altell Lavabos Música | 005, 012 | 1 x 1 sostre 5,28 Kw Potència frigorífica 5,67 Kw Potència calorífica |
| 1 | Split | Mitsubishi Electric | MUZ-GC35VA MSZ-GC35VA |  |  |  |  | SI | P3 Sala Piano costat Música, Altell Lavabos Música | 007, 015 | 1 x 1 amb bomba de condensats 3,5 Kw Potència frigorífica 4,0 Kw Potència calorífica |
| 1 | Split | Panasonic | CU-W18CKP5 CS-W18CKP |  |  |  |  | SI | P3 Música costat escala La Caritat, Altell Lavabos Música | 008, 010 | 1 x 1 Gas R410A 5,3 Kw Potència frigorífica 5,55 Kw Potència calorífica |
| 1 | Split | MundoClima | MUPR-12-H6 |  |  |  |  | SI | P3 Música costat entrada, Altell Lavabos Música | 009, 013 | 1 x 1 Gas R410A 3,51 Kw Potència frigorífica 3,81 Kw Potència calofírica |
| 1 | Split | Panasonic | CU-A24ATPT5 | 0737800097 | 2002 |  |  |  | P3 Oficina Manuscrits | 098 i 106 | 1x1 Gas R22 6 Kw Potència frigorífica 6 KW Potència calorífica |
| 1 | Split | Panasonic | CS-RE12HKE | 746682122 | 04/2008 |  |  |  | P3 Despatx Cap Manuscrits | 104 i 105 | 1x1 Gas R410A 3,5 Kw Potència frigorífica 4,25 Kw Potència calorífica |
| 1 | Split | Panasonic | CS-E12GFEW CU-E12GFE-1 | 7445601724 7546000355 | 11/2007 11/2008 |  |  | SI | P3 Sala Josep Trueta Manuscrits | 107 i 108 | 1x1 Gas R410A 3,5 Iw Potència frigorífica 4,8 Kw Potència calorífica |
| 1 | Split | Panasonic | CS-RE24JKE CU-RE24JKE | 7483600451 7566600713 | 2009 |  |  | SI | P3 Accés Sala Torres Amat | 109 i 112 | 1x1 Gas R410A 6,8 Kw Potència frigorífica 8,6 Kw Potència calorífica |
| 1 | Split | Panasonic | CS-RE24JKE CU-RE24JKE | 7483600446 7566600712 | 2009 |  |  | SI | P3 Interior Sala Torres Amat | 110 i 111 | 1x1 Gas R410A 6,8 Kw Potència frigorífica 8,6 Kw Potència calorífica |
| 1 | Split | Panasonic |  |  |  |  |  |  | P3 Accés Compactus de Música | 113 i 115 | 1x1 Sostre |
| 1 | Split | Panasonic |  |  |  |  |  |  | P3 Interior Compactus de Música | 114 i 116 | 1x1 Sostre |
| 1 | Split | MundoClima |  |  |  |  |  | SI | P2 Accés Sala Cervantina | 066 i 068 | 1x1 Gas R410A 3,1 Kw Potència frigorífica |
| 1 | Split | MundoClima |  |  |  |  |  | SI | P2 Sala Cervantina | 067 i 069 | 1x1 Gas R410A 4 Kw Potència frigorífica |
| 1 | Split | Panasonic | CU-2400TE | 0516501081 | 1992 |  |  |  | P2 Magatzem Gravats esquerra | 070 i 071 | 1x1 Suelo R22 |
| 1 | Split | Mundoclima | MUSTR-18-H6 | 2402138860168080160072 2402138860268060150059 |  |  |  | SI | P2 Magatzem Gravats dreta | 072 i 073 | 1x1 Suelo R410A 5,27 Kw Potència frigorífica 5,56 Kw Potència calorífica |
| 1 | Split | Mundoclima | MUPR-12-HA5 | B29976197301N00540 A17486197301W0084 | 2016 |  |  | SI | P2 Despatx magatzem gravats | 074 i 075 | 1x1 R410A 3,5 Kw Potència frigorífica 3,5 Kw Potència calorífica |
| 1 | Split | Panasonic | CS-W24CKE CU-W24CKE | 0370503405 | 2004 |  |  | SI | P2 Sala Prat de la Riba dreta | 076 I 077 | 1X1 R410A 7,3 Kw Potència frigorífica 7,72 Kw Potència calorífica |
| 1 | Split | Panasonic | CS-1873KE CU-1873KE | 0312933431 | 1998 |  |  | SI | P2 Sala Prat de la Riba esquerra | 078 i 079 | 1x1 Potència Frigorífica 5,2 Kw Potència Calorífica 5,3 Kw |
| 1 | Split | Mundoclima | MUPR-18-H5A | B29985373604N00737 | 12/2015 |  |  | SI | P2 Oficines Reserva Impresa | 082 i 083 | 1x1 R410A Potència Frigorífica 5,1 Kw Potència Calorífica 5,35 Kw |
| 1 | Split | Mundoclima | MUPR-18-H5A | B29985373604N00718 |  |  |  | SI | P2 Oficines Gravats | 084 i 085 | 1x1 R410A Potència Frigorífica 5,1 Kw Potència Calorífica 5,35 Kw |
| 1 | Split | Mundoclima | MUPR-18-H5A | B29986147104N00507 | 05/2016 |  |  | SI | P2 Magatzem costat lavabos Gravats | 086 i 087 | 1x1 R410A Potència Frigorífica 5,1 Kw Potència Calorífica 5,35 Kw |
| 01 | Split | Mundoclima | MUPR-18-H5A | B29986340701N00340 | 09/2016 |  |  | SI | P2 Grans Folis costat esquerra | 088 i 089 | 1x1 R410A Potència Frigorífica 5,1 Kw Potència Calorífica 5,35 Kw |
| 01 | Split | Mundoclima | MUPR-18-H5A |  |  |  |  | SI | P2 Grans Folis costat dreta | 090 i 091 | 1x1 R410A Potència Frigorífica 5,1 Kw Potència Calorífica 5,35 Kw |
| 01 | Split | Panasonic | FCW 30’04 FCWU 30’04 |  |  |  |  |  | P2 Magatzem material costat menjador | 092 i 093 | 1x1 Potència frigorífica 2,0 Kw Potència calorífica 3,5 Kw |
| 01 | Split | Mundoclima | MUPR-18-H6 | 2403266060374190150171 |  |  |  | SI | P2 Menjador | 094 i 095 | 1x1 Gas R410A Potència frigorífica 5,27 Kw Potència calorífica 5,57 Kw |
| 01 | Splits | Mitsubishi Elèctric | MSZ-35VA MSZ-GC35VA | 7076332 7050001 | 2007 |  |  | SI | P2 Oficina Digitalització | 096, 099 i 100 | 2x1 Gas R410A |
| 01 | Split | Mitsubishi Elèctric | MSZ-GC35VA MXZ-GC35VA |  |  |  |  |  | P2 Zona interior oficina Digitalització | 097 i 101 | 1x1 3,5 Kw Potència frigorífica 4,0 Kw Potència calorífica |
| 01 | Split | Mr. Slim Mitsuishi Elèctric | PKA-RP..FAL PUHZ-RP..VHA |  |  |  |  | SI | P2 Sala personal extern Digitalització | 102 i 103 | 1x1 Gas R410A |
| 1 | Split | Mitsubishi Electric | MSZ-GC35VA MUZ-GC35VA | 7007982 | 01/2007 |  |  | SI | P1 Sala Aguiló avantsala Compactus | 080 i 081 | 1x1 R410A 3,5 Kw Potència frigorífica 4,0 Kw Potència calorífica |
| 1 | Split | Toshiba | RAV-SM802KRT-E | 72600209 72800616 |  |  |  | SI | PB Sala de la Caritat | 117, 118 i 119 | 2x1 Gas R410A 6,7 Kw Potència frigorífica 8,0 Kw Potència calorífica |

001 antic taller restauració P3 Gardunya		002 antic despatx restauració P3 Gardunya		003 zona interior costat espai revelat fotogràfic

004 Arxiu costat sala Felip Pedrell p3 Gardunya			005 Sala Felip Pedrell p3 Gardunya		006 Sala Piano costat sala Felip Pedrell p3 Gardunya

007 Sala Piano sobre porta Musica p3 Gardunya		008 Música costat entrada p3 Gardunya			009 Musica costat escala La Caritat p3 Gardunya

010 Condensadora corresponent amb foto 008		011 Condensadora corresponent amb fotos 001 002 i 003		013 - Condensadora corresponent amb foto 005

014 Condensadora corresponent amb foto 009		015 Condensadora corresponent amb fotos 004 i 006		016 Condensadora corresponent amb foto 007

066 Accés Sala Cervantina 				067 Interior Sala Cervantina				068 Condensadora corresponent a foto 066

069 Condensadora corresponent amb foto 067		070 Magatzem gravats Esquerra			071 Condensadora corresponent amb foto 070

072 Magatzem gravats dreta				073 Condensadora corresponent amb foto 072		074 Despatx magatzem gravats

075 Condensadora corresponent amb foto 074		076 Sala Prat de la Riba dreta				077 Condensadora corresponent amb foto 077

078 Sala Prat de la Riba Esquerra			079 Condensadora corresponent amb foto 079		080 Condensadora corresponent amb foto 081

081 Magatzem P1 Sala Aguiló avantsala compactus		082 Oficina Reserva Impresa			083 Condensadora corresponent amb foto 082

084 Oficina Gravats					085 Condensadora corresponent amb foto 084		086 Magatzem costat lavabo oficina Gravats

087 Condensadora corresponent amb foto 086		088 Grans Folis costat Esquerra			089 Condensadora corresponent amb foto 088

090 Grans Folis costat dreta				091 Condensadora corresponent amb foto 090		092 Magatzem material oficina costat menjador

093 Condensadora corresponent amb foto 092		094 Menjador					095 Condensadora corresponent amb foto 094

096 Condensadora corresponent a fotos 099 i 100	097 Condensadora corresponent amb foto 101		098 Condensadora Oficina Manuscrits

099 Accés oficina Digitalització 			100 Oficina Digitalització					101 Oficina interior Digitalització

102 Sala Externs Digitalització			103 Condensadora sala Externs Digitalització		104 Condensadora despatx Manuscrits

105 Despatx Manuscrits				106 Oficina Manuscrits				107 Sala Josep Trueta Manuscrits

108 Condensadora Sala Josep Trueta Manuscrits		109 Accés Sala Torres Amat				110 Interior Sala Torres Amat

111 Condensadora Interior Sala Torres Amat 		112 Condensadora Accés Sala Torres Amat 		113 Accés Magatzem Compactus de Música

114 Interior Magatzem Compactus de Música		115 Condensadora Accés Mag. Compactus Música	116 Condensadora Interior Mag. Compactus Música

117 Sala de La Caritat esquerra			118 Sala de La Caritat dreta				119 Condensadora Sala de La Caritat

Denominació centre:    	 BIBLIOTECA DE CATALUNYA

Adreça:    	  		                           VILLARROEL, 91

Localitat: 			                      		 BARCELONA

Ús:                         	     	  	   Oficines i magatzem

Superfície:     			                 	     3.600,00 m2

- EDIFICI VILLARROEL – Villarroel, 91

| Unitats | Descripció | Marca | Model | Núm Sèrie | Any |  |  | CE | Ubicació | Fotos | Característiques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Fabricació | Alta | Baixa |  |  |  |  |
| 1 | Split | Mitsubishi Elèctric | MSZ-GC25VA | 7052123 |  |  |  | SI | Planta Baixa Consergeria Control d’accés | V021 i V022 | 1x1 Gas R410A |
| 1 | Split | Mitsubishi Elèctric | MSZ-GC35VA MXZ-4A71VA | 7020536 | 2004 |  |  | SI | Planta Baixa Dipòsit Legal | V005 i V006 | 3x1 Gas R410A Potència frigorífica 7,1 Kw Potència calorífica 8,6 Kw |
| 1 | Split | Mitsubishi elèctric | MSC-A12YV MUH-A12YV | 4118401 4028023 | 2004 |  |  | SI | Planta Baixa Material Menor | V007 i V008 | 1x1 Gas R410A Potència frigorífica 3,5 Kw Potència calorífica 3,9 Kw |
| 1 | Split | Panasonic | CS-E12CKP CS-E12CKP CU-E12CKP5 | 0358359447 0757162009 7052123 |  |  |  | SI | Planta Baixa Adquisicions | V001 i V002 | 2X1 Gas R410A Potència frigorífica 3,45 Kw Potència calorífica 4,8 Kw |
| 1 | Split | Panasonic | CS-RE18JKE-1 CU-RE18JKE-1 |  |  |  |  |  | P1ª Taller d’enquadernació | V011 i V012 | 2X1 Gas R410A Potència frigorífica 5 Kw Potència calorífica 5,8 Kw |
| 1 | Split | Mitubishi elèctric | MSC-GA35VB MXZ-A18WV |  |  |  |  |  | P1ª Sala de reunions | V023 i V024 | 2x1 Potència frigorífica 5,4 Kw Potència calorífica 6,6 Kw |
| 1 | Split | Mitsubishi elèctric | MSC-GA25VA MUH-GA25VB |  |  |  |  |  | P1ª Hemeroteca zona subaltern | V029 i V030 | 1X1 Potència frigorífica 2,66 Kw Potència calorífica 3 Kw |
| 1 | Split | Mitsubishi elèctric | MSZ-FA25VA MUZ-FA25VA | 6002929 3001247 | 2006 |  |  |  | P1ª Hemeroteca zona Direcció | V027 i V028 | 1x1 Potència frigorífica 2,5 Kw Potència calorífica 3,2 Kw |
| 1 | Split | Panasonic | CS-W24CKP CU-W24CKP5 |  |  |  |  |  | P1ª Hemeroteca Sala general | V031 i V032 | 1x1 Potència frigorífica 7,03 Kw Potència calorífica 7,72 Kw |
| 1 | Split | Panasonic | 71T32JP |  |  |  |  |  | P1ª Passadís | V025 i V026 | 3x1 |
| 1 | Split | Panasonic | PCA-RP71GA PUHZ-RP71VHA2 |  |  |  |  |  | P1ª Coleccions Generals | V003 i V004 | 3x1 Potència frigorífica 8,04 Kw Potència calorífica 9,74 Kw |
| 1 | Split | Fujitsu General | ASHA12LACM AOH24USBV2 |  |  |  |  |  | P2ª Restauració Sala general | V018, V019 i V020 | 2x1 Potència frigorífica 7 Kw Potència calorífica 7 Kw |
| 1 | Split | Fujitsu General | ASYG12LLCE AOYG12LLCE |  |  |  |  |  | P2ª Restauració Despatx | V017 i V034 | 1x1 Potència frigorífica 3,4 Kw Potència calorífica 4 Kw |
| 1 | Split | General | ASH12UMBD AOH24LMAM2 |  |  |  |  |  | P2ª Normalització | V013 i V014 | 3x1 Potència frigorífica 5,8 Kw Potència calorífica 6,4 Kw |
| 1 | Split | Panasonic | CS-E24DKE CU-V12DKE | 0399000107 7251305043 | 2005 |  |  |  | P2ª Menjador | V015 i V016 | 1X1 R410A Potència frigorífica 3,68 Kw |
| 1 | Split | General | ASH12UMBD AOH24VSBV2 |  |  |  |  |  | P2ª Sala Gran | V033 | 5x1 Potència frigorífica 7 Kw Potència calorífica 8,2 Kw |
| 1 | Split | Panasonic | CS-E24DKE CU-E24DKE | 0399000107 0785600193 | 2005 |  |  |  | P3ª Sala Polivalent | V009 i V010 | 1x1 R410A Potència frigorífica 6,8 Kw Potència calorífica 8,6 Kw |

V001 PB Adquisicions				V002 Condensadores PB Adquisicions		V003 P1 Condensadora Col·leccions Generals

V004 P1 Col·leccions Generals			V005 PB Dipòsit Legal				V006 Condensadora PB Dipòsit Legal

V007 Condensadora PB Material Menor				V008 PB Material Menor				V009 P3 Sala Polivalent

V010 Condensadora Sala Polivalent			V011 Condensadora P1 Enquadernació			V012 P1 Enquadernació

V013 P2 Normalització 				V014 Condensadora Normalització			V015 Condensadora P2 Menjador

V016 P2 Menjador 						V017 P2 Despatx Restauració				V018 P2 Sala Gran Restauració

V019 P2 Sala Gran Restauració			V020 Condensadora P2 Sala Gran Restauració			V021 PB Àrea del Servidor

V022 Condensador PB Àrea del Servidor 		V023 P1 Sala de Reunions 				V024 P1 Condensadora Sala Reunions

V025 P1 Condensadora Passadís 			V026 P1 Passadís 					V027 P1 Condensadora Directora Hemeroteca

V028 P1 Directora Hemeroteca 			V029 P1 Condensadora Despatx Hemeroteca 		V030 P1 Despatx Hemeroteca

V031 P1 Condensadora Hemeroteca 			V032 P1 Hemeroteca 				V033 P1 Catalogació

V034 P2 Condensadora Despatx Restauració