###### ANNEX III: MILLORES A COST ZERO

Es proposa la realització del tancament perimetral de la parcel·la d’equipaments:

Base d’obra amb bloc de formigó de 40x20x20 cm omplert de formigó, tipus Split amb una cara vista color beige i peça cobremurs doble goteró de 25x5 cm, amb una alçada promig de 80-100 cm més el remat.

Part superior amb reixat metàl·lic de 1 m d’alçada, bastidor i malla electrosoldada.

Es consideren inclosos tots els treballs necessaris per a deixar acabada la tanca, inclòs esbrossada o retirada puntual d’arbres, excavació, biga fonamentació, muret obra, remat, tanca metàl·lica, gestió residus, neteja i anivellament vores terres, seguretat i salut, etc.

Longitud tanca – 217 metres lineals

S’adjunta amidaments i pressupost valoratiu del cost estimat de l’execució de la tanca.

L’acceptació de la millora és integra i total, sense variants ni modificacions.