| Lot | Descripció | Euros |
| --- | --- | --- |
| PRO002 | PRÓTESIS RODILLA POSTEREOESTAB | 639.231,70 |
| PRO003 | PRÓTESIS DE RODILLA DE REVISIÓ | 47.781,00 |
| PRO004 | ESPACIADOR DE RODILLA | 3.432,00 |
| PRO005 | PRÓTESIS DE RODILLA TIPO BISAG | 25.960,00 |
| PRO008 | PRÓTESIS DE RODILLA DE REVISIÓ | 44.090,00 |
| PRO010 | PRÓTESIS DE RODILLA DE REVISIÓ | 94.910,00 |
| PRO011 | PRÓTESIS DE RODILLA UNICOMPART | 41.040,00 |
| PRO014 | PRÓTESIS MEDIAL DE RODILLA | 297.000,00 |
| PRO015 | PRÓTESIS MEDIAL REV. RODILLA | 40.780,00 |

Total procediment sense IVA	1.234.224,70

## Lot:	PRO002 - PRÓTESIS RODILLA POSTEREOESTAB

| Article | Característiques | Unitats |
| --- | --- | --- |
| 10061 | - COMPONENTE FEMORAL CON OPCIÓN DE RETENCIÓN DE CRUZADO POSTERIOR O POSTEREOESTABILIZADO , CON OPCIÓN DE CEMENTADO O POROSA , CON 10 TALLAS EN VERSIÓN STANDARD Y 11 EN VERSIÓN NARROW PARA DERECHA E IZQUIERDA, CON INCREMENTO DE 2MM ENTRE CADA TALLA. CONDILOS POSTERIORES EXTENDIDOS. - COMPONENTE FEMORAL POSTEREOESTABILIZADO CEMENTADO, EN SUS DISTINTAS MEDIDAS Y FORMAS PARA HOMBRE Y MUJER. CON SEIS TAMAÑOS ANATÓMICOS CON MEDIDAS A/P DE 49.5 A 70.05MM, PARA USO CEMENTADO. - ESTÉRIL Y UNITARIO. -LOS SETS DE INSTRUMENTAL TIENEN QUE TENER SU CONTENEDOR DE ESTERILIZACIÓN CON FILTRO PERMANENTE Y LA TAPA DE COLOR VERDE. | 280 |
| 10071 | -COMPONENTE TIBIAL CON QUILLA CEMENTADA CON OPCIÓN A VÁSTAGO , CON NUEVE TAMAÑOS ANATÓMICOS DERECHA E IZQUIERDA, CON PENDIENTE POSTERIOR DE 5ºCMEDIDAS M/L DE 57,7 A 88,1 MM, EN SUS DISTINTAS MEDIDAS. - COMPONENTE TIBIAL EN TIVANIUM CON PRE-COAT DE PMMA, CON OCHO TAMAÑOS CON MEDIDAS M/L DE 58 A 82MM, CON QUILLA ANTIRROTACIONAL, CON OPCIÓN DE COLOCA- CIÓN DE VÁSTAGOS RECTOS Y CON OFFSET, PARA USO CEMENTADO. EN SUS DISTINTAS MEDIDAS. - ESTÉRIL Y UNITARIO. -LOS SETS DE INSTRUMENTAL TIENEN QUE TENER SU CONTENEDOR DE ESTERILIZACIÓN CON FILTRO PERMANENTE Y LA TAPA DE COLOR VERDE. | 300 |
| 10073 | - COMPONENTE TIBIAL DE POLIETILENO DE ULTRA-ALTA DENSIDAD, EN ONCE TAMAÑOS ANATÓMICAS Y OCHO ALTURAS PARA CADA TAMAÑO. CON REBAJE DE UNA PORCIÓN DE LA CARA ANTERIOR PARA MINIMIZAR LA TENSIÓN DEL LIGAMENTO ROTULIANO EN ALTA FLEXIÓN. CON OPCIÓN CR, UC, MC Y PS . - COMPONENTE TIBIAL DE POLIETILENO DE ULTRA-ALTA DENSIDAD, EN OCHO TAMAÑOS Y SEIS ALTURAS PARA CADA TAMAÑO. - ESTÉRIL Y UNITARIO. - LOS SETS DE INSTRUMENTAL TIENEN QUE TENER SU CONTENEDOR DE ESTERILIZACIÓN CON FILTRO PERMANENTE Y LA TAPA DE COLOR VERDE. | 280 |
| 10286 | - COMPONENTE PATELAR DE POLIETILENO.EN 5 TAMAÑOS, DE 29 A 41 MM EN SUS DISTINTAS MEDIDAS. - ESTÉRIL Y UNITARIO | 50 |
| 11019 | COMPONENTE FEMORAL ANTI-ALGERGICO DE ALEACIÓN METÁLICA DE TIVANIUM. CEMENTADO. - POSTEREOESTABILIZADA - FLEXIÓN HASTA 155º - CINCO TALLAS ANATOMICAS. ESTÉRIL Y UNITARIO. - LOS SETS DE INSTRUMENTAL TIENEN QUE TENER SU CONTENEDOR DE ESTERILIZACIÓN CON FILTRO PERMANENTE Y LA TAPA DE COLOR VERDE. | 20 |
| 11020 | INSERTO ARTICULAR DE POLIETILENO DE ULTRA ALTA DENSIDAD. - ALTAMENTE ENTRECRUZADO - NUEVO TAMAÑOS Y CINCO GROSORES DE (10,12,14,17 Y 20MM)POR TAMAÑO. ESTÉRIL Y UNITARIO. - LOS SETS DE INSTRUMENTAL TIENEN QUE TENER SU CONTENEDOR DE ESTERILIZACIÓN CON FILTRO PERMANENTE Y LA TAPA DE COLOR VERDE. | 20 |
| 100010674 | HOJA DE SIERRA ESTRECHA PARA LAS INTERVENCIONES DE PRÓTESIS DE RODILLA POSTEREOESTABILIZADA. ESTÉRIL Y UNITARIO. | 300 |
| 100010675 | HOJA DE SIERRA ANCHA PARA LAS INTERVENCIONES DE PRÓTESIS DE RODILLA POSTEREOESTABILIZADA. ESTÉRIL Y UNITARIO. **************************************************************** - HA DE INCLUIR LA CESSIÓN DE UN ROBOT PARA LAS CIRURGIAS DE PROTESIS DE RODILLA. | 300 |

Total lot sense IVA en euros	639.231,70

## Lot:	PRO003 - PRÓTESIS DE RODILLA DE REVISIÓ

| Article | Característiques | Unitats |
| --- | --- | --- |
| 10075 | VÁSTAGO TIBIAL OF-SET PARA PRÓTESIS TOTAL DE RODILLA POSTEROESTABILIZADA CEMENTADA, EN SUS DISTINTAS MEDIDAS. ESTÉRIL Y UNITARIO. - LOS SETS DE INSTRUMENTAL TIENEN QUE TENER SU CONTENEDOR DE ESTERILIZACIÓN CON FILTRO PERMANENTE Y LA TAPA DE COLOR VERDE. | 10 |
| 10094 | BLOQUE TIBIAL PARA PRÓTESIS TOTAL DE RODILLA POSTEROESTABILIZADA CEMENTADA, EN SUS DISTINTAS MEDIDAS. ESTÉRIL Y UNITARIO. - LOS SETS DE INSTRUMENTAL TIENEN QUE TENER SU CONTENEDOR DE ESTERILIZACIÓN CON FILTRO PERMANENTE Y LA TAPA DE COLOR VERDE. | 8 |
| 10095 | VÁSTAGO TIBIAL STAND-LARGO PARA PRÓTESIS TOTAL DE RODILLA POSTEROESTABILIZADA CEMENTADA, EN SUS DISTINTAS MEDIDAS. ESTÉRIL Y UNITARIO. - LOS SETS DE INSTRUMENTAL TIENEN QUE TENER SU CONTENEDOR DE ESTERILIZACIÓN CON FILTRO PERMANENTE Y LA TAPA DE COLOR VERDE. | 61 |
| 10099 | BLOQUE DE AUMENTO FEMORAL DISTAL DE 5 A 20MM. ESTÉRIL Y UNITARIO. - LOS SETS DE INSTRUMENTAL TIENEN QUE TENER SU CONTENEDOR DE ESTERILIZACIÓN CON FILTRO PERMANENTE Y LA TAPA DE COLOR VERDE. | 12 |
| 10100 | BLOQUE DE AUMENTO FEMORAL POSTERIOR DE 5 A 10MM. ESTÉRIL Y UNITARIO. - LOS SETS DE INSTRUMENTAL TIENEN QUE TENER SU CONTENEDOR DE ESTERILIZACIÓN CON FILTRO PERMANENTE Y LA TAPA DE COLOR VERDE. | 4 |
| 10101 | COMPONENTE FEMORAL DE REVISIÓN PARA USO CEMENTADO, CON 4 TAMAÑOS ANATÓMICOS, CON POSIBILIDAD DE INCORPORAR BLOQUES DE AUMENTO POSTERIORES, DISTALES Y ANTE- RIORES. CON OPCIÓN DE VÁSTAGOS DE EXTENSIÓN RECTOS Y CON OFFSET DE 75 A 200MM Y CON POSIBILIDAD DE MECANISMO ROTACIONAL CONSTREÑIDO. ESTÉRIL Y UNITARIO. - LOS SETS DE INSTRUMENTAL TIENEN QUE TENER SU CONTENEDOR DE ESTERILIZACIÓN CON FILTRO PERMANENTE Y LA TAPA DE COLOR VERDE. | 9 |
| 10102 | BLOQUE DE AUMENTO FEMORAL ANTERIOR. ESTÉRIL Y UNITARIO. - LOS SETS DE INSTRUMENTAL TIENEN QUE TENER SU CONTENEDOR DE ESTERILIZACIÓN CON FILTRO PERMANENTE Y LA TAPA DE COLOR VERDE. | 1 |
| 10103 | SUPERFICIE ARTICULAR PARA PRÓTESIS DE RODILLA POSTEROESTABILIZADA CEMENTADA, EN SUS DISTINTAS MEDIDAS. ESTÉRIL Y UNITARIO. - LOS SETS DE INSTRUMENTAL TIENEN QUE TENER SU CONTENEDOR DE ESTERILIZACIÓN CON FILTRO PERMANENTE Y LA TAPA DE COLOR VERDE. | 9 |

Total lot sense IVA en euros	47.781,00

## Lot:	PRO004 - ESPACIADOR DE RODILLA

| Article | Característiques | Unitats |
| --- | --- | --- |
| 10218 | IMPLANTE ESPACIADOR DE RODILLA ARTICULADO CONSTRUIDO TOTALMENTE CON CEMENTO QUIRÚRGICO CON ANTIBIÓTICO INCORPORADO. 6 MODELOS, 3 DERECHOS Y 3 IZQUIERDOS. TAMAÑOS DE 58, 65 Y 79 Y DIÁMETROS DE DE SUPERFICIE DE 54/60MM - IMPREGNADO DE ANTIBIÓTICO TERMOESTABLE E HIDROSOLUBLE (GENTAMICINA, TOBRAMICINA, CEFALOSPORINA, VANCOMICINA). - DOSIS DE 2 A 8GR DE ANTIBIÓTICO POR 40GR DE CEMENTO. ESTÉRIL Y UNITARIO. | 6 |

Total lot sense IVA en euros	3.432,00

## Lot:	PRO005 - PRÓTESIS DE RODILLA TIPO BISAG

| Article | Característiques | Unitats |
| --- | --- | --- |
| 10162 | COMPONENTE FEMORAL DE BAJA FRICCIÓN, CON ROTACIÓN FISIOLÓGICA, FLEXIÓN MAYOR DE 160º E HIPEREXTENSIÓN, CON VALGO FISIOLÓGICO, CEMENTADO, EN DOS TAMAÑOS, CON ESCUDO PATELAR, VÁSTAGO CON CÁPSULA DE CENTRADO EN SU EXTREMO Y POSIBILIDAD DE SUPLEMENTO FEMORAL COMPLETO. ESTÉRIL Y UNITARIO. - LOS SETS DE INSTRUMENTAL TIENEN QUE TENER SU CONTENEDOR DE ESTERILIZACIÓN CON FILTRO PERMANENTE Y LA TAPA DE COLOR VERDE. | 3 |
| 10288 | ESPACIADOR TIBIAL PRÓTESIS ROTACIONAL CON ESCUDO PATELAR. EN SUS DISTINTAS MEDIDAS. ESTÉRIL Y UNITARIO. | 3 |
| 10487 | COMPONENTE FEMORAL DE BAJA FRICCIÓN, CON ROTACIÓN FISIOLÓGICA, FLEXIÓN MAYOR DE 165º E HIPEREXTENSIÓN, CON VALGO FISIOLÓGICO, NO CEMENTADO, EN DOS TAMAÑOS, CON ESCUDO PATELAR, VÁSTAGO CON CÁPSULA DE CENTRADO EN SU EXTREMO Y POSIBILIDAD DE SUPLEMENTO FEMORAL COMPLETO. EN CrCo. ESTÉRIL Y UNITARIO. - LOS SETS DE INSTRUMENTAL TIENEN QUE TENER SU CONTENEDOR DE ESTERILIZACIÓN CON FILTRO PERMANENTE Y LA TAPA DE COLOR VERDE. | 1 |
| 10488 | VÁSTAGO CORTO PARA PRÓTESIS DE RODILLA ROTACIONAL MODULAR CEMENTADA Y NO CEMENTADA. DISEÑO DEL VÁSTAGO NO CEMENTADO CÓNICO Y CILÍNDRICO. - VÁSTAGO TITANIO CÓNICO DE 80, 120 Y 120MM DE LONGITUD, - VÁSTAGO TITANIO CILÍNDRICO DE 12,14,16, 18MM DE DÍAMETRO POR 120 Y 160MM LONG. DISEÑO DEL VÁSTAGO CEMENTADO. - VÁSTAGO DE CrCo DE 120 Y 120MM DE LONGITUD. - LOS SETS DE INSTRUMENTAL TIENEN QUE TENER SU CONTENEDOR DE ESTERILIZACIÓN CON FILTRO PERMANENTE Y LA TAPA DE COLOR VERDE. | 3 |
| 10489 | VÁSTAGO LARGO PARA PRÓTESIS DE RODILLA ROTACIONAL MODULAR CEMENTADA Y NO CEMENTADA. DISEÑO DEL VÁSTAGO NO CEMENTADO CÓNICO Y CILÍNDRICO. - VÁSTAGO TITANIO CÓNICO DE 200-240-280MM DE LONGITUD. - VÁSTAGO TITANIO CILÍNDRICO DE 12-14-16-18MM DE DÍAMETRO POR 200-240-280MM LONG. DISEÑO DEL VÁSTAGO CEMENTADO. - VÁSTAGO CrCo DE 200-240-280MM DE LONGITUD. - LOS SETS DE INSTRUMENTAL TIENEN QUE TENER SU CONTENEDOR DE ESTERILIZACIÓN CON FILTRO PERMANENTE Y LA TAPA DE COLOR VERDE. | 3 |
| 10490 | ESTRELLA DE CENTRADO PARA PRÓTESIS MODULAR ROTACIONAL DE RODILLA. MEDIDAS DE 12, 14 y 16MM. ESTÉRIL Y UNITARIO. - LOS SETS DE INSTRUMENTAL TIENEN QUE TENER SU CONTENEDOR DE ESTERILIZACIÓN CON FILTRO PERMANENTE Y LA TAPA DE COLOR VERDE. | 3 |
| 10491 | HEMIESPACIADOR TIBIAL PARA PRÓTESIS TOTAL MODULAR ROTACIONAL FABRICADO EN POLIÉTILENO DE ALTA DENSIDAD. TAMAÑO PEQUEÑO, MEDIANO Y GRANDE EN TRES ALTURAS 5-10-15MM. ESTÉRIL Y UNITARIO. - LOS SETS DE INSTRUMENTAL TIENEN QUE TENER SU CONTENEDOR DE ESTERILIZACIÓN CON FILTRO PERMANENTE Y LA TAPA DE COLOR VERDE. | 3 |
| 100010568 | CONO TIBIAL PARA PROTESIS ROTACIONAL. ESTERIL Y UNITARIO. MEDIDAS: EXTRA PEQUEÑO: LARGO, LATERAL , MEDIAL, CORTO. PEQUEÑO: LARGO, LATERAL , MEDIAL, CORTO. MEDIANO: LARGO, LATERAL , MEDIAL, CORTO. GRANDE: LARGO, LATERAL , MEDIAL, CORTO. | 3 |

Total lot sense IVA en euros	25.960,00

## Lot:	PRO008 - PRÓTESIS DE RODILLA DE REVISIÓ

| Article | Característiques | Unitats |
| --- | --- | --- |
| 10289 | COMPONENTE FEMORAL DE REVISIÓN ANATÓMICO, DERECHO E IZQUIERDO, DE CROMO- COBALTO, CONSTREÑIDO, CON 8 TALLAS. ESTÉRIL Y UNITARIO. - LOS SETS DE INSTRUMENTAL TIENEN QUE TENER SU CONTENEDOR DE ESTERILIZACIÓN CON FILTRO PERMANENTE Y LA TAPA DE COLOR VERDE. | 7 |
| 10290 | BASE TIBIAL ANATÓMICA, DERECHA E IZQUIERDA, EN ALEACIÓN DE TITANIO, CON 8 TALLAS. ESTÉRIL Y UNITARIO. - LOS SETS DE INSTRUMENTAL TIENEN QUE TENER SU CONTENEDOR DE ESTERILIZACIÓN CON FILTRO PERMANENTE Y LA TAPA DE COLOR VERDE. | 10 |
| 10291 | INSERTO TIBIAL CONSTREÑIDO EN SUS DISTINTAS TALLAS Y GROSORES DE 11 A 30MM. ESTÉRIL Y UNITARIO. - LOS SETS DE INSTRUMENTAL TIENEN QUE TENER SU CONTENEDOR DE ESTERILIZACIÓN CON FILTRO PERMANENTE Y LA TAPA DE COLOR VERDE. | 12 |
| 10292 | VÁSTAGO FEMORAL PRESS-FIT EN ALEACIÓN DE TITANIO, DE 120,160 Y 220MM, CON OPCIÓN DE VÁSTAGOS CEMENTADOS DE 120 Y 160MM EN Cr-Co. ESTÉRIL Y UNITARIO. - LOS SETS DE INSTRUMENTAL TIENEN QUE TENER SU CONTENEDOR DE ESTERILIZACIÓN CON FILTRO PERMANENTE Y LA TAPA DE COLOR VERDE. | 20 |
| 10293 | ADAPTADOR DE OFFSET EN ALEACIÓN DE TITANIO, DE 2, 4, Y 6MM, ORIENTABLE 360º. ESTÉRIL Y UNITARIO. - LOS SETS DE INSTRUMENTAL TIENEN QUE TENER SU CONTENEDOR DE ESTERILIZACIÓN CON FILTRO PERMANENTE Y LA TAPA DE COLOR VERDE. | 10 |
| 10294 | CUÑA FEMORAL ATORNILLADA CON OPCIONES DE DISTAL, POSTERIOR Y EN L, EN ALEACIÓN DE TITANIO CON GROSORES DE 5 A 15MM. ESTÉRIL Y UNITARIO. - LOS SETS DE INSTRUMENTAL TIENEN QUE TENER SU CONTENEDOR DE ESTERILIZACIÓN CON FILTRO PERMANENTE Y LA TAPA DE COLOR VERDE. | 10 |
| 10295 | HEMIBLOQUE TIBIAL ATORNILLADO EN ESCALÓN DE 5 A 15MM O ANGULADO 20 O 30º, EN ALEACIÓN DE TITANIO Y CON 8 TALLAS. ESTÉRIL Y UNITARIO. - LOS SETS DE INSTRUMENTAL TIENEN QUE TENER SU CONTENEDOR DE ESTERILIZACIÓN CON FILTRO PERMANENTE Y LA TAPA DE COLOR VERDE. | 1 |
| 10296 | BLOQUE DE 10-15MM O CUÑA DE 7º TIBIAL COMPLETA, ATORNILLADA, EN ALEACIÓN DE TITANIO Y CON 8 TALLAS. ESTÉRIL Y UNITARIO. - LOS SETS DE INSTRUMENTAL TIENEN QUE TENER SU CONTENEDOR DE ESTERILIZACIÓN CON FILTRO PERMANENTE Y LA TAPA DE COLOR VERDE. | 1 |
| 10297 | COMPONENTE PATELAR DE POLIETILENO. ESTÉRIL Y UNITARIO. - LOS SETS DE INSTRUMENTAL TIENEN QUE TENER SU CONTENEDOR DE ESTERILIZACIÓN CON FILTRO PERMANENTE Y LA TAPA DE COLOR VERDE. | 2 |
| 100012878 | FULLA DE SERRA. ESTERIL I UNITARIA. | 10 |

Total lot sense IVA en euros	44.090,00

## Lot:	PRO010 - PRÓTESIS DE RODILLA DE REVISIÓ

| Article | Característiques | Unitats |
| --- | --- | --- |
| 10285 | COMPONENTE PATELAR DE POLIETILENO. -4 DIÁMETROS (23,26,29,32MM) ESTÉRIL Y UNITARIO. | 1 |
| 10632 | COMPONENTE FEMORAL PARA PRÓTESIS DE RODILLA POSTERIORESTABILIZADA DE REVISIÓN. FABRICADO EN CrCo Y POLIETILENO, ANATÓMICO EN 10 TALLAS. IZQUIERDA Y DERECHA. COMPATIBLE CON SISTEMA FIJO Y MÓVIL. EL COMPONENTE FEMORAL PS PERMITE LA CONEXIÓN DE VAINAS FEMORALES, DE VÁSTAGOS DE EXTENSIÓN FEMORAL CON Y SIN OFFSET. ESTERIL Y UNITARIO. LOS SETS DE INSTRUMENTAL TIENEN QUE TENER SU CONTENEDOR DE ESTERILIZACIÓN CON FILTRO PERMANENTE Y LA TAPA DE COLOR VERDE. | 16 |
| 10633 | BASE TIBIAL DE REVISIÓN CEMENTADA: CON OPCIÓN DE FIJACIÓN CON VAINAS Y/O VÁSTAGOS DE EXTENSIÓN CON O SIN OFFSET. COMPATIBLE CON SISTEMA FIJO Y MÓVIL EN 10 TALLAS. ESTERIL Y UNITARIO. LOS SETS DE INSTRUMENTAL TIENEN QUE TENER SU CONTENEDOR DE ESTERILIZACIÓN CON FILTRO PERMANENTE Y LA TAPA DE COLOR VERDE. | 13 |
| 10634 | INSERTO DE POLIETILENO PARA PRÓTESIS DE REVISIÓN DE RODILLA: OPCIÓN DE VAINA Y/O VÁSTAGOS CON O SIN OFFSET, ANILLO Y ESQUELETO INTERIOR DE CRCO. COMPATIBLE CON SISTEMA FIJO Y MÓVIL. EN 10 TALLAS Y DISPONIBLE EN LOS SIGUIENTES GROSORES DE 6 A 26MM. CON VÁSTAGO INTERIOR PARA ENCAJE. COMPATIBLE CON SISTEMA FIJO Y MÓVIL. ESTERIL Y UNITARIO. -LOS SETS DE INSTRUMENTAL TIENEN QUE TENER SU CONTENEDOR DE ESTERILIZACIÓN CON FILTRO PERMANENTE Y LA TAPA DE COLOR VERDE. | 18 |
| 10635 | VAINA PARA COMPONENTE FEMORAL Y TIBIAL PARA RODILLA DE REVISIÓN. VAINA TIBIAL: CEMENTADA. PARCIALMENTE POROSA. 6 TALLAS, 29,37,45,53,61,69MM TOTALMENTE POROSA. 6 TALLAS, 29,37,45,53,61,69MM VAINA FEMORAL:CEMENTADA. PARCIALMENTE POROSA. 6 TALLAS<(>,<)>30<(>,<)>35,40<(>,<)>45<(>,<)>50<(>,<)>55MM TOTALMENTE POROSA. 6 TALLAS,30,35,40,45,50,55MM ESTÉRIL Y UNITARIO. -LOS SETS DE INSTRUMENTAL TIENEN QUE TENER SU CONTENEDOR DE ESTERILIZACIÓN CON FILTRO PERMANENTE Y LA TAPA DE COLOR VERDE. | 25 |
| 10636 | VÁSTAGOS FEMORALES Y TIBIALES NO CEMENTADOS Y CEMENTADOS, NO CEMENTADOS: 10 A LA 24 DE DIÉMETRO, EN PASOS DE 2MM Y DE 60, 110 Y 160MM DE LONGTUD. CEMENTADOS: DE 14MM DE DIÉMTRO Y DE 30,50,80 Y 130MM DE LONGITUD. PARA PRÓTESIS DE REVISIÓN CON VAINAS Y/O OFFSET. ESTÉRIL Y UNITARIO. -LOS SETS DE INSTRUMENTAL TIENEN QUE TENER SU CONTENEDOR DE ESTERILIZACIÓN CON FILTRO PERMANENTE Y LA TAPA DE COLOR VERDE. | 24 |
| 10982 | ADAPTADOR OFFSET DE 2, 4 Y 6MM. POSICIÓN DEL OFFSET QUE PERMITA 360º<(>,<)> ESTÉRIL Y UNITARIO. -LOS SETS DE INSTRUMENTAL TIENEN QUE TENER SU CONTENEDOR DE ESTERILIZACIÓN CON FILTRO PERMANENTE Y LA TAPA DE COLOR VERDE. | 3 |
| 10983 | AUMENTOS TIBIALES PARA PROTESIS RODILLA REVISIÓN COMPATIBLES CON OPCIÓN MÓVIL Y FIJA. DERECHOS E IZQUIERDOS. MEDIDAS: DE 5MM TALLAS DE 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 Y 9/10 DE 10 Y 15MM, TALLAS DE 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 Y 9/10 ESTÉRIL Y UNITARIO. -LOS SETS DE INSTRUMENTAL TIENEN QUE TENER SU CONTENEDOR DE ESTERILIZACIÓN CON FILTRO PERMANENTE Y LA TAPA DE COLOR VERDE. | 2 |
| 10984 | AUMENTOS FEMORALES PARA PROTESIS RODILLA REVISIÓN COMPATIBLES CON OPCIÓN MÓVIL Y FIJA. MEDIDAS: DISTALES: TALLAS 1, DE 4 Y 8MM GROSOR TALLAS 2, 3, 4 Y 5, DE 4, 8 Y 12MM GROSOR TALLAS 6, 7, 8, 9 Y 10, DE 4, 8, 12 Y 16MM GROSOR POSTERIORES TALLAS 1,2,3,4,5 Y 6, DE 4 Y 8MM GROSOR TALLAS 7,8,9 Y 10, DE 4, 8 Y 12MM GROSOR ESTÉRIL Y UNITARIO. -LOS SETS DE INSTRUMENTAL TIENEN QUE TENER SU CONTENEDOR DE ESTERILIZACIÓN CON FILTRO PERMANENTE Y LA TAPA DE COLOR VERDE. | 26 |
| 100012307 | HOJA DE SIERRA ANCHA PARA PRÓTESIS DE RODILLA . ESTÉRIL Y UNITARIO. | 18 |
| 100012308 | HOJA DE SIERRA ESTRECHA PARA PRÓTESIS DE RODILLA . ESTÉRIL Y UNITARIO. | 18 |

Total lot sense IVA en euros	94.910,00

## Lot:	PRO011 - PRÓTESIS DE RODILLA UNICOMPART

| Article | Característiques | Unitats |
| --- | --- | --- |
| 11028 | COMPONENTE FEMORAL UNICOMPARTIMENTAL DE CrCo CEMENTADO, CON 2 TENTONES DE FIJACIÓN Y CONTROL DE LA ROTACIÓN, CÓNDILO EXTENDIDO. - 8 TALLAS ANATÓMICAS ( 8 DE IZQUIERDO MEDIAL Y 8 DE DERECHO MEDIAL) ESTÉRIL Y UNITARIO. - LOS SETS DE INSTRUMENTAL TIENEN QUE TENER SU CONTENEDOR DE ESTERILIZACIÓN CON FILTRO PERMANENTE Y LA TAPA DE COLOR VERDE. | 24 |
| 11029 | COMPONENTE TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL DE TITANIO CEMENTADO, CON 2 TETONES Y QUILLA ANTIROTACIONAL. - 7 TALLAS ANATÓMICAS (7 DE IZQUIERDO MEDIAL Y 7 DE DERECHO MEDIAL) ESTÉRIL Y UNITARIO. - LOS SETS DE INSTRUMENTAL TIENEN QUE TENER SU CONTENEDOR DE ESTERILIZACIÓN CON FILTRO PERMANENTE Y LA TAPA DE COLOR VERDE. | 24 |
| 11030 | COMPONENTE ARTICULAR UNICOMPARTIMENTAL DE POLIETILENO DE ULTRA ALTA DENSIDAD CON VITAMINA E. - 7 TALLAS ( 7 DE IZQUIERDO MEDIAL Y 7 DE DERECHO MEDIAL) - 6 GROSORES POR TALLA DE (8, 9,10, 11, 12 Y 14MM) ESTÉRIL Y UNITARIO. - LOS SETS DE INSTRUMENTAL TIENEN QUE TENER SU CONTENEDOR DE ESTERILIZACIÓN CON FILTRO PERMANENTE Y LA TAPA DE COLOR VERDE. | 24 |

Total lot sense IVA en euros	41.040,00

## Lot:	PRO014 - PRÓTESIS MEDIAL DE RODILLA

| Article | Característiques | Unitats |
| --- | --- | --- |
| 10985 | COMPONENTE FEMORAL NO POROSO Y NO POROSO DE CROMO-COBALTO-MOLIBDENO - CÓNDILO POSTERO-ESTABILIZADO - DE FIJACIÓN CEMENTADA Y NO CEMENTADA - RADIO SAGITAL ENTRE LOS 0 Y 10º. - ESCUDO ANTERIOR DE 6º DE ANGULACIÓN - CÓNDILOS TALLADOS EN FORMA DE ESFERA, PLANO ANTERO-POSTERIOR Y MEDIO-LATERAL. - PUNTA DEL CÓNDILO POSTERIOR BISELADA. - HASTA 8º DE HIPERTENSIÓN. - TALLAS 6 TALLAS IZQUIERDAS 6 TALLAS DERECHAS - ESTÉRIL Y UNITARIO. | 130 |
| 10986 | COMPONENTE TIBIAL CEMENTADO DE CROMO COBALTO MOLIBDENO. - CON VASTAGO/QUILLA MONOBLQUE CON SLOPE DE 3º RESPECTO A LA SUPERFICIE. - CON SISTEMA DE BLOQUEO-SUJECION DEL POLIETILENO A NIVEL INFERIOR, POSTERIOR, LATERAL Y CENTRAL. - TALLAS 10 TALLAS IZQUIERDA, DE 1 A LA 8, MÁS 2 Y 6 PLUS 10 TALLAS DERECHA, DE 1 A LA 8, MÁS 2 Y 6 PLUS - ESTÉRIL Y UNITARIO. | 130 |
| 10988 | COMPONENTE DE POLIETILENO PARA PROTESIS DE RODILLA. - INSERTO POSTEREO-ESTABILIZADO. - INSERTO TOTALMENTE ASIMETRICO EN AMBOS COMPARTIMENTOS. - TALLAS DE LA 1 A LA 8 Y DE LA 1PLUS A LA 7PLUS. CON GROSORES DE 10-12-14-17MM POR CADA TALLA. - POSICIÓN DEL PIVOTAJE MEDIAL TRASLADADO 2-3MM HACIA POSTERIOR. - BORDE BISELADO PARA UN RECORRIDO DEL TENDÓN PATELAR. - CON UN SLOPE DE 2.6º PARA UNA MAYOR FLEXIÓN. - CON LABIO ANTERIOR MEDIAL DE 11MM - ULTRACONGRUENTE. - QUE PERMITA MANTENER O NO EL LIGAMENTO CRUZADO POSTERIOR. - ESTÉRIL Y UNITARIO. | 150 |
| 10989 | COMPONENTE PATELAR DE POLIETILONO PARA PROTESIS DE RODILLA. - CON TRES TETONES PARA SU ANCLAJE. - DISPONBLE EN 5 DIÁMETROS: 26, 29, 32, 35 Y 38MM. - ESTÉRIL Y UNITARIO. | 30 |
| 11026 | COMPONENTE FEMORAL NO POROSO DE TiNbN. - CÓNDILO POSTERO-ESTABILIZADO - DE FIJACIÓN CEMENTADA - RADIO SAGITAL ENTRE LOS 0 Y 10º. - ESCUDO ANTERIOR DE 6º DE ANGULACIÓN - CÓNDILOS TALLADOS EN FORMA DE ESFERA, PLANO ANTERO-POSTERIOR Y MEDIO-LATERAL. - PUNTA DEL CÓNDILO POSTERIOR BISELADA. - HASTA 8º DE HIPERTENSIÓN. - TALLAS 8 TALLAS IZQUIERDAS 8 TALLAS DERECHAS - ESTÉRIL Y UNITARIO. | 20 |
| 11027 | COMPONENTE TIBIAL CEMENTADO DE TITANIO - CON VASTAGO/QUILLA MONOBLQUE CON SLOPE DE 3º RESPECTO A LA SUPERFICIE. - CON SISTEMA DE BLOQUEO-SUJECION DEL POLIETILENO A NIVEL INFERIOR, POSTERIOR, LATERAL Y CENTRAL. - TALLAS 10 TALLAS IZQUIERDA, DE 1 A LA 8, MÁS 2 Y 6 PLUS 10 TALLAS DERECHA, DE 1 A LA 8, MÁS 2 Y 6 PLUS - ESTÉRIL Y UNITARIO. | 20 |

Total lot sense IVA en euros	297.000,00

## Lot:	PRO015 - PRÓTESIS MEDIAL REV. RODILLA

| Article | Característiques | Unitats |
| --- | --- | --- |
| 10990 | COMPONENTE FEMORAL DE REVISIÓN NO POROSO DE CROMO COBALTO MOBIBDENO. - CEMENTADO - CON RECEPTOR PARA ADAPTAR VASTAGO VÁSTAGO DE EXTESIÓN FEMORAL. - CON CAJÓN INTRACONDÍLEO. - QUE PERMITA COLOCAR BLOQUES DE AUMENTO, POSTERIORES Y DISTALES. - TALLAS DE LA 3 A LA 8. DERECHA E IZQUIERDA. ESTÉRIL Y UNITARIO. | 5 |
| 10991 | COMPONENTE TIBIAL REVISIÓN NO POROSO DE TITANIO. - ANATOMICO CEMENTADO. - CON AUMENTO DE CONTACTO CON LA CORTICAL PARA EVITAR POSIBLE HUNDIMIENTO DEL COMPONENTE. - CON VÁSTAGO/QUILLA MONOBLOQUE CON UN SLOPE 0º - MESETA TIBIAL DESVIADA 8º Y ANGULADA. - SISTEMA DE BLOQUEO-SUJECIÓN DEL POLIETILENO A NIVEL ANTERIOR, POSTERIOR, LATERAL Y CENTRAL. - TALLAS DE 3 A 7, Y TALLA 6 PLUS. LADO IZQUIERDO Y DERECHO. - ESTÉRIL Y UNITARIO. | 10 |
| 10992 | INSERTO TIBIAL DE POLIETILENO PROTESI REVISIÓN DE RODILLA. - INSERTO DE POLIETILENO UHMWPE DURAMER. CON TENTON CENTRAL. - EN LOS INSERTOS DE MAYOR GROSOR CON REFUERZO DE TINTANIO. - TALLAS DE LA A 3 AL 8 Y TALLA 6PLUS. LADO IZQUIERDO Y DERECHO. CADA TALLA DISPONE DE LAS MEDIDAS DE 10,12,14,17,20,22 Y 24MM. - ESTÉRIL Y UNITARIO. | 10 |
| 10993 | EXTENSOR TIBIAL PARA LONGITUD ADICIONAL A VÀSTAGO DE 25 Y 50MM. ESTÉRIL Y UNITARIO. | 5 |
| 10994 | ADAPTADOR OFFSET FEMORAL CON SISTEMA DE AJUSTE QUE PERMITA UNA LATERALIZACIÓN DE 360º. MEDIDAS: 4MM-25MM 8MM-25MM ESTÉRIL Y UNITARIO. | 5 |
| 10995 | ADAPTADOR OFFSET TIBIAL DE 4 Y 8MM, CON POSIBILIDAD DE AJUSTE EN 360º. ESTÉRIL Y UNITARIO. | 5 |
| 10996 | AUMENTO TIBIAL PROTESIS REVISIÓN DE RODILLA. - DISPONIBLE EN MEDIAL Y LATERAL. - DE TITANIO - FIJACIÓN MECANICA MEDIANTE TORNILLOS CON MANGO DE PLÁSTICO INCORPORADO PARA SU COLOCACIÓN - TALLAS DE 2 A LA 6, Y 3 GROSORES POR TALLA (5, 10 Y 15MM) ESTÉRIL Y UNITARIO. | 5 |
| 10997 | AUMENTOS FEMORALES DISTALES Y POSTERIORES. - DE TITANIO - CON SISTEMA DE FIJACIÓN MEDIANTE TORNILLO, CON MANGO DE PLÁSTICO INCORPORADO. - TALLAS DE 2 A 6, CON 3 GROSORES (5,10 Y 15MM) POR TALLA. ESTÉRIL Y UNITARIO. | 5 |
| 10998 | COMPONENTE FEMORAL CON VÁSTAGO PROTESIS DE REVISIÓN DE RODILLA. - EN CROMO COBALTO MOLIBDENO - CEMENTADO - QUE PERMITA INCORPORAR VASTAGO FEMORAL - TALLAS DE L 3 A LA 8, LADO IZQUIERDO Y DERECHO ESTÉRIL Y UNITARIO. | 5 |
| 10999 | QUILLA MODULAR PARA PROTESIS DE REVISIÓN DE RODILLA. - MEDIANA Y GRANDE - ROTACIÓN DE 30º HACIA MEDIAL Y 30º HACIA LATERAL. - ESTÉRIL Y UNITARIO. | 10 |
| 11000 | VÁSTAGO NO CEMENTADO PARA BASE TIBAL PROTESIS REVISIÓN DE RODILLA. - FORMA ALFLAUTADA CON ESTRIAS Y RANURAS, PARA UNA FIJACIÓN SIN CEMENTAR. - MEDIDAS DE 100 Y 150MM DE LONGIDUD, DIÁMETROS DE 10 A 18MM EN PASOS DE 1 MM. - TITANIO. ESTÉRIL Y UNITARIO. | 5 |
| 11001 | VÁSTAGO CEMENTADO PARA PRÓTESIS REVISIÓN DE RODILLA. - PARA ACOPLAR EN BASE TIBIAL Y COMPONENTE FEMORAL. - DISEÑO CÓNICO CON ARISTAS Y SURCOS PARA CEMENTACIÓN. - MEDIDAS: 17X25MM 17X50MM 10X75MM 12X75MM 14X75MM 16X75MM 15X75MM - ESTÉRIL Y UNITARIO. | 5 |
| 100034377 | TAPÓN CIERRE DE TIBIA. - TITANIO - ESTÉRIL Y UNITARIO. | 10 |
| 100034378 | TORNILLO BLOQUEO ADAPTADOR OFFSET. - TITANIO - ESTÉRIL Y UNITARIO. | 10 |
| 100034379 | TORNILLO DE DE UNIÓN ENTRE EL COMPONENTE TIBIAL DE REVISIÓN AL ADAPTADOR OFF-SET. ESTÉRIL Y UNITARIO. | 11 |

Total lot sense IVA en euros	40.780,00