### Expedient núm.: 2024/182

### Plec de Clàusules Tècniques

### Procediment: Contractacions

### Data d'iniciació: 13/03/2024

#### PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PER A CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT PER PROCEDIMENT OBERT

# CLÀUSULA PRIMERA. Objecte del contracte

Definició de l'objecte del contracte:

| Tipus de contracte | Subministraments |
| --- | --- |
| Objecte del contracte | Subministrament i instal·lació de l’equipament tècnic de cuina a les Piscines de Casserres |

L'objecte del contracte comprèn el subministrament i la instal·lació dels elements descrits en aquest document, que és part inseparable del subministrament, en els termes dels articles 16 i 300 de la LCSP.

Tots els equips es subministraran directament a la cuina de les Piscines de Casserres. Els equips s'entregaran completament lliure d'embalatges, es connectaran a les respectives escomeses i es deixaran en total condició d'operativitat, nets i llestos per ser utilitzats. Cada element s'emplaçarà en el punt que li correspon segons el plànol que s’adjunta i segons s’indicarà per la propietat.

No es contemplen recepcions parcials del material objecte del contracte i no es considerarà finalitzat el subministrament fins que s'hagi rebut la totalitat del material objecte del contracte i s’hagi deixat enllestit per entrar en servei, en les condicions establertes en aquest Plec.

A tot element que hagi de ser substituït o reparat en aplicació de la garantia li tornarà a comptar el termini de garantia des del moment en què es substitueix.

Durant el període de garantia l'empresa adjudicatària es farà càrrec de les operacions de manteniment periòdic que cada aparell necessiti conforme a les especificacions i recomanacions de les fitxes tècniques i de manteniment de cada aparell ofert. També serà aplicable en cas d’oferir anys addicionals de garantia, d’acord amb els criteris d’adjudicació. No s'inclouen en aquesta prescripció les neteges habituals dels equips després de cada ús.

És a càrrec del contractista el transport, la instal·lació, posada en funcionament i garantia de tot l’equipament subministrat.

# CLÀUSULA SEGONA. Característiques tècniques del subministrament

L’equipament a subministrar i a instal·lar a través del present contracte, dividit per àrees, és el següent.

ZONA DE CUINA

| UBICACIÓ I CONCEPTE | DESCRIPCIÓ | QUANT |
| --- | --- | --- |
| 100 – FORN PIZZES | Existent | 0 |
| 101 – MODUL NEUTRE | Mòdul Neutre MBM fabricat en inox AISI 304 18/10 amb calaix i porta inferior, de dimensions 400x900x900 mm | 3 |
| 102 – MÒDUL CUINA 4 FOCS | Mòdul Cuina 4 Focs MBM fabricada en inox AISI 304 18/10 amb doble porta inferior, de dimensions 800x900x900 mm i potència a gas 40 kW | 1 |
| 103 – MÒDUL PLANXA | Mòdul Planxa Acer MBM fabricada en inox AISI 304 18/10 amb porta inferior, dimensions 800x900x900 i potència de gas 18,5 kW | 1 |
| 104 – MÒDUL FREGIDORA DOBLE | Mòdul Fregidora Doble MBM fabricada en inox AISI 304 18/10 8litres + 8litres tancada amb doble porta inferior, dimensions 400x900x900 mm i potència elèctrica 10,5 kW | 1 |
| 105 – FORN GASTRONÒMIC | Forn FM RXL604Plus 4 nivells 600x400mm, Doble ventilador per uniformitzar temperatura cambra cocció, amb opció Humidificador vapor. De dimensions 820x800x560 mm i potència elèctrica 400V 6,3 kW | 1 |
| 106 – TAULA FREDA INOX A MIDA | Taula a mida fabricada en inox AISI 304 18/10 de 1,5mm de gruix de dimensions 4830 x 700 x 900 mm amb encimera única, que consta de baix refrigerat a mida (no estàndard) amb motor incorporat de 3 portes, pica de 400x400x200 mm, mòdul de guies integrat al moble per safates del forn, prestatge intermig i prestatge inferior, peto alt. | 1 |
|  | Aixeta monocomandament cromada dues aigües amb canyó alt | 1 |
|  | Aixeta electrònica per sensor dues aigües | 1 |
| 107 – LÀMPADES CALENTES | Làmpades Calentes StayHot 1224 amb cable retràctil i interruptor | 2 |
| 108 – TAULA FREDA INOX | Existent | 0 |

ZONA DE RENTAT

| UBICACIÓ I CONCEPTE | DESCRIPCIÓ | QUANT |
| --- | --- | --- |
| 200 – TAULA D'ENTRADA RENTAT INOX | Taula entrada rentavaixelles en inox AISI304 18/10 amb perfil salvaaigües, i prestatge inferior, pica de 500x400x250 mm, aro de desguàs i peto alt . De dimensions 1600 x 750 x 900 mm | 1 |
|  | Aixeta dutxa dues aigües amb monomando GENEBRE i canyó supletori | 1 |
| 201 – RENTAVAIXELLES CAPOTA | Rentavaixelles de Capota Sammic UX-100B amb display digital i bomba de desguàs | 1 |
| 202 – TAULA SORTIDA RENTAT + PRESTATGE TUBULAR CISTELLES | Taula de sortida rentavaixellesen inox AISI304 18/10, amb perfil salvaaigües, peto alt, prestatge inferior i dimensions 1100 x 750 x 900 mm | 1 |
|  | Pretatge mural de tub inox de 1000x400x248 mm per allotjament de cistelles | 1 |
| 203 – ESTANTERIA PVC I ALUMINI | Prestatgeria amb PVC sanitari i alumini de 1200x400x1700 mm amb 4 prestatges | 1 |
| 204 – ARMARI VAIXELLA | Armari de vaixella en inox AISI 304 18/10 amb portes corredores i prestatges interiors, de dimensions 1200x600x1900 mm | 1 |

SISTEMA D’EXTRACCIÓ DE FUMS

| CONCEPTE | DESCRIPCIÓ | QUANT |
| --- | --- | --- |
| CAMPANA | Campana fabricada en inox AISI 304 18/10 a mida model BERET ILU soldada d'una sola peça de 4830x1100x400mm, amb plenum d'extracció. Amb dues il·luminaries LED de 1280x220x67 mm | 1 |
| FOLRAT | Folrat inox AISI 304 18/10 de 1,5mm de gruix sota campana de dimensions 4830 x 1250 mm | 1 |
| CAIXA D’EXTRACCIÓ | Caixa d'extracció UNIC 20/10 2CV de potència 400º 2h amb antivibradors. | 1 |
| TOLVA | Tolva 22/11 A450, manguitos d'unió, barret jet 450, antivibradors de poliuterà, reducció de 560 a 450, 3metres tub galva 450, 2unitats x colze de 90º 355, 2unitats x colze 45º 355, 6metres tub galva 355, 2 unitats x colze de 45º 450, interruptor tripolar 16A, kit muntatge tensors tuberia, petit material. | 1 |
| SISTEMA EXTENCIÓ INCENDIS | Sistema Extinció d'incendis automàtic NIOFOC, inclou conductes inox AISI 304 18/10 per conduir agent extintor PROTECH-EX, ampolla d'agent extintor de 12litres de capacitat, compliment de normativa TÜV:011GA0001, i certificat oficial | 1 |
| SISTEMA REGULACIÓ VELOCITAT | Sistema Regulació velocitat turbina format per: Variador 1,5kW 380T IP66 amb PID integrat, potenciòmetre digital invertek IP55, caixa inox per allotjar potenciòmetre digital, potenciòmetre digital OptiPad Panelable. | 1 |

# CLÀUSULA TERCERA. Pressupost del subministrament

El cost econòmic del subministrament i instal·lació dels elements descrits anteriorment és el següent:

| CONCEPTE | QUANTITAT | PREU UNITARI | PREU TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| 101 – MODUL NEUTRE | 3 | 1.616,52 € | 4.849,56 € |
| 102 – MÒDUL CUINA 4 FOCS | 1 | 3.349,37 € | 3.349,37 € |
| 103 – MÒDUL PLANXA | 1 | 4.103,48 € | 4.103,48 € |
| 104 – MÒDUL FREGIDORA DOBLE | 1 | 4.374,64 € | 4.374,64 € |
| 105 – FORN GASTRONÒMIC | 1 | 1.620,53 € | 1.620,53 € |
| 106 – TAULA FREDA INOX A MIDA. Taula | 1 | 5.500,19 € | 5.500,19 € |
| 106 – TAULA FREDA INOX A MIDA. Aixeta monomando | 1 | 147,04 € | 147,04 € |
| 106 – TAULA FREDA INOX A MIDA. Aixeta electrònica | 1 | 234,71 € | 234,71 € |
| 107 – LÀMPADES CALENTES | 2 | 357,57 € | 715,14 € |
| 200 – TAULA D'ENTRADA RENTAT Taula Inox | 1 | 1.294,02 € | 1.294,02 € |
| 200 – TAULA D'ENTRADA RENTAT Aixeta | 1 | 326,40 € | 326,40 € |
| 201 – RENTAVAIXELLES CAPOTA | 1 | 3.930,91 € | 3.930,91 € |
| 202 – TAULA + PRESTATGERIA Taula Sortida Rentat | 1 | 729,24 € | 729,24 € |
| 202 – TAULA + PRESTATGERIA Prestatgeria tubular cistelles | 1 | 197,35 € | 197,35 € |
| 203 – ESTANTERIA PVC I ALUMINI | 1 | 326,22 € | 326,22 € |
| 204 – ARMARI VAIXELLA | 1 | 1.736,86 € | 1.736,86 € |
| CAMPANA | 1 | 5.228,83 € | 5.228,83 € |
| FOLRAT | 1 | 1.112,14 € | 1.112,14 € |
| CAIXA D’EXTRACCIÓ | 1 | 3.500,27 € | 3.500,27 € |
| TOLVA | 1 | 1.820,21 € | 1.820,21 € |
| SISTEMA EXTENCIÓ INCENDIS | 1 | 2.226,53 € | 2.226,53 € |
| SISTEMA REGULACIÓ VELOCITAT | 1 | 1.009,54 € | 1.009,54 € |
| PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL (PEM) |  |  | 48.333,18 € |
| + 19% DG + BI |  |  | 9.183,30 € |
| PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE (PEC) SENSE IVA |  |  | 57.516,48 € |
| + 21% IVA |  |  | 12.078,46 € |
| PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE (PEC) AMB IVA |  |  | 69.594,94 € |

# CLÀUSULA QUARTA. Valor estimat del contracte

El pressupost base de licitació del contracte és:

| Pressupost base de licitació (PBL) sense IVA | 57.516,48 € |
| --- | --- |
| 21% IVA | 12.078,46 € |
| Pressupost base de licitació (PBL) amb IVA | 69.594,94 € |

S'entén que el pressupost base de licitació s'adequa als preus del mercat.

El valor estimat del contracte ascendeix a la quantia de 57.516,48 euros (IVA exclòs).

# CLÀUSULA CINQUENA. Termini de lliurement i emplaçament

El contractista estarà obligat a entregar el subministrament i a procedir a la instal·lació el més aviat possible i, en qualsevol cas, el subministrament i instal·lació haurà de finalitzar completament i estar en disposició de funcionar a partir del dia 10 de maig de 2024.

L’emplaçament del subministrament es realitzarà a l’edifici de serveis de les Piscines de Casserres (Carretera de l’Espunyola S/N).

Les obligacions econòmiques que es derivin de l'execució del contracte s'abonaran amb càrrec a l'aplicació pressupostària 342/63307 del Pressupost Municipal.

# CLÀUSULA SISENA. Acreditació de l’aptitud per contractar

Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar, no estiguin incurses en prohibicions de contractar, i acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional.

- La capacitat d'obrar dels empresaris s'acreditarà mitjançant l’escriptura o el document de constitució, els estatuts o l’acta fundacional, en els quals constin les normes per les quals es regula la seva activitat, degudament inscrits, si s’escau, en el Registre públic que correspongui, segons el tipus de persona jurídica de què es tracti.

- La prova, per part dels empresaris, de la no concurrència d'alguna de les prohibicions per contractar, podrà realitzar-se mitjançant testimoniatge judicial o certificació administrativa, segons els casos. Quan aquest document no pugui ser expedit per l'autoritat competent, podrà ser substituït per una declaració responsable atorgada davant una autoritat administrativa, notari públic o organisme professional qualificat.

- La solvència de l'empresari:

  - La solvència econòmica i financera de l'empresari haurà d'acreditar-se per un dels mitjans següents:

    - El VOLUM ANUAL DE NEGOCIS, que referit a l’any de major volum de negoci en l’àmbit al qual es refereix el contracte, en els últim tres anys disponibles en funció de les dates de constitució o d’inici de les activitats de l’empresari, haurà de ser, almenys, una vegada el valor estimat d’aquest contracte.

El volum anual de negocis del licitador s’haurà d’acreditar mitjançant les seves comptes anuals aprovades i dipositades en el Registre Mercantil o en el Registre Oficial en què hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil o bé presentant els tres últims anys de l’IRPF acompanyant els Resums Anuals d’IVA (model 390) i el registre de les factures emeses corresponents a cadascun d’aquests anys (art.87.1.a) i 3.a) LCSP).

    - L’existència d’una ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL per import mínim del valor estimat del contracte vigent fins el termini de presentació d’ofertes que, en el cas de ser adjudicatari haurà de renovar o prorrogar la seva vigència perquè garanteixi la cobertura durant tota l’execució del contracte.

L'acreditació d'aquest requisit s'efectuarà per mitjà de certificat expedit per l'assegurador, en el qual constin els imports i riscos assegurats i la data de venciment de l'assegurança, i mitjançant el document de compromís vinculant de subscripció, pròrroga o renovació de l'assegurança.

  - En els contractes de subministraments, la solvència tècnica dels empresaris haurà d'acreditar- se pels mitjans següents:

    - La RELACIÓ DELS SUBMINISTRAMENTS principals efectuats de la mateixa naturalesa o similar que els que constitueixen l’objecte del contracte en el curs de, com a màxim, els tres últims anys, en la qual se n’indiqui l’import, la data i el destinatari, públic o privat; quan sigui necessari per garantir un nivell adequat de competència, els poders adjudicadors poden indicar que es tenen en compte les proves dels subministraments pertinents efectuats més de tres anys abans. Quan li ho requereixin els serveis dependents de l’òrgan de contractació, els subministraments efectuats s’han d’acreditar mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari acompanyat dels documents que tingui en poder seu que acreditin la realització de la prestació; si s’escau, aquests certificats els ha de comunicar directament a l’òrgan de contractació l’autoritat competent. La relació de subministraments efectuats haurà d’acomplir, individualment o conjuntament, una vegada el valor estimat del contracte.

- La inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic acreditarà d'acord amb el reflectit i excepte prova en contrari, les condicions d'aptitud de l'empresari quant a la seva personalitat i capacitat d'obrar, representació, habilitació professional o empresarial, solvència econòmica i financera i tècnica o professional, classificació i altres circumstàncies inscrites, així com la concurrència o no concurrència de les prohibicions de contractar que hagin de constar en aquest.

# CLÀUSULA SETENA. Criteris d’adjudicació

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s'atendrà a una pluralitat de criteris d'adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat-preu.

- MILLOR OFERTA ECONÒMICA (fins a 80 punts). L’oferta més baixa respecte el pressupost base de licitació sense IVA obtindrà la màxima puntuació, i la resta d’ofertes es valoraran d’acord amb la següent fórmula:

Pv = [1 - (Ov – Om / IL] · P

On: P= Puntuació màxima del criteri de preu = 80 Pv = Puntuació de l’oferta a valorar Om = Millor oferta Ov = Oferta a valorar IL = Pressupost de licitació

- TERMINI DE GARANTIA (fins a 10 punts). El plec de clàusules administratives estableix una garantia mínima i obligatòria de 2 anys. L’increment d’aquest termini del conjunt e la maquinària subministrada i instal·lada suposarà una millora segons el quadre següent amb el límit màxim de 3 anys d’increment. En aquest cas la garantia inclourà totes les obligacions derivades del compliment de la normativa.

| Anys addicionals de garantia | Puntuació |
| --- | --- |
| 1 any | 2,00 punt |
| 2 anys | 5,00 punts |
| 3 anys | 10,00 punts |

- SERVEI TÈCNIC (fins a 10 punts). Es valorarà l’oferta d’un servei tècnic el qual haurà de programar dues visites anuals (a l’inici de la temporada d’estiu i d’hivern) per tal realitzar un manteniment preventiu a tota la maquinària subministrada per detectar totes aquelles anomalies que puguin derivar en un mal funcionament o una reducció de la vida útil de la maquinària. Aquest servei tècnic també haurà de respondre davant reparacions sobrevingudes que puguin sorgir amb un temps de resposta màxim de 24h entre la recepció de l’avís i la visita, excepte en festius i caps de setmana que el temps de resposta computarà a partir del següent dia hàbil. Aquest servei tècnic haurà de proposar i pressupostar aquelles reparacions que siguin necessàries i que detectin en les visites, però l’import de les mateixes quedà exclòs de l’assumpció en el present contracte.

| Anys de servei tècnic | Puntuació |
| --- | --- |
| 2 anys | 4,00 punt |
| 3 anys | 6,00 punts |
| 5 anys | 10,00 punts |

# CLÀUSULA VUITENA. Supervisió del contracte

Correspondrà al responsable del contracte, de conformitat amb el previst a l’article 62 de LCSP, la supervisió de l’execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb l’objectiu d’assegurar la correcta realització de la prestació pactada, dins l’àmbit de les facultats que se li atribueixen.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

#### ANNEX I: PLÀNOL

#### ANNEX II: LLEGENDA