ALTRES CONSIDERACIONS.

INSTITUT 3/2+ CICLES FORMATIUS A VILAFANT,   CLAU ING-20226.

-Aquesta zona està afectada pel vent de tramuntana. Cal tenir-ho en compte a l’hora de situar els accessos, porxos, etc.

-L’àgora s’ha de configurar amb l’espai de menjador + aula taller amb aparador exterior (Cicles Formatius) connectats amb un envà acústic.

-En la pg 4 del Document del procés participatiu diu tots els espais del CF de comerç han d’anar en una ala de l’edifici i a la zona de menjador es refereix a tots els espais dels Cicles Formatius.

- Dels espais docents de l’Institut cal connectar amb envans mòbils acústics les aules de recolzament/reforç 2 a 2, les de desdoblament 2 a 2, l’aula espai complementari amb el taller, i per últim 1 laboratori a un dels altres dos.

-Els magatzems comuns que es demanen entre les aules taller i tecnologia i entre 2 dels laboratoris formen part dels m2 generals de magatzem (45m2) i no de l’espai d’aula.

- L’esquema de vialitat pg. 77 del dossier defineix un accés de vehicles que serà únicament per accés de serveis de manteniment. Es proposa que l’arribada de vianants, de bicicletes i l’aturada de vehicles particulars es farà per l’espai urbanitzat de relació amb el pavelló i des del camí de Palol Sabaldòria.

-Per la calefacció i ventilació de la futura escola es permet estudiar el sistema més adient que permeti free-cooling per la ventilació. No s’accepten radiadors tipus JAGA.

-Tot i que el solar disposa de gas, les necessitats del càtering s’abordaran amb  electricitat i per tant no hi haurà escomesa de gas.

-Municipi dins l’Annex I del DB-HS-6. Afectat per mesures de prevenció del gas radó.

- En el llibre de Criteris, Apartat 5.04 Prescripcions de la instal·lació de la xarxa de cablatge integral de centres eductius de nova construcció.

- Subapartat 2. Estructura general del cablatge. On diu: “Cal tenir en compte que haurà de suportat un alt flux de dades i per tant es realitzaran preferentment amb fibra òptica”. Ha de dir: es realitzaran amb fibra òptica (sempre).

- Subapartat 11. Documentació de l’obra executada. Caldrà incloure també la Documentació fotogràfica de la instal·lació de connexió inal·làmbrica, i dels armaris principals i secundaris.