PRESSUPOST PER PARTIDES

# Capítulo nº 1 ACTUACIONES PREVIAS

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

1.1.- Desconexión de acometidas

    - Ud Desconexión de la acometida aérea de la instalación eléctrica del edificio, con corte del fluido eléctrico, previa anulación y neutralización por parte de la compañía suministradora, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar unida. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

#### Total Ud :	1,000	273,00	273,00 €

    - Ud Desconexión de la acometida de la red de agua potable del edificio, con corte del fluido mediante llave de cierre, previa anulación y neutralización por parte de la compañía suministradora, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar unida. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

#### Total Ud :	1,000	118,69€	118,69 €

    - Ud Desconexión de la acometida de la instalación de saneamiento del edificio, identificando su ubicación mediante consulta al Ayuntamiento e investigación in situ, detallando los puntos de acometida y trazado de los colectores, con realización de las catas necesarias y pruebas con aguas coloreadas, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar unida. Incluso p/p de taponado del alcantarillado, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Total Ud :	1,000	219,09 €	219,09€

## 1.2.- Trabajos de campo, ensayos e informes

    - Ud Cala para la localización de servicios o instalaciones existentes, en cualquier zona de la obra, de hasta 3 m de profundidad, realizada con medios mecánicos. Incluso relleno posterior,compactación y reposición del pavimento existen

#### Total Ud :	1,000	137,18€	138,18€

    - Ud Ejecución de cala de 60x60 cm para inspección superior de cubierta inclinada, con levantado de todos los elementos que la pudieran componer (capa de protección, material de agarre o nivelación, capa separadora, impermeabilización, aislamiento térmico o formación de pendientes), hasta llegar al soporte resistente, realizado mediante picado manual y martillo neumático. Incluso limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre contenedor.

#### Total Ud :	1,000	70,82 €	70,82€

    - Ud Ejecución de calicata a cielo abierto de 1x1 m y 1 m de profundidad, para inspección del terreno, realizada con medios mecánicos en suelo de arcilla semidura. Incluso cierre de la calicata con tierras procedentes de la propia excavación.

#### Total Ud :	1,000	39,36€	39,36€

    - Ud Ejecución de cala de 1x1 m y 1 m de profundidad, para inspección de cimiento existente, realizada desde el interior del edificio, con levantado previo del pavimento, demolición de la base de pavimento y solera y excavación en el terreno hasta alcanzar el nivel de apoyo de la cimentación y dejarla vista en toda su altura, realizada con medios manuales en suelo de arcilla semidura. Incluso limpieza, recogida de residuos y tierras excedentes de la excavación y carga manual a contenedor.

# Capítulo nº 1 ACTUACIONES PREVIAS

| Nº | Ud Descripción |  | Medición | Precio | Importe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total Ud : | 1,000 | 47,39 € | 47,39€ |

    - Ud Ejecución de cala de 60x60 cm para inspección de forjado de madera, ejecutada por su cara superior, con levantado previo del pavimento y demolición de la base de pavimento y capa de compresión o recubrimiento de cualquier tipo que pudiera haber, hasta llegar a los elementos resistentes, viguetas y entrevigados; realizada con medios manuales. Incluso limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre contenedor.

#### Total Ud :	1,000	43,12 €	43,12 €

    - Ud Ejecución de cala de 60x60 cm en pavimento, para inspección visual, con levantado del mismo y demolición de la base de pavimento que pudiera haber, hasta descubrir la estructura, realizada con medios manuales y martillo neumático. Incluso limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre contenedor.

Total Ud :	13,32 €

1.3.- Toma de muestras y ensayos para estudio de patologías e informes

1.3.1     Ud Trabajos de campo necesarios para el control de fisura existente en edificio a rehabilitar, comprendiendo: fijación de su estado mediante el marcado de su extremo, medición de su ancho con fisurómetro de precisión, colocación de testigo de yeso de espesor menor de 3 mm e inspección periódica a los 15, 30, 45 y 90 días, de la evolución de sus movimientos.

Total Ud :	20,000	39,65 €	773,00€

## 1.4.- Encofrados, apeos y cimbras

    - M Ejecución de apeo de dintel de hueco en muro, de entre 2 y 3 m de altura, compuesto por puntales metálicos telescópicos, amortizables en 150 usos y tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos. Incluso p/p de nivelación, fijación con clavos de acero, mermas, cortes, trabajos de montaje, puesta en carga y retirada del apeo tras su uso.

huecos existentes

Uds.	Largo	Ancho	Alto		Parcial	Subtotal 10				 		10,000

10,000	10,000

#### Total m :	10,000	14,62 €	146,20€

    - M² Suministro, montaje y desmontaje de apeo de cerchas de cubierta, con altura libre superior a 5m, compuesto por cimbra metalica.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Patea | 1 | 488,650 |  |  | 488,650 |  |
|  | 1 | 61,780 |  |  | 61,780 |  |
|  |  |  |  |  | 550,430 | 550,430 |
| Total m² : |  |  | 550,430 | 17,10€ |  | 9,412,35€ |

1.5.- Andamios y maquinaria de elevación

# Capítulo nº 1 ACTUACIONES PREVIAS

#### Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

    - Ud Alquiler diario de cesta elevadora tipo araña sobre oruga, modelo Gold Lift 14.70,de brazo articulado de 14 m de altura máxima de trabajo. Para trabajar en el Interior, con estabilizadores de brazos articulados y telescópicos, montadas sobre cadenas de goma anti-huellas para su uso en interior. Altura replegada 1.98 m. Ancho 0.78 m. Capacidad máxima 120/200Kgs.P eso 1.700 Kgs. Incluso p/p de mantenimiento y seguro de responsabilidad civil.

#### Total Ud :	30,000	117,84 €	3.535,20 €

    - Ud Alquiler, durante 30 días naturales, incluso montaje y desmontaje, de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para la ejecución de fachada de 135 m², considerando como superficie de fachada la resultante del producto de la proyección en planta del perímetro más saliente de la fachada por la altura máxima de trabajo del andamio. Incluso p/p de red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100% y revisión mensual de andamio a cargo de la empresa instaladora, según R.D. 2177/2004, para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.

Total Ud :	1,000	3.055,62 €	3.055,62 €

1.6.- Estabilizadores de fachada

    - Ud Formación de lastre o contrapeso de hormigón en masa, para sujeción de estabilizador de fachada, de 1x2x2 m, realizado con hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión. Incluso p/p de lámina de polietileno para protección del pavimento existente en la vía pública, montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, formado por paneles metálicos, amortizables en 200 usos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado, elementos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y aplicación de líquido desencofrante, curado del hormigón, demolición de lastre o contrapeso con martillo neumático y carga manual de escombros sobre camión o contenedor y limpieza final.

#### Total Ud :	3,000	975,53 €	2.926,59€

    - Ud Alquiler, durante 30 días naturales, incluso montaje y desmontaje, de estabilizador exterior de fachada,entre 6 y 11 m de altura, formado por un sistema de vigas aligeradas que se anclan a unos contrapesos de hormigón (no incluidos en este precio); para el apeo de fachada de 135 m². Incluso p/p de conexiones, diagonales y otros elementos de arriostramiento.

#### Total Ud :	3,000	2.431,72€	€7.295,16

Parcial nº 1 ACTUACIONES PREVIAS :	28.107,09€

# Capítulo nº 2 DEMOLICIONES

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

2.1.- Cimentaciones

    - M² Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa de hasta 15 cm de espesor, con martillo neumático, y carga manual sobre camión o contenedor.

| Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 606,105 |  |  | 606,105 |  |
|  |  |  |  | 606,105 | 606,105 |

#### Total m² :	606,105	7,95€	4.818,53€

    - M³ Demolición de cimentación de fábrica de ladrillo cerámico macizo, de hasta 1,5 m de profundidad máxima, con martillo neumático y carga manual sobre camión o contenedor.

Total m³ :	85,13€

## 2.2.- Estructuras

    - M² Demolición de escalera de fábrica con bóveda tabicada o catalana, peldañeado y revestimientos, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.

| Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6,152 | 1,000 |  | 6,152 |  |
| 1 | 7,352 | 1,000 |  | 7,352 |  |
| 1 | 2,301 | 1,000 |  | 2,301 |  |
| 1 | 2,352 | 1,000 |  | 2,352 |  |
| 3 | 3,050 | 0,500 |  | 4,575 |  |
|  |  |  |  | 22,732 | 22,732 |

#### Total m² :	22,732	32,85 €	746,75€

    - M² Demolición de forjado de viguetas de madera y entrevigado de alfarjías, sobre las que apoya un tablero de ladrillo cerámico cara vista macizo de elaboración manual (tejar) colocado por tabla; con martillo neumático y motosierra, previo levantado del pavimento y su base, y carga manual sobre camión o contenedor.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| vivienda | 1 | 213,674 |  |  | 213,674 |  |
| escenario | 1 | 79,088 |  |  | 79,088 |  |
|  |  |  |  |  | 292,762 | 292,762 |
| Total m² : |  |  | 292,762 | 31,77 € |  | 9.301,05€ |

## 2.4.- Particiones

2.4.1 M² Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo macizo de diferentes espesores, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| planta baja | 1 | 16,650 |  | 4,900 | 81,585 |  |
|  | 1 | 14,150 |  | 4,900 | 69,335 |  |
|  | 1 | 3,553 |  | 4,900 | 17,410 |  |
|  | 1 | 3,102 |  | 3,200 | 9,926 |  |
|  | 1 | 2,552 |  | 3,200 | 8,166 |  |
|  |  |  |  |  | (Continúa...) |  |

# Capítulo nº 2 DEMOLICIONES

| Nº | Ud Descripción |  | Medición | Precio | Importe |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4.1 | M² Demolición de partición interior de | fábrica revestida, |  |  | (Continuación...) |  |
|  | 1 | 4,101 |  | 3,400 | 13,943 |  |
| planta 1º | 1 | 14,400 |  | 3,400 | 48,960 |  |
|  | 1 | 5,850 |  | 3,400 | 19,890 |  |
|  | 1 | 4,000 |  | 3,400 | 13,600 |  |
| 1 |  | 6,055 |  | 3,400 20,587 |  |  |
|  |  |  |  | 303,402 |  | 303,402 |
|  |  | Total m² : | 303,402 | 8,20 € |  | 2.487,90 € |

## 2.5.- Carpintería, vidrios y protecciones solares

    - Ud Desmontaje de cierre metálico enrollable de hasta 4 m² de superficie, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeto, y carga manual sobre camión o contenedor.

Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal

Entrada cafeteria

#### Total Ud :	22,89 €

    - Ud Desmontaje de hoja de carpintería acristalada de madera de cualquier tipo situada en fachada, de menos de 3 m² de superficie, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ventanas altas de fachada | 2 |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  |  |  | 2,000 | 2,000 |
| Total Ud : |  |  | 2,000 | 12,33 € |  | 24,66 € |

    - Ud Desmontaje de hoja de carpintería acristalada de madera de cualquier tipo situada en fachada, de menos de 3 m² de superficie, con medios manuales y recuperación, acopio y montaje del material en el mismo emplazamiento, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| carpinteria para restaurar | 4 |  |  |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4,000 | 4,000 |  |
| Total Ud : |  |  | 4,000 | 27,61 € |  | 110,44 € |  |

    - Ud Levantado de portón de madera con piezas de gran escuadría, con medios manuales, sin deteriorar el paramento al que está sujeto, y recuperación del material para su posterior ubicación en el mismo emplazamiento, y carga manual sobre camión o contenedor.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| accesos | 2 |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  |  |  | 2,000 | 2,000 |
| Total Ud : |  |  | 2,000 | 106,40 € |  | 212,80 € |

    - Ud Desmontaje de hoja de puerta interior de carpintería de madera, con medios manuales y carga manual sobre camión o contenedor.

# Capítulo nº 2 DEMOLICIONES

| Nº | Ud Descripción |  | Medición | Precio | Importe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total Ud : | 13,000 | 6,73 € | 87,49 € |

    - Ud Desmontaje de hoja de puerta interior de carpintería de madera, con medios manuales y recuperación, acopio y montaje del material en el mismo emplazamiento, y carga manual sobre camión o contenedor.

#### Total Ud :	1,000	12,87 €	12,87 €

    - Ud Desmontaje de hoja de armario empotrado de madera, con medios manuales y carga manual sobre camión o contenedor.

#### Total Ud :	1,000	7,90 €	7,90 €

    - Ud Desmontaje de toldo de menos de 3 m² de superficie, situado en fachada y fijado al paramento mediante atornillado, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeto, y carga manual sobre camión o contenedor.

Total Ud :	2,000	40,43 €	80,86 €

2.6.- Instalaciones

    - Ud Desmontaje de red de instalación eléctrica interior fija en superficie, en local u oficina de 800 m² de superficie construida; con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.

#### Total Ud :	1,000	995,90 €	995,90 €

    - Ud Desmontaje de red de instalación interior de agua y desagües, colocada superficialmente, que da servicio a una superficie de 100 m², desde la toma de cada aparato sanitario hasta el montante, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.

#### Total Ud :	1,000	263,80 €	263,80 €

    - Ud Desmontaje de instalación de calefacción en desuso, en local u oficina de 800 m² de superficie construida; con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.

#### Total Ud :	1,000	650,78 €	650,78 €

    - M Desmontaje de canalón visto de 250 mm de desarrollo máximo, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fachada | 1 | 14,630 |  |  | 14,630 |  |
| interior | 2 | 17,800 |  |  | 35,600 |  |
|  |  |  |  |  | 50,230 | 50,230 |
| Total m : |  |  | 50,230 | 5,16 € |  | 259,18 € |

    - M Desmontaje de bajante exterior vista de 250 mm de diámetro máximo, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.

| Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 7,000 |  |  | 14,000 |  |
|  |  |  |  | 14,000 | 14,000 |

Total m :	14,000	3,60 €	50,40 €

# Capítulo nº 2 DEMOLICIONES

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

2.7.- Cubiertas

    - M² Demolición de estructura de madera ligera autoportante de cubierta inclinada a dos aguas, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos sobre los que se apoya, y carga manual sobre camión o contenedor.

zona antigüo cafe

Uds.		Largo	Ancho	Alto			Parcial	Subtotal 1	151,641			 	151,641

151,641	151,641

#### Total m² :	151,641	34,91 €	5.293,79 €

    - M² Desmontaje de forjado entre cuchillos de madera y elementos de fijación, situada a menos de 20 m de altura en cubierta inclinada a dos aguas con una pendiente media del 30%, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal

zona antigüo cafe

1	151,641	 	151,641

151,641	151,641

#### Total m² :	151,641	3,35 €	508,00 €

    - M² Demolición de estructura de madera ligera autoportante de cubierta inclinada a un agua, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos sobre los que se apoya, y carga manual sobre camión o contenedor.

vivienda

Uds.		Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal 1	51,065				51,065

1	29,070	 	29,070

80,135	80,135

#### Total m² :	80,135	32,33 €	2.590,76 €

    - M² Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto, sujeta mecánicamente sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, por empresa cualificada e inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo al Amianto, en cubierta inclinada a un agua con una pendiente media del 30%, para una superficie media a desmontar de hasta 25 m²; con medios y equipos adecuados, y carga mecánica sobre camión.

Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal

patio de luces vivienda

1	22,140	 	22,140

22,140	22,140

Total m² :	22,140	177,98 €	3.940,48 €

## 2.8.- Revestimientos y trasdosados

    - M² Levantado de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas de cemento, con medios manuales y recuperación del 50% del material para su posterior reutilización, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluso acopio y clasificación en obra para su posterior recolocación.

pavimentos hidraulicos

Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal

# Capítulo nº 2 DEMOLICIONES

#### Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

142,170	142,170

#### Total m² :	142,170	16,01 €	2.276,14 €

    - M² Demolición de falso techo registrable de placas de fibras minerales, situado a una altura mayor o igual a 4 m, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que se sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cafe | 1 | 118,276 |  |  | 118,276 |  |
| platea | 1 | 244,640 |  |  | 244,640 |  |
|  |  |  |  |  | 362,916 | 362,916 |
| Total m² : |  |  | 362,916 | 8,34 € |  | 3.026,72 € |

    - M² Demolición de falso techo registrable de placas de escayola, situado a una altura menor de 4 m, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que se sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor.

| Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 48,670 |  |  | 48,670 |  |
| 1 | 60,248 |  |  | 60,248 |  |
|  |  |  |  | 108,918 | 108,918 |

#### Total m² :	108,918	7,38 €	803,21 €

    - M² Demolición de alicatado de azulejo, con medios manuales y carga manual sobre camión o contenedor.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| baños ( de las paredes que se mantienen) | 1 | 3,200 |  | 2,000 | 6,400 |  |
| 1 |  | 5,151 |  | 2,000 10,302 |  |  |
|  |  |  |  | 16,702 |  | 16,702 |
|  |  | Total m² : | 16,702 | 8,68 € |  | 144,97€ |

    - M² Levantado de revestimiento de madera clavada sobre rastreles en paramentos interiores, con medios manuales, sin deteriorar la superficie soporte, que quedará al descubierto y preparada para su posterior revestimiento, y carga manual sobre camión o contenedor.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cafe | 1 | 31,951 |  | 1,000 | 31,951 |  |
| taquillas | 1 | 15,801 |  | 1,000 15,801 |  |  |
|  |  |  |  | 47,752 |  | 47,752 |
|  |  | Total m² : | 47,752 | 3,71 € |  | 177,16 € |

2.9.- Equipamiento

    - Ud Desmontaje de aparatos sanitarios, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto, y carga manual sobre camión o contenedor.

#### Total Ud :	5,000	31,64 €	158,20 €

    - Ud Desmontaje de mobiliario de cocina y cafeteria, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos resistentes a los que puedan estar unidos, y carga manual sobre camión o contenedor.

# Capítulo nº 2 DEMOLICIONES

| Nº | Ud Descripción |  | Medición | Precio | Importe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total ud : | 1,000 | 190,25 € | 190,25 € |

Parcial nº 2 DEMOLICIONES :	39.329,61 €

# Capítulo nº 3 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

3.1.- Movimiento de tierras en edificación

    - M³ Excavación de tierras en el interior del edificio, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión o contenedor.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| vaciado edificio | 1 | 509,435 |  | 1,000 | 509,435 |  |
| vaciado escenario | 1 | 72,680 |  | 3,000 | 218,040 |  |
| Vaciado para deposito incendios | 1 | 4,500 | 6,000 | 3,000 81,000 |  |  |
|  |  |  |  | 808,475 |  | 808,475 |
|  |  | Total m³ : | 808,475 | 5,64 € |  | 4.559,80 € |

    - M³ Excavación por bataches, en cualquier tipo de terreno, hasta alcanzar la cara inferior del cimiento a recalzar, situada a una profundidad máxima de 2 m, con medios mecánicos. Incluso p/p de ayuda manual en zonas de difícil acceso para la maquinaria, picado de las zonas deterioradas de la cimentación existente y eliminación de restos, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión o contenedor, sin incluir transporte a vertedero autorizado, previa apertura de cajeado.

| Uds. |  | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cimentación escenario | 1 | 38,673 | 2,000 | 2,000 154,692 |  |  |
|  |  |  |  | 154,692 |  | 154,692 |
|  |  | Total m³ : | 154,692 | 56,91 € |  | 8.815,90 € |

    - M³ Excavación de zanjas y pozos bajo solera de hormigón, previamente demolida, de 0,5 m de profundidad máxima, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, para posterior ubicación de la red de saneamiento en obras de rehabilitación. Incluso p/p de ayuda manual en zonas de difícil acceso para la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión o contenedor, sin incluir transporte a vertedero autorizado.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cimentación zona cafeteria | 1 | 1,500 | 0,750 | 0,600 | 0,675 |  |
|  | 1 | 2,400 | 2,400 | 0,700 | 4,032 |  |
|  | 1 | 2,450 | 1,250 | 0,700 | 2,144 |  |
|  | 1 | 1,700 | 0,900 | 0,600 | 0,918 |  |
|  | 1 | 2,100 | 2,100 | 0,700 | 3,087 |  |
|  | 1 | 2,100 | 1,050 | 0,700 | 1,544 |  |
|  | 1 | 2,550 | 1,300 | 0,700 | 2,321 |  |
|  | 1 | 2,200 | 2,200 | 0,700 | 3,388 |  |
|  | 1 | 2,600 | 2,600 | 0,700 | 4,732 |  |
|  | 1 | 2,400 | 1,250 | 0,700 | 2,100 |  |
|  | 1 | 2,300 | 1,150 | 0,700 | 1,852 |  |
|  | 1 | 2,100 | 2,100 | 0,700 | 3,087 |  |
|  | 1 | 1,200 | 1,200 | 0,500 | 0,720 |  |
|  | 1 | 1,800 | 0,950 | 0,600 | 1,026 |  |
| foso ascensor | 1 | 3,200 | 3,200 | 1,500 | 15,360 |  |
| riostras | 6 | 1,000 | 0,400 | 0,500 | 1,200 |  |
|  | 1 | 2,300 | 0,400 | 0,500 | 0,460 |  |
|  | 2 | 3,500 | 0,400 | 0,600 | 1,680 |  |
|  | 1 | 1,000 | 0,400 | 0,600 | 0,240 |  |
|  | 2 | 6,000 | 0,400 | 0,700 | 3,360 |  |
|  |  |  |  |  | (Continúa...) |  |

# Capítulo nº 3 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

#### Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

    - M³	Excavación de zanjas y pozos bajo solera de hormigón, previamente demolida,	(Continuación...)

|  | 1 | 3,000 | 0,400 | 0,700 | 0,840 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 3,500 | 0,400 | 0,700 | 0,980 |  |
|  | 1 | 1,300 | 0,400 | 0,700 | 0,364 |  |
| cimentación zona escenario | 1 | 38,580 | 0,550 | 0,400 | 8,488 |  |
| cimentacion muro de bloque | 1 | 12,000 | 0,700 | 0,400 3,360 |  |  |
|  |  |  |  | 67,958 |  | 67,958 |
|  |  | Total m³ : | 67,958 | 43,94 € |  | 2.986,07 € |

    - M³ Formación de relleno con tierra seleccionada procedente de la propia excavación, en trasdós de muro de hormigón; y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.

Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal

caja ascensor a nivel cimentación

1	7,730	1,500	1,500	17,393

17,393	17,393

#### Total m³ :	17,393	7,48 €	130,10 €

    - M³ Formación de relleno de zanjas y pozos bajo solera de hormigón, previamente demolida, con tierra seleccionada procedente de la propia excavación; y compactación en tongadas sucesivas de 25 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.

| Uds. |  | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pozo deposito | 1 | 3,500 | 5,000 | 2,500 43,750 |  |  |
|  |  |  |  | 43,750 |  | 43,750 |
|  |  | Total m³ : | 43,750 | 7,25 € |  | 317,19 € |

    - M³ Excavación en zanjas para instalaciones en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.

| Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50,000 |  |  | 50,000 |  |
|  |  |  |  | 50,000 | 50,000 |

#### Total m³ :	50,000	24,55 €	1.227,50 €

    - M³ Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia no limitada.

| Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2 | 808,000 |  |  | 969,600 |  |
| 1,2 | 116,000 |  |  | 139,200 |  |
| 1,2 | 67,950 |  |  | 81,540 |  |
|  |  |  |  | 1.190,340 | 1.190,340 |

Total m³ :	1.190,340	4,59 €	5.463,66 €

# Capítulo nº 3 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

3.2.- Red de saneamiento horizontal

    - M Suministro y montaje de acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales a la red general del municipio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 300 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso demolición y levantado del firme existente y posterior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, sin incluir la excavación previa de la zanja, el posterior relleno principal de la misma ni su conexión con la red general de saneamiento. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| residuales | 1 | 10,000 |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  |  |  | 10,000 | 10,000 |
| Total m : |  |  | 10,000 | 99,16 € |  | 991,60 € |

    - Ud Suministro y montaje de la conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio a través de pozo de registro (sin incluir). Incluso comprobación del buen estado de la acometida existente, trabajos de conexión, rotura del pozo de registro desde el exterior con martillo compresor hasta su completa perforación, acoplamiento y recibido del tubo de acometida, empalme con junta flexible, repaso y bruñido con mortero de cemento, industrial, M-5 en el interior del pozo, sellado, pruebas de estanqueidad, reposición de elementos en caso de roturas o de aquellos que se encuentren deteriorados en el tramo de acometida existente. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir excavación.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pluviales | 1 |  |  |  | 1,000 |  |
| Residuales | 1 |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  |  |  | 2,000 | 2,000 |
| Total Ud : |  |  | 2,000 | 190,83 € |  | 381,66 € |

    - Ud Formación de arqueta a pie de bajante, no registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 80x80x60 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, con codo de PVC de 45° colocado en dado de hormigón, para evitar el golpe de bajada en la pendiente de la solera, cerrada superiormente con tablero cerámico hueco machihembrado y losa de hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, armada con malla electrosoldada y sellada herméticamente con mortero de cemento. Incluso mortero para sellado de juntas.

alojamiento bomba

Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal

Total Ud :	224,08 €

# Capítulo nº 3 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

#### Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

    - Ud Formación de arqueta de paso, no registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 100x100x50 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tablero cerámico hueco machihembrado y losa de hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, armada con malla electrosoldada y sellada herméticamente con mortero de cemento; previa excavación con medios manuales y posterior relleno del trasdós con material granular. Incluso mortero para sellado de juntas y piezas de PVC cortadas longitudinalmente para formación del canal en el fondo de la arqueta.

| Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  |  | 1,000 | 1,000 |

#### Total Ud :	1,000	328,13 €	328,13 €

    - M Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso líquido limpiador y adhesivo, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| residuales | 1 | 3,200 |  |  | 3,200 |  |
|  | 1 | 1,700 |  |  | 1,700 |  |
|  | 1 | 7,200 |  |  | 7,200 |  |
|  | 1 | 5,800 |  |  | 5,800 |  |
|  |  |  |  |  | 17,900 | 17,900 |
| Total m : |  |  | 17,900 | 16,48 € |  | 295,00 € |

    - M Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 125 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso líquido limpiador y adhesivo, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pluviales | 1 | 3,300 |  |  | 3,300 |  |
|  | 1 | 9,190 |  |  | 9,190 |  |
| residuales | 1 | 2,330 |  |  | 2,330 |  |
|  | 1 | 2,510 |  |  | 2,510 |  |
|  | 1 | 9,420 |  |  | 9,420 |  |
|  |  |  |  |  | 26,750 | 26,750 |
| Total m : |  |  | 26,750 | 18,44 € |  | 493,27 € |

# Capítulo nº 3 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

#### Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

    - M Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso líquido limpiador y adhesivo, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| residuales | 1 | 1,840 |  |  | 1,840 |  |
|  | 1 | 2,200 |  |  | 2,200 |  |
|  |  |  |  |  | 4,040 | 4,040 |
| Total m : |  |  | 4,040 | 22,85 € |  | 92,31 € |

    - M Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso líquido limpiador y adhesivo, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| residuales | 1 | 4,020 |  |  | 4,020 |  |
|  | 1 | 28,250 |  |  | 28,250 |  |
|  |  |  |  |  | 32,270 | 32,270 |
| Total m : |  |  | 32,270 | 43,34 € |  | 1.398,58 € |

    - Ud Formación de arqueta a pie de bajante, no registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 50x50x50 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, con codo de PVC de 45° colocado en dado de hormigón, para evitar el golpe de bajada en la pendiente de la solera, cerrada superiormente con tablero cerámico hueco machihembrado y losa de hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, armada con malla electrosoldada y sellada herméticamente con mortero de cemento; previa excavación con medios manuales y posterior relleno del trasdós con material granular. Incluso mortero para sellado de juntas.

#### Total Ud :	132,38 €

    - Ud Formación de arqueta sifónica, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 50x50x50 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, con sifón formado por un codo de 87°30' de PVC largo, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos; previa excavación con medios manuales y posterior relleno del trasdós con material granular. Incluso mortero para sellado de juntas y sumidero sifónico prefabricado de hormigón con salida horizontal de 90/110 mm y rejilla homologada de PVC.

# Capítulo nº 3 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

#### Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

Total Ud :	139,16 €

Parcial nº 3 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO :	27.976,39€

# Capítulo nº 4 CIMENTACIONES

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

4.1.- Regularización

4.1.1 M² Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido con bomba, en el fondo de la excavación previamente realizada.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cimentación zona cafeteria | 1 | 1,500 | 0,750 |  | 1,125 |  |  |
|  | 1 | 2,400 | 2,400 |  | 5,760 |  |  |
|  | 1 | 2,450 | 1,250 |  | 3,063 |  |  |
|  | 1 | 1,700 | 0,900 |  | 1,530 |  |  |
|  | 1 | 2,100 | 2,100 |  | 4,410 |  |  |
|  | 1 | 2,100 | 1,050 |  | 2,205 |  |  |
|  | 1 | 2,550 | 1,300 |  | 3,315 |  |  |
|  | 1 | 2,200 | 2,200 |  | 4,840 |  |  |
|  | 1 | 2,600 | 2,600 |  | 6,760 |  |  |
|  | 1 | 2,400 | 1,250 |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 | 2,300 | 1,150 |  | 2,645 |  |  |
|  | 1 | 2,100 | 2,100 |  | 4,410 |  |  |
|  | 1 | 1,200 | 1,200 |  | 1,440 |  |  |
|  | 1 | 1,800 | 0,950 |  | 1,710 |  |  |
| foso ascensor | 1 | 3,200 | 3,200 |  | 10,240 |  |  |
| riostras | 6 | 1,000 | 0,400 |  | 2,400 |  |  |
|  | 1 | 2,300 | 0,400 |  | 0,920 |  |  |
|  | 2 | 3,500 | 0,400 |  | 2,800 |  |  |
|  | 1 | 1,000 | 0,400 |  | 0,400 |  |  |
|  | 2 | 6,000 | 0,400 |  | 4,800 |  |  |
|  | 1 | 3,000 | 0,400 |  | 1,200 |  |  |
|  | 1 | 3,500 | 0,400 |  | 1,400 |  |  |
|  | 1 | 1,300 | 0,400 |  | 0,520 |  |  |
| cimentación zona escenario | 1 | 38,580 | 0,550 |  | 21,219 |  |  |
| cimentacion muro de bloque | 1 | 12,000 | 0,700 |  | 8,400 |  |  |
|  |  |  |  |  | 100,512 | 100,512 |  |
| Total m² : |  |  | 100,512 | 10,64 € |  | 1.069,45 € |  |

## 4.3.- Contenciones

4.3.1     M³ Formación de muro de sótano de hormigón armado, por bataches NO MAYORES DE 2 M, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³, ejecutado en condiciones complejas, sin incluir el encofrado en este precio. Incluso p/p de elaboración y montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra, formación de juntas, separadores, accesorios y curado del hormigón; extracción de los pasamuros y sellado impermeabilizante de los huecos pasamuros para paso de los tensores del encofrado con cordón de polietileno expandido de celdas cerradas, de sección circular, para fondo de junta; masilla elastómera monocomponente a base de polímeros híbridos, aplicada con pistola desde el fondo de junta hacia fuera; y posterior revestimiento con mortero modificado con polímeros, de nivelación superficial, aplicado con paleta en capa fina.

| Uds. |  | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zona escenario | 1 | 38,580 | 0,300 | 3,200 37,037 |  |  |  |
|  |  |  |  | 37,037 |  | 37,037 |  |
|  |  | Total m³ : | 37,037 | 320,94 € |  | 11.886,65 € |  |

# Capítulo nº 4 CIMENTACIONES

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

4.4.- Superficiales

    - M³ Formación de losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 85 kg/m³; acabado superficial liso mediante regla vibrante; sin incluir el encofrado en este precio. Incluso p/p de refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y esperas en muros, escaleras y rampas, cambios de nivel, malla metálica de alambre en cortes de hormigonado, formación de foso de ascensor, elaboración y montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra, separadores, colocación y fijación de colectores de saneamiento en losa, vibrado del hormigón con regla vibrante, formación de juntas de construcción y curado del hormigón.

| Uds. |  | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| losa ascensor | 1 | 3,200 | 3,200 | 0,400 4,096 |  |  |
|  |  |  |  | 4,096 |  | 4,096 |
|  |  | Total m³ : | 4,096 | 233,61 € |  | 956,87 € |

    - M³ Formación de zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada en excavación previa, con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 100 kg/m³, sin incluir el encofrado en este precio. Incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, separadores, armaduras de espera de los pilares u otros elementos y curado del hormigón.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cimentación zona escenario | 1 | 38,580 | 0,550 | 0,400 | 8,488 |  |
| cimentacion muro de bloque | 1 | 12,000 | 0,700 | 0,300 2,520 |  |  |
|  |  |  |  | 11,008 |  | 11,008 |
|  |  | Total m³ : | 11,008 | 245,04 € |  | 2.697,40 € |

    - M³ Formación de zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³, sin incluir el encofrado en este precio. Incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, separadores, armaduras de espera del pilar y curado del hormigón.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cimentación zona cafeteria | 1 | 1,500 | 0,750 | 0,500 | 0,563 |  |
|  | 1 | 2,400 | 2,400 | 0,600 | 3,456 |  |
|  | 1 | 2,450 | 1,250 | 0,600 | 1,838 |  |
|  | 1 | 1,700 | 0,900 | 0,500 | 0,765 |  |
|  | 1 | 2,100 | 2,100 | 0,600 | 2,646 |  |
|  | 1 | 2,100 | 1,050 | 0,600 | 1,323 |  |
|  | 1 | 2,550 | 1,300 | 0,600 | 1,989 |  |
|  | 1 | 2,200 | 2,200 | 0,600 | 2,904 |  |
|  | 1 | 2,600 | 2,600 | 0,600 | 4,056 |  |
|  | 1 | 2,400 | 1,250 | 0,600 | 1,800 |  |
|  | 1 | 2,300 | 1,150 | 0,600 | 1,587 |  |
|  | 1 | 2,100 | 2,100 | 0,600 | 2,646 |  |
|  | 1 | 1,200 | 1,200 | 0,400 | 0,576 |  |
|  | 1 | 1,800 | 0,950 | 0,500 | 0,855 |  |
| riostras | 6 | 1,000 | 0,400 | 0,400 | 0,960 |  |
|  | 1 | 2,300 | 0,400 | 0,400 | 0,368 |  |
|  | 2 | 3,500 | 0,400 | 0,500 | 1,400 |  |
|  | 1 | 1,000 | 0,400 | 0,500 | 0,200 |  |
|  |  |  |  |  | (Continúa...) |  |

# Capítulo nº 4 CIMENTACIONES

| Nº | Ud Descripción |  | Medición | Precio | Importe |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4.3 | M³ Zapata de cimentación de hormigón | armado, |  |  | (Continuación...) |  |
|  | 2 | 6,000 | 0,400 | 0,600 | 2,880 |  |
|  | 1 | 3,000 | 0,400 | 0,600 | 0,720 |  |
|  | 1 | 3,500 | 0,400 | 0,600 | 0,840 |  |
| 1 |  | 1,300 | 0,400 | 0,600 0,312 |  |  |
|  |  |  |  | 34,684 |  | 34,684 |
|  |  | Total m³ : | 34,684 | 187,86 € |  | 6.515,74 € |

## 4.5.- Nivelación

    - M² Encachado de 20 cm en caja para base de solera, con aporte de grava de cantera de piedra caliza, Ø40/70 mm, y compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Patea | 1 | 488,650 |  |  | 488,650 |  |
|  | 1 | 61,780 |  |  | 61,780 |  |
|  |  |  |  |  | 550,430 | 550,430 |
| Total m² : |  |  | 550,430 | 10,42 € |  | 5.735,48 € |

    - M² Solera de hormigón armado de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, extendido y vibrado manual, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadores homologados, con juntas de retracción.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Patea | 1 | 488,650 |  |  | 488,650 |  |
|  | 1 | 61,780 |  |  | 61,780 |  |
|  |  |  |  |  | 550,430 | 550,430 |
| Total m² : |  |  | 550,430 | 23,85 € |  | 13.127,76 € |

    - M² Formación de drenaje de solera en contacto con el terreno, por su cara exterior, mediante lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura, resistencia a la compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,5 kg/m², colocada sobre el terreno y preparada para recibir directamente el hormigón de la solera. Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie y solapes.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Patea | 1 | 488,650 |  |  | 488,650 |  |
|  | 1 | 61,780 |  |  | 61,780 |  |
|  |  |  |  |  | 550,430 | 550,430 |
| Total m² : |  |  | 550,430 | 3,76 € |  | 2.069,62 € |

    - M    Suministro y colocación de conducto para instalación de ventilación, formado por tubo liso de PVC, de 110 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo. Incluso p/p de recorte de materiales, uniones, refuerzos, embocaduras, tapas de registro, elementos de fijación, conexiones, accesorios y piezas especiales, sin incluir compuertas de regulación o cortafuego, ni rejillas y difusores. Totalmente montado, conexionado y probado.

Total m :	10,000	10,51 €	105,10 €

# Capítulo nº 4 CIMENTACIONES

#### Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

    - Ud Suministro y montaje de rejilla de ventilación de lamas fijas de aluminio lacado color con 60 micras de espesor mínimo de película seca, fijada con tornillos. Incluso p/p de accesorios y ajuste final en obra. Totalmente montada.

ventilación de la arqueta en sótano por la fachada trasera

Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal 2					2,000

2,000	2,000

Total ud :	2,000	11,21 €	22,442€

4.6.- Elementos singulares

4.6.1 M³ Formación de foso de ascensor a nivel de cimentación, mediante vaso de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado con paneles metálicos recuperables. Incluso p/p de refuerzos, zunchos de borde, elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, separadores, armaduras de espera, aplicación de líquido desencofrante y curado del hormigón.

Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal

| 1 | 7,730 | 0,200 | 1,500 2,319 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2,319 | 2,319 |
|  | Total m³ : | 2,319 | 279,66 € | 648,53 € |

Parcial nº 4 CIMENTACIONES :	44.835,02 €

# Capítulo nº 5 ESTRUCTURA

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

5.1.- Acero

    - Ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, de 250x250 mm y espesor 20 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diámetro y 50 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de taladro central, preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje.

#### Total Ud :	14,000	34,424 €	481,88 €

    - Kg Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas compuestas de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para pilares, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de arranque y transición de pilar inferior a superior, mortero sin retracción para retacado de placas, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación.

#### Total kg :	6.445,000	2,74 €	17.659,30 €

    - M2 Suministro y montaje   de estructura de escalera compuesta de zancas y mesetas,	pavimento de rejilla electrosoldada antideslizante de 34x38 mm de paso de malla, para descansillo y peldañeado de escalera, mediante uniones soldadas, de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| escalera servicio escenario | 1 | 3,459 | 0,800 |  | 2,767 |  |
|  | 1 | 5,804 | 0,800 |  | 4,643 |  |
|  |  |  |  |  | 7,410 | 7,410 |
| Total m2 : |  |  | 7,410 | 124,94 € |  | 925,81 € |

    - M2 Suministro y montaje para estructura de pasarela peatonal, y pavimento de rejilla electrosoldada antideslizante de 34x38 mm de paso de malla, para pasarela de servicio, mediante uniones soldadas., de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM. Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pasarelas servicio escenario | 1 | 20,222 | 0,800 |  | 16,178 |  |
| forjado | 1 | 10,045 |  |  | 10,045 |  |

# Capítulo nº 5 ESTRUCTURA

#### Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

26,223	26,223

#### Total m2 :	26,223	164,80 €	4.321,55 €

    - Ud Anclaje químico estructural sobre soporte de macizo de hormigón, realizado con resina de inyección epoxi e insercción de varilla roscada con tuerca y arandela de acero cincado de métrica 8 (M8) de 110 mm, incluso apertura de barrena de 85 mm de profundidad y 10 mm de ancho, limpieza de la misma con aire, apriete de tuerca mediante llave dinamométrica.

#### Total ud :	25,000	6,57 €	164,25 €

    - Ud Apoyo elastomérico laminar rectangular, compuesto por láminas de neopreno, sin armar, de 200x200 mm de sección y 20 mm de espesor, tipo F, para apoyos estructurales elásticos, colocado sobre base de nivelación (no incluida en este precio).

Total Ud :	10,000	62,07 €	620,70 €

5.2.- Fábrica

5.2.1        M²   Ejecución de muro de carga de 20 cm de espesor de fábrica de bloque de hormigón,con diseño específico en planta, liso estándar color gris, 40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), para revestir, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel, con piezas especiales tales como medios bloques y bloques de esquina, sin incluir zunchos perimetrales ni dinteles. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, jambas y mochetas, y limpieza.

Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal

escenario

1	12,000	1,200	14,400

14,400	14,400

Total m² :	14,400	45,98 €	662,12 €

## 5.3.- Hormigón armado

    - M³ Formación de núcleo de hormigón armado para ascensor o escalera, 2C, de mas de 3 m de altura, de 20 cm de espesor medio, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³, ejecutado en condiciones complejas. Montaje y desmontaje de sistema de encofrado con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en 150 usos. Incluso p/p de replanteo, elaboración y montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra, formación de juntas, separadores, accesorios, colocación de pasamuros para paso de los tensores, aplicación de líquido desencofrante y curado del hormigón.

Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal

| caja ascensor | 1 | 5,900 | 0,200 | 15,500 18,290 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 18,290 | 18,290 |
|  |  | Total m³ : | 18,290 | 334,70 € | 6.121,66 € |

# Capítulo nº 5 ESTRUCTURA

#### Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

    - M² Formación de estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, con un volumen total de hormigón en forjado y vigas de 0,143 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de refuerzo de negativos y conectores de viguetas y zunchos y vigas, con una cuantía total 11 kg/m², constituida por: FORJADO UNIDIRECCIONAL: horizontal, de canto 25 = 20+5 cm; montaje y desmontaje de sistema de encofrado parcial, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, y tablones de madera, amortizables en 25 usos, estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos; semivigueta pretensada T-12; bovedilla de hormigón, 60x20x20 cm, incluso p/p de piezas especiales; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla electrosoldada ME 15x15 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas; altura libre de planta de hasta 3 m. Incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, zunchos perimetrales de planta y agente filmógeno para curado de hormigones y morteros. Sin incluir repercusión de pilares.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| escenario | 1 | 86,510 |  |  | 86,510 |  |
|  |  |  |  |  | 86,510 | 86,510 |
| Total m² : |  |  | 86,510 | 79,20 € |  | 6.851,59 € |

    - M² Formación de forjado reticular de hormigón armado con casetón perdido, horizontal, con 15% de zonas macizas, con altura libre de planta de entre 3 y 5 m, canto total 25 = 20+5 cm, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, volumen 0,152 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de ábacos, nervios y zunchos, cuantía 15 kg/m²; nervios de hormigón "in situ" de 12 cm de espesor, intereje 80 cm; casetón de poliestireno expandido, 68x68x20 cm, para forjado reticular; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla electrosoldada ME 15x15 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, macizado de capiteles, refuerzo de huecos y zunchos perimetrales de planta, elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para la estabilidad del encofrado, aplicación de líquido desencofrante y curado del hormigón. Incluso, parte proporcional de formación de contorno de forjado de cubierta, según planos de detalle de proyecto, e indicaciones de la D.F.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| forjado 1 | 1 | 223,560 |  |  | 223,560 |  |
| forjado 2 y 3 | 2 | 172,350 |  |  | 344,700 |  |
|  |  |  |  |  | 568,260 | 568,260 |
| Total m² : |  |  | 568,260 | 95,35 € |  | 54.183,59 € |

# Capítulo nº 5 ESTRUCTURA

#### Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

    - M² Formación de losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de hasta 3 m, canto 20 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 21 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso p/p de replanteo, nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para la estabilidad del encofrado, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno para curado de hormigones y morteros. Sin incluir repercusión de pilares.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| losa casetón | 1 | 9,425 |  |  | 9,425 |  |  |
|  |  |  |  |  | 9,425 | 9,425 |  |
| Total m² : |  |  | 9,425 | 108,90 € |  | 1.026,39 € |  |

    - M² Formación de losa de escalera de hormigón armado de 20 cm de espesor, con peldañeado de hormigón; realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B

500 S, con una cuantía aproximada de 18 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para revestir en su cara inferior y laterales, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos, estructura soporte horizontal de tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso p/p de replanteo, elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, separadores, elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para la estabilidad del encofrado, aplicación de líquido desencofrante y curado del hormigón.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PS | 1 | 4,450 |  |  | 4,450 |  |
| PB-P1º | 1 | 12,125 |  |  | 12,125 |  |
| Cabina | 1 | 2,590 |  |  | 2,590 |  |
| P1º-P2º | 1 | 9,145 |  |  | 9,145 |  |
| P2º-PC | 1 | 5,005 |  |  | 5,005 |  |
|  |  |  |  |  | 33,315 | 33,315 |
| Total m² : |  |  | 33,315 | 148,90 € |  | 4.933,80 € |

# Capítulo nº 5 ESTRUCTURA

#### Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

    - M² Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de hasta 3 m, canto 15 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 21 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno, para el curado de hormigones y morteros.

Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado.

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².

Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².

Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye los pilares.

cierre superior vestíbulos previos a platea

Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal 1		2,300		2,000			4,600

1	3,200	2,000	 	6,400

11,000	11,000

#### Total m² :	11,000	87,58 €	963,38 €

    - M² Losa maciza de hormigón armado, inclinada, con altura libre de planta de hasta 3 m, canto 15 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 21 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno, para el curado de hormigones y morteros.

Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado.

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².

Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².

Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye los pilares.

# Capítulo nº 5 ESTRUCTURA

#### Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal

cubierta caseton escalera

25	 	25,000

25,000	25,000

#### Total m² :	25,000	90,59 €	2.264,75 €

Parcial nº 5 ESTRUCTURA :	101.180,78 €

# Capítulo nº 6 FACHADA Y PARTICIONES

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

6.1.- Dinteles, cargaderos y cajones de persiana

    - M³ Apertura de hueco en muro de fábrica revestida de ladrillo cerámico macizo, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad del muro, y carga manual sobre camión o contenedor.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| salidas emergencia | 1 | 1,800 | 0,300 | 2,200 | 1,188 |  |
| Vestibulos entrada sala | 2 | 2,000 | 0,300 | 2,200 2,640 |  |  |
|  |  |  |  | 3,828 |  | 3,828 |
|  |  | Total m³ : | 3,828 | 163,04 € |  | 624,12 € |

    - M Suministro y montaje de dintel de perfil de acero compuesto, laminado en caliente, compuesto por dos piezas de la serie UPN 80, acabado con capa de imprimación anticorrosiva, cortado a medida y colocado en obra sobre pletinas de apoyo. Incluso p/p de preparación en taller , preparación de bordes, pletinas con capa de imprimación anticorrosiva, colocadas sobre las jambas del hueco para apoyo del dintel y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies y acabado.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| salidas emergencia | 1 | 1,800 |  |  | 1,800 |  |
| Vestibulo acceso sala | 2 | 2,000 |  |  | 4,000 |  |
| puerta acceso a mantenimiento bajo | 1 | 1,500 |  |  | 1,500 |  |
| cubierta otros | 10 |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  |  |  | 17,300 | 17,300 |
| Total m : |  |  | 17,300 | 33,73 € |  | 583,53 € |

## 6.2.- Fábrica no estructural

    - M² Ejecución de muro de carga de 12cm de espesor de fábrica de ladrillo cerámico perforado (panal),para revestir, 24x11,5x9 cm, resistencia a compresión 5 N/mm², recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel, sin incluir zunchos perimetrales ni dinteles. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, jambas y mochetas y limpieza.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PS | 1 | 8,900 |  | 2,600 | 23,140 |  |
| PB | 1 | 4,301 |  | 4,000 | 17,204 |  |
|  | 1 | 5,302 |  | 4,000 | 21,208 |  |
|  | 1 | 1,600 |  | 4,000 | 6,400 |  |
| P1 | 1 | 4,050 |  | 3,200 | 12,960 |  |
|  | 1 | 8,200 |  | 3,200 | 26,240 |  |
|  | 1 | 7,350 |  | 4,900 | 36,015 |  |
| P2 | 1 | 3,950 |  | 3,200 | 12,640 |  |
|  | 1 | 14,000 |  | 3,200 | 44,800 |  |
| C | 1 | 15,401 |  | 3,200 49,283 |  |  |
|  |  |  |  | 249,890 |  | 249,890 |
|  |  | Total m² : | 249,890 | 31,04 € |  | 7.756,59 € |

    - M² Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 11 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco , para revestir, 24x19x11 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel; revestimiento de los frentes de forjado con piezas cerámicas, colocadas con mortero de alta adherencia, formación de dinteles mediante obra de fábrica con armadura de acero corrugado.

# Capítulo nº 6 FACHADA Y PARTICIONES

#### Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal

cerramiento medianera planta 2º

2	13,500	3,200	86,400

86,400	86,400

Total m² :	86,400	21,91 €	1.893,02 €

6.3.- Entramados autoportantes

    - M2 T2a_ Entramado autoportante múltiple (15+V4+15+70+70+15+V4+15)/400 (70 + 70) LM - (4 normal), compuesto por cuatro placas de yeso laminado, dos a cada lado: a una cara, dos estándar (A según UNE-EN 520+A1), la interior con una lámina viscoelástica de alta densidad ViscoLAM 65 "CHOVA", de 4 mm de espesor; con 67 dB de índice global de reducción acústica, a otra cara, dos estándar (A según UNE-EN 520+A1),de 15 mm de espesor, la interior con una lámina viscoelástica de alta densidad ViscoLAM 65 "CHOVA", de 4 mm de espesor; con 67 dB de índice global de reducción acústica, atornilladas directamente a una estructura doble de perfiles de acero galvanizado de 70 mm de ancho, separados entre sí 40 mm, y montantes como elemento vertical en disposición Reforzada (H), con una separación entre montantes de 100 mm y doble aislamiento interior a base de Panel de napa de poliéster ChovANAPA PANEL 6 cm de espesor y resistencia térmica 1,53 m²K/W, conductividad térmica 0,039 W/(mK), Euroclase B-s1, d0 de reacción al fuego; con atenuación acústica de 50 dB, listo para pintar, incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y estructura soporte, banda acústica bajo los perfiles perimetrales, nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, acabado de juntas, banda acústica bajo los perfiles perimetrales, sellado acústico en las uniones entre tabiques y forjados, recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las mismas, parte proporcional de mermas, roturas, accesorios de fijación y limpieza. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir.

Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal

P1º (cabina) Escenario

1	1,851	3,000	5,553

1	2,420	3,000	7,260

1	3,252	7,000	22,764

35,577	35,577

#### Total m2 :	35,577	66,91 €	2.380,46 €

    - M² T1b_ Suministro y montaje de tabique múltiple, (12,5+12,5+48+12,5+12,5)/400 (48) LM - (4 normal), de 98 mm de espesor total, sobre banda acústica colocada en la base del tabique, formado por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 mm de anchura, a base de montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre sí, con disposición reforzada "H" y canales (elementos horizontales) a cada lado del cual se atornillan cuatro placas en total (dos placas tipo normal en cada cara, de 12,5 mm de espesor cada placa); aislamiento acústico mediante panel de lana de vidrio, según UNE-EN 13162, no revestido, de 45 mm de espesor, resistencia térmica 1,25 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), en el alma. Incluso p/p de replanteo de los perfiles, zonas de paso y huecos; colocación en todo su perímetro de cintas o bandas estancas, en la superficie de apoyo o contacto de los perfiles con los paramentos; anclajes de canales y montantes metálicos; corte y fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las mismas, y limpieza final. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir.

T1b_ P2

Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal

1	7,150	3,200	22,880

22,880	22,880

# Capítulo nº 6 FACHADA Y PARTICIONES

| Nº | Ud Descripción |  | Medición | Precio | Importe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total m² : | 22,880 | 43,83 € | 1.002,83 € |

    - M² T1bH_ Suministro y montaje de tabique múltiple, (12,5+12,5+48+12,5+12,5)/400 (48) LM - (2 hidrofugado + 2 normal), de 98 mm de espesor total, sobre banda acústica colocada en la base del tabique, formado por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 mm de anchura, a base de montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre sí, con disposición reforzada "H" y canales (elementos horizontales) a cada lado del cual se atornillan cuatro placas en total (dos placa tipo hidrofugado y dos placa tipo normal, todas de 12,5 mm de espesor); aislamiento acústico mediante panel de lana de vidrio, según UNE-EN 13162, no revestido, de 45 mm de espesor, resistencia térmica 1,25 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), en el alma. Incluso p/p de replanteo de los perfiles, zonas de paso y huecos; colocación en todo su perímetro de cintas o bandas estancas, en la superficie de apoyo o contacto de los perfiles con los paramentos; anclajes de canales y montantes metálicos; corte y fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las mismas, y limpieza final. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1bH_ PS | 1 | 5,650 |  | 2,650 | 14,973 |  |  |
| PB | 1 | 9,250 |  | 4,000 | 37,000 |  |  |
|  | 1 | 18,209 |  | 4,000 | 72,836 |  |  |
|  | 1 | 9,201 |  | 4,000 | 36,804 |  |  |
| P1º | 1 | 9,750 |  | 3,200 | 31,200 |  |  |
| P2º | 1 | 7,051 |  | 3,200 22,563 |  |  |  |
|  |  |  |  | 215,376 |  | 215,376 |  |
|  |  | Total m² : | 215,376 | 47,92 € |  | 10.320,82 € |  |

    - M² T1b2H_Suministro y montaje de tabique múltiple,(12,5+48+12,5)/400 (48) LM - (4 hidrofugado), de 98 mm de espesor total, sobre banda acústica colocada en la base del tabique, formado por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 mm de anchura, a base de montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre sí, con disposición reforzada "H" y canales (elementos horizontales) a cada lado del cual se atornillan cuatro placas en total (dos placas tipo hidrofugado en cada cara, de 12,5 mm de espesor cada placa); aislamiento acústico mediante panel de lana de vidrio, según UNE-EN 13162, no revestido, de 45 mm de espesor, resistencia térmica 1,25 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), en el alma. Incluso p/p de replanteo de los perfiles, zonas de paso y huecos; colocación en todo su perímetro de cintas o bandas estancas, en la superficie de apoyo o contacto de los perfiles con los paramentos; anclajes de canales y montantes metálicos; corte y fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las mismas, y limpieza final. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1b2H_ PS | 1 | 4,200 |  | 2,650 | 11,130 |  |
| PB | 1 | 8,100 |  | 4,000 | 32,400 |  |
|  | 1 | 3,400 |  | 4,000 | 13,600 |  |
|  | 1 | 2,900 |  | 4,000 | 11,600 |  |
| P1º | 1 | 2,402 |  | 3,200 | 7,686 |  |
| P2º | 1 | 2,351 |  | 3,200 7,523 |  |  |
|  |  |  |  | 83,939 |  | 83,939 |
|  |  | Total m² : | 83,939 | 52.07 € |  | 4.370,70 € |

# Capítulo nº 6 FACHADA Y PARTICIONES

#### Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

    - M² T3b2H_Suministro y montaje de tabique sencillo, (15+48+15)/400 (48) LM - (2 hidrofugado), de 78 mm de espesor total, sobre banda acústica colocada en la base del tabique, formado por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 mm de anchura, a base de montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre sí, con disposición reforzada "H" y canales (elementos horizontales) a cada lado del cual se atornillan dos placas en total (una placa tipo hidrofugado en cada cara, de 15 mm de espesor cada placa); aislamiento acústico mediante panel de lana de vidrio, según UNE-EN 13162, no revestido, de 45 mm de espesor, resistencia térmica 1,25 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), en el alma. Incluso p/p de replanteo de los perfiles, zonas de paso y huecos; colocación en todo su perímetro de cintas o bandas estancas, en la superficie de apoyo o contacto de los perfiles con los paramentos; anclajes de canales y montantes metálicos; corte y fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las mismas, y limpieza final. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir.

T3b2H_ cafetería

Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal

1	1,000	4,000	4,000

4,000	4,000

#### Total m² :	4,000	22,64 €	90,56 €

    - M² Suministro y montaje de tabique sencillo, (15+48+15)/400 (48) LM - (2 normal), de 63 mm de espesor total, sobre banda acústica colocada en la base del tabique, formado por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 mm de anchura, a base de montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre sí, con disposición reforzada "H" y canales (elementos horizontales) a cada lado del cual se atornillan dos placas en total (una placa tipo normal en cada cara, de 15 mm de espesor cada placa); aislamiento acústico mediante panel de lana de vidrio, según UNE-EN 13162, no revestido, de 45 mm de espesor, resistencia térmica 1,25 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), en el alma. Incluso p/p de replanteo de los perfiles, zonas de paso y huecos; colocación en todo su perímetro de cintas o bandas estancas, en la superficie de apoyo o contacto de los perfiles con los paramentos; anclajes de canales y montantes metálicos; corte y fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las mismas, y limpieza final. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir.

#### Total m² :	27,61 €

    - M² Suministro y montaje de tabique sencillo, (15+48+15)/400 (48) LM - (1 normal + 1 hidrofugado), de 78 mm de espesor total, sobre banda acústica colocada en la base del tabique, formado por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 mm de anchura, a base de montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre sí, con disposición reforzada "H" y canales (elementos horizontales) a cada lado del cual se atornillan dos placas en total (una placa tipo normal en una cara, de 15 mm de espesor y una placa tipo hidrofugado de 15 mm de espesor en la otra cara); aislamiento acústico mediante panel de lana de vidrio, según UNE-EN 13162, no revestido, de 45 mm de espesor, resistencia térmica 1,25 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), en el alma. Incluso p/p de replanteo de los perfiles, zonas de paso y huecos; colocación en todo su perímetro de cintas o bandas estancas, en la superficie de apoyo o contacto de los perfiles con los paramentos; anclajes de canales y montantes metálicos; corte y fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las mismas, y limpieza final. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir.

# Capítulo nº 6 FACHADA Y PARTICIONES

#### Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

Total m² :	29,25€

6.4.- Trasdosados

    - M² Trasdosado 120/70 (específico para gran altura), PLACO o equivalente, formado por una placa Megaplac de 25 mm, atornillada una estructura metálica de acero galvanizado a base de canales horizontales y montantes verticales HS 70 mm, modulados a 900 mm, con un ancho total del tabique terminado de 95 mm, altura máxima 6 m, aislamiento acústico a ruido aéreo 48 dBA, resistencia al fuego EI-120, incluso aislamiento con lana mineral 46 mm, tratamiento de juntas, tornillería, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles perimetrales. Totalmente terminado, listo para imprimar, pintar o decorar.

Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal

fondo escenario

1	13,823	8,000	110,584

110,584	110,584

#### Total m² :	110,584	48,47 €	5.360,00 €

    - M² Tr2a_Trasdosado autoportante libre múltiple 15+V4+15+70 400/70 LM - (4 normal), compuesto por dos placas de yeso laminado estándar (A según UNE-EN 520+A1), la interior con una Lámina viscoelástica de alta densidad ViscoLAM 65 "CHOVA", de 4 mm de espesor; con 67 dB de índice global de reducción acústica, sobre estructura de perfiles de acero galvanizado de 70 mm de ancho, con canales como elemento horizontal y montantes como elemento vertical en disposición reforzada (H), y aislamientro entre montantes de Panel de napa de poliéster ChovANAPA PANEL 6 cm de espesor y resistencia térmica 1,53 m²K/W, conductividad térmica 0,039 W/(mK), Euroclase B-s1, d0 de reacción al fuego; con atenuación acústica de 50 dB.; listo para pintar, incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y estructura soporte, banda acústica bajo los perfiles perimetrales, nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, acabado de juntas, banda acústica bajo los perfiles perimetrales, sellado acústico en las uniones entre tabiques y forjados, recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las mismas, parte proporcional de mermas, roturas, accesorios de fijación y limpieza. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir (sin incluir en este precio el aislamiento a colocar entre las placas y el paramento).

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Platea | 1 | 22,400 |  | 7,000 | 156,800 |  |
|  | 1 | 23,250 |  | 7,000 | 162,750 |  |
|  | 1 | 4,052 |  | 6,500 | 26,338 |  |
|  | 1 | 4,009 |  | 6,500 | 26,059 |  |
| PB | 1 | 20,851 |  | 4,000 | 83,404 |  |
|  | 1 | 17,303 |  | 4,000 | 69,212 |  |
| P1º | 1 | 8,300 |  | 3,200 | 26,560 |  |
|  | 1 | 15,150 |  | 3,200 | 48,480 |  |
| P2º | 1 | 8,655 |  | 3,200 | 27,696 |  |
| 1 |  | 13,050 |  | 3,200 41,760 |  |  |
|  |  |  |  | 669,059 |  | 669,059 |
|  |  | Total m² : | 669,059 | 55,34 € |  | 37.025,73 € |

# Capítulo nº 6 FACHADA Y PARTICIONES

#### Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

    - M² Tr1_ Suministro y montaje de trasdosado autoportante libre, (70+15+15) 400/70 LM - (2 normal),de 73 mm de espesor, formado por dos placas de 15 mm de espesor tipo normal, atornilladas directamente a una estructura autoportante de acero galvanizado formada por canales horizontales, sólidamente fijados al suelo y al techo y montantes verticales de 70 mm y 0,6 mm de espesor con una modulación de 400 mm y con disposición reforzada "H", montados sobre canales junto al paramento vertical, con aislamiento térmico entre montantes en trasdosado autoportante de placas (no incluido en este precio), formado por panel de lana de vidrio, según UNE-EN 13162, no revestido, de 65 mm de espesor . Incluso p/p de replanteo de los perfiles, zonas de paso y huecos; colocación en todo su perímetro de cintas o bandas estancas, en la superficie de apoyo o contacto de los perfiles con los paramentos; anclajes de canales y montantes metálicos; corte y fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las mismas, y limpieza final. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PB | 1 | 8,054 |  | 4,000 | 32,216 |  |
| P1º | 1 | 2,400 |  | 3,200 | 7,680 |  |
| P2º | 1 | 2,459 |  | 3,200 | 7,869 |  |
| PC | 1 | 14,937 | 3,000 44,811 |  |  |  |

92,576	92,576

#### Total m² :	92,576	33,09 €	3.063,34 €

    - M² Tr1h _Suministro y montaje de trasdosado autoportante libre, (70+15+15) 400/70 LM - (2 hidrofuha), de 73 mm de espesor, formado por dos placas de 15 mm de espesor, de tipo hidrofugado, atornilladas directamente a una estructura autoportante de acero galvanizado formada por canales horizontales, sólidamente fijados al suelo y al techo y montantes verticales de 48 mm y 0,6 mm de espesor con una modulación de 400 mm y con disposición reforzada "H", montados sobre canales junto al paramento vertical, con aislamiento térmico entre montantes en trasdosado autoportante de placas (no incluido en este precio), formado por panel de lana de vidrio, según UNE-EN 13162, no revestido, de 65 mm de espesor . Incluso p/p de replanteo de los perfiles, zonas de paso y huecos; colocación en todo su perímetro de cintas o bandas estancas, en la superficie de apoyo o contacto de los perfiles con los paramentos; anclajes de canales y montantes metálicos; corte y fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las mismas, y limpieza final. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PS | 1 | 35,473 |  | 2,650 | 94,003 |  |
| PB | 1 | 3,032 |  | 4,000 | 12,128 |  |
|  | 1 | 3,953 |  | 4,000 | 15,812 |  |
| P1º | 1 | 9,501 |  | 3,200 | 30,403 |  |
|  | 1 | 3,210 |  | 3,200 | 10,272 |  |
| P2º | 1 | 7,100 |  | 3,200 | 22,720 |  |
| 1 |  | 2,909 |  | 3,200 9,309 |  |  |
|  |  |  |  | 194,647 |  | 194,647 |
|  |  | Total m² : | 194,647 | 35,17 € |  | 6.845,73€ |

# Capítulo nº 6 FACHADA Y PARTICIONES

#### Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

    - M² Tr2b_Trasdosado autoportante libre múltiple (15+V4+15+48) 400/40 LM - (4 normal), compuesto por dos placas de yeso laminado estándar (A según UNE-EN 520+A1), la interior con una Lámina viscoelástica de alta densidad ViscoLAM 65 "CHOVA", de 4 mm de espesor; con 67 dB de índice global de reducción acústica, sobre estructura de perfiles de acero galvanizado de 48 mm de ancho, con canales como elemento horizontal y montantes como elemento vertical en disposición reforzada (H), y aislamientro entre montantes de Panel de napa de poliéster ChovANAPA PANEL 4 cm de espesor y resistencia térmica 1,02 m²K/W, conductividad térmica 0,039 W/(mK), Euroclase B-s1, d0 de reacción al fuego; con atenuación acústica de 50 dB.; listo para pintar, incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y estructura soporte, banda acústica bajo los perfiles perimetrales, nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, acabado de juntas, banda acústica bajo los perfiles perimetrales, sellado acústico en las uniones entre tabiques y forjados, recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las mismas, parte proporcional de mermas, roturas, accesorios de fijación y limpieza. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir (sin incluir en este precio el aislamiento a colocar entre las placas y el paramento).

Total m² :	48,70 €

6.5.- Defensas

    - M Suministro y colocación de sistema de barandilla modular, sin pasamanos, con adaptador lateral de acero inoxidable AISI 316, con dispositivo de regulación Level 2D, capaz de soportar una fuerza horizontal uniformemente repartida de 0,8 kN/m aplicada en el borde superior del vidrio según CTE DB SE-AE, de altura máxima 110 cm, para vidrio templado laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 10 mm de espesor unidas mediante cuatro láminas de butiral de polivinilo incoloras, de 0,38 mm de espesor cada una. Incluso fijación mediante anclaje mecánico de expansión, de acero inoxidable. Elaboración en taller y ajuste final en obra. Incluso anclaje químico con varilla roscada de acero inoxidable para fijación a la superficie soporte.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| escalera Pb-P1º | 1 | 7,659 |  |  | 7,659 |  |
| escalera P1º- P2º | 1 | 7,051 |  |  | 7,051 |  |
|  |  |  |  |  | 14,710 | 14,710 |
| Total m : |  |  | 14,710 | 361,86 € |  | 5.322,96 € |

    - M Suministro y colocación de pasamanos recto formado por tubo hueco de acero inoxidable AISI 316, acabado pulido y abrillantado, de 43 mm de diámetro, con soportes del mismo material fijados al paramento mediante anclaje mecánico con tacos de nylon y tornillos de acero. Incluso p/p de replanteo de los soportes, fijación de los soportes al paramento y fijación del pasamanos a los soportes. Elaborado en taller y montado en obra.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Escalera Pb-P1º | 1 | 11,654 |  |  | 11,654 |  |
| Escalera P1º-P2º | 1 | 8,952 |  |  | 8,952 |  |
| Salida de emergencia | 1 | 4,400 |  |  | 4,400 |  |
| Escalera a vestuarios | 1 | 5,400 |  |  | 5,400 |  |
| Escalera a cubirta | 1 | 7,551 |  |  | 7,551 |  |
|  |  |  |  |  | 37,957 | 37,957 |
| Total m : |  |  | 37,957 | 56.72 € |  | 2.152,92 € |

# Capítulo nº 6 FACHADA Y PARTICIONES

#### Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

    - M Suministro y colocación de barandilla en forma recta, de 100 cm de altura, según diseño de proyecto, formada por tubos de perfil cuadrado hueco de acero laminado en frío de varias dimensiones. Todos los elementos metálicos habrán sido sometidos en taller a un tratamiento anticorrosión según UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral con un espesor medio de recubrimiento de 20 micras. Incluso p/p de patas de agarre y fijación mediante atornillado en elemento de hormigón con tacos de expansión y tornillos de acero. Elaboración en taller y ajuste final en obra. Totalmente terminada y lista para pintar.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pasarelas escenario | 1 | 4,100 |  |  | 4,100 |  |
|  | 1 | 4,600 |  |  | 4,600 |  |
|  | 1 | 17,000 |  |  | 17,000 |  |
|  |  |  |  |  | 25,700 | 25,700 |
| Total m : |  |  | 25,700 | 69.12 € |  | 1.776,38 € |

    - M    Suministro y colocación de barandilla de escalera metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 90 cm de altura, con bastidor sencillo, formado por barandal superior de 100x40x2 mm, que hace de pasamanos, y barandal inferior de 80x40x2 mm; montantes verticales de 80x40x2 mm dispuestos cada 120 cm y barrotes verticales de 20x20x1 mm, colocados cada 12 cm y soldados entre sí, para escalera recta de un tramo. Incluso p/p de patas de agarre y fijación mediante anclaje químico en obra de fábrica con varillas roscadas y pasta química. Elaborada en taller y montada en obra. Totalmente terminada y lista para pintar.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| escaleras escenario | 1 | 3,250 |  |  | 3,250 |  |
|  | 1 | 4,300 |  |  | 4,300 |  |
|  |  |  |  |  | 7,550 | 7,550 |
| Total m : |  |  | 7,550 | 89,12 € |  | 672,85 € |

6.6.- Limpieza y tratamientos superficiales

6.6.1 M² Limpieza mecánica de fachada de mortero en estado de conservación regular, mediante proyección de spray de agua atomizada (tamaño de gota 1 μ) a baja presión (hasta 5 atm), pulverizando de 12 a 36 horas ininterrumpidamente, comenzando por la parte más alta de la fachada en franjas horizontales de 2 a 4 m de altura, hasta disolver la suciedad superficial. Incluso p/p de pruebas previas necesarias para ajustar los parámetros de la limpieza y evitar daños en los materiales, transporte, montaje y desmontaje de equipo; eliminación de los detritus acumulados en las zonas inferiores mediante chorro de agua a baja presión (máximo 2 atm) y manualmente en vuelos, cornisas y salientes; acopio, retirada y carga de restos generados sobre camión o contenedor; considerando un grado de complejidad medio.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fachada ppla | 1 | 14,630 |  | 8,350 | 122,161 |  |
| fachada posterior | 1 | 14,290 |  | 11,000 157,190 |  |  |
|  |  |  |  | 279,351 |  | 279,351 |
|  |  | Total m² : | 279,351 | 10,25 € |  | 2.863,34 € |

Parcial nº 6 FACHADA Y PARTICIONES :	94.211,44 €

# Capítulo nº 7 CARPINTERÍA, CERRAJERÍA, VIDRIOS Y PROTECCIONES SOLARES

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

7.1.- Muros cortina

    - M² Muro cortina de aluminio realizado mediante el sistema Fachada Estructural,lacado texturado oxicobre, de "CORTIZO", o similar,según diseño de Proyecto, con estructura portante calculada para una sobrecarga máxima debida a la acción del viento de 60 kg/m², compuesta por una retícula con una separación entre montantes de 190 cm y una distancia entre ejes del forjado o puntos de anclaje de 330 cm; cerramiento compuesto de un 100% de superficie transparente fija realizada con doble acristalamiento templado de control solar + seguridad (laminar), 6/12/4+4.

Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal

Mc1 y Pmc 1

1	14,050	6,650	93,433

93,433	93,433

#### Total m² :	93,433	413,86 €	38.668.18 €

    - Ud Suministro y montaje de carpintería, lacado texturado oxicobre, para conformado de puerta de entrada practicable de apertura hacia el exterior, de 150x320 cm, sistema Puerta Millenium Plus Canal Europeo, "CORTIZO", o similar, con cerradura de seguridad, formada por dos hojas, con perfiles provistos de rotura de puente térmico, y con premarco.Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y calzado del marco en el premarco, fijación del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado, sellado perimetral de la junta exterior entre marco y obra, por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra, incluida la colocación en obra del premarco, fijado con tornillos. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 6A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C4, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal

Pe1

2	 	2,000

2,000	2,000

Total Ud :	2,000	1.089,39 €	2.178,78 €

## 7.2.- Carpintería

    - M2 Restauración de ventana o balconera de madera, y herrajes comprendiendo: decapado de pinturas existentes, desarmado para su restauración y sustitución de elementos deteriorados, mediante desclavado, despegado de sus elementos, con recuperación de herrajes de colgar y seguridad,reparaciones mecánicas, revisión de las sujeciones (soldar o remachar preferentemente), limpieza general y decapado de pinturas con decapantes adecuados, eliminación de óxidos mediante desoxidante adecuado, y manual con cepillos metálicos y lijado, limpieza de uniones con chorro de aire a presión y lijado, posterior rearmado de la madera anteriormente desmontada, con sustitución de elementos deteriorados por otros de madera vieja, con ensambles similares a los originales. Consolidación general comprendiendo: lijado de las zonas deterioradas, recuperación de volúmenes con masilla especial de madera adherida con adhesivo, tapado de fendas, grietas y agujeros, con resina epoxi-madera, lijado de los enmasillados, aplicación en superficie, de aceites vegetales, o ceras naturales, en varias capas hasta que se introduzcan en el interior, y ajuste de color mediante teñido de nogalina diluida, i/pequeño material. Incluso colocación de tablero de madera detras de las ventanas de planta 1º para su condena definitiva.

Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal

# Capítulo nº 7 CARPINTERÍA, CERRAJERÍA, VIDRIOS Y PROTECCIONES SOLARES

#### Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

| Portón | 1 | 4,000 | 2,600 | 10,400 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ventanas | 2 | 1,200 | 2,800 | 6,720 |

2	1,000	2,600	5,200

22,320	22,320

#### Total m2 :	22,320	505,74 €	11.288,11 €

    - Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado texturado oxicobre, con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de fijo "CORTIZO" de 100x100 cm, sistema Cor-80 Industrial Canal Europeo, "CORTIZO", formada por una hoja, con perfiles provistos de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y calzado del marco en el premarco, fijación del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado, sellado perimetral de la junta exterior entre marco y obra, por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra, incluida la colocación en obra del premarco, fijado con tornillos. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1950, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada.

Vf1

Uds.	Largo	Ancho	Alto		Parcial	Subtotal 1				 		1,000

1,000	1,000

#### Total Ud :	1,000	210,39 €	210,39€

    - M² Vidrio cortafuegos Pyroguard Rapide , 7 mm de espesor total, fijado sobre carpintería homologada. Incluso masilla intumescente con propiedades ignífugas, para sellado de juntas.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vf1 | 1 | 1,000 | 1,000 |  | 1,000 |  |
|  |  |  |  |  | 1,000 | 1,000 |
| Total m² : |  |  | 1,000 | 452,61 € |  | 452,61 € |

7.3.- Vidrios

    - M² Suministro y colocación de doble acristalamiento de seguridad (laminar), conjunto formado por vidrio exterior templado incoloro de 6 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de 14 mm, y vidrio interior laminar incoloro de 4+4 mm de espesor compuesto por dos lunas de vidrio de 4 mm, unidas mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pe1 | 2 | 1,500 |  | 3,200 | 9,600 |  |
| Ventanas | 2 | 1,200 |  | 2,800 6,720 |  |  |
|  |  |  |  | 16,320 |  | 16,320 |
|  |  | Total m² : | 16,320 | 172,01 € |  | 2.807,20 € |

# Capítulo nº 7 CARPINTERÍA, CERRAJERÍA, VIDRIOS Y PROTECCIONES SOLARES

#### Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

    - M² Suministro y montaje de cerramiento de vidrio templado, de 10 mm de espesor, incoloro, formado por puerta abatible de dos hojas, con dos fijos laterales y fijo superior. Incluso pernios y puntos de giro para la puerta, piezas de fijación de los vidrios al paramento y piezas de unión entre vidrios, de acero inoxidable AISI 304.

Total m² :	425,96 €

7.4.- Puertas automáticas de acceso peatonal

    - Ud Suministro y colocación de puerta de entrada a cafeteria, formada por dos fijos laterales y dos puertas abatibles hacia el exterior, de madera maciza con cuarterones acristalados, según diseño de proyecto, con tablero de madera maciza de pino melis, barnizada en taller; precerco de pino país de 130x40 mm; galces macizos de pino melis de 130x20 mm; tapajuntas macizos de pino melis de 70x15 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo largo de hierro forjado serie de forja, ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).Con acristalamiento doble templado de control solar + seguridad (laminar), 6/12/4+4.

#### Total Ud :	1,000	2.242,14 €	2.242,14 €

    - Ud Suministro y colocación de puerta enrollable , de lamas lisas de panel sándwich de aluminio perfilado con núcleo aislante de espuma de poliuretano, 300x260 cm, acabado plastificado con PVC (imitación madera). Apertura automática con equipo de motorización (incluido en el precio). Incluso material de conexionado eléctrico, cajón recogedor forrado, torno, muelles de torsión, poleas, guías, accesorios y cerradura central con llave de seguridad. Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

En1

Uds.	Largo	Ancho	Alto		Parcial	Subtotal 1				 		1,000

1,000	1,000

Total Ud :	1,000	3.182,98 €	3.182,98 €

## 7.5.- Puertas interiores técnicas

    - Ud Restauración de puerta de madera de doble acción, comprendiendo decapado de pinturas existentes en un 100% de la superficie, desarmado del 100% de la superficie para su restauración y sustitución de elementos deteriorados, mediante desclavado, despegado de sus elementos y recuperación de herrajes de colgar y seguridad, posterior armado de la madera anteriormente desmontada con sustitución de elementos deteriorados por otros de madera vieja con ensambles similares a los originales, consolidación general del 50% de la superficie basada en el lijado de las zonas deterioradas, recuperación de volúmenes con masilla especial de madera adherida con adhesivo, tapado de fendas, grietas y agujeros con resina epoxy-madera, lijado de los enmasillados, aplicación en superficie de aceites vegetales o ceras naturales en varias capas hasta que se introduzcan en el interior, ajuste de color mediante teñido con nogalina diluida y tratamiento xilófago curativo consistente en la aplicación profunda de producto oleoso-fungicida con equipo inyector hasta la saturación de los agujeros de salida de las carcomas o por taladros realizados con este fin, incluso pequeño material y retirada de escombros.

Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal

Pu2.4

1	 	1,000

1,000	1,000

# Capítulo nº 7 CARPINTERÍA, CERRAJERÍA, VIDRIOS Y PROTECCIONES SOLARES

| Nº | Ud Descripción |  | Medición | Precio | Importe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total Ud : | 1,000 | 344,60 € | 344,60 € |

    - Ud Colocación de puerta interior de paso restaurada, incluso herrajes de colgar, de cierre y manivelas; ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal

Pu2.4

1	 	1,000

1,000	1,000

#### Total Ud :	1,000	74,97 €	74,97 €

    - Ud Suministro y colocación de block de puerta interior técnica abatible, de madera, para edificio de uso público, de una hoja, lisa, de 210x82,5x3,5 cm, compuesto por alma de tablero aglomerado de partículas, recubierto con laminado de alta presión (HPL), formado por varias capas de papel kraft impregnadas en resina fenólica, color negro mate, acabado N005 NOIR TCH marca POLYREY, o similar,cantos de placa laminada compacta de alta presión (HPL), bastidor de tablero contrachapado y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino país de 100x40 mm. Incluso pernios, manilla y cerradura de acero inoxidable, accesorios, herrajes de colgar, limpieza del precerco ya instalado, alojamiento y calzado del block de puerta en el precerco, fijación del block de puerta al precerco con tornillos de acero galvanizado, espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y block de puerta e incluida la colocación en obra del precerco, fijado con tornillos. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montado y probado.

Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal

Pu 1.1.

2	 	2,000

2,000	2,000

#### Total Ud :	2,000	467,95 €	935,90 €

    - Ud Suministro y colocación de puerta interior corredera para armazón metálico, ciega, de una hoja de 213x92,5x3,5 cm, de tablero aglomerado, chapado con roble recompuesto, barnizada en taller; precerco de pino país de 110x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de roble recompuesto de 110x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de roble recompuesto de 70x10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de cierre y tirador con manecilla para cierre de acero inoxidable, serie de diseño; ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal

Pc1

5	 	5,000

5,000	5,000

#### Total Ud :	5,000	367,95 €	1.839,76 €

    - Ud Suministro y colocación de puerta interior corredera para armazón metálico, ciega, de una hoja de 213x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado, chapado con roble recompuesto, barnizada en taller; precerco de pino país de 110x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de roble recompuesto de 110x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de roble recompuesto de 70x10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de cierre y tirador con manecilla para cierre de acero inoxidable, serie de diseño; ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal

Pc2

1	 	1,000

1,000	1,000

# Capítulo nº 7 CARPINTERÍA, CERRAJERÍA, VIDRIOS Y PROTECCIONES SOLARES

| Nº | Ud Descripción |  | Medición | Precio | Importe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total Ud : | 1,000 | 366,82 € | 366,82 € |

    - Ud Suministro y colocación en entramado autoportante de placas de yeso laminado, de 12,5 cm de espesor total, incluyendo el entramado autoportante y las placas, de armazón metálico de chapa ondulada, para revestir con placas de yeso laminado, equipado con travesaños metálicos para fijación de las placas y preparado para alojar la hoja de una puerta corredera tecnica de 90x210 cm y 5,5 cm de espesor máximo de hoja. Totalmente montado.

Uds.	Largo	Ancho	Alto		Parcial	Subtotal 6				 		6,000

6,000	6,000

Total Ud :	6,000	389,36 €	2.336,16 €

7.6.- Puertas galvanizadas

    - Ud Suministro y colocación de puerta interior de una hoja de 38 mm de espesor, 800x2100 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor con rejillas de ventilación troqueladas en la parte superior e inferior, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal

Pu1.2

5	 	5,000

5,000	5,000

#### Total Ud :	5,000	186,23 €	931,15 €

    - Ud Suministro y colocación de puerta exterior de salida a cubierta, una hoja de 38 mm de espesor, 800x2100 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor con manilla y cerradura de acero inoxidable, con rejillas de ventilación troqueladas en la parte superior e inferior, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal

Pu3

1	 	1,000

1,000	1,000

Total Ud :	1,000	191,82 €	191,82 €

7.7.- Puertas cortafuegos

# Capítulo nº 7 CARPINTERÍA, CERRAJERÍA, VIDRIOS Y PROTECCIONES SOLARES

#### Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

    - Ud Suministro y colocación de block de puerta cortafuegos homologada, de madera, EI1 60-C5, de una hoja, lisa, de 210x82,5x4,5 cm, compuesto por alma de tablero aglomerado de partículas ignífugo, recubierto con laminado de alta presión (HPL), formado por varias capas de papel kraft impregnadas en resina fenólica, color negro mate, acabado N005 NOIR TCH marca POLYREY, o similar,cantos de placa laminada compacta de alta presión (HPL), bastidor de madera maciza y cerco de madera maciza, con mirilla circular homologada de 200 mm de diámetro; sobre precerco de pino país de 100x35 mm. Incluso tapajuntas en ambas caras, pernios, manilla y cerradura de acero inoxidable, accesorios, herrajes de colgar, mirilla circular homologada de 200 mm de diámetro, juntas intumescentes, cierrapuertas aéreo, dispositivos de seguridad, limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y calzado del block de puerta en el premarco, fijación del block de puerta al premarco con tornillos de acero galvanizado y espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y block de puerta, sin incluir el recibido en obra del precerco con patillas de anclaje. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montado y probado.

Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal

Pf 1.1

Cocina

1	 	1,000

1,000	1,000

#### Total Ud :	1,000	595,51 €	595,51 €

    - Ud Suministro y colocación de block de puerta cortafuegos homologada, de madera, EI1 60-C5, de dos hojas, lisas, de 210x82,5x5,4 cm, compuesto por alma de tablero aglomerado de partículas ignífugo, recubierto con laminado de alta presión (HPL), formado por varias capas de papel kraft impregnadas en resina fenólica, color negro mate, acabado N005 NOIR TCH marca POLYREY, o similar,cantos de placa laminada compacta de alta presión (HPL), bastidor de madera maciza y cerco de madera maciza, con electroimanes para retención de puerta cortafuegos y barras antipánico; sobre precerco de pino país de 200x35 mm. Incluso tapajuntas en ambas caras, pernios, manilla y cerradura de acero inoxidable, accesorios, herrajes de colgar, barras antipánico, electroimanes para retención de puerta cortafuegos, juntas intumescentes, cierrapuertas aéreo, dispositivos de seguridad, limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y calzado del block de puerta en el premarco, fijación del block de puerta al premarco con tornillos de acero galvanizado y espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y block de puerta. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montado y probado.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pu 2.1 | 4 |  |  |  | 4,000 |  |
| Pu 2.2. | 1 |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  |  |  | 5,000 | 5,000 |
| Total Ud : |  |  | 5,000 | 1.439,19 € |  | 7.195,95 € |

    - Ud Suministro y colocación de puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, de dos hojas de 74 mm de espesor, 1700x2100 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco formada por 3 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y garras de anclaje a obra, incluso ambas hojas provistas de cierrapuertas para uso intensivo selector de cierre para asegurar el adecuado cerrado de las puertas, barra antipánico, llave y tirador para la cara exterior. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pu 2.3 | 1 |  |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,000 | 1,000 |  |
| Total Ud : |  |  | 1,000 | 1.230,07 € |  | 1.230,07 € |  |

# Capítulo nº 7 CARPINTERÍA, CERRAJERÍA, VIDRIOS Y PROTECCIONES SOLARES

#### Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

    - Ud Suministro y colocación de puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, de una hoja de 63 mm de espesor, 800x2100 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco formada por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y garras de anclaje a obra, incluso cierrapuertas para uso moderado. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada.

Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal

Pf 1.2.

2	 	2,000

2,000	2,000

#### Total Ud :	2,000	486,42 €	972,84 €

    - Ud Suministro y colocación de block de puerta cortafuegos homologada, de madera, EI1 30-C5, de una hoja corredera, lisa, de 203x82,5x4,5 cm, compuesto por alma de tablero aglomerado de partículas ignífugo, rechapado con chapa de madera de sapeli, con los cantos vistos, bastidor de madera maciza y cerco de madera maciza, sobre precerco de pino país de 200x35 mm. Incluso tapajuntas en ambas caras, pernios, manilla y cerradura de acero inoxidable, accesorios, herrajes de colgar, juntas intumescentes, cierrapuertas aéreo, dispositivos de seguridad, limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y calzado del block de puerta en el premarco, fijación del block de puerta al premarco con tornillos de acero galvanizado y espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y block de puerta, sin incluir el recibido en obra del precerco con patillas de anclaje. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montado y probado.

Pcf1

Uds.	Largo	Ancho	Alto		Parcial	Subtotal 1				 		1,000

1,000	1,000

Total Ud :	1,000	407,33 €	407,33€

Parcial nº 7 CARPINTERÍA, CERRAJERÍA, VIDRIOS Y PROTECCIONES SOL…	78.879,24 €

# Capítulo nº 8 REMATES Y AYUDAS

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

8.1.- Remates

    - Pa Trabajos necesarios para la restauracion y consolidadión elementos decorativos de fachada, mediante limpieza, consolidación, reintegración volumétrica y cromática, eliminación de desconchados o golpes, y pitado con pinturas acrílicas especiales.

Reparación de cornisas y remates de molduras de fachada, reparacion de balaustres y sustitucion, incluso la ejecucion de moldes de balaustres existentes.

#### Total PA :	1,000	2.671,26 €	2.671,26€

    - M Reparación de cornisas y remates de molduras de fachada, y balcones realizando las siguientes operaciones: picado superficial mediante martillo eléctrico dejando totalmente descubierta la superficie oxidada de las armaduras, saneado de la armadura con chorro de arena, pasivado de la armadura (considerando 4 redondos de 10 mm de diámetro) con 2 capas de al menos 500 micras de lechada compuesta por 2.5 partes de cemento portland y 1 parte de dispersión acrílica pasivadora y restitución del volumen de hormigón picado con mortero de reparación tixotrópico de alta resistencia mecánica (considerando capa de 3 cm) devolviendo el dintel a su forma original.

#### Total m :	15,000	108,72 €	1.630,80 €

    - U Molde metálico para ejecución de piezas prefabricadas de hormigón (paneles, impostas, tabiques, aleros, vierteaguas...) de dimensiones 60x20x10 cm, constituido por bastidores metálicos, maestras especiales, pasadores rectos-curvos, formación de berenjenos, etc. pared y fondos del encofrado en chapa metálica plegada y adaptada a la sección transversal convenida, superficie pulida, incluso pequeño material, soldadura y elementos de fijación unión y apriete asegurando la indeformabilidad del molde, y posibilidad de desmoldeo, por abatimiento.

#### Total u :	1,000	373,02 €	373,02 €

    - M Balaustrada recta formada por balaustres prefabricados de hormigón de sección circular, tamaño y forma segun molde realizado de los balaustres existentes, colocada en cubierta y recibida con mortero de cemento y cal, industrial, M-5. Incluso replanteo, nivelación, rejuntado y limpieza.

#### Total m :	15,000	141,02 €	2.115,30 €

Parcial nº 8 REMATES Y AYUDAS :	6.790,38 €

# Capítulo nº 9 INSTALACIONES

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

9.1.- ACS

9.1.1 Ud Suministro e instalación de termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural horizontal, resistencia blindada, capacidad 100 l, potencia 1,5 kW, de 1031 mm de altura y 440 mm de diámetro, peso 24 kg, formado por cuba de acero vitrificado, aislamiento de espuma de poliuretano, ánodo de sacrificio de magnesio. Incluso soporte y anclajes de fijación, válvula de seguridad antirretorno, llaves de corte de esfera y latiguillos flexibles, tanto en la entrada de agua como en la salida. Totalmente montado, conexionado y probado.

Total Ud :	2,000	412,50 €	825,00 €

## 9.2.- INSTALACION DE CLIMATIZACION Y VENTILACIÓN

9.2.1.- PRODUCCIÓN Y EQUIPOS

      - U   Suministro e instalación de Unidad compacta bomba de calor aire-aire de tipo Roof Top marca LENNOX, modelo BAH095M5M, para instalación en exterior, de dimensiones (LxAxH) 3691 x 2305 x 1619 mm, peso 1350 kg, y alimentación trifasica 3-N/50/400 ph/Hz/V. Capacidad frigorífica / calorífica nominal: 117,9 kW / 99,6 kW, SEER

= 4,33 / SCOP = 3,4), y potencia sonora nominal 86,3 dBA. Capacidad frigorífica / calorífica total con recuperación: 127,3 kW / 146,4 kW, Ventilador centrífugo de impulsion, con caudal de aire nominal 19.500 m3/h, con 59% aire nuevo, con presión nominal estática disponible para la instalación 250 Pa. Incluye:

-Rendimientos certificados por Eurovent -Cumple con la directiva Europea de Ecodiseño 2016/2281 Tier 2 (2021)

-Proceso constructivo certificado ISO 9001/14001 -Diseño compacto que limita la huella del equipo -Sección de tratamiento de aire con optimización de la calidad de aire interior -Gestión del aire inteligente mediante el control avanzado eClimatic -Ventiladores de velocidad variable con palas aerodinámicas -Motores EC de alta eficiencia -Transmisión directa -Compresor Scroll -Carga variable por etapas que aporta un elevado rendimiento estacional -Rendimiento optimizado con la válvula de expansión electrónica. 1 x Unidad básica 1 x Impulsión y retorno horizontal 1 x Caja de ventilación de caudal horizontal 1 x Recuperador de calor frigorífico (termodinámico) 1 x Filtros M5+F7 1 x Kit funcionamiento bajas temperaturas / ventilador de condensacion EC 1 x Ventilador de impulsión de alto rendimiento 1 x Kit de extracción K5 1 x Relé de 3 fases para protección eléctrica de la unidad 1 x Multidisplay 1 x Placa de contactos auxiliares (contactos libres de potencia). Incluso puesta en marcha de la máquina y su centralita de control, incluida, y su gestión con el sistema de funcionamiento en modo ventilación en caso de funcionamiento del grupo electrógeno. Totalmente instalada y en perfecto estado de funcionamiento.

Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal

MUELLES

1	 	1,000

1,000	1,000

Total u :	1,000	39.784,08 €	39.784,08 €

# Capítulo nº 9 INSTALACIONES

#### Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

      - Ud Unidad exterior para sistema VRV-IV+ (Volumen de Refrigerante Variable), bomba de calor, modelo RXYQ18U "DAIKIN", para gas R-410A, con temperatura de refrigerante variable para la mejora de la eficiencia estacional, alimentación trifásica (400V/50Hz), potencia frigorífica nominal 50 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), SEER 6, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en refrigeración desde -5 hasta 43°C, potencia calorífica nominal 56 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), SCOP 4,2, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en calefacción desde -20 hasta 15,5°C, conectabilidad de hasta 39 unidades interiores con un porcentaje de capacidad mínimo del 50% y máximo del 130%, control mediante microprocesador, compresores scroll herméticamente sellados, con control Inverter, dimensiones 1685x1240x765 mm, peso 308 kg, presión sonora 65 dBA, caudal de aire 251 m³/min, longitud total máxima de tubería frigorífica 1000 m, longitud máxima entre unidad exterior y unidad interior más alejada 165 m (190 m equivalentes), diferencia máxima de altura de instalación 90 m si la unidad exterior se encuentra por encima de las unidades interiores y 90 m si se encuentra por debajo, longitud máxima entre el primer kit de ramificación (unión Refnet) de tubería frigorífica y unidad interior más alejada 40 m, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net), pantalla de configuración y software que hace que la puesta en marcha, la configuración y la personalización sean más rápidas y precisas, y posibilidad de instalación en interior como resultado de la alta presión estática externa de aire, tratamiento anticorrosivo especial del intercambiador de calor, función de recuperación de refrigerante, carga automática adicional de refrigerante, prueba automática de funcionamiento y ajuste de limitación de consumo de energía (función I-Demand).

Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal

CUBIERTA

1	 	1,000

1,000	1,000

#### Total Ud :	1,000	29.314,70 €	29.314,70 €

      - U Suministro e instalación en techo de unidad interior de ventilación con recuperador entálpico de calor del aire de extracción, marca Daikin, modelo VAM2000J, válida para interconexión con los sistemas de climatización Daikin y otros, con gestión integrada de ahorro de energético mediante cambio automático de modo de funcionamiento: posibilidad de 2 modos funcionamiento, modo de intercambio (refrigeración / calefacción) o modo by-pass (ventilación de desviación–freecooling/heating), y posibilidad de 3 modos de purificación del ambiente (sobrepresión, depresión o equilibrado). Dimensiones compactas (AlxAnxPr) 731x1.350x1.170 mm, que permiten una instalación flexible en falso techo, y peso 157 kg. Incorpora filtro de aire, posibilidad de control domótico externo y salida de señal de funcionamiento a posiciones remotas (contacto remoto, humidificador o resistencia/calefactor eléctrica). Posibilidad de opcional de mando a distancia con cable, mod. BRC301B61, con indicación de señal de limpieza de filtro. Dispone de dos ventiladores, uno de suministro y otro de extracción. Tres etapas de velocidad del ventilador (Muy Alta / Alta / Baja), con caudal de suministro

2.000 / 1.700 / 1.100 m3/h, y presión estática disponible (para cada ventilador) 90 / 70 / 50 Pa, lo que da más flexibilidad en el diseño de los conductos para la distribución del aire. Nivel sonoro (con velocidad Muy Alta / Alta / Baja) 45 / 41,5 / 36 dBA. Eficiencia de la recuperación de energía (con velocidad Alta / Baja): del intercambio térmico 81,8 / 86,1 %. Alimentación monofásica 230V (L+N+T). Consumo (con velocidad Alta) 614

W. Rango de temperatura exterior de bulbo seco de funcionamiento de -15°C hasta 50ºC (80% HR o menos).

Uds.	Largo	Ancho	Alto		Parcial	Subtotal 1				 		1,000

1,000	1,000

Total u :	1,000	8.907,80 €	8.907,80 €

# Capítulo nº 9 INSTALACIONES

#### Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

      - U Suministro e instalación de Unidad interior de aire acondicionado, para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable), de cassette de 4 vías, adaptable a panel modular para techo estándar de 600x600 mm, modelo FXZQ50A "DAIKIN", para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 5,6 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 6,3 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 92 W, consumo eléctrico nominal en calefacción 86 W, presión sonora a velocidad baja 33 dBA, caudal de aire a velocidad alta 14,5 m³/min, de 260x575x575 mm (de perfil bajo), peso 18,5 kg, con ventilador de tres velocidades, válvula de expansión electrónica, bomba de drenaje, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net) a unidad exterior, control por microprocesador, orientación vertical automática (distribución uniforme del aire), señal de limpieza de filtro y filtro de aire de succión, con posibilidad de cerrar una o dos vías de impulsión para facilitar la instalación en ángulos y pasillos, panel decorativo para unidad de aire acondicionado de cassette de 4 vías, modelo BYFQ60CW. Incluso elementos para suspensión del techo.

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas frigoríficas. Conexión a la red eléctrica. Conexión a la red de desagüe. Puesta en marcha.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la canalización ni el cableado eléctrico de alimentación.

Plantas 1 y 2

Uds.	Largo	Ancho	Alto		Parcial	Subtotal 2		3,000			 		6,000

6,000	6,000

#### Total u :	6,000	2.151,00 €	12.906,00€

      - U	Suministro e instalación de Unidad interior de aire acondicionado, para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable), de techo con distribución por conducto rectangular, modelo FXSQ32A "DAIKIN", para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 3,6 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 4 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 45 W, consumo eléctrico nominal en calefacción 42 W, presión sonora a velocidad baja 29 dBA, caudal de aire a velocidad alta 8 m³/min, de 245x550x800 mm, peso 24 kg, con ventilador de tres velocidades con regulación Inverter (la presión estática del ventilador se ajusta automáticamente a la pérdida de carga real en los conductos) y presión estática disponible de 30 a 150 Pa, válvula de expansión electrónica, bomba de drenaje, aspiración de aire trasera o inferior, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net) a unidad exterior, control por microprocesador y filtro de aire de succión. Incluso elementos para suspensión del techo. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas frigoríficas. Conexión a la red eléctrica. Conexión a la red de desagüe. Puesta en marcha.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la canalización ni el cableado eléctrico de alimentación.

vestuarios

Uds.	Largo	Ancho	Alto		Parcial	Subtotal 2				 		2,000

2,000	2,000

Total u :	2,000	1.568,00€	3.136,00€

# Capítulo nº 9 INSTALACIONES

#### Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

      - U Unidad interior de aire acondicionado, para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable), de techo con distribución por conducto rectangular, modelo FXSQ125A "DAIKIN", para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 14 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 16 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 214 W, consumo eléctrico nominal en calefacción 211 W, presión sonora a velocidad baja 36 dBA, caudal de aire a velocidad alta 31,5 m³/min, de 245x1400x800 mm, peso 47,2 kg, con ventilador de tres velocidades con regulación Inverter (la presión estática del ventilador se ajusta automáticamente a la pérdida de carga real en los conductos) y presión estática disponible de 50 a 150 Pa, válvula de expansión electrónica, bomba de drenaje, aspiración de aire trasera o inferior, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net) a unidad exterior, control por microprocesador y filtro de aire de succión, con juego de controlador remoto inalámbrico formado por receptor y mando por infrarrojos, modelo BRC4C65. Incluso elementos para suspensión del techo.

Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal

CAFETERIA

1	 	1,000

1,000	1,000

#### Total u :	1,000	2.540,00 €	2.540,00 €

      - U Unidad interior de aire acondicionado, para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable), de techo con distribución por conducto rectangular, modelo FXSQ63A "DAIKIN", para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 7,1 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 8 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 95 W, consumo eléctrico nominal en calefacción 92 W, presión sonora a velocidad baja 30 dBA, caudal de aire a velocidad alta 18 m³/min, de 245x1000x800 mm, peso 36,6 kg, con ventilador de tres velocidades con regulación Inverter (la presión estática del ventilador se ajusta automáticamente a la pérdida de carga real en los conductos) y presión estática disponible de 30 a 150 Pa, válvula de expansión electrónica, bomba de drenaje, aspiración de aire trasera o inferior, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net) a unidad exterior, control por microprocesador y filtro de aire de succión, con juego de controlador remoto inalámbrico formado por receptor y mando por infrarrojos, modelo BRC4C65. Incluso elementos para suspensión del techo.

Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal

VESTIBULO

1	 	1,000

1,000	1,000

Total u :	1,000	1.890,00 €	1.890,00 €

9.2.2.- CONDUCTOS Y ACCESORIOS

9.2.2.1 M² Conducto autoportante rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel rígido de alta densidad de lana de vidrio según UNE-EN 13162, revestido por sus dos caras, la exterior con un complejo de aluminio visto + malla de fibra de vidrio + kraft y la interior con un velo de vidrio, de 25 mm de espesor.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RETORNO ROOFTOP | 19,2 |  |  |  | 19,200 |  |
|  | 32,16 |  |  |  | 32,160 |  |
|  | 12 |  |  |  | 12,000 |  |
|  | 2,64 |  |  |  | 2,640 |  |
| RECUPERADOR montantes | 26,4 |  |  |  | 26,400 |  |

# Capítulo nº 9 INSTALACIONES

#### Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

      - M²	Conducto autoportante rectangular para la distribución de aire climatizado formado p… (Continuación...)

| cubierta | 8,8 |  |  |  | 8,800 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pb impulsion 300x250 | 8,855 |  |  |  | 8,855 |  |
| pb retorno 300x250 | 15,18 |  |  |  | 15,180 |  |
| 300x150 | 3,105 |  |  |  | 3,105 |  |
| p1-p2 impulsion 300x150 | 3,87 |  |  |  | 3,870 |  |
| 200x150 | 21,07 |  |  |  | 21,070 |  |
| p1-p2 retorno 300x150 | 19,35 |  |  |  | 19,350 |  |
| 200x150 | 5,2675 |  |  |  | 5,268 |  |
| MAQ CLIMA PB 125 450x300 | 10,35 |  |  |  | 10,350 |  |
| impulsion 400x250 | 1,15 | 0,400 |  | 0,250 | 0,115 |  |
| 400x250 | 5,2325 |  |  |  | 5,233 |  |
| 300x200 | 11,5 |  |  |  | 11,500 |  |
| 300x150 | 6,21 |  |  |  | 6,210 |  |
| 200x150 | 4,83 |  |  |  | 4,830 |  |
| retorno 450x300 | 4,3125 |  |  |  | 4,313 |  |
| 350x250 | 11,73 |  |  |  | 11,730 |  |
| 250x150 | 1,84 |  |  |  | 1,840 |  |
| MAQ CLIMA PB 63 |  |  |  |  |  |  |
| impulsion-retorno 350x250 | 12,9 |  |  |  | 12,900 |  |
| 350x200 | 7,095 |  |  |  | 7,095 |  |
| 300x200 | 9,675 |  |  |  | 9,675 |  |
| 200x200 | 17,2 |  |  |  | 17,200 |  |
| 150x150 | 10,32 |  |  |  | 10,320 |  |
| VENTILACION VESTUARIOS 300x250 | 20,24 |  |  |  | 20,240 |  |
| 300x150 | 7,245 |  |  |  | 7,245 |  |
|  |  |  |  |  | 318,694 | 318,694 |
| Total m² : |  |  | 318,694 | 48,90 € |  | 15.584,13 € |

      - M    Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 900 mm de diámetro interior y 1 mm de espesor, con refuerzos, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluso aislamiento interior a base de lana de roca de 2 cm de espesor con revestimiento de aluminio en ambas caras con una resistencia térmica no inferior a 0,78 m²K/W.

Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.

Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, incluyendo las piezas especiales.

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. Totalmente instalado, comprobado y en perfecto estado de funcionamiento.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| impulsion | 1 | 2,500 |  |  | 2,500 |  |
| retorno | 1 | 19,500 |  |  | 19,500 |  |
|  | 1 | 2,300 |  |  | 2,300 |  |

# Capítulo nº 9 INSTALACIONES

#### Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

| 9.2.2.2 M | Conducto chapa D900mm + aislamiento |  | (Continuación...) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 5,000 | 5,000 |  |  |  |
|  | 1 | 4,000 | 4,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 33,300 | 33,300 |
| Total m : |  |  | 33,300 | 91.20 € |  | 3.036,96 € |

      - M    Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 710 mm de diámetro interior y 1 mm de espesor, con refuerzos, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluso aislamiento interior a base de lana de roca de 2 cm de espesor con revestimiento de aluminio en ambas caras con una resistencia térmica no inferior a 0,78 m²K/W.

Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.

Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, incluyendo las piezas especiales.

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. Totalmente instalado, comprobado y en perfecto estado de funcionamiento.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ramales principales | 2 | 7,000 |  |  | 14,000 |  |  |
|  |  |  |  |  | 14,000 | 14,000 |  |
| Total m : |  |  | 14,000 | 87,74 € |  | 1.186,36 € |  |

      - M    Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 630 mm de diámetro interior y 1 mm de espesor, con refuerzos, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluso aislamiento interior a base de lana de roca de 2 cm de espesor con revestimiento de aluminio en ambas caras con una resistencia térmica no inferior a 0,78 m²K/W.

Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.

Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, incluyendo las piezas especiales.

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. Totalmente instalado, comprobado y en perfecto estado de funcionamiento.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ramales principales | 2 | 2,700 |  |  | 5,400 |  |
|  | 2 | 2,900 |  |  | 5,800 |  |
|  | 1 | 4,800 |  |  | 4,800 |  |
|  |  |  |  |  | 16,000 | 16,000 |
| Total m : |  |  | 16,000 | 61,71 € |  | 987,37 € |

# Capítulo nº 9 INSTALACIONES

#### Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

      - M    Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 500 mm de diámetro interior y 1 mm de espesor, con refuerzos, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluso aislamiento interior a base de lana de roca de 2 cm de espesor con revestimiento de aluminio en ambas caras con una resistencia térmica no inferior a 0,78 m²K/W.

Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.

Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, incluyendo las piezas especiales.

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. Totalmente instalado, comprobado y en perfecto estado de funcionamiento.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ramales principales | 2 | 4,000 |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  |  |  | 8,000 | 8,000 |
| Total m : |  |  | 8,000 | 53,68 € |  | 429,44 € |

      - M Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 400 mm de diámetro y 1 mm de espesor, con refuerzos, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluso aislamiento interior a base de lana de roca de 2 cm de espesor con revestimiento de aluminio en ambas caras con una resistencia térmica no inferior a 0,78 m²K/W.

Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.

Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, incluyendo las piezas especiales.

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. Totalmente instalado, comprobado y en perfecto estado de funcionamiento.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ramales a toberas | 8 | 3,000 |  |  | 24,000 |  |  |
| ramales principales | 2 | 4,000 |  |  | 8,000 |  |  |
|  |  |  |  |  | 32,000 | 32,000 |  |
| Total m : |  |  | 32,000 | 38,49 € |  | 1.231,68€ |  |

      - M   Red de conductos flexibles de distribución de aire para climatización, constituida por tubo flexible de 200 mm de diámetro, temperatura de trabajo entre -30°C y 250°C, compuesto por un tubo interior de un complejo de poliéster y aluminio con refuerzo de alambre tratado contra la oxidación en forma de espiral helicoidal, aislamiento de lana de vidrio de 25 mm de espesor y recubrimiento exterior de aluminio reforzado. Incluso cinta de aluminio y elementos de fijación con una separación máxima de 1,50 m.

Incluye: Replanteo del recorrido del conducto y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación de tubos flexibles para conducción de aire. Colocación y fijación de tubos flexibles para conducción de aire. Comprobación de su correcto funcionamiento.

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| conexiones difusores PB | 15 |  |  |  | 15,000 |  |
| difusores retorno PB | 14 |  |  |  | 14,000 |  |
| P1 | 5 |  |  |  | 5,000 (Continúa...) |  |

# Capítulo nº 9 INSTALACIONES

#### Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

      - M	Tubo flexible de 200 mm de diámetro	(Continuación...)

P2

acometida a toberas

5	5,000

24	1,500	 	36,000

75,000	75,000

#### Total m :	75,000	26,30 €	1.972,50 €

      - M Red de evacuación de condensados, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo flexible de PVC, de 20 mm de diámetro y 2 mm de espesor, que conecta la unidad de aire acondicionado con la red de pequeña evacuación, la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio.

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| planta baja | 25 |  |  |  | 25,000 |  |
| planta 1 | 15 |  |  |  | 15,000 |  |
| planta 2 | 15 |  |  |  | 15,000 |  |
| sótano | 18 |  |  |  | 18,000 |  |
|  |  |  |  |  | 73,000 | 73,000 |
| Total m : |  |  | 73,000 | 10,80 € |  | 788,40€ |

      - Ud Suministro e instalación de compuerta rectangular para la regulación del caudal de aire y la presión o para el cierre de conductos en instalaciones de ventilación con lamas acopladas en el mismo sentido, de dimensiones segun planos, lamas perfiladas de chapa de acero galvanizado, ejes y palancas exteriores de acero cincado, casquillos de plástico especial, accionamiento situado en el lado derecho de la compuerta. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluso dispositivo de control, cableado totalmente instalado. Incluye: Replanteo. Fijación de la compuerta. Conexión al conducto. Comprobación de su correcto funcionamiento.

compuertas en planta recuperador

Uds.	Largo	Ancho	Alto		Parcial	Subtotal 3		2,000			 		6,000

6,000	6,000

Total Ud :	6,000	280,20 €	1.681,20€

9.2.3.- DIFUSIÓN

      - U Multitobera para impulsión de aire, de largo alcance, orientable en todas las direcciones modelo KOO 900x300 de la casa MADEL, color blanco, para instalar en falso techo. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.

Incluye: Replanteo. Apertura del hueco en el conducto. Fijación del soporte de las toberas al conducto. Colocación de la tobera. Comprobación de su correcto funcionamiento.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| impulsión rooftop | 24 |  |  |  | 24,000 |  |
|  |  |  |  |  | 24,000 | 24,000 |

# Capítulo nº 9 INSTALACIONES

| Nº | Ud Descripción |  | Medición | Precio | Importe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total u : | 24,000 | 403,50 € | 9.684,00 € |

      - U Sum. y col. de difusor lineal con aletas deflectoras sectorizadas serie LSD-AR+PLSD-R/AIS/ AA dim. 3x1500 construido en aluminio y acabado anodizado plata mate AA. Con plenum de conexión circular lateral, regulador de caudal en el cuello, aislado termoacústicamente y elementos necesarios para montaje PLSD-R/AIS/. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.

Incluye: Replanteo. Apertura del hueco en el conducto. Fijación del soporte del difusor al conducto. Colocación del difusor. Comprobación de su correcto funcionamiento.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

SOTANO impulsion ventilacion

Uds.	Largo	Ancho	Alto		Parcial	Subtotal 2				 		2,000

2,000	2,000

#### Total u :	2,000	266,35 €	532,71 €

      - U Sum. y col. de difusor lineal con aletas deflectoras sectorizadas serie LSD-AR+PLSD-R/AIS/ AA dim. 2x1000 construido en aluminio y acabado anodizado plata mate AA. Con plenum de conexión circular lateral, regulador de caudal en el cuello, aislado termoacústicamente y elementos necesarios para montaje PLSD-R/AIS/.Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.

Incluye: Replanteo. Apertura del hueco en el conducto. Fijación del soporte del difusor al conducto. Colocación del difusor. Comprobación de su correcto funcionamiento.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

PB impulsión vestibulo

Uds.	Largo	Ancho	Alto		Parcial	Subtotal 6				 		6,000

6,000	6,000

#### Total u :	6,000	177,03 €	1.062,20 €

      - U Sum. y col. de difusor lineal con aletas deflectoras sectorizadas serie LSD-AR+PLSD-R/AIS/ AA dim. 4x500 construido en aluminio y acabado anodizado plata mate AA. Con plenum de conexión circular lateral, regulador de caudal en el cuello, aislado termoacústicamente y elementos necesarios para montaje PLSD-R/AIS/.Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.

Incluye: Replanteo. Apertura del hueco en el conducto. Fijación del soporte del difusor al conducto. Colocación del difusor. Comprobación de su correcto funcionamiento.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

PB impulsion cafeteria

Uds.	Largo	Ancho	Alto		Parcial	Subtotal 9				 		9,000

9,000	9,000

Total u :	9,000	175,43 €	1.578,87€

292

# Capítulo nº 9 INSTALACIONES

#### Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

      - U Sum. y col. de difusor lineal con aletas deflectoras sectorizadas serie LRT-AR+PLSD-R/AIS/ AA dim. 4x1500 construido en aluminio y acabado anodizado plata mate AA. Con plenum de conexión circular lateral, regulador de caudal en el cuello, aislado termoacústicamente y elementos necesarios para montaje PLSD-R/AIS/.Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.

Incluye: Replanteo. Apertura del hueco en el conducto. Fijación del soporte del difusor al conducto. Colocación del difusor. Comprobación de su correcto funcionamiento.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

PB retorno recuperador cafeteria

Uds.	Largo	Ancho	Alto		Parcial	Subtotal 2				 		2,000

2,000	2,000

#### Total u :	2,000	301,32€	602,65 €

      - U Sum. y col. de difusor lineal con aletas deflectoras sectorizadas serie LRT-AR+PLSD-R/AIS/ AA dim. 4x2000 construido en aluminio y acabado anodizado plata mate AA. Con plenum de conexión circular lateral, regulador de caudal en el cuello, aislado termoacústicamente y elementos necesarios para montaje PLSD-R/AIS/.Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.

Incluye: Replanteo. Apertura del hueco en el conducto. Fijación del soporte del difusor al conducto. Colocación del difusor. Comprobación de su correcto funcionamiento.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

PB retorno cafeteria

Uds.	Largo	Ancho	Alto		Parcial	Subtotal 2				 		2,000

2,000	2,000

#### Total u :	2,000	361,37 €	722,75 €

      - U Sum. y col. de difusor lineal con aletas deflectoras sectorizadas serie LRT-AR+PLSD-R/AIS/ AA dim. 2x1000 construido en aluminio y acabado anodizado plata mate AA. Con plenum de conexión circular lateral, regulador de caudal en el cuello, aislado termoacústicamente y elementos necesarios para montaje PLSD-R/AIS/.Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.

Incluye: Replanteo. Apertura del hueco en el conducto. Fijación del soporte del difusor al conducto. Colocación del difusor. Comprobación de su correcto funcionamiento.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

PB retorno vestibulo

Uds.	Largo	Ancho	Alto		Parcial	Subtotal 6				 		6,000

6,000	6,000

Total u :	6,000	177,02 €	1.062,13 €

# Capítulo nº 9 INSTALACIONES

#### Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

      - U Sum. y col. de difusor lineal con aletas deflectoras sectorizadas serie LRT-AR+PLSD-R/AIS/ AA dim. 3x1000 construido en aluminio y acabado anodizado plata mate AA. Con plenum de conexión circular lateral, regulador de caudal en el cuello, aislado termoacústicamente y elementos necesarios para montaje PLSD-R/AIS/.Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.

Incluye: Replanteo. Apertura del hueco en el conducto. Fijación del soporte del difusor al conducto. Colocación del difusor. Comprobación de su correcto funcionamiento.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 retorno | 2 |  |  |  | 2,000 |  |
| P2 retorno | 2 |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  |  |  | 4,000 | 4,000 |
| Total u : |  |  | 4,000 | 206,28 € |  | 825,13 € |

      - Ud Suministro y montaje de rejilla de ventilación de lamas fijas de aluminio lacado color con 60 micras de espesor mínimo de película seca, fijada con tornillos. Incluso p/p de accesorios y ajuste final en obra. Totalmente montada.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| extracción aseos | 2 |  |  |  | 2,000 |  |
| Admisión | 1 |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  |  |  | 3,000 | 3,000 |
| Total ud : |  |  | 3,000 | 13,81€ |  | 41,43 € |

9.2.4.- TUBERÍAS FRIGORIFICAS

      - M Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1 1/8" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 29 mm de diámetro interior y 20 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 5/8" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y 15 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada.

| Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4,000 |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  |  | 4,000 | 4,000 |

#### Total m :	4,000	71,21€	284,85 €

      - M Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1 1/8" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 29 mm de diámetro interior y 20 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/2" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 13 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada.

Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los extremos. Colocación del aislamiento. Montaje y fijación de la línea. Abocardado. Vaciado para su carga.

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial Subtotal

# Capítulo nº 9 INSTALACIONES

| Nº | Ud Descripción |  |  | Medición | Precio | Importe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1,15 | 3,500 |  | 4,025 |  |
|  |  |  |  |  | 4,025 | 4,025 |
|  |  |  | Total m : | 4,025 | 66,75 € | 268,69 € |

      - M Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 3/4" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y 15 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada.

Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los extremos. Colocación del aislamiento. Montaje y fijación de la línea. Abocardado. Vaciado para su carga.

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

| Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,15 | 12,210 |  |  | 14,042 |  |
|  |  |  |  | 14,042 | 14,042 |

#### Total m :	14,042	40,87 €	573,89€

      - M Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 5/8" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y 15 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada.

Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los extremos. Colocación del aislamiento. Montaje y fijación de la línea. Abocardado. Vaciado para su carga.

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

| Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,15 | 63,000 |  |  | 72,450 |  |
|  |  |  |  | 72,450 | 72,450 |

#### Total m :	72,450	46,09 €	3.339,22 €

      - M Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/2" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 13 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/4" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 7 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada.

Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los extremos. Colocación del aislamiento. Montaje y fijación de la línea. Abocardado. Vaciado para su carga.

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

| Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,15 | 35,000 |  |  | 40,250 |  |
|  |  |  |  | 40,250 | 40,250 |

Total m :	40,250	39,87 €	1.604,77 €

# Capítulo nº 9 INSTALACIONES

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

9.2.5.- GESTIÓN Y CONTROL

9.2.5.1 Ud Suministro e instalación de mando a distancia por cable BRC1H52W de la casa Daikin. incluso material accesorio y de sujeción. Totalmente instalado y en perfecto estado de funcionamiento.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cassettes | 8 |  |  |  | 8,000 |  |
| ud conductos | 2 |  |  |  | 2,000 |  |
| recuperador | 1 |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  |  |  | 11,000 | 11,000 |
| Total ud : |  |  | 11,000 | 201,50 € |  | 2.216,50 € |

## 9.2.6.- VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN

      - M Conducto circular tubo tipo shunt de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 250 mm de diámetro, colocado en posición vertical, para instalación de ventilación con dos acometidas por planta.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aseos pb | 1 | 3,500 |  |  | 3,500 |  |
|  | 1 | 7,000 |  |  | 7,000 |  |
| Aseos p1 y 2 | 2 | 5,000 |  |  | 10,000 |  |
|  | 1 | 3,500 |  |  | 3,500 |  |
| montante | 2 | 10,500 |  |  | 21,000 |  |
| semisótano | 8,7 |  |  |  | 8,700 |  |
|  |  |  |  |  | 53,700 | 53,700 |
| Total m : |  |  | 53,700 | 31,14 € |  | 1.672,22 € |

      - M   Red de conductos flexibles de distribución de aire para climatización, constituida por tubo flexible de 150 mm de diámetro, temperatura de trabajo entre -30°C y 250°C, compuesto por un tubo interior de un complejo de poliéster y aluminio con refuerzo de alambre tratado contra la oxidación en forma de espiral helicoidal, aislamiento de lana de vidrio de 25 mm de espesor y recubrimiento exterior de aluminio reforzado. Incluso cinta de aluminio y elementos de fijación con una separación máxima de 1,50 m.

Incluye: Replanteo del recorrido del conducto y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación de tubos flexibles para conducción de aire. Colocación y fijación de tubos flexibles para conducción de aire. Comprobación de su correcto funcionamiento.

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| conexiones aseos | 21 |  |  |  | 21,000 |  |
| sala maquinas | 1 |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  |  |  | 22,000 | 22,000 |
| Total m : |  |  | 22,000 | 13,70 € |  | 301,40 € |

      - Ud Suministro e instalación de caja de admisión CA-LINE 25 de la casa Sodeca. Incluso material accesorio y de sujeción. Totalmente instalada y en perfecto estado de funcionamiento.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sótano | 1 |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  |  |  | 1,000 | 1,000 |

# Capítulo nº 9 INSTALACIONES

| Nº | Ud Descripción |  | Medición | Precio | Importe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total ud : | 1,000 | 350,49 € | 350,49 € |

      - Ud Suministro e instalación de caja de admisión CA-LINE 15 de la casa Sodeca. Incluso material accesorio y de sujeción. Totalmente instalada y en perfecto estado de funcionamiento.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| aseos pb | 2 |  |  |  | 2,000 |  |
| aseos p1 y 2 | 2 |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  |  |  | 4,000 | 4,000 |
| Total ud : |  |  | 4,000 | 326,90 € |  | 1.307,60 € |

      - Ud Caja de ventilación centrífuga con aislamiento acústico compuesta por ventilador centrífugo de doble aspiración con rodete de álabes hacia delante, motor para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, con protección térmica, aislamiento clase F, grado de protección IP44 y carcasa exterior de acero galvanizado en caliente, de 900 r.p.m., potencia absorbida 72 W, caudal máximo 900 m³/h, nivel de presión sonora 55 dBA. Incluso accesorios y elementos de fijación.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| admisión vestuarios sótano | 1 |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  |  |  | 1,000 | 1,000 |
| Total Ud : |  |  | 1,000 | 641,70 € |  | 641,70 € |

      - Ud Boca de ventilación en ejecución redonda adecuada para extracción, de 100 mm de diámetro, con regulación del aire mediante el giro del disco central, formada por anillo exterior con junta perimetral, parte frontal de chapa de acero pintada con polvo electrostático, eje central roscado, tuerca de acero galvanizado, marco de montaje de chapa galvanizada. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.

Incluye: Replanteo. Colocación del marco de montaje. Fijación en el marco de montaje.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sótano | 4 |  |  |  | 4,000 |  |
| sala grupo pci | 1 |  |  |  | 1,000 |  |
| pb | 8 |  |  |  | 8,000 |  |
| p1 y 2 | 4 |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  |  |  | 17,000 | 17,000 |
| Total Ud : |  |  | 17,000 | 42,57 € |  | 723,69€ |

## 9.3.- INSTALACION DE BAJA TENSION

9.3.1.- CUADROS ELÉCTRICOS

# Capítulo nº 9 INSTALACIONES

#### Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

      - Ud Suministro e instalación de cuadro de protección para instalación eléctrica constituido por armario de chapa electrocincada de color al definir por la D.F. y con revestimiento anticorrosivo con polvo epoxi-poliester polimerizado al calor. De dimensiones necesarias para albergar todos los elementos necesarios para configurar el cuadro según esquema unifilar y elementos de control, todo de la marca ABB (envolvente y aparellaje) o equivalente aprobado por la D.F. Con grado de protección IP54, obtenido mediante puerta plena e incorporando cerradura de seguridad. Cada aparato o conjunto de aparatos se montará sobre perfil que sirva de soporte de fijación al que se le corresponderá una tapa perforada que irá montada sobre el frontal del armario y que protegerá contra contactos indirectos con las partes en tensión. Cada circuito estará identificado con etiquetas adhedivas indelebles, con el texto marcado al fuego o mecanizado, sobre fondo blanco o rojo a indicar por la D.F. La parte frontal del cuadro llevará una etiqueta que permita su referencia y localización. En la parte interior llevará un portaplanos conteniendo el esquema unifilar. El embarrado y conexiones interiores solo podrán ser las aconsejadas por el fabricante para cada intensidad y, en ningún caso se permitirán conectar varios conductores a un mismo borne de conexión. Con P.P. de accesorios de fijación, terminales, tornillos, termorectractil, etiquetas de identificación, portaplanos con esquema unifilar, etc. incluso posibles modificaciones, ampliaciones o adecuaciones que se precisen así como la utilización de herramientas y medios auxiliares que se precisen, manipulación, retirada de material sobrante y limpieza posterior, etc. Se entiende material totalmente instalado, verificado con controles y ensayos y puesta en marcha. Se aportarán los certificados correspondientes a su homologación, cumplimiento de normas, ensayos y pruebas.

Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal

P1 Zona Vestuarios

1	 	1,000

1,000	1,000

#### Total ud :	1,000	19.597,72 €	19.597,72 €

      - Ud Suministro e instalación de cuadro de protección para instalación eléctrica constituido por armario de chapa electrocincada de color al definir por la D.F. y con revestimiento anticorrosivo con polvo epoxi-poliester polimerizado al calor. De dimensiones necesarias para albergar todos los elementos necesarios para configurar el cuadro según esquema unifilar y elementos de control, todo de la marca ABB (envolvente y aparellaje) o equivalente aprobado por la D.F. Con grado de protección IP54, obtenido mediante puerta plena e incorporando cerradura de seguridad. Cada aparato o conjunto de aparatos se montará sobre perfil que sirva de soporte de fijación al que se le corresponderá una tapa perforada que irá montada sobre el frontal del armario y que protegerá contra contactos indirectos con las partes en tensión. Cada circuito estará identificado con etiquetas adhedivas indelebles, con el texto marcado al fuego o mecanizado, sobre fondo blanco o rojo a indicar por la D.F. La parte frontal del cuadro llevará una etiqueta que permita su referencia y localización. En la parte interior llevará un portaplanos conteniendo el esquema unifilar. El embarrado y conexiones interiores solo podrán ser las aconsejadas por el fabricante para cada intensidad y, en ningún caso se permitirán conectar varios conductores a un mismo borne de conexión. Con P.P. de accesorios de fijación, terminales, tornillos, termorectractil, etiquetas de identificación, portaplanos con esquema unifilar, etc. incluso posibles modificaciones, ampliaciones o adecuaciones que se precisen así como la utilización de herramientas y medios auxiliares que se precisen, manipulación, retirada de material sobrante y limpieza posterior, etc. Se entiende material totalmente instalado, verificado con controles y ensayos y puesta en marcha. Se aportarán los certificados correspondientes a su homologación, cumplimiento de normas, ensayos y pruebas.

Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal

P1 Zona Vestuarios

1	 	1,000

1,000	1,000

Total ud :	1,000	4.933,72€	4.933,72€

# Capítulo nº 9 INSTALACIONES

#### Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

      - Ud Suministro e instalación de cuadro de protección para instalación eléctrica constituido por armario de chapa electrocincada de color al definir por la D.F. y con revestimiento anticorrosivo con polvo epoxi-poliester polimerizado al calor. De dimensiones necesarias para albergar todos los elementos necesarios para configurar el cuadro según esquema unifilar y elementos de control, todo de la marca SCHNEIDER (envolvente y aparellaje) o equivalente aprobado por la D.F. Con grado de protección IP54, obtenido mediante puerta plena e incorporando cerradura de seguridad. Cada aparato o conjunto de aparatos se montará sobre perfil que sirva de soporte de fijación al que se le corresponderá una tapa perforada que irá montada sobre el frontal del armario y que protegerá contra contactos indirectos con las partes en tensión. Cada circuito estará identificado con etiquetas adhedivas indelebles, con el texto marcado al fuego o mecanizado, sobre fondo blanco o rojo a indicar por la D.F. La parte frontal del cuadro llevará una etiqueta que permita su referencia y localización. En la parte interior llevará un portaplanos conteniendo el esquema unifilar. El embarrado y conexiones interiores solo podrán ser las aconsejadas por el fabricante para cada intensidad y, en ningún caso se permitirán conectar varios conductores a un mismo borne de conexión. Con P.P. de accesorios de fijación, terminales, tornillos, termorectractil, etiquetas de identificación, portaplanos con esquema unifilar, etc. incluso posibles modificaciones, ampliaciones o adecuaciones que se precisen así como la utilización de herramientas y medios auxiliares que se precisen, manipulación, retirada de material sobrante y limpieza posterior, etc. Se entiende material totalmente instalado, verificado con controles y ensayos y puesta en marcha. Se aportarán los certificados correspondientes a su homologación, cumplimiento de normas, ensayos y pruebas.

Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal

P1 Zona Vestuarios

1	 	1,000

1,000	1,000

#### Total ud :	1,000	3.307,20€	3.307,20 €

      - Ud Suministro e instalación de cuadro de protección para instalación eléctrica constituido por armario de chapa electrocincada de color al definir por la D.F. y con revestimiento anticorrosivo con polvo epoxi-poliester polimerizado al calor. De dimensiones necesarias para albergar todos los elementos necesarios para configurar el cuadro según esquema unifilar y elementos de control, todo de la marca SCHNEIDER (envolvente y aparellaje) o equivalente aprobado por la D.F. Con grado de protección IP54, obtenido mediante puerta plena e incorporando cerradura de seguridad. Cada aparato o conjunto de aparatos se montará sobre perfil que sirva de soporte de fijación al que se le corresponderá una tapa perforada que irá montada sobre el frontal del armario y que protegerá contra contactos indirectos con las partes en tensión. Cada circuito estará identificado con etiquetas adhedivas indelebles, con el texto marcado al fuego o mecanizado, sobre fondo blanco o rojo a indicar por la D.F. La parte frontal del cuadro llevará una etiqueta que permita su referencia y localización. En la parte interior llevará un portaplanos conteniendo el esquema unifilar. El embarrado y conexiones interiores solo podrán ser las aconsejadas por el fabricante para cada intensidad y, en ningún caso se permitirán conectar varios conductores a un mismo borne de conexión. Con P.P. de accesorios de fijación, terminales, tornillos, termorectractil, etiquetas de identificación, portaplanos con esquema unifilar, etc. incluso posibles modificaciones, ampliaciones o adecuaciones que se precisen así como la utilización de herramientas y medios auxiliares que se precisen, manipulación, retirada de material sobrante y limpieza posterior, etc. Se entiende material totalmente instalado, verificado con controles y ensayos y puesta en marcha. Se aportarán los certificados correspondientes a su homologación, cumplimiento de normas, ensayos y pruebas.

Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal

P1 Zona Vestuarios

1	 	1,000

1,000	1,000

#### Total ud :	1,000	2.589,20 €	2.589,20

€

# Capítulo nº 9 INSTALACIONES

#### Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

      - Ud Suministro e instalación de cuadro de protección para instalación eléctrica constituido por armario de chapa electrocincada de color al definir por la D.F. y con revestimiento anticorrosivo con polvo epoxi-poliester polimerizado al calor. De dimensiones necesarias para albergar todos los elementos necesarios para configurar el cuadro según esquema unifilar y elementos de control, todo de la marca SCHNEIDER (envolvente y aparellaje) o equivalente aprobado por la D.F. Con grado de protección IP54, obtenido mediante puerta plena e incorporando cerradura de seguridad. Cada aparato o conjunto de aparatos se montará sobre perfil que sirva de soporte de fijación al que se le corresponderá una tapa perforada que irá montada sobre el frontal del armario y que protegerá contra contactos indirectos con las partes en tensión. Cada circuito estará identificado con etiquetas adhedivas indelebles, con el texto marcado al fuego o mecanizado, sobre fondo blanco o rojo a indicar por la D.F. La parte frontal del cuadro llevará una etiqueta que permita su referencia y localización. En la parte interior llevará un portaplanos conteniendo el esquema unifilar. El embarrado y conexiones interiores solo podrán ser las aconsejadas por el fabricante para cada intensidad y, en ningún caso se permitirán conectar varios conductores a un mismo borne de conexión. Con P.P. de accesorios de fijación, terminales, tornillos, termorectractil, etiquetas de identificación, portaplanos con esquema unifilar, etc. incluso posibles modificaciones, ampliaciones o adecuaciones que se precisen así como la utilización de herramientas y medios auxiliares que se precisen, manipulación, retirada de material sobrante y limpieza posterior, etc. Se entiende material totalmente instalado, verificado con controles y ensayos y puesta en marcha. Se aportarán los certificados correspondientes a su homologación, cumplimiento de normas, ensayos y pruebas.

Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal

P1 Zona Vestuarios

1	 	1,000

1,000	1,000

Total ud :	1,000	4.024,10 €	4.024,10 €

9.3.2.- GRUPO ELECTRÓGENO

9.3.2.1 Ud Suministro e instalación de Grupo electrógeno insonorizado de funcionamiento automático, gama emergencia, con motor diesel, trifásico de 230/400 V de tensión y 50 Hz de frecuencia a 1500 r.p.m, de 30 kVA de potencia de funcionamiento principal (PRP) y 33 kVA de potencia de funcionamiento de tiempo limitado (LTP), de 2000x950x1353 mm, formado por un conjunto de motor y alternador sobre bastidor de acero de alta resistencia con cabina de acero insonorizada con lana de roca ignífuga, revestido con una capa de fosfato de zinc y acabado con pintura de poliéster, depósito de combustible de 220 litros de capacidad, motor refrigerado por agua con ventilador mecánico, silenciador, alternador de carga de batería con toma de tierra, batería de arranque con protección de bornes, conector para pica de toma tierra (no incluida en este precio) y protecciones de seguridad en partes calientes, móviles y con electricidad. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.

Incluye: Montaje, fijación y nivelación. Conexionado y puesta en marcha.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Uds.	Largo	Ancho	Alto		Parcial	Subtotal 1				 		1,000

1,000	1,000

Total Ud :	1,000	8.578,15 €	8.578,15 €

9.3.3.- LINEAS Y CANALIZACIONES

# Capítulo nº 9 INSTALACIONES

#### Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

      - M Línea trifásica con Cable unipolar SZ1-K (AS+), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 10 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoestable especial ignífugo y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1) de color naranja. Incluso accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.

Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a grupo electrógeno | 21 |  |  |  | 21,000 |  |
|  |  |  |  |  | 21,000 | 21,000 |
| Total m : |  |  | 21,000 | 21,52 € |  | 451,92 € |

      - M Línea trifásica con Cable unipolar SZ1-K (AS+), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 4 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoestable especial ignífugo y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1) de color naranja. Incluso accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.

Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a grupo PCI | 50 |  |  |  | 50,000 |  |
| Ascensor | 9 |  |  |  | 9,000 |  |
|  |  |  |  |  | 59,000 | 59,000 |
| Total m : |  |  | 59,000 | 18,77 € |  | 1.107,43 € |

      - M   Línea trifásica con Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de fácil pelado y tendido, tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 4x70 + TT mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1, de color verde, y con las siguientes características: no propagación de la llama, no propagación del incendio, baja emisión de humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta y resistencia a los agentes químicos. Totalmente montado, conexionado y probado.

Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| acometida | 10 |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  |  |  | 10,000 | 10,000 |
| Total m : |  |  | 10,000 | 39,39 € |  | 393,90 € |

# Capítulo nº 9 INSTALACIONES

#### Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

      - M   Línea trifásica con Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de fácil pelado y tendido, tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 4x50 + TT mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1, de color verde, y con las siguientes características: no propagación de la llama, no propagación del incendio, baja emisión de humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta y resistencia a los agentes químicos. Totalmente montado, conexionado y probado.

Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rooftop | 10 |  |  |  | 10,000 |  |
| a cuadro cubierta | 26 |  |  |  | 26,000 |  |
|  |  |  |  |  | 36,000 | 36,000 |
| Total m : |  |  | 36,000 | 31,77 € |  | 1.143,72 € |

      - M   Línea trifásica con Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de fácil pelado y tendido, tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 4x6 + TT mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1, de color verde, y con las siguientes características: no propagación de la llama, no propagación del incendio, baja emisión de humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta y resistencia a los agentes químicos. Totalmente montado, conexionado y probado.

Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VRV | 1 | 10,000 |  |  | 10,000 |  |
| CS1 PLANTA PRIMERA | 1 | 15,000 |  |  | 15,000 |  |
| CS2 PLANTA SEGUNDA | 1 | 20,000 |  |  | 20,000 |  |
| CS3 CUADRO ESCENARIO | 1 | 45,000 |  |  | 45,000 |  |
|  |  |  |  |  | 90,000 | 90,000 |
| Total m : |  |  | 90,000 | 21,59 € |  | 1.943,10 € |

      - M   Línea trifásica con Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de fácil pelado y tendido, tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 4x4 + TT mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1, de color verde, y con las siguientes características: no propagación de la llama, no propagación del incendio, baja emisión de humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta y resistencia a los agentes químicos. Totalmente montado, conexionado y probado.

Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

| Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25,000 |  |  | 25,000 |  |
|  |  |  |  | 25,000 | 25,000 |

# Capítulo nº 9 INSTALACIONES

| Nº | Ud Descripción |  | Medición | Precio | Importe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total m : | 25,000 | 16,86 € | 421,50 € |

      - M Cable eléctrico unipolar, Afumex Class Expo (AS) "PRYSMIAN", para servicios móviles, tipo H07ZZ-F (AS), tensión nominal 450/750 V, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 4x2,5 mm² +TT de sección, aislamiento de elastómero reticulado, cubierta de poliolefina reticulada, de tipo Afumex, de color gris con banda verde, de alta seguridad, para servicios móviles. Totalmente montado, conexionado y probado.

Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plancha | 1 | 8,000 |  |  | 8,000 |  |
| Horno | 1 | 7,000 |  |  | 7,000 |  |
|  |  |  |  |  | 15,000 | 15,000 |
| Total m : |  |  | 15,000 | 5,11 € |  | 76,65 € |

      - M Línea monofásica con Cable eléctrico multipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de fácil pelado y tendido, tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 3x6 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1, de color verde, y con las siguientes características: no propagación de la llama, no propagación del incendio, baja emisión de humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta y resistencia a los agentes químicos. Totalmente montado, conexionado y probado. Tubo curvable de poliamida, exento de halógenos, transversalmente elástico, corrugado, forrado, de color gris, de 20 mm de diámetro nominal, para instalaciones eléctricas en edificios públicos y para evitar emisiones de humo y gases ácidos. Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP547 según UNE 20324, no propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22.

Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| aldo exterior | 1 | 23,000 |  |  | 23,000 |  |
|  |  |  |  |  | 23,000 | 23,000 |
| Total m : |  |  | 23,000 | 4,42 € |  | 101,66 € |

# Capítulo nº 9 INSTALACIONES

#### Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

      - M Línea monofásica 3x2.5mm² multiconductor, Afumex Class Expo (AS) "PRYSMIAN", para servicios móviles, tipo H07ZZ-F (AS), tensión nominal 450/750 V, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de 3G2,5 mm² de sección, aislamiento de elastómero reticulado, cubierta de poliolefina reticulada, de tipo Afumex, de color gris con banda verde, de alta seguridad, para servicios móviles. Totalmente montado, conexionado y probado. Canalización bajo tubo incluido curvable de poliamida, exento de halógenos, transversalmente elástico, corrugado, forrado, de color gris, de 20 mm de diámetro nominal, para instalaciones eléctricas en edificios públicos y para evitar emisiones de humo y gases ácidos. Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP547 según UNE 20324, no propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22.

Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANTA BAJA TC Café 1 | 1 | 10,000 |  |  | 10,000 |  |
| TC Café 2 | 1 | 7,000 |  |  | 7,000 |  |
| TC Cocina 1 | 1 | 7,000 |  |  | 7,000 |  |
| TC Cocina 2 | 1 | 7,000 |  |  | 7,000 |  |
| Mesas Calientes | 1 | 8,000 |  |  | 8,000 |  |
| Cafetera | 1 | 7,000 |  |  | 7,000 |  |
| TC Aseos 1 | 1 | 12,000 |  |  | 12,000 |  |
| TC Aseos 2 | 1 | 7,000 |  |  | 7,000 |  |
| Secamanos | 1 | 12,000 |  |  | 12,000 |  |
| TC Hall | 1 | 14,000 |  |  | 14,000 |  |
| Lavavajillas | 1 | 8,000 |  |  | 8,000 |  |
| Nevera | 1 | 10,000 |  |  | 10,000 |  |
| Campana Cocina | 1 | 8,000 |  |  | 8,000 |  |
| Ud. Clima | 1 | 10,000 |  |  | 10,000 |  |
| Extractor Aseos PB | 1 | 10,000 |  |  | 10,000 |  |
| PLANTA PRIMERA TC Aula 1 | 1 | 7,000 |  |  | 7,000 |  |
| PT Aula 1 | 1 | 7,000 |  |  | 7,000 |  |
| TC Aula 2 | 1 | 9,000 |  |  | 9,000 |  |
| PT Aula 2 | 1 | 9,000 |  |  | 9,000 |  |
| TC Aula 3 | 1 | 16,000 |  |  | 16,000 |  |
| PT Aula 3 | 1 | 16,000 |  |  | 16,000 |  |
| TC Baño 3 | 1 | 14,000 |  |  | 14,000 |  |
| TC Baño 4 | 1 | 14,000 |  |  | 14,000 |  |
| TC Terraza | 1 | 21,000 |  |  | 21,000 |  |
| TC Cabina Tecnico | 1 | 9,000 |  |  | 9,000 |  |
| PT Cabina Tecnico | 1 | 9,000 |  |  | 9,000 |  |
| Secamanos Baños P1 | 1 | 12,000 |  |  | 12,000 |  |
| Extractor Baños P1 | 1 | 12,000 |  |  | 12,000 |  |
| Ud Int Planta Primera | 1 | 20,000 |  |  | 20,000 |  |
| PLANTA SEGUNDA TC 1 | 1 | 7,000 |  |  | 7,000 |  |
| PT 1 | 1 | 7,000 |  |  | 7,000 |  |
| TC 2 | 1 | 9,000 |  |  | 9,000 |  |
| PT 2 | 1 | 9,000 |  |  | 9,000 |  |
| TC 3 | 1 | 16,000 |  |  | 16,000 |  |
| PT 3 | 1 | 16,000 |  |  | 16,000 |  |
| TC Baño 5 | 1 | 14,000 |  |  | 14,000 |  |
| TC Baño 6 | 1 | 14,000 |  |  | 14,000 |  |
| TC Distribuidor 3 | 1 | 7,000 |  |  | 7,000 |  |

# Capítulo nº 9 INSTALACIONES

#### Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

      - M	Línea monofásica 3x2.5mm² tipo H07ZZ-F (AS), tensión nominal 450/750 V	(Continuación...)

| Secamanos Baños P2 | 1 | 12,000 |  | 12,000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Extractor Baños P2 | 1 | 12,000 |  | 12,000 |  |
| Ud Int Planta Segunda | 1 | 20,000 |  | 20,000 |  |
| SALA ESCENARIO/SOTANO TC Sala Polivalente 1 | 1 | 12,000 |  | 12,000 |  |
| TC Sala Polivalente 2 | 1 | 23,000 |  | 23,000 |  |
| TC Sala Polivalente 3 | 1 | 14,000 |  | 14,000 |  |
| TC Sala Polivalente 4 | 1 | 29,000 |  | 29,000 |  |
| PT Sala Polivalente | 1 | 23,000 |  | 23,000 |  |
| TC Baños 3 | 1 | 16,000 |  | 16,000 |  |
| TC Baños 4 | 1 | 7,000 |  | 7,000 |  |
| Secamanos | 1 | 14,000 |  | 14,000 |  |
| Fuerza 2 | 1 | 15,000 |  | 15,000 |  |
| Caja Ventilacion | 1 | 5,000 |  | 5,000 |  |
| Extractor | 1 | 10,000 |  | 10,000 |  |
| Ud Int Clima | 1 | 13,000 |  | 13,000 |  |
| CUBIERTA Recuperador | 1 | 10,000 |  | 10,000 |  |
|  |  |  |  | 646,000 | 646,000 |
|  |  | Total m : | 646,000 | 3,43 € | 2.215,78 € |

      - M Línea monofásica 3x1.5mm² multiconductor, Afumex Class Expo (AS) "PRYSMIAN", para servicios móviles, tipo H07ZZ-F (AS), tensión nominal 450/750 V, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de 3G1,5 mm² de sección, aislamiento de elastómero reticulado, cubierta de poliolefina reticulada, de tipo Afumex, de color gris con banda verde, de alta seguridad, para servicios móviles. Totalmente montado, conexionado y probado. Canalización bajo tubo incluido curvable de poliamida, exento de halógenos, transversalmente elástico, corrugado, forrado, de color gris, de 20 mm de diámetro nominal, para instalaciones eléctricas en edificios públicos y para evitar emisiones de humo y gases ácidos. Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP547 según UNE 20324, no propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22.

Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANTA BAJA Aldo Café 1 | 1 | 23,000 |  |  | 23,000 |  |
| Aldo Café 2 | 1 | 20,000 |  |  | 20,000 |  |
| Aldo Cocina | 1 | 12,000 |  |  | 12,000 |  |
| Aldo Almacen cocina | 1 | 14,000 |  |  | 14,000 |  |
| Aldo Baño 1 | 1 | 12,000 |  |  | 12,000 |  |
| Aldo Baño 2 | 1 | 9,000 |  |  | 9,000 |  |
| Aldo Cuarto Tecnico | 1 | 4,000 |  |  | 4,000 |  |
| Aldo Hall 1 | 1 | 14,000 |  |  | 14,000 |  |
| Aldo Hall 2 | 1 | 13,000 |  |  | 13,000 |  |
| Aldo Hall 3 | 1 | 17,000 |  |  | 17,000 |  |
| PLANTA PRIMERA Aldo 1 | 1 | 20,000 |  |  | 20,000 |  |
| Aldo 2 | 1 | 12,000 |  |  | 12,000 |  |
| Aldo 3 | 1 | 10,000 |  |  | 10,000 |  |
| Aldo Baño 3 | 1 | 16,000 |  |  | 16,000 |  |
| Aldo Baño 4 | 1 | 16,000 |  |  | 16,000 |  |

# Capítulo nº 9 INSTALACIONES

#### Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

      - M	Línea monofásica 3x1.5mm² tipo H07ZZ-F (AS), tensión nominal 450/750 V	(Continuación...)

| Aldo Terraza | 1 | 20,000 |  | 20,000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aldo Cabina Tecnico | 1 | 10,000 |  | 10,000 |  |
| PLANTA SEGUNDA Aldo 1 | 1 | 20,000 |  | 20,000 |  |
| Aldo 2 | 1 | 12,000 |  | 12,000 |  |
| Aldo 3 | 1 | 10,000 |  | 10,000 |  |
| Aldo Baño 5 | 1 | 16,000 |  | 16,000 |  |
| Aldo Baño 6 | 1 | 16,000 |  | 16,000 |  |
| SOTANO Aldo Baños 3 | 1 | 7,000 |  | 7,000 |  |
| Aldo Baños 4 | 1 | 13,000 |  | 13,000 |  |
| Aldo General Sotano | 1 | 8,000 |  | 8,000 |  |
|  |  |  |  | 344,000 | 344,000 |
|  |  | Total m : | 344,000 | 3,43 € | 1.179,92 € |

      - M Línea monofásica 3x1.5mm² multiconductor, Afumex Class Expo (AS) "PRYSMIAN", para servicios móviles, tipo H07ZZ-F (AS), tensión nominal 450/750 V, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de 3G1,5 mm² de sección, aislamiento de elastómero reticulado, cubierta de poliolefina reticulada, de tipo Afumex, de color gris con banda verde, de alta seguridad, para servicios móviles. Totalmente montado, conexionado y probado. Canalización en bandeja perforada.

Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SALA ESCENARIO Aldo Sala Gen 1 | 1 | 39,000 |  |  | 39,000 |  |
| Aldo Sala Gen 2 | 1 | 33,000 |  |  | 33,000 |  |
| Aldo Sala Gen 3 | 1 | 33,000 |  |  | 33,000 |  |
| Aldo Esp 1 | 1 | 20,000 |  |  | 20,000 |  |
| Aldo Esp 2 | 1 | 20,000 |  |  | 20,000 |  |
| Aldo Esp 3 | 1 | 20,000 |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  |  |  | 165,000 | 165,000 |
| Total m : |  |  | 165,000 | 2,27 € |  | 374,55 € |

      - M Bandeja perforada de PVC, color gris RAL 7035, de 100x400 mm, resistencia al impacto 20 julios, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama, estable frente a los rayos UV y con buen comportamiento a la intemperie y frente a la acción de los agentes químicos, con 1 compartimento, con soporte horizontal, de PVC, color gris RAL 7035.

Incluye: Replanteo. Fijación del soporte. Colocación y fijación de la bandeja.

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| patinillo | 10 |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  |  |  | 10,000 | 10,000 |
| Total m : |  |  | 10,000 | 92,33 € |  | 923,30 € |

# Capítulo nº 9 INSTALACIONES

#### Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

      - M Bandeja perforada de PVC, color gris RAL 7035, de 60x200 mm, resistencia al impacto 20 julios, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama, estable frente a los rayos UV y con buen comportamiento a la intemperie y frente a la acción de los agentes químicos, con 1 compartimento, con soporte horizontal, de PVC, color gris RAL 7035.

Incluye: Replanteo. Fijación del soporte. Colocación y fijación de la bandeja.

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cruce entre cerchas | 33 |  |  |  | 33,000 |  |
| bajada en escenario | 15 |  |  |  | 15,000 |  |
| tramos en cubierta | 10 |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  |  |  | 58,000 | 58,000 |
| Total m : |  |  | 58,000 | 37,26 € |  | 2.161,08 € |

      - Ud Instalacion de punto de luz, incluso tendido de la linea desde cajas de derivacion, conexion a luminaria colocada en superficie o empotrada.

Totalmente instalado, comprobado y en perfecto estado de funcionamiento.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sotano | 10 |  |  |  | 10,000 |  |  |
| planta baja | 75 |  |  |  | 75,000 |  |  |
| planta primera | 30 |  |  |  | 30,000 |  |  |
| planta segunda | 35 |  |  |  | 35,000 |  |  |
|  |  |  |  |  | 150,000 | 150,000 |  |
| Total Ud : |  |  | 150,000 | 17,57 € |  | 2.635,50 € |  |

9.3.4.- MECANISMOS

9.3.4.1	Ud Conmutador, gama media, intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con tecla simple, de color blanco y marco embellecedor para 1 elemento, de color blanco; instalación empotrada.

Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la caja para mecanismo empotrado.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p1 | 6 |  |  | 6,000 |  |
| p2 | 6 |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  |  | 12,000 | 12,000 |
|  |  | Total Ud : | 12,000 | 13,88 € | 166,56 € |
| 9.3.4.2 Ud Doble conmutador |  |  |  |  |  |
|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto Parcial | Subtotal |
| cafeteria | 2 |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  |  | 2,000 | 2,000 |
|  |  | Total Ud : | 2,000 | 24,46 € | 48,92 € |

# Capítulo nº 9 INSTALACIONES

#### Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

      - Ud Interruptor bipolar (2P), gama alta, intensidad asignada 16 AX, tensión asignada 250 V, con tecla redonda simple/doble, de color blanco y marco embellecedor para 1 elemento, de color blanco; instalación empotrada. Incluye caja universal de 1/2 elementos, de plástico ABS autoextinguible, libre de halógenos, de 93x93x42 mm, color blanco, con grados de protección IP30 e IK07, según IEC 60439; instalación en superficie. Incluso tornillos de fijación al paramento.

Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la caja para mecanismo empotrado.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cocina | 2 |  |  |  | 2,000 |  |
| vestuarios | 2 |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  |  |  | 4,000 | 4,000 |
| Total Ud : |  |  | 4,000 | 24,01 € |  | 96,04 € |

      - Ud Detector de presencia, gama alta formado por mecanismo de conmutación para automatización del sistema de alumbrado, detector de presencia de material termoplástico color blanco acabado brillante y marco embellecedor para 1 elemento de material termoplástico color blanco acabado brillante; instalación empotrada.

Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la caja para mecanismo empotrado.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| baños pb | 2 |  |  |  | 2,000 |  |
| baños p1 | 2 |  |  |  | 2,000 |  |
| vestibulos pb | 2 |  |  |  | 2,000 |  |
| baños p2 | 2 |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  |  |  | 8,000 | 8,000 |
| Total Ud : |  |  | 8,000 | 92,16 € |  | 737,28 € |

      - Ud Base de toma de TV/R-SAT, única, gama básica, con tapa, de color blanco y marco embellecedor para 1 elemento, de color blanco; instalación empotrada.

Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la caja para mecanismo empotrado.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cafeteria | 2 |  |  |  | 2,000 |  |
| p1 | 1 |  |  |  | 1,000 |  |
| p2 | 1 |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  |  |  | 4,000 | 4,000 |
| Total Ud : |  |  | 4,000 | 20,42 € |  | 81,68 € |

# Capítulo nº 9 INSTALACIONES

#### Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

      - Ud Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), estanca, tipo Schuko, con grado de protección IP55, monobloc, gama alta, intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250 V, con tapa y caja con tapa, de color blanco; instalación empotrada.

Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| baños pb | 6 |  |  |  | 6,000 |  |
| cafeteria | 11 |  |  |  | 11,000 |  |
| cocina | 10 |  |  |  | 10,000 |  |
| vestibulo entrada | 2 |  |  |  | 2,000 |  |
| sala escenario | 8 |  |  |  | 8,000 |  |
| escenario | 6 |  |  |  | 6,000 |  |
| planta primera | 20 |  |  |  | 20,000 |  |
| planta segunda | 14 |  |  |  | 14,000 |  |
|  |  |  |  |  | 77,000 | 77,000 |
| Total Ud : |  |  | 77,000 | 15,45 € |  | 1.189,65 € |

      - Ud Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, estanco, con grado de protección IP55, monobloc, gama básica, intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250 V, con tapa y caja con tapa, de color gris; instalación en superficie.

Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| terraza | 4 |  |  |  | 4,000 |  |
| cubierta | 2 |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  |  |  | 6,000 | 6,000 |
| Total Ud : |  |  | 6,000 | 15,10 € |  | 90,60 € |

      - Ud Suministro e instalación de caja con 4 Tomas de corriente (2 RED + 2 SAI), y 2 RJ45. de la casa SIMON. Compuesto por mecanismos, marcos y tapas, caja para dejar empotrada en paramentos verticales u horizontales, canalizado bajo tubo forrado en dos ramas separadas para fuerza (16 mm) y datos (25 mm). Sistema de sujeción a elegir por la D.F. Cumpliendo la normativa UNE que le es aplicable y las Directivas Europeas de B.T., Seguridad y Compatibilidad Electromagnética. Con P.P. de accesorios de fijación, terminales, tornillos, etc. Incluidos marcos, tapas, 15 metros de cable (2x2,5+2,5 mm² de Cu flexible tipo ES07Z1-K (AS) 750V), cable de pares FTP para red de datos de categoría 6 y tubos, mano de obra, replanteos, limpieza previa y ayudas de albañilería que se precisen, así como la utilización de herramientas y medios auxiliares que se precisen, manipulación, retirada de material sobrante y limpieza posterior, etc. Se entiende material totalmente instalado, verificado, con controles, ensayos y puesta en marcha. Se aportarán los certificados correspondientes a su homologación, cumplimiento de normas, ensayos y pruebas. Cumpliendo la normativa UNE-EN 50267-2-2 sobre "Material Libre de Halógenos" y los criterios de montaje expresados en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto) e Instrucciones Técnicas Complementarias.

Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal

p1	4	4,000

p2	3	 	3,000

# Capítulo nº 9 INSTALACIONES

| Nº | Ud Descripción |  | Medición | Precio | Importe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.3.5.- | DATOS Y ANTENA | Total ud : | 7,000 | 110,82 € | 775,74 € |

      - Ud Suministro e instalación de Antena exterior UHF para captación de señales de televisión analógica, televisión digital terrestre (TDT) y televisión de alta definición (HDTV) procedentes de emisiones terrenales, canales del 21 al 48, 19 dBi de ganancia con funcionamiento en modo pasivo, 45 dBi de ganancia con funcionamiento en modo activo, y relación D/A mayor de 25 dB. Mástil para fijación de antenas, de tubo de acero con tratamiento anticorrosión, de 3 m de altura, 40 mm de diámetro y 2 mm de espesor, unión por enchufe. Incluso accesorios. Garra de anclaje a obra en L para mástil, para colocación en superficie, de 500 mm de longitud y 4 mm de espesor, con abrazadera. Incluye derivadores de 5-2400 MHz, de 2 derivaciones y 12 dB de pérdida de derivación, con conectores tipo "F". Adaptadores con conectores hembra, tipo "F", de 27 mm de longitud, con rosca de tolerancia estrecha, tuerca y arandela. Incluso 65 metros de Cable coaxial RG-6 no propagador de la llama, de 75 Ohm de impedancia característica media, reacción al fuego clase Dca-s2,d2,a2, con conductor central de cobre de 1,15 mm de diámetro, dieléctrico de polietileno celular, pantalla de cinta de aluminio/polipropileno/aluminio, malla de hilos trenzados de cobre y cubierta exterior de PVC LSFH libre de halógenos, con baja emisión de humos y gases corrosivos de 6,9 mm de diámetro de color blanco. Incluso accesorios y elementos de sujeción.

| Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  |  | 1,000 | 1,000 |

#### Total ud :	1,000	426,06 €	426,06 €

      - Ud Toma doble, TV-R, de 5-1000 MHz, marco y embellecedor. Totalmente instalada y en perfecto estado de funcionamiento.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cafeteria | 2 |  |  |  | 2,000 |  |
| escenario | 2 |  |  |  | 2,000 |  |
| planta 1 y 2 | 2 |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  |  |  | 6,000 | 6,000 |
| Total ud : |  |  | 6,000 | 12,56 € |  | 75,36 € |

      - Ud Suministro e instalación de Armario rack 19" 6U 600x400 mm. Acero laminado en frio con grosor de 2 mm. Negro. Puerta de cristal con cerradura por muelle. Panel lateral extraíble con llave. Entrada para cables por parte superior e inferior. Protección IP20. Incluye tornillos de fijación. Ref. 8228, modelo ARP-006 de IKUSI.

| Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  |  | 1,000 | 1,000 |

#### Total ud :	1,000	279,96 €	279,96 €

      - Ud Instalación sobre rack de 19'' de panel de voz y datos con capacidad de 24 tomas de categoría 6 y tipo UTP, con la conexión de 6 cables e incluso fijación en el armario rack, peinado y conexionado de 6 cables según la norma ISO/IEC 11801, totalmente instalado y comprobado y en correcto estado de funcionamiento, según la especificación de clase E de las normas ISE/IEC 11801 y la norma EIA/TIA 568B.

| Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 1,000 |  |

# Capítulo nº 9 INSTALACIONES

| Nº | Ud Descripción |  | Medición | Precio | Importe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total ud : | 1,000 | 306,60 € | 306,60 € |

      - M Suministro e instalación de Cable rígido U/UTP de 4 pares de cobre, categoría 6, con vaina exterior de PVC de 6,2 mm de diámetro. Totalmente instalado y en perfecto estado de funcionamiento.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PT | 2 | 15,000 |  |  | 30,000 |  |  |
|  | 2 | 45,000 |  |  | 90,000 |  |  |
|  |  |  |  |  | 120,000 | 120,000 |  |
| Total m : |  |  | 120,000 | 0,95 € |  | 114,00 € |  |

## 9.3.6.- TOMA DE TIERRA

      - Ud Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 90 m de conductor de cobre desnudo de 35 mm² y 2 picas.

| Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  |  | 1,000 | 1,000 |

#### Total Ud :	1,000	787,68 €	787,68 €

      - Ud Red de equipotencialidad en cuarto húmedo mediante conductor rígido de cobre de 4 mm² de sección, conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas existentes y todos los elementos conductores que resulten accesibles mediante abrazaderas de latón. Incluso cajas de empalmes y regletas. Totalmente montada, conexionada y probada.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VESTUARIOS | 2 |  |  |  | 2,000 |  |
| ASEOS PB | 2 |  |  |  | 2,000 |  |
| ASEOS P1 | 2 |  |  |  | 2,000 |  |
| ASEOS P2 | 2 |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  |  |  | 8,000 | 8,000 |
| Total Ud : |  |  | 8,000 | 39,91 € |  | 319,28 € |

## 9.4.- FONTANERIA

    - Ud Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 5 m de longitud, formada por tubo de polietileno PE 100, de 50 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 3 mm de espesor y llave de corte alojada en arqueta prefabricada de polipropileno.

#### Total Ud :	1,000	597,72 €	597,72 €

    - Ud Suministro y montaje de alimentación de agua potable de 10 m de longitud, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 32 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 2,9 mm de espesor, suministrado en rollos; llave de corte general de compuerta de filtro retenedor de residuos; grifo de comprobación y válvula de retención. Incluso p/p de elementos de montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales, y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

# Capítulo nº 9 INSTALACIONES

| Nº | Ud Descripción |  | Medición | Precio | Importe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total Ud : | 1,000 | 188,62 € | 188,62 € |

    - Ud Preinstalación de contador general de agua 2 1/2" DN 63 mm, colocado en armario prefabricado, conectado al ramal de acometida y al tubo de alimentación, formada por llave de corte general de compuerta de latón fundido; grifo de comprobación; filtro retenedor de residuos; válvula de retención de latón y llave de salida de compuerta de latón fundido. Incluso cerradura especial de cuadradillo y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir el precio del contador.

#### Total Ud :	1,000	401,72 €	401,72 €

    - Ud Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para cocina con dotación para: fregadero, toma y llave de paso para lavavajillas, toma y llave de paso para otro equipo, realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente que conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación particular, accesorios de derivaciones. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

#### Total Ud :	2,000	419,33 €	419,33 €

    - Ud Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para usos complementarios con dotación para: vertedero, realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente que conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación particular, accesorios de derivaciones. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

#### Total Ud :	1,000	331,19 €	331,19 €

    - Ud Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para aseo con dotación para: 6 inodoros y 2 lavabos, realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente que conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación particular, accesorios de derivaciones. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal

baño 2

1	 	1,000

1,000	1,000

#### Total Ud :	1,000	931,72 €	931,72 €

    - Ud Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para aseo con dotación para: 2 inodoros, 4 urinarios y 2 lavabos, realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente que conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación particular, accesorios de derivaciones. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal

# Capítulo nº 9 INSTALACIONES

| Nº | Ud Descripción |  |  | Medición | Precio | Importe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| baño 1 |  | 1 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  |  |  | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  | Total Ud : | 1,000 | 573,65 € | 573,65 € |

    - Ud Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para aseo público con dotación para: 1 inodoros, y 1 lavabos, realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente que conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación particular, accesorios de derivaciones. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Baño 3,4,5 y 6 | 4 |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  |  |  | 4,000 | 4,000 |
| Total Ud : |  |  | 4,000 | 425,49 € |  | 1.701,96 € |

## 9.5.- GAS

    - Ud Acometida de gas, D=63 mm de polietileno de alta densidad SDR 11 de 20 m de longitud, con llave de acometida formada por válvula de esfera de latón niquelado de 2 1/2" alojada en arqueta prefabricada de polipropileno.

#### Total Ud :	1,000	1.334,03 €

€

#### 1.334,03 €

    - Ud Acometida interior de gas, D=2" (50 mm) de acero de 8 m de longitud, con vaina plástica, con llave de edificio alojada en hornacina formada por válvula de compuerta de latón fundido.

#### Total Ud :	1,000	379,02 €	379,02 €

    - Ud Instalación interior de gas en local, con dotación para 2 aparatos, realizada con tubería de cobre, con vaina metálica, compuesta de: tramo común de 22 mm de diámetro y 20 m de longitud y 2 ramificaciones a cada consumo, de 22 mm de diámetro y 10 m de longitud y de 22 mm de diámetro y 10 m de longitud.

Total Ud :	1,000	525,95 €	525,95 €

## 9.6.- ILUMINACION

    - U Downlight empotrable redondo fijo modelo DOMO 220 G2 3000 WW de la marca LAMP. Con aro exterior fabricado en inyección de aluminio lacado en color blanco. Modelo para LED MID-POWER, temperatura de color blanco cálido y con equipo electrónico incorporado. Reflector diseñado con el concepto óptico REDIL® (Reflector de Emisión Directa LED), que consiste en una reflexión en dos fases. Clase de aislamiento II.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Distribuidor P1º | 3 |  |  |  | 3,000 |  |
| Distribuidor P2º | 6 |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  |  |  | 9,000 | 9,000 |
| Total u : |  |  | 9,000 | 190,58 € |  | 1.715,22 € |

# Capítulo nº 9 INSTALACIONES

#### Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

    - U    Downlight lineal empotrado fijo modelo OCULT REC 6 1200 WW MFL BK/ BK. de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en aluminio anodizado para ayudar a la disipación térmica, marco exterior en inyección de aluminio pintado de color negro texturizado, y reflector en ABS pintado en negro mate. Sistema de sujeción por muelles. Modelo con LED HI-POWER, temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Ópticas Medium Flood. Índice de deslumbramiento <19 (para 4h, 8h 70/50/20). Clase de aislamiento II.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hall Acceso | 21 |  |  |  | 21,000 |  |
| Cafeteria | 16 |  |  |  | 16,000 |  |
|  |  |  |  |  | 37,000 | 37,000 |
| Total u : |  |  | 37,000 | 160,77 € |  | 5.948,49 € |

    - U Módulo lumínico modelo MOODY G2 1700 WW SP TRIAC BK, de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en inyección de aluminio con tratamiento de cataforesis. Modelo para COB con temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Reflector Spot. Con grado de protección IP20. Clase de aislamiento II.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cafeteria | 9 |  |  |  | 9,000 |  |
|  |  |  |  |  | 9,000 | 9,000 |
| Total u : |  |  | 9,000 | 76,16 € |  | 685,44 € |

    - U Downlight para suspender modelo STORMBELL 5000 NW WFL WH. de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en extrusión e inyección de aluminio en color blanco brillante. Modelo para COB con temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incorporado en el florón acabado en blanco brillante. Reflector de aluminio Wide Flood. Clase de aislamiento I.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Platea | 12 |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  |  |  | 12,000 | 12,000 |
| Total u : |  |  | 12,000 | 374,30 € |  | 4.491,60 € |

    - U	Luminaria de empotrar o suspender modelo PLAT X2 600X600 3600 WW OPAL IP54 DA WH de la marca LAMP.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Baños pbaja | 6 |  |  |  | 6,000 |  |
| Escenario | 3 |  |  |  | 3,000 |  |
| Cocina | 4 |  |  |  | 4,000 |  |
| Vestuarios | 3 |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  |  |  | 16,000 | 16,000 |
| Total u : |  |  | 16,000 | 190,04 € |  | 3.040,64€ |

    - U Luminaria empotrable modelo MOD.SLIM G2 600 4000 IP20 WW TECH WH. de la marca LAMP. Fabricada en chapa de acero esmaltada pre lacada en color blanco. Modelo para LED MID-POWER, temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Con reflector en aluminio brillante parabólico para un alto confort visual y un difusor opal interior. Clase de aislamiento I.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta 1º | 11 |  |  |  | 11,000 |  |
| Planta 2º | 16 |  |  |  | 16,000 |  |
|  |  |  |  |  | 27,000 | 27,000 |

# Capítulo nº 9 INSTALACIONES

| Nº | Ud Descripción |  |  | Medición | Precio |  | Importe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total u : |  | 27,000 | 174,02 € |  | 4.698,54 € |
| 9.6.7 U Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 100 RD 2000 IP40 WW OPAL DA MA/WH de la marca LAMP. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| pasillo vestuarios |  | 4 |  |  |  | 4,000 |  |
| escalera vestuarios |  | 2 |  |  |  | 2,000 |  |
| Baños P1º |  | 4 |  |  |  | 4,000 |  |
| Baños P2º |  | 2 |  |  |  | 2,000 |  |
| Sala proyección |  | 2 |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  |  |  |  | 14,000 | 14,000 |
| Total u : |  |  |  | 14,000 | 101,04 € |  | 1.414,56 € |

    - U   Downlight lineal empotrado fijo modelo OCULT REC 12 2400 WW WFL BK/BK. de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en aluminio anodizado para ayudar a la disipación térmica, marco exterior en inyección de aluminio pintado de color negro texturizado, y reflector en ABS pintado en negro mate. Sistema de sujeción por muelles. Modelo con LED HI-POWER, temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Ópticas Wide Flood. Índice de deslumbramiento <19 (para 4h, 8h 70/50/20). Clase de aislamiento II.

#### Total u :	346,27 €

    - U Luminaria empotrable modelo HERMETICA 686X667 4500 IP65 NW OPAL WH. de la marca LAMP. Fabricada en chapa de acero lacada en color blanco, con marco exterior en aluminio de extrusión. Modelo para lámpara LED MID-POWER, temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incorporado. Con difusor de policarbonato opal. Con un grado de protección IP65, IK09. Clase de aislamiento I. Registrable por la parte inferior.

Total u :	680,61 €

9.7.- PROTECCION CONTRA INCENDIOS

9.7.1.- INSTALACIÓN BIES

      - Ud Acometida para abastecimiento de agua contra incendios de 40 m de longitud, que une la red general de distribución de agua potable o la red general de distribución de agua contra incendios de la empresa suministradora con la instalación de protección contra incendios, formada por tubería de polietileno de alta densidad, de 63 mm de diámetro colocada sobre lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso armario homologado por la Compañía Suministradora para su colocación en la fachada, collarín de toma de fundición, machón rosca, piezas especiales y tapón roscado. Incluye: Replanteo del recorrido de la acometida. Presentación en seco de los tubos. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de tubos. Ejecución del relleno envolvente. Colocación del armario en la fachada. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Criterio de valoración económica: El precio no incluye el levantado del firme existente, la excavación, el relleno principal ni la reposición posterior del firme.

Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal

# Capítulo nº 9 INSTALACIONES

| Nº | Ud Descripción |  |  | Medición | Precio | Importe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  |  |  | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  | Total Ud : | 1,000 | 785,67 € | 785,67€ |

      - Ud Depósito para reserva de agua contra incendios de 12 m³ de capacidad, prefabricado de poliéster, para enterrar en posición horizontal, con cuñas de apoyo. Incluso, válvula de flotador de 1 1/2" de diámetro para conectar con la acometida, interruptores de nivel, válvula de bola de 50 mm de diámetro para vaciado y válvula de corte de mariposa de 2 1/2" de diámetro para conectar al grupo de presión.

Incluye: Replanteo. Colocación del depósito. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación, la base resistente que servirá de soporte del depósito ni el relleno posterior con tierras.

Uds.	Largo	Ancho	Alto		Parcial	Subtotal 1				 		1,000

1,000	1,000

#### Total Ud :	1,000	3.123,91 €	3.123,91 €

      - Ud Grupo de presión de agua contra incendios, formado por: una bomba principal centrífuga, de un escalón y de una entrada, cuerpo de impulsión de fundición GG25 en espiral con patas de apoyo y soporte cojinete con pata de apoyo, aspiración axial y boca de impulsión radial hacia arriba, rodete radial de fundición GG25, cerrado, compensación hidráulica mediante orificios de descarga en el rodete, soporte con rodamientos de bolas lubricados de por vida, estanqueidad del eje mediante cierre mecánico según DIN 24960, eje y camisa externa de acero inoxidable AISI 420, acoplamiento con espaciador, accionada por motor asíncrono de 2 polos de 11 kW, aislamiento clase F, protección IP55, eficiencia IE3, para alimentación trifásica a 400/690 V, una bomba auxiliar jockey, con camisa externa de acero inoxidable AISI 304, eje de acero inoxidable AISI 416, cuerpos de aspiración e impulsión y contrabridas de hierro fundido, difusores de policarbonato con fibra de vidrio, cierre mecánico, accionada por motor eléctrico de 1,85 kW, depósito hidroneumático de 20 l, bancada metálica, válvulas de corte, antirretorno y de aislamiento, manómetros, presostatos, cuadro eléctrico de fuerza y control para la operación totalmente automática del grupo, soporte metálico para cuadro eléctrico, colector de impulsión, con caudalímetro para grupo contra incendios de tipo rotámetro de lectura directa, precisión del 10%, cuerpo acrílico y flotador de acero inoxidable. Incluso soportes, piezas especiales y accesorios.

Incluye: Replanteo y trazado de tubos. Colocación y fijación del grupo de presión. Colocación y fijación de tubos y accesorios. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Uds.	Largo	Ancho	Alto		Parcial	Subtotal 1				 		1,000

1,000	1,000

Total Ud :	1,000	5.410,82 €	5.410,82 €

# Capítulo nº 9 INSTALACIONES

#### Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

      - Ud Suministro e instalación de Conjunto modular BIE-25 + armario extintor + alarma. Vertical. Fabricado en una pieza en chapa DC01 de espesor 1mm. Pintado en poliéster en polvo, rojo RAL 3000. Fabricado en 1 pieza. Puerta ciega o metacrilato. Bisagra tipo piano. Cerradura tipo resbalón fabricada en termoplástico. Tapa de alarma dispone de troquelado para componentes de detección. Alto=1100 ancho=650 fondo=180. Incluye Boca de incendio equipada (BIE), de 25 mm (1") y de 680x480x215 mm, compuesta de devanadera metálica giratoria fija, pintada en rojo epoxi, con alimentación axial; manguera semirrígida de 20 m de longitud; lanza de tres efectos (cierre, pulverización y chorro compacto) construida en plástico ABS y válvula de cierre tipo esfera de 25 mm (1"), de latón, con manómetro 0-16 bar; para instalar en superficie. Coeficiente de descarga K de 42 (métrico). Incluso accesorios y elementos de fijación. Certificada por AENOR según UNE-EN 671-1. Incluso Pulsador de alarma analógico direccionable de rearme manual con aislador de cortocircuito, de ABS color rojo, con led de activación e indicador de alarma, según UNE-EN 54-11. Incluso elementos de fijación. Incluso Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, con accesorios de montaje, según UNE-EN 3.

Incluye: Replanteo. Colocación del armario. Conexionado.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PB | 6 |  |  |  | 6,000 |  |
| SÓTANO | 1 |  |  |  | 1,000 |  |
| P1 | 1 |  |  |  | 1,000 |  |
| P2 | 1 |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  |  |  | 9,000 | 9,000 |
| Total Ud : |  |  | 9,000 | 603,59 € |  | 5.432,31 € |

      - M    Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de extinción de incendios, formada por tubería de acero negro con soldadura longitudinal, de 2 1/2" DN 65 mm de diámetro, unión roscada, sin calorifugar, que arranca desde la fuente de abastecimiento de agua hasta cada equipo de extinción de incendios. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales, mano de imprimación antioxidante de al menos 50 micras de espesor, y dos manos de esmalte rojo de al menos 40 micras de espesor cada una.

Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación de tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Raspado y limpieza de óxidos. Aplicación de imprimación antioxidante y esmalte. Colocación de tubos. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

| Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 |  |  | 41,000 |  |  |
|  |  |  | 41,000 |  | 41,000 |
| Total m : |  | 41,000 | 31,38 € |  | 1.286,58 € |

# Capítulo nº 9 INSTALACIONES

#### Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

      - M    Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de extinción de incendios, formada por tubería de acero negro con soldadura longitudinal, de 2" DN 50 mm de diámetro, unión roscada, sin calorifugar, que arranca desde la fuente de abastecimiento de agua hasta cada equipo de extinción de incendios. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales, mano de imprimación antioxidante de al menos 50 micras de espesor, y dos manos de esmalte rojo de al menos 40 micras de espesor cada una.

Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación de tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Raspado y limpieza de óxidos. Aplicación de imprimación antioxidante y esmalte. Colocación de tubos. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Uds.	Largo	Ancho	Alto		Parcial	Subtotal 55				 		55,000

55,000	55,000

#### Total m :	55,000	27,61 €	1.518,55 €

      - M    Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de extinción de incendios, formada por tubería de acero negro con soldadura longitudinal, de 1 1/2" DN 40 mm de diámetro, unión roscada, sin calorifugar, que arranca desde la fuente de abastecimiento de agua hasta cada equipo de extinción de incendios. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales, mano de imprimación antioxidante de al menos 50 micras de espesor, y dos manos de esmalte rojo de al menos 40 micras de espesor cada una.

Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación de tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Raspado y limpieza de óxidos. Aplicación de imprimación antioxidante y esmalte. Colocación de tubos. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal

bajadas a BIE

9	2,500	 	22,500

22,500	22,500

Total m :	22,500	25,50 €	573,75 €

9.7.2.- EXTINTORES Y CARTELERIA

      - Ud Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, con vaso difusor. Incluso soporte y accesorios de montaje.

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del soporte. Colocación del extintor.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

cuadros

Uds.	Largo	Ancho	Alto		Parcial	Subtotal 5				 		5,000

5,000	5,000

Total Ud :	5,000	68,18 €	340,90 €

# Capítulo nº 9 INSTALACIONES

#### Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

      - Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje.

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del soporte. Colocación del extintor.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pasarela escenario | 1 |  |  |  | 1,000 |  |
| cubierta | 1 |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  |  |  | 2,000 | 2,000 |
| Total Ud : |  |  | 2,000 | 45,78 € |  | 91,56 € |

      - Ud Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra incendios y salida de emergencia, de aluminio de 3 mm de espesor fotoluminiscente, de 210x210 mm, según UNE 23033-1. Incluido el material auxiliar para la fijación de la placa señalizadora. CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Uds.	Largo	Ancho	Alto		Parcial	Subtotal 1				 		1,000

1,000	1,000

Total ud :	50,000	9,50 €	475,00 €

9.7.3.- COMUNICACIÓN ALARMA

      - Ud Central de detección automática de incendios, analógica, multiprocesada, de 2 lazos de detección, ampliable hasta 4 lazos, de 128 direcciones de capacidad máxima por lazo, con caja metálica y tapa de ABS, con módulo de alimentación, rectificador de corriente y cargador de batería, módulo de control con display retroiluminado, leds indicadores de alarma y avería, teclado de membrana de acceso a menú de control y programación, registro histórico de las últimas 1000 incidencias, hasta 480 zonas totalmente programables e interfaz USB para la comunicación de datos, la programación y el mantenimiento remoto, con módulo de supervisión de sirena.

Incluye: Replanteo. Fijación al paramento. Colocación de las baterías. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

| Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  |  | 1,000 | 1,000 |

#### Total Ud :	1,000	1.355,80 €	1.355,80 €

      - Ud Pulsador de alarma analógico direccionable de rearme manual con aislador de cortocircuito, de ABS color rojo, con led de activación e indicador de alarma. Incluso elementos de fijación.

Incluye: Replanteo. Fijación al paramento. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

# Capítulo nº 9 INSTALACIONES

#### Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

|  |  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pasarela escenario | 1 |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1,000 | 1,000 |
| Total Ud : |  |  |  | 1,000 | 60,94 € |  | 60,94 € |

      - M Cableado formado por cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación.

Incluye: Tendido de cables.

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p1 | 104 |  |  |  | 104,000 |  |
| p2 | 104 |  |  |  | 104,000 |  |
| pb | 120 |  |  |  | 120,000 |  |
| sala teatro | 64 |  |  |  | 64,000 |  |
|  | 56 |  |  |  | 56,000 |  |
| sótano | 52 |  |  |  | 52,000 |  |
|  | 16 |  |  |  | 16,000 |  |
|  | 50 |  |  |  | 50,000 |  |
|  | 26 |  |  |  | 26,000 |  |
|  |  |  |  |  | 592,000 | 592,000 |
| Total m : |  |  | 592,000 | 1,33 € |  | 787,36 € |

9.7.4.- LUMINARIAS EMERGENCIA

      - Ud Alumbrado de Balizamiento para peldaño escalera. Funcionamiento: Permanente. Versión: Estándar Lúmenes:

100 lm. Alimentación: 230V 50/60Hz. Autonomía: 1 horas. Tipo de instalación: Empotrable. Batería: Ni-Cd 3,6V/60mAh. IP: 42. IK: 07. Acabado: Gris. Difusor: Transparente. Dimensiones: 115x80x50. Incluye cableado desde caja de registro de 3x1.5mm² H07ZZF (AS). Totalmente instalada y en perfecto estado de funcionamiento.

Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal

| escalones salida desde teatro | 3 | 2,000 |  | 6,000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7 | 2,000 |  | 14,000 |  |
|  |  |  |  | 20,000 | 20,000 |
|  |  | Total ud : | 20,000 | 38,57 € | 771,40 € |

      - Ud Luminaria de emergencia, con dos led de 1 W, flujo luminoso 70 lúmenes, carcasa de 154x80x47 mm, clase I, protección IP20, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Instalación en superficie en zonas comunes. Incluso accesorios y elementos de fijación. Incluye cableado desde caja de registro de 3x1.5mm² H07ZZF (AS). Totalmente instalada y en perfecto estado de funcionamiento.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sótano | 5 |  |  |  | 5,000 |  |
| salida escenario | 1 |  |  |  | 1,000 |  |
| sala teatro | 3 |  |  |  | 3,000 |  |
| vestíbulos | 2 |  |  |  | 2,000 |  |
| entrada principal | 1 |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  |  |  | (Continúa...) |  |

# Capítulo nº 9 INSTALACIONES

| Nº | Ud Descripción |  | Medición |  | Precio | Importe |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.7.4.2 | Ud Luminaria emergencia emp 70 lm |  |  |  |  | (Continuación...) |  |
| entrada cafeteria |  | 2 |  |  | 2,000 |  |  |
| cocina |  | 1 |  |  | 1,000 |  |  |
| almacen |  | 1 |  |  | 1,000 |  |  |
| aseos |  | 2 |  |  | 2,000 |  |  |
| P1 aseos |  | 2 |  |  | 2,000 |  |  |
| almacen, cabina |  | 2 |  |  | 2,000 |  |  |
| escaleras |  | 2 |  |  | 2,000 |  |  |
| P2 escaleras |  | 2 |  |  | 2,000 |  |  |
| cuadros electricos |  | 5 |  |  | 5,000 |  |  |
|  |  |  |  |  | 31,000 |  | 31,000 |
|  |  |  | Total ud : | 31,000 | 61,81 € |  | 1.916,11 € |

      - Ud Luminaria de emergencia, con dos led de 1 W, flujo luminoso 200 lúmenes, carcasa de 154x80x47 mm, clase I, protección IP20, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Instalación en superficie en zonas comunes. Incluso accesorios y elementos de fijación. Incluye cableado desde caja de registro de 3x1.5mm² H07ZZF (AS). Totalmente instalada y en perfecto estado de funcionamiento.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cafeteria | 2 |  |  |  | 2,000 |  |
| vestibulo | 4 |  |  |  | 4,000 |  |
| cocina | 1 |  |  |  | 1,000 |  |
| planta 1 | 4 |  |  |  | 4,000 |  |
| planta 2 | 4 |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  |  |  | 15,000 | 15,000 |
| Total ud : |  |  | 15,000 | 82,61 € |  | 1.239,15 € |

      - Ud Luminaria de emergencia, con dos led de 1 W, flujo luminoso 400 lúmenes, carcasa de 154x80x47 mm, clase I, protección IP20, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Instalación en superficie en zonas comunes. Incluso accesorios y elementos de fijación. Incluye cableado desde caja de registro de 3x1.5mm² H07ZZF (AS). Totalmente instalada y en perfecto estado de funcionamiento.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sala teatro | 4 |  |  |  | 4,000 |  |
| escenario | 2 |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  |  |  | 6,000 | 6,000 |
| Total ud : |  |  | 6,000 | 93,00 € |  | 558,00 € |

## 9.8.- PROTECCION FRENTE AL RAYO

9.8.1 Ud Sistema externo de protección frente al rayo, formado por pararrayos tipo punta Franklin, con semiángulo de protección de 35° para un nivel de protección 2, colocado en pared o estructura sobre mástil de acero galvanizado y 8 m de altura, y pletina conductora de cobre estañado.

Total Ud :	1,000	5.437,01 €	5.437,01 €

# Capítulo nº 9 INSTALACIONES

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

9.9.- EVACUACION DE AGUAS

    - Ud Suministro e instalación de red interior de evacuación para cocina con dotación para: fregadero, toma de desagüe para lavavajillas, toma de desagüe para otros usos, realizada con tubo de polipropileno con carga mineral "JIMTEN" para la red de desagües que conectan la evacuación de los aparatos con la bajante, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.

#### Total Ud :	2,000	239,51 €	479,02 €

    - Ud Suministro e instalación de red interior de evacuación para usos complementarios con dotación para: vertedero, realizada con tubo de polipropileno con carga mineral "JIMTEN" para la red de desagües que conectan la evacuación de los aparatos con la bajante, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.

#### Total Ud :	1,000	70,11 €	70,11 €

    - Ud Suministro e instalación de red interior de evacuación para aseo con dotación para: 6 inodoros y 2 lavaboso, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües que conectan la evacuación de los aparatos con la bajante, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.

#### Total Ud :	1,000	400,74 €	400,74 €

    - Ud Suministro e instalación de red interior de evacuación para aseo con dotación para: 2 inodors, 4 urinarios y 2 lavabos, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües que conectan la evacuación de los aparatos con la bajante, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.

#### Total Ud :	1,000	308,96 €	308,96 €

    - Ud Red interior de evacuación para aseo con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües que conectan la evacuación de los aparatos con la bajante, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.

#### Total Ud :	4,000	315,10 €	1.260,40 €

    - M Suministro y montaje de bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.

| Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4,000 |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  |  | 4,000 | 4,000 |

#### Total m :	4,000	26,50 €	106,00 €

    - M Suministro y montaje de bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.

# Capítulo nº 9 INSTALACIONES

#### Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 8,000 |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  |  |  | 8,000 | 8,000 |

Total m :	8,000	30,18 €	241,44 €

    - M   Suministro y montaje de bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.

| Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |  |  | 11,000 | 55,000 |  |
| 1 |  |  | 4,000 4,000 |  |  |
|  |  |  | 59,000 |  | 59,000 |
|  | Total m : | 59,000 | 21,66 € |  | 1.277,94€ |

    - Ud Suministro y montaje de sistema de elevación de aguas grises y fecales, según UNE-EN 12050-1, con funciones de regulación, control, supervisión y aviso, regulación automática por nivel, alarma acústica, apto para temperatura máxima hasta 40°C (para corto tiempo 60°C), formado por depósito de polietileno de 130 litros y 770x830x550 mm, impermeable al gas y al agua, dos entradas DN 40 mm y una DN 100 mm de libre situación, conexión en la parte superior para una tubería de ventilación DN 70, conexión en impulsión de 80 mm, válvula antirretorno, anillos-retén para el sellado del eje, bomba sumergible doble (principal + reserva) con carcasa de acero inoxidable, tamaño máximo de paso de sólidos 45 mm, motor de cortocircuito refrigerado por superficie, con protección de sobrecarga incorporada, con una potencia nominal de 2,6 kW, 1450 r.p.m. nominales, alimentación monofásica (230V/50Hz), protección IP 67, aislamiento clase H, contactos libres de tensión para indicación de funcionamiento y avería. Incluso accesorios, uniones y piezas especiales para la instalación de la electrobomba.

#### Total Ud :	1,000	3.948,34 €	3.948,34 €

    - Ud Instalación de sumidero sifónico de PVC, S-246 autolimpiante "JIMTEN", de salida vertical de 50 mm de diámetro, con rejilla plana de acero inoxidable de 150x150 mm, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos. Incluso p/p de accesorios de montaje, piezas especiales, material auxiliar y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado a la red general de desagüe y probado.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| baños | 6 |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  |  |  | 6,000 | 6,000 |
| Total Ud : |  |  | 6,000 | 129,86 € |  | 779,16€ |

    - M Canaleta prefabricada de hormigón polímero, Self "ULMA", de 1000 mm de longitud, 130 mm de ancho exterior, 100 mm de ancho interior y 115 mm de altura, con rejilla perforada de acero galvanizado, clase A-15 según UNE-EN 124, modelo GP100UCA "ULMA".

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cocina | 1 | 2,000 |  |  | 2,000 |  |
| Vestuarios | 2 | 2,000 |  |  | 4,000 |  |
| instalaciones | 1 | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  |  |  | 7,000 | 7,000 |
| Total m : |  |  | 7,000 | 76,68€ |  | 536,76 € |

# Capítulo nº 9 INSTALACIONES

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

9.10.- TRANSPORTE

9.10.1 Ud Suministro e instalación completa de ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas de frecuencia variable de 0,63 m/s de velocidad,3 paradas, 450 kg de carga nominal, con capacidad para 8 personas, nivel alto de acabado en cabina de 1200x1400x2100 mm, con alumbrado eléctrico permanente de 50 lux como mínimo, maniobra colectiva de bajada, puertas interiores automáticas de acero inoxidable y puertas exteriores automáticas en acero inoxidable de 800x2000 mm. Incluso ganchos de fijación, lámparas de alumbrado del hueco, guías, cables de tracción y pasacables, amortiguadores de foso, contrapesos, puertas de acceso, grupo tractor, cuadro y cable de maniobra, bastidor, chasis y puertas de cabina con acabados, limitador de velocidad y paracaídas, botoneras de piso y de cabina, selector de paradas, instalación eléctrica, línea telefónica y sistemas de seguridad..

Total Ud :	1,000	21.961,74 €	21.961,74 €

## 9.11.- SEGURIDAD

9.11.1 Ud Sistema de protección antirrobo para local compuesto de central microprocesada de 8 zonas con transmisor telefónico a central receptora de alarmas, 8 detectores de infrarrojos, 2 detectores de doble tecnología, 2 teclados, sirena interior y sirena exterior. Incluso baterías, soportes y elementos de fijación de los diferentes elementos que componen la instalación, canalización y cableado con cable de seguridad de 4x0,22 mm² con funda y apantallado.

#### Total Ud :	1,000	2.546,90 €	2.546,90

€

Parcial nº 9 INSTALACIONES :	243.063,57 €

# Capítulo nº 10 CUBIERTA

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

10.1.- Planas

    - M² Formación de cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida, pendiente del 1% al 5%, compuesta de los siguientes elementos: FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de 10 cm de espesor medio a base de arcilla expandida de 350 kg/m³ de densidad, vertida en seco y consolidada en su superficie con lechada de cemento, proporcionando una resistencia a compresión de 1 MPa y con una conductividad térmica de 0,087 W/(mK); acabado con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 4 cm de espesor, fratasada y limpia; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo bicapa, adherida, compuesta por lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FV, con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m², de superficie no protegida, previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, y lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida adherida a la anterior con soplete, sin coincidir sus juntas; CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,88 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 1,49 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 40 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,3 kN y una masa superficial de 150 g/m²; AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 80 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 2,2 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK); CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,63 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 2,08 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m²; CAPA DE PROTECCIÓN: Capa de canto rodado de 16 a 32 mm de diámetro, exenta de finos, extendida con un espesor medio de 10 cm.

Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal

cubierta azotea

1	175,808	 	175,808

175,808	175,808

#### Total m² :	175,808	50,40 €	8.860,72 €

    - M² Formación de cubierta plana no transitable, no ventilada, autoprotegida, tipo convencional, pendiente del 1% al 15%, compuesta de los siguientes elementos: FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de 10 cm de espesor medio a base de hormigón celular de cemento espumado, a base de cemento CEM II/A-P 32,5 R y aditivo aireante, resistencia a compresión mayor o igual a 0,2 MPa, densidad 350 kg/m³ y conductividad térmica 0,093 W/(mK); acabado con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 2 cm de espesor, fratasada y limpia, sobre forjado de hormigón armado (no incluido en este precio); BARRERA DE VAPOR: lámina de betún aditivado con plastómero APP, LA-30-PR, con armadura de con armadura de film de poliéster de 95 g/m², de superficie no protegida colocada con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB; AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de lana mineral soldable, hidrofugada, según UNE-EN 13162, revestido con betún asfáltico y film de polipropileno termofusible, de 80 mm de espesor, resistencia térmica >= 2,1 m²K/W, conductividad térmica 0,038 W/(mK); IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, adherida, formada por una lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-50/G-FP, con armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150 g/m², con autoprotección mineral de color rojo totalmente adherida con soplete.

Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal

casetón

1	17,415	 	17,415

17,415	17,415

Total m² :	17,415	50,39 €	877,54 €

# Capítulo nº 10 CUBIERTA

#### Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

    - M² Formación de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo invertida, pendiente del 1% al 5%, para tráfico peatonal público, compuesta de los siguientes elementos: FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de 10 cm de espesor medio a base de arcilla expandida de 350 kg/m³ de densidad, vertida en seco y consolidada en su superficie con lechada de cemento, proporcionando una resistencia a compresión de 1 MPa y con una conductividad térmica de 0,087 W/(mK); acabado con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 4 cm de espesor, fratasada y limpia; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo bicapa, adherida, compuesta por lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FV, con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m², de superficie no protegida, previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, y lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida adherida a la anterior con soplete, sin coincidir sus juntas; CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,88 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 1,49 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 40 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,3 kN y una masa superficial de 150 g/m²; AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 80 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 2,2 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK); CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,63 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 2,08 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m²; CAPA DE PROTECCIÓN: mortero de cemento M-5 de 4 cm de espesor que servirá de base para el posterior solado fijo (no incluido en este precio).

cubierta planta 1º

Uds.		Largo	Ancho	Alto		Parcial	Subtotal 1	56,861			 		56,861

56,861	56,861

#### Total m² :	56,861	58,29 €	3.314,43 €

    - Ud Formación de fábrica de ladrillo cerámico hueco para revestir, de 0,25 m² de sección y 1 m de altura, recibida y enfoscada exteriormente con mortero de cemento, industrial, M-5, para forrado de conductos de instalaciones situados en cubierta plana. Incluso p/p de mermas y roturas, enjarjes y ejecución de encuentros y puntos singulares.

#### Total Ud :	6,000	40,08 €	240,48 €

    - Ud Suministro y colocación de sumidero de salida vertical en cubierta plana, de caucho EPDM, de salida vertical, de 110 mm de diámetro, con rejilla plana de caucho EPDM. Incluso conexión a la red de saneamiento del edificio, reparación de los desperfectos que se puedan ocasionar en los elementos del entorno que deban mantenerse, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Totalmente terminado, conexionado y probado.

#### Total Ud :	6,000	32,65 €	195,90 €

    - M Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B de 90 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, unión pegada con adhesivo, con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.

| Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pluviales de cubiertas 1 | 12,110 |  |  | 12,110 |
| 1 | 7,000 |  |  | 7,000 (Continúa...) |

# Capítulo nº 10 CUBIERTA

#### Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

10.1.6	M	Colector suspendido de PVC, serie B de 90 mm de diámetro, unión pegada con adhesi… (Continuación...)

|  | 1 | 2,000 |  | 2,000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 9,870 |  | 9,870 |  |
|  | 1 | 7,600 |  | 7,600 |  |
|  |  |  |  | 38,580 | 38,580 |
|  |  | Total m : | 38,580 | 22,34 € | 861,88 € |
| 10.2.- Inclinadas |  |  |  |  |  |
| 10.2.1 Ud Reparación de cerchas en mal estado, mediante refuerzos o reparaciones, segun indicaciones de la D.F. |  |  |  |  |  |

| Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  |  | 5,000 | 5,000 |

#### Total Ud :	5,000	498,95 €	2.494,75 €

10.2.2 M² Reposición o reparación, de cubierta inclinada de tejas cerámicas, sobre espacio habitable, con una pendiente media del 30%, compuesta de: formación de pendientes: tableros de partículas de madera, con tratamiento hidrófugo y bordes machihembrados, de 22 mm de espesor; cobertura: teja cerámica curva, 40x19x16 cm, color marrón, fijada con tornillos rosca-chapa sobre rastreles metálicos.

#### Total m² :	1,000	51,93 €	51,93 €

Parcial nº 10 CUBIERTA :	16.897,63 €

# Capítulo nº 11 REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

11.1.- Alicatados

    - M² Suministro y colocación de alicatado con gres porcelánico rectificado acabado mate o natural, 30x90 cm, modelo a elegir por la D.F., capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, según UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 0 según CTE, recibido con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris, con doble encolado. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte de placas de yeso laminado; replanteo, cortes, formación de ingletes, y juntas; rejuntado con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas; acabado y limpieza final.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Baño 1 | 1 | 18,054 |  | 2,500 | 45,135 |  |  |
| Baño 2 | 1 | 15,252 |  | 2,500 | 38,130 |  |  |
| Baño 3 | 1 | 10,850 |  | 2,500 | 27,125 |  |  |
| Baño 4 | 1 | 12,550 |  | 2,500 | 31,375 |  |  |
| Baño 5 | 1 | 8,851 |  | 2,500 | 22,128 |  |  |
| Baño 6 | 1 | 9,100 |  | 2,500 22,750 |  |  |  |
|  |  |  |  | 186,643 |  | 186,643 |  |
|  |  | Total m² : | 186,653 | 58,78 € |  | 10.971,47 € |  |

    - M² Suministro y colocación de alicatado con gres porcelánico acabado mate o natural, 30x90 cm,capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, según UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 0 según CTE, recibido con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris, con doble encolado. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte de placas de yeso laminado; replanteo, cortes, cantoneras de aluminio, y juntas; rejuntado con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas; acabado y limpieza final. Modelo según proyeto, Primera Blu 1200x240 de Mutina.

Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal

fondo barra

1	7,501	3,500	26,254

26,254	26,254

#### Total m² :	26,254	64,25 €	1.686,82 €

    - M² Suministro y colocación de alicatado con azulejo acabado liso, 20x20 cm, capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII, según UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 0 según CTE, recibido con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte de placas de yeso laminado; replanteo, cortes, cantoneras de aluminio, y juntas; rejuntado con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas; acabado y limpieza final.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cocina | 1 | 18,650 |  | 3,000 | 55,950 |  |
| camara | 1 | 10,012 |  | 3,000 | 30,036 |  |
| Vestuario 1 | 1 | 17,009 |  | 2,500 | 42,523 |  |
| Vestuario 2 | 1 | 17,463 |  | 2,500 43,658 |  |  |
|  |  |  |  | 172,167 |  | 172,167 |
|  |  | Total m² : | 172,167 | 25,26 € |  | 4.348,94 € |

11.2.- Decorativos

# Capítulo nº 11 REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS

#### Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

    - M² Suministro y montaje de aplacado de tablero HPL "TRESPA", placa laminada compacta de alta presión (HPL),Meteon FR "TRESPA", de 3000x750x8 mm, Uni Colours acabado Black, colocada con modulación según proyecto, y sistema ADH-E de fijación oculta con adhesivo sobre entramado autoportante, imprimación base de adhesivo, cinta adhesiva a dos caras y corte de las placas, formación de juntas, realización de encuentros y piezas especiales.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hall | 4 | 0,650 |  | 3,500 | 9,100 |  |
|  | 1 | 26,250 |  | 3,500 | 91,875 |  |
|  | 1 | 18,500 |  | 3,500 | 64,750 |  |
|  | 1 | 10,001 |  | 3,500 | 35,004 |  |
| caja vestibulos | 2 | 2,300 |  | 2,800 | 12,880 |  |
|  | 2 | 1,800 |  | 2,800 | 10,080 |  |
|  | 1 | 2,300 | 1,800 |  | 4,140 |  |
|  | 2 | 3,100 |  | 2,800 | 17,360 |  |
|  | 2 | 1,800 |  | 2,800 | 10,080 |  |
|  | 1 | 3,100 | 1,800 |  | 5,580 |  |
| zocalo platea | 1 | 16,700 |  | 2,300 38,410 |  |  |
|  |  |  |  | 299,259 |  | 299,259 |
|  |  | Total m² : | 299,259 | 59,77 € |  | 17.886,71 € |

    - M² Revestimiento de pared SPIGOGROUP realizado con paneles de la marca SPIGOACUSTIC, modelo 42-16-32, acabado Madera natural Barnizada (Haya, Roble), sobre soporte MDF ignífugo B-s1, d0 de 16 mm de espesor, con mecanizado perimetral de los lados machihembrado para su colocación con sistema Rastel de madera + grapa, medidas de placas estándar 1200/2400x300 mm (288 mm de anchura real), con velo negro fonoabsorbente termoadherido al dorso de las placas, incluso p/p de elementos de montaje, remates, etc...

Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal

Platea

1	13,850	5,500	76,175

76,175	76,175

#### Total m² :	76,175	100,20 €	7.632,74 €

    - M² Revestimiento de pared SPIGOGROUP realizado con paneles de la marca SPIGOACUSTIC, modelo 42-16-16, acabado Madera natural Barnizada (Haya, Roble) o similar, sobre soporte MDF ignífugo B-s1, d0 de 16 mm de espesor, con mecanizado perimetral de los lados machihembrado para su colocación con sistema Rastel de madera sin grapa, medidas de placas estándar 1200/2400x300 mm (288 mm de anchura real), con velo negro fonoabsorbente termoadherido al dorso de las placas, incluso p/p de elementos de montaje, remates, etc. ncluye: Preparación y limpieza de la superficie a revestir. Replanteo de juntas, huecos y encuentros. Replanteo de los rastreles sobre el paramento. Fijación de los rastreles sobre el paramento. Corte y preparación del revestimiento. Colocación y fijación del revestimiento. Resolución del perímetro del revestimiento. Limpieza de la superficie.

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, midiendo el verdadero desarrollo en sección..

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fondo platea | 2 | 25,000 |  |  | 50,000 |  |
|  |  |  |  |  | 50,000 | 50,000 |
| Total m² : |  |  | 50,000 | 94,09 € |  | 4.704,50 € |

# Capítulo nº 11 REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS

#### Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

    - M² Revestimiento de pared SPIGOGROUP realizado con paneles de la marca SPIGOTEC, modelo R.P. LISO, acabado Madera natural barnizada - Haya, Roble - con mecanizado perimetral, sobre soporte MDF ignífugo B-s1, d0 12 mm de espesor, con mecanizado perimetral de los lados machihembrado para su colocación claveteado sobre rastrelado y nivelado previo, medidas de placas estándar, Sin velo acústico termoadherido al dorso de las placas, incluso p/p de elementos de montaje, remates, etc...

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cafeteria | 1 | 11,604 |  | 3,500 | 40,614 |  |
|  | 1 | 10,551 |  | 3,500 | 36,929 |  |
|  | 1 | 11,150 |  | 1,250 | 13,938 |  |
| Platea | 2 | 17,700 |  | 5,500 | 194,700 |  |
|  | 1 | 1,150 |  | 5,500 | 6,325 |  |
| 1 |  | 3,050 |  | 5,500 16,775 |  |  |
|  |  |  |  | 309,281 |  | 309,281 |
|  |  | Total m² : | 309,281 | 83,86 € |  | 25.936,30 € |

    - M² Revestimiento decorativo con papel de vinilo tela, de 360 g/m², fijación con cola celulósica, soluble en agua, sobre la superficie regularizada de paramentos verticales interiores.

Incluye: Preparación y limpieza de la superficie a revestir. Replanteo de juntas, huecos y encuentros. Corte y preparación del revestimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación y fijación del revestimiento. Limpieza del adhesivo sobrante y paso del rodillo aplastajuntas. Resolución del perímetro del revestimiento. Limpieza de la superficie.

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal

platea

2	16,900	5,210	176,098

176,098	176,098

Total m² :	176,098	15,58 €	2.743,61 €

11.3.- Escaleras

    - M Suministro y colocación de revestimiento de escalera, mediante piezas de gres porcelánico rectificado, acabado mate o natural y zanquín de 420x180 mm, colocado en un lateral, recibido todo ello con adhesivo cementoso mejorado monocomponente, aligerado, tipo C2 E S2, según UNE-EN 12004, altamente deformable, de fraguado normal y con tiempo abierto ampliado, Ultralite S2 "MAPEI SPAIN", compuesto de cemento, áridos de granulometría seleccionada, resinas sintéticas y microesferas de material silíceo como aditivo. Incluso rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cabina | 6 | 1,800 |  |  | 10,800 |  |
| salida emergencia | 9 | 1,600 |  |  | 14,400 |  |
| Vestuarios | 15 | 1,000 |  |  | 15,000 |  |

# Capítulo nº 11 REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS

#### Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

    - Ud Revestimiento de escalera recta de un tramo con 23 peldaños de 120 cm de ancho, mediante forrado con piezas de gres porcelánico, acabado mate o natural y zanquín colocado en un lateral. Recibido con adhesivo cementoso mejorado monocomponente, aligerado, tipo C2 E S2, según UNE-EN 12004, altamente deformable, de fraguado normal y con tiempo abierto ampliado, Ultralite S2 "MAPEI SPAIN", compuesto de cemento, áridos de granulometría seleccionada, resinas sintéticas y microesferas de material silíceo como aditivo y rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| escalera público | 23 | 1,200 |  |  | 27,600 |  |
|  | 19 | 1,000 |  |  | 19,000 |  |
|  | 20 | 1,000 |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  |  |  | 66,600 | 66,600 |
| Total Ud : |  |  | 66,600 | 115,60 € |  | 7.698,96 € |

    - M   Suministro y colocación de remate de canto de zanca de escalera de paneles de acero, de chapa plegada de acero, con acabado prelacado, de 1,0 mm de espesor, 50 cm de desarrollo y 4 pliegues, colocado con fijaciones mecánicas.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PB-P1º | 1 | 12,125 |  |  | 12,125 |  |
|  |  |  |  |  | 12,125 | 12,125 |
| Total m : |  |  | 12,125 | 19,30 € |  | 234,01 € |

    - Ud Formación de revestimiento de pilares metalicos con chapa de acero de forma circular, lacado al horno negro, de 1 mm de espesor, 600 mm de desarrollo y 2 pliegues, fijado con tornillos autotaladrantes y sellado de las juntas entre piezas y, en su caso, de las uniones con los muros con adhesivo especial para metales. Incluso p/p de replanteo, cortes y limpieza final.

Total Ud :	2,000	40,22 €	80,44 €

11.4.- Pinturas en paramentos exteriores

11.4.1 M² Aplicación manual de dos manos de pintura al silicato color a elegir, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 15% de diluyente a base de soluciones de silicato potásico y emulsiones acrílicas y la siguiente diluida con un 5% del mismo producto, (rendimiento: 0,15 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación reguladora de la absorción a base de soluciones de silicato potásico y emulsiones acrílicas, sobre paramento exterior.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fachada | 0,2 | 14,630 |  | 8,350 | 24,432 |  |
| medianeras existentes | 2 | 13,500 |  | 1,000 | 27,000 |  |
| Fachada posterior | 1 | 14,300 |  | 11,000 | 157,300 |  |
| medianeras nuevas | 2 | 13,500 |  | 3,500 | 94,500 |  |
| cerramiento nuevo | 1 | 14,200 |  | 4,100 | 58,220 |  |
| Casetón | 1 | 20,652 |  | 3,500 | 72,282 |  |
| Terraza p1º | 1 | 21,499 |  | 4,380 | 94,166 |  |

# Capítulo nº 11 REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

11.5.- Pinturas en paramentos interiores

11.5.1     M² Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 15 a 20% de agua y la siguiente diluida con un 10% de agua, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso laminado, vertical, de más de 3 m de altura.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PB | 1 | 11,150 |  | 2,050 | 22,858 |  |
|  | 1 | 16,050 |  | 3,300 | 52,965 |  |
|  | 1 | 12,508 |  | 8,700 | 108,820 |  |
|  | 1 | 14,204 |  | 3,000 | 42,612 |  |
|  | 1 | 23,072 |  | 8,700 | 200,726 |  |
| P1º | 1 | 17,250 |  | 3,000 | 51,750 |  |
|  | 1 | 11,000 |  | 3,000 | 33,000 |  |
|  | 1 | 24,301 |  | 3,000 | 72,903 |  |
|  | 1 | 41,952 |  | 3,000 | 125,856 |  |
|  | 1 | 8,802 |  | 3,000 | 26,406 |  |
|  | 1 | 10,051 |  | 3,000 | 30,153 |  |
| P2º | 1 | 17,250 |  | 3,000 | 51,750 |  |
|  | 1 | 24,900 |  | 3,000 | 74,700 |  |
|  | 1 | 42,408 |  | 3,000 | 127,224 |  |
|  | 1 | 8,753 |  | 3,000 | 26,259 |  |
|  | 1 | 10,205 |  | 3,000 | 30,615 |  |
| Casetón | 1 | 19,801 | 3,000 59,403 |  |  |  |

1.138,000	1.138,000

Total m² :	1.138,000	4,47 €	5.086,86 €

## 11.6.- Pinturas sobre soporte metálico

    - M² Formación de protección pasiva contra incendios de estructura metálica mediante la aplicación de pintura intumescente, en emulsión acuosa monocomponente, color blanco, acabado mate liso, hasta formar un espesor mínimo de 1780 micras y conseguir una resistencia al fuego de 90 minutos; previa aplicación de una mano de imprimación selladora de dos componentes, a base de resinas epoxi y fosfato de zinc, color gris, con un rendimiento no menor de 0,125 l/m² (para un espesor mínimo de película seca de 50 micras).

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pilares de acero vistos | 7 |  |  | 4,000 | 28,000 |  |
| 7 |  |  |  | 4,000 28,000 |  |  |
|  |  |  |  | 56,000 |  | 56,000 |
|  |  | Total m² : | 56,000 | 69,99 € |  | 3.919,44 € |

# Capítulo nº 11 REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS

#### Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

    - U RESTAURACIÓN DE BARANDILLA DE ACERO, Limpieza superficial en seco con la eliminación de concreciones y descamaciones de las distintas piezas de hierro que conforman las rejas, para ello se utilizarán instrumental pequeño como bisturís y escarpelos, lana fina de acero y cepillos pequeños de púas metálicas. A continuación se limpiará la superficie de hierro con una solución de alcohol y acetona al 50% y aplicada con lana de algodón y posteriormente se realizará una última limpieza con el uso de acetona. Tras la limpieza se realizará la pasivación del hierro con la aplicación de una solución de ácido tánico disuelto al 10% en alcohol etílico de 96º y aplicado a pincel. Transcurridas 24 horas se volverá a aplicar de nuevo dicha solución. Estucado de fisuras y pequeños faltantes con resina epoxidica especifica para metales y reintegración pictórica de reposiciones con resina epoxidica específica y pigmentos. Protección final de la totalidad de la superficie de las rejas con la aplicación a pincel de dos estratos de resina acrílica específica para metales (Paraloid B 44) disuelta al 10% en acetona. Tras su completo secado se le aplicará un estrato de cera específica para protección de metales Reward disuelta al 2% en ligroina. Tras su secado se realizará el pulido de la superficie. Listo para pintar, incluso aporte de acero o pletinas puceladas, cortes, maquinaria auxiliar y pequeño material. Inclusoo acabado mediante esmalte sintético, color a elegir,limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de imprimación, con un espesor mínimo de película seca de 60 micras por mano (rendimiento: 0,139 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte sintético con un espesor mínimo de película seca de 45 micras por mano (rendimiento: 0,102 l/m²).

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| balcon | 1 |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  |  |  | 1,000 | 1,000 |
| Total u : |  |  | 1,000 | 364,01 € |  | 364,01 € |

11.7.- Conglomerados tradicionales

    - M² Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical exterior, acabado superficial fratasado, con mortero de cemento M-5, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de material y en los frentes de forjado.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| medianeras existentes | 2 | 13,500 |  | 1,000 | 27,000 |  |
| Fachada posterior | 1 | 14,300 |  | 11,000 | 157,300 |  |
| medianeras nuevas | 2 | 13,550 |  | 3,500 | 94,850 |  |
| cerramiento nuevo | 1 | 14,200 |  | 4,100 | 58,220 |  |
| Casetón | 1 | 20,652 |  | 3,500 | 72,282 |  |
| Terraza p1º | 1 | 21,499 |  | 4,380 | 94,166 |  |
| enfoscado de medianteras al aire | 80 |  |  |  | 80,000 |  |
|  |  |  |  |  | 583,818 | 583,818 |
| Total m² : |  |  | 583,818 | 16,35 € |  | 9.545,42 € |

    - M² Formación de enlucido de mortero técnico de cal hidráulica natural, tipo GP CSI W2, según UNE-EN 998-1, color a elegir, compuesto por cal hidráulica natural NHL 3,5, según UNE-EN 459-1, áridos seleccionados y aditivos, aplicado en capa de 2 mm de espesor, para la restauración de un revestimiento existente o como acabado de un revoco previamente reparado, en muros de piedra, obras de mampostería y fábricas de ladrillo o de bloque. Incluso p/p de saturación del soporte con agua a baja presión y eliminación del agua sobrante con aire comprimido, aplicación del mortero con llana metálica y acabado superficial con esponja. Sin incluir la preparación del soporte.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fachada | 0,2 | 14,630 |  | 8,350 | 24,432 |  |
|  |  |  |  |  | 24,432 | 24,432 |

# Capítulo nº 11 REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS

| Nº | Ud Descripción |  | Medición | Precio | Importe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total m² : | 24,432 | 7,93 € | 193,75 € |

    - M² Formación de revoco liso de espesor mínimo 10 mm, mediante la aplicación manual sobre un paramento exterior, previamente enfoscado (no incluido en este precio), de dos capas de mortero de cal aérea apagada; la primera de dosificación 1:4 y árido grueso y la segunda, que lleva incluido el pigmento en su masa, de dosificación 1:3 y árido fino de granulometría muy cuidada. Acabado superficial: lavado de la superficie de la última capa aplicada con agua y cepillo o brocha de pelo. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de la superficie del paramento, formación de juntas, rincones, maestras, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.

Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal

Fachada

0,2	14,630	8,350	24,432

24,432	24,432

#### Total m² :	24,432	23,06 €	563,40 €

    - M² Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical interior, en el trasdós de la hoja exterior de fachada con cámara de aire, hasta 3 m de altura, acabado superficial rugoso, con mortero de cemento hidrófugo M-5.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cerramiento planta 2º | 1 | 41,400 |  | 3,200 | 132,480 |  |
| casetón | 1 | 15,951 |  | 3,000 47,853 |  |  |
|  |  |  |  | 180,333 |  | 180,333 |
|  |  | Total m² : | 180,333 | 8,65 € |  | 1.559,88 € |

    - M² Revestimiento de yeso de construcción B1, proyectado, maestreado, sobre paramento vertical, de más de 3 m de altura, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de material, acabado enlucido con yeso de aplicación en capa fina C6, de 15 mm de espesor, con guardavivos.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PB | 1 | 17,551 |  | 3,500 | 61,429 |  |
|  | 1 | 7,700 |  | 3,500 | 26,950 |  |
|  | 1 | 14,050 |  | 3,500 | 49,175 |  |
| 1 |  | 6,001 |  | 3,500 21,004 |  |  |
|  |  |  |  | 158,558 |  | 158,558 |
|  |  | Total m² : | 158,558 | 14,46 € |  | 2.292,75 € |

11.8.- Pavimentos

    - M² Formación de base para pavimento interior, con mortero de cemento autonivelante mortero autonivelante de cemento CT - C10 - F3 según UNE-EN 13813, de 40 mm de espesor, vertido con mezcladora-bombeadora, sobre lámina de aislamiento para formación de suelo flotante (no incluida en este precio), y agente filmógeno para curado de hormigones y morteros. Incluso p/p de replanteo y marcado de los niveles de acabado mediante la utilización de indicadores de nivel, colocación de banda de panel rígido de poliestireno expandido de 10 mm de espesor en el perímetro, rodeando los elementos verticales y en las juntas estructurales, regleado del mortero después del vertido para lograr el asentamiento del mismo y la eliminación de las burbujas de aire que pudiera haber, formación de juntas de retracción y curado del mortero.

Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal

# Capítulo nº 11 REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS

| Nº | Ud Descripción |  |  | Medición | Precio | Importe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | platea | 1 | 226,460 |  | 226,460 |  |
|  | proyección | 1 | 5,305 |  | 5,305 |  |
|  |  |  |  |  | 231,765 | 231,765 |
|  |  |  | Total m² : | 231,765 | 8,92 € | 2.067,34 € |

    - M²   Suministro y colocación de pavimento de baldosas de terrazo grano grueso gris, para interior, clasificado de uso normal según UNE-EN 13748-1, de 60x60 cm, color gris y en posesión de certificados de ensayos, con un pulido inicial en fábrica, para pulir y abrillantar en obra; colocadas a golpe de maceta sobre lecho de mortero de cemento, industrial, M-5, de 3 cm de espesor; y separadas de 1 a 1,5 mm entre sí. Incluso replanteo, humectación de las piezas, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de contracción y juntas estructurales o de dilatación existentes en el soporte; relleno de las juntas de separación entre baldosas con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 coloreada con la misma tonalidad de las baldosas y limpieza final. Modelo especificado en Proyecto.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PB | 1 | 124,820 |  |  | 124,820 |  |
| P1º | 1 | 200,280 |  |  | 200,280 |  |
| P2º | 1 | 202,410 |  |  | 202,410 |  |
|  |  |  |  |  | 527,510 | 527,510 |
| Total m² : |  |  | 527,510 | 29,61 € |  | 15.619,57 € |

    - M² Suministro y colocación de aislamiento acústico a ruido de impacto de suelo flotante (no incluido en este precio), realizado con láminas de espuma de polietileno ChovAIMPACT PLUS "CHOVA" de alta densidad de 9 mm de espesor, dispuestas a testa con cinta de sellado; preparado para recibir una base de pavimento de mortero u hormigón (no incluida en este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, cortes, desolidarización perimetral realizada con banda de polietileno ChovAIMPACT BANDA de 5mm y sellado de juntas con cinta autoadhesiva.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1º | 1 | 200,280 |  |  | 200,280 |  |
| P2º | 1 | 202,410 |  |  | 202,410 |  |
|  |  |  |  |  | 402,690 | 402,690 |
| Total m² : |  |  | 402,690 | 3,30 € |  | 1.328,88 € |

    - M² Suministro y colocación de baldosas hidráulicas cuadradas, de 20x20 cm, recuperadas el 50% en la demolición, decoradas con dibujos variados para formar mosaico, un color a elegir colocadas con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris, con doble encolado, rejuntadas con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1 y 2 mm), y tratamiento superficial mediante aplicación con rodillo de producto impermeabilizante para el sellado de poros y posterior aplicación de ceras naturales y abrillantado con trapo seco, y separadas de 1 a 2 mm entre sí. Incluso replanteo, humectación de las piezas, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de contracción y juntas estructurales o de dilatación existentes en el soporte y limpieza final.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cafeteria | 0,5 | 76,430 |  |  | 38,215 |  |
|  |  |  |  |  | 38,215 | 38,215 |
| Total m² : |  |  | 38,215 | 42,04 € |  | 1.606,56 € |

292

# Capítulo nº 11 REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS

#### Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

    - M² Suministro y colocación de baldosas hidráulicas cuadradas, de 20x20 cm, lisa, color a elegir colocadas con adhesivo cementoso mejorado monocomponente, aligerado, tipo C2 E S2, según UNE-EN 12004, altamente deformable, de fraguado normal y con tiempo abierto ampliado, Ultralite S2 "MAPEI SPAIN", compuesto de cemento, áridos de granulometría seleccionada, resinas sintéticas y microesferas de material silíceo como aditivo, con doble encolado, rejuntadas con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1 y

2 mm), y tratamiento superficial mediante aplicación con rodillo de producto impermeabilizante para el sellado de poros y posterior aplicación de ceras naturales y abrillantado con trapo seco, y separadas de 1 a 2 mm entre sí. Incluso replanteo, humectación de las piezas, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de contracción y juntas estructurales o de dilatación existentes en el soporte y limpieza final.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cafeteria | 0,5 | 76,430 |  |  | 38,215 |  |
|  |  |  |  |  | 38,215 | 38,215 |
| Total m² : |  |  | 38,215 | 126,37 € |  | 4.829,23 € |

    - M² Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa gruesa, de baldosas cerámicas de gres porcelánico rectificado, acabado pulido, de 60x60 cm, capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, según UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 0 según CTE; capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, según UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 0 según CTE, recibidas con maza de goma sobre una capa semiseca de mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor, humedecida y espolvoreada superficialmente con cemento; y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas, dispuesto todo el conjunto sobre una capa de separación o desolidarización de arena o gravilla (no incluida en este precio). Incluso p/p de replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento. Modelo según proyeto, BOREAL WHITE ANTISLIP SHOELESS 60 X 60 cmChic de Keraben.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PS | 1 | 56,400 |  |  | 56,400 |  |
| PB | 1 | 55,630 |  |  | 55,630 |  |
|  |  |  |  |  | 112,030 | 112,030 |
| Total m² : |  |  | 112,030 | 39,17 € |  | 4.388,22 € |

    - M² Suministro y colocación de entablado base de tablero estructural de madera para uso en ambiente húmedo, de 2040x900 mm y 19 mm de espesor, machihembrado en sus cuatro cantos, fijado con clavos de acero galvanizado a rastreles. Incluso p/p de cortes y refuerzo de cantos con tornillos.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| escenario | 1 | 81,780 |  |  | 81,780 |  |
|  |  |  |  |  | 81,780 | 81,780 |
| Total m² : |  |  | 81,780 | 23,26 € |  | 1.902,20 € |

    - M² Tarima flotante de tablas de madera maciza de roble, de 22 mm, ensambladas mediante clips y colocadas a rompejuntas sobre lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm de espesor.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| escenario | 1 | 81,780 |  |  | 81,780 |  |
|  |  |  |  |  | 81,780 | 81,780 |

# Capítulo nº 11 REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS

| Nº | Ud Descripción |  | Medición | Precio | Importe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total m² : | 81,780 | 87,07 € | 7.120,58 € |

    - M² Suministro y colocación de pavimento de linóleo, acústico, de 4,0 mm de espesor, con tratamiento antiestático, acabado liso, en color a elegir, suministrado en rollos de 200 cm de anchura; peso total: 3500 g/m²; clasificación UPEC: U4 P3 E1 C2; clasificación al uso, según UNE-EN ISO 10874: clase 34 para uso comerciall; reducción del ruido de impactos 16 dB, según UNE-EN ISO 140-8; resistencia al fuego Cfl-s1, según UNE-EN 13501-1, fijado con adhesivo de contacto a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa (250 g/m²), sobre capa fina de nivelación no incluida en este precio. Incluso p/p de replanteo, cortes, aplicación del adhesivo mediante espátula dentada, soldado de unión y juntas entre rollos con cordón termofusible, resolución de encuentros, juntas perimetrales y juntas de dilatación del edificio, eliminación y limpieza del material sobrante y limpieza final del pavimento.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| platea | 1 | 226,460 |  |  | 226,460 |  |
| proyección | 1 | 5,305 |  |  | 5,305 |  |
|  |  |  |  |  | 231,765 | 231,765 |
| Total m² : |  |  | 231,765 | 31,54 € |  | 7.309,87 € |

## 11.9.- Falsos techos

    - M² Suministro y montaje de falso techo continuo suspendido, situado a una altura mayor o igual a 4 m, liso (12,5+27+27), formado por una placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / borde afinado, atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm separadas cada 1000 mm entre ejes y suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues combinados cada 900 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a los perfiles primarios mediante caballetes y colocadas con una modulación máxima de 500 mm entre ejes, incluso p/p de fijaciones, tornillería, resolución del perímetro y puntos singulares, pasta de juntas, cinta de juntas y accesorios de montaje. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sotano | 1 | 36,490 |  |  | 36,490 |  |
| Pbaja | 1 | 127,520 |  |  | 127,520 |  |
| P1º | 1 | 41,710 |  |  | 41,710 |  |
| P2º | 1 | 26,390 |  |  | 26,390 |  |
|  |  |  |  |  | 232,110 | 232,110 |
| Total m² : |  |  | 232,110 | 19,55 € |  | 4.537,75 € |

    - M² Falso techo registrable suspendido, situado a una altura menor de 4 m, constituido por: ESTRUCTURA: perfilería vista T 15, con suela de 15 mm de anchura, de acero galvanizado, color blanco, comprendiendo perfiles primarios y secundarios, suspendidos del forjado o elemento soporte con varillas y cuelgues; PANELES: paneles acústicos autoportantes de lana de roca Armstrong modelo segun proyecto, compuestos por módulos de 600x600x20 mm, con la cara vista revestida con un velo mineral, acabado liso color blanco con canto recto. Incluso perfiles angulares, fijaciones para el anclaje de los perfiles y accesorios de montaje.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PB | 1 | 5,630 |  |  | 5,630 |  |
|  | 1 | 7,540 |  |  | 7,540 |  |
| P1º | 1 | 115,860 |  |  | 115,860 |  |
| P2º | 1 | 131,950 |  |  | 131,950 |  |

# Capítulo nº 11 REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS

#### Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

    - M² Suministro y montaje de falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, constituido por bandejas de acero galvanizado prelacado, color silvermetalic, de 1000x1000 mm, 0,5 mm de espesor y superficie perforada, con perforaciones circulares de 1,5 mm de diámetro, suspendido del forjado mediante perfilería vista, con suela de 24 mm de anchura, de acero galvanizado, de color silvermetalic, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate, fijados al techo mediante varillas y cuelgues. Totalmente terminado.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta baja baño 1 | 1 | 6,170 |  |  | 6,170 |  |
| baño 2 | 1 | 6,490 |  |  | 6,490 |  |
| Planta 1º Baño 3 | 1 | 4,310 |  |  | 4,310 |  |
| Baño 4 | 1 | 5,410 |  |  | 5,410 |  |
| Planta 2º Baño 5 | 1 | 2,850 |  |  | 2,850 |  |
| Baño 6 | 1 | 2,850 |  |  | 2,850 |  |
|  |  |  |  |  | 28,080 | 28,080 |
| Total m² : |  |  | 28,080 | 25,50 € |  | 716,04 € |

    - M² Suministro y colocación de falso techo en la sala principal formado por piezas resueltas con subestructura a base de tubo de acero conformado en frío, de las secciones indicadas en los planos de proyecto, a las cuales se recibe un tablero de fibras de madera y resinas sintéticas, de densidad media, de 20 mm de espesor, acabado en una cara mediante chapa de madera de haya o similar, según criterio D.F. Dicha estructura cuelga del forjado superior mediante la utilización de varillas soldadas a la estructura de acero y tomadas a las placas del forjado mediante taco químico en cantidad adecuada, según los cálculos del proyecto. Incluso

p.p. de prueba de carga estadísticas para los tirantes de cuelgue. Incluso p.p. de resolución de encuentros frontales y laterales con piezas del mismo tablero.

Las colocación de las piezas se realizará de forma que su ubicación sea la adecuada y sus encuentros con los laterales queden completamente resuelto. Incluso p.p. de tabicas según diseño, detalles de proyecto, instalación de elementos necesarios, instalaciones conexas, etc. Medida la unidad completamente terminada y en condiciones de uso.

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, en proyección horizontal, sin descontar huecos para instalaciones.

Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| platea | 1 | 228,990 |  |  | 228,990 |  |
|  |  |  |  |  | 228,990 | 228,990 |
| Total m² : |  |  | 228,990 | 64,88 € |  | 14.856,87 € |

    - M² Panel acústico de madera maciza para falso techo SpigoGroup mod. spigoline grid system 8-15-70-30 acabado ayous entonado haya, suspendidos del forjado con varillas y cuelgues cada 1200 mm y perfiles distanciadores empotrados en los perfiles primarios, según indicaciones del fabricanta. Incluso fijaciones para el anclaje de los perfiles y clips para la fijación de las lamas de madera a los perfiles.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cafetería | 1 | 66,230 |  |  | 66,230 |  |

# Capítulo nº 11 REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS

#### Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

    - M Formación de bandeja perimetral de falso techo continuo, mediante placas de yeso laminado recibidas con pasta de agarre, para encuadrar los espacios de 50 cm de ancho aproximadamente. Incluso p/p de corte, fijación con pasta de agarre, pasta de juntas y cinta de juntas.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Baño 1 | 1 | 18,005 |  |  | 18,005 |  |
| Baño 2 | 1 | 15,166 |  |  | 15,166 |  |
| Baño 3 | 1 | 10,851 |  |  | 10,851 |  |
| Baño 4 | 1 | 12,500 |  |  | 12,500 |  |
| Baño 5 | 1 | 8,800 |  |  | 8,800 |  |
| Baño 6 | 1 | 8,553 |  |  | 8,553 |  |
| P2º | 1 | 30,562 |  |  | 30,562 |  |
|  |  |  |  |  | 104,437 | 104,437 |
| Total m : |  |  | 104,437 | 19,67 € |  | 2.054,28 € |

Parcial nº 11 REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS :	194.610,74 €

# Capítulo nº 12 SEÑALIZACION Y EQUIPAMIENTO

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

12.1.- BAÑOS

    - Ud Suministro y colocación de encimera de aglomerado de cuarzo blanco "LEVANTINA", acabado pulido, de 120 cm de longitud, 60 cm de anchura y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, y formación de 2 huecos con sus cantos pulidos. Incluso p/p de replanteo; soportes y anclajes de acero galvanizado; resolución de esquinas; ángulos, cantos y remates; uniones entre piezas y encuentros con paramentos, sellados con silicona; nivelado y acuñado; eliminación de restos y limpieza.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| vestuarios | 2 |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  |  |  | 2,000 | 2,000 |
| Total Ud : |  |  | 2,000 | 186,65 € |  | 373,30 € |

    - Ud Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria, bajo encimera, gama básica, color blanco, de 560x420 mm, y desagüe, acabado cromado con sifón curvo. Incluso conexión a la red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| vestuarios | 4 |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  |  |  | 4,000 | 4,000 |
| Total Ud : |  |  | 4,000 | 105,06 € |  | 420,24 € |

    - Ud Suministro y colocación de grifería temporizada, antivandálica, mural, para lavabo, aireador, con tiempo de flujo de 15 segundos, caudal de 6 l/min. Incluso elementos de conexión. Totalmente instalada, conexionada, probada y en funcionamiento.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| vestuarios | 4 |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  |  |  | 4,000 | 4,000 |
| Total Ud : |  |  | 4,000 | 32,97 € |  | 131,88 € |

    - Ud Suministro e instalación de taza compacta de inodoro de tanque bajo, para adosar a la pared, de porcelana sanitaria, modelo Meridian "ROCA", color Blanco, de 370x600x790 mm, con cisterna de inodoro, de doble descarga, de 360x140x355 mm, asiento y tapa de inodoro, de caída amortiguada. Incluso llave de regulación, enlace de alimentación flexible, conexión a la red de agua fría y a la red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| vestuarios | 4 |  |  |  | 4,000 |  |
| baños | 16 |  |  |  | 16,000 |  |
|  |  |  |  |  | 20,000 | 20,000 |
| Total Ud : |  |  | 20,000 | 336,72 € |  | 6.734,40 € |

    - Ud Suministro e instalación de plato de ducha acrílico, gama básica, color, de 90x90 cm, con juego de desagüe, y sifón. Incluso conexión a la red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.

Total Ud :	3,000	157,75 €	473,25 €

# Capítulo nº 12 SEÑALIZACION Y EQUIPAMIENTO

#### Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

    - Ud Suministro y colocación de grifería temporizada antivandálica, instalación empotrada formada por grifo de paso recto mural para ducha, antivandálico, con tiempo de flujo de 30 segundos, caudal de 15 l/min, para colocación empotrada. Incluso elementos de conexión. Totalmente instalada, conexionada, probada y en funcionamiento.

#### Total Ud :	3,000	42,17 €	126,51 €

    - U Suministro y colocación de lavabo 150x60 cm mural de la serie SloanStone modelo no. Estilo degradado ELGR 8X000 Lavabo, o equivalente. Según normativa UNE-EN14688. Instalado y funcionando.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| baño 1 | 1 |  |  |  | 1,000 |  |
| baño 2 | 1 |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  |  |  | 2,000 | 2,000 |
| Total u : |  |  | 2,000 | 549,49 € |  | 1.098,98 € |

    - U Suministro y colocación de griferia lavabo electrónica con 1 entrada de agua, serie HOTELS marca NOKEN, modelo 100114431, acabado cromo, conexión de 3/8", sin vaciador y con aireador "plus". Batería 3V. Caudal a 3 bares es de 5 l/min. Según normativa UNE-EN 817. Instalado y funcionando.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| baño 1 | 1 |  |  |  | 1,000 |  |
| baño 2 | 1 |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  |  |  | 2,000 | 2,000 |
| Total u : |  |  | 2,000 | 172,59 € |  | 345,18 € |

    - Ud Suministro e instalación de urinario de porcelana sanitaria, con alimentación empotrada, modelo Urinett "ROCA", color Blanco, de 285x325x525 mm, equipado con grifo de paso recto para urinario, con tiempo de flujo ajustable, acabado cromado, modelo Instant. Incluso conexión a la red de agua fría y a la red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| baño 2 | 4 |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  |  |  | 4,000 | 4,000 |
| Total Ud : |  |  | 4,000 | 289,69 € |  | 1.158,76 € |

    - U    Suministro y colocación de Separador de urinarios de porcelana, modelo Starck 3 de Duravit, fijado con anclajes expansivos al paramento vertical. Incluso p/p de preparación y limpieza, y accesorios de montaje.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| baño 2 | 4 |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  |  |  | 4,000 | 4,000 |
| Total u : |  |  | 4,000 | 84,87 € |  | 339,48 € |

    - U Suministro y colocación de secamanos óptico de alta velocidad serie NK marca NOKEN, modelo 100243293, acabado acero inox brillo. Según normativa UNE-EN 442. Instalado y funcionando.

Total u :	6,000	299,42 €	1.796,52 €

# Capítulo nº 12 SEÑALIZACION Y EQUIPAMIENTO

#### Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

    - U   Suministro y colocación de dosificador de jabón serie NK marca NOKEN, modelo 100243264, acabado acero inox brillo con visor transparente rellenable, antivandálico y pulsador antigoteo. Según normativa UNE-EN 442. Instalado y funcionando.

#### Total u :	6,000	67,34 €	404,04 €

    - U Suministro y colocación de barra abatible vertical 80 cm, con portapapel, serie EASY marca NOKEN, modelo 100042173, acabado epoxy blanco. Según normativa UNE-EN 67100. Instalado y funcionando.

#### Total u :	6,000	183,11 €	1.098,66 €

    - Ud Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria, mural, modelo Diverta "ROCA", color Blanco, de 750x440 mm, con sifón curvo. Incluso conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| baño 3 | 2 |  |  |  | 2,000 |  |
| baño 4 | 2 |  |  |  | 2,000 |  |
| baño 5 | 1 |  |  |  | 1,000 |  |
| baño 6 | 1 |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  |  |  | 6,000 | 6,000 |
| Total Ud : |  |  | 6,000 | 251,78 € |  | 1.510,68 € |

    - Ud Suministro y colocación de grifería temporizada, antivandálica, mural, para lavabo, aireador, con tiempo de flujo de 15 segundos, caudal de 6 l/min. Incluso elementos de conexión. Totalmente instalada, conexionada, probada y en funcionamiento.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| baño 3 | 2 |  |  |  | 2,000 |  |
| baño 4 | 2 |  |  |  | 2,000 |  |
| baño 5 | 1 |  |  |  | 1,000 |  |
| baño 6 | 1 |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  |  |  | 6,000 | 6,000 |
| Total Ud : |  |  | 6,000 | 32,97 € |  | 197,82 € |

    - Ud Suministro y montaje de cabina para vestuario, de 900x1400 mm y 2000 mm de altura, de tablero fenólico HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir; compuesta de: puerta de 600x1800 mm y 1 lateral de 1800 mm de altura; estructura soporte de acero inoxidable, formada por perfil guía horizontal de sección circular de 25 mm de diámetro, rosetas, pinzas de sujeción de los tableros y perfiles en U de 20x15 mm para fijación a la pared y herrajes de acero inoxidable AISI 316L, formados por bisagras con muelle, tirador con condena e indicador exterior de libre y ocupado, y pies regulables en altura hasta 150 mm. Incluso ajuste de la hoja, fijación de los herrajes, nivelación y ajuste final. Totalmente montada.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| vestuarios | 7 |  |  |  | 7,000 |  |
| baño 1 | 5 |  |  |  | 5,000 |  |
| baño 2 | 1 |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  |  |  | 13,000 | 13,000 |
| Total Ud : |  |  | 13,000 | 561,92 € |  | 7.304,96 € |

# Capítulo nº 12 SEÑALIZACION Y EQUIPAMIENTO

#### Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

    - Ud Suministro y montaje de cabina para aseo adaptado, de 2000 mm de altura, de tablero fenólico HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir por la D.F; compuesta de: puerta corredera de 900x2000 mm y 1 frente de 2000 mm de altura; estructura soporte de aluminio anodizado, formada por perfil guía horizontal de sección circular de 25 mm de diámetro, rosetas, pinzas de sujeción de los tableros y perfiles en U de 20x15 mm para fijación a la pared y herrajes de acero inoxidable AISI 316L, formados por bisagras con muelle, tirador con condena e indicador exterior de libre y ocupado, y pies regulables en altura hasta 150 mm. Incluso ajuste de la hoja, fijación de los herrajes, nivelación y ajuste final. Totalmente montada.

|  | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| baño 1 | 1 |  |  |  | 1,000 |  |
| baño 2 | 1 |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  |  |  | 2,000 | 2,000 |
| Total Ud : |  |  | 2,000 | 715,59 € |  | 1.431,18 € |

    - U Punto de llamada accesible para aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles, según Real Decreto 173/2010, Documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad (DB SUA)Sección SUA3.2 Aprisionamiento.

Compuesto por alarma con fuente de alimentación integrada y batería de seguridad, indicador led de alarma de alta luminosidad, botón de reset, tirador de techo de instalación de superficie y adhesivo indicativo de aseos accesibles.

#### Total u :	6,000	278,62 €	1.671,72 €

    - U Suministro y colocación de urinario de alimentación superior y fijación lateral serie ACRO marca NOKEN, modelo 100090783, incluye las fijaciones 100041212 - N420150000 y sifón 100041316 - N499200001. Sistema descarga por infrarrojos para urinario, serie COMPLEMENTOS marca NOKEN, modelo 100104528. Instalación en pared sólida. Operado por conexión a batería 6V. Incluye placa, acabado cromo. Según normativa UNE-EN13407.Se puede instalar en pared sólida o en pared ligera. La cota de altura de instalación del fluxómetro se rige según el código 100067698 - N199999921, acabado blanco. Según normativa UNE-EN13407. Instalado y funcionando.

Total u :	484,92 €

12.2.- COCINAS

    - U	Suministro y colocación de CAMPANA MURAL PARA HORNO CMH120X120 - FRM

Colector de filtros invertido de lamas a una cara. Soldada en una sola pieza. Partes vistas en inox. Nota: Equipo de extracción y conductos no incluidos.

Dimensiones: 1200 x 1200 x 550 mm

Total U :	1,000	843,78 €	843,78 €

# Capítulo nº 12 SEÑALIZACION Y EQUIPAMIENTO

#### Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

    - U Lavavajillas de carga frontal , Advance de Fagor. AD-505.

      - Modelo con control electrónico y digital. - Apertura de puerta: 380 mm. Altura útil interna de 360 mm. Admite bandejas GN-1/1. - Ciclos de lavado de 90”, 120” y 180”. - Programa de lavado ‘Glass’ para cristalería, de acuerdo a las especificaciones de seguridad e higiene de la norma DIN10511. - Producción teórica máxima de 60 cestas/ hora. - Tanque de 14 litros de volumen, con resistencia de calentamiento de 1 kW. - Calderín de 7 litros de volumen. - Bomba de lavado de 600 W. - Bomba para el aclarado que garantiza un perfecto resultado higiénico con un ciclo de aclarado completo lineal a 85 ºC. (EFFIRINSE). - Consumo de agua por ciclo de 2,4 litros. - Aclarado con sistema termostop. - Posibilidad de selección de calentamiento alterno o simultáneo del tanque y calderín. - Instalación monofásica Multipower, con calentamiento en el calderín seleccionable en el momento de la instalación, de 1,9 / 2,8 kW. - Multivoltaje: Permite conectar la máquina a una red con tensión monofásica o trifásica. - Bandejas filtro de acero inoxidable en la cuba. - Micro magnético de seguridad en la apertura de la puerta. - Dotación: 1 cesto base CT-10, 1 cesto para platos CP-16/18 y dos cubiletes para cubiertos.

#### Total U :	1,000	1.131,95 €	1.131,95 €

    - U Freidoras eléctricas de sobremesa FE-4 de Fagor, de 4 litros.

      - Regulación termostática de la temperatura de 60 ºC a 195 ºC. - Termostato de seguridad. - Resistencias blindadas de acero inoxidable. - Cuba, mueble, resistencias y caja de control totalmente desmontables. - Micro de seguridad que corta el funcionamiento en caso de montaje incorrecto del conjunto.

#### Total u :	1,000	252,01 €	252,01 €

    - U Cocina de gas con horno, modelo CG-310, de fagor ,con dos fuego, plancha , horno y armario.

      - Fuegos abiertos con válvula de seguridad y termopares. - Pilotos para el encendido. - Parrilla, placa y quemadores de fundición. - Dimensiones de la parrilla y placa: 425 x 350 mm. - Bandejas recogegrasas extraíbles. - Horno GN-1/1 de acero inoxidable, con quemador tubular de acero inoxidable de 5.000 kcal/h. - Piloto de encendido y termopar. - Válvula termostática 130 ºC- 350 ºC

#### Total u :	1,000	3.431,85 €	3.431,85 €

    - M Suministro y colocación de METRO LINEAL MESA DE TRABAJO MURAL M_L - FRM

Mesa mural o central de trabajo con un estante inferior. Construida totalmente en acero inoxidable AISI304 18/10 de 1,5 mm de espesor plano de trabajo con esquinas soldadas. Peto trasero de 100 mm. de altura y acabado en perfil sanitario. Estructura de acero inoxidable con patas de tubo cuadrado de 40x40 mm. y pies regulables en altura.

Dimensiones: 1000x700x850 mm

#### Total m :	6,000	307,20 €	1.843,20 €

    - U	Suministro y colocación de GRIFO MONOMANDO DE CODO DOS AGUAS MONOBLOCK. 463214 Grifo monomando ergonómico de codo gerontológico.

Latiguillos incluidos.

#### Total U :	1,000	97,92 €	97,92 €

    - U Suministro y colocación de FREGADERO 1200 FONDO 700 CON BASTIDOR E IZQDA. FBI07120 - FRM

Escurridera Izquierda. Fabricado en acero inox AISI 304 18/10. Cubas embutidas con protección insonorizante. Cubeta de 500x500x300 mm. Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluido en cada cuba. Peto posterior de 105mm y frontal de 65mm en punto redondo sanitario, totalmente soldado. Bastidor de cero inox, con facil sistema de ensamblaje al fregadero. Patas cuadradas de acero inox de 40x40mm con pies de altura regulable. Dimensiones: 1200 x 700 x 850 mm

# Capítulo nº 12 SEÑALIZACION Y EQUIPAMIENTO

| Nº | Ud Descripción |  | Medición | Precio | Importe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total U : | 1,000 | 329,73 € | 329,73 € |

## 12.3.- INDICADORES, MARCADORES Y ROTULACIONES

    - Ud Suministro e instalación de pictogramas de sexo e indicador de baño adaptado en baños existentes. Marcal Señaletica Arcon, color Negro. Colocados entre 0.80-1.20 m. de altura y a la derecha de la puerta en el sentido de la entrada, según DB SUA. Incluso p.p. de retirada de la rotulación existente, limpieza de restos y pequeños remates. Medida la unidad terminada y en funcionamiento.

Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal

Baños

6	 	6,000

6,000	6,000

#### Total Ud :	6,000	59,06 €	354,36 €

    - Ud Rótulo con soporte de aluminio lacado para señalización de local, de 250x80 mm, con las letras o números adheridos al soporte. Marca Señaletica Arcon, color Negro.

Total Ud :	25,000	54,90 €	1.372,50 €

## 12.4.- CAFETERIA

    - M Suministro y colocación de encimera de madera maciza de roble, y canto frontal de 70x3 cm, apoyada en las muretas de obra. Incluso anclajes, sellado perimetral por medio de un cordón de 5 mm de espesor de sellador elástico, formación de hueco, embellecedor y remates, perfectamente terminada.

Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal

barra cafeteria

1	9,000	 	9,000

9,000	9,000

#### Total m :	9,000	223,43 €	2.010,87 €

    - M Suministro y colocación de METRO LINEAL MESA DE TRABAJO MURAL M_L - FRM

Mesa mural o central de trabajo con un estante inferior. Construida totalmente en acero inoxidable AISI304 18/10 de 1,5 mm de espesor plano de trabajo con esquinas soldadas. Peto trasero de 100 mm. de altura y acabado en perfil sanitario. Estructura de acero inoxidable con patas de tubo cuadrado de 40x40 mm. y pies regulables en altura.

Dimensiones: 1000x700x850 mm

#### Total m :	5,000	307,20 €	1.536,00 €

    - U	Suministro y colocación de GRIFO MONOMANDO DE CODO DOS AGUAS MONOBLOCK. 463214 Grifo monomando ergonómico de codo gerontológico.

Latiguillos incluidos.

Total U :	1,000	97,92 €	97,92 €

# Capítulo nº 12 SEÑALIZACION Y EQUIPAMIENTO

#### Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

    - U	Suministro y colocación de FREGADERO 1200 FONDO 700 CON BASTIDOR E IZQDA. FBI07120 - FRM

Escurridera Izquierda. Fabricado en acero inox AISI 304 18/10. Cubas embutidas con protección insonorizante. Cubeta de 500x500x300 mm. Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluido en cada cuba. Peto posterior de 105mm y frontal de 65mm en punto redondo sanitario, totalmente soldado. Bastidor de cero inox, con facil sistema de ensamblaje al fregadero. Patas cuadradas de acero inox de 40x40mm con pies de altura regulable. Dimensiones: 1200 x 700 x 850 mm

Total U :	1,000	329,73 €	329,73 €

12.5.- ESCENARIO

    - U Bambalinón TREVIRA mod. NIZA, confeccionado con tejido Trevira ignifugo (ignifugacion permanente), Clase-1, de 500 g/m2 de peso, fruncido al 80 %, con refuerzo en cabecilla, cintas de atado para colgar, color: A FEFINIR. Dimensiones: 8,00 x 2,00 m.

Incluye ingeniería, fabricación, transporte y suministro.

#### Total U :	1,000	868,29 €	868,29 €

    - U Telón de boca TREVIRA mod. NIZA, confeccionado con tejido Trevira ignifugo (ignifugacion permanente), Clase-1, de 500 g/m2 de peso, fruncido al 80 %, con refuerzo en cabecilla, cintas de atado para colgar, color: A FEFINIR. Dimensiones: 9,50 x 6,00 m (en dos hojas) Incluye ingeniería, fabricación, transporte y suministro.

#### Total U :	1,000	3.149,74 €	3.149,74 €

    - U Bambalina. Mod. STAGE MOLLETON, confeccionada con tejido 100%algodón ignifugo, Clase-1, de 300 g/m2 de peso, lisa, con refuerzo en cabecilla, cintas de atado para colgar y bolsa en el jaretón para tensado. Compuesta por:

Medidas: 9,50 x 2,00 m.

Incluye ingeniería, fabricación, transporte y suministro.

#### Total U :	3,000	145,23 €	435,69 €

    - U Pata. Mod. STAGE MOLLETON, confeccionada con tejido 100% algodón ignifugo, Clase-1, de 300 g/m2 de peso, lisa, con refuerzo en cabecilla, cintas de atado para colgar y bolsa en el jaretón para tensado. Compuesta por:

Medidas: 1,50 x 6,50 m.

Incluye ingeniería, fabricación, transporte y suministro.

#### Total U :	6,000	81,37 €	488,22 €

    - U   Telón de fondo. Mod. STAGE MOLLETON, confeccionado con tejido 100% algodón ignifugo, Clase-1, de 300 g/m2 de peso, liso, con refuerzo en cabecilla, cintas de atado para colgar y bolsa en el jaretón para tensado. Compuesta por:

Medidas: 9,50 x 7,00 m.

Incluye ingeniería, fabricación, transporte y suministro.

    - U	Instalacion de equipos reseñados.

#### Total U :	1,000	475,86 €	475,86 €

Equipo de 1 operario y un tecnico especializado dirigiendo el montaje.

No esta incluido los medios auxiliares (andamio, plataforma elevadora, etc.) Totalmente instalado

# Capítulo nº 12 SEÑALIZACION Y EQUIPAMIENTO

| Nº | Ud Descripción |  | Medición | Precio | Importe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total U : | 1,000 | 2.509,08 € | 2.509,08 € |

Parcial nº 12 SEÑALIZACION Y EQUIPAMIENTO :	48.176,26 €

# Capítulo nº 13 GESTION DE RESIDUOS

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

13.1.- Tratamientos previos de los residuos

13.1.1 M³ Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en fracciones (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales.

Total m³ :	100,000	1,49 €	149,00 €

## 13.2.- Gestión de tierras

    - M³ Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia no limitada.

| Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 571,000 |  |  | 571,000 |  |
|  |  |  |  | 571,000 | 571,000 |

#### Total m³ :	571,000	3,53 €	2.015,63 €

    - M³   Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.

| Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 571,000 |  |  | 571,000 |  |
|  |  |  |  | 571,000 | 571,000 |

Total m³ :	571,000	1,38 €	787,98 €

## 13.3.- Gestión de residuos inertes

13.3.1 Ud Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.

Total Ud :	10,000	124,89 €	1.248,90 €

## 13.4.- Gestión de residuos peligrosos

    - M³ Transporte de elementos de fibrocemento con amianto procedentes de una demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, previamente plastificados y paletizados.

Uds.		Largo	Ancho		Alto	Parcial	Subtotal 1	30,000		0,200		6,000

6,000	6,000

#### Total m³ :	6,000	58,63 €	351,78 €

    - M³ Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de elementos de fibrocemento con amianto procedentes de una demolición.

# Capítulo nº 13 GESTION DE RESIDUOS

#### Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

Uds.		Largo	Ancho		Alto	Parcial	Subtotal 1	30,000		0,200		6,000

6,000	6,000

#### Total m³ :	6,000	97,42 €	584,52 €

Parcial nº 13 GESTION DE RESIDUOS :	5.137,81 €

# Capítulo nº 14 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

14.5.- Estructuras de hormigón

    - Ud Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de dos barras corrugadas de acero de un mismo lote, tomada en obra, para la determinación de las siguientes características: sección media equivalente según UNE-EN ISO 15630-1, características geométricas del corrugado según UNE-EN 10080, doblado/desdoblado según UNE-EN ISO 15630-1. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados.

#### Total Ud :	2,000	85,16 €	170,32 €

    - Ud Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de mallas electrosoldadas, tomada en obra, para la determinación de las siguientes características: sección media equivalente sobre dos mallas del mismo lote según UNE-EN ISO 15630-2, características geométricas del corrugado sobre cuatro mallas del mismo lote según UNE-EN 10080, doblado/desdoblado sobre dos mallas del mismo lote según UNE-EN ISO 15630-2, carga de despegue de los nudos sobre dos mallas del mismo lote según UNE-EN ISO 15630-2. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados.

#### Total Ud :	1,000	139,69 €	139,69 €

    - Ud Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de hormigón fresco sin D.O.R., tomada en obra según UNE-EN 12350-1, para la determinación de las siguientes características: consistencia del hormigón fresco mediante el método de asentamiento del cono de Abrams según UNE-EN 12350-2 y resistencia característica a compresión del hormigón endurecido mediante control estadístico con fabricación y curado de seis probetas cilíndricas de 15x30 cm del mismo lote según UNE-EN 12390-2, refrentado y rotura a compresión de las mismas según UNE-EN 12390-3. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados.

Total Ud :	6,000	92,65 €	555,90 €

## 14.9.- Estructuras metálicas

14.9.1	Ud Inspección visual sobre una unión soldada.

Total Ud :	3,000	64,29 €	192,87 €

## 14.11.- Áridos

14.11.1 Ud Ensayos para la selección y control de un material de relleno de suelo seleccionado. Ensayos en laboratorio: análisis granulométrico; límites de Atterberg; Proctor Modificado; C.B.R. contenido de materia orgánica; contenido en sales solubles. Ensayos "in situ": densidad y humedad; placa de carga.

Total Ud :	1,000	871,54 €	871,54 €

## 14.15.- Pruebas de servicio

    - Ud Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una cubierta plana de entre 200 y 500 m² de superficie mediante inundación.

Total Ud :	1,000	304,73 €	304,73 €

# Capítulo nº 14 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS

#### Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

    - Ud Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una cubierta plana de hasta 100 m² de superficie mediante inundación.

#### Total Ud :	1,000	259,96 €	259,96 €

    - Ud Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una cubierta inclinada mediante riego.

Total Ud :	1,000	393,66 €	393,66 €

Parcial nº 14 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS :	2.888,67 €

# Capítulo nº 15 SEGURIDAD Y SALUD

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

15.1.- Sistemas de protección colectiva

15.1.1	Ud Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Total Ud :	1,000	2.570,55 €	2.570,55 €

## 15.2.- Formación

15.2.1	Ud Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Total Ud :	1,000	1.285,26 €	1.285,26 €

## 15.3.- Equipos de protección individual

15.3.1	Ud Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Total Ud :	1,000	2.570,53 €	2.570,53 €

## 15.4.- Medicina preventiva y primeros auxilios

15.4.1	Ud Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Total Ud :	1,000	257,05 €	257,05 €

## 15.5.- Instalaciones provisionales de higiene y bienestar

15.5.1	Ud Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar, necesarias para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Total Ud :	1,000	2.570,53 €	2.570,53 €

## 15.6.- Señalización provisional de obras

15.6.1	Ud Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

#### Total Ud :	1,000	257,05 €	257,05 €

Parcial nº 15 SEGURIDAD Y SALUD :	9.510,97 €

Presupuesto de ejecución material

| 1 ACTUACIONES PREVIAS | 28.107,09€ |
| --- | --- |
| 1.1.- Desconexión de acometidas | 610,78€ |
| 1.2.- Trabajos de campo, ensayos e informes | 352,19€ |
| 1.3.- Toma de muestras y ensayos para estudio de patologías e informes | 773,00€ |
| 1.4.- Encofrados, apeos y cimbras | 9.558,55€ |
| 1.5.- Andamios y maquinaria de elevación | 6.590,82€ |
| 1.6.- Estabilizadores de fachada | 10.221,75 € |
| 2 DEMOLICIONES | 39.329,61 € |
| 2.1.- Cimentaciones | 4.903,66€ |
| 2.2.- Estructuras | 10.047,80€ |
| 2.4.- Particiones | 2.487,90€ |
| 2.5.- Carpintería, vidrios y protecciones solares | 559,91 € |
| 2.6.- Instalaciones | 2.220,06 € |
| 2.7.- Cubiertas | 12.333,03 € |
| 2.8.- Revestimientos y trasdosados | 6.428,80€ |
| 2.9.- Equipamiento | 348,45€ |

3 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO	27.976,39€

3.1.- Movimiento de tierras en edificación	23.500,22 €

| 3.2.- Red de saneamiento horizontal | 4.476,17€ |
| --- | --- |
| 4 CIMENTACIONES | 44.835,02€ |
| 4.1.- Regularización | 1.069,45€ |
| 4.3.- Contenciones | 11.886,65€ |
| 4.4.- Superficiales | 10.170,01€ |
| 4.5.- Nivelación | 21.060,38 € |
| 4.6.- Elementos singulares | 648,53€ |
| 5 ESTRUCTURA | 101.180,78 € |
| 5.1.- Acero | 24.173,49€ |
| 5.2.- Fábrica | 662,12€ |
| 5.3.- Hormigón armado | 76.345,17€ |
| 6 FACHADA Y PARTICIONES | 94.211,44 € |
| 6.1.- Dinteles, cargaderos y cajones de persiana | 1.207,65 € |
| 6.2.- Fábrica no estructural | 9.649,61 € |
| 6.3.- Entramados autoportantes 6.4.- Trasdosados | 18.222,23 € 52.343,50 € |
| 6.5.- Defensas | 9.925,11€ |
| 6.6.- Limpieza y tratamientos superficiales | 2.863,34€ |
| 7 CARPINTERÍA, CERRAJERÍA, VIDRIOS Y PROTECCIONES SOLARES | 78.879,23€ |
| 7.1.- Muros cortina | 40.846,96 € |
| 7.2.- Carpintería | 11.951,12€ |
| 7.3.- Vidrios | 3.233,16€ |
| 7.4.- Puertas automáticas de acceso peatonal | 5.425,12 € |
| 7.5.- Puertas interiores técnicas | 5.898,28€ |
| 7.6.- Puertas galvanizadas | 1.122,97€ |

| 7.7.- Puertas cortafuegos | 10.401,70 € |
| --- | --- |
| 8 REMATES Y AYUDAS | 6.790,38€ |
| 8.1.- Remates | 6.790,38€ |
| 9 INSTALACIONES | 314,132,96€ |
| 9.1.- ACS | 825,00€ |
| 9.2.- INSTALACION DE CLIMATIZACION Y VENTILACIÓN | 154.773,51 € |
| 9.2.1.- PRODUCCIÓN Y EQUIPOS | 98.478,58€ |
| 9.2.2.- CONDUCTOS Y ACCESORIOS | 26.898,04 |
| 9.2.3.- DIFUSIÓN | 16.111,87€ |
| 9.2.4.- TUBERÍAS FRIGORIFICAS | 6.071,42 € |
| 9.2.5.- GESTIÓN Y CONTROL | 2.216,50€ |
| 9.2.6.- VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN | 4.997,10 € |
| 9.3.- INSTALACION DE BAJA TENSION | 62.626,51 € |
| 9.3.1.- CUADROS ELÉCTRICOS | 34.451,94 € |
| 9.3.2.- GRUPO ELECTRÓGENO | 8.578,15€ |
| 9.3.3.- LINEAS Y CANALIZACIONES | 14.101,01€ |
| 9.3.4.- MECANISMOS | 3.186,47€ |
| 9.3.5.- DATOS Y ANTENA | 1.201,98 € |
| 9.3.6.- TOMA DE TIERRA | 1.106,96 € |
| 9.4.- FONTANERIA | 5.565,24 € |
| 9.5.- GAS | 2.239,00 € |
| 9.6.- ILUMINACION | 23.021,37 € |
| 9.7.- PROTECCION CONTRA INCENDIOS | 25.727,81 € |
| 9.7.1.- INSTALACIÓN BIES | 18.131,59 € |
| 9.7.2.- EXTINTORES Y CARTELERIA | 907,46€ |
| 9.7.3.- COMUNICACIÓN ALARMA | 2.204,10 € |
| 9.7.4.- LUMINARIAS EMERGENCIA | 4.484,66 € |
| 9.8.- PROTECCION FRENTE AL RAYO | 5.437,01€ |
| 9.9.- EVACUACION DE AGUAS | 9.408,87€ |
| 9.10.- TRANSPORTE | 21.961,74€ |
| 9.11.- SEGURIDAD | 2.546,90 € |
| 10 CUBIERTA | 21.967,09 € |
| 10.1.- Planas | 18.656,39€ |
| 10.2.- Inclinadas | 3.310,70 € |
| 11 REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS | 253.059,07€ |
| 11.1.- Alicatados | 17.007,23 € |
| 11.2.- Decorativos | 76.574,77 € |
| 11.3.- Escaleras | 16.458,73 € |
| 11.4.- Pinturas en paramentos exteriores | 6.498,45 € |
| 11.5.- Pinturas en paramentos interiores | 6.611,78 € |
| 11.6.- Pinturas sobre soporte metálico | 5.568,65€ |
| 11.7.- Conglomerados tradicionales | 18.411,69 € |
| 11.8.- Pavimentos | 60.081,73 € |
| 11.9.- Falsos techos | 45.846,58 € |
| 12 SEÑALIZACION Y EQUIPAMIENTO | 63.259,34 € |
| 12.1.- BAÑOS | 35.233,10 € |
| 12.2.- COCINAS | 10.309,57€ |

12.3.- INDICADORES, MARCADORES Y ROTULACIONES	2.244,93 €

12.4.- CAFETERIA	5.166,80€

12.5.- ESCENARIO	10.304,94 €

| 13 GESTION DE RESIDUOS | 6.683,51€ |
| --- | --- |
| 13.1.- Tratamientos previos de los residuos | 194,00€ |
| 13.2.- Gestión de tierras | 3.648,69 € |
| 13.3.- Gestión de residuos inertes | 1.623,60 € |
| 13.4.- Gestión de residuos peligrosos | 1.217,22 € |
| 14 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS | 3.755,32 € |
| 14.5.- Estructuras de hormigón | 1.125,72 € |
| 14.9.- Estructuras metálicas | 250,74 € |
| 14.11.- Áridos | 1.133,00 € |
| 14.15.- Pruebas de servicio | 1.245,86 € |
| 15 SEGURIDAD Y SALUD | 12.364,26€ |
| 15.1.- Sistemas de protección colectiva | 3.341,72€ |
| 15.2.- Formación | 1.670,84€ |
| 15.3.- Equipos de protección individual | 3.341,69€ |
| 15.4.- Medicina preventiva y primeros auxilios | 334,16€ |
| 15.5.- Instalaciones provisionales de higiene y bienestar | 3.341,69 € |
| 15.6.- Señalización provisional de obras | 334,16 € |

### 16 AJUDES I IMPREVISTOS

16.1.- Ajudes i imprevistos derivats execució obra per fases	54.758,00

#### PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL (PEM)

13% Despeses generals

6% benefici industrial

21 % IVA

#### 1.151.289,48 €

149.667,63€

69.077,37€

1.370.034,48 €

287.707,24€

#### TOTAL	1.657.741,72 €

PRATS DE LLUÇANÈS SETEMBRE 2022	SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS