PRESSUPOST SKATEPARK CALELLA

AMIDAMENTS I PRESSUPOST

PRESSUPOST SKATEPARK CALELLA

Plaça del Parlament de Catalunya s/n, Calella, Barcelona

NOTA: Es obligació del contractista revisar les mesures i preus donats en aquests documents, consultant els plànols de detall per verificar els estats d’amidaments i preus finals. Poden demanar a la Direcció Facultativa o Redactor, els plànols complementaris o explicacions que estimin necessàries per tancar el pressupost.

PRESSUPOST

OBRA: Skatepark Calella

Capítol 01 – TREBALLS PREVIS, MOVIMENTS DE TERRES

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ (Amidaments X x Y x Z) | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | F221SP01 | m2 | Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans necessaris i adequats i càrrega directa sobre camió. Nivell -0,00: 7,10x26,37=187,23 + Miniramp: 62,18 + Adaptació voltant 146,5 = 395,91m2 | 0,63 | 395,91 | 249,42 |
| 2 | G222U210 | ud. | Cala manual o mecànica per detectar serveis, de 1,5mx1,5m i fins a 60cm, inclòs reblert provisional del forat amb formigó. | 45,39 | 1 | 45,39 |
| 3 | F222622Z | m3 | Excavació de rasa de qualsevol amplària i fondària, en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor del material sobrer o acopiament per reutilitzar per acabar talús junt amb l’esbrossada (sense fer malbé el muret amb els rastrells de fusta cuperitzada existents). Fosa Reg: 20x0,3x0,4h=2,4 | 8,33 | 2,4 | 19,99 |
| 4 | F221SK01 | m3 | Excavació per a caixa de paviment en qualsevol tipus de terreny, realitzada amb mitjans necessaris i adequats i càrrega directa sobre camió. Es marcaran prèviament arrels superficials per no danyar-les. Nivell 0,00: 7,10x26,37=187,23 + Miniramp: 62,18 + Adaptació voltant 146,5 = 395,91m2x0,2= 79,18m3 | 4,48 | 79,18 | 354,73 |
| 5 | F241SK01 | m3 | Transport interior de terra i/o residus vegetals procedents de l'esbrossada, fosa i caixa, per a reutilitzar dins de l'obra, amb mitjans necessaris, temps d'espera per a la càrrega, recorregut interior fins a zona d'aplec, Aplec segons indicacions de la DF i posterior transport fins a zona de reaprofitament amb la corresponent càrrega i descàrrega. La partida inclou totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar els treballs correctament executats segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Nivell 0,00: 395,91m2x0,2= 79,18m3 | 2,81 | 79,18 | 222,50 |
| 6 | F227SK02 | m2 | Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 98% PM. La partida inclou totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar els treballs correctament executats segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Nivell -0,00: 7,10x26,37=187,23 + Miniramp: 62,18 | 1,55 | 249,41 | 386,59 |
| 7 | F21QQBZ5 | ud | Desmuntatge, aplec i trasllat dins l’àmbit d’obra d’elements urbans diversos existents, inclòs execució de la nova fonamentació amb dau de formigó, enderroc de fonamentació existent i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor o aprofitament a obra. Papereres, bancs, registre. | 87,84 | 4 | 351,36 |
| 8 | HRE2SP02 | ud | Protecció arbustives o individual de tronc d'arbre amb estructura de fustes lligades entre si amb filferro, de 2 m d'alçària mínima, col·locades sobre material amb funció d'enconxat, amb els desmuntatge inclòs. Inclou el manteniment de les proteccions en correcte estat durant tota la durada de la obra. La partida inclou totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar els treballs correctament executats segons plànols de projecte i indicacions de la DF. | 54,70 | 9 | 492,3 |
| TOTAL | Capítol01 |  |  |  |  | 2122,28 |

OBRA: Skatepark Calella

Capítol 02 – SUBBASES, BASES I PAVIMENT PISTA 0,00

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | F7B451D0 | m2 | Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 140 a 190g/m2, col·locat sense adherir (sota paviment I rampa a prop dels pins existents). 7,1x8: 56,8m2 | 2,6 | 56,8 | 147,68 |
| 2 | MBG010 | m3 | Base granular amb grava granítica de 20 mm de grandària màxima del granulat i compactació al 98% del PM amb mitjans mecànics, en tongades de 30cm de gruix, fins establir una densitat seca no inferior al 98% del PM de la màxima obtinguda l’assaig, realitzat segons UNE 103501, per millora de las propietats resistents del terreny. Anirà sempre sobre geotèxtil continu (sota paviment I rampa a prop dels pins existents). La partida inclou totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar els treballs correctament executats segons plànols de projecte I indicacions de la DF. Superficie 56,8m2x0,15m gruix = 8,52m3 | 39,24 | 8,52 | 334,33 |
| 3 | F931SK03 | m3 | Base de Tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM. Anirà sempre sobre geotèxtil continu. La partida inclou totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar els Treballs correctament executats segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Street 187,23 + Miniramp: 62,18=249,41x0,15=37,41 Adaptació voltant: 146,5x0,25=36,63 | 29,86 | 74,04 37,41 36,63 | 2210,83 |
| 4 | F9G4FA3Z | m2 | Paviment de formigó HA-30/B/20/XS1+XM2 tintat o colorejat ocre/terra color tipus "Pardo 411" de Serra Ciments o equivalent a definir per la DF, de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, de 15 cm de gruix, i un contingut de 600g/m3 de fibres polipropilè, escampat amb mitjans necessaris i adequats, estesa i vibratge manual, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars. Inclou part proporcional de replantejos, d'encofrats laterals per a obtenir cantells nets, de talls de retracció de 6mm d'amplària segons plànols i criteri de la DF, de formació de juntes de dilatació i d’arrodoniment de les arestes amb el “ranurador”. La partida inclou totes les feines i elements necessaris per a deixar els treballs correctament executats segons plànols de projecte i indicacions de la DF. PAV 0,00: 7,1x (6,78+6,78+2,5)=114,03 | 34,91 | 114,03 | 3.980,79 |
| 5 | F9Z4MA16 | m2 | Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15cm D:6-6mm 6x2,2m B500SD UNE-EN10080 PAV 0,00: 7,1x (6,78+6,78+2,5)=114,03 | 3,11 | 114,03 | 354,63 |
| TOTAL | Capítol02 |  |  |  |  | 7.028,26 |

OBRA: Skatepark Calella

Capítol 03 – CONFORMACIÓ ELEMENTS SKATE, PAVIMENTS, ALTRES COTES

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | F61Z4000 | Kg | Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 per connectors (ø12mm) - Connectors: ample 4,05 + 7,1ml x10 =75,05ml/ amb connectors cada 0,4m=187,63xh0.8=150,1ml x0,89Kg/ml (ReaØ12mm) = 133,59Kg | 1,24 | 133,59 | 165,65 |
| 2 | F931SK03 | m3 | Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM. La partida inclou totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar els treballs correctament executats segons plànols de projecte i indicacions de DF. Q1: (3,6m2x14,2m=51,12m3) + (1,81m2x3,04x2= 11m3) = 62,12m3 P1:(2,2m2x7,1=15,62m3) + (0,4m2x4,52mx2=2,02m3) + (M1:2,11m2x0,68=1,44m3) + (M2:0,36m2x0,68=0,24m3) = 19,32m3 Q2: (3,6m2x7,1m=25,56m3) + (1,81m2x3,04x2= 11m3) = 36,56m3 Q3: (3,6m2x4,7m=16,92m3) + (1,81m2x3,04= 5,50m3)+ (0,88m2x(1,2+1,98+2.2)=4,73m3)=27,15m3 | 28,86 | 145,15 62,12 19,32 36,56 27,15 | 4.189,03 |
| 3 | F224SK20 | m2 | Acabat i allisat de talús per adequació de talussos de projecte i terra reaprofitada, amb mitjans necessaris i adequats. Inclou totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar els treballs correctament executats segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Q1:3,35x14,2=47,57+(1,8x3,04x2=10,94)=58,51m2 Talussos P1 1,6x(4,52)x2=14,46m2 Talús Q2: 1,8x3,04x2=10,94m2 Talus Q3: (3,35x4,7=15,75m2)+(1,8x3,04=5,47m2) + (3,35x(2,4/2)=4,02m2) = 25,24m2 Adaptació terreny voltant 146,5m2 | 3,44 | 255,65 58,51 14,46 10,94 25,24 146,5 | 879,44 |
| 4 | F9Z4MA16 | m2 | Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15cm D:6-6mm 6x2,2m B500SD UNE-EN10080 Obstacles Corbs Manuals 66,74m2 Obstacles Inclinats Manuals 32,87m2 Obstacles Plans Manuals 48,14m2 | 3,11 | 147,75 66,74 32,87 48,14 | 459,50 |
| 5 | F3K55220 | m2 | Formigó Gunita HA-40 tintat o colorejat ocre/terra color tipus "Pardo 411" de Serra Ciments o equivalent a definir per la DF, de 40n/mm2 de resistència a compressió i mida màxima de l'àrid 10mm, de 15cm de gruix, inclòs encofrats inferiors i superiors necessaris. Dosificació de ciment 350-400kg/m3. Inclou subministrament, maquinària de projecció, curat i addició de fibres de polipropilè en proporció 600gr/m3. Inclou previ replanteig dels obstacles, col·locació de l'encofrat, primera capa de gunitat com a base per al suport de la ferralla i per a millorar la geometria, muntatge de tot l'armat necessari segons indicacions de la DF i industrials especialitzats, recobriments mínims de l'armat, arrodoniment i separació en zona de coping amb “ranurador”, per a eliminar l'aresta recta i evitar fissures en el formigó, talls de retracció de 6mm d'amplària i fondària de 2/3 de l'alçada. La partida inclou totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar els treballs correctament executats segons plànols projecte i indicacions de la DF i totes les feines necessàries. Total Obstacles Corbs Manuals: 66,74m2 Q1:2,187x14,2 = 31,06m2 + Q2:2,187x7,1=15,53m2 + Q3:((2,187x4,7=10,28m2) + (2,676x(1,2+0,51+1,98)=9,87m2)=20,15m2 = 66,74m2 Total Obstacles Inclinats Manuals 32,87m2 P1:(4,63x7,1=32,87m2) Obstacles Plans Manuals 48,14m2 Q1:(1,2x14,2=17,04m2) + P1:(2,26x7,1=16,05m2) + Q2:(1,2x7,1=8,52m2) + Q3: ((1,2x4,7=5,64m2)+(0,89m2pav.hip)=6,53m2) =40,54m2 | 50,64 | 147,75 66,74 32,87 48,14 | 7.482,06 |
| 6 | F9GRSK01 | m2 | Mà d'obra especialitzada per polit manual de paviment de formigó en superfícies CORBES | 250,08 | 66,74 | 16.690,34 |
| 7 | F9GRSK02 | m2 | Mà d'obra especialitzada per polit manual de paviment de formigó en superfícies EN PLA INCLINAT | 200,37 | 32,87 | 6.586,16 |
| 8 | F9GRSK03 | m2 | Mà d'obra especialitzada per polit manual de paviment de formigó en superfícies EN PLA HORITZONTAL | 110,28 | 48,14 | 5.308,88 |
| 9 | F9GRSK05 | m | Unió manual “costureo”, entre els obstacles i els nous paviments, o superfícies corbes/inclinades i superfície horitzontal, amb mitjans necessaris i adequats. La partida inclou totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar els treballs correctament executats segons plànols projecte i indicacions de DF. Q1:14,2ml + P1:(7,1x2=14,2ml) + Q2:(7,1ml) + Q3:(4,05+7,1=11,15ml) = 46,65ml | 21,24 | 46,65 46,65 | 990,85 |
| 10 | F7B451D0 | m2 | Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 140 a 190g/m2, col·locat sense adherir. Curat i Protecció posterior cobrint tots els obstacles: Obstacles Corbs Manuals 66,74m2 Obstacles Inclinats Manuals 32,87m2 Obstacles Plans Manuals 48,14m2 | 2,6 | 147,75 | 384,15 |
| TOTAL | Capítol03 |  |  |  |  | 43.136,06 |

OBRA: Skatepark Calella

Capítol 04 – ELEMENTS SKATE METÀL.LICS

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FB120TB9 | ud. | Subministrament i col·locació de barana B1 de 678cm de llargada total en planta i alçada vista variable entre 51,3cm i 95cm, formada per un tub rodó d’acer galvanitzat de 60mm de diàmetre i de 4mm de gruix, amb 3 trams de pujada-pla-baixada. La barana es col·locarà ancorada als diferents paviments 12cm. Les potes inclouen ancoratges segons detall. Tots els elements vindran soldats de taller en una sola peça prèviament al galvanitzat de tot el conjunt. No s’acceptaran impureses, cantonades o arestes amb “cantos” vius, que puguin tallar. La partida inclou totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar els treballs correctament executats. Tot segons plànols de detall del projecte i indicacions de la DF. | 1023,1 | 1 | 1023,1 |
| 2 | F9GRSK06 | m | Subministrament i col·locació de tub perimetral “COPING” d'acer galvanitzat de 60mm de diàmetre i 4mm de gruix, fixat amb potes d'ancoratge de 40cm de longitud soldades al tub així com les tapes als extrems. Tot soldat en una sola peça previ al galvanitzat, amb barres corrugades de 12mm de diàmetre cada 40cm. Totalment col·locat. Inclou cèrcol de formigó en zones necessàries per a assegurar la ubicació del coping. La partida inclou totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar els treballs correctament executats segons plànols projecte I indicacions de la DF. Q1: 14,2m Q3: 7,1m Q3: 4,7m | 150,01 | 26 14,2 7,1 4,7 | 3.900,26 |
| 3 | FQ42FZ7Y | ud. | Subministrament i col·locació de calaixos M1 d'acer galvanitzat de 10mm de gruix, format per 2 mòduls inclinat-pla, de 0,70cm d’amplada, de 2,26m de longitud en planta i 0.94/0.49m d'alçada vista (50cm o 62cm real), amb perfil angular de 80x80x7mm i riostres de D12mm soldades a l'interior espaiades 40cm i a 10cm del fons, per a evitar alabeig. A l'extrem superior per l'interior anirà unit a la xapa lateral un angular L80x8x7 amb cordó de soldadura continua i polida de forma que no es vegi la unió entre l'angular i la xapa. Tots els elements vindran soldats de taller en una sola peça, prèviament al galvanitzat de tot el conjunt. No s’acceptaran impureses, cantonades o arestes amb “cantos” vius, que puguin tallar. La partida inclou totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar els treballs correctament executats. Tot segons plànols de detall del projecte i indicacions de la DF. | 1073,62 | 2 | 2.147,24 |
| 4 | FQ42FZ3Z | ud. | Subministrament i col·locació de calaix M2 “manual pad” d'acer galvanitzat de 10mm de gruix i 0.30m d'alçada amb forma rectangular, amb reforç cantonades i riostres per evitar l'alabeig de les vores. Connectors de D12mm de 40cm soldats a l'interior cada 40cm. Tots els elements vindran soldats de taller en una sola peça, prèviament al galvanitzat de tot el conjunt. No s’acceptaran impureses, cantonades o arestes amb cantos vius, que puguin tallar. La partida inclou totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar els treballs correctament executats. Tot segons plànols de detall del projecte i indicacions DF. | 858,08 | 1 | 858,08 |
| TOTAL | Capítol04 |  |  |  |  | 7.928,68 |

OBRA: Skatepark Calella

Capítol 05 – ANTIGRAFITI

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K8B411Z1 | m2 | Tractament antigrafiti permanent nanotecnològic tipus ATC01 d'IPL o equivalent prèvia aprovació expresa de la DF, per a superficies no absorbents llises, inclòs neteja prèvia a alta pressió a l'obra, tant per a pedra natural o equivalent per acer galvanitzat. AcerM1: (0,44x2,26)x2+(0,7x0,44)+(0,09x2x2,26)+ (1.07x2)+(0,7x0,48)+(0,09x2x2.304) = 1,99+0,31+0,41+2,14+0,34+0,41 = 5,6m2 HacerM2:((2,26+0,7)x2x0,3)+(0,09x2,26x2) = 2,19m2 | 25 | 7,79 5,6 2,19 | 194,75 |
| 2 | K8B411Z0 | m2 | Tractament antigrafiti antitaques tipus TS03 nano terres de IPL o equivalent prèvia aprovació expresa de la DF, amb neteja prèvia alta pressió de l'obra, per formigó. Obstacles Corbs Manuals 66,74m2 Obstacles Inclinats Manuals 32,87m2 Obstacles Plans Manuals 48,14m2 | 17,23 | 147,75 66,74m2 32,87m2 48,14m2 | 2.545,73 |
| TOTAL | Capítol05 |  |  |  |  | 2.740,48 |

OBRA: Skatepark Calella

Capítol 06 – ALTRES PARTIDES

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FQZZ0101 | ud. | Senyal a discreció de l’Ajuntament amb normes d’ús de l’espai acordades per l’ajuntament. Inclou fonament, excavació i retirada de terres. | 400 | 2 | 800,00 |
| 2 | XPA10002 | PA | Partida alçada a justificar de Control de Qualitat, d'acord amb el Pla de Control aprovat per la Direcció de les Obres. (Com a mínim es controlaran: les compactacions del tot-u o terreny, la resistència dels formigons estesos a obra –gunita, paviment-, les micres de galvanitzat i les característiques mecàniques del material de granit a col·locar a obra) | 1.400 | 1,00 | 1.400,00 |
| 3 | XPA900SS | PA | Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra d'acord amb el Pla de Seguretat i Salut i les indicacions de la Direcció Facultativa. | 2.800 | 1,00 | 2.800,00 |
| 4 | PAGRPU01 | PA | Partida en concepte de gestió de residus de la construcció generats a obra. | 956,47 | 1,00 | 956,47 |
| TOTAL | Capítol06 |  |  |  |  | 5.956,47 |

PRESSUPOST SKATEPARK CALELLA

RESUM PRESSUPOST

NOTA: Es obligació del contractista revisar les mesures i preus donats en aquests documents, consultant els plànols de detall per verificar els estats d’amidaments i preus finals. Poden demanar a la Direcció Facultativa o Redactor, els plànols complementaris o explicacions que estimin necessàries per tancar el pressupost.

|  |  |  | RESUM PARTIDES |  |  | IMPORT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capítol |  | 1 | MOVIMENTS DE TERRES |  |  | 2.122,28 |
| Capítol |  | 2 | SUBBASES BASES I PAVIMENT PISTA 0,00 |  |  | 7.028,26 |
| Capítol |  | 3 | CONFORMACIÓ ELEMENTS SKATE, PAVIMENTS |  |  | 43.136,06 |
| Capítol |  | 4 | ELEMENTS SKATE METÀL.LICS |  |  | 7.928,68 |
| Capítol |  | 5 | ANTIGRAFITI OBSTACLES |  |  | 2.740,48 |
| Capítol |  | 6 | ALTRES PARTIDES |  |  | 5.956,47 |
| P.E.M. | TOTAL |  |  |  |  | 68.912,23 |

| PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE (P.E.C.) |  | IMPORT |
| --- | --- | --- |
| PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL P.E.M. |  | 68.912,23 |
| 13,00 % Despeses generals SOBRE 68.912,23 |  | 8.958,59 |
| 6,00 % Benefici industrial SOBRE 68.912,23 |  | 4.134,73 |
|  | subtotal | 82.005,55 |
| 21,00 % IVA SOBRE 82.005,55 |  | 17.221,17 |
| TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE |  | 99.226,72 |

Barcelona, Abril de 2024

El facultatiu,

Pol Martin Carbonell

Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya

Col·legiat nº 55257-7 Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya.