| Lot | Descripció | Euros |
| --- | --- | --- |
| AL12 | FIBROSCOPI UN SOL US - ANEST. | 84.265,35 |
| AL18 | FIBROSCOPI UN SOL ÚS - ORL | 10.200,00 |

Total procediment sense IVA	94.465,35

## Lot:	AL12 - FIBROSCOPI UN SOL US - ANEST.

| Article | Característiques | Unitats |
| --- | --- | --- |
| 11152 | BRONCOSCOPI D'UN SOL ÚS. DEFLEXIÓ DISTAL AMUNT/AVALL 210 º. ANELL DE ROTACIÓ / ROTACIÓ AXIAL. LONGITUD DE TREBALL DE 600 MM. SISTEMA ÒPTIC: IL·LUMINACIÓ LED. SENSE LÀTEX. DE DIFERENTS MIDES DE DIÀMETRE EXTERN I DIÀMETRE INTERN. ALMENYS, S'HAN DE PRESENTAR FIBROSCOPIS AMB LES SEGÜENTS MIDES: - PEDIÀTRIC: Diàmetre extern d'entre 2,7 mm (mínim) i 3,2 mm (màxim); i diàmetre intern 1,2 mm. - MIDA NORMAL ADULT: Diàmetre extern d'entre 4,2 mm (mínim) i 4,9 mm (màxim); i diàmetre intern 2,2 mm. - MIDA GRAN ADULT: Diàmetre extern d'entre 5,6 mm (mínim) i 5,8 mm (màxim); i diàmetre intern 2,8 mm. ****** EL PROVEÏDOR ADJUDICATARI HAURÀ DE CEDIR, DURANT LA VIGÈNCIA DEL CONTRACTE, 3 MONITORS PORTÀTILS AMB MÈTODE D'IL·LUMINACIÓ LED I PANTALLA DE, COM A MÍNIM, 12 POLZADES I RESOLUCIÓ HD. ANIRÀ A CÀRREC DEL PROVEÏDOR ADJUDICATARI, EL MANTENIMENT I LA REPOSICIÓ EN CAS D'AVARIA, AIXÍ COM TAMBÉ LA CESSIÓ DE NOUS MONITORS EN CAS QUE L'HOSPITAL TINGUI LA NECESSITAT DE NOVES DOTACIONS. EL PROVEÏDOR HAURÀ DE PRESENTAR UN DOCUMENT EN QUÈ CERTIFIQUI QUE LA REPOSICIÓ DELS MONITORS SERÀ IMMEDIATA, PER TAL D'EVITAR QUE EL SERVEI HAGI DE POSTPOSAR VISITES PER MANCA DE MONITOR. | 395 |

Total lot sense IVA en euros	84.265,35

## Lot:	AL18 - FIBROSCOPI UN SOL ÚS - ORL

| Article | Característiques | Unitats |
| --- | --- | --- |
| 100001295 | FIBRO-LARINGOSCOPI D'UN SOL ÚS. DIÀMETRE DEL CABLE D'INSERCIÓ 3,00 MM. PUNTA DISTAL ARTICULADA. LONGITUD DE TREBALL 300 MM (+/-5 MM). ENVÀS UNITARI ESTÈRIL. SENSE LÀTEX. ***** EL PROVEÏDOR ADJUDICATARI HAURÀ DE CEDIR, DURANT LA VIGÈNCIA DEL CONTRACTE, 1 MONITOR PORTÀTIL AMB MÈTODE D'IL·LUMINACIÓ LED I PANTALLA DE, COM A MÍNIM, 12 POLZADES I RESOLUCIÓ HD. ANIRÀ A CÀRREC DEL PROVEÏDOR ADJUDICATARI, EL MANTENIMENT I LA REPOSICIÓ IMMEDIATA EN CAS D'AVARIA, AIXÍ COM TAMBÉ LA CESSIÓ DE NOUS MONITORS EN CAS QUE L'HOSPITAL TINGUI LA NECESSITAT DE NOVES DOTACIONS. EL PROVEÏDOR HAURÀ DE PRESENTAR UN DOCUMENT EN QUÈ CERTIFIQUI QUE LA REPOSICIÓ SERÀ IMMEDIATA, PER TAL D'EVITAR QUE EL SERVEI HAGI DE POSTPOSAR VISITES PER MANCA DE MONITOR. | 60 |

Total lot sense IVA en euros	10.200,00