CRITERIS MEDIAMBIENTALS PER A OBRES I INSTAL·LACIONS

La Direcció del Projecte vetllarà pel compliment de les normatives mediambientals i informarà els responsables de medi ambient del MNAC del seu seguiment.

Seran d’especial consideració els següents punts:

- La gestió dels residus

- La qualitat de l’aire

- El consum de l’aigua

- El consum de l’energia

- La contaminació acústica

- Emergències

- Bones pràctiques

La Direcció Facultativa haurà de justificar el lliurament d’aquesta informació a totes les persones participants a l’obra i supervisar el seu compliment.

La Gestió dels Residus

Els residus produïts han de ser retirats diàriament de les zones de treball i zones de pas i traslladats a la zona d’abocament, que estarà degudament senyalitzada i dimensionada per tal que no hi hagi residus fora dels contenidors.

Els residus banals hauran de ser segregats, realitzant-se la separació, des de la mateixa sala, si la logística ho permet, col·locant papereres senyalitzades i etiquetades per tipologies o bé fent-ho a la zona d’abocament exterior amb contenidors diferenciats (punt verd del MNAC). En cas que la retirada dels residus correspongui a l’adjudicatari, haurà de lliurar còpia dels fulls de seguiment de l’Agència de Residus de Catalunya (full verd i full blanc) o certificat del gestor als responsables de Medi Ambient del MNAC.

Els residus especials tals com pintures, adhesius, envasos i absorbents contaminats hauran de ser retirats per les empreses que els aportin i hauran de gestionar-los correctament a través d’un gestor autoritzat, lliurant als responsables de Medi Ambient del MNAC la còpia dels fulls de seguiment.

Seria desitjable l’adopció de mesures encaminades a la minimització dels residus, a través de la prevenció i reutilització, així com la valorització d’aquells potencialment reciclables.

Els materials

Els materials hauran d’estar correctament emmagatzemats i ordenats. Es recomana seguir criteris mediambientals per a la seva compra, tals com:

- Compra de productes ecoetiquetats, amb un menor impacte ambiental.

- Valorar la proximitat dels proveïdors per minimitzar l’impacte del transport.

La qualitat de l’aire

A fi de controlar la qualitat de l’aire, caldrà comprovar que les màquines i vehicles que produeixen emissions a l’atmosfera tinguin l’etiqueta CE i estiguin al corrent de les inspeccions reglamentàries.

Els materials emmagatzemats a l’exterior han d’estar protegits per tal que l’aire no s’emporti les restes en forma de pols.

Així mateix, diàriament es realitzaran les feines necessàries per mantenir l’ordre i la neteja dels espais.

El consum de l’aigua

Es vetllarà per la reducció del consum d’aigua durant l’obra. En cas que es produeixin aigües residuals, aquestes seran recollides i tractades pel gestor autoritzat i en cap cas s’abocaran a la claveguera. Tindran la consideració de residus especials i, per tant, hauran de complir amb el procediment descrit a l’apartat de La Gestió dels Residus.

L’energia

Es vetllarà per la reducció del consum energètic durant l’obra, supervisant que totes la maquinària i la il·luminació estigui desconnectada quan no sigui necessària i comprovant que té l’etiqueta CE i que es troba en perfecte estat de funcionament i manteniment.

A tal efecte, s’informarà a l’Àrea d’Infraestructures i Serveis Generals dels horaris de treball a fi de realitzar la desconnexió general de les instal·lacions quan aquestes ja no siguin necessàries.

Es recomana incloure la instal·lació de comptadors segregats per al mesurament de consums.

La contaminació acústica

Es comprovarà que la maquinària no excedeix el límit de decibels que estableix la normativa.

Emergències

En el cas d’una emergència mediambiental, com ara un vessament de productes químics, caldrà avisar immediatament al Departament de Seguretat del MNAC a fi de posar el marxa el protocol del pla d’emergència.

Documentació de referència

Les empreses participants en el muntatge estan obligades a conèixer aquests documents que s’acompanyen, informant a tots els seus treballadors i responsabilitzant-se del seu compliment:

- Política Ambiental del MNAC.

- Bones Pràctiques per als Proveïdors.

- Carta de Compromís Mediambiental dels Proveïdors, que han de complimentar i retornar signada.

Àrea d’Infraestructures i Serveis Generals

Museu Nacional d’Art de Catalunya