Especificacions per al procés de licitació (proposta gràfica) del projecte de reforma de l’immoble situat a l’Avinguda Tibidabo 39 i al carrer Adrià Margarit 22 de Barcelona

Els licitadors hauran de lliurar la proposta gràfica següent:

- Distribució de la planta baixa i planta -1 de l’edifici TIBI 1

- La millora de la connexió interior i exterior entre aquest edifici i l’edifici TIBI 2

- La distribució de la planta baixa (planta tipus d’oficina) de l’edifici TIBI 2.

TIBI 2   		      		TIBI 1

Els licitadors hauran de tenir en compte que la proposta de l’equip que resulti adjudicatari del concurs podrà veure’s ajustada i modificada, d’acord amb les necessitats reals dels ocupants de l’edifici, en base al programa funcional final que es lliurarà al guanyador del concurs un cop es produeixi la signatura del contracte.

- Objecte de la proposta

La proposta es farà d’acord amb les directrius establertes a la Memòria funcional inicial, al quadre d’espais i superfícies d’aquest document (apartat 2), i tenint en compte les observacions següents:

Edifici TIBI 1

Planta baixa:

L’accés principal al complex es farà per la planta baixa d’aquest edifici, tant per als treballadors com per a les visites. En el vestíbul principal es situarà la recepció i la seguretat (arc i escàner) així com els torns d’entrada i sortida. La distribució ha d’evitar interferències entre les circulacions d’entrada i sortida dels treballadors i de les visites.

Cal tenir en compte que a les plantes superiors d’aquest edifici està previst que hi hagi una conselleria de la Generalitat de Catalunya i, per tant, el vestíbul ha d’oferir una imatge institucional i representativa. Per aquesta raó, les mesures de seguretat seran més restrictives que en altres casos.

A la planta baixa es situaran dos espais polivalents. Un dels espais s’habilitarà com a auditori / sala de premsa amb una sala tècnica annexa i, a poder ser, s’habilitarà un petit magatzem per guardar mobiliari. L’altre serà un espai per a reunions de gran format i celebració d’actes i jornades més institucionals. Com a mínim, l’auditori ha de tenir connexió directa amb l’exterior com a espai complementari.

En el mateixa zona es demana un altre espai multifuncional obert que pot servir per a usos diversos: sala d’espera, espai d’exposicions i/o espai de suport a les sales polivalents de la planta baixa.

El materials i acabats interiors han de garantir una qualitat acústica elevada per que fa a la insonorització i reverberació per a garantir el confort de l’usuari.

Planta sota rasant

A la planta sota rasant d’aquest edifici està previst un espai de silenci, espai de treball compartit on poder fer, amb la màxima tranquil·litat, tasques que requereixen un elevat grau de concentració; un espai polivalent per a realitzar reunions de gran format i/o formacions;  una sala de reunions petita i la sala tècnica.

La sala tècnica TIC principal de l’edifici, situada en el centre de la planta, s’ha de mantenir en la posició actual. Ara bé, pot tenir unes dimensions més reduïdes i aprofitar l’espai sobrant com a magatzem.

La resta d’espais a ubicar en aquesta planta seran espais auxiliars a l’ús d’oficina com per exemple el local de primers auxilis.

Es demana que la proposta solucioni les barreres arquitectòniques actuals tant pel que fa a la comunicació horitzontal com vertical (rampes, ascensor, escales...). Ara bé, es demana mantenir l’escala oberta que comunica la planta baixa amb la planta primera.

Connexió entre els dos edificis

Cal millorar la connexió entre els dos edificis, tant interiorment (planta -1 edifici TIBI 1 / planta baixa TIBI 2) com exteriorment (planta baixa TIBI 1/planta +1 TIBI 2).

L’espai exterior entre els dos edificis ha de transformar-se en un espai agradable que es pugui utilitzar per a fer reunions informals i pauses dels treballadors i ha d’incorporar zones d’ombra amb taules i vegetació. La proposta ha de ser adequada a l’entorn i la vegetació proposada s’ha d’adaptar a les condicions climàtiques actuals.

La proposta exterior també ha d’incloure solucions per tal de minimitzar el soroll ambiental (provocat pels vehicles que circulen per  les rondes). Aquesta solució ha de tenir en compte la protecció de l’immoble i l’entorn.

Per a aquest exercici únicament es demana distribuir l’espai que es consideri necessari per donar visibilitat i entendre la proposta de connexió (interior i exterior) entre els dos edificis. Per tant, no es demana distribuir la totalitat de la planta primera ni la planta baixa de l’edifici TIBI 2.

Cal mantenir un accés secundari a aquest edifici des de l’exterior per a ús dels treballadors.

Edifici TIBI 2

Planta baixa

La distribució haurà de recollir l’estratègia d’espais establerta en l’Ordre VEH/49/2021, d’1 de març, per la qual s’aproven els criteris d’ocupació dels immobles d’ús administratiu de la Generalitat de Catalunya.

Es demana una distribució d’una planta tipus per a ubicar-hi un mínim de 60 llocs de treball en planta oberta, 1 despatx tancat i 60 llocs en espais de treball col·lectiu (amb una variació del 10%).

Els espais han de respondre a una manera de treballar que promou la col·laboració, el treball en equip i la co-creació i generació d’idees i han de ser adequats per a les diferents tasques que es fan en el dia a dia (treball individual, conversa telefònica, videoconferència, reunió formal i informal de diferent format, etc.).

La proposta ha de d’introduir elements que millorin el benestar dels usuaris de l’edifici a través de, entre altres, la biofília, els materials sostenibles i saludables, l’aprofitament de la llum natural i la minimització del soroll ambiental.

Es busca la màxima polivalència possible. En aquest sentit, la distribució ha de ser modular i flexible, i permetre la incorporació de més o menys despatxos i/o espais col·lectius en funció de les necessitats de la unitat que finalment s’incorpori a cada planta.

La proposta d’aquesta planta ha d’incloure uns lavabos per a homes, dones i no binari accessible, un espai de neteja i una sala de planta TIC.

Actualment, la instal·lació de veu i dades transcorre pel fals sostre i baixa per unes canals verticals fins al paviment. La proposta ha d’incloure la modificació d’aquest sistema per un altre més flexible que permeti modificar fàcilment, i a cost mínim, la ubicació de llocs de treball al llarg de la vida útil de l’edifici. El sistema proposat no ha de ser un obstacle pel pas de les persones.

Ara bé, sempre que sigui possible es demana aprofitar la distribució i instal·lacions existents, tot i que es deixa a criteri del licitador el grau de modificació d’aquestes, sempre i quan sigui viable econòmicament amb el pressupost previst.

- Quadre d’espais i superfícies

A continuació, es detallen els espais mínims necessaris que cal considerar a l’hora de fer la proposta. Les superfícies indicades són orientatives i poden ser ajustades en funció de la distribució que es proposi.

| PROGRAMA FUNCIONAL APROXIMAT |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TIBI 1 |  | Capacitat |  | superfície útil aproximada (m2) |
| PLANTA BAIXA |  |  |  |  |
| Vestíbul i recepció |  | 2 pers recepció/ 2 pers seguretat |  | 50 |
| Sales polivalent 1 ( auditori / sala de premsa) |  | 30-35 pers |  | 65 |
| Sala polivalent 2 (sala de reunions gran institucional) |  | 14 pers |  | 45 |
| Sala tècnica (de suport a la sala polivalent 1) |  | - |  | 5 |
| Magatzem (si és possible) |  | - |  | 2,5 |
| Sala d'exposicions i zona d'espera |  | variable |  | 50 |
| Control |  | 2 pers |  | 15 |
| Atenció telefònica |  | 2-3 pers |  | 15 |
| Sala xofers |  | 2 pers |  | 15 |
| Sala de lactància |  | 1-2 pers |  | 3 |
| Lavabos (home, dona i no binari accessible) |  | a criteri de l'equip redactor(1) |  |  |
| Nucli de comunicació i ascensors |  |  |  |  |
| PLANTA -1 |  |  |  |  |
| Espai de silenci |  | 15 pers |  | 65 |
| Sala polivalent 3 (sala reunions gran/formació) |  | 15 pers |  | 55 |
| Sala de reunions petita |  | 4-5 pers |  | 12 |
| Magatzem de suport a les sales polivalents |  | - |  | variable |
| Local de primers auxilis |  | 1 pers |  | 8 |
| Sala TIC |  | - |  |  |
| Lavabos (home, dona i no binari accessible) |  | a criteri de l'equip redactor(1) |  |  |
| Nucli de comunicació i ascensors |  |  |  |  |
| EXTERIOR |  |  |  |  |
| Zona d'ombra i vegetació |  | variable |  | 280 m2 |
| TIBI 2 |  | Uts | Capacitat | Sup. Útil aproximada (m2) |
| PLANTA BAIXA |  |  |  |  |
| Espais de treball individual | Lloc de treball individual en planta oberta | 60 | 60 pers | 312 |
|  | Despatxos | 1 | 1 pers | 25 |
| Espais de treball col·lectiu | Cabina | 7 | 1-2 pers | 17 |
|  | Sala de reunions petita | 3 | 2-5 pers | 30 |
|  | Sala de reunions mitjana | 2 | 6-8 pers | 32 |
|  | Laboratori/taller/innovació | 1 | 6-8 pers | 24 |
|  | Vagó, punt de col·laboració | 2 | 2-4 pers | 20 |
|  | Office | 1 | 4 pers | 12 |
| Espais de suport | Reprografia | 1 | - | 5 |
|  | Armaris de planta | - | 60 ml | variable |
|  | Armariets | 75 | 40x40x50 |  |
|  | Guarda roba | - | 9 ml |  |
| Espais complementaris | Lavabos (home, dona i no binari accessible) | a criteri de l'equip redactor(1) |  |  |
|  | Sala TIC de planta |  |  |  |
|  | Espai de neteja |  |  |  |
|  | Nuclis de comunicació i ascensor |  |  |  |
| (1) complint la normativa mínima d'aplicació |  |  |  |  |

- Contingut de la proposta

Aquesta proposta gràfica es presentarà en UN full DIN-A3 (297x420 mm), en format digital, i com a mínim inclourà el següent:

- Plànols amb la distribució de la planta baixa i planta -1 de l’edifici TIBI 1.

- Plànol amb una millora de la connexió interior i exterior entre l’edifici TIBI 1 i l’edifici TIBI 2.

- Plànol amb la distribució de la planta baixa de l’edifici TIBI 2.

  - Imatge en 3D. Com a mínim hi haurà una imatge de l’espai exterior (connexió entre els dos edificis) i una altra interior de la planta baixa de l’edifici TIBI 2.

  - Memòria explicativa de la conceptualització de la proposta i criteris de distribució, així com dels criteris d’eficiència energètica, de selecció de materials, instal·lacions, criteris acústics considerats, proposta d’enjardinament de l’espai exterior, entre d’altres.

  - Qualsevol altra documentació gràfica i escrita que, a criteri del licitador, sigui necessària per a la definició conceptual de la proposta.

Publicada al DOGC núm. 8356, el 4 de març de 2021.