Memòria funcional inicial del projecte de reforma de l’immoble situat a l’Avinguda Tibidabo 39 i al carrer Adrià Margarit 22 de Barcelona

Índex

- Introducció

- Descripció dels edificis

  - Edifici TIBI 1

    - Superfícies

    - Dades urbanístiques

  - Edifici TIBI 2

    - Superfícies

    - Dades urbanístiques

- Objecte  de l’actuació

  - Actuació a l’edifici TIBI 1

  - Actuació a l’edifici TIBI 2

  - Espai exterior i connexió exterior entre els dos edificis

  - Connexió interior entre els dos edificis

- Programa funcional

  - Criteris d’ocupació dels espais

    - Espais de treball de les plantes tipus d’oficina

    - Espais de conselleria

    - Espais complementaris a l’oficina.

  - Ubicació prevista dels espais

- Eficiència energètica

- Condicionants i premisses del projecte

- Plànols estat actual i fotografies

- Fitxes Pla Especial de Protecció del Patrimoni arquitectònic i Catàleg del districte

- Introducció

La Generalitat de Catalunya és propietària de dos edificis d’ús administratiu ubicats a l’Avinguda Tibidabo 39 i al carrer Adrià Margarit 22, respectivament, que estan actualment desocupats. Aquests edificis, independents però connectats entre sí, havien estat seu, fins aquest any de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

En els propers anys, la Generalitat de Catalunya necessita reubicar un nombre elevat de persones en noves dependències administratives per finalització dels contractes d’arrendament actuals.

Tenint en compte la  política patrimonial actual de la Generalitat orientada cap a un model de propietat per garantir estabilitat en la prestació de serveis públics, assolir el màxim estalvi econòmic en la despesa immobiliària i tornar a patrimonialitzar la Generalitat de Catalunya, s’ha decidit ubicar en aquest complex de dos edificis dependències administratives de la Generalitat de Catalunya.

Donades les característiques del complex, es considera adient per a que sigui utilitzat com a seu d’una conselleria de la Generalitat de Catalunya. L’edifici ubicat a l’avinguda Tibidabo és un edifici d’estil noucentista, tipus “palauet”, adequat per a usos institucionals i de representació. L’altre immoble, ubicat al carrer Adrià Margarit, es va concebre per a ser utilitzat com a edifici d’oficines, i té un  caràcter més funcional.

Actualment els dos edificis es troben lliures d’ocupants i s’ha considerat que, abans d’ocupar de nou els immobles, era oportú realitzar una reforma  per adequar els espais als nous criteris que preveu l’Ordre VEH/49/2021, d'1 de març, per la qual s'aproven els criteris d'ocupació dels immobles d'ús administratiu de la Generalitat de Catalunya i actualitzar les instal·lacions de forma que es modernitzin i adaptin a les funcionalitats dels serveis administratius que s’ha previst ubicar, així com a la normativa vigent.

En aquesta memòria es descriuen els immobles, es detalla l’abast de l’actuació i s’exposen els aspectes més generals del programa funcional. El programa funcional final es facilitarà a l’equip redactor que resulti adjudicatari de la licitació pública, en el moment de la signatura del contracte.

- A efectes d’aquest plec, l’edifici que dona a l’avinguda Tibidabo, 39 s’anomena TIBI 1 i l’edifici que dona al carrer Adrià Margarit, 22 s’anomena TIBI 2.

- Descripció dels edificis

Els dos edificis objecte de l’actuació conformen un complex parcialment envoltat d’una zona exterior enjardinada on s’ubica també la zona d’aparcament.

L’accés principal al complex (de cotxes i de vianants) està ubicat a l’avinguda Tibidabo 39-43, i hi ha un altre accés de vianants pel carrer Adrià Margarit 22-40.

TIBI 2

Sup. total: 2.705 m2

TIBI 1

Sup. total: 2.106 m2

La comunicació entre els dos edificis es produeix a través de la planta -1 de l’edifici TIBI 1 (correspon amb la planta baixa de l’edifici TIBI 2).

2.1 Edifici TIBI 1

Aquest immoble, situat a l’Av. Tibidabo, 39, és un edifici d’estil noucentista que va ser construït entre els anys 20 i 30 com a torre d’estiueig. Des de l’any 1994, la Generalitat de Catalunya n’és la propietària. L’any 1996 va cedir el dret d’ús de l’immoble a la UOC, que hi va ubicar el rectorat i la seu institucional històrica.

L’edifici consta de planta baixa, dos plantes superiors i una planta sota rasant, amb una superfície construïda de 2.106 m2.

L’estructura es basa en parets de càrrega, la coberta és inclinada amb teules àrabs i la fusteria exterior és de fusta pintada. Els tancaments de façana presenten alguna humitat per capil·laritat, sobretot a nivell de planta sota rasant, així com algun despreniment puntual de llindes i altres elements. Les fusteries també es troben deteriorades.

El paviment de les terrasses és de rajoles. El paviment interior és variable (moqueta, parquet de fusta i sintètic i rajoles en espais humits). A gran part dels espais d’oficina (planta primera, segona i -1) hi ha fals sostre registrable.

Disposa d’una etiqueta de qualificació energètica C.

En l’apartat 7 s’adjunten les plantes de l’estat actual i fotografies de l’immoble.

    - Superfícies

| Planta | Superfície construïda (m2) | Ús actual (previ reforma) |
| --- | --- | --- |
| PB | 502,00 | oficina |
| P1 | 542,00 | oficina |
| P2 | 534,00 | oficina |
| P-1 | 528,00 | sales tècniques / oficina |
| TOTAL | 2.106,00 |  |

    - Dades urbanístiques

Qualificació urbanística

Clau 7a: Equipaments comunitaris i dotacions. Actuals.

Patrimoni arquitectònic : - SEU UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA (id. 2454) Béns amb elements d'interès (C) - CONJUNT DE L' AVINGUDA DEL TIBIDABO (id. 3084): Béns amb elements d'interès (C) - ENTORN B, AV. TIBIDABO 48 C.LLUIS MUNTADAS 10-10B (id. 3703): Béns culturals d'interès local (B)

En l’apartat 8 s’inclouen les fitxes del Pla Especial de Protecció del Patrimoni arquitectònic i Catàleg del districte

Nota: imatge del Portal d’Informació Urbanística de Barcelona

  - Edifici TIBI 2

Aquest immoble, situat al carrer Adrià Margarit, és un edifici d’oficines que va ser construït l’any 2004. En aquests 20 anys, l’ocupant ha estat la UOC.

L’immoble té una superfície construïda de 2.705,21 m2 i compta amb 4 plantes. Tot i que l’edifici està parcialment soterrat i únicament és visible una planta de l’edifici, uns patis d’uns 3 m d’ample al llarg del carrer Adrià Margarit i la Ronda permeten unes bones condicions d’il·luminació natural a 2 de les 3 plantes que queden per sota.

L’estructura és de formigó armat amb pilars i la coberta és plana. L’alçada entre forjats és d’aproximadament 3,10 m. Els tancaments de façana són variables, a la façana sud el tancament és de vidre i perfilaria metàl·lica amb elements horitzontals de protecció solar. Les divisions interiors son envans ceràmics i mampares. El paviment interior és de terratzo (no hi ha terra tècnic) i els cels rasos son parcialment registrables. L’alçada lliure, sobre paviment i sota fals sostre, en alguns punts, és inferior a 2,50 m.

Disposa d’una etiqueta de qualificació energètica C.

En l’apartat 7 s’adjunten les plantes de l’estat actual i fotografies de l’immoble.

  - Superfícies

| Planta | Superfície construïda (m2) | Ús actual (previ reforma) |
| --- | --- | --- |
| P1 | 454,23 | oficina |
| PB | 858,94 | oficina |
| P-1 | 899,93 | oficina |
| P-2 | 492,11 | arxiu / cantina / cuina |
| TOTAL | 2.705,21 |  |

  - Dades urbanístiques

Qualificació urbanística

Clau 7a: Equipaments comunitaris i dotacions. Actuals.

Nota: imatge del Portal d’Informació Urbanística de Barcelona

- Objecte de l’actuació

Aquesta actuació té per objecte la reforma i adequació per a ús administratiu (oficines de la Generalitat) del complex format per l’edifici TIBI 1 i l’edifici TIBI 2, que han de funcionar com una sola unitat.

En termes generals, el conjunt ha de ser dissenyat pensant en el  caràcter institucional i de servei públic de l’administració. S’ha de transmetre una imatge d’austeritat i eficiència però també de modernitat, on els espais, les distribucions, els materials i els acabats reflecteixin la voluntat d’innovació i transformació. Al mateix temps els espais han de resultar atractius i confortables, oferint un alt nivell de benestar als seus treballadors i usuaris, tant interns com externs.

Malgrat tractar-se de dos edificis independents, es considera necessari reforçar la connexió entre ells perquè funcionin de forma conjunta, configurant un únic complex amb serveis i zones interiors i exteriors comuns.

En aquesta memòria es detalla l’abast de l’actuació i s’exposen els principals aspectes del programa funcional preliminar. El programa funcional definitiu es facilitarà a l’equip redactor que resulti adjudicatari de la licitació pública en el moment de la signatura del contracte.

  - Actuació a l’edifici TIBI 1

Les obres de reforma i adequació conservaran l’estètica i respectaran el valor històric de l’immoble. Els usos previstos s’adaptaran als elements i valor originals en la mesura del possible. En aquest sentit, s’ha de tenir en compte que cal conservar i mantenir els espais nobles de l’interior com, per exemple, l’escala principal.

Es reformaran i s’adequaran els espais interiors i exteriors de l’immoble i es rehabilitaran les parts malmeses i les patologies de les façanes, cobertes i demés elements que ho requereixin. La intervenció haurà de complir amb els paràmetres establerts en la normativa vigent i la naturalesa de la intervenció ha de ser compatible amb el grau de protecció de l’immoble.

No es preveu actuar en l’estructura, més enllà de les intervencions puntuals que s’estimin necessàries.

L’actuació inclou també la rehabilitació dels banys, l’adequació dels passos així com l’adequació del nucli de comunicacions pel compliment de la normativa contra incendis i accessibilitat.

Es substituiran les instal·lacions obsoletes per unes de noves.

L’actuació ha d’incloure les tasques per a la tramitació i obtenció de la llicència d’obres i d’activitat per als usos establerts amb l’Ajuntament de Barcelona.

  - Actuació a l’edifici TIBI 2

L’actuació consisteix en la reforma i adequació dels espais interiors i exteriors i la rehabilitació de les parts malmeses de les façanes, cobertes i demés elements que ho requereixin.

No es preveu actuar en l’estructura, més enllà de les intervencions puntuals que s’estimin necessàries

L’actuació inclou també la rehabilitació dels banys, l’adequació dels passos així com l’adequació del nucli de comunicacions pel compliment de la normativa contra incendis i accessibilitat.

Es substituiran les instal·lacions obsoletes per unes de noves.

A la planta primera, baixa i planta -1, davant de la zona de despatxos i sales de reunions hi ha uns envans que separen una zona de planta oberta del passadís. Aquests tancaments no són estructurals i es proposa eliminar-los. D’altra banda, en aquesta zona la climatització i les connexions dels llocs de treball transcorren pel fals sostre existent deixant una alçada lliure en algunes zones inferior a 2,50m. Per tal de regularitzar la situació i complir amb la normativa vigent, es requereix que tots els espais de treball tinguin una alçada lliure mínima de 2,50 m.

L’actuació ha d’incloure les tasques per a la tramitació i obtenció de la llicència d’obres i d’activitat per als usos establerts amb l’Ajuntament de Barcelona.

  - Espai exterior i connexió exterior entre els dos edificis

El complex compta amb un gran espai exterior sobre el qual s’ha d’actuar per ampliar la presència d’espai verd i millorar l’entorn, enjardinant tota la zona al voltant de l’edifici de l’Avinguda Tibidabo, incloent la zona de connexió entre els dos edificis. La idea és que les persones que treballen en el complex puguin treure el màxim aprofitament de l’espai exterior per realitzar activitats (reunions informals, pauses per esmorzar i dinar, realització d’actes a l’exterior, etc.). Aquests espais han de ser de qualitat, apropiats a l’entorn i amb una proposta de vegetació sostenible, adequada a les condicions climàtiques pròpies.

En aquest sentit, es consideraran actuacions com la reducció de l’espai d’aparcament, l’aprofitament de l’espai exterior per a usos relacionats amb les activitats que es portin a terme per part de les unitats que ocupin  l’immoble, la inclusió d’elements de terrassa (pergoles o tendals, mobiliari), etc. També cal incorporar elements de jardí vertical o de plantes enfiladisses que millorin les vistes des de l’interior, especialment pel que fa a l’edifici TIBI 2, ja que els espais de treball donen a un pati interior amb un mur de contenció el qual s’haurà de tractar per donar confort visual als treballadors.

S’ha de parar especial atenció a la introducció de propostes de solucions acústiques per reduir l’impacte del soroll ambiental produït pels vehicles que circulen per la Ronda de Dalt.

Pel que fa a l’espai de l’aparcament, s’han de garantir les places mínimes que indica la normativa i s’han d’incorporar places per a motos, bicicletes i patinets, així com places amb carregadors per a vehicles elèctrics.

S’ha de millorar la connexió entre els dos edificis (planta baixa edifici TIBI 1/planta -1 edifici TIBI 2), i transformar-lo en un espai agradable que es pugui utilitzar per part dels ocupants dels dos edificis (espais de pausa/menjador, espai per a treball col·laboratiu informal, etc.) incorporant zones d’ombra amb taules i vegetació.

Cal diferenciar tres zones:

- Zona d’aparcament. Cotxes, bicicletes i patinets

- Zona de descans i menjador exterior

- Zona per a realitzar actes a l’exterior

  - Connexió interior entre els dos edificis

Actualment ambdós edificis estan connectats interiorment a través de la Planta -1 de l’edifici TIBI 1 i la Planta Baixa de l’edifici TIBI 2.

TIBI 2  		TIBI 1

Nota: secció esquemàtica (no a escala) de la ubicació de la connexió entre els dos edificis i la nomenclatura actual de les plantes de cada edifici.

L’actuació inclou la reforma d’aquest espai de connexió, que s’ha de conceptualitzar com un espai amb continuïtat orgànica i accessible entre els dos edificis, però al mateix temps ha de permetre que, en un futur, en cas que sigui necessari, aquesta connexió pugui inutilitzar-se i que ambdós edificis puguin funcionar de manera independent.

- Programa funcional

En aquest apartat es facilita una descripció general del programa funcional inicial.

4.1 Criteris d’ocupació dels espais

La reforma de l’immoble objecte d’aquesta memòria funcional, com a immoble d’ús administratiu (oficines), ha de complir amb els criteris d’ocupació establerts en l’Ordre VEH/49/2021, d’1 de març, per la qual s’aproven els criteris d’ocupació dels immobles d’ús administratiu de la Generalitat de Catalunya.

Aquesta norma respon a l’objectiu d’assolir la màxima eficiència en l’ocupació dels edificis i, alhora, contribuir a una nova manera de treballar a l’Administració pública a partir de canvis en la configuració i la introducció d’espais més innovadors.

D’una banda, es defineixen els principis que han de regir en el disseny i l’ocupació dels espais (salut i benestar, col·laboració i transversalitat, obertura, varietat i flexibilitat, equitat, eficiència, valors institucionals, adequació a l’ús, adequació a les noves maneres de treballar i de tecnologia digital) i, de l’altra, s’estableixen els criteris de distribució interior dels immobles i els criteris d’eficiència arquitectònica dels immobles i de les seves instal·lacions.

En el disseny dels espais s’han d’implementar mesures de disseny inclusiu, més enllà de la superació de les barreres arquitectòniques, en el sentit d’incloure elements que facin els espais el més funcionals i adaptables possibles per a qualsevol persona, independentment de la seva condició psíquica o física, edat, sexe, etc.

Els edificis objecte de reforma han de ser adequats per a ser utilitzats com a immobles d’oficina on es desenvolupa l’activitat de gestió interna pròpia de l’administració, però també són espais on tindran lloc actes institucionals i de representació.

Una part del complex es preveu destinar a seu central d’una conselleria, és a dir, espai de treball per a la màxima autoritat d’un Departament de la Generalitat (conseller o consellera) i per al conjunt de persones al seu servei més directe (staff): gabinet, secretaria, comunicació, protocol, relacions institucionals, etc.

En aquests espais es realitzaran, doncs, actes institucionals i de representació així com altres tipus d’activitats (conferències, jornades, etc.). En aquest sentit, cal que els espais garanteixin  una imatge institucional adient per a una Administració pública i els seus representants.

La resta d’espais està previst que siguin destinats a ús d’oficina (espais de treball i espais complementaris) d’acord amb els criteris establerts en l’Ordre VEH/49/2021. Per poder dimensionar els llocs de treball s’ha aplicat la ràtio de 17 m2/lloc de treball que preveu l’Ordre, que dona com a resultat uns 220 llocs de treball (314 persones, amb una ràtio de 70% de taules vs. persones, sense considerar cap lloc de treball assignat).

En tot cas, l’objectiu és que aquests siguin espais de treball moderns, flexibles i polivalents, d’acord  amb un nou paradigma social i cultural que requereix una administració pública més oberta, moderna i propera. Aquesta visió s’hauria de traduir en la conceptualització dels espais.

4.1.1 Espais de treball de les plantes tipus d’oficina

Totes les plantes s’adequaran per a ús d’oficina de la Generalitat de Catalunya. En general, es prioritzarà una distribució el més oberta possible, modular, sense barreres visuals i amb varietat de tipus d’espais que s’adeqüin a les diferents tasques a desenvolupar en cada moment. El disseny de l’espai ha de crear un entorn laboral que fomenti el benestar dels treballadors, la col·laboració, la innovació i la millora de la productivitat.

En cada planta, a més dels espais de treball individual, s’inclouran diferents tipus d’espais de treball col·lectiu i espais de suport d’acord amb els criteris establerts en l’Ordre VEH/49/2021. D’acord amb aquesta Ordre, a cada planta d’oficina hi ha d’haver el mateix nombre de llocs de treball col·lectiu (cadires) que nombre de llocs de treball individual (taules individuals), amb un marge del 10%.

Els tipus d’espais en planta tipus d’oficina són els següents:

- Espais de treball individual

- Espais de treball individual en planta oberta: distribució en agrupacions de quatre o sis taules. Es prioritza la ubicació dels llocs de treball individual a prop de la façana, amb entrada de llum natural i amb les taules (160x 80 cm) en posició perpendicular a les finestres per evitar enlluernaments

- Despatx d’alt càrrec: despatx individual tancat, de 25 m2 de superfície útil com a màxim, assignat a un alt càrrec on es pot realitzar tant treball individual com reunions. En la mesura del possible, les mampares que donen als espais de treball han de ser transparents per permetre la continuïtat visual i aprofitar la il·luminació natural. És aconsellable que els despatxos tinguin una sala de reunions mitjana a prop.

- Espai de treball col·lectiu:

  - Cabina: Espai de treball tancat i insonoritzat, de dimensions reduïdes, per a una o dues persones, pensat principalment per a trucades o per fer reunions en remot, tot i que també pot ser utilitzat puntualment per a tasques que requereixen un grau de concentració alt. Les cabines més grans s’equipen amb un taulell, cadira i pantalla i les més petites amb butaca i tauleta auxiliar.

  - Espais de col·laboració formal: sales tancades per a reunions de diferent capacitat (entre 3 i 10 persones). En la mesura del possible els tancaments han de ser transparents, per permetre una continuïtat visual cap als espais oberts de treball.

  - Espais de col·laboració informal. Sales tancades, amb configuració diversa:

    - Laboratori: sala equipada amb una o vàries taules altes i tamborets, per a trobades de curta durada.

    - Taller: sala equipada amb elements de mobiliari mòbil (taules i cadires amb rodes) i connexions no fixes.

    - Innovació: sala amb mobiliari còmode i lleuger (tipus sofàs o butaques).

  - Espais oberts o semi-oberts de col·laboració: distribuïts en planta oberta, per a reunions espontànies o converses puntuals no programades i de curta durada. S’han de situar de manera que es minimitzi el soroll i que no es molesti a les persones en els llocs de treball individual i utilitzar materials de revestiment fonoabsorbents per minimitzar el soroll ambiental.

    - Vagó: Espai semi-obert, per a 2 o 4 persones, amb taulell i seients i paraments fono-absorbents. Pot ser fix (integrat a l’obra) o mòbil (element de mobiliari).

    - Punt de col·laboració baix: equipat amb taula i cadires de configuració diversa (taula circular, bancada semi-circular, àgora, etc.).

  - Espai de silenci. Espai compartit destinat a treballar puntualment de forma individual en un ambient de màxima tranquil·litat i silenci per desenvolupar tasques que requereixen un grau de concentració més elevat.

  - Office de planta. Espai de petita dimensió tancat amb espai per l’emmagatzematge d’estris de cuina, un punt d’aigua, nevera petita, previsió d’endolls per a cafetera o altres aparells. Pot contenir un espai de taulell corregut o taula/es alta/es.

- Espais de suport: Aquests espais es distribuiran de manera que es garanteixi una ubicació el més equidistant possible als diferents llocs de treball:

  - Reprografia: espai tancat on s’ubica tot el maquinari i material necessari per a imprimir, escanejar o enquadernar documents i tasques similars. Ha d'incloure una zona per al reciclatge de paper i tòners.

  - Armari de planta/ armari de documentació de la unitat: armaris de poca alçada (1,20 m màxim) per guardar temporalment la documentació administrativa en paper que estigui puntualment en tràmit diari o de treball en aquell moment.

  - Armariet: armari petit (40x 50 cm aprox.), d’ús individual, per a  l’emmagatzematge d’estris personals, que ha de disposar d’un sistema de tancament. Cal disposar de tants armariets com treballadors residents a l’edifici.

  - Guarda-roba: armari per guardar abrics i jaquetes.

    - Espais de conselleria

- Els espais de conselleria ha de comptar amb un sistema d’accés i seguretat més restrictius. Es distingeixen dues zones:

- Zona restringida de conselleria:

  - Despatx del conseller/a

  - Zona d’oficina: espai obert per al personal administratiu, escortes i subaltern

  - Sala de reunions institucional gran (20 persones)

  - Sala de reunions mitjana (8-10 persones)

  - Zona d’espera

- Zona gabinet del conseller/a

  - Zona d’oficina oberta

  - Despatxos tancats (s’indicarà el nombre en el programa funcional extens)

  - Office

4.1.3 Espais complementaris a l’oficina.

Aquests espais estaran ubicats en l’edifici indicat. En cas que no s’indiqui la ubicació, l’equip redactor proposarà la que consideri més convenient.

- Espai de recepció/benvinguda: entrada principal del complex per als treballadors dels dos edificis i per a visites externes. Ha d’incloure una zona de recepció (amb taulell per atenció al públic), una zona de seguretat i control (arc, escàner i torns) i una zona d’espera per a visites.

Accés complementari per a treballadors: entrada complementària d’us exclusiu pels treballadors. Per motius de seguretat, cal proposar solucions que evitin que les persones externes accedeixin per aquesta entrada.

Sala polivalent gran/auditori: auditori amb una capacitat d’aproximadament 100 persones. Està previst que sigui utilitzat principalment per als ocupants, però també s’ha de poder utilitzar puntualment per unitats externes, per la qual cosa es valorarà la màxima segregació d’aquest espai respecte de la resta. Ha de ser un espai diàfan, sense mobiliari ni tarimes fixes.

- Ha d’incorporar una sala tècnica. En la mesura que sigui possible, es demana habilitar un espai de magatzem proper a les sales i a l’auditori per a emmagatzemar mobiliari o altre material necessari que es pugui utilitzar en aquests espais.

Sala polivalent 1 / auditori petit: sala tancada, de caràcter institucional, per a ús d’auditori i/o sala de premsa amb una sala tècnica annexa i, a poder ser, amb un petit magatzem per guardar mobiliari.

Sala polivalent 2: sala tancada, de caràcter institucional, per a reunions de gran format o celebració d’actes i jornades.

Sala de silenci: espai de treball compartit on poder fer, amb la màxima tranquil·litat, tasques que requereixen concentració

Sales polivalent 3: sala funcional per a ús principal de formació i/o reunions. El seu equipament ha de ser prou flexible per preveure varis usos i s’habilitarà un petit espai de magatzem.

Office/cantina-menjador: espai de cantina i menjador d’ús comunitari per a totes les persones ocupants del complex. Ha de tenir varies zones:

  - Zona de cuina equipada amb aigüeres, neveres, microones i zona de reciclatge (biològic, vidre, plàstic, paper i rebuig).

  - Zona de màquines de venda automàtica i font d’aigua

  - Zona de menjar equipada amb taules i cadires

  - Zona exterior equipada amb taules i cadires

- Banys: són necessaris tres tipus de banys: homes, dones i persones no binàries (aquest últim, pot ser accessible). L’equip redactor valorarà el nombre de lavabos (rentamans) i inodors necessaris, complint sempre amb el mínim exigit per la normativa. El percentatge aproximat de treballadors és un 70% d’homes i un 30% de dones.

Sala de control: sala tècnica amb la central d’alarmes i seguretat.

Sala per a l’alletament: sala tancada petita, equipada amb una o dues butaques que la facin còmoda i agradable, una pica i un canviador.

Local de primers auxilis: sala equipada amb pica, i preferentment proper al nucli de banys. Aquest espai ha de tenir una superfície mínima de 8 m2.

Vestidors: vestidors d’homes, dones i, un tercer vestidor, accessible, per a persones no binàries. Cada vestidor ha d’estar equipat amb una zona de canviador (banc i armariets), més una zona de dutxes.

Espai de residus de dimensions segons la normativa aplicable i de fàcil accés cap a alguna de les sortides exteriors.

Places aparcament: s’haurà de disposar de les places d’aparcament mínimes que indica la normativa i incorporar places per a motos, bicicletes, patinets i places amb carregadors elèctrics.

Coberta: s’hauran de col·locar plaques fotovoltaiques

Magatzem/s: Es disposarà de varis espais de mida variable per emmagatzemar mobiliari, material fungible, elements informàtics i material de neteja.

Espai taller: es disposarà d’un petit espai amb taula de treball per a realitzar petites reparacions de manteniment.

Arxius: espai equipat amb armaris compactes per guardar documentació administrativa en paper.

Local per a xofers de representació: sala destinada als xofers quan no estiguin realitzant el servei, propera a la zona d’entrada i sortida de vehicles.

Centraleta-atenció telefònica: sala tancada destinada a l’atenció telefònica centralitzada de l’edifici. Es requereix que el recorregut des de l’accés fins el lloc de treball sigui fàcil i accessible.

Sales tècniques TIC: el complex disposarà d’una sala tècnica principal d’edifici que es dimensionarà segons les necessitats d’equipament dels ocupants i vàries sales tècniques “tipus”. Les sales tècniques “tipus” s’ubicaran a cada planta i han de permetre donar servei de xarxa LAN a qualsevol punt de la planta sense que el cablejat horitzontal superi els 90 m de longitud màxima.

Local sindical: espai de reunió d’ús comú per a diferents organitzacions de representants dels treballadors.

Espai de neteja: espai amb un punt d’aigua, un abocador i espai suficient per a guardar el carro de la neteja. Com a mínim n’hi ha d’haver un per edifici però preferiblement se’n situarà un per planta.

- 4.2 Ubicació prevista dels espais

| Edifici | Planta | Espai |
| --- | --- | --- |
| TIBI 1 | P-1 | Sala polivalent 3 |
|  |  | Sala de silenci |
|  |  | Local de primers auxilis |
|  |  | Espai taller |
|  |  | Banys |
|  |  | sales tècniques “tipus” |
|  | PB | Espai de recepció/benvinguda |
|  |  | Sala polivalent 1 / auditori petit |
|  |  | Sala polivalent 2 |
|  |  | Sala de control |
|  |  | Sala per a l’alletament |
|  |  | Local per a xofers de representació |
|  |  | Centraleta – atenció telefònica |
|  |  | Banys |
|  |  | sales tècniques “tipus” |
|  | P1 | Espais de conselleria |
|  |  | Banys |
|  |  | sales tècniques “tipus” |
|  | P2 | Espais de conselleria |
|  |  | Banys |
|  |  | sales tècniques “tipus” |
|  | * | Magatzem/s |
|  |  | Sala tècnica TIC |
|  |  | Espai de neteja |

| Edifici | Planta | Espai |
| --- | --- | --- |
| TIBI 2 | P-2 | Sala polivalent gran/auditori |
|  |  | Office/cantina-menjador |
|  |  | Vestidors |
|  |  | Arxius |
|  |  | Banys |
|  |  | sales tècniques “tipus” |
|  | P-1 | Planta tipus d’oficina |
|  |  | Banys |
|  |  | sales tècniques “tipus” |
|  | PB | Plantes tipus d’oficina |
|  |  | Banys |
|  |  | Planta tipus d’oficina |
|  |  | sales tècniques “tipus” |
|  | P1 | Planta tipus d’oficina |
|  |  | Accés complementari per a treballadors |
|  |  | Banys |
|  |  | sales tècniques “tipus” |
|  | Coberta | Coberta |
|  | * | Espai de residus |
|  |  | Magatzem/s |
|  |  | Sala tècnica TIC |
|  |  | Local sindical |
|  |  | Espai de neteja |
|  |  | Espai taller |

* Espais pendent d’ubicar, es decidiran en una fase posterior.

- Eficiència energètica

Es treballarà per obtenir la certificació energètica A de l’immoble i tendir a zero emissions, en la mesura que sigui viable.

Es preveu sol·licitar cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa del FEDER de Catalunya 2021- 2027, per a totes les actuacions incloses en aquesta reforma, de foment de l’eficiència energètica i la reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle inclosos en la rehabilitació (OE 2.1). Per tant, s’inclou en l’àmbit d’aquesta licitació, la tramitació i entrega de documentació necessària per a la sol·licitud de cofinançament FEDER.

Caldrà que l’actuació reculli els criteris d’elegibilitat (caldrà disposar d’un certificat energètic inicial), mediambientals i de priorització establerts pel fons FEDER: major estalvi energètic, eficiència en la despesa, actuacions integrals, impacte o millora ambiental, grau d’innovació, maduresa de l’operació, creixement econòmic. En conseqüència, es demanarà un annex de la memòria del projecte on es detallin totes les partides/capítols/seccions del projecte constructiu que es proposen com elegibles.

- Condicionants i premisses del projecte

En aquest apartat s’exposen un seguit de consideracions a tenir en compte pel correcte desenvolupament del projecte. La informació s’ampliarà en el document a entregar a l’equip redactor adjudicatari de la licitació.

Mesures de salut i benestar. La distribució interior dels espais haurà d’introduir elements que millorin el benestar de les persones: promoure la introducció d’elements naturals (plantes, mobiliari i materials, etc.), aprofitament al màxim de la llum natural, escales que fomentin el seu ús, vistes a l’exterior, facilitar espais exteriors, etc.

Senyalització i cartelleria digital. L’equip redactor haurà de desenvolupar un projecte de senyalització i retolació visual de l’edifici.

Metodologia BIM. El projecte i construcció es desenvoluparan seguint la metodologia BIM.

Confort acústic. Es demanarà un estudi acústic en fase de projecte executiu, d’acord amb els nivells exigibles als espais interiors d’oficina.

Mobiliari. Està previst que el mobiliari estàndard d’oficina el compri la Generalitat de Catalunya. Ara bé, el mobiliari fix, que no es consideri estàndard com, per exemple, els mostradors de la recepció o la il·luminació singular, entre d’altres, s’haurà de preveure en el pressupost de l’obra.

Arxiu. A la planta -2 de l’edifici TIBI 2, es disposa de 3 espais d’arxiu de superfície variable, equipats amb armaris compactes. Aquests espais es preveuen mantenir però es demana verificar-ne l’estat i, en cas necessari, adequar-ne les instal·lacions per a un correcte funcionament.

Telecomunicacions i tecnologies de la Informació (CTTI): actualment l’immoble disposa d’una sala tècnica principal ubicada a la planta -1 de l’edifici TIBI 1 i de vàries sales tècniques “tipus” distribuïdes en diferents plantes dels dos edificis. Caldrà verificar l’estat de la instal·lació de veu i dades i, en cas que no es pugui reaprofitar, fer una nova proposta que serà validada pel CTTI. S’estudiarà reduir la superfície de la sala tècnica principal per aprofitar l’espai sobrant per a ús de magatzem.

- Les solucions tecnològiques de l’immoble i dels espais de treball han de promoure la mobilitat dels empleats en tot l’immoble. Durant la redacció del projecte i de l’obra caldrà coordinar-se amb el CTTI. Aquest, a través dels seus proveïdors, subministrarà l’electrònica de xarxa, l’equipament de pantalles, la cartelleria digital, antenes wifi, cobertura mòbil, etc. La resta de la instal·lació (cablejat, connexions, racks etc.) necessària pel funcionament d’aquest maquinari es preveurà en el projecte, sempre i quan no sigui viable reaprofitar el cablejat existent.

Pel que fa al mobiliari i l’equipament TIC, l’equip redactor haurà de tenir en compte que durant l’execució de l’obra, tant la Direcció Facultativa com el contractista principal hauran de coordinar-se amb els instal·ladors i proveïdors de mobiliari i telecomunicacions, entre d’altres.

- Plànols estat actual i fotografies

Acord de Govern, de data 28 de novembre de 2023, pel qual s’aprova una nova política patrimonial de la Generalitat de Catalunya en relació als immobles d’ús administratiu (GOV/248/2023)

DOGC núm. 8356, del 4 de març de 2021.