ANEXO 1. PPT: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL MATERIAL FUNGIBLE PARA CUIDADOS Y OTROS (7 LOTES)

Hay que acreditar el cumplimiento de todos los requisitos descritos en este documento para proceder a la valoración económica y cualitativa de la oferta presentada.

| LOTE 1 | MATERIAL BÁSICO PARA CUIDADOS | DESCRIPCIONES TÉCNICAS |
| --- | --- | --- |
| FMT001 | VENDA DE 10 cm | Venda de gasa hidrófila con una composición del 50% de algodón y el 50% de viscosidad. Gramaje de 30 g/m². Tamaño: 10 cm × 5 m. Envase unitario. Libre de látex. |
| FMT003 | VENDA DE 5 CM | Venda de gasa hidrófila con una composición del 50% de algodón y el 50% de viscosidad. Gramaje de 30 g/m². Tamaño: 5 cm × 5 m. Envase unitario. Libre de látex. |
| FMA008 | VENDA ELÁSTICA DE 10 cm | Venda elástica de tejido tipo crepe de 10 cm × 4 m, con un gramaje y peso de 100 g/m² ±10 g/m² y con una ratio de estiramiento igual o superior al 180%. Con un 98% o superior de algodón en la trama. Con líneas rojas laterales. Libre de látex. Envase unitario. |
| FMV001 | BOLSA DE HIELO INSTANTÁNEO | Bolsa instantánea de frío seco de activación manual. Compuesta de sales nitrogenadas y agua que después de su mezcla genere una temperatura de −5 °C. Efecto terapéutico frío durante, como mínimo, 20 minutos. Medida aproximada de 24-17 cm × 16-14 cm. Bolsa de plástico extraresistente y antigoteo. |
| FMA002 | ESPARADRAPO DE PLÁSTICO DE 2,5 × 10 cm | Esparadrapo de plástico hipoalergénico transparente, microperforado de polietileno 100%. Masa adhesiva termofusible. Material transpirable, resistente a alta temperatura y buena respuesta frente a la humedad. Tamaño: 2,5 cm × 9-10 m. |
| FMA003 | ESPARADRAPO DE PLÁSTICO DE 5 × 10 cm | Esparadrapo de plástico hipoalergénico transparente, microperforado de polietileno 100%. Masa adhesiva termofusible. Material transpirable, resistente a alta temperatura y buena respuesta frente a la humedad. Tamaño: 5 cm × 9-10 m. |
| FMT005 | GASA ESTÉRIL (20 × 40 cm), SOBRE DE 3 UNIDADES | Gasa de algodón hidrófilo 100%. Tamaño: 20 × 40 cm. Gasa estéril, transpirable y de alta absorción, de 17 hilos de masa mínima, densidad de 23 g/m², e hilos en trama o con pasadas de 10 cm. Presentación en sobres con, como mínimo, 3 gasas cortadas, cosidas y dobladas. Libre de látex. |
| FMT004 | GASA ESTÉRIL (45 × 45 cm), SOBRE DE 1 UNIDAD | Gasa de algodón hidrófilo 100%. Tamaño: 45 × 45 cm. Gasa estéril, transpirable y de alta absorción, de 17 hilos de masa mínima y densidad de 23 g/m², e hilos en trama o con pasadas de 10 cm. Presentación en sobres con la gasa cortada, cosida y doblada. Libre de látex. |
| FMA004 | MALLA TUBULAR ELÁSTICA DEL NÚM. 5 | Vendaje tubular extensible fabricado con poliéster. Alta extensibilidad y recuperación. Resistente. Radiotransparente. Envasada en caja dispensadora. De 4,4 a 5 cm de ancho y 25 m de largo. Libre de látex. Envase unitario. Debe cumplir con los requisitos del estándar europeo EN 13795-1:2019. |
| FMV014 | TALLA ESTÉRIL CON ADHESIVO LATERAL (100 × 80 cm) | Talla fabricada con tejido sin tejer. Tamaño: 100 × 80 cm ±10%. Con adhesivo lateral. Formada por 2 capas: una capa de gran absorción y una capa impermeable a fluidos y bacterias. Envasadas individualmente y esterilizadas. Desechable. Libre de látex. Debe cumplir con los requisitos del estándar europeo EN 13795-1:2019. |
| FMA007 | TEJIDO ELÁSTICO ADHESIVO | Apósito adhesivo, hipoalergénico. Con tejido sin tejer elástico longitudinalmente de poliéster. Con adhesivo de poliacrilato. Permeable al aire y al agua. Suave. Sin látex. Envase individual en caja dispensadora. Con papel protector premedido. Tamaño: 10 cm × 10 m. |

| LOTE 2 | HOJA DE BISTURÍ | DESCRIPCIONES TÉCNICAS |
| --- | --- | --- |
| FMP005 | HOJA DE BISTURÍ DEL NÚM. 24 CON MANGO Y DISPOSITIVO DE BIOSEGURIDAD | Hoja de bisturí del núm. 24 de acero inoxidable con retracción protectora desechable y con mango de plástico incorporado. El mecanismo de seguridad se activa automáticamente, con una sola mano. La activación del bloqueo de seguridad va acompañada de una señal audible y visible. Sistema de bloqueo seguro al finalizar la intervención. Envase individual estéril. Debe indicar el número del tamaño de la hoja y la fecha de caducidad. Debe cumplir con la Orden ESS/1451/2013 o la que esté vigente. |
| FMP004 | HOJA DE BISTURÍ DEL NÚM. 15 CON MANGO Y DISPOSITIVO DE BIOSEGURIDAD | Hoja de bisturí del núm. 15 de acero inoxidable con retracción protectora desechable y con mango de plástico incorporado. El mecanismo de seguridad se activa automáticamente, con una sola mano. La activación del bloqueo de seguridad va acompañada de una señal audible y visible. Sistema de bloqueo seguro al finalizar la intervención. Envase individual estéril. Debe indicar el número de tamaño de la hoja y la fecha de caducidad. Debe cumplir con la Orden ESS/1451/2013 o la que esté vigente |
| LOTE 3 | GUANTE ESTÉRIL | DESCRIPCIONES TÉCNICAS |
| FGU003 | GUANTE ESTÉRIL GRANDE | Guante de látex natural, bajo en proteínas, sin polvo y ambidiestro. Con puño con borde ajustable anatómicamente. Igual o mayor de 240 mm de largo y 110 mm ±10% de ancho. Estéril. Desechable. Envasados por pares con sobre interior de separación. Debe cumplir con las siguientes normativas: Real decreto 1591/2009, que regula los productos sanitarios; Real decreto 1407/1992, que regula los equipos de protección individual; Reglamento (UE) 2016/425; EPI de categoría 3; normativa europea EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, EN 374-1, EN 374-2, EN 374-4, EN 374-5, EN 420 y EN 388, normativa europea 16523-1 e ISO 16604:2004. |
| FGU002 | GUANTE ESTÉRIL MEDIO | Guante de látex natural, bajo en proteínas, sin polvo y ambidiestro. Con puño con borde ajustable anatómicamente. Igual o mayor de 240 mm de largo y 95 mm ±10% de ancho. Estéril. Desechable. Envasados por pares con sobre interior de separación. Debe cumplir con las siguientes normativas: Real decreto 1591/2009, que regula los productos sanitarios; Real decreto 1407/1992, que regula los equipos de protección individual; Reglamento (UE) 2016/425; EPI de categoría 3; normativa europea EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, EN 374-1, EN 374-2, EN 374-4, EN 374-5, EN 420 y EN 388, normativa europea 16523-1 e ISO 16604:2004. |
| FGU001 | GUANTE ESTÉRIL PEQUEÑO | Guante de látex natural, bajo en proteínas, sin polvo y ambidiestro. Con puño con borde ajustable anatómicamente. Igual o mayor de 240 mm de largo y 80 mm ±10% de ancho. Estéril. Desechable. Envasados por pares con sobre interior de separación. Debe cumplir con las siguientes normativas: Real decreto 1591/2009, que regula los productos sanitarios; Real decreto 1407/1992, que regula los equipos de protección individual; Reglamento (UE) 2016/425; EPI de categoría 3; normativa europea EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, EN 374-1, EN 374-2, EN 374-4, EN 374-5, EN 420 y EN 388, normativa europea 16523-1 e ISO 16604:2004. |
| LOTE 4 | INMOVILIZADOR DE HOMBRO | DESCRIPCIONES TÉCNICAS |
| FMI007 | INMOVILIZADOR DE HOMBRO | Inmovilizador de antebrazo, brazo y hombro con tiras de sujeción y cierres de velcro ajustables. Superficie libre de costuras. Confeccionado con tejido sin tejer. Con cinta torácica. Libre de látex. Talla L. |
| LOTE 5 | FILTRO PARA ASPIRADOR DE SECRECIONES | DESCRIPCIONES TÉCNICAS |
| MRE068 | FILTRO PARA ASPIRADOR DE SECRECIONES | Filtro de aerosol para recipiente reutilizable para aspirador de secreciones. Máxima eficiencia de filtrado de virus. Material: PBT de una eficiencia del 99,97% para partículas de 0,3 micras. Certificado del fabricante conforme es compatible con el modelo de aspirador Laerdal LSU. |

| LOTE 6 | COLCHÓN PARA INCUBADORA | DESCRIPCIONES TÉCNICAS |
| --- | --- | --- |
| MRE101 | COLCHÓN PARA INCUBADORA | Colchón de hielo de 25 × 41 cm, desechable, que se caliente hasta 38 °C y que aguante la temperatura de calor al menos durante 2 horas. No debe requerir una fuente de alimentación externa para funcionar. Compacto. Superficie suave y flexible. Con componentes no tóxicos. Radiotransparente. Compatible con la incubadora Baby Pod 2 del fabricante Advanced Healthcare Technology Ltd. |
| LOTE 7 | APÓSITO HEMOSTÁTICO PARA SANGRANTES GRAVES | DESCRIPCIONES TÉCNICAS |
| FMV024 | APÓSITO HEMOSTÁTICO PARA SANGRANTES GRAVES | Venda hemostática de acción rápida. Impregnada de un agente hemostático para el control inmediato de hemorragias (chitosán activado más bioadhesivo). Biodegradable. Hipoalergénico. Estéril en envase individual desechable, envasado al vacío y doblado en forma de Z. Tamaño desplegado: 7-8 cm × 140-160 cm. |