# ANNEX 2 MODEL DE CRITERIS QUANTIFICABLES MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE FÓRMULES

El/la Sr./Sra..........................................................................................., representat de l’empresa ........................................................i amb NIF ...................., declara que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser l’empresa adjudicatària del contracte ................., amb expedient número ............................ , es compromet (en nom propi / en nom i representació de l’empresa) a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats, per la quantitat total de: ...........................€ (xifra en lletres i en números), de les quals..............................................€, es corresponen al preu del contracte i	........€ es corresponen a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

Millores a l’obra (fins a un total de 50 punts):

MILLORA NÚM 1: ampliació del % previst per renovació total d'escomeses...9 punts

El projecte preveu la renovació de 64 escomeses: 36 al carrer Roser, 22 al tram entre dipòsits, part A, i 6 al tram entre dipòsits, part B.

Per a cadascuna d'aquestes escomeses el projecte preveu, en les diferents partides d'obra, entre d'altres actuacions:

- Tall de paviments, formació de rasa, reblerts i reposició de paviment, incloent calçada i vorera

- Treballs d'enllaç a la canonada principal

- Substitució d'arqueta i vàlvula

És a dir, en el 100% de les escomeses existents (64 en total) es preveu la renovació total des de la nova canonada troncal fins a l'arqueta d'abonat situada davant de cada unitat de subministrament. Des d'aquesta arqueta, situada al paviment del carrer o a la vorera, la instal·lació d'aigua potable continua fins a l'armari del comptador, situat o bé a la façana de cada edificació, o bé a la tanca de la parcel·la.

A més de la renovació del 100% de les escomeses fins a l'arqueta, el projecte preveu, en un 20% dels casos, la renovació del tram entre l'arqueta i el comptador, segons el detall següent:

"Formació d'escomesa definitiva (1/2") d'aigua potable per a connexió a armari d'escomesa en arqueta de vorera. Inclou la connexió termosoldada per a tub de PE, de Ø 25 mm amb els accessoris adequats. També inclou instal·lació de vàlvules, passatubs PEAD corrugat de diàmetre adequat en façana, tub de PE de Ø 20 mm de 16 bar. No s'inclou el comptador, que és existent."

El preu d'aquesta partida, segons projecte, és de 149,04 €/unitat, en termes de PEM, incloent totes les tasques necessàries per renovar l'escomesa en el tram des de l'arqueta de vorera o calçada fins a l'entrada del comptador. El projecte preveu 13 unitats (un 20% de les 64 escomeses existents).

Es proposa com a millora voluntària per als licitadors ofertar, sense cost per a l'administració licitant, la renovació de la resta de trams (51 unitats). La valoració econòmica d'aquesta millora voluntària és de 7.601,04 € (PEM)

MILLORA NÚM 2: canvi de comptadors d'usuari.......................................... 17 punts

El projecte no preveu la renovació dels comptadors d'abonat existent, però s'inclou en els preus descompostos el preu del següent comptador, amb la codificació FC090 i un preu (PEM) de 205,36 €/unitat:

"Comptador d'aigua per ultrasons, amb comunicació via ràdio, cabal nominal 2,5 m³/h, diàmetre nominal 13 mm, longitud 115 mm, connexions roscades mascle de 7/8" x 7/8", temperatura màxima 50°C, pressió màxima 16 bar, amb tapa, bateria d'alimentació, ràcords de connexió i precinte."

La descomposició, a més de la mà d'obra d'instal·lació, inclou una unitat del comptador amb la mateixa descripció i el codi mt37cic112b. Aquests comptadors hauran de ser compatibles amb el sistema actual de telelectura existent al municipi, és a dir, caldrà que siguin compatibles amb els receptors de lectures actuals, o alternativament incloure en la millora oferta la instal·lació nous concentradors de lectures que puguin transmetre automàticament les dades als servidors informàtics de l'empresa concessionària. El model de comptador instal·lat haurà de complir els requeriments tècnics que indiqui l'empresa concessionària.

Es proposa com a millora voluntària per als licitadors ofertar, sense cost per a l'administració licitant, la renovació de tots els comptadors de l'àmbit (64 unitats). La valoració econòmica d'aquesta millora voluntària és de 13.143,04 € (PEM).

MILLORA NÚM 3: comptadors de sectorialització (incloent el propi comptador, l'arqueta i el concentrador de dades) .................................................fins a 24 punts (*)

(*En aquest cas es podrà oferir de forma parcial, rebent 4 punts per cada conjunt d'arqueta, registrador de dades i comptador, fins a un màxim de 6 conjunts.)

El projecte preveu la instal·lació de diversos comptadors de sectorització a l'entrada i sortida dels dipòsits de Ballesta i el Planet. La descripció genèrica d'aquests comptadors és "Comptador d'aigua per ultrasons, amb comunicació via ràdio o cable sigui necessari, connexions embridades, temperatura màxima 50°C, pressió màxima 16 bar, amb tapa, bateria d'alimentació, contrabrides i precinte.". El projecte inclou els preus unitaris de diferents models en funció del diàmetre i el cabal màxim.

El preu unitari dels diversos comptadors a instal·lar està indicat en el pressupost del projecte conjuntament amb la seva descomposició, i és, en termes de PEM, de 1259,70€ per als comptadors de DN65 40 m3/h PN16, de 1374,17€ per als comptadors de DN80 63 m3/h PN16, de 1609,29€ per als comptadors de DN100 100 m3/h PN16, de 1836,66€ per als comptadors de DN125 150 m3/h PN16 i de 2065,29€ per als comptadors de DN150 250 m3/h PN16.

Addicionalment el projecte preveu el següent preu descompost per a la renovació dels equips registradors de dades, a un preu unitari de 751,87 € (PEM) comptant subministrament i instal·lació:

"Registrador de dades (Data Logger) per monitorització de xarxa d'aigua potable, tipus Sofrel LS 42 o equivalent, amb entrades digitals i analògiques per a registre de dades, balanç diari sectoritzat (cabal nocturn màxim, mínim i volum diari), emmagatzemat ge de dades, comunicació via ràdio i via xarxa de telefonia mòbil. Incloent part proporcional d'accessoris i elements de connexió. Totalment instal·lat i connectat."

Per als comptadors que hagin d'anar soterrats el projecte preveu la següent partida pressupostària, a un preu unitari de 734,37 €:

"Formació d'arqueta enterrada, de dimensions interiors 77x77x120 cm, construït amb fàbrica de maó ceràmic calat, de 1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, sobre solera de formigó en massa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de gruix arrebossat i brunyit interiorment amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15 formant arestes i cantonades a mitja canya, tancada superiorment amb tapa de fosa dúctil quadrada amb marc, amb classe de càrrega D-400 segons UNE-EN 124, per a allotjament de la vàlvula; prèvia excavació amb mitjans mecànics i posterior reomplert de l'extradós amb material granular. Inclou morter per a segellat de junts. Inclou excavació, reblert de l'extradós, transport i gestió de residus. Inclou reposició de paviment."

Per a la justificació de la subvenció rebuda de l'Agència Catalana de l'Aigua es demana poder aïllar els trams de canonada objecte de renovació i veure'n el balanç entre aigua que entra aigües amunt, aigua que surt aigües avall, i aigua registrada pels comptadors d'usuari. S'ha detectat els següents indrets on la col·locació de comptadors de sectorització permetria realitzar el balanç anterior de forma més afinada i millorar la precisió en localització futura de fuites, fraus o errors de mesura, aïllant la canonada que ara es renova dels trams de xarxa que noes renoven en aquesta fase:

Carrer Roser:

- 1 connexió de xarxa troncal al creuament amb el carrer Margarides

- 1 connexió de xarxa troncal al creuament amb el carrer Arboç

- 1 connexió de xarxa troncal al creuament amb el carrer Camèlies

- 1 connexió de xarxa troncal al creuament amb l'Avinguda del Planet

Tram entre dipòsits, sector A:

- 1 connexió de xarxa troncal al creuament amb el carrer Puig de Ballesta

- 1 connexió de xarxa troncal al creuament amb l'Avinguda del Solei

Es proposa com a millora voluntària per als licitadors ofertar, sense cost per a l'administració licitant, l'execució d'aquests comptadors de sectorització, incloent el propi comptador, l'arqueta i el concentrador de dades. La valoració econòmica d'aquesta millora voluntària és de 16.475,64€ € (PEM) considerant les unitats següents:

- 6 unitats d'arqueta a un preu unitari segons projecte de 734,37€

- 6 unitats de registradors de dades a un preu unitari segons projecte de 751,87€

- 6 unitats de comptador per ultrasons segons descripció, de DN65 40 m3/h PN16 a un preu unitari segons projecte de 1259,70€

Aquesta millora es podrà oferir de forma parcial, ofertant entre 1 i 6 unitats del conjunt arqueta, registrador i comptador, i rebent la puntuació proporcional. Els equips instal·lats hauran de complir els requeriments tècnics que indiqui l'empresa concessionària.

- Suport en la presentació de la documentació en el tràmit de justificació de la subvenció: 	................................fins a 10 punts

  - Elaboració de la documentació acreditativa de la instal·lació o existència de comptadors  o cabalímetres per avaluar les pèrdues d’aigua objecte de l’actuació subvencionada

  - Elaboració informe acreditatiu de l’estalvi d’aigua  aconseguit  gràcies a les actuacions subvencionades. Amb les dades de l’estat inicial i dades de l’estat final al respecte de l’eficiència de la xarxa

  - Realització campanya de recerca de fuites i informe acreditatiu de la campanya de fuites

- Ampliació del termini de garantia de l’obra	.............................fins a 10 punts

L’ampliació del termini de garantia de l’obra previst en aquest plec es valorarà de manera que, no s’atorgarà cap punt a aquelles ofertes presentades que no proposin cap ampliació de termini, mes enllà de les estrictament legals, mentre que s’atorgarà la puntuació màxima a aquelles ofertes d’entre les presentades que facin l’ampliació de termini de 10 anys. Pel que fa a la resta d’ofertes presentades, s’atorgarà un punt per cada any d’ampliació.

I per què consti, signo aquesta oferta. (lloc i data)

Signatura