Annex  4        Model de presentació d’ofertes – Fitxa del producte

Expedient: 2025-224

LOT 6 : EQUIP SÈRUM ESTÈRIL

El/la Sr./Sra ............................................................................ amb NIF ..............................., en qualitat de ............................................., de l’empresa ..................................... declara que, el producte a subministrar compleix amb tots els requeriments mínims continguts als Plecs de la licitació de referència,

| REFERÈNCIA SEM DEL PRODUCTE | DENOMINACIÓ |
| --- | --- |
| FCS007 | EQUIP SÈRUM ESTÈRIL |

*** Només s’ha de seleccionar una opció (Si/No), la manca de selecció o una selecció incorrecta suposarà l’exclusió de la oferta ***

- Equip d' infusió intravenosa amb sistemes de seguretat per infusió per gravetat. Si ☐ No ☐

- Material PVC lliure de DEHP i làtex Si ☐ No ☐

- Punxó de plàstic rígid bicanal, transparent, amb tap protector. Si ☐ No ☐

- Presa d'aire amb filtre antibacterià i sistema de tancament. Si ☐ No ☐

- Cambra de degoteig transparent i rígida en la part superior, flexible en la part inferior i amb filtre de partícules de 15 micres. Si ☐ No ☐

- Filtre en la base de la cambra de degoteig per evitar l'entrada d'aire en el tub. Si ☐ No ☐

- Sistema de seguretat que permet el purgat de la línia automàticament, evita la sortida de solució per l'extrem distal. Si ☐ No ☐

- Regulador de goteig conforme a normes DIN. Si ☐ No ☐

- Mides aproximades diàmetre tub 3 mm intern, 4,1 mm extern i 150-180 cm de longitud. Flux mínim de 100 ml/min Si ☐ No ☐

- Flux mínim de 100 ml/min Si ☐ No ☐

- Amb connexió Luer Lock amb tap hidròfob . Si ☐ No ☐

- Compatible amb citostàtics , lípids i desinfectants habituals. Si ☐ No ☐

- Certificat de compliment ISO 8536-4 Si ☐ No ☐

- Envàs unitari estèril de fàcil apertura. Si ☐ No ☐

(Signatura del/de la representant de l’empresa)