PLA FUNCIONAL

Centre donació BST

INTRODUCCIÓ

S’exposa en aquest document les necessitats mínimes requerides, com a Pla Funcional d’un centre de donació del BST.

DESCRIPCIÓ I REQUERIMENTS DELS ESPAIS

- Descripció general i necessitats d’espais

Es necessitarà un espai de 200 - 300 m2, totalment diàfan amb una gran façana.

El local haurà d’estar situat a peu de carrer, en un carrer cèntric amb gran visibilitat i amb la disposició d’un pàrquing en les proximitats del punt de donació.

L’espai es dividirà en 2 àrees principals: donació i espais administratius i de suport situades en un mateix espai de manera horitzontal.

El programa funcional de l’espai és el següent:

- DONACIÓ

  - Sala d’espera

  - Lavabos públics

  - Sala donació

  - Despatx d’entrevistes 1

  - Despatx d’entrevistes 2

  - Espai de refrigeri

- ZONA ADMINISTRATIVA I DE SUPORT

  - Sala polivalent

  - Office

  - Zona de vestidors i lavabos interns

  - Magatzems i arxiu

    - Temperatura controlada

    - Refrigeri i Arxiu

  - Sala instal·lacions pròpies (SAI, Rack’s)

  - Sala de neteja

- Descripció especifica àrea de donació

- Sala d’espera i rebuda dels donants

  - Funció

    - Espai de rebuda, informació i complementació dels qüestionaris per als donants.

  - Característiques

    - Espai diàfan, ambient càlid i agradable, situat a l’entrada de les instal·lacions del BST.

  - Dotació i equipament.

    - Espai vertical per col·locar documentació relacionada amb la donació de tots els productes biològics.

    - La sala d’espera ha d’estar dimensionada per 10 persones incloent cadires i una superfície (Taulell o taules) per a que els donants puguin complementar la documentació.

    - Espai tipus taulell per a situar ordinadors o tablets per a complimentar formularis de donació.

    - Pantalla de TV per a reproducció contingut BST.

    - Barreres fòniques necessàries per evitar que les converses es puguin sentir en les dependències adjacents.

    - Desfibril·lador

  - Instal·lacions

    - Preses informàtiques i telefòniques.

    - Sistema de climatització regulable que garanteixi l’assoliment de la  temperatura de confort.

    - Preses elèctriques normals pròximes a les cadires, al taulell i per a la TV de contingut.

- Sala donació

  - Funció

    - Espai per a la donació de sang i components sanguinis amb capacitat per entre 6 i 8 donacions simultànies.

  - Característiques

    - Espai diàfan, ambient càlid i agradable.

    - Espai amb llum natural i compensant el possible dèficit amb llum artificial.

    - Separació de l’àrea de donació respecte la resta d’àrees amb vidre per a garantir una correcte separació mantenint la visibilitat de l’espai.

  - Dotació i equipament.

    - Espai per 6 - 8 butaques confortables i inclinables properes a varies preses elèctriques cadascuna per a connectar l’equipament necessari per la donació

    - Suficient espai entre les butaques per poder ubicar les màquines de plasmafèresis.

    - Possibilitat d’incorporar algun sistema de separació entre butaques que proporcioni privacitat.

    - Illa central tipus “poiata” per ubicació de material (amb zona d’emmagatzematge) i suport a les tasques associades a l’activitat.

    - Àrea de classificació de mostres amb moble tipus “poiata” (amb zona d’emmagatzematge) i pica de laboratori.

    - Barreres fòniques necessàries per evitar que les converses es puguin sentir en les dependències adjacents.

    - Pantalla de TV per a reproducció contingut BST.

  - Instal·lacions

    - Climatització independent i regulable per a garantir la temperatura de confort i alhora amb potència addicional per si cal fer una baixada de temperatura a la sala degut a un mareig.

    - Preses elèctriques normals i SAI (identificat amb color vermell) en illa central, àrea de classificació de mostres i pròximes a les butaques.

    - Connexions telefòniques, informàtiques i per antena de TV.

- Despatx d’entrevistes 1

  - Funció

    - Entrevista als donants de sang i components sanguinis.

  - Característiques

    - Espai ampli amb intimitat/privacitat.

    - Preferentment amb llum natural compensant el seu dèficit amb llum artificial.

    - Situat al costat de la sala d’espera i amb fàcil accés a la sala d’extraccions i refrigeri.

    - Barreres fòniques necessàries per evitar que les converses es puguin sentir en les dependències adjacents.

  - Dotació i equipament.

    - Taula de despatx amb cadira operativa.

    - 2 cadires per als donants.

    - Mobiliari amb clau per arxivar documentació confidencial

  - Instal·lacions

    - Sistema de climatització regulable que garanteixi l’assoliment de la  temperatura de confort.

    - Preses elèctriques normals i SAI (identificat amb color vermell)

    - Connexions telefòniques i informàtiques.

- Despatx d’entrevistes 2

  - Funció

    - Entrevista als donants de sang i components sanguinis.

  - Característiques

    - Espai ampli amb intimitat/privacitat.

    - Preferentment amb llum natural compensant el seu dèficit amb llum artificial.

    - Situat al costat de la sala d’espera i amb fàcil accés a la sala d’extraccions i refrigeri.

    - Barreres fòniques necessàries per evitar que les converses es puguin sentir en les dependències adjacents.

  - Dotació i equipament.

    - Taula de despatx amb cadira operativa.

    - 2 cadires per als donants.

    - Mobiliari amb clau per arxivar documentació confidencial

  - Instal·lacions

    - Sistema de climatització regulable que garanteixi l’assoliment de la  temperatura de confort.

    - Preses elèctriques normals i SAI (identificat amb color vermell)

    - Connexions telefòniques i informàtiques.

- Zona de refrigeri

  - Funció:

    - Espai per al refrigeri i recuperació del donants un cop realitzada la donació.

  - Característiques:

    - Connectat física i visualment amb la sala d’extraccions.

    - Espai diàfan, ambient càlid i agradable

    - Amb llum natural compensant el seu dèficit amb llum artificial.

    - Barreres fòniques necessàries per evitar que les converses es puguin sentir en les dependències adjacents.

  - Dotació i equipament

    - Cadires còmodes i taules per a 10 persones.

    - Moble tipus office per a col·locar menjar, electrodomèstics, etcètera.

    - Zona per a situar papereres per a residus.

    - Pantalla de TV per a reproducció contingut BST.

  - Instal·lacions

    - Sistema de climatització independent, garantint l’assoliment de la  temperatura de confort així com disposar d’un extra de potencia frigorífica per a poder baixar la temperatura en cas de marejos post-donació.

    - Presa d’aigua per a font i/o cafetera

    - Endolls per a TV, nevera, cafetera i lliures per a donants. Tots els endolls de subministrament normal.

    - Connexions informàtiques i antena TV

- Lavabos d’ús general (per als donants)

  - Característiques:

    - Diferenciats per sexe i amb accés per minusvàlids segons normativa vigent.

  - Dotació:

    - Sanitaris.

    - 1-2 piles rentamans amb aigua calenta i freda.

    - 1-2 miralls.

    - Element per eixugar mans.

    - Element per disposar de sabó.

    - Suports.

  - Instal·lacions

    - Punt d’aigua calenta per a piques rentamans.

    - Punt d’aigua freda per a piques i sanitaris

    - Punts elèctrics per a eixugamans.

    - Extracció independent.

    - Encesa il·luminació mitjançant detector de presència.

- Zona administrativa i de suport

- Sala Polivalent / zona administrativa

  - Característiques

    - Espai ampli amb intimitat/privacitat.

    - Llum natural, si és possible.

    - Ambient confortable.

    - Mesures com la inclusió de panells fonoabsorvents i plaques de fals sostre amb aïllament acústic per a reduir la contaminació sonora de la zona administrativa.

    - Espai segregat per a reunions i videoconferències.

  - Dotació

    - Taules de treball de 140 x 80 i cadires operatives per un total de 6 persones

    - Taula rodona per a reunions i espai per a videoprojector.

    - Prestatges per material administratiu i articles de papereria.

    - Armaris amb clau i mobles auxiliars

    - Impressora

  - Instal·lacions

    - Preses elèctriques.

    - Sistema de climatització regulable que garanteixi l’assoliment de la  temperatura de confort.

    - Connexions telefòniques i informàtiques en cada lloc de treball.

    - Preses elèctriques normals i SAI (identificat amb color vermell) en cada lloc de treball. Com a mínim per lloc de treball haurà d’haver 3 endolls normals i 1 de SAI.

    - Sistema de control d’accés en la porta de l’espai.

- Office:

  - Funció

    - Espai pel descans.

    - Fomentar la convivència dels equips.

    - Millorar el confort dels professionals.

  - Característiques

    - Ambient confortable i acollidor.

    - Llum natural, si és possible.

    - Barreres fòniques necessàries per evitar que les converses es puguin sentir en les dependències adjacents.

  - Dotació

    - Taula i cadira per a minim 4 persones

    - Panell d’anuncis

    - Moble de cuina (armaris baixos i alts) amb taulell i pica

    - Microones i nevera petita.

    - Font Aigua

  - Instal·lacions

    - Preses elèctriques normals per a equipament i lliures per a connectar altres elements addicionals.

    - Sistema de climatització regulable que garanteixi l’assoliment de la  temperatura de confort.

    - Punt de telecomunicacions per a telèfon intern.

    - Punt d’aigua calenta i aigua freda per a pica i font aigua.

    - Sistema de control d’accés en la porta de l’espai.

- Zona de vestidors i lavabos

  - Funció

    - Àrea per canvi de roba del personal (aprox. 10 persones no concurrents a la vegada).

    - Ha de facilitar el canvi de roba als professionals d’ambdós sexes (20% homes i 80% dones).

    - Per adaptar el possible canvi de persones d’ambdós sexes, es proposen espais polivalents i modulars.

  - Característiques

    - Espais dotats de cabines de canvi de roba i sanitaris.

  - Dotació

    - Armaris individuals (Guixetes) que permeten penjar la roba i les pertinences del personal. Cada armari haurà de tenir capacitat per roba d’abrigar i maleta d’esport. Amb tancament electrònic (targeta).

    - Bancs de fusta i suports.

    - Sanitaris diferenciats per sexe.

    - Espai per a la ubicació de contenidors per als uniformes i les bates brutes (servei de bugaderia).

    - 1-2 piques rentamans

    - 1-2 miralls.

    - Elements per eixugar mans i per sabó.

  - Instal·lacions

    - Preses elèctriques normals per a eixugamans

    - Punt per a connectar telèfon intern.

    - Punt d’aigua calenta per a piques rentamans.

    - Punt d’aigua freda per a piques i sanitaris

    - Extracció independent

    - Sistema de climatització regulable que garanteixi l’assoliment de la  temperatura de confort.

    - Sistema de control d’accés en la porta de l’espai.

- Sala de neteja

  - Funció

    - Descàrrega d’aigües residuals de neteja del terra i superfícies.

    - Ubicació de carros d’utensilis i productes de neteja.

  - Característiques

    - Terra antilliscant.

    - Superfícies fàcils per neteja.

    - Revestiments resistents a l’aigua i als desinfectants.

  - Dotació

    - Abocador amb aixeta.

    - Aixeta extensible

    - Armari per material.

    - Espai per carros de neteja.

    - Prestatges per ubicació de materials i productes de neteja.

    - Suports per col·locar utensilis de neteja.

    - Pica per al rentat higiènic de mans amb aixeta monocomandament, accionable amb el colze.

    - Suport per al sabó i paper per eixugar les mans.

  - Instal·lacions

    - Punts d’aigua freda per alimentar equipament indicat en dotació incloent sanejament adequat per cada tipologia d’ús.

    - Punt de corrent

    - Extracció independent.

    - Sistema de control d’accés en la porta de l’espai.

- Magatzem temperatura controlada

  - Funció:

    - Emmagatzematge, a temperatura controlada i amb registre, de les donacions realitzades, del material fungible i reactius necessàries per a dur a terme l’activitat assistencial.

  - Característiques:

    - Situat pròxim a la sala de donació

    - Espai amb el màxim de partes disponibles per a situar estanteries de càrrega i amb un espai lliure per a deixar palets.

    - Porta d’accés adequada per a entrada de palets

  - Dotació:

    - Prestatgeries i columnes de doble calaix adequades per a l´emmagatzematge amb el sistema de reposició del BST.

    - Controlador de temperatura i humitat Syrius.

  - Instal·lacions

    - 2 Preses elèctriques subministrament normal.

    - 1 presa de telecomunicacions

    - Sistema de climatització regulable i independent que garanteixi l’assoliment de la  temperatura d’emmagatzematge.

    - Sistema de control d’accés en la porta de l’espai.

- Magatzem refrigeri i arxiu

  - Funció:

    - Arxiu documental i Emmagatzematge del material de refrigeri i altres elements no crítics que no cal emmagatzemar a temperatura controlada.

  - Característiques:

    - Espai amb el màxim de partes disponibles per a situar estanteries de càrrega i amb un espai lliure per a deixar palets.

    - Porta d’accés adequada per a entrada de palets

  - Dotació:

    - Prestatgeries i columnes de doble calaix adequades per a l´emmagatzematge amb el sistema de reposició del BST.

    - Armari amb clau per a documentació confidencial

  - Instal·lacions

    - 2 Preses elèctriques subministrament normal.

    - 1 presa de telecomunicacions

    - Sistema de climatització regulable que garanteixi l’assoliment de la  temperatura d’emmagatzematge.

    - Sistema de control d’accés en la porta de l’espai.