## ANNEX 4. DESGLOSSAMENT DE L’OFERTA ECONÒMICA

| PRESSUPOST SUBSTITUCIÓ GESPA CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL LLUÍS MONER |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Núm. | Unt | Descripció | Amid | Preu | Import |  | Preu oferta | Import oferta |
|  |  | CAPÍTOL 1: DESMUNTATGE I TREBALLS PREVIS |  |  |  |  |  |  |
| 1.01 | ut | DESMUNTATGE D'EQUIPAMENT ESPORTIU Desmuntatge d'equipament esportiu: porteries de futbol 11, futbol 7. inclòs desmuntatge de banquetes, baranes per entrar maquinaria, xarxes para pilotes, per la seva posterior col·locació. | 1,00 | 850,00 | 850,00 |  |  |  |
| 1.02 | m² | DESMUNTATGE DE GESPA ARTIFICIAL EXISTENT Desmuntatge del 100% de la gespa existent amb maquina específica tipus Turf Cutter i Turf Muncher SMG o equivalent que permeti la formació de rulls de 2m d'amplada i de llarg l'equivalent a la mitat de l’ample del camp de F-11, i l’extracció de reblerts per separat i en big-bags, sílice i SBR, per el seu posterior reutilització, previ anàlisi de densitat, granulometria i volumetria per un laboratori independent homologat que justifiqui el seu reaprofitament , acopi dels rulls de gespa numerats i identificats per ordre de retirada que quedaran en propietat de l´empresa adjudicadora amb lliurement de certificat de reutilització o aportació a abocador. | 6.640,22 | 1,70 | 11.288,37 |  |  |  |
| 1.03 | ml | NETEJA CANALETA PERIMETRAL EXISTENT Desmuntatge i neteja per medis manuals de la canaleta de recollida d'aigües perimetral existent i tornar a fixar la reixa, transport de runes a l'abocador amb camió de 12T, amb un recorregut de mes de 2 km i fins a 15 kms. incloses les taxes de l'abocador. | 220,00 | 4,65 | 1.023,00 |  |  |  |
| 1.04 | pa | REPARACIÓ SUPERFICIE BASE ASFALTICA Partida alçada per a sanejament de la capa d´asfalt actual, reparació amb morter líquid Silka o similar de les zones de planimetria irregular, previ posta en funcionament del sistema de reg un cop desmuntada la gespa actual. | 100,00 | 14,75 | 1.475,00 |  |  |  |
|  |  | TOTAL CAPÍTOL 01: |  |  | 14.636,37 |  |  |  |
|  |  | CAPÍTOL 2: GESPA ARTIFICIAL |  |  |  |  |  |  |
| 2.01 | m² | PAVIMENT ESPORTIU Paviment esportiu per a camp de futbol, format per gespa sintètica, amb les següents exigències mínimes, segons laboratory test EN15330/1 (2003): alçada fils 60mm de color verd bicolor i amb línies de joc de gespa sintètica, color blanc per a futbol 11, groc per a 2 camps de futbol 7; tufting en línia, galga 5/8 pes global del fil dtex 11.800, puntades/m2 8.000 o superior, composició backing de polipropilè, pes backing 215 g/m2 (+-10%), pes recobriment 1000 g/m2 de latex (+-10%) pes total 2.320 g/m2 (+-10%) permeabilitat 500mm/h, Característiques fibra : monofilament recte , composició 100% polietilè, espessor del fil 320 micres, amplada del fil de 1,4 mm, pes fibra 1.255 gr/m2 amb protecció de tractament anti UV; reblert aprofitant el percentatge de Mix (sorra + cautxú recuperat previ anàlisi d'idoneïtat) , sorra de nova aportació de silici o quars, granulometria de la sorra 0,20-0,8mm, quantitat 15 kg/m2, reblert tècnic cautxú SBR de nova aportació , granulometria cautxú de 0,50- 2,50mm, quantitat 15 kg/m2; Certificats del productor de la gespa: Certificat Norma UNE 15330-1, Certificat FIFA Quality i Quality Pro, Certificat de qualitat ISO 9001:2015 d’instal·lació, disseny, manteniment i fabricació; Certificat: qualitat ISO 14001:2015 d’instal·lació, disseny, manteniment i fabricació ; Certificat Fifa Preferred Producer. Certificar CSIC (Centro Superior de Investigaciones Científicas) o similar conforme els materials que componen la gespa son totalment recuperables ;Certificat programa gestió sostenibilitat Ecovadis Gold 2023; Certificat de sostenibilitat i petjada de CO2 ISCC Plus . Certificat segons EN 15.306 (2014) conforme la fibra monofilament de la gespa ha estat assajada a 150.000 cycles Lisport | 6.640,22 | 12,00 | 79.682,64 |  |  |  |
| 2.02 | m² | INSTAL·LACIÓ DE GESPA ARTIFICIAL Instal·lació gespa artificial, instal·lació de marcatge de línies de joc futbol 11, futbol 7, complint la reglamentació de la R.F.E.F. Maquinaria a utilitzar especifica Sand Matic o similar per a reomplert del farcit de sorra i farcit tècnic de cautxú SBR amb propulsió i dosificació automàtica i amb utillatges no agressius per a la redistribució materials i raspallat de fibres. Totalment instal·lat , amb la gespa fixada a la reixa perimetral | 6.640,22 | 3,65 | 24.236,80 |  |  |  |
|  |  | TOTAL CAPÍTOL 02: |  |  | 103.919,44 |  |  |  |
|  |  | CAPÍTOL 3: GESTIÓ DE RESIDUS |  |  |  |  |  |  |
| 3.01 | m³ | GESTIO DE RESIDUS Transport amb camió-contenidor de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a menys 40 km de distància. Cànon de l´abocador inclòs. | 9,00 | 125,00 | 1.125,00 |  |  |  |
|  |  | TOTAL CAPÍTOL 03: |  |  | 1.125,00 |  |  |  |
|  |  | CAPÍTOL 4: SEGURETAT I SALUT |  |  |  |  |  |  |
| 4.01 | ut | SEGURETAT I SALUT Segons el pla presentat pel licitador i aprovat per l´Ajuntament i el coordinador de seguretat i salut en fase d'execució. | 1,00 | 1.380,00 | 1.380,00 |  |  |  |
|  |  | TOTAL CAPÍTOL 04: |  |  | 1.380,00 |  |  |  |
|  |  | CAPÍTOL 5: CONTROL DE QUALITAT |  |  |  |  |  |  |
| 5.01 | ut | CERTIFICACIÓ % DE MIX RECUPERAT Anàlisi del mix per part de laboratori acreditat que justifiqui el seu reaprofitament | 1,00 | 450,00 | 450,00 |  |  |  |
| 5.02 | ut | CERTIFICACIÓ NORMA EN 15330-1 Assaig in situ per un laboratori independent homologat de la norma EN 15.330-1 | 1,00 | 2.580,00 | 2.580,00 |  |  |  |
|  |  | TOTAL CAPÍTOL 05: |  |  | 3.030,00 |  |  |  |
|  |  | PRESSUPOST DE L’EXECUCIÓ MATERIAL (PEM) |  |  | 124.090,81 |  |  |  |
|  |  | DESPESES GENERALS (13%) |  |  | 16.131,81 |  |  |  |
|  |  | BENEFICI INDUSTRIAL (6%) |  |  | 7.445,45 |  |  |  |
|  |  | PRESSUPOST DE L´EXECUCIÓ PER CONTRACTE (PEC) |  |  | 147.668,07 |  |  |  |
|  |  | IVA 21% |  |  | 31.010,29 |  |  |  |
|  |  | TOTAL CONTRACTE |  |  | 178.678,36 |  |  |  |

(signat digitalment)."