ANNEX 3 :Proposta distribució interior quiròfans

Aquest annex recull la distribució proposada pel VHIR per a l’execució de les obres i la disposició de l’equipament suspès i l’angiògraf.

Aquesta proposta ha estat realitzada pel propi VHIR, però el licitador la podrà millorar en detall. A la proposta tècnica de la seva oferta, cada licitador haurà de presentar una proposta detallada de tot el plantejament.

Al llarg d’aquest annex es fa referència a l’equipament i es detalla cadascun dels elements que cal tenir en compte per a l’elaboració de les ofertes.

- Quiròfan 1 - Formació:

Monitor

Monitor

Els diferents elements disposaran de la següent configuració mínima:

Panell tècnic de quiròfan (petites dimensions):

- 6 endolls 230V

- 4 connexions equipotencials

- 6 Preses RJ45

Braç suspès Anestesia (cada element, en total 3 unitats):

- 2 preses DIN de oxigen

- 2 preses DIN de Buit

- 2 preses DIN d’aire medicinal

- 2 preses DIN de diòxid de carboni

- 2 presa d’evacuació de gasos anestèsics (EGA)

- 10 Endolls 230V

- 10 preses equipotencials

- 2 RJ45

Braç suspès de distribuïdor (cada element, en total 3 unitats):

- 2 preses DIN de diòxid de carboni

- 10 Endolls

- 10 preses equipotencials

- 2 RJ45

Repartit per les parets:

- 4 tomes de corrent per equips RX

- 8 Endolls

- Rellotge amb hora, temperatura i humitat ambiental, i cronòmetre.

- Termòstat de temperatura i humitat

- 2 monitors de gran format (65 polsades)

- Quiròfan 2

Els diferents elements disposaran de la següent configuració mínima:

Panell tècnic de quiròfan:

- 6 endolls 230V

- 4 connexions equipotencials

- 6 Preses RJ45

Braç suspès Anestesia:

- 2 preses DIN de oxigen

- 2 preses DIN de Buit

- 2 preses DIN d’aire medicinal

- 2 preses DIN de diòxid de carboni

- 2 presa d’evacuació de gasos anestèsics (EGA)

- 10 Endolls 230V

- 10 preses equipotencials

- 4 RJ45

Connexions repartides per les parets:

- 2 tomes de corrent per equips RX

- 4 Endolls

- Rellotge amb hora, temperatura i humitat ambiental, i cronòmetre.

- Termòstat de temperatura i humitat

- Quiròfan Híbrid amb Angiografia

Els diferents elements disposaran de la següent configuració mínima:

Panell tècnic de quiròfan:

- 6 endolls 230V

- 4 connexions equipotencials

- 6 Preses RJ45

Braç suspès Anestesia:

- 2 preses DIN de oxigen

- 2 preses DIN de Buit

- 2 preses DIN d’aire medicinal

- 2 preses DIN de diòxid de carboni

- 2 presa d’evacuació de gasos anestèsics (EGA)

- 10 Endolls 230V

- 10 preses equipotencials

- 4 RJ45

Connexions repartides per les parets:

- 4 Endolls

- 2 preses DIN de oxigen

- Rellotge amb hora, temperatura i humitat ambiental, i cronòmetre.

- Termòstat de temperatura i humitat