## ANNEX 3. JUSTIFICACIÓ DE L’OFERTA ECONÒMICA

| PRESSUPOST ADEQUACIÓ I RENATURALITZACIÓ DELS PATIS DE LES DUES ESCOLES PÚBLIQUES DE PRIMÀRIA I LA LLAR D'INFANTS MUNICIPAL. LOT 2 ESCOLA MAS PRATS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Núm. | Unt | Descripció | Amid | Preu | Import |  | Preu oferta | Import oferta |
|  |  | CAPÍTOL 1: TREBALLS PREVIS |  |  |  |  |  |  |
| 1.01 | u | PROTECCIÓ ARBRAT Protecció individual de tronc d'arbre de perímetre aproximat entre 95 i 125 cm, amb estructura de fustes lligades entre si amb filferro, de 2 m d'alçària mínima, col·locades sobre material amb funció d'enconxat, amb el desmuntatge inclòs. La partida es certificarà per unitats realitzades. Inclou la part proporcional de mitjans auxiliars i materials complementaris per deixar la partida d'obra completament acabada. | 8,00 | 70,98 € | 567,83 € |  |  |  |
| 1.02 | u | TANCA D'OBRA Tanca de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, amb barrots verticals muntats sobre bastidor de tub, amb dos peus metàl·lics, inclús placa per a publicitat. | 10,00 | 34,56 € | 345,60 € |  |  |  |
|  |  | TOTAL CAPÍTOL 01: |  |  | 913,43 € |  |  |  |
|  |  | CAPÍTOL 2: ENDERROCS |  |  |  |  |  |  |
| 2.01 | u | DESMUNTATGE DE BARANA METÀL·LICA Desmuntatge de barana metàlica per mitjans manuals. Posterior retirada i transport a abocador homologat. | 1,00 | 285,18 € | 285,18 € |  |  |  |
|  |  | TOTAL CAPÍTOL 02: |  |  | 285,18 € |  |  |  |
|  |  | CAPÍTOL 3: MOVIMENT DE TERRES |  |  |  |  |  |  |
| 3.01 |  | EXCAVACIONS |  |  |  |  |  |  |
| 3.01.01 | m | EXCAVACIÓ DE RASES PER A LA XARXA DE REG Excavació de rases de fins a 20 cm d'amplada i 50 cm de profunditat, amb mitjans mecànics i tapat manual d'aquesta. Inclou posterior tapat de la rasa amb les mateixes terres de la pròpia excavació. Amidament a justificar en obra. | 35,00 | 13,21 € | 462,35 € |  |  |  |
| 3.01.02 | m | EXCAVACIÓ DE RASES D'INFILTRACIÓ Excavació de rases de 40cm d'amplada i 60 cm de profunditat, amb mitjans mecànics. | 4,00 | 28,68 € | 114,73 € |  |  |  |
| 3.01.03 | m³ | EXCAVACIÓ DE POUS D'INFILTRACIÓ Excavació de pous en terreny de trànsit compacte, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans mecànics. | 2,40 | 19,92 € | 47,81 € |  |  |  |
| 3.01.04 | m³ | EXCAVACIÓ Excavació en terra tova, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. El preu no inclou el transport dels materials excavats. | 47,86 | 13,21 € | 632,26 € |  |  |  |

| Núm. | Unt | Descripció | Amid | Preu | Import |  | Preu oferta | Import oferta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.01.05 | m³ | CÀRREGA DE TERRES Càrrega de terres procedents d'excavacions, amb mitjans mecànics, sobre camió. El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega, però no inclou el transport. | 47,86 | 6,56 € | 313,80 € |  |  |  |
| 3.01.06 | m³ | TRANSPORT DE TERRES Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància màxima de 20 km. El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra. | 47,86 | 12,07 € | 577,51 € |  |  |  |
|  |  | TOTAL SUBCAPÍTOL 03.01: |  |  | 2.148,46 € |  |  |  |
| 3.02 |  | REBLIMENT I COMPACTACIONS |  |  |  |  |  |  |
| 3.02.01 | m | REBLERT DE RASES D'INFILTRACIÓ Rasa d'infiltració, de 60 cm d'altura i 40 cm d'amplada, amb un pendent màxim del 3%, amb grava filtrant sense classificar, embolicada en geotèxtil i compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb picó de guiat manual. El preu no inclou l'excavació. | 4,00 | 18,74 € | 74,96 € |  |  |  |
| 3.02.02 | u | REBLERT DE POUS D'INFILTRACIÓ Pou d'infiltració, de 1,5 m de profunditat i 0,50 m de diàmetre exterior, amb grava filtrant sense classificar, embolicada en geotèxtil i compactació en tongades successives de 30 cm d'espessor màxim amb picó de guiat manual. El preu no inclou l'excavació. | 3,00 | 42,68 € | 128,04 € |  |  |  |
| 3.02.03 | m³ | APORTACIÓ TERRA VEGETAL Aportació de terra vegetal garbellada, subministrada al lloc en sacs big-bag amb camió grua i estesa amb mitjans manuals (pala, aixada i rasclet) en capes de gruix uniforme i sense produir danys als arbres existents. | 7,00 | 100,17 € | 701,19 € |  |  |  |
| 3.02.04 | m² | SORRALL Cobriment del terreny, realitzada mitjançant: estesa de sorra rentada, de granulometria compresa entre 0 i 3 mm, amb mitjans manuals, fins a formar una capa uniforme de 40 cm de gruix mínim. | 40,86 | 183,98 € | 7.517,32 € |  |  |  |
|  |  | TOTAL SUBCAPÍTOL 03.02: |  |  | 8.421,51 € |  |  |  |

| Núm. | Unt | Descripció | Amid | Preu | Import |  | Preu oferta | Import oferta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CAPÍTOL 4: INSTAL·LACIONS |  |  |  |  |  |  |
| 4.01 |  | XARXA DE REG |  |  |  |  |  |  |
| 4.01.01 | u | ESCOMESA A LA XARXA DE REG Connexió de servei soterrada a la xarxa de reg de 2 m de longitud, formada per tub de polietilè PE 40, de 20 mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i 2,8 mm de gruix i clau de tall allotjada en pericó prefabricada de polipropilè. | 1,00 | 371,20 € | 371,20 € |  |  |  |
| 4.01.02 | m | CANONADA DE FORNIMENT I DISTRIBUCIÓ Canonada de forniment i distribució d'aigua de reg, formada per tub de polietilè PE 40 de color negre amb bandes de color blau, de 32 mm de diàmetre exterior i 5,5 mm de gruix, PN=10 atm, enterrada. | 35,00 | 10,04 € | 351,40 € |  |  |  |
| 4.01.03 | m | CANONADA DE REG PER DEGOTEIG Canonada de reg per degoteig, formada per tub de polietilè, color marró, de 12 mm de diàmetre exterior, amb degoters autocompensables i autonetejables integrats, situats cada 30 cm. | 35,09 | 3,57 € | 125,27 € |  |  |  |
| 4.01.04 | u | ELECTROVÀLVULA Electrovàlvula per a reg, cos de polipropilè reforçat amb fibra de vidre, connexions roscades, de 1" de diàmetre, alimentació del solenoide a 24 Vca, amb possibilitat d'apertura manual i sistema d'autoneteja, amb pericó de plàstic proveït de tapa. | 1,00 | 126,99 € | 126,99 € |  |  |  |
| 4.01.05 | u | PROGRAMADOR DE REG Programador electrònic per a regatge automàtic, per a 4 estacions, amb 1 programa i 3 arrencades diàries del programa, alimentació per bateria de 9 V, amb capacitat per posar en funcionament diverses electrovàlvules simultàniament. | 1,00 | 199,51 € | 199,51 € |  |  |  |
| 4.01.06 | u | SENSOR DE PLUJA Sensor de pluja ajustable entre 3 i 25 mm, suport de muntatge d'alumini. | 1,00 | 41,93 € | 41,93 € |  |  |  |
|  |  | TOTAL CAPÍTOL 04: |  |  | 1.216,30 € |  |  |  |
|  |  | CAPÍTOL 5: JARDINERIA |  |  |  |  |  |  |
| 5.01 |  | SUBMINISTRAMENT DE PLANTES |  |  |  |  |  |  |
| 5.01.01 | u | PLANTES ARBUSTIVES SORRAL Subministrament en contenidor de 10L de plantes arbustives en proporció equitativa de les següents espècies: Viburnum tinus, Arbutus unedo, Rhamnus alaternus, Euonimus europaeus, Myrtus communis, Ginesta cinera, Ruta graveolens, Clematis cirrhosa, Callistemon citrinus, Retama raetam, Pistacia lentiscus, Pistacia terebinthus | 56,00 | 18,87 € | 1.056,72 € |  |  |  |
| Núm. | Unt | Descripció | Amid | Preu | Import |  | Preu oferta | Import oferta |
| 5.01.02 | u | ARBRE (ACER) Subministrament d'Acer de 16 a 20 cm de diàmetre de tronc; subministrament en contenidor estàndard de 90L. Zona menjador i Zona sorral (Acer platanoides "Crimson King" i Acer Freemanii "Autumn Blaze") | 3,00 | 121,72 € | 365,16 € |  |  |  |
|  |  | TOTAL CAPÍTOL 05.01: |  |  | 1.421,88 € |  |  |  |
| 5.02 |  | SUBMINISTRAMENT DE PLANTES |  |  |  |  |  |  |
| 5.02.01 | u | PLANTACIÓ D'ARBUST Plantació d'arbust, excavació de clot de plantació amb mitjans manuals, reblert del clot amb terra vegetal suministrada i primer reg. | 56,00 | 7,66 € | 428,96 € |  |  |  |
| 5.02.02 | u | PLANTACIÓ D'ARBRE Plantació d'arbre de 14 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m del terra, amb mitjans manuals, en terreny de trànsit, amb aportació d'un 25% de terra vegetal garbellada i fertilitzada, en clot de 100x100x60 cm i primer reg; subministrament en contenidor. El preu no inclou l'arbre. | 3,00 | 30,77 € | 92,31 € |  |  |  |
|  |  | TOTAL CAPÍTOL 05.02: |  |  | 521,27 € |  |  |  |
| 5.03 |  | ALTRES |  |  |  |  |  |  |
| 5.03.01 | u | TUTOR D'ARBRE Tutor doble d'arbre, realitzat mitjançant dues estaques, clavades verticalment en el fons del clot de plantació, subjectant al tronc de l'arbre cadascuna d'elles mitjançant un cinturó elàstic de goma, regulable, de 4 cm d'amplada, exercint la funció d'aspre per mantenir l'arbre dret durant el seu creixement. | 3,00 | 23,31 € | 69,93 € |  |  |  |
| 5.03.02 | m | ROTLLE EN FIBRA DE COCO Rotlle estructurat en fibra de 30 cm de diàmetre i 3 m de llargària, amb matriu de fibra de coco compactada; xarxa estructural exterior de polipropilè de 50 mm de malla i 2,5 mm de diàmetre, amb els caps cosits entre ells mitjansant corda i fixats mecànicanicament al paviment amb fixacions no visibles; es fixaran amb varilles d'acer corrugat de 8mm d'uns 45 cm de llarg. | 42,00 | 70,15 € | 2.946,30 € |  |  |  |
| 5.03.03 | m² | ENCINTAT NATURAL Formació de jardins de rocalla amb còdols naturals de riu (50 kg/m²) i subministrament en contenidor de 2.5L de plantes ornamentales en proporció equitativa de les següents espècies: Genista cinerea, Stipa tennusima, Iris latifolia ,Iris pseudacorus, vitex agnus-castus | 20,00 | 55,73 € | 1.114,66 € |  |  |  |
| Núm. | Unt | Descripció | Amid | Preu | Import |  | Preu oferta | Import oferta |
| 5.03.04 | m | PERIMETRE DE PROTECCIÓ PLANTACIÓ Formació de protecció permanent de zona de plantació per mitjà de la col·locació d'estaques de fusta de pi tractada amb autoclau i corda de fibra de 25mm de gruix. | 76,00 | 18,50 € | 1.406,00 € |  |  |  |
|  |  | TOTAL CAPÍTOL 05.03: |  |  | 5.536,89 € |  |  |  |

|  |  | CAPÍTOL 6: FUSTERIA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.01 | u | TARIMA SORRAL Fabricació, subministrament i col·locació de rampa i tarima per a exterior, formada per taules de fusta massissa, de pi de flandes, de 95x21 mm de secció, resistència al lliscament classe 3, segons CTE DB SU, fixades mitjançant el sistema de fixació vista, sobre estructura de rastrells de pi bàltic, de 65x38 mm de secció fixats a la solera de formigó existent amb tacs expansius metàl·lics i tirafons; raspallat i posterior aplicació de dues mans de lasur a l'aigua d'assecat ràpid per a interior i exterior, per a terres, color a definir per la Direcció Facultativa, acabat setinat rendiment: 0,083 l/m² cada mà com a tractament protector i decoratiu. Inclús tirafons per a subjecció de les taules a les llates i peces especials. | 1,00 | 1.772,32 € | 1.772,32 € |  |  |  |
| 6.02 | u | GRADA MENJADOR Fabricació, subministrament i col·locació de tarima per a exterior, formada per taules de fusta massissa, de pi de flandes, de 95x21 mm de secció, resistència al lliscament classe 3, segons CTE DB SU, fixades mitjançant el sistema de fixació vista, sobre estructura de rastrells de pi bàltic, de 65x38 mm de secció fixats a la solera de formigó existent amb tacs expansius metàl·lics i tirafons; raspallat i posterior aplicació de dues mans de lasur a l'aigua d'assecat ràpid per a interior i exterior, per a terres, color a definir per la Direcció Facultativa, acabat setinat rendiment: 0,083 l/m² cada mà com a tractament protector i decoratiu. Inclús tirafons per a subjecció de les taules a les llates i peces especials. | 1,00 | 1.765,67 € | 1.765,67 € |  |  |  |

| Núm. | Unt | Descripció | Amid | Preu | Import |  | Preu oferta | Import oferta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.03 | u | GRADA PISTA Fabricació, subministrament i col·locació de tarima per a exterior, formada per taules de fusta massissa, de pi de flandes, de 95x21 mm de secció, resistència al lliscament classe 3, segons CTE DB SU, fixades mitjançant el sistema de fixació vista, sobre estructura de rastrells de pi bàltic, de 65x38 mm de secció fixats a la solera de formigó existent amb tacs expansius metàl·lics i tirafons; raspallat i posterior aplicació de dues mans de lasur a l'aigua d'assecat ràpid per a interior i exterior, per a terres, color a definir per la Direcció Facultativa, acabat setinat rendiment: 0,083 l/m² cada mà com a tractament protector i decoratiu. Inclús tirafons per a subjecció de les taules a les llates i peces especials. | 1,00 | 2.689,41 € | 2.689,41 € |  |  |  |
|  |  | TOTAL CAPÍTOL 06: |  |  | 6.227,40 € |  |  |  |
|  | PA | CAPÍTOL GR.01: RESIDUS I ENDERROCS | 1,00 | 266,92 € | 266,92 € |  |  |  |
|  |  | TOTAL CAPÍTOL GR.01: |  |  | 266,92 € |  |  |  |
|  | PA | CAPÍTOL SS.01: SEGURETAT I SALUT | 1,00 | 400,38 € | 400,38 € |  |  |  |
|  |  | TOTAL CAPÍTOL SS.01: |  |  | 400,38 € |  |  |  |
|  | PA | CAPÍTOL PA.01: CONTROL DE QUALITAT I CERTIFICACIONS | 1,00 | 1.334,62 € | 1.334,62 € |  |  |  |
|  |  | TOTAL CAPÍTOL PA.01: |  |  | 1.334,62 € |  |  |  |
|  |  | PRESSUPOST DE L’EXECUCIÓ MATERIAL LOT 2 (PEM) |  |  | 28.694,24 € |  |  |  |
|  |  | DESPESES GENERALS LOT 2 (13%) |  |  | 3.730,25 € |  |  |  |
|  |  | BENEFICI INDUSTRIAL LOT 2 (6%) |  |  | 1.721,65 € |  |  |  |
|  |  | PRESSUPOST DE L´EXECUCIÓ PER CONTRACTE LOT 2 (PEC) |  |  | 34.146,14 € |  |  |  |
|  |  | IVA 21% LOT 2 |  |  | 7.170,69 € |  |  |  |
|  |  | TOTAL CONTRACTE LOT 2 |  |  | 41.316,83 € |  |  |  |

(signat digitalment).