## ANNEX 3. JUSTIFICACIÓ DE L’OFERTA ECONÒMICA

| PRESSUPOST ADEQUACIÓ I RENATURALITZACIÓ DELS PATIS DE LES DUES ESCOLES PÚBLIQUES DE PRIMÀRIA I LA LLAR D'INFANTS MUNICIPAL. LOT 3 LLAR D’INFANTS PALAFOLLETS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Núm. |  | Unt | Descripció | Amid | Preu | Import |  |  | Preu oferta | Import oferta |
|  |  |  | CAPÍTOL 1: TREBALLS PREVIS |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.01 | u |  | PROTECCIÓ ARBRAT Protecció individual de tronc d'arbre de perímetre aproximat entre 95 i 125 cm, amb estructura de fustes lligades entre si amb filferro, de 2 m d'alçària mínima, col·locades sobre material amb funció d'enconxat, amb el desmuntatge inclòs. La partida es certificarà per unitats realitzades. Inclou la part proporcional de mitjans auxiliars i materials complementaris per deixar la partida d'obra completament acabada. | 3,00 | 70,98 € | 212,93 € |  |  |  |  |
| 1.02 | u |  | TANCA D'OBRA Tanca de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, amb barrots verticals muntats sobre bastidor de tub, amb dos peus metàl·lics, inclús placa per a publicitat. | 15,00 | 34,56 € | 518,40 € |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL CAPÍTOL 01: |  |  | 731,33 € |  |  |  |  |
|  |  |  | CAPÍTOL 2: ENDERROCS |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.01 | u |  | RETIRADA DE TANCA EXISTENT Desmuntatge de tanca existent de fusta que divideix la zona de pati d'estiu i la zona de pati d'hivern. S'inclou la retirada i transport a abocador homologat. | 1,00 | 228,00 € | 228,00 € |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL CAPÍTOL 02: |  |  | 228,00 € |  |  |  |  |
|  |  |  | CAPÍTOL 3: MOVIMENT DE TERRES |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.01 |  |  | EXCAVACIONS |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.01.01 | m |  | EXCAVACIÓ DE RASES PER A LA XARXA DE REG Excavació de rases de fins a 20 cm d'amplada i 50 cm de profunditat, amb mitjans mecànics i tapat manual d'aquesta. Inclou posterior tapat de la rasa amb les mateixes terres de la pròpia excavació. | 25,00 | 13,21 € | 330,25 € |  |  |  |  |
| 3.01.02 | m |  | EXCAVACIÓ DE RASES D'INFILTRACIÓ Excavació de rases de 40cm d'amplada i 60 cm de profunditat, amb mitjans mecànics. | 8,00 | 28,68 € | 229,46 € |  |  |  |  |
| 3.01.03 | m³ |  | EXCAVACIÓ DE POUS D'INFILTRACIÓ Excavació de pous en terreny de trànsit compacte, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans mecànics. | 1,60 | 19,92 € | 31,87 € |  |  |  |  |

| Núm. |  | Unt | Descripció | Amid | Preu | Import |  |  | Preu oferta | Import oferta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.01.04 | m³ |  | EXCAVACIÓ Excavació en terra tova, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. El preu no inclou el transport dels materials excavats. | 35,41 | 13,21 € | 467,79 € |  |  |  |  |
| 3.01.05 | m³ |  | CÀRREGA DE TERRES Càrrega de terres procedents d'excavacions, amb mitjans mecànics, sobre camió. El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega, però no inclou el transport. | 37,65 | 6,56 € | 246,86 € |  |  |  |  |
| 3.01.06 | m³ |  | TRANSPORT DE TERRES Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància màxima de 20 km. El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra. | 37,65 | 12,07 € | 454,31 € |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL SUBCAPÍTOL 03.01: |  |  | 1.760,54 € |  |  |  |  |
| 3.02 |  |  | REBLIMENT I COMPACTACIONS |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.02.01 | m |  | REBLERT DE RASES D'INFILTRACIÓ Reblert de rasa d'infiltració, de 60 cm d'altura i 40 cm d'amplada, amb un pendent màxim del 3%, amb grava filtrant sense classificar, embolicada en geotèxtil i compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb picó de guiat manual. El preu no inclou l'excavació. | 8,00 | 18,74 € | 149,92 € |  |  |  |  |
| 3.02.02 | u |  | REBLERT DE POUS D'INFILTRACIÓ Pou d'infiltració, de 1,5 m de profunditat i 0,50 m de diàmetre exterior, amb grava filtrant sense classificar, embolicada en geotèxtil i compactació en tongades successives de 30 cm d'espessor màxim amb picó de guiat manual. El preu no inclou l'excavació. | 2,00 | 42,68 € | 85,36 € |  |  |  |  |
| 3.02.03 | m³ |  | APORTACIÓ TERRA VEGETAL Aportació de terra vegetal garbellada, subministrada al lloc en sacs big-bag amb camió grua i estesa amb mitjans manuals (pala, aixada i rasclet) en capes de gruix uniforme i sense produir danys als arbres existents. | 8,83 | 100,17 € | 884,50 € |  |  |  |  |
| 3.02.04 | m³ |  | SORRALL Cobriment del terreny, realitzada mitjançant: estesa de sorra rentada, de granulometria compresa entre 0 i 3 mm, amb mitjans manuals, fins a formar una capa uniforme de 40 cm de gruix mínim. | 26,58 | 183,98 € | 4.890,12 € |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL SUBCAPÍTOL 03.02: |  |  | 6.009,90 € |  |  |  |  |
| Núm. |  | Unt | Descripció | Amid | Preu | Import |  |  | Preu oferta | Import oferta |
|  |  |  | CAPÍTOL 4: INSTAL·LACIONS |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.01 |  |  | XARXA DE REG |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.01.01 | u |  | ESCOMESA A LA XARXA DE REG Connexió de servei soterrada a la xarxa de reg de 2 m de longitud, formada per tub de polietilè PE 40, de 20 mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i 2,8 mm de gruix i clau de tall allotjada en pericó prefabricada de polipropilè. | 1,00 | 371,20 € | 371,20 € |  |  |  |  |
| 4.01.02 | m |  | CANONADA DE FORNIMENT I DISTRIBUCIÓ Canonada de forniment i distribució d'aigua de reg, formada per tub de polietilè PE 40 de color negre amb bandes de color blau, de 32 mm de diàmetre exterior i 5,5 mm de gruix, PN=10 atm, enterrada. | 25,00 | 10,04 € | 251,00 € |  |  |  |  |
| 4.01.03 | m |  | CANONADA DE REG PER DEGOTEIG Canonada de reg per degoteig, formada per tub de polietilè, color marró, de 12 mm de diàmetre exterior, amb degoters autocompensables i autonetejables integrats, situats cada 30 cm. | 42,23 | 3,57 € | 150,76 € |  |  |  |  |
| 4.01.04 | u |  | ELECTROVÀLVULA Electrovàlvula per a reg, cos de polipropilè reforçat amb fibra de vidre, connexions roscades, de 1" de diàmetre, alimentació del solenoide a 24 Vca, amb possibilitat d'apertura manual i sistema d'autoneteja, amb pericó de plàstic proveït de tapa. | 2,00 | 126,99 € | 253,98 € |  |  |  |  |
| 4.01.05 | u |  | PROGRAMADOR DE REG Programador electrònic per a regatge automàtic, per a 4 estacions, amb 1 programa i 3 arrencades diàries del programa, alimentació per bateria de 9 V, amb capacitat per posar en funcionament diverses electrovàlvules simultàniament i col·locació mural en interior. | 2,00 | 199,51 € | 399,02 € |  |  |  |  |
| 4.01.06 | u |  | SENSOR DE PLUJA Sensor de pluja ajustable entre 3 i 25 mm, suport de muntatge d'alumini. | 2,00 | 41,93 € | 83,86 € |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL CAPÍTOL 04: |  |  | 1.509,82 € |  |  |  |  |
|  |  |  | CAPÍTOL 5: JARDINERIA |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.01 |  |  | SUBMINISTRAMENT DE PLANTES |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.01.01 | u |  | PLANTES ARBUSTIVES "ACCÉS PRINCIPAL" Subministrament en contenidor de 5L de plantes arbustives en proporció equitativa de les següents espècies: Santolina chamaecyrissus, Achilea millefolium, Salvia nemorosa, Lavandula angustifolia, Rosmarinus officinalis, Salvia officinalis, Melissa officinalis, Origanum vulgare, Tymus vulgaris | 36,00 | 9,18 € | 330,48 € |  |  |  |  |
| Núm. |  | Unt | Descripció | Amid | Preu | Import |  |  | Preu oferta | Import oferta |
| 5.01.02 | u |  | PLANTES ENFILADISSES "ACCÉS PRINCIPAL" Subministrament en contenidor de 10L de Gessamí de llet (Trachelospermum jasminoides - Rhynchospermum jasminoides) | 5,00 | 37,69 € | 188,45 € |  |  |  |  |
| 5.01.03 | u |  | PLANTES ARBUSTIVES "TANCA VEGETAL " 10L Subministrament en contenidor de 10L de plantes arbustives com a cos de tanca. Laurus nobilis | 41,00 | 18,87 € | 773,67 € |  |  |  |  |
| 5.01.04 | u |  | PLANTES ARBUSTIVES "TANCA VEGETAL " 5L Subministrament en contenidor de 5L de Sàlvia de fulla petita (Salvia microphylla), Espígol (Lavandula angustifolia), Farigola (Thymus vulgaris), Margarides grogues (Euryops pectinatus) | 61,00 | 9,18 € | 559,98 € |  |  |  |  |
| 5.01.05 | u |  | ARBRE (ACER) Auró blanc o similar segons indicacions de la Direcció Facultativa de 16 a 20 cm de diàmetre de tronc; subministrament en contenidor estàndard de 90L. | 1,00 | 121,72 € | 121,72 € |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL CAPÍTOL 05.01: |  |  | 1.974,30 € |  |  |  |  |
| 5.02 |  |  | PLANTACIÓ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.02.01 | u |  | PLANTACIÓ D'ARBRE Plantació d'arbre de 14 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m del terra, amb mitjans manuals, en terreny de trànsit, amb aportació d'un 25% de terra vegetal garbellada i fertilitzada, en clot de 100x100x60 cm i primer reg; subministrament en contenidor. El preu no inclou l'arbre. | 1,00 | 30,77 € | 30,77 € |  |  |  |  |
| 5.02.02 | u |  | PLANTACIÓ D'ARBUST O ENFILADISSA Plantació d'arbust o enfiladissa, excavació de clot de plantació amb mitjans manuals, reblert del clot amb terra vegetal subministrada i primer reg. | 143,00 | 7,66 € | 1.095,38 € |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL CAPÍTOL 05.02: |  |  | 1.126,15 € |  |  |  |  |
| 5.03 |  |  | ALTRES |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.03.01 | u |  | TUTOR D'ARBRE Tutor doble d'arbre, realitzat mitjançant dues estaques, clavades verticalment en el fons del clot de plantació, subjectant al tronc de l'arbre cadascuna d'elles mitjançant un cinturó elàstic de goma, regulable, de 4 cm d'amplada, exercint la funció d'aspre per mantenir l'arbre dret durant el seu creixement. | 1,00 | 23,31 € | 23,31 € |  |  |  |  |

| Núm. |  | Unt | Descripció | Amid | Preu | Import |  |  | Preu oferta | Import oferta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.03.02 | m² |  | TANCAMENT NATURAL Tancament d'escorça d'avet, qualitat extra, de 150 cm d'altura, teixit amb filferro galvanitzat, subjecte amb filferro galvanitzat sobre un suport existent. | 49,00 | 22,07 € | 1.081,43 € |  |  |  |  |
| 5.03.03 | m |  | LIMITS ECO-TRAVESSES Instal·lació de límits de l'espai tallats d'ecotravesses de fusta tractada en autoclau protecció classe IV, col·locats de cantell i soterrats parcialment, travessats amb varetes d'acer corrugades de ø10 mm, mínim 2 varetes per travessa. Dimensions 22x12 cm. Incloses les varetes ø10 mm de 50-60 cm de llarg. Talls i disposició dels trams segons plànols. | 39,00 | 39,36 € | 1.535,04 € |  |  |  |  |
| 5.03.04 | m |  | PERIMETRE DE PROTECCIÓ PLANTACIÓ Formació de protecció permanent de zona de plantació per mitjà de la col·locació d'estaques de fusta de pi tractada amb autoclau i corda de fibra de 25mm de gruix. | 75,73 | 18,50 € | 1.401,01 € |  |  |  |  |
| 5.03.05 | m² |  | ENCINTAT NATURAL Formació de jardins de rocalla amb còdols naturals de riu (15-30kg/u) i combinació d’arbustives i aromàtiques variades: Conjunt 01 (arbust Marfull de 1,0-1,25 m d'altura, Euryops pectinatus de 0,5 – 0,75 m d’altura, i Rosmarnius officinalis 0,5 – 75 m d’altura. Conjunt 02 (arbust Llentiscle de 1,0-1,25 m d'altura, Lavandula angustifolia de 0,5 – 0,75 m d’altura, i Salvia microphylla 0,5 – 75 m d’altura | 15,15 | 55,72 € | 844,13 € |  |  |  |  |
| 5.03.06 | u |  | TENSORS TUTOR ENFILADISSA Subministrament i instal·lació de tutors per planta enfiladissa fabricats per mitjà de subestructura formada per perfils metàl·lics d'acer secció T 35 mm, tensors i cable d'acer inoxidable i els seus ancoratges a formigó. S'inclouen tots els elements necessaris per a la seva correcta instal·lació. Veure documentació gràfica. | 5,00 | 92,09 € | 460,45 € |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL CAPÍTOL 05.03: |  |  | 5.345,37 € |  |  |  |  |
|  |  |  | CAPÍTOL 6: MOBILIARI EXTERIOR |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.01 | u |  | TAULA DE PICNIC Subministrament i col·locació taula de pícnic de fusta tractada de sis places. Dimensions de 180cm de llarg, 164cm d'ample i 78,5cm d'alt. Construïda mitjançant taulons de pi silvestre de 8cm de gruix tractats per a classe d'ús IV. Inclou subministrament, daus de formigó, ancoratge i col·locació. | 1,00 | 448,53 € | 448,53 € |  |  |  |  |

| Núm. |  | Unt | Descripció | Amid | Preu | Import |  |  | Preu oferta | Import oferta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.02 | m |  | TANCA DE FUSTA Subministrament I col·locació de tanca de fusta de 1m d'alçada fabricada amb fusta de pi tractada per a classe d'ús IV. | 3,00 | 87,78 € | 263,34 € |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL CAPÍTOL 06: |  |  | 711,87 € |  |  |  |  |
|  | PA |  | CAPÍTOL GR.01: RESIDUS I ENDERROCS | 1,00 | 193,98 € | 193,98 € |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL CAPÍTOL GR.01: |  |  | 193,98 € |  |  |  |  |
|  | PA |  | CAPÍTOL SS.01: SEGURETAT I SALUT | 1,00 | 290,96 € | 290,96 € |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL CAPÍTOL SS.01: |  |  | 290,96 € |  |  |  |  |
|  | PA |  | CAPÍTOL PA.01: CONTROL DE QUALITAT I CERTIFICACIONS | 1,00 | 969,86 € | 969,86 € |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL CAPÍTOL PA.01: |  |  | 969,86 € |  |  |  |  |
|  |  |  | PRESSUPOST DE L’EXECUCIÓ MATERIAL LOT 3 (PEM) |  |  | 20.852,08 € |  |  |  |  |
|  |  |  | DESPESES GENERALS LOT 3 (13%) |  |  | 2.710,77 € |  |  |  |  |
|  |  |  | BENEFICI INDUSTRIAL LOT 3(6%) |  |  | 1.251,12 € |  |  |  |  |
|  |  |  | PRESSUPOST DE L´EXECUCIÓ PER CONTRACTE LOT 3 (PEC) |  |  | 24.813,97 € |  |  |  |  |
|  |  |  | IVA 21% LOT 3 |  |  | 5.210,93 € |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL CONTRACTE LOT 3 |  |  | 30.024,90 € |  |  |  |  |

(signat digitalment).