Només s’admetran certificacions oficials d´una entitat col·laboradora amb l´administració i hauran d’estar traduïts a una llengua oficial a Catalunya per un traductor jurat. En cap cas s’admetran auto certificacions dels fabricants.

  - Respecte a la documentació a demanar:

CERTIFICACIONS A APORTAR EN CAMIONS RECOL·LECTORS

- Caldrà aportar la norma de seguretat CE 2006.42 i en concret recol·lectors posteriors, EN 1501.1; i vibracions d´estreps posteriors R.D 1311/2005 de riscos exposició a vibracions;

- En recol·lectors laterals i posteriors; Sonometria CE 2000.14 Amb un màxim de 103 Db (a);

- Els camions compliran  la normativa EURO 6;  amb Compliment de emissions contaminats del motor segons directiva CE 595/2009÷2022/2383 E UE)

CAMIÓ RECOL·LECTOR BICOMPARTIMENTAT GRAN DE APROX 22 M3

Característiques tècniques del camió:

- Distància entre eixos, la adequada per una bona maniobrabilitat

- MMA. 26 TN

- TERCER EIX DIRECCIONAL.

- Potència mínima del motor 320 CV

- Normativa Euro 6C

- Carburant Diesel

- Aire condicionat en cabina

- Caixa de Canvis automàtica. NO AUTOMATITZADA

- Amb DOS preses de força

- Suspensió posterior pneumàtica

- 3 places en cabina

- Cabina curta

- Sistema ABS, EDB i EBS I resta de ADAS obligatoris

- Extintor homologat

- Ràdio amb Bluetooth integrat

- Connexió FMS

- Tacògraf activat DIGITAL

- Comptador d'hores digital

- Fars antiboira

- Retrovisor frontal-central.

Característiques tècniques del recol·lector bicompartimentat gran:

- Recol·lector-compactador de residus de càrrega posterior Bicompartimentat carrossat sobre xassís

- Capacitat de les dos caixes entre 18 m3 a 23 m3

- Carrosseria Bicompartimentada. La caixa estarà separada per un envà central fent un repartiment de , 35/65 , amb compartiment gran a la dreta en sentit de marxa; amb 2 plaques ejectores per a descàrrega independent de cada compartiment, evitant que es barregi el residu.

- 2 compartiments posteriors totalment independents. Ambdós amb el seu propi sistema de compactació i elevador de contenidors. Elevables de forma independent.

- Amb ventoses de succió per la millora de aprensió en els contenidors i reducció del soroll

- Accionament de la carrosseria amb dos 2 bombes hidràuliques  i  2 diferents preses de força. Connectada a la presa de força del xassís, ja sigui a caixa de canvis o directa a motor

- Premsa hidràulica guiada per patins per aconseguir una ràtio de compactació de 6 a 1.(Regulable)

- Buidatge de la caixa mitjançant placa ejectora per a complet buidatge.

- Panell de control tipus TFT-LCD de 7'' ubicat a la cabina per al complet control de paràmetres i funcionalitats de la carrosseria per part del conductor. Ha de permetre també la descàrrega de carrosseria sense necessitat de sortir de la cabina, l' activació de llums de treball i fars rotatius i veure els missatges d' avís.

- Lectura i obtenció de dades com ara nombre de cicles d'elevació/compactació, temperatura de l'oli o pressió hidràulica gràcies al sistema CAN_bus.

- Botonera ubicada a banda i banda de la caixa per a la descàrrega independent de cada compartiment.

- 2 botoneres ubicades a la part posterior del recol·lector per al control de la compactació, incloent polsadors de timbre, aturada d'emergència i rescat exigits per la normativa EN 1501. Una botonera en cada compartiment.

- Finestres laterals per a inspecció de l' interior dels compartiments

- Dipòsit de lixiviats I estanqueïtat total de la carrosseria.

- Certificació CE donant compliment a directiva 2006/42/CE de seguretat de màquines i 2000/14/CE d'emissions acústiques

- Pintat de l' equip de color Blanc i elevador de color Gris

CAMIÓ RECOL·LECTOR PETIT BICOMPARTIMENTAT PETIT DE APROX 7 M3

Característiques tècniques del camió:

- Distància entre eixos, la adequada per una bona maniobrabilitat

- MMA. 10 TN

- Potència mínima del motor 210 CV

- Normativa Euro 6E

- Carburant Diesel

- Aire condicionat en cabina

- Caixa de Canvis automàtica o automatitzada

- Electrònica CAN OPEN

- Amb UNA pressa de força

- Suspensió posterior pneumàtica

- 3 places en cabina

- Seient conductor pneumàtica

- Cabina curta

- Amb els ADAS obligatoris

- Extintor homologat

- Ràdio amb Bluetooth integrat

- Tacògraf activat DIGITAL

- Comptador d' hores digital.

- Fars antiboira

- Visera exterior

Característiques tècniques del recol·lector bicompartimentat petit:

- Recol·lector satèl·lit bicompartimentat amb compactació que permet la recollida selectiva de dues fraccions separades.

- Dues caixes fabricades en acer o similar S355 completament estanques.

- Distribució  30/70 (2.1+4.9 m3) Caixa ampla en costat dret. Total aproximat uns 7 m3 mes menys 0.5 m3

- Elevador de contenidors per a cubells de 120/240/360L sota norma EN840-1 i contenidors 660/770/1100L sota norma EN840-2, proveït de pinta i sense braços DIN. Que Permeti descarregar alhora dos contenidors de 2 rodes de 120/240/360L i individualment contenidors fins a 1100L a la part ampla, i amb cinemàtica vertical

- Sistema de compactació (3:1) mitjançant carro i pala de compactació, construït en acer d'alta resistència.

- Mecanisme de basculament de cada caixa mitjançant un cilindre

- Bomba hidràulica accionada a través de la presa de força del xassís.

- Part superior tancada 2/3.

- Botonera per a elevador i compactació situada a la part posterior dreta i esquerra de l' equip.

- Pantalla tàctil de gestió en cabina.

- Far giratori homologat situat en frontal caixa.

- Cambra visió posterior amb monitor LCD de 5''.

- Interface CAN.

- Peus de suport posteriors per a la descàrrega.

- Certificació CE conforme compleix directives 2006/42/CE de seguretat de màquines i 2000/14/CE d'emissió acústica.

- Certificació de conformitat a la norma EN 1501/1 i EN 1501-5.

- Indicador acústic

- Amb botonera elevador extra costat dret

- Para cops en columnes posteriors amb calaix/bossa

- Amb bossa plàstica plegable en elevador posterior per a recollida porta a porta

- Amb extintor

- Far giratori LED

- Amb 2 estrep homologats

- Porta lateral a banda dreta

- Amb vàlvula de buidatge sota caixa

- Amb descàrrega des de cabina

- Llums LED de treball posterior

- Color blanc i retolat en Vinil

Característiques ESPECÍFIQUES PER EL PORTA A PORTA, em ambdues unitats:

- Armari metàl·lic en lateral dret per recollir tèxtil sanitari

- Vorada de càrrega abatible el més baix possible per millora de la ergonomia

- Intercomunicador entre operaris en estrep posterior i conductor en cabina (No necessari en el recol·lector petit de 7m3)

- Llums al lateral dret per facilitar la visió nocturna

- Suport de pala i escombra