| Lot | Descripció | Euros |
| --- | --- | --- |
| VS01 | INTRODUCTOR DIRIGIBLE | 44.380,20 |
| VS04 | SISTEMA TANCAMENT VASCULAR | 67.500,00 |
| VS05 | CATÈTERS HIDROFÍLICS | 3.600,00 |
| VS06 | BALÓ PER ENDOPRÒTESI | 11.760,00 |
| VS07 | INTRODUCTOR PERCUTANI 33CM | 14.500,00 |
| VS08 | CATÈTER SUPORT | 8.075,00 |
| VS09 | INTRODUCTOR PERCUTANI 28CM | 4.800,00 |
| VS10 | GUIES HIDROFILIQUES | 36.096,17 |
| VS11 | GUIES EXTRA-RÍGIDA 260CM CORBA | 7.922,00 |
| VS12 | CATÈTERS NO HIDROFÍLICS | 7.684,63 |
| VS13 | CAT. DILATACIÓ ARTERIAL 0,351 135 CM | 36.720,00 |
| VS14 | GUIA HIDROFÍLICA METÀL·LICA | 40.484,00 |

Total procediment sense IVA	283.522,00

## Lot:	VS01 - INTRODUCTOR DIRIGIBLE

| Article | Característiques | Unitats |
| --- | --- | --- |
| 11403 | INTRODUCTOR ORIENTABLE, AMB UNA PUNTA DIRIGIBLE PER ACCEDIR A ZONES DE DIFÍCIL ACCÉS, PER A GUIES DE 0,038''. - DIÀMETRE - 6,5 I 7FR - LONGITUDS - 55CM - 65CM I 90CM - DILATADORS - 73CM I 108CM - PUNTA CORBA - 9MM - MÀNEC AMB INDICADOR DE LA POSICIÓ DE LA PUNTA - PUNTA SUAU I ATRAUMÀTICA - MARCADOR RADIOPAC - BEINA AMB RECOBRIMENT HIDROFÒBIC PER FACILITAR L'ACCÉS - COS MALLAT - CONNECTOR DEL DILATADOR AMB TANCAMENT A PRESSIÓ I ROSCA ENVÀS UNITARI ESTÈRIL. UN SOL ÚS. LLIURE DE LÀTEX | 60 |

Total lot sense IVA en euros	44.380,20

## Lot:	VS04 - SISTEMA TANCAMENT VASCULAR

| Article | Característiques | Unitats |
| --- | --- | --- |
| 100025690 | SISTEMA DE TANCAMENT VASCULAR PERCUTANI DELS PUNTS DE PUNCIÓ DE L'ARTERIA (AMB DIÀMETRE INTERN DE 5 A 21FR) I VENA FEMORAL (AMB DIÀMETRE INTERN DE 5 A 24FR) DESPRÉS DELS PROCEDIMENTS DE CATETERISME DIAGNÒSTIC O INTERVENCIONISTA, MITJANÇANT FIL DE SUTURA MONOFILAR NO REABSORBIBLE. MARQUES DE PROFUNDITAT PER ACONSEGUIR UN TANCAMENT CORRECTE. ENVÀS UNITARI ESTÈRIL. UN SOL ÚS. LLIURE DE LÀTEX. | 300 |

Total lot sense IVA en euros	67.500,00

## Lot:	VS05 - CATÈTERS HIDROFÍLICS

| Article | Característiques | Unitats |
| --- | --- | --- |
| 11365 | CATÈTER ANGIOGRÀFIC DE 4 I 5 FR, AMB REVESTIMENT HIDROFÍLIC I ADAPTTABILITAT ADEQUADA A LES DIFERENTS ANATOMIES VASCULAR, COMPATIBLES AMB GUIA DE 0.035". NECESSITATS CORBES I LONGITUDS: - VERTEBRAL - LONGITUDS 100 I 120CM PER CATÈTER DE 4 FR. I LONGITUD DE 100 PER CATÈTER DE 5FR. - COBRA - LONGITUD DE 100CM PER CATÈTERS DE 4 I 5 FR LLIURE DE LÀTEX. UN SOL ÚS. ENVÀS UNITARI I ESTÈRIL. | 80 |

Total lot sense IVA en euros	3.600,00

## Lot:	VS06 - BALÓ PER ENDOPRÒTESI

| Article | Característiques | Unitats |
| --- | --- | --- |
| 100032136 | BALÓ COMPLIANT AMB MARQUES RADIOPAQUES PER ASSISTÈNCIA EN L'EXPANSIÓ DE LES ENDOPRÒTESI USADES PEL TRACTAMENT DELS ANEURISMES D'AORTA. 3CM DE LONGITUD DE BALÓ. CATÈTER DE 100CM (+/-10CM). BEINA DE 8 FR. COMPATIBLE AMB GUIES DE 0.038'' O INFERIORS I AMB INTRODUCTOR DE 12FR. PER ÚS EN VASOS DES DE 10 I FINS A 46MM. UN SOL ÚS. ENVÀS UNITARI ESTÈRIL. LLIURE DE LÀTEX. | 60 |

Total lot sense IVA en euros	11.760,00

## Lot:	VS07 - INTRODUCTOR PERCUTANI 33CM

| Article | Característiques | Unitats |
| --- | --- | --- |
| 100035983 | INTRODUCTOR AMB REVESTIMENT HIDROFÍLIC PER LA COLOCACIÓ D'ENDOPRÒTESI. 18FR I 33 CM PER UNA LONGITUD DE L'ENDOPRÒTESI DE 18CM UN SOL ÚS. ENVÀS UNITARI ESTÈRIL. LLIURE DE LÀTEX | 10 |
| 100035985 | INTRODUCTOR AMB REVESTIMENT HIDROFÍLIC PER LA COLOCACIÓ D'ENDOPRÒTESI. 20FR I 33 CM PER UNA LONGITUD DE L'ENDOPRÒTESI DE 20CM UN SOL ÚS. ENVÀS UNITARI ESTÈRIL. LLIURE DE LÀTEX | 20 |
| 100039764 | INTRODUCTOR AMB REVESTIMENT HIDROFÍLIC PER LA COLOCACIÓ D'ENDOPRÒTESI. 22FR I 33 CM PER UNA LONGITUD DE L'ENDOPRÒTESI DE 22CM UN SOL ÚS. ENVÀS UNITARI ESTÈRIL. LLIURE DE LÀTEX | 10 |

Total lot sense IVA en euros	14.500,00

## Lot:	VS08 - CATÈTER SUPORT

| Article | Característiques | Unitats |
| --- | --- | --- |
| 11451 | CATÈTER DE SUPORT D'UNA SOLA LLUM AMB GUIA I PUNTA ATRAUMÀTICA. EIX DISTAL AMB TRES MARCADORS RADIOPACS. 40CM DISTALS AMB RECOBRIMENT HIDROFÍLIC. MIDA 0,36MM. LONGITUD DE TREBALL 135CM (+/-5CM). BEINA DE 3,4F A LA SEVA PART PROXIMAL I 2,1F A LA SEVA PART DISTAL. COMPATIBLE AMB GUIA DE 0,014''. I 0,018''. ENVÀS UNITARI ESTÈRIL. UN SOL ÚS. LLIURE DE LÀTEX. | 95 |

Total lot sense IVA en euros	8.075,00

## Lot:	VS09 - INTRODUCTOR PERCUTANI 28CM

| Article | Característiques | Unitats |
| --- | --- | --- |
| 11404 | INTRODUCTOR PER PROCEDIMENTS ENDOVASCULARS, AMB RECOBRIMENT HIDROFÍLIC, BANDA MARCADORA RADIOPACA, HIPOTUB AMB MALLA REFORÇADA D'ACER INOXIDABLE, LONGITUD 29CM (+/-1CM), COMPATIBLE AMB GUIA DE 0.035'', 16FR I 18FR. UN SOL ÚS. ENVÀS UNITARI ESTÈRIL. LLIURE DE LÀTEX. | 40 |

Total lot sense IVA en euros	4.800,00

## Lot:	VS10 - GUIES HIDROFILIQUES

| Article | Característiques | Unitats |
| --- | --- | --- |
| 100000473 | GUIA HIDROFÍLICA RÍGIDA DE NITINOL AMB RECOBRIMENT HIDROFÍLIC DE POLIURETÀ. DIÀMETRE DE 0,035''. LONGITUD 260CM (+10CM). PUNTA DISTAL RECTA CONIFICADA, AMB UNA FLEXIBILITAT DE 30MM. ENVÀS UNITARI ESTÈRIL. UN SOL ÚS. LLIURE DE LÀTEX. | 38 |
| 100000492 | GUÍA D'ANIMA SUPERELÀSTICA DE NITINOL AMB RECOBRIMENT HIDROFÍLIC DE POLIURETÀ. PUNTA DISTAL CONIFICADA. DIÀMETRE DE 0,035''. LONGITUD 180CM (+10CM). PUNTA DISTAL RECTA AMB UNA FLEXIBILITAT DE 30MM. ENVÀS UNITARI ESTÈRIL. UN SOL ÚS. LLIURE DE LÀTEX. | 46 |
| 100000493 | GUIA D'ÀNIMA SUPERELÀSTICA DE NITINOL AMB RECOBRIMENT HIDROFÍLIC DE POLIURETÀ. PUNTA DISTAL CONIFICADA. DIÀMETRE DE 0,035''. LONGITUD 260CM (+10CM). PUNTA DISTAL RECTA AMB UNA FLEXIBILITAT DE 30MM. ENVÀS UNITARI ESTÈRIL. UN SOL ÚS. LLIURE DE LÀTEX. | 283 |
| 100000494 | GUIA HIDROFÍLICA RÍGIDA DE NITINOL AMB RECOBRIMENT HIDROFÍLICO DE POLIURETÀN. DIÀMETRE DE 0,035''. LONGITUD 180CM (+10 CM). PUNTA DISTAL RECTA CONIFICADA, AMB UNA FLEXIBILITAT DE 30MM. ENVÀS UNITARI ESTÈRIL. UN SOL ÚS. LLIURE DE LÀTEX. | 24 |
| 100000657 | GUIA D'ÀNIMA SUPERELÀSTICA DE NITINOL AMB RECOBRIMENT HIDROFÍLIC DE POLIURETÀ. PUNTA DISTAL CONIFICADA. DIÀMETRE DE 0,035''. LONGITUD 260CM (+10CM). PUNTA DISTAL ANGULADA AMB UNA FLEXIBILIDAD DE 30MM. ENVÀS UNITARI ESTÈRIL. UN SOL ÚS. LLIURE DE LÀTEX. | 313 |
| 100000661 | GUIA D'ÀNIMA SUPERELÀSTICA DE NITINOL AMB RECOBRIMENT HIDROFÍLIC DE POLIURETÀ. PUNTA DISTAL CONIFICADA. DIÀMETRE DE 0,035''. LONGITUD 180CM (+10 CM). PUNTA DISTAL ANGULADA AMB UNA FLEXIBILIDAD DE 30MM. ENVÀS UNITARI ESTÈRIL. UN SOL ÚS. LLIURE DE LÀTEX. | 14 |
| 100000662 | GUIA HIDROFÍLICA RÍGIDA DE NITINOL AMB RECOBRIMENT, CONSTRUCCIÓ EN UNA SOLA PEÇA AMB NÚCLI METÁL·LIC SUPERELÀSTIC. PUNTA DISTAL CONIFICADA I FLEXIBLE. ESTRUCTURA INTERNA RADIOPACA. DIÀMETRE 0,035''. LONGITUD 180CM (+10CM). PUNTA ANGULADA. ENVÀS UNITARI ESTÈRIL. UN SOL ÚS. LLIURE DE LÀTEX. | 3 |
| 100001450 | GUIA HIDROFÍLICA RÍGIDA DE NITINOL AMB RECOBRIMENT, CONSTRUCCIÓ D'UNA SOLA PEÇA AMB NUCLI METÀL·LIC SUPERELÀSTIC. PUNTA DISTAL CONIFICADA I FLEXIBLE. ESTRUCTURA INTERNA RADIOPACA. DIÀMETRE 0,035''. LONGITUD 260CM (+10CM). PUNTA ANGULADA. ENVÀS UNITARI ESTÈRIL. UN SOL ÚS. LLIURE DE LÀTEX. | 63 |

Total lot sense IVA en euros	36.096,17

## Lot:	VS11 - GUIES EXTRA-RÍGIDA 260CM CORBA

| Article | Característiques | Unitats |
| --- | --- | --- |
| 100000491 | GUIA EXTRA RÍGIDA D'ACER INOXIDABLE I RECOBERTA DE TEFLÓ. LONGITUD DE 260CM I DIÀMETRE DE 0,035''. PUNTA DE DOBLE CORBA I 4CM DE FLEXIBILIDAD AMB FILFERRO D'OR INTERN. RADI DE CORBATURA DE LA PUNTA 7MM (+/-0,5MM). UN SOL ÚS. ENVÀS UNITARI ESTÈRIL. LLIURE DE LÀTEX | 70 |
| 100000574 | GUIA D'ALTA RESISTÈNCIA PER L'INTERCANVI ATRAUMÀTIC DE CATÈTERS D'ANGIOPLASTIA. LONGITUD 260 CM. CORBA FLEXIBLE DE 2CM EN FORMA DE "J". RADIO DE CORBATURA DE LA PUNTA 1,5MM. LLIURE DE LÀTEX. ENVÀS UNITARI ESTÈRIL. UN SOL ÚS | 25 |

Total lot sense IVA en euros	7.922,00

## Lot:	VS12 - CATÈTERS NO HIDROFÍLICS

| Article | Característiques | Unitats |
| --- | --- | --- |
| 11381 | CATÈTER ANGIOGRÀFIC AMB MÚLTIPLES CORBES (MÍNIM: SOS-OMNI, MP, HOCKEY, VERTEBRAL i OMNI FLUSH), AMB DIÀMETRES DE 4 I 5 FR I LONGITUDS DES DE 80 I FINS A 125 CM (+/-5CM), COMPATIBLES AMB GUIA DE 0.038". AMB ADAPTABILITAT ADEQUADA A LES DIFERENTS ANATOMIES VASCULARS. AMB MARQUES RADIOPAQUES. LLIURE DE LÀTEX. UN SOL ÚS. ENVÀS UNITARI ESTÈRIL. | 478 |

Total lot sense IVA en euros	7.684,63

## Lot:	VS13 - CAT. DILATACIÓ ARTERIAL 0,351 135 CM

| Article | Característiques | Unitats |
| --- | --- | --- |
| 10329 | CATÈTER DE DILATACIÓ AMB BALÓ PER ANGIOPLASTIES D'EXTREMITATS. COS COAXIAL DE DOBLE LLUM AMB BALÓ DISTAL I CONNECTOR EN Y A L'EXTREM PROXIMAL. ÚS COMPATIBLE AMB GUIA DE 0,035''. CATÈTER BALÓ DE DILATACIÓ DE LONGITUD 135CM (+ 5CM). DIÀMETRE DEL BALÓ DES DE 3 I FINS A 14MM I LONGITUDS DE BALÓ DES DE 20 I FINS A 200MM. 2 MARCADORS RADIOPACS. ENVÀS UNITARI ESTÈRIL. LLIURE DE LÀTEX. UN SOL ÚS. | 240 |

Total lot sense IVA en euros	36.720,00

## Lot:	VS14 - GUIA HIDROFÍLICA METÀL·LICA

| Article | Característiques | Unitats |
| --- | --- | --- |
| 100001133 | GUIA HÍBRIDA, 0,035". AMB COS RÍGID DE NITINOL I PORCIÓ DISTAL AMB RECOBRIMENT HIDROFÍLIC DE 25CM DE LONGITUD. PUNTA DISTAL CONIFICADA MOLT FLEXIBLE. LONGITUD ENTRE 260 I 300CM. ENVÀS UNITARI ESTÈRIL. LLIURE DE LÀTEX. UN SOL ÚS | 349 |

Total lot sense IVA en euros	40.484,00