# ANNEX V.- Model d’oferta de criteris valorables en xifres o percentatges

(A inserir en el Sobre B)

En/Na ..................................................................., amb DNI número......................... en nom (propi) o (de l'empresa que representa)............................................ entitat que [SI] [NO] compleix les condicions de PIME,  amb NIF................................ i domicili fiscal .....................................…………………………….............. en............................................... carrer............................................................................................. número........................... assabentat de l'anunci publicat en el perfil del contractant del dia................. de.............. de............... i de les condicions, requisits i obligacions sobre protecció i condicions de treball que s'exigeixen per a l'adjudicació del present contracte.

Es compromet a prendre al seu càrrec l'execució d'aquestes, amb estricta subjecció als expressats requisits, condicions i obligacions del plec de prescripcions tècniques i del plec de clàusules administratives particulars, segons els següents preus i millores proposades:

| Camió amb bolquet i grua hidràulica |  |
| --- | --- |
| Oferta econòmica (Preu de partida sense IVA: 212.396,69 €) | Base imposable: ...................... euros IVA 21% ...................... euros Total IVA inclòs ..................... euros |
| Millora sobre el termini de garantia (mínim 2 anys) | ............ mesos |
| Millora sobre els CV de potència | .................. CV |
| Concessionaris a menys de 100 km | .................. Km Indicar direcció: |

A tenir en compte:

- Les ofertes econòmiques es presentaran amb dos decimals.

- Les empreses que, en la seva oferta econòmica, superin el pressupost màxim de licitació en algun dels preus unitaris i les empreses que no presentin una oferta econòmica quedaran excloses de la licitació. No es tindran en compte aquelles proposicions que no ofereixin la totalitat dels articles.

- Es tindran en compte els supòsits de baixes anormals o desproporcionades d’acord amb el que determina l’article 149 LCSP i l’article 85 del RGLCAP.

Característiques del camió ofertat

El licitador haurà d’indicar les característiques concretes del camió que s’ofereix, les quals s’hauran d’ajustar a les característiques demandades, sense excepció:

| Característiques principals |  | Camió ofertat |
| --- | --- | --- |
| Cicle | Dièsel |  |
| Caixa de canvis | Automatitzada. Mínim 12 velocitats |  |
| Massa màxima autoritzada | Mínim 25 tones |  |
| Configuració eixos | 3 eixos. 1x2 1x4 1x2 direccionable |  |
| Potència motor | Mínim 320 CV |  |
| Tipus de motor | 6 cilindres |  |
| Suspensió | Neumàtica a l’eix del darrera. Ballesta davant |  |
| Cabina | Cabina curta. Mínim 2 places |  |
| Frens | Frens elèctrics de disc, d’escapament o similars |  |
| Color | Blanc. Vinils amb logo a les portes de cabina |  |
| Nivell d’emissions | Euro VI |  |
| Roda | 315/80R22.55; 22,5 X 9,00 o similars |  |
| Dipòsit de combustible | Mínim 300 litres |  |
| Dipòsit d’AdBlue | Mínim 30 litres |  |

| Dimensions |  | Camió ofertat |
| --- | --- | --- |
| Longitud total | Mínim 8 m |  |
| Amplada de la cabina (sense retrovisors) A l’altura dels retrovisors | Mínim 2,25 m |  |

| Característiques de la cabina | Camió ofertat |
| --- | --- |
| Característiques externes |  |
| Para-xocs de plàstic amb cantoneres metàl·liques i alçavidres elèctric. Retrovisors principals i retrovisors gran angular amb calefacció elèctrica. |  |
| Suspensió de cabina mecànica de 4 punts sense manteniment amb amortidors integrats. |  |
| Visera externa translúcida sobre el parabrises. |  |
| Llums diürnes LED. Dispositiu regulador de fars. |  |
| Presa d’aire a nivell de sostre de cabina per filtre d’aire motor. |  |
| Llums antiboira al para-xocs |  |
| Retrovisor principal i retrovisor gran angular al costat del conductor i de l’acompanyant. Retrovisor de vorera al costat de l’acompanyant |  |
| Característiques interiors |  |
| Volant a l’esquerra |  |
| Seient del conductor amb suspensió automàtica, reposacaps integral i cinturó de seguretat de 3 punts. |  |
| Seient de l’acompanyant fix amb reposacaps integral i cinturó de seguretat de tres punts. |  |
| Guarda-objectes al túnel del motor |  |
| Aire condicionat de regulació manual amb reciclador d’aire |  |
| Aixeca-cristalls elèctric |  |
| Presa de corrent de 24V i 12V |  |
| Tacògraf digital intel·ligent amb sistema global de navegació per satèl·lit (GNSS), receptor i unitat de comunicació dedicada de curt abast |  |

| Equipament de sèrie | Camió ofertat |
| --- | --- |
| Avisador acústic de marxa enrere amb opció de desactivació |  |
| Aire condicionat i calefacció integrats |  |
| Bluetooth i ràdio (mans lliures) |  |
| Kit d’eines bàsiques |  |
| Balises lluminoses homologades DGT |  |
| Farmaciola |  |
| Extintor 6 kg pols instal·lat |  |

| Característiques de la grua, de l’equip de ganxo i de la caixa oberta | Camió ofertat |
| --- | --- |
| Grua |  |
| Potència d’elevació: 16ton/m |  |
| Abast hidràulic: 14,35 metres, mínim 720 kg en punta |  |
| Estabilitzadors extensibles hidràulics extra extensibles a 5.840 mm |  |
| Amb comandament a distància per ràdio amb display |  |
| Presa de força (origen camió) |  |
| Bomba hidràulica |  |
| Radiador d’oli |  |
| Cabrestant: Mínim 1.500 kg d’elevació |  |
| Equip de ganxo |  |
| Braç telescòpic |  |
| Bloqueig mecànic automàtic de columna per a les maniobres de basculació impedeixin l'articulació de l'equip |  |
| Ganxos hidràulics per a fixació de contenidors |  |
| Biela posterior basculant multiplicadora de potència |  |
| Vàlvula de frenada en cilindres del braç |  |
| Vàlvules de seguretat i limitadores de pressió |  |
| Amortidor de fi de carrera en braç elevador |  |
| Dipòsit d'oli |  |
| Pintura RAL 7046 |  |
| Equip de bomba hidràulica |  |
| Comandaments pneumàtics en cabina |  |
| Caixa oberta |  |
| Mesures exteriors: 5.500 x 2.530 x 1.160 (Tolerància +/- 100 mm) |  |
| Mesures interiors: 5.340 x 2.400 x 900 (Tolerància +/- 100 mm) |  |
| Carrils a 1.060 mm EXT. Carrils i perfil frontal d'IPN180 |  |
| Base: Xapa e.4 mm S235JR costelles en IPN80 cada 480 mm |  |
| Lateral: Xapa e.3 mm S235JR amb 6 costelles de reforç |  |
| Cartel·les d'unió (base-lateral) inclinades. |  |
| Porta: 2 FULLES STD |  |
| Inclou tancament de seguretat en la base |  |
| 2 Corrons metàl·lics reforçats amb casquet de Ertalon ø200 a 1472 mm (distància ext.) |  |
| Pintura RAL 7046 |  |

Tot això d'acord amb el que s'estableix en els plecs de prescripcions tècniques i clàusules administratives particulars que serveixen de base a la convocatòria, el contingut del qual declara conèixer i accepta plenament. En l'elaboració d'aquesta oferta s'han tingut en compte les obligacions derivades de les disposicions vigents en matèria de fiscalitat, protecció del medi ambient, protecció de l'ocupació, igualtat de gènere, condicions de treball, prevenció de riscos laborals i inserció sociolaboral de les persones amb discapacitat, i a l'obligació de contractar a un número o percentatge específic de persones amb discapacitat.

Data i signatura del licitador.

Pot consultar tota la informació detallada sobre Protecció de Dades en l'Annex IX al present plec.

DIRIGIT A L'ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ CORRESPONENT

. Els organismes on els licitadors podran obtenir informació relativa a la fiscalitat, a la protecció del medi ambient, a la protecció de l'ocupació, a la igualtat de gènere, a les condicions de treball, a la prevenció de riscos laborals, a la inserció sociolaboral de les persones amb discapacitat i a l'obligació de contractar un número o percentatge específic de persones amb discapacitat, es troben recollits en l'Annex VIII al present plec.