CALAIXOS/GUIXETES (8) MOB13

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

- Calaixos, armariets per guardar motxilles. - Capacitat per a 8, distribuïdes en 4 unitats de 2 guixetes. - Estructura fabricada amb taulell aglomerat de partícules de 19 i 25mm de gruix amb recobriment de melamina de 120g/m2 per ambdues cares i una densitat de 630+/- 5kg/m3. - Els cantells exteriors del sobre, baix i laterals seran d’ABS de 0.8mm de gruix aplicats amb cola termofusible i amb les arestes arrodonides. El cantell frontal serà de 2mm de gruix, aprox. - Els cantells laterals estaran mecanitzats per formar forats útils de 400mm d’alçada amb una cremallera de punts cada 32 mm per a col·locar els prestatges on millor convingui. - Dimensions per calaix aproximat: Exterior: 45-50cm x 45-50 cm fons (alçada x fons). - Portes batents, fabricades amb taulell aglomerat de partícules de 19mm de gruix amb recobriment de melamina de 120 g/m2 per ambdues cares i una densitat de 630 +/- 5kg/m3. - Portes amb identificador. - Tirador fàcil i resistent. - Gamma de colors.