TAULA RECTANGULAR CAPACITAT 4 PERSONES, ALÇADA ESPECIAL MOB11

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

- Taula rectangular de capacitat per a 4 persones. - Dimensions aprox.: 140cm x 80cm x especial 80H. - Tauler de melamina i estratificat. Aglomerat de partícules de 19mm de gruix amb recobriment de melamina de 120g/m2 per ambdues cares i una densitat de 630 + o – Kg/m3. - Els cantells exteriors del tauler seran d’ABS de 2mm de gruix aplicats amb cola termofusible i amb les arestes arrodonides. - Estructura d’acer resistent de 4 travessers de 50 x 20 x1.5mm de tub d’acer laminat en fred decapat de qualitat DC01, soldats amb sistema MIG formant angles de 90º. - Els muntants seran de 30 x 30 x 1.5mm de tub d’acer laminat en fred. - A la part inferior ha d’haver anivelladors negres de polietilè (M10 i alçada +/- 1cm) per a un millor assentament al terra. - Gamma de colors tant del tauler com de l’estructura.