## ANNEX 2 - Model de Declaració del licitador sobre les característiques tècniques de l’escombradora.

En/na ……….., amb NIF núm. …………….., domiciliat/a a …………….., del municipi de …………. (CP: ………), amb telèfon núm. ……………, amb el correu electrònic …….., actuant en nom propi/en representació de................... , en qualitat de .........., amb CIF núm. …………….., amb seu social a …………….., del municipi de …………. (CP: ………), segons acredito amb el poder que he adjuntat,

Manifesto:

Que, en relació a la licitació del contracte de subministrament d’una escombradora viària DECLARO RESPONSABLEMENT, essent coneixedor de les obligacions que comporta, que em comprometo, en cas de resultar adjudicatari, a subministrar el vehicle següent:

A omplir aquesta columna per l’empresa

| Marca |  |
| --- | --- |
| Model (denominació concreta) |  |

| Característiques tècniques de l’escombradora |  |
| --- | --- |
| Sistema de recollida | Aspiració-Arrossegament |
| Alimentació | Dièsel |
| Potència motor (CV) | 140 (mínim) |
| Tracció | 2 rodes (mínim) |
| Direcció | Hidràulica / hidroestàtica |
| Pendent màxima superable (%) | 20 (mínim) |
| Nivell d’emissions de gasos contaminants, segons el tipus de motor i la normativa vigent | Sí |
| Compliment normatiu en emissions de pols | Sí |
| Capacitat tremuja (m3) | 5,8 (mínim) |
| Portella lateral per introducció manual de residus a tremuja | Sí |
| Sistema de descàrrega | Posterior |
| Alçada mínima de descàrrega posterior (mm) | 1000mm |
| Rodes directrius | 4 |
| Bloqueig de rodes posteriors per desplaçament | Sí |
| Velocitat de treball (Km/h) | 20 (mínim) |
| Velocitat de desplaçament (Km/h) | 40 (mínim) |

| Sistema d’escombrat |  |
| --- | --- |
| Ample d’escombrat mínim amb raspalls laterals (mm) | 2.400 |
| Ample d’escombrat mínim amb raspalls laterals i el tercer raspall (mm) | 3.200 |
| Nombre de raspalls davanters | 3 |
| Tercer raspall | Mòbil de dreta a esquerre, amb gir de 180º |
| Raspall central | Sí, tipus corró cilíndric |
| Sistema de polvorització als raspalls | Sí, als 3 raspalls |
| Sistema de transferència entre raspall central i tremuja | Sí. Descripció més endavant*¹ |
| Sistema de rec amb control de cabal | Aigua polvoritzada o nebulitzada |
| Dipòsit d’aigua amb recirculació | 200 litres (mínim) |
| Control de pressió de tots els raspalls | Sí |
| Control de velocitat als raspalls laterals + tercer | Sí |
| Control inclinació del tercer raspall | Sí |
| Control de velocitat de trituració (en cas de tenir sistema de trituració) | Sí |

| Sistema d’aspiració manual |  |
| --- | --- |
| Tub d’aspiració de residus | Ø 140mm i 5 metres de llarg (mínim) |

| Cabina i conducció |  |
| --- | --- |
| Nombre de places | 2 (mínim) |
| Cabina | Estructura hermètica amb vidres, parabrises i neteja parabrises |
| Distribució de comandaments de conducció i operació | Ergonòmica |
| Seient | Amb sistema d’amortidor |
| Aire condicionat | Sí |
| Radio amb USB i Bluetooth | Sí |
| Cinturó de seguretat | Sí |

| Sistema de control i seguretat |  |
| --- | --- |
| Videocàmera posterior | Sí, en color |
| Fre de servei | Sí |
| Fre d’estacionament | Sí |
| Arrencada i parada elèctrica | Sí |
| Compta hores | Sí |
| Avisador acústic de marxa enrere | Sí |
| Girofar o similar | Sí |
| Llums i intermitents | Davant i darrera |

| Documentació i serveis inclosos |  |
| --- | --- |
| Equip de matriculació | Inclou suport, il·luminació, autoritzacions i permisos |
| Certificat CE | Sí, si s’escau |
| ITV passada i fitxa tècnica homologada | Sí |
| Guia d’instruccions i manteniment | Inclosa |
| Garantia contra defectes de fabricació | 1 any (mínim). Inclou mà d’obra, desplaçament i material |
| Assistència tècnica | Màxim 48 hores (dies feiners) |
| Entrega, posada en marxa i formació | Inclosa, amb comprovació de tots els sistemes |
| Manteniment preventiu | 1 any o fins a 1.500 hores (mínim). Inclou mà d’obra, desplaçament i material si s’escau |
| Certificacions i legalitzacions | Incloses si s’escauen |

(condicions mínimes del vehicle indicades al PPTP)

(Data i signatura electrònica)