Annex

Aquest annex proporciona el  model de dades del mobiliari urbà.

Aquest model de dades descriu el model de dades de la base geogràfica, les condicions de captura i manteniment de la informació de l’inventari del mobiliari urbà.

Aquesta descripció es comuna per l’inventari de tot el municipi.

Model de dades de l’inventari del mobiliari urbà

L’inventari recull els elements de gestió de les àrees de jocs que es defineixen en diferents objectes. Aquests objectes de l’inventari tenen uns atributs i una representació geomètrica associada.

Cada objecte es defineix en una taula on s’indica la seva geometria i la seva informació associada definida en els atributs.

Hi ha atributs el valor dels quals està condicionat als valors existents en una taula de dominis. El valor per aquest camp només podrà ser un dels valors existents a la taula o al llistat de dominis indicats. Si cal afegir un nou valor a les taules de dominis, es comunicarà a la DFM i s’afegirà a la taula de dominis.

Per garantir la coherència geogràfica s’evitarà l’entrada manual d’informació en següents camps carcod, nomvial, num_postal, cbarri, barri i coordenades dels elements urbans. Aquesta informació, que es troba en els arxius de dins la carpeta dades_referencia, s’omplirà de manera automàtica mitjançant procediments GIS basats en la ubicació de cada element:

- Consell de barri, barri i sector s’obtindran per intersecció amb les àrees oficials.

- Carcod, nomvial i num_postal s’obtindrà per proximitat a punts a números postal i vials oficials.
Aquest procés garantirà la coherència geogràfica, evitant l’entrada manual d’informació, i les actualitzacions de barris, sectors o adreces es reflectiran automàticament als camps corresponents.

Taules de mobiliari urbà

pij_mob_bancs

pij_mob_escales

pij_mob_escultures

pij_mob_murs

pij_mob_papereres

pij_mob_pergola

pij_mob_pilones

pij_mob_pont

pij_mob_reixa

pij_mob_retols

pij_mob_tanca

pij_mob_taules

pij_fonts

pij_jardineres

pij_mob_bancs

| Nom | geo_dades.pij_mob_bancs |
| --- | --- |
| Descripció | Ubicació dels bancs [EPSG_25831; català] |
| Categoria | Parcs i Jardins |
| Camp; Tipus; Definició; Default/ Domini. id; autonumèric; (autonumèric - clauP). codi_banc; text; Codi identificació del banc (B0000). tipus; text; tipus element; banc, banqueta, cadira, cadireta. marca; text; Marca de l'element. model; text; Model de l'element. material; text; Formigó, metàl·lic, PVC, fusta, fusta reciclada, altres. data_alta; date; data instal·lació de l'element. data_revisio; date; data actualització o revisió del banc. data_baixa; date; data eliminació - els punts no s'eliminen. alta; int4; si estan operatives; 1(si), 0(no). observacions; text; observacions. carcod; text; codi vial segons taula carrerer; taula: carrerer. nomvial; text; nom vial segons taula carrerer; taula: carrerer. num_postal; text; número postal proper. cbarri; text; consell de barri al que pertany; taula: divadmin_consellsbarris. geometria; geom; geometria tipus punt. utm_x; Numèric(9,2); Coordenades x en metres (longitud). ETRS89/ UTM31N. utm_y; Numèric(9,2); Coordenades y en metres (latitud). ETRS89/ UTM31N. |

pij_mob_escales

| Nom | geo_dades.pij_mob_escales |
| --- | --- |
| Descripció | escales [EPSG_25831; català] |
| Categoria | Parcs i Jardins |
| Camp; Tipus; Definició; Default/ Domini. id; autonumèric; (autonumèric - clauP). codi_escala; text; Codi identificació de l’escala (E0000). tipus; varchar. model; varchar. material; text. data_alta; date; data instal·lació de l'element. data_revisio; date; data actualització o revisió de les escales. data_baixa; date; data eliminació - els punts no s'eliminen. alta; int4; si estan operatives; 1(si), 0(no). obs; text; observacions. carcod; text; codi vial segons taula carrerer; taula: carrerer. nomvial; text; nom vial segons taula carrerer; taula: carrerer. num_postal; text; número postal proper. cbarri; text; nom del consell de barri al que pertany l'element segons taula; taula: divadmin_consell_barris. geometria; geom; geometria tipus punt. utm_x; Numèric(9,2); Coordenades x en metres (longitud). ETRS89/ UTM31N. utm_y; Numèric(9,2); Coordenades y en metres (latitud). ETRS89/ UTM31N. |

pij_mob_escultures

| Nom | geo_dades.pij_mob_escultures |
| --- | --- |
| Descripció | escales [EPSG_25831; català] |
| Categoria | Parcs i Jardins |
| Camp; Tipus; Definició; Default/ Domini. id; autonumèric; (autonumèric - clauP). codi_escultura; text; Codi identificació de l’escultura (T0000). tipus; varchar; Tipus element. model; varchar. material; varchar. data_alta; date; data instal·lació de l'element. data_revisio; date; data actualització o revisió de la font. data_baixa; date; data eliminació - els punts no s'eliminen. alta; int4; si estan operatives; 1(si), 0(no). obs; text; observacions. carcod; text; codi vial segons taula carrerer; taula: carrerer. nomvial; text; nom vial segons taula carrerer; taula: carrerer. num_postal; text; número postal proper. cbarri; text; nom del consell de barri al que pertany l'element segons taula; taula: divadmin_consell_barris. geometria; geom; geometria tipus punt. utm_x; Numèric(9,2); Coordenades x en metres (longitud). ETRS89/ UTM31N. utm_y; Numèric(9,2); Coordenades y en metres (latitud). ETRS89/ UTM31N. |

pij_mob_murs

| Nom | geo_dades.pij_mob_murs |
| --- | --- |
| Descripció | escales [EPSG_25831; català] |
| Categoria | Parcs i Jardins |
| Camp; Tipus; Definició; Default/ Domini. id; autonumèric; (autonumèric - clauP). codi_mur; text; Codi identificació del murscala font (M0000). tipus; varchar. longitud; decimal. obs; text; observacions. carcod; text; codi vial segons taula carrerer; taula: carrerer. nomvial; text; nom vial segons taula carrerer; taula: carrerer. num_postal; text; número postal proper. cbarri; text; nom del consell de barri al que pertany l'element segons taula; taula: divadmin_consell_barris. geometria; geom; geometria tipus punt. utm_x; Numèric(9,2); Coordenades x en metres (longitud). ETRS89/ UTM31N. utm_y; Numèric(9,2); Coordenades y en metres (latitud). ETRS89/ UTM31N. |

pij_mob_papereres

| Nom | geo_dades.pij_mob_papereres |
| --- | --- |
| Descripció | escales [EPSG_25831; català] |
| Categoria | Parcs i Jardins |
| Camp; Tipus; Definició; Default/ Domini. id; autonumèric; (autonumèric - clauP). codi_paperera; text; Codi identificació de la paperera (P0000). marca; varchar. model; varchar; Diagonal, Fundició, Gossos, Massissa, Plàstic reciclat, Rústica fusta, Xapa, altres. data_alta; date; data instal·lació de l'element. data_revisio; date; data actualització o revisió de la font. data_baixa; date; data eliminació - els punts no s'eliminen. alta; int4; si estan operatives; 1(si), 0(no). obs; text; observacions. carcod; text; codi vial segons taula carrerer; taula: carrerer. nomvial; text; nom vial segons taula carrerer; taula: carrerer. num_postal; text; número postal proper. cbarri; text; nom del consell de barri al que pertany l'element segons taula; taula: divadmin_consell_barris. geometria; geom; geometria tipus punt. utm_x; Numèric(9,2); Coordenades x en metres (longitud). ETRS89/ UTM31N. utm_y; Numèric(9,2); Coordenades y en metres (latitud). ETRS89/ UTM31N. |

pij_mob_pergola

| Nom | geo_dades.pij_mob_pergola |
| --- | --- |
| Descripció | escales [EPSG_25831; català] |
| Categoria | Parcs i Jardins |
| Camp; Tipus; Definició; Default/ Domini. id; autonumèric; (autonumèric - clauP). codi_paperera; text; Codi identificació de la pérgola (PR000). tipus; text. marca; varchar. model; varchar; Diagonal, Fundició, Gossos, Massissa, Plàstic reciclat, Rústica fusta, Xapa, altres. data_alta; date; data instal·lació de l'element. data_revisio; date; data actualitzaci. data_baixa; date; data eliminació - els punts no s'eliminen. alta; int4; si estan operatives; 1(si), 0(no). observacions; text; observacions. carcod; text; codi vial segons taula carrerer; taula: carrerer. nomvial; text; nom vial segons taula carrerer; taula: carrerer. num_postal; text; número postal proper. cbarri; text; nom del consell de barri al que pertany l'element segons taula; taula: divadmin_consell_barris. geometria; geom; geometria tipus punt. utm_x; Numèric(9,2); Coordenades x en metres (longitud). ETRS89/ UTM31N. utm_y; Numèric(9,2); Coordenades y en metres (latitud). ETRS89/ UTM31N. |

pij_mob_pilones

| Nom | geo_dades.pij_mob_pilones |
| --- | --- |
| Descripció | pilones [EPSG_25831; català] |
| Categoria | Parcs i Jardins |
| Camp; Tipus; Definició; Default/ Domini. id; autonumèric; (autonumèric - clauP). codi_pilona; text; Codi identificació de les pilones (PN000). tipus; varchar; Tipus d’element. material; varchar. marca; varchar. model; varchar. nombre_pilones; int4; nombre de pilones sobre la línea. longitud; numèric(10,3); Longitud del tram de pilones (m). data_alta; date; data instal·lació. data_revisio; date; data actualització o revisió de les pilones. data_baixa; date; data eliminació. alta; int4; si estan operatives; 1(si), 0(no). cbarri; text; nom del consell de barri al que pertany l'element segons taula; taula: divadmin_consell_barris. carcod; text; codi vial segons taula carrerer; taula: carrerer. nomvial; text; nom vial segons taula carrerer; taula: carrerer. num_postal; text; número postal proper; num_postal. observacions; text; observacions. geometria; geom; geometria tipus línea. |

pij_mob_pont

| Nom | geo_dades.pij_mob_pont |
| --- | --- |
| Descripció | escales [EPSG_25831; català] |
| Categoria | Parcs i Jardins |
| Camp; Tipus; Definició; Default/ Domini. id; autonumèric; (autonumèric - clauP). codi_pont; text; Codi identificació del pont (PT000). tipus; text. marca; varchar. model; varchar. data_alta; date; data instal·lació de l'element. data_revisio; date; data actualitzaci. data_baixa; date; data eliminació - els punts no s'eliminen. alta; int4; si estan operatives; 1(si), 0(no). observacions; text; observacions. carcod; text; codi vial segons taula carrerer; taula: carrerer. nomvial; text; nom vial segons taula carrerer; taula: carrerer. num_postal; text; número postal proper. cbarri; text; nom del consell de barri al que pertany l'element segons taula; taula: divadmin_consell_barris. geometria; geom; geometria tipus punt. utm_x; Numèric(9,2); Coordenades x en metres (longitud). ETRS89/ UTM31N. utm_y; Numèric(9,2); Coordenades y en metres (latitud). ETRS89/ UTM31N. |

pij_mob_reixa

| Nom | geo_dades.pij_mob_reoxa |
| --- | --- |
| Descripció | escales [EPSG_25831; català] |
| Categoria | Parcs i Jardins |
| Camp; Tipus; Definició; Default/ Domini. id; autonumèric; (autonumèric - clauP). codi_pont; text; Codi identificació del reixa (RX000). tipus; text. marca; varchar. model; varchar. data_alta; date; data instal·lació de l'element. data_revisio; date; data actualitzaci. data_baixa; date; data eliminació - els punts no s'eliminen. alta; int4; si estan operatives; 1(si), 0(no). observacions; text; observacions. carcod; text; codi vial segons taula carrerer; taula: carrerer. nomvial; text; nom vial segons taula carrerer; taula: carrerer. num_postal; text; número postal proper. cbarri; text; nom del consell de barri al que pertany l'element segons taula; taula: divadmin_consell_barris. geometria; geom; geometria tipus punt. utm_x; Numèric(9,2); Coordenades x en metres (longitud). ETRS89/ UTM31N. utm_y; Numèric(9,2); Coordenades y en metres (latitud). ETRS89/ UTM31N. |

pij_mob_retols

| Nom | geo_dades.pij_mob_retols |
| --- | --- |
| Descripció | escales [EPSG_25831; català] |
| Categoria | Parcs i Jardins |
| Camp; Tipus; Definició; Default/ Domini. id; autonumèric; (autonumèric - clauP). codi_retol; text; Codi identificació del rètol (R0000). tipus; varchar; Rètol. model; varchar; Gran, Mitjà, Petit. data_alta; date; data instal·lació de l'element. data_revisio; date; data actualització o revisió de la font. data_baixa; date; data eliminació - els punts no s'eliminen. alta; int4; si estan operatives; 1(si), 0(no). obs; text; observacions. cbarri; text; nom del consell de barri al que pertany l'element segons taula; taula: divadmin_consell_barris. carcod; text; codi vial segons taula carrerer; taula: carrerer. nomvial; text; nom vial segons taula carrerer; taula: carrerer. num_postal; text; número postal proper. geometria; geom; geometria tipus punt. utm_x; Numèric(9,2); Coordenades x en metres (longitud). ETRS89/ UTM31N. utm_y; Numèric(9,2); Coordenades y en metres (latitud). ETRS89/ UTM31N. |

pij_mob_tanca

| Nom | geo_dades.pij_mob_tanca |
| --- | --- |
| Descripció | tanques [EPSG_25831; català] |
| Categoria | Parcs i Jardins |
| Camp; Tipus; Definició; Default/ Domini. id; autonumèric; (autonumèric - clauP). codi_retol; text; Codi identificació de la tanca (T0000). tipus; varchar; tanca. marca; varchar. model; varchar; Malla,... material; varchar; Fusta, metàl·lica. longitud; float; Longitud m. data_alta; date; data instal·lació de l'element. data_revisio; date; data actualització o revisió de la font. data_baixa; date; data eliminació - els punts no s'eliminen. alta; int4; si estan operatives; 1(si), 0(no). obs; text; observacions. carcod; text; codi vial segons taula carrerer; taula: carrerer. nomvial; text; nom vial segons taula carrerer; taula: carrerer. num_postal; text; número postal proper. cbarri; text; nom del consell de barri al que pertany l'element segons taula; taula: divadmin_consell_barris. geometria; geom; geometria tipus punt. utm_x; Numèric(9,2); Coordenades x en metres (longitud). ETRS89/ UTM31N. utm_y; Numèric(9,2); Coordenades y en metres (latitud). ETRS89/ UTM31N. |

pij_mob_taules

| Nom | geo_dades.pij_mob_taules |
| --- | --- |
| Descripció | taules [EPSG_25831; català] |
| Categoria | Parcs i Jardins |
| Camp; Tipus; Definició; Default/ Domini. id; autonumèric; (autonumèric - clauP). codi_retol; text; Codi identificació de l taula (TL0000). tipus; varchar; Tennis taula / Taula picnic. marca; varchar. model; varchar. material; varchar; Material de la taula. data_alta; date; data instal·lació de l'element. data_revisio; date; data actualització o revisió de la font. data_baixa; date; data eliminació - els punts no s'eliminen. alta; int4; si estan operatives; 1(si), 0(no). observacions; text; observacions. carcod; text; codi vial segons taula carrerer; taula: carrerer. nomvial; text; nom vial segons taula carrerer; taula: carrerer. num_postal; text; número postal proper. cbarri; text; nom del consell de barri al que pertany l'element segons taula; taula: divadmin_consell_barris. geometria; geom; geometria tipus punt. utm_x; Numèric(9,2); Coordenades x en metres (longitud). ETRS89/ UTM31N. utm_y; Numèric(9,2); Coordenades y en metres (latitud). ETRS89/ UTM31N. |

pij_fonts

| Nom | geo_dades.pij_fonts |
| --- | --- |
| Descripció | Ubicació de les fonts urbanes. [EPSG_25831; català] |
| Categoria | Parcs i Jardins |
| Camp; Tipus; Definició; Default/ Domini. id; autonumèric; (autonumèric - clauP). codi_font; text; Codi identificació de la font (F0000). potable; Character(2); si/no - indica si l'aigua és o no potable. data_alta; date; data instal·lació de l'element. data_act; date; data actualització o revisió de la font. data_baixa; date; data eliminació - els punts no s'eliminen. alta; int4; si estan operatives; 1(si), 0(no). obs; text; observacions. carcod; text; codi vial segons taula carrerer; taula: carrerer. nomvial; text; nom vial segons taula carrerer; taula: carrerer. num_postal; text; número postal proper. sector_pj; text; sector de gestió d'espais verds al que pertany l'element; taula: divadmin_barris. barri; text; nom del barri al que pertany l'element, segons taula div_admin_barris; 1 (si) 0 (no). geometria; geom; geometria tipus punt. utm_x; Numèric(9,2); Coordenades x en metres (longitud). ETRS89/ UTM31N. utm_y; Numèric(9,2); Coordenades y en metres (latitud). ETRS89/ UTM31N. |

pij_jardineres

| Nom | geo_dades.pij_jardineres |
| --- | --- |
| Descripció | Ubicació de les jardineres. [EPSG_25831; català] |
| Categoria | Parcs i Jardins |
| Camp; Tipus; Definició; Default/ Domini. id; int4; Primary Key. codi_jard; Varchar; Codi jardinera. nom_especie; Varchar; Nom de l’espècia planada. Model; Varchar; Model de la jardinera. marca; Varchar; Marca de la jardinera. material; Varchar; Material de la jardinera. tipus_reg; Varchar; Tipus de reg. carcod; Varchar(4); Codi carrer. nom_via; Varchar (100); Nom carrer. Num_postal; Int4; Número postal. sector; varchar; Sector de parcs i jardins. consell_barri; varchar; Consell de barri. observacions; varchar; Observacions. data_alta; date; Data col.locació. data_baixa; date; Data de baixa. data_actu; date; Data de revisió. alta; int4; Si estan operatives; 1 (si) 0 (no). utm_x; Numèric(9,2); Coordenades x en metres (longitud). ETRS89/ UTM31N. utm_y; Numèric(9,2); Coordenades y en metres (latitud). ETRS89/ UTM31N. foto; Varchar; Url de la foto. |