2026-46 ANNEX 1 - PPT: CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE FUNGIBLE, NETEJA I ROBA LLITERA

Cal acreditar el compliment de tots els requeriments descrits en aquest document, per tal de procedir a la valoració econòmica i qualitativa de l’oferta presentada.

| LOT | DENOMINACIÓ REFERÈNCIA | DESCRIPCIÓ TÈCNICA |
| --- | --- | --- |
| LOT 1 - NETEJA |  |  |
| LLD001 | DESINFECTANT DE PRODUCTES SANITARIS | Escuma desinfectant per neteja i desinfecció d'ampli espectre per a productes sanitaris no invasius i superfícies. Formulació a base d'amonis quaternaris combinada amb agents detergents. Sense alcohol. Llest per al seu ús. Compatibilitat amb materials sanitaris i superfícies tractades. No tòxic ni irritant. Seguretat d’ús tant per a professionals com per a pacients i medi ambient. Compliment de les Normatives UNE-EN vigents per a desinfectants de productes sanitaris no invasius. Envasos d'aproximadament 750 ml amb pistola polvoritzadora individual inclosa. |
| LLD024 | GEL HIDROALCOHÒLIC PER MANS 500 ml | Gel hidroalcohòlic compost d'etanol al 80%. Amb ingredients dermoprotectors. Testat dermatològicament. No és corrosiu, ni tòxic, ni hipersensibilizant, ni teratogènic. No conté perfum. No deixa residus a les mans. No tenyeix ni descoloreix teixits ni superfícies. Consta en el registre de biocides de l'AEMPS com antisèptic per a pell sana . Presentació en envasos de 500 ml . Amb vàlvula dosificadora incorporada |
| LLD019 | GEL HIDROALCOHÒLIC PER MANS 100ml | Gel hidroalcohòlic compost d'etanol al 80%. Amb ingredients dermoprotectors. Testat dermatològicament. No és corrosiu, ni tòxic, ni hipersensibilizant, ni teratogènic. No conté perfum. No deixa residus a les mans. No tenyeix ni descoloreix teixits ni superfícies. Consta en el registre de biocides de l'AEMPS com antisèptic per a pell sana . Presentació en recipients de 100 ml. |

| LOT | DENOMINACIÓ REFERÈNCIA | DESCRIPCIÓ TÈCNICA |
| --- | --- | --- |
| LOT 2 - ROBA LLITERA |  |  |
| RRP002 | FLASSADA (MANTA) | Manta fabricada amb fibres reprocessades. Composició del teixit : 80 % acrílic i 20 % polièster Mida aproximada de 150 x 200 cm (+/- 5%) Afelpat convencional. Antipeeling. Acabat remallat. Gramatge de 300 a 350 gr/m2 Lliure de làtex. Envasada en bossa individual. |
| RRP006 | LLENÇOL D'UN ÚS | Fabricat en teixit sense teixir constituït per fibres de polipropilè d'alta resistència. Color blanc. Ajustable de 120 x 230 cm (+/- 5%) Transpirable. Resistent al contacte amb fluids. Gramatge de 60 gr/m2 (+/- 10%) Producte no estèril. Lliure de làtex |
| LOT | DENOMINACIÓ REFERÈNCIA | DESCRIPCIÓ TÈCNICA |
| LOT 3 - SUTURES |  |  |
| FMS002 | SEDA SUTURA 3/0 | Sutura quirúrgica de seda natural trenada, no absorbible Amb agulla atraumàtica de 3/8 de cercle i punta triangular. Mida del fil 3-0 i longitud mínima de 75 cm. Estèril i d’un sol ús Lliure de làtex. Producte amb marcatge CE i conforme a la normativa vigent de productes sanitaris. Presentada en sobres individuals estèrils. |
| FMS005 | SUTURA CUTÀNIA 6 x 100 mm | Tires de sutura cutània adhesiva, indicats per a situar-se transversalment sobre ferides. Amplada de 6 mm , longitud de 100 mm (+/- 10%) Vores arrodonides. Permeable a l'aire i al vapor d'aigua. Resistents. Flexibles i adaptables. Estèril. Lliure de làtex. Producte amb marcatge CE i conforme a la normativa vigent de productes sanitaris. |

| FMS007 | SET DE SUTURA | Kit de sutura estèril per tancament de ferides. La composició mínima del kit ha de ser: - 1 Pinça dissecció fabricada íntegrament en acer inoxidable. - 1 Porta agulles fabricat íntegrament en acer inoxidable. - 1 Tisores fabricades en acer inoxidable (mínim la part tallant) - 1 Talla estèril fenestrada amb adhesiu de 50 x 50 cm (+/- 10%) - 3 Gases (mínim) - Blister rígid de mida màxima 15 x 20 cm. Material d'un sòl ús. Producte amb marcatge CE i conforme a la normativa vigent de productes sanitaris. |
| --- | --- | --- |

| LOT | DENOMINACIÓ REFERÈNCIA | DESCRIPCIÓ TÈCNICA |
| --- | --- | --- |
| LOT 4 – COMPRESSIÓ HEMOSTÀTICA |  |  |
| FMV033 | COMPRESSOR HEMOSTÀTIC | Compressor hemostàtic de molinet amb sivella d'enrutament d' un sol pas. Indicat per control mecànic d'hemorràgies en extremitats. Longitud desplegat aproximat de 95 cm Tancament de tipus velcro d'alta adherència Amb una vareta forta i resistent . Amb clip de fixació amb dos ganxos enfrontats a 180º . Banda corredissa interna per aplicació de pressió circumferencial Tots els components seran de color negre a excepció de la banda de seguretat del molinet, que servirà per anotar l`hora d' aplicació del dispositiu. Aplicable amb una sola mà. Aprovat o recomanat pel “Committee on Tactical Combat Casualty Care” (CoTCCC). Disposa de número d'estoc de l’OTAN (NSN) Presentació individual, plegat i llest per a ús immediat. |
| FMV034 | BENA COMPRESSORA DOBLE | Bena d'emergència multifuncional compressiva amb apòsit doble per al control d'hemorràgies traumàtiques (Bena Israelita). Bena elàstica secundària amb sistema de fixació ràpida. Bena elàstica de 10 a 15 cm x 75 cm plegada. Inclou un apòsit integrat expandible per aplicar pressió directa sobre la ferida . De 10 x 18 cm plegat fins a 20 x 18 cm desplegat. Amb bena o gasa addicional per netejar la ferida. Estèril. Disposa de número d'estoc de l’OTAN (NSN) Envasat al buit. |

| LOT | DENOMINACIÓ REFERÈNCIA | DESCRIPCIÓ TÈCNICA |
| --- | --- | --- |
| LOT 5 - TOVALLOLETES DE NETEJA I DESINFECCIÓ |  |  |
| LLD028 | TOVALLOLETES PER DESINFECTAR SUPERFÍCIES S/ALCOHOL | Tovalloletes impregnades d'amonis quaternaris, sense alcohol, per neteja i desinfecció de superfícies i productes sanitaris no invasius. D'assecat ràpid. Formada per teixit resistent que no desprèn pelusses. Presentat en format de tovalloleta d’un sol ús, impregnada i llesta per utilitzar, amb sistema de dispensació de petites dimensions, pràctic i higiènic (paquet). Mida mínima de la tovalloleta 17 x 20 cm. Producte lliure de làtex. Compliment de les Normatives UNE-EN per a desinfectants de productes sanitaris no invasius. Presentació en paquets de 100 unitats |
| LLD027 | TOVALLOLETES PER ASSECAR SUPERFÍCIES | Tovalloleta amb gran capacitat d'absorció per neteja i assecat de superfícies sanitàries Fabricada amb teixit sense teixir. Mides 30 x 40 cm (+/-10%) Gramatge 50 g/m2 (+/- 10 %). Manté la seva integritat estructural en contacte amb fluids. Presentació plegada en caixes de petites dimensions amb sistema de dispensació pràctic. Producte lliure de làtex. D'un sol ús. Presentació en paquets de 100 unitats. Producte amb marcatge CE. |