MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

1. Introducció

La finalitat de l’actuació és la instal·lació de gespa artificial al camp de futbol municipal d’Oliana, segons el projecte redactat per l’Enginyer Industrial, Sr. Josep Barberillo Nualart, amb número de col·legiat 16134 al Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya.

2. Descripció de la situació actual

D’acord amb el projecte executiu per a la instal·lació de gespa artificial al camp de futbol municipal d’Oliana redactat per part de l’enginyer industrial Sr. Josep Barberillo, col·legiat número 16134, es descriu a continuació l’actuació que es portarà a terme:

La superfície del camp amb la gespa artificial tindrà les mesures de 101,8 x 61 m amb un total de 6.209,80 m2 i amb una zona de joc reglamentària de 94 x 58 m.

Les actuacions a executar son:

- Retirada de la capa de gespa actual

- Rebaix del terreny amb un gruix mitjà de 15 cm

- Nova instal·lació de reg

- Col·locació de 15 cm de tot-u

- Col·locació de les diferents capes de la gespa artificial

- Renovació de les tanques perimetrals

- Renovació de les porteries

- Marcatge del camp

Amb aquestes mesures d’actuació es preveu complir amb els següents objectius de desenvolupament sostenible:

- Millora del paviment de gespa actual.

- Estalvi d’aigua.

- Millorar tota la infraestructura de reg.

A més, donades les característiques de la nova gespa, es complirà també amb la futura normativa europea que es preveu que entri properament en vigor, i alhora també estarà dins de les condicions tècniques de la FIFA.

Tots els treballs es duran a terme de forma responsable i els residus generats es gestionaran de forma eficient i sostenible, en condicions adequades de seguretat i salut per als treballadors i els usuaris de la via pública.

Per tal de no interferir amb el calendari de les competicions que es disputen al camp de futbol municipal d’Oliana, les obres han d’iniciar-se durant el mes de maig.

D’altra banda, una part del finançament de les obres és amb préstecs, previstos al pressupost municipal de l’exercici 2026, però que per normativa no poden contractar-se fins a tenir aprovada la liquidació del pressupost de l’exercici 2025, que es preveu per finals del mes de febrer de 2026.

Així doncs, a la vista de les necessitats existents i de les característiques de l'obra, el procediment d'adjudicació que millor s'adequa és el procediment obert simplificat amb tramitació anticipada de la despesa.

3. Objecte del contracte

Aquest contracte té per objecte licitar les obres del Projecte executiu per a la instal·lació de gespa artificial al camp de futbol municipal d’Oliana, redactat el febrer de 2025 per l’enginyeria GESA, SL, amb un pressupost d’execució per contracte de 396.090,25€, i aprovat definitivament per acord del Ple de l’ajuntament d’Oliana de data 13 de maig de 2025.

Les característiques de la contractació són les següents:

| Contracte d'obres per a la instal·lació de gespa artificial al camp de futbol municipal d’Oliana |  |  |
| --- | --- | --- |
| Procediment: Obert Simplificat | Tramitació: Ordinària anticipada | Tipus de contracte: Obres |
| Classificació CPV: 45432100 Treballs de pavimentació i revestiment de sòls |  |  |
| Accepta renovació: No Revisió de preus / fórmula: No Accepta variants: No |  |  |
| Pressupost base de licitació (IVA exclòs): 327.347,31 € | IVA 21%: 68.742,94 € | Pressupost d’execució per contracte: 396.090,25 € |
| Valor estimat del contracte: 327.347,31 € |  |  |
| Data d'inici execució: Des de la signatura de l'Acta de Comprovació del Replanteig. |  | Durada execució: 12 setmanes |
| Garantia provisional: No | Garantia definitiva: Si | Garantia complementària: Sí, si és el cas |

4. Anàlisi Tècnica

Consideracions tècniques i requeriments

El plec de condicions tècniques de l’actuació es recullen en el document del projecte.

És important poder donar compliment al termini d’execució i per tant, no únicament realitzar l’oferta, sinó disposar de disponibilitat per a iniciar les obres el més aviat possible.

5. Anàlisi Econòmica

Valor estimat del contracte:

El valor estimat del contracte, d’acord amb el que disposa l’article 101 de la LCSP, és de TRES-CENTS VINT-I-SET MIL TRES-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS (327.347,31 €), IVA exclòs.

El mètode de càlcul per a la determinació del VEC, és el següent:

Import del contracte sense IVA: 327.347,31 €

Import possibles pròrrogues: - €

Import modificacions previstes en els plecs (Art. 204 LCSP): - €

Total valor estimat del contracte: 327.347,31 €

Pressupost de licitació:

El pressupost de licitació és de 396.090,25 €, IVA inclòs.

El preu anterior queda desglossat en una base de 327.347,31€ i en l’impost sobre el valor afegit de 68.742,94€. Aquest preu es configura com import màxim global a que pot ascendir el contracte:

Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat financera

L’execució d’aquesta inversió no suposa un impacte rellevant al pressupost i en l’equilibri pressupostari, atès que la inversió es troba finançada per una subvenció i dos préstecs, la qual cosa permet el manteniment d’un equilibri pressupostari positiu.

No obstant, degut a que s’utilitza finançament extern (capítol 9) pel seu finançament, sí que generarà dèficit en termes SEC en la liquidació de l’exercici 2026. En l’exercici en què s’ingressi la subvenció del PUOSC, previsiblement el 2027, es generarà un superàvit en termes SEC, atès que l’ingrés serà en el capítol 7 i la despesa en el 9 (amortització del préstec pont).

El pressupost municipal per l’exercici 2026 inclou les aplicacions pressupostàries necessàries per la contractació de l’obra:

| Despeses | Import |
| --- | --- |
| 3422/632.04 – Gespa artificial camp de futbol | 396.090,25€ |
| Total despesa | 396.090,25 € |

| Finançament | Import |
| --- | --- |
| 761.00 – Pla cooperació municipal DL 2026-2027 | 80.237,60€ |
| 911 - Préstec-pont PUOSC | 225.000,00€ |
| 913 - Préstec a ll/t inversions 2026 | 90.852,65€ |
| Total finançament | 396.090,25 € |

761.00 – Pla cooperació municipal DL 2026-2027

El Pla de cooperació 2025, 2026 i 2027 de la diputació de Lleida, aprovat definitivament, atorga a l’ajuntament d’Oliana sengles subvencions per inversions per les anualitats 2026 (39.468,29€) i 2027 (40.769,31€).

911 – Préstec-pont PUOSC i 913 i Préstec a ll/t inversions 2026

Aquestes operacions de préstec es troben actualment en fase de tramitació, i no podran ser contractades fins que no s’hagi aprovat la liquidació del pressupost del 2025, prevista per a finals del mes de febrer de 2026.

Degut a aquesta circumstància en la contractació dels préstecs, es tramita anticipadament l’expedient de contractació, sotmetent-se l’adjudicació a la condició suspensiva de l’efectiva consolidació del finançament, d’acord amb la disposició addicional tercera de la LCSP.

El préstec-pont PUOSC, que es preveu contractar a través d’una línia específica i bonificada de l’ICF, avançarà la següent subvenció del PUOSC atorgada a l’ajuntament d’Oliana:

Expedient: PRE219/25/000045

Projecte: Instal·lació de gespa artificial al camp de futbol municipal

Anualitat PUOSC: 2027

Pressupost: 396.090,25€

Subvenció PUOSC: 225.000,00€

6. Criteris d’adjudicació i justificació de la proporcionalitat de la puntuació assignada a cada criteri respecte del total de criteris a considerar

La proposta de PCAP, que ha d’aprovar l’òrgan de contractació, conté els següents criteris d’adjudicació.

6.1 Preu (30,00 punts)

Per la valoració de les propostes econòmiques s’utilitzarà la següent fórmula:

Pi=1- Oi-OmIL ×1VP×P

𝑃𝑖 = punts de l’oferta i 𝑃 = punts del criteri preu = 30,00 𝑂𝑖 = preu de l’oferta i 𝑂𝑚 = preu de la millor oferta 𝐼𝐿 = Import de licitació (iva exclòs) = 327.347,31€ VP = Valor de ponderació = 2

Les ofertes que es trobin per sobre del pressupost de licitació seran excloses.

6.1.2 Millora de les característiques mínimes de la gespa artificial (25,00 punts)

Característiques mínimes de la gespa artificial.

La tipologia de gespa artificial proposada serà la formada per fils monofilaments multinervats que proporcionaran unes condicions de joc d’altes prestacions i una elevada durabilitat testada. I una segon fibra del tipus fibril·lat per garantir una retenció dels reblerts evitant el seu desplaçament pel camp i la seva migració al sistema de drenatge recebat amb un reblert tècnic orgànic 100% reciclat lliure de microplàstics.

El sistema de gespa artificial a subministrar i instal·lar haurà de complir amb les següents característiques mínimes descrites al projecte:

Alçada mínima de la gespa artificial	45 mm

Gespa combinada de fils monofilaments i fibril.lats

Galga màxima admesa (separació entre puntades)	3/8”

Nº mínim de puntades	11.024 puntades/m2

Amplada mínima fibra monofilament	1 mm

Gruix de la fibra monofilament	360 micres

DTEX total mínim de les fibres monofilament	13.300 decitex

Nº mínim de fils monofilament per puntada	7 fils (7x2=14)

Geometria de la fibra mofilament	Forma de diamant multinervat

Nº mínim de nervis de la fibra monofilament	10 nervis

Amplada mínima fibra fibril·lada	10 mm

Gruix de la fibra fibril·lada	110 micres

DTEX total mínim de les fibres fibril·lades	8.800 decitex

DTEX total de totes les fibres	22.100 decitex

Pes de les fibres monofilament i fibril·lades	1.292 g/m2

Nº mínim cicles LISPORT de resistència a l´ús segons assaig normativa EN 15306 de desgast conjunt de les fibres monofilament i fibril·lades	350.000 cicles

Gruix mínim base elàstica esmorteidora prefabricada, certificada amb norma EN 15330-4	14 mm

El sistema de gespa artificial a subministrar disposarà de les certificacions de durabilitat, prestacions biomecàniques, i seguretat dels esportistes especificades al projecte.

Per a la seva correcta valoració, les ofertes inclouran una mostra física entregada presencialment pel registre de l’ajuntament dins del termini de presentació d’ofertes en sobre tancat de la gespa de la seva oferta de mida mínima DIN A-4 amb la base elàstica proposada, així com fitxa tècnica dels materials i les següents certificacions i documents a aportar:

- Compliment NF P 90-112

Document a aportar: declaració de conformitat i fitxa tècnica conforme a la norma.

- Compliment UNE-EN 15330-1

Document a aportar: declaració de conformitat del fabricant i informe d’assaig acreditat que demostri compliment de requisits de la norma.

- Certificat FIFA Quality Pro.

Document a aportar: certificat vigent del producte, segons el programa aplicable.

- Assaig Lisport segons EN 15306 (simulació de desgast / envelliment mecànic en gespa).

Document a aportar: informe d’assaig d’un laboratori acreditat.

El sistema de gespa artificial a subministrar acreditarà mitjançant la seva certificació les següents mesures mediambientals descrites a projecte:

Fabricant de la gespa artificial i dels fils certificat en compliment de les Normes Internacionals de Sostenibilitat i empremta de carboni ISCC PLUS de reducció d'emissions de CO2, economia circular de proximitat, matèries primeres renovables i energia sostenible del procés de fabricació. Certificació EPD de càlcul de l’empremta de carboni i la seva compensació mitjançant les normes EN 14025:2010 i EN 15804 2014 i certificat de compensació de petjada de carboni mitjançant programa autoritzat. Sistema de gespa artificial sostenible amb certificat de reciclabilitat de tots els seus components del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) o altre laboratori homologat a tal efecte.

La valoració de les millores de les característiques mínimes de la gespa es realitzarà d’acord amb els següents punts:

- Increment del pes de totes les fibres monofilament i fibril·lades de la gespa artificial (7,50 punts)

Increment del pes de totes les fibres mínim de 1.292 g/m2 descrit a projecte mitjançant l’aportació de l’assaig EN15330-1 del sistema de gespa artificial ofertat:

| Pes | Punts |
| --- | --- |
| 1.500 g/m2 | 4,00 punts |
| 1.650 g/m2 o més | 7,50 punts |

- Increment de l’alçada de les fibres de la gespa artificial (7,50 punts)

Increment de l’alçada mínima de 45 mm descrit a projecte mitjançant l’aportació de l’assaig EN15330-1 del sistema de gespa artificial ofertat:

| Alçada | Punts |
| --- | --- |
| 50 mm | 4,00 punts |
| 60 mm o més | 7,50 punts |

- Increment del gruix de la base elàstica prefabricada (5,00 punts)

Increment del gruix mínim de 14 mm de la base elàstica descrit a projecte mitjançant l’aportació de l’assaig EN15330-1 del sistema de gespa artificial ofertat:

| Gruix | Punts |
| --- | --- |
| 20 mm o més | 5,00 punts |

- Increment de les certificacions i seguretat dels esportistes del la gespa artificial (5,00 punts)

Increment de les certificacions de propietats biomecàniques i seguretat dels esportistes mínimes descrites a projecte amb l’aportació de la millora de la certificació de la WR Federació de Rugbi mitjançant l’aportació de l’assaig WR22 del sistema de gespa artificial ofertat:

| Certificat WR 22 Rugbi | Punts |
| --- | --- |
| Sí | 5,00 punts |

6.1.3 Manteniment de la gespa artificial (5,00 punts)

Es valorarà l’oferta de manteniment de la gespa artificiat, atorgant un punt per cada any complet de manteniment especialitzat del paviment de gespa artifical que ofereixi el licitador, sense cost per l’ajuntament, amb un màxim de cinc.

Les característiques i freqüències dels treballs a realitzar es descriuen en els següents paràgrafs:

Manteniment especialitzat del paviment de gespa artificial.

Pla de Manteniment que s’iniciarà l’endemà de la signatura de l’Acta de recepció que acrediti la correcta instal·lació de la gespa artificial. La seva durada correspondrà als anys que ofereixi el licitador, i inclourà les següents actuacions.

Les operacions de Manteniment especialitzat de la gespa artificial a realitzar seran:

- Raspallat, neteja intensiva i redistribució superficial del reblert del paviment esportiu de gespa artificial mitjançant màquina acoblada a tractor amb rodes llises.

- Repàs i verificació del correcte encolat de juntes i línies de marcatge procedint a la seva reparació i encolat mitjançant cola bicomponent amb base de poliuretà.

- Descompactació mitjançant grada de pues metàl·liques rotatives seguit d'un raspallat intensiu per la reintroducció i distribució homogènia del reblert del mateix material que el del camp.

- Aportació puntual de farcit als punts deficitaris, extensió i igualació per tal de garantir una distribució homogènia.

- Tractaments* herbicides / fungicides / anti molsa mitjançant polvoritzadors manuals o mecànics.

- Entrega dels fulls de treball on hi haurà de constar, com a mínim:

    - Data de l’actuació de manteniment.

    - Descripció dels treballs realitzats.

    - Descripció dels mitjans materials, màquines i productes que s’han utilitzat.

    - Nom de la persona operària i responsable tècnic que han dut a terme l’actuació.

    - Incidències o altres observacions rellevants.

    - Signatura de la persona responsable del manteniment.

*Important:

S’haurà de garantir que les persones treballadores encarregades de dur a terme aquests tractaments estiguin en disposició del Carnet d’aplicadora i manipuladora de productes fitosanitaris. També s’haurà de garantir que els productes emprats estan inscrits al registre oficial de productes i material fitosanitari depenent de la Direcció General de Recursos Agrícoles i Ramaders del Ministeri d'Agricultura i autoritzats per l’ús en Parcs i Jardins.

A la taula següent es detalla la freqüència anual de cada una de les actuacions de Manteniment especialitzat de la gespa artificial:

| Actuació de manteniment especialitzat | Freqüència anual |
| --- | --- |
| Raspallat, neteja intensiva i redistribució homogènia del farcit elàstic superficial | 3 |
| Repàs i verificació de juntes desencolades | 3 |
| Descompactació gespa artificial | 1 |
| Aportació puntual de farcit elàstic | 1 |
| Tractaments herbicides / fungicides | 2 |

L’empresa haurà d’entregar a l’ens local un manual de procediments pel manteniment bàsic preventiu de la superfície instal·lada, així com dels equips associats. Indicant les operacions a efectuar, com a mínim, diàries, setmanals, mensuals, semestrals i anuals; així com la relació dels equips necessaris recomanats. Igualment serà responsable de la formació bàsica a les persones adscrites al camp.

6.1.4 Millora en l’equipament esportiu (20,00 punts)

Es valoraran les ofertes de subministrament i instal·lació del següent equipament esportiu, amb les característiques detallades a la separata de millores (annex III):

- 4ut. de banderins flexibles de corner d’alçada mínima d’1,2 m, i 4ut. de banquetes de 5 places de 2,50 m amb estructura d’acer i seients de polipropilè amb tractament anti-rajos UVA, amb funda (2,00 punts). Millora valorada en 1.648,47€ PEM.

- 4 ut. Porteries futbol 7 abatibles (4,00 punts). Millora valorada en 3.352,88€ PEM.

- Xarxa atura pilotes de 30m de llarg i 8m d’alçada (7,00 punts). Millora valorada en 5.493,60€ PEM.

- Xarxa atura pilotes de 20m de llarg i 8m d’alçada (5,00 punts). Millora valorada en 3.662,40€ PEM.

- Xarxa atura pilotes de 22m de llarg i 4m d’alçada (2,00 punts). Millora valorada en 1.007,60€ PEM.

6.1.5 Ampliació del termini de garantia (10,00 punts)

Es valorarà l’ampliació del termini de garantia de la següent manera:

- Ampliació d’1 any del termini de garantia: 2,00 punts

- Ampliació de 2 anys del termini de garantia: 4,00 punts

- Ampliació de 3 anys del termini de garantia: 6,00 punts

- Ampliació de 4 anys del termini de garantia: 8,00 punts

- Ampliació de 5 anys del termini de garantia: 10,00 punts

6.1.6 Experiència i qualificació del personal específicament adscrit a l’execució del contracte (10,00 punts)

Es valorarà l’experiència dels darrers cinc anys en la participació en treballs del mateix tipus o similars que l’objecte del contracte, així com la qualificació, del personal que l’empresa adscrigui específicament a l’execució del contracte, d’acord amb la taula següent:

| Nombre de treballs similars als quals ha participat el treballador | Punts |  |
| --- | --- | --- |
|  | Treballador amb titulació universitària relacionada amb l’objecte del contracte | Treballador amb titulació post-obligatòria (no universitària) relacionada amb l’objecte del contracte |
| 1 | 2,00 | 1,50 |
| 2 | 4,00 | 3,00 |
| 3 | 6,00 | 4,50 |
| 4 | 8,00 | 6,00 |
| 5 | 10,00 | 7,50 |

7. Anàlisi del Procediment

Justificació del procediment

Atès que el valor estimat del projecte d’obres no supera els 2.000.000 euros, el procediment de contractació serà OBERT SIMPLIFICAT.

Qualificació del contracte

D’acord amb l’objecte del projecte a la “instal·lació de gespa artificial al camp de futbol municipal d’Oliana”, la qualificació del contracte és d’OBRES.

Eexecució per lots. Es considera que la licitació no s’ha de dividir en lots per varis motius:

a) El projecte de ha previst cap divisió en lots

b) La divisió en lots podria perjudicar l’execució dins el termini previst per motius de:

a. Necessitat de coordinació addicional entre els diferents actors

b. Les obres es realitzen en un únic equipament

c. Les actuacions previstes tenen totes la qualificació d’obres o instal·lacions

d. Necessitat d’eficiència i garantia de bona execució de les obres

8. Durada

El contracte tindrà una durada de 12 SETMANES com a màxim, llevat de força major, o causa no imputable al contractista. No es preveu la possibilitat de pròrroga.

9. Conclusions

Es considera justificada i idònia la licitació del present contracte d’obres en base a les actuacions recollides en el projecte “instal·lació de gespa artificial al camp de futbol municipal d’Oliana”, mitjançant el procediment obert simplificat, en base a un únic lot pels motius indicats en la present memòria.

Ricard Pérez Llordés

Alcalde