ANNEX 1 2026-152 - PPT: CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES EPI UIS BALÍSTIC (3 LOTS)

Cal acreditar el compliment de tots els requeriments descrits en aquest document, per tal de procedir a la valoració econòmica i qualitativa de l’oferta presentada.

LOT 1 – CASC I VISERA BALÍSTICA

| REFERÈNCIES MAGATZEM | CASC I VISERA BALÍSTICA | DESCRIPCIONS TÈCNIQUES |
| --- | --- | --- |
| MSE002 | CASC BALÍSTIC PROTECTOR | 1. Casc balístic amb tall tipus ACH FULL CUT, de color negre amb una superfície de protecció de 1.234cm² en color negre, fabricat en “Kevlar” (aramida) per evitar rebots i poder disminuir el pes. El casc no podrà estar fabricat en cap cas amb solucions metàl·liques i/o polietilens. 2. El casc ha de tenir un sistema multi talla que ha de cobrir des de la talla 52 fins a la 63 mitjançant un sistema de roda situada a la part del clatell. S’ha de poder ajustar amb una sola mà, i el sistema ha de tenir un sistema de bloqueig al arribar a la pressió correcte. 3. Ha de disposar al seu interior d’un sistema d’absorció de energia, amb uns coixinets de color negre o gris, El casc i el sistema d'encoixinat col·lectivament han d'estar certificats per un laboratori independent segons EN 397.La part que toca amb l’usuari ha de estar fabricada amb teixits amb propietats absorbents del suor. 4. El sistema d’absorció i el barbuqueig s’han de poder posar i treure sense la necessitat d’eines. El barbuqueig ha de disposar d’un extensor per a l’ús de la màscara de gas. 5. El casc ha de disposar d’un carril picatinny connectat al casc amb cargols balístics. 6. El carril ha de disposar d’un anclatge per a la pantalla balística i que deixi lliure el carril picatinny per poder muntar altres complements. Ha de tenir també dos anclatge per a connectar una mascara de gas. El pes màxim per cada carril es de 53g. 7. El casc ha d’estar certificat amb les següents normes balístiques: 7.1. Protocol de proves de cascs balístics de la instal·lació de Investigació Balística de la DEA i el FBI 2018/19. 7.2. VPAM - HVN – 2006/2009 (Nivell 3) complet a Melrichstadt, Alemanya. 7.3. NIJ Nivell IIIA, NIJ STD 0106.01 i STANAG 2920. 7.4. Requisits tècnics alemanys (TR) assaigs balístics 3.1. 8. Cada casc ha d’incloure una funda protectora amb una bossa de contrapesos de 400gr, dividides en 5 cilindres a l’interior de la bossa del contra pes. S’ha de disposar de diferents colors per la funda depenent de la funcionalitat dels casc. El contra ha de tenir una superfície de tipus velcro de 100mm x 50mm i ha de tenir dues cintes de 165mm de llarg x 20mm de ample. 9. Cada casc ha de venir dins d’una bossa de transport protegida dels cops, amb butxaques internes per guardar els accessoris del casc. 10. Garantia (vida útil): 10 anys. |
| MSE029 | VISERA BALÍSTICA | 1. La pantalla balística ha de tenir una alçada de 170mm mesurada al punt central. Ha de tenir una curvatura corresponent a la curvatura del casc. 2. Així mateix, també ha de disposar d’una pel·lícula exterior per protegir-la de ratllades i cops. El seu interior ha de ser anti-baf. 3. La visera s’ha de poder obrir i tancar amb una sola mà i ha de poder col·locar-se en 5 posicions diferents. 4. La visera no ha de limitar el camp de visió natural, i s’ha de poder disposar d’una funda de protecció. 5. La pantalla ha de estar certificada balísticament com un sistema complert, (casc i pantalla) per assegurar que al rebre l’impacte balístic, cap peça es trenca o es veu compromesa. 6. El sistema de protecció de la visera haurà de haurà de ser capaç de suportar 9 mm Multi-shot (VPAM - HVN - 2009 (LEVEL 3) HVN 2009 certificat), pes màxim 1380g (+/-20g) i longitud màxima 170mm. 7. Garantia (vida útil): 10 anys. |

LOT 2 – PANELS BALÍSTICS I FUNDES

| REFERÈNCIES MAGATZEM | PANELS BALÍSTICS I FUNDA | DESCRIPCIONS TÈCNIQUES |
| --- | --- | --- |
| MSE030 | PANEL BALÍSTIC | 1. El conjunt de l’armilla antibales, estarà format per: - Dos paquets balístics: frontal i dorsal. - Funda exterior 2. Paquet balístic: - Estarà format per un conjunt de làmines i/o teixits, polietilè d´alta resistència i tenacitat (UHMWPE). - Tindran el gruix mínim possible i com a màxim sense la funda exterior el gruix ha de ser ≤7 mm. La mesura es realitzarà incloent la funda de poliamida sellada per ultrasons. - Aquestes fibres han de ser resistents a la calor i al fred i han de mantenir les seves propietats, com a mínim, entre els +70ºC i els –20ºC. - Els panells protectors estaran fets de material balístic, anti ganivet i anti punxó d'una sola peça sense talls i hauran de protegir d'igual manera qualsevol part del panell protector. - L’adjudicatari ha de disposar de tots els certificats originals. - S'hauran de confeccionar 8 talls d'home i 8 de dona des de la talla XS fins a la 4XL que es realitzaran mantenint la relació de proporcionalitat dels pesos i superfícies de les talls que es relacionin a continuació, El pes de la talla S ha de ser com a màxim 1580gr. El pes de la talla XXL ha de ser com a màxim 2050gr. 3. El nivell de Protecció balística del panell flexible serà segons el protocol NIJ 0101.04, NIJ 0101.06. 4. Protecció contra fragmentació segons protocol STANAG 2920. 5. Protecció antiganivet i antipunxó segons normativa NIJ Standard-0115.00. 6. Els panells balístics aniran en una funda de protecció acreditable amb certificat de laboratori ENAC o equivalent. Normes ISO 3801, ISO 13934-1:2013, EN ISO 13934-1:2013, EN ISO 13935-1:2014, EN ISO 811:2018. 7. L’adjudicatari disposa dels següents certificats per tal d'assegurar que les armilles que s'adquireixen compleixen amb tots els requisits mínims demanats en el present plec tècnic: - Assaig balístic AITEX o laboratori acreditat ENAC. - Assaig contra arma blanca AITEX o laboratori acreditat ENAC. - Assaig STANAG 2920 Anti fragmentació. - Certificat AQAP 2120. - Certificat ISO 9001-2015 com a fabricant de productes de protecció balística. - Certificat ISO 14001-2015 com a fabricant de productes de protecció balística. - Certificat ISO 45001-2018 com a fabricant de productes de protecció balística. 8. Garantia (vida útil) de 2 anys per les fundes y 10 anys per als panells balístics. |
| MSE032 | FUNDA EXTERIOR | 1.Les fundes de configuració exterior portaran en la part interior, en contacte amb el cos, un teixit transpirable de canals verticals tipus 3D i amb capacitat d’amortització del pes (tipus confort). 2. Ambdós panells, frontal i dorsal, disposaran d’una obertura amb tipus velcro disposada a 40mm en la part inferior interior de la funda que permeti la introducció dels paquets balístics sense necessitat de doblegar-los. 3. Disposarà de dos sistemes, regulats mitjançant vetes adherents, que permetin l’ajust al cos de l’usuari tant en alçada com en amplada. En la part abdominal dels panells frontal i dorsal, la funda de l’armilla incorporarà dos sistemes de tancament mitjançant veta adherent i sistema d’extracció rapida tipus ROC a cada costat de l’armilla (dreta i esquerre) que serviran per obrir i tancar l’armilla. 4. El tancament d’espatlles ajustarà la part superior dels panells frontal i dorsal de l’armilla antibales a l’alçada del tronc de l’usuari. 5..Serà de color negre tant el panell frontal com el dorsal. 6. Tots els models de funda exterior disposaran dels corresponents elements d’identificació corporativa, vetes adherents per fixar les corresponents divises i elements identificadors de l’usuari. I a la part dorsal ha de tenir amagada una nansa de rescat a la part superior i just a sota “EMERGÈNCIES MÈDIQUES” amb el tipus de lletra d’acord amb la uniformitat. 7. Ha d’incorporar sistema M.O.L.L.E a tot el frontal i la part dorsal, en la part superior de la tapeta tèxtil frontal i als tirants del frontal i aquest ha de ser de tipus LASER CUT amb un teixit adient per aquest tipus de sistema M.O.L.L.E. certificat amb les següents normes: UNE EN 40110, 12127, 40600-5, 13934-1, 13937-1, 12947-2 (12kPa), 12945-2, 4920, ISO 5077 + ERRATUM 2008, 105-E01, 105-B02 - Mètode 2, 105-X12. 8. Cada conjunt d’armilla antibales es subministrarà amb una bossa de transport. 9. Garantia (vida útil): 2 anys. |

LOT 3 – ULLERA I PLAQUES BALÍSTIQUES

| REFERÈNCIES MAGATZEM | ULLERA I PLAQUES BALÍSTIQUES | DESCRIPCIONS TÈCNIQUES |
| --- | --- | --- |
| MSE003 | ULLERA BALÍSTICA | 1. Ullera amb lent de policarbonat de 2,2 mm corba B. 2. Muntura de niló - mitja muntura. 3. Normes balístiques: STANAG 2920 i MIL-PRF 32432A. 4. Normativa: - CE: EN 166 - EN 172 - ANSI Z87.1-2010 - AS/NZS 1337.1:2010 5. Pes màxim de 25 grams. 6. Funda de microfibra. 7. Patilles tipgrip antilliscants. 8. Pont nasal antilliscant. 9. Tractament platinum (anti-baf i anti-ratlladura). 10. Garantia (vida útil): 1 any. |
| MSE005 | PLAQUES BALÍSTIQUES | 1. Placa amb protecció balística NIJ III+. 2. Fabricada amb Stand Alone (pot treballar sola i no requereix de combinació amb panell balístic). 3. Han de tenir la capacitat d’aturar els següents calibres: 7,62 x 39 FMJ a la velocitat de 720 m/s +/- 10m/s a una distància de 15 m. 7,62 x 51 FMJ a la velocitat de 850 m/s +/- 10m/s a una distància de 15 m. 4. Material balístic de la placa: UHMWPE. 5. Resistència a multi impacte. 6. Tall trapezoidal. 7. Mides 30x25 cm 8. Pes màxim 1,500 grams. 9. Gruix màxim: 30 mm 10. Les dimensions han d’estar adaptades al sistema portaplaques que es seleccioni i a la talla del professional. 11. Garantia (vida útil): 10 anys. |