Annex 4 				   Model de presentació d’ofertes – Fitxa del producte

Expedient: 2026-152 EPI UIS BALÍSTIC

LOT 1 - CASCS I VISERES BALÍSTIQUES

El/la Sr./Sra ............................................................................ amb NIF ..............................., en qualitat de ............................................., de l’empresa ..................................... declara que, el producte a subministrar compleix amb tots els requeriments mínims continguts als Plecs de la licitació de referència,

| REFERÈNCIA SEM DEL PRODUCTE | DENOMINACIÓ |
| --- | --- |
| MSE002 | CASC BALÍSTIC PROTECTOR |

*** Només s’ha de seleccionar una opció (Si/No), la manca de selecció o una selecció incorrecta suposarà l’exclusió de la oferta ***

- Casc balístic amb tall tipus ACH FULL CUT, de color negre amb una superfície de protecció de 1.234cm² en color negre, fabricat en “Kevlar” (aramida) per evitar rebots i poder disminuir el pes. El casc no podrà estar fabricat en cap cas amb solucions metàl·liques i/o polietilens. Si ☐ No ☐

- El casc ha de tenir un sistema multi talla que ha de cobrir des de la talla 52 fins a la 63 mitjançant un sistema de roda situada a la part del clatell. S’ha de poder ajustar amb una sola mà, i el sistema ha de tenir un sistema de bloqueig al arribar a la pressió correcte. Si ☐ No ☐

- Ha de disposar al seu interior d’un sistema d’absorció de energia, amb uns coixinets de color negre o gris, El casc i el sistema d'encoixinat col·lectivament han d'estar certificats per un laboratori independent segons EN 397. La part que toca amb l’usuari ha de estar fabricada amb teixits, amb propietats absorbents del suor. Si ☐ No ☐

- El sistema d’absorció i el barbuqueig s’han de poder posar i treure sense la necessitat d’eines. El barbuqueig ha de disposar d’un extensor per a l’ús de la màscara de gas. Si ☐ No ☐

- El casc ha de disposar d’un carril picatinny connectat al casc amb cargols balístics. Si ☐ No ☐

- El carril ha de disposar d’un anclatge per a la pantalla balistica i que deixi lliure el carril picatinny per poder muntar altres complements. Ha de tenir també dos anclatges per a conectar una mascara de gas. El pes màxim per cada carril es de 53g. Si ☐ No ☐

- El casc ha d’estar certificat amb les següents normes balístiques: - Protocol de proves de cascs balístics de la instal·lació de Investigació Balística de la DEA i el FBI 2018/19. - VPAM - HVN – 2006/2009 (Nivell 3) complet a Melrichstadt, Alemanya. - NIJ Nivell IIIA, NIJ STD 0106.01 i STANAG 2920. - Requisits tècnics alemanys (TR) assaigs balístics 3.1. Si ☐ No ☐

- Cada casc ha d’incloure una funda protectora amb una bossa de contrapesos de 400gr, dividides en 5 cilindres a l’interior de la bossa del contra pes. S’ha de disposar de diferents colors per la funda depenent de la funcionalitat dels casc. El contra ha de tenir una superfície de tipus velcro de 100mm x 50mm i ha de tenir dues cintes de 165mm de llarg x 20mm de ample. Si ☐ No ☐

- Cada casc ha de venir dins d’una bossa de transport protegida dels cops, amb butxaques internes per guardar els accessoris del casc. Si ☐ No ☐

- Garantia de 10 anys Si ☐ No ☐

(Signatura del/de la representant de l’empresa)

Annex 4 				   Model de presentació d’ofertes – Fitxa del producte

Expedient: 2026-152 EPI UIS BALÍSTIC

LOT – 1 CASCS I VISERES BALÍSTIQUES

El/la Sr./Sra ............................................................................ amb NIF ..............................., en qualitat de ............................................., de l’empresa ..................................... declara que, el producte a subministrar compleix amb tots els requeriments mínims continguts als Plecs de la licitació de referència,

| REFERÈNCIA SEM DEL PRODUCTE | DENOMINACIÓ |
| --- | --- |
| MSE029 | VISERA BALÍSTICA |

*** Només s’ha de seleccionar una opció (Si/No), la manca de selecció o una selecció incorrecta suposarà l’exclusió de la oferta ***

- La pantalla balística ha de tenir una alçada de 170mm mesurada al punt central. Ha de tenir una curvatura corresponent a la curvatura del casc. Si ☐ No ☐

- Així mateix, també ha de disposar d’una pel·lícula exterior per protegir-la de ratllades i cops. El seu interior ha de ser anti-baf. Si ☐ No ☐

- La visera s’ha de poder obrir i tancar amb una sola mà i ha de poder col·locar-se en 5 posicions diferents. Si ☐ No ☐

- La visera no ha de limitar el camp de visió natural, i s’ha de poder disposar d’una funda de protecció. Si ☐ No ☐

- La pantalla ha de estar certificada balísticament com un sistema complert, (casc i pantalla) per assegurar que al rebre l’impacte balístic, cap peça es trenca o es veu compromesa. Si ☐ No ☐

- El sistema de protecció de la visera haurà de haurà de ser capaç de suportar 9 mm Multi-shot (VPAM - HVN - 2009 (LEVEL 3) HVN 2009 certificat), pes màxim 1380g (+/-20g) i longitud màxima 170mm. Si ☐ No ☐

- Garantia de 10 anys Si ☐ No ☐

(Signatura del/de la representant de l’empresa)