Annex 4 				   Model de presentació d’ofertes – Fitxa del producte

Expedient: 2026-152 EPI UIS BALÍSTIC

LOT - 2 PANEL BALÍSTIC I FUNDA EXTERIOR

El/la Sr./Sra ............................................................................ amb NIF ..............................., en qualitat de ............................................., de l’empresa ..................................... declara que, el producte a subministrar compleix amb tots els requeriments mínims continguts als Plecs de la licitació de referència,

| REFERÈNCIA SEM DEL PRODUCTE | DENOMINACIÓ |
| --- | --- |
| MSE030 | PANEL BALÍSTIC |

*** Només s’ha de seleccionar una opció (Si/No), la manca de selecció o una selecció incorrecta suposarà l’exclusió de la oferta ***

- El conjunt de l’armilla antibales, estarà format per: - El conjunt de paquets balístics està format per dos paquets balístics: frontal i dorsal. - Funda exterior Si ☐ No ☐

- Paquet balístic: - Estarà format per un conjunt de làmines i/o teixits, polietilè d´alta resistència i tenacitat (UHMWPE). - Tindran el gruix mínim possible i com a màxim sense la funda exterior el gruix ha de ser ≤7 mm. La mesura es realitzarà incloent la funda de poliamida sellada per ultrasons. - Aquestes fibres han de ser resistents a la calor i al fred i han de mantenir les seves propietats, com a mínim, entre els +70ºC i els –20ºC. - Els panells protectors estaran fets de material balístic, anti ganivet i anti punxó d'una sola peça sense talls i hauran de protegir d'igual manera qualsevol part del panell protector. - L’adjudicatari ha de disposar de tots els certificats originals. - S'hauran de confeccionar 8 talls d'home i 8 de dona des de la talla XS fins a la 4XL que es realitzaran mantenint la relació de proporcionalitat dels pesos i superfícies de les talls que es relacionin a continuació, El pes de la talla S ha de ser com a màxim 1580gr. El pes de la talla XXL ha de ser com a màxim 2050gr. Si ☐ No ☐

- El nivell de protecció balística del panell flexible serà segons protoco NIJ 0101.04 i NIJ 0101.06 Si ☐ No ☐

- Protecció contra fragmentació segons protocol STANAG 2920. Si ☐ No ☐

- Protecció antiganivet i antipunxó segons normativa NIJ Standard-0115.00. Si ☐ No ☐

- Els panells balístics aniran en una funda de protecció acreditable amb certificat de laboratori ENAC o equivalent. Normes ISO 3801, ISO 13934-1:2013, EN ISO 13934-1:2013, EN ISO 13935-1:2014, EN ISO 811:2018. Si ☐ No ☐

- L’adjudicatari disposa dels següents certificats per tal d'assegurar que les armilles que s'adquireixen compleixen amb tots els requisits mínims demanats en el present plec tècnic: - Assaig balístic AITEX o laboratori acreditat ENAC. - Assaig contra arma blanca AITEX o laboratori acreditat ENAC. - Assaig STANAG 2920 Anti fragmentació. - Certificat AQAP 2120. - Certificat ISO 9001-2015 com a fabricant de productes de protecció balística. - Certificat ISO 14001-2015 com a fabricant de productes de protecció balística. - Certificat ISO 45001-2018 com a fabricant de productes de protecció balística. Si ☐ No ☐

- Garantia de 2 anys per les fundes y 10 anys per als panells balístics. Si ☐ No ☐

(Signatura del/de la representant de l’empresa)

Annex 4 				   Model de presentació d’ofertes – Fitxa del producte

Expedient: 2026-152 EPI UIS BALÍSTIC

LOT - 2 PANEL BALÍSTIC I FUNDA EXTERIOR

El/la Sr./Sra ............................................................................ amb NIF ..............................., en qualitat de ............................................., de l’empresa ..................................... declara que, el producte a subministrar compleix amb tots els requeriments mínims continguts als Plecs de la licitació de referència,

| REFERÈNCIA SEM DEL PRODUCTE | DENOMINACIÓ |
| --- | --- |
| MSE032 | FUNDA EXTERIOR |

*** Només s’ha de seleccionar una opció (Si/No), la manca de selecció o una selecció incorrecta suposarà l’exclusió de la oferta ***

- Les fundes de configuració exterior portaran en la part interior, en contacte amb el cos, un teixit transpirable de canals verticals tipus 3D i amb capacitat d’amortització del pes (tipus confort). Si ☐ No ☐

- Ambdós panells, frontal i dorsal, disposaran d’una obertura amb tipus velcro disposada a 40mm en la part inferior interior de la funda que permeti la introducció dels corresponents paquets balístics sense necessitat de doblegar-los. Si ☐ No ☐

- Disposarà de dos sistemes, regulats mitjançant vetes adherents, que permetin l’ajust al cos de l’usuari tant en alçada com en amplada. En la part abdominal dels panells frontal i dorsal, la funda de l’armilla incorporarà dos sistemes de tancament mitjançant veta adherent i sistema d’extracció rapida tipus ROC a cada costat de l’armilla (dreta i esquerre) que serviran per obrir i tancar l’armilla - Si ☐ No ☐

- El tancament d’espatlles ajustarà la part superior dels panells frontal i dorsal de l’armilla antibales a l’alçada del tronc de l’usuari. Si ☐ No ☐

- Serà de color negre tant el panell frontal com el dorsal. Si ☐ No ☐

- Tots els models de funda exterior disposaran dels corresponents elements d’identificació corporativa, vetes adherents per fixar les corresponents divises i elements identificadors de l’usuari. I a la part dorsal ha de tenir amagada una nansa de rescat a la part superior i just a sota “EMERGÈNCIES MÈDIQUES” amb el tipus de lletra d’acord amb la uniformitat. Si ☐ No ☐

- Ha d’incorporar sistema M.O.L.L.E a tot el frontal i la part dorsal, en la part superior de la tapeta tèxtil frontal i als tirants del frontal i aquest ha de ser de tipus LASER CUT amb un teixit adient per aquest tipus de sistema M.O.L.L.E. certificat amb les següents normes: UNE EN 40110, 12127, 40600-5, 13934-1, 13937-1, 12947-2 (12kPa), 12945-2, 4920, ISO 5077 + ERRATUM 2008, 105-E01, 105-B02 - Mètode 2, 105-X12. Si ☐ No ☐

- Cada conjunt d’armilla antibales es subministrarà amb una bossa de transport. Si ☐ No ☐

- Garantia de 2 anys per les fundes Si ☐ No ☐

(Signatura del/de la representant de l’empresa)