ANNEX 5

MODEL D’OFERTA DE CRITERIS OBJECTIUS DIFERENTS AL PREU

El/la Sr./Sra....................................................................................................... amb residència a ......................................., al carrer......................................... número............, presenta (en nom propi/en nom i representació de l’empresa.......), la següent oferta en relació als criteris objectius del lot .....:

(Si escau, indicar pàgina on es troba la informació en la fitxa tècnica de l’equip o altra documentació que s’incorpori al sobre B)

OFERTA CRITERIS QUANTIFICABLES AUTOMÀTICAMENT

- Major sensibilitat (fins a 10 punts)

Es valorarà que l’equipament tingui una major sensibilitat a la mínima que estableix l’apartat 3 del PPT, per tal de garantir la màxima capacitat de detecció de senyals lumínics dèbils i la quantificació precisa de l’activitat citotòxica en assaigs de potència amb límits de detecció molt estrictes. Per obtenir la puntuació total, caldrà que els licitadors ho acreditin mitjançant l’aportació del de la fitxa tècnica i/o documentació tècnica pertinent on s’indiqui clarament aquesta funcionalitat.

Es disposa d’una sensibilitat  que permeti detectar 3x10 (>21) (zmol) moles de luciferasa o 1x10 (-18) (amol) mols ATP

es disposa d’una sensibilitat  que permeti detectar 4x10 (>21) (zmol) moles de luciferasa o 3x10 (-18) (amol) mols ATP

es disposa d’una sensibilitat  que permeti detectar 5x10 (>21) (zmol) moles de luciferasa o 5x10 (-18) (amol) mols ATP

Indicar on es troba la informació (documentació tècnica): ...................................................

- Major rang dinàmic (fins a 10 punts)

Ha d’estar validat per assajos “target cell killing” per tal de garantir que els assaigs de potència utilitzats en el control de qualitat dels CAR-T estan completament compatibles amb la tecnologia de bioluminescència i permeten mesurar de manera precisa i reproduïble l’activitat citotòxica específica sobre les cèl·lules diana.

Per obtenir la puntuació total, caldrà que els licitadors ho acreditin mitjançant l’aportació del de la fitxa tècnica i/o documentació tècnica pertinent on s’indiqui clarament aquesta funcionalitat.

SÍ

NO

Indicar on es troba la informació (documentació tècnica): ...................................................

- Validat per assajos “target cell killing” (fins a 7 punts)

Ha d’estar validat per assajos “target cell killing” per tal de garantir que els assaigs de potència utilitzats en el control de qualitat dels CAR-T estan completament compatibles amb la tecnologia de bioluminescència i permeten mesurar de manera precisa i reproduïble l’activitat citotòxica específica sobre les cèl·lules diana. Això assegura que els resultats dels lots siguin fiables i comparables amb els estàndards establerts en els assaigs validats prèviament.

Per obtenir la puntuació total, caldrà que els licitadors ho acreditin mitjançant l’aportació del de la fitxa tècnica i/o documentació tècnica pertinent on s’indiqui clarament aquesta funcionalitat.

SÍ

NO

Indicar on es troba la informació (documentació tècnica): ...................................................

- Compatible en la mesura de la citoquine INF-gamma per l’immunossaig Lumit® Cytokine Immunoassays (IFN-γ) (fins a 7 punts).

Ha de ser compatible en la mesura de la citoquine INF-gamma per l’immunossaig Lumit® Cytokine Immunoassays (IFN-γ) basat en bioluminiscència, vital per tal de garantir que els assaigs de potència basats en aquesta tecnologia puguin mesurar de manera precisa i reproduïble l’activitat citotòxica específica dels CAR-T sobre les cèl·lules diana. Això assegura que els resultats dels lots siguin fiables, comparables amb els estàndards establerts i totalment compatibles amb els assaigs de potència prèviament validades en el laboratori. Addicionalment suposa que el procés sigui més ràpid (en no ser un Elisa)  per adaptar-se al workflow de laboratori així com no comporta la necessitat d’equips addicionals per al seu processament (com rentador de plaques).

Per obtenir la puntuació total, caldrà que els licitadors ho acreditin mitjançant l’aportació del de la fitxa tècnica i/o documentació tècnica pertinent on s’indiqui clarament aquesta funcionalitat.

SÍ

NO

Indicar on es troba la informació (documentació tècnica): ...................................................

- Modes de lectura preconfigurats (7 punts)

Es valorarà que es disposi de modes de lectura  preconfigurats per evitar error a l’hora de realitzar les mesures crítiques amb selecció automàtica de filtres i longitud d’ona per tal de garantir la correcta excitació i detecció de la senyal lumínica en cada assaig, minimitzar variabilitat entre operadors i assegurar la reproduïbilitat i fiabilitat dels resultats de potència.

Per obtenir la puntuació total, caldrà que els licitadors ho acreditin mitjançant l’aportació del manual del software, la fitxa tècnica i/o documentació tècnica pertinent on s’indiqui clarament aquesta funcionalitat.

SÍ

NO

Indicar on es troba la informació (documentació tècnica): ...................................................

- Tablet pc tàctil connectable (fins a 9 punts)

Es valorarà que l’equipament disposi de tablet pc tàctil connectable amb usb per tal d’aportar una màxima agilitat de treball, d’ús de l’espai i de possibiltat de separar per zones de treball (el lector i la tablet per utilització de campana).

Per obtenir la puntuació total, caldrà que els licitadors ho acreditin mitjançant l’aportació del manual del software, la fitxa tècnica i/o documentació tècnica pertinent on s’indiqui clarament aquesta funcionalitat.

SÍ

NO

Indicar on es troba la informació (documentació tècnica): ...................................................

- Equip de substitució en menys de 24 hores (fins a 5 punts)

Es valorarà que el licitador substitueixi l’equip en cas d’avaria en un termini màxim de 24 hores laborables, durant tot el termini de la garantia ofert; tot això per tal d’assegurar que el Servei no s’atura en cap  moment.

Caldrà aportar un compromís a efectes de valoració mitjançant el qual es deixi palès per part del licitador que es compromet a aportar un equip de substitució en cas d’avaria en un termini de 24 hores laborables.

SÍ

NO

Indicar on es troba la informació (documentació de compromís):.................................................

- Reducció del termini d’entrega de l’equip (fins a 5 punts)

Es valorarà que el termini d’entrega de l’equip sigui inferior al termini establert a la clàusula 4.1 del plec de prescripcions tècniques.

Caldrà aportar un compromís a efectes de valoració mitjançant el qual es deixi palès per part del licitador que s’indica i es compromet al subministrament de l’equip en un termini inferior a un mes (cal quantificar en dies naturals el termini de subministrament).

Termini d’entrega ofert (dies naturals):

Indicar on es troba compromís: ...................................................

Instruccions per a emplenar correctament el formulari: El contractista haurà de marcar alguna/es de les opcions per a cada apartat a excepció d’aquells que requereixin específicament d’emplenament.

En el cas de que no es marqui cap opció o s’alteri el redactat d’algun dels apartats, s’atorgarà una puntuació de 0 punts en aquell afectat. Així mateix, si no s’aporta la fitxa de l’equip (i/o documentació tècnica) o  en la mateixa no hi consti identificada específicament la funcionalitat valorada, l’oferta es puntuarà amb 0 punts.

Signatura del licitador o de l’apoderat