| Rev.: | Data: | Motiu i Modificació: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 01/04/2005 | Primera edició del procediment |  |  |  |  |
| 01 | 27/04/2006 | Millora procediment inclusió PARÀMETRES I EQUIPS DE CLORACIÓ |  |  |  |  |
| 02 | 08/04/2013 | Nou document Cabals, temps de tancament i sobrepressions |  |  |  |  |
| 03 | 24/10/2014 | Adaptació SGIA apartat 4.1, 4.8 i 4.9 |  |  |  |  |
| 04 | 15/04/2024 | Actualització Telecom |  |  |  |  |
| 05 | 16/04/2024 | Actualització Mecanic y ETAP |  |  |  |  |
| Elaborat: | A.Fargas |  | Revisat: | Josep-Xavier Pujol | Aprovat: | Salvador Plana |
|  | 17/10/2014 |  |  | 17/10/2014 |  | 24/10/2014 |

ÍNDEX

1.	OBJECTE	3

2.	ABAST	3

3.	RESPONSABILITATS I PROGRAMACIÓ	3

4.	DESENVOLUPAMENT	3

4.1.	GENERALITATS	3

4.2.	ORDRES DE TREBALL	4

4.3.	GESTIÓ DOCUMENTAL	4

4.4.	MANTENIMENT CORRECTIU	4

4.5.	MANTENIMENT PREVENTIU	4

4.6.	PROJECTES	5

4.7.	INSPECCIÓ PERIÒDICA DE INSTAL·LACIONS I EQUIPS	5

4.8.	HIGIENITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIÓNS	5

4.9.	CONTRACTES EXTERNS	5

4.10.	ALTRES TREBALLS	6

4.11.	PARÀMETRES DE LES INSTAL·LACIONS I EQUIPS	6

4.12.	INSTAL·LACIONS I EQUIPS	6

4.12.6.	Nau de control i edificis de serveis (Tallers, magatzems)	7

4.12.7.	Edificis ETAP i urbanització	8

4.12.8.	Subestacions receptores de 110 KV (Campredó i L’Ampolla)	8

4.12.9.	Connexions de servei a 25 KV i equips de 6 KV (EB’S 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10 i 14)	8

4.12.10.	Sistema de potencials catòdic	8

4.12.11.	Sistema de comunicacions	9

4.12.12.	Equips d’alimentació segura	9

4.12.13.	Equips de cloració de la xarxa de distribució	9

4.12.14.	Equips defensa contra incendis	9

4.12.15.	Equips de proteccions col·lectives	9

5.	REFERÈNCIES	10

5.1.	GENERALS	10

5.2.	INSTRUCCIONS DE TREBALL	10

6.	REGISTRES I DOCUMENTS RELACIONATS	15

7.	REQUISITS LEGALS I ALTRES REQUISITS	18

8.	DIAGRAMA DE FLUX	20

- OBJECTE

Aquest procediment té per objecte establir les accions necessàries per assegurar les condicions òptimes tant del servei prestat com del producte final, a través d’un servei de manteniment de les instal·lacions i dels equips d’electromecànics i de telecomandament.

- ABAST

S’aplica a totes les instal·lacions i als equips electromecànics, d’instrumentació i telecomandament del CAT (Producció, Distribució i Oficines) que incideixen en la qualitat del producte i/o en el servei prestat.

- RESPONSABILITATS I PROGRAMACIÓ

Tot el personal de manteniment, que participi en la prestació del servei de manteniment de les instal·lacions i dels equips, que incideixen en la qualitat del producte i/o servei prestat.

El Cap de manteniment és el màxim responsable. Participen d’aquesta responsabilitat els responsables de les diferents seccions.

El personal de manteniment està dividit en quatre seccions amb tasques específiques amb els seus responsables.:

- Mecànica- hidràulica

- Elèctrica-instrumentació.

- Telecomandament.

- Manteniment ETAP

Les operacions que realitza el departament de Manteniment es portaran a terme:

- Sobre les estacions indicades al document (DMAN-051-008), el qual es revisat cada any.

- Amb  operacions de manteniment realitzades amb mitjans propis, amb els responsables assignats, termini i costos al document (DMAN-051-009).

- La programació de les operacions de manteniment realitzades amb contractistes externs (DMAN-051-15).

- La identificació dels TAGS recollides al document “TAG d’equips” (DMAN-051-014).

- DESENVOLUPAMENT

  - GENERALITATS

El manteniment es farà segons les instruccions dels fabricants i l’experiència adquirida i validada. Es disposarà del corresponent registre documental de la feina feta.

En les màquines dinàmiques (rotatives o alternatives) les intervencions es faran amb la màquina aturada. Les parts mòbils es protegiran amb resguards, barreres o carcasses fixes.

Els treballs de manteniment de les instal·lacions i els equips electromecàniques es realitzaran tenint en compte els procediments i les instruccions de treball  següents:

- PMAN-002	Seguretat Industrial

- PSGI-022	Preparació i resposta davant d’emergències

- PGIA-001	Programa de prerequisits i identificació de perills i avaluació de riscos

- PSGA-004	Gestió i control de l’aigua

- PSGA-005	Gestió i control de l’energia

- PSGA-006	Gestió i control de materials perillosos i reactius de producció

- PSGA-007	Gestió i control de residus.

- PSST-002	Coordinació d’activitats empresarials

- PSST-003	Accidents i incidents

- PSST-004	Seguretat laboral

- PSST-005	Vigilància de la salut

- PSST-006	Vigilància i control de la higiene

- PSST-007	Ergonomia i factors psicosocials

- ISGI-022-001	Simulacre fuites de clor a la sala de contenidors

- ISGI-022-002	Simulacre de fuita de clorit sòdic a la zona de descàrrega

- ISGI-022-003	Simulacre de prevenció

- ISGA-004-001	Control d’aigües residuals i abocament a l’ETAP

- ISGA-004-003	Recuperació d’aigües de rebuig a l’ETAP

- ISGA-006-001	Canvis d’oli

- ISGA-006-002	Gasoil per grups electrogen ics i UPS

- ISGA-006-013	Emmagatzematge de bateries elèctriques

- ISGA-007-002	Utilització d’absorbents

- ISST-004-001	Gestió EPIs

- ISST-004-002	Treballs en espais confinats

- ISST-004-003	Treballs amb riscos elèctrics

- ISST-004-004	Seguretat en els llocs de treball

- ISST-004-005	Seguretat en les obres de construcció

- ISST-004-006	Conducció de vehicles

- ISST-004-007	Manipulació de càrregues manuals i amb pont grua

- ISST-004-008	Treballs en alçada

- ISST-004-009 	Treballs en oficines

- ISST-006-003	Treballs amb riscos de contaminació física, química o biològica

  - ORDRES DE TREBALL

Tots els treballs que necessiten una actuació amb mitjans tècnics i/o humans tindran associades una ordre de treball segons el procediment (PSGI-019).

  - GESTIÓ DOCUMENTAL

Tota actuació quedarà documentada a l’ordre de treball corresponent. En aquells casos que s’hagi d’omplir un format, aquest s’adjuntarà a l’OT si és possible, o es desarà on s’hagi disposat.

Després de cada actuació de preventiu s’omplirà el format FMAN-051-XXX corresponent.

Si es modifiquen paràmetres, s’indicarà al DMAN-051-XXX corresponent.

  - MANTENIMENT CORRECTIU

Totes aquelles incidències generades espontàniament que provoquin una anomalia o mal funcionament d’una instal·lació o equip i que necessiten una actuació amb mitjans tècnics i/o humans tindran associades una ordre de treball segons el procediment (PSGI-019).

El personal de manteniment planificarà l’actuació segons el nivell d’urgència i la càrrega de treball.

  - MANTENIMENT PREVENTIU

Associat a la planificació anual, es generaran les OTs de preventiu associades als treballs, i s’hauran de realitzar seguint la planificació.

Tots els contractistes adjuntaran els formats a l’OT generada.

  - PROJECTES

El Departament de Manteniment col·labora amb el Departament d’oficina tècnica i desenvolupament en el disseny de les noves instal·lacions electromecàniques. Quan es desenvolupen i quan s’executa l’obra s’efectua el seu seguiment amb els documents (FMAN-051-200) i (FMAN-051-201).

  - INSPECCIÓ REGLAMENTÀRIA PERIÒDICA DE INSTAL·LACIONS I EQUIPS

El Cap del departament de Manteniment és el responsable de la inspecció periòdica de les instal·lacions i equips. Els requisits de seguretat industrial estan recollits al PMAN-002. El seu control és realitza amb el document (DMAN-051-204).

En concret és tracta de:

- Instal·lacions de Baixa Tensió (DMAN-051-204).

- Instal·lacions d’Alta Tensió (DMAN-051-204).

- Equips a pressió (antiariet, calderons hidropneumàtics, dipòsits d’aire comprimit, etc.) (DMAN-051-204).

- Emmagatzematge de productes químics i botelles de gasos (DMAN-051-204)

- Escales de ma, bastides i plataformes (FSST-004-009)

- Equips de defensa contra incendis. Extintors (DSST-004-001). Equips (DSST-004-002). Enllumenat d’emergència i senyalització de les sortides i vies d’evacuació (FSST-004-009) inspecció reglamentaria (DMAN-051-204)

- Vibracions mecàniques (DMAN-051-011)

- Carretó elevador (FSST-004-009)

- Llocs de treball i maquinària (FSST-004-009)

- Senyalització de seguretat i salut en el treball (FSST-004-009)

- Climatització (DMAN-051-204)

- Refredadores

- Aparells elevadors. (DMAN-051-204)

  - HIGIENITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIÓNS

El Cap del departament de Manteniment és el responsable de la inspecció periòdica trimestral de les instal·lacions per al control de la desratització, desinsectació i desinfecció d’aquestes (Pla DDD).

Aquest és un requisit del Sistema de gestió de la innocuïtat de l’aigua PGIA-001.

Aquests treballs es realitzen a través d’un contracte extern, que compleix amb tots els requisits legals.

Els punts inclosos en el Pla DDD estan indicats als documents DMAN-051-320, DMAN-051-321 i DMAN-051-322.

  - CONTRACTES EXTERNS

El Departament es recolza amb el exterior contractant empreses especialistes en els camps següents:

- Manteniment preventiu i rutinari (DMAN-051-010)

- Manteniment instal·lacions Alta Tensió

- Subestacions receptores de 110 KV

- Pintura

- Mesura i anàlisis de vibracions

- Legalitzacions de instal·lacions

- Protecció catòdica

- Climatització (FMAN-051-202)

- Desratització i desinfecció

- Control legionel·la

- Manteniment del sistemes i equips d’extinció d’incendis

- Lloguer d’equips generadors d’energia

- Contractació de gasos industrials

- Grues i transports

- Manteniment electrocloracions

- Manteniment d’obra civil

- Reparacions de canonades

- Manteniment de les arquetes de la xarxa.

  - ALTRES TREBALLS

El Departament de manteniment realitza altres treballs que complementen el seu esperit del servei vers tota l’organització de l’empres, com:

- Fabricació de caldereria i serralleria (treballs menors)

- Magatzem

- Arxiu documentació

  - PARÀMETRES DE LES INSTAL·LACIONS I EQUIPS

Tots els paràmetres de regulació, calibratge, estat, programació i altres dels equips i de les instal·lacions queden documentats en els documents següents:

- Generals (DMAN-051-303)

- Mecànics (DMAN-051-304)

- Elèctrics (DMAN-051-305)

- Cables de potència (DMAN-051-306)

- Alta Tensió (DMAN-051-307)

- Cables de comunicacions (DMAN-051-308)

- Paràmetres ETAP (DMAN-051-309)

- Cabals, temps de tancament i sobrepressions (DMAN-051-310)

  - INSTAL·LACIONS I EQUIPS

    - Estacions de bombament

Són instal·lacions afectades pel pla de manteniment preventiu i correctiu. Tots el equips electromecànics, d’instrumentació i telecomandament, que hi ha en aquestes instal·lacions, queden inclosos en el pla de manteniment.

Totes les instruccions de treballs associades són les (IMAN-051-XXX).

Totes les actuacions i correccions realitzades en aquestes instal·lacions es poden veure en els fulls de manteniment preventiu de les estacions de bombament (FMAN-051-001).

La periodicitat mínima de manteniment de les arribades a dipòsits és de 2 vegades/any amb una separació entre actuacions consecutives, excepte per treballs de telecomunicacions que es realitza en una ocasió.

    - Arribades a dipòsit

Són instal·lacions afectades pel pla de manteniment preventiu i correctiu. Tots els equips electromecànics, d’instrumentació i telecomandament, que hi ha en aquestes instal·lacions, queden inclosos en el pla de manteniment.

Totes les instruccions de treballs associades són les (IMAN-051-XXX).

Totes les actuacions i correccions realitzades en aquestes instal·lacions es poden veure en els fulls de manteniment preventiu dels dipòsits (FMAN-051-003).

La periodicitat mínima de manteniment de les arribades a dipòsits és de 2 vegades/any amb una separació entre actuacions consecutives, excepte per treballs de telecomunicacions que es realitza en una ocasió.

    - Derivacions (Terciàries)

Són instal·lacions afectades pel pla de manteniment preventiu i correctiu. Tots el equips electromecànics, d’instrumentació i telecomandament, que hi ha en aquestes instal·lacions, queden inclosos en el pla de manteniment.

Totes les instruccions de treballs associades són les (IMAN-051-XXX).

Totes les actuacions i correccions realitzades en aquestes instal·lacions es reflecteixen en els fulls de manteniment preventiu de les derivacions (FMAN-051-002).

La periodicitat mínima de manteniment de les derivacions és d’una vegada l’any amb una separació entre actuacions consecutives, excepte per treballs de telecomunicacions que es realitza en una ocasió.

    - Obra de presa, canals dret i esquerre

Són instal·lacions afectades pel pla de manteniment preventiu i correctiu.

Totes les instruccions de treballs associades són les (IMAN-051-XXX).

Totes les actuacions i correccions realitzades en aquestes instal·lacions es reflecteixen en els fulls de manteniment preventiu de l’obra de presa i canals (FMAN-051-101/102/12X).

La periodicitat mínima de manteniment és de 2 vegades/any amb una separació entre actuacions consecutives, excepte per treballs de telecomunicacions que es realitza en una ocasió.

    - Instal·lacions de l’ETAP

Són instal·lacions afectades pel pla de manteniment preventiu i correctiu.

Totes les instruccions de treballs associades són les (IMAN-051-XXX).

Totes les actuacions i correccions realitzades en aquestes instal·lacions es reflecteixen en els fulls de manteniment preventiu de la planta potabilitzadora (FMAN-051-11X/12X). Inclouen:

- Dipòsit aigua crua

- Obra arribada

- Mescla

- Floculació-decantació

- Sistemes de dosificació de reactius

- Filtres de sorra

- Línia de fangs

- Filtres de carbó actiu granular

- Ozonització (pre i post)

- ADAN

- UVA

- Variadors EB 1.

- Xemeneia equilibri

La periodicitat mínima de manteniment és de 2 vegades/any amb una separació entre actuacions consecutives, excepte per treballs de telecomunicacions que es realitza en una ocasió.

    - Nau de control i edificis de serveis (Tallers, magatzems)

Són instal·lacions afectades pel pla de manteniment preventiu i correctiu. Tots el equips electromecànics i instrumentació que hi ha en aquestes instal·lacions, queden inclosos en el pla de manteniment.

Totes les instruccions de treballs associades són les (IMAN-051-XXX)

Totes les actuacions i correccions realitzades en aquestes instal·lacions es reflecteixen en els fulls de manteniment preventiu de la nau de control i edificis de serveis (FMAN-051-XXX).

La periodicitat mínima de manteniment és de 2 vegades/any amb una separació entre actuacions consecutives, excepte per treballs de telecomunicacions que es realitza en una ocasió.

    - Edificis ETAP i urbanització

Són instal·lacions afectades pel pla de manteniment preventiu i correctiu. Tots el equips electromecànics i instrumentació que hi ha en aquestes instal·lacions, queden inclosos en el pla de manteniment.

Totes les instruccions de treballs associades són les (IMAN-051-XXX).

Totes les actuacions i correccions realitzades en aquestes instal·lacions es reflecteixen en els fulls de manteniment preventiu de l’ETAP (FMAN-051-13X).

La periodicitat mínima de manteniment és de 2 vegades/any amb una separació entre actuacions consecutives, excepte per treballs de telecomunicacions que es realitza en una ocasió.

    - Subestacions receptores de 110 KV (Campredó i L’Ampolla)

Són instal·lacions afectades per un pla de manteniment preventiu contractat amb una empresa especialista. Tots el equips electromecànics i instrumentació que pertanyen a les instal·lacions de 110 KV i que hi ha en aquestes instal·lacions, queden inclosos en un contracte de manteniment.

No hi ha instruccions de treballs associades.

Les actuacions i correccions realitzades en aquestes instal·lacions es reflecteix en el CERTIFICAT DE RECONEIXEMENT D’INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA que emet l’empresa mantenidora més amunt esmentada.

La periodicitat de manteniment es de 4 vegades/any.

    - Connexions de servei a 25 KV i equips de 6 KV (EB’S 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10 i 14)

Són instal·lacions afectades pel pla de manteniment preventiu i correctiu. Tots el equips electromecànics i instrumentació que pertanyen a instal·lacions de 25 i 6 KV que hi ha en aquestes instal·lacions, queden inclosos en un pla de manteniment contractat amb l’exterior, amb empresa de manteniment autoritzada per Indústria per a fer manteniment en AT.

No hi ha instruccions de treballs associades.

Totes les actuacions i correccions realitzades en aquestes instal·lacions es reflecteixen en els fulls de comunicat manteniment preventiu de (FMAN-051-XXX).

La periodicitat de manteniment de les esmentades instal·lacions és d’1 vegada/any per l’empresa especialitzada amb un manteniment anual complert. El personal de manteniment elèctric del CAT realitza una intervenció/any de manteniment simple.

  - Sistema de potencials catòdic

Són preses de potencial catòdic repartits per tota la xarxa de canonades, algunes d’elles coincideixen en instal·lacions, les quals són revisades periòdicament (cada 2 anys) segons la instrucció de treball (IMAN-051-123), relacionades i controlades amb el document (DMAN-051-301).

    - Sistema de comunicacions

Són instal·lacions afectades pel pla de manteniment d’estacions remotes, el control de les quals s’ha de fer efectiu des de les Sales de Control, ja sigui a través d’ordres d’operació, com d’instruccions de supervisió. Tots el equips i subsistemes que hi ha en aquestes instal·lacions queden inclosos en el pla de manteniment.

Totes les instruccions de treballs associades són les (IMAN-051-5XX).

Totes les actuacions i de treballs es reflecteixen a les (FMAN-051-5XX).

La periodicitat mínima de manteniment de les estacions és d’1 vegada/any amb una separació entre actuacions consecutives.

    - Equips d’alimentació segura

Els equips d’alimentació segura del CAT (anomenats SAI o UPS) de les instal·lacions centrals a l’Autovia de Reus, i a la ETAP de L’Ampolla seran revisats per empreses especialistes d’aquests de manera anual per les UPS i quatrimestrals pels grups electrògens. Les proves realitzades se’n registre en el format (FMAN-051-506).

    - Equips de cloració i estacions d’electrocloració de la ETAP i de la xarxa de distribució

Els equips d’electrocloració, de cloració i mesura de clor residual que estan repartits per la xarxa de distribució estan afectats pel pla de manteniment preventiu i correctiu.

La instrucció de treball associada és (IMAN-051-122).

Totes les actuacions i correccions realitzades en aquestes instal·lacions i equips es reflecteixen en els fulls de manteniment preventiu (FMAN-051-XXX).

Els equips d’electrocloració i de cloració es revisen 4 cops l’any, per empresa especialista.

També es revisen 4 cops l’any amb mitjans propis.

    - Equips defensa contra incendis

El manteniment dels equips de defensa contra incendis està contractat a empresa especialista homologada a tal efecte. Per cada revisió realitzada es lliurarà un informe de l’estat de cada equips.

El control d’aquest manteniment es realitza amb el format  (FMAN-051-203).

    - Equips de proteccions col·lectives

Les proteccions col·lectives (baranes, senyalitzacions, línies de vida, punts d’ancoratge, limitacions d’accés) seran inspeccionats i controlats amb registres com a mínim una vegada a l’any.

Qualsevol anomalia serà corregida en aquell moment, o tant aviat com sigui possible. En cas contrari s’avisarà al cap de departament de forma immediata i es senyalitzarà que l’equip queda FORA DE SERVEI.

El control de les línies de vida verticals es registraran al format FMAN-051-XXX corresponent.

El llistat de les línies de vida que manté Manteniment està al DMAN-051-XXX.

- REFERÈNCIES

  - GENERALS

PSGI-019	Ordres de treball

PSGI-022	Preparació i resposta davant d’emergències

PSGA-004	Gestió i control de l’aigua

PSGA-005	Gestió i control de l’energia

PSGA-006	Gestió i control de materials perillosos i reactius de producció

PSGA-007	Gestió i control de residus

PSST-002	Coordinació d’activitats empresarials

PSST-003	Accidents i incidents

PSST-004	Seguretat laboral

PSST-005	Vigilància de la salut

PSST-006	Vigilància i control de la higiene

PSST-007	Ergonomia i factors psicosocials.

PPRO-051	Manteniment de la planta potabilitzadora

ISGI-022-003	Simulacre d’emergències en prevenció

ISGA-006-001	Canvis d’oli

ISGA-006-002	Gas oli per grups electrogen ics i UPS

ISGA-006-013	Emmagatzematge de bateries elèctriques

ISGA-007-002	Utilització d’absorbents

ISST-004-001	Gestió EPIs

ISST-004-002	Treballs en espais confinats

ISST-004-003	Treballs amb riscos elèctrics

ISST-004-004	Seguretat en els llocs de treball

ISST-004-005	Seguretat en les obres de construcció

ISST-004-006	Conducció de vehicles

ISST-004-007	Manipulació de càrregues manuals i amb pont grua

ISST-004-008	Treballs en alçada

ISST-004-009	Treballs en oficines

ISST-006-003	Treballs amb riscos de contaminació física, química o biològica

DSST-004-001	Llistat d’extintors

DSST-004-002	Llistat sistemes de detecció i extinció de incendis

DMAN-051-813	Nivells sonors

FSST-004-009	Seguretat laboral. Check list

  - INSTRUCCIONS DE TREBALL

GENERALS PER A TOTES LES SECCIONS

| DOCUMENTS | DENOMINACIÓ | RESPONSABLE | ARXIVAR |
| --- | --- | --- | --- |
| IMAN-051-200 | Generals de les instal·lacions |  |  |

ELÈCTRIQUES – INSTRUMENTACIÓ

| DOCUMENTS | DENOMINACIÓ | RESPONSABLE | ARXIVAR |
| --- | --- | --- | --- |
| IMAN-051-000 | Consideracions generals en el manteniment elèctric i de instrumentació |  |  |
| IMAN-051-001 | Revisió circuits d’enllumenat i d’emergències |  |  |
| IMAN-051-002 | Revisió xarxa de terres |  |  |
| IMAN-051-003 | Revisió quadres elèctrics |  |  |
| IMAN-051-004 | Calibració interruptors de pressió manomètrica (Pressòstat) |  |  |
| IMAN-051-005 | Revisió del rectificador i de bateries de 125 VCC |  |  |
| IMAN-051-006 | Revisió de vàlvules de papallona elèctriques (Servomotors) |  |  |
| IMAN-051-007 | Extintors |  |  |
| IMAN-051-008 | Parallamps |  |  |
| IMAN-051-009 | Revisió de vàlvules solenoides |  |  |
| IMAN-051-010 | Revisió ponts grua |  |  |
| IMAN-051-011 | Revisió de motors |  |  |
| IMAN-051-012 | Condensadors |  |  |
| IMAN-051-013 | Verificació de vàlvules manuals amb senyalització |  |  |
| IMAN-051-014 | Detecció i extinció d’incendis |  |  |
| IMAN-051-015 | Relès diferencials |  |  |
| IMAN-051-016 | Calibració indicador digital ONIX V1 |  |  |
| IMAN-051-017 | Calibració de transmissors de pressió |  |  |
| IMAN-051-018 | Verificació i/o calibració d’indicadors de pressió, Tipus BOURDON |  |  |
| IMAN-051-019 | Verificació integradors AUO-213 |  |  |
| IMAN-051-020 | Verificació totalitzador HENGSTLER |  |  |
| IMAN-051-021 | Calibració transmissor de cabal UF-320-E |  |  |
| IMAN-051-022 | Verificació transmissors de cabal PULSMAG |  |  |
| IMAN-051-023 | Calibració de transmissors capacitatius de nivell |  |  |
| IMAN-051-024 | Climatització nau de control |  |  |
| IMAN-051-025 | Ventilació i extracció aire nau de control |  |  |
| IMAN-051-026 | Extractors i ventiladors de camp |  |  |
| IMAN-051-030 | Revisió de nivells amb flotador magnètic (TECFLUID, Sèrie NIVOMAG-LT-10) |  |  |
| IMAN-051-032 | Revisió i calibració de nivells E+H, Model SILOPILOT FMM.460 |  |  |
| IMAN-051-036 | Calibració dels interruptors de pressió diferencial manomètrica |  |  |
| IMAN-051-038 | Verificació de mesurador de cabal DETECTRÒNIC DET-4CM-MK3 |  |  |
| IMAN-051-039 | Verificació del transmissor de cabal UF-321 |  |  |
| IMAN-051-040 | Calibració dels transmissors de pressió E+H CERABAR |  |  |
| IMAN-051-041 | Verificació dels cables de potència |  |  |
| IMAN-051-043 | Bucle de temperatura de rodaments motobombes |  |  |
| IMAN-051-044 | Sensor de temperatura PT 100 |  |  |
| IMAN-051-046 | Verificació transmissor de cabal MAGMASTER |  |  |
| IMAN-051-047 | Calibració i ajust del mesurador de clor DULCOMETER D1C |  |  |
| IMAN-051-048 | Sistema depuració aigües residuals (EDAR) |  |  |
| IMAN-051-051 | Armari del sistema de potència |  |  |
| IMAN-051-052 | Variador de velocitat SULZER (EB-5) |  |  |
| IMAN-051-053 | Verificació transmissor de cabal AQUAMASTER |  |  |

MECÀNICA – HIDRÀULICA

| DOCUMENTS | DENOMINACIÓ | RESPONSABLE | ARXIVAR |
| --- | --- | --- | --- |
| IMAN-051-100 | Consideracions generals en el manteniment mecànic |  |  |
| IMAN-051-101 | Revisió de compressors |  |  |
| IMAN-051-102 | Revisió de bombes submergibles |  |  |
| IMAN-051-103 | Alineament Motor - Bomba amb el Sistema Optalign |  |  |
| IMAN-051-104 | Revisió general de bombes |  |  |
| IMAN-051-105 | Revisió de motors |  |  |
| IMAN-051-106 | Juntes de dilatació i desmuntatge |  |  |
| IMAN-051-107 | Comportes murals |  |  |
| IMAN-051-108 | Extractors, ventiladors i bufadors |  |  |
| IMAN-051-109 | Ponts grues i polipasts |  |  |
| IMAN-051-110 | Reductors |  |  |
| IMAN-051-111 | Grups d’aigua a pressió |  |  |
| IMAN-051-112 | Obturadors submergits (OBNO) |  |  |
| IMAN-051-113 | Obturadors amb capota (OBCA) |  |  |
| IMAN-051-114 | Obturadors amb servomotor (ROBCA) |  |  |
| IMAN-051-115 | Vàlvules manuals |  |  |
| IMAN-051-116 | Ventoses, adductors i vàlvules |  |  |
| IMAN-051-117 | Vàlvules motoritzades (Papallona - Monovar) |  |  |
| IMAN-051-118 | Lubricació i canvi de oli |  |  |
| IMAN-051-119 | Verificació vàlvules URA-RIEGO |  |  |
| IMAN-051-120 | Acumuladors hidropneumàtics |  |  |
| IMAN-051-121 | Comptadors d’aigua mecànics |  |  |
| IMAN-051-122 | Sistema de cloració de la xarxa de distribució |  |  |
| IMAN-051-123 | Potencial catòdic |  |  |
| IMAN-051-124 | Greixatge EBs i portes basculants |  |  |
| IMAN-051-125 | Vàlvules de retenció |  |  |
| IMAN-051-127 | Línies de vida verticals |  |  |
| IMAN-051-128 | Valvules BOP AFO |  |  |

ELECTRÒNICA

| DOCUMENTS | DENOMINACIÓ | RESPONSABLE | ARXIVAR |
| --- | --- | --- | --- |
| IMAN-051-500 | Consideracions generals en el manteniment electrònic |  |  |
| IMAN-051-501 | AÏLLADORS GALVÀNICS |  |  |
| IMAN-051-502 | BATERIES 24 Vcc TELECOMANDAMENT |  |  |
| IMAN-051-507 | Prova UPS |  |  |
| IMAN-051-508 | CONVERTIDOR TENSIÓ/INTENSITAT KAINOS KT-3 |  |  |
| IMAN-051-509 | CONVERTIDOR INTENSITAT/INTENSITAT KAINOS KJ-2 |  |  |
| IMAN-051-510 | CONVERTIDORS 24/24 cc PREMIUM |  |  |
| IMAN-051-511 | CONVERTIDOR DE TEMPERATURA PHOENIX CONTACT MCR |  |  |
| IMAN-051-512 | CONVERTIDOR V/MA HARTMANN & BRAUN |  |  |
| IMAN-051-514 | EQUIP ENLLUMENAT |  |  |
| IMAN-051-517 | VENTILADOR HIMEL VF 55 TERMÒSTAT EBERLE 670510 – 60 °C |  |  |
| IMAN-051-518 | HIGRÒSTAT + RESISTÈNCIA |  |  |
| IMAN-051-519 | BESCANVIADOR DE CALOR RITAL I TERMÒSTAT |  |  |
| IMAN-051-520 | MÒDEM MV 26-8300 RA 24 Vdc CABLE (CONCENTRADORES I PCC) |  |  |
| IMAN-051-521 | MÒDEM MV 26-8300 RA 24 Vdc RÀDIO |  |  |
| IMAN-051-522 | ZONES D’EMMAGATZEMATGE DE BATERIES ELÈCTRIQUES |  |  |
| IMAN-051-523 | PROTECTORS DE SOBRETENSIONS SP SLP-4 I MT-V11 |  |  |
| IMAN-051-524 | PROTECCIONS 380 Vac MT 4PE/S-230 AC MODUTRAB |  |  |
| IMAN-051-525 | POLSADORS LLUMINOSOS |  |  |
| IMAN-051-527 | DESCARREGADOR DE GAS TERMITRAB UK-R-F/48 |  |  |
| IMAN-051-538 | PORT TARGETES COMUNICACIONS 422 I CAIXA DE DÍODES |  |  |
| IMAN-051-539 | LÒGIQUES GENERALS EN REMOTS |  |  |
| IMAN-051-541 | CARREGADOR DE BATERIES ELTEK MPSU4000 |  |  |
| IMAN-051-542 | PANTALLA TÀCTIL V608 i V612 |  |  |
| IMAN-051-543 | CONV. TENSIÓ BATERIES V/Ma PHOENIX CONTACT MCR-CAT/001 |  |  |
| IMAN-051-545 | CARREGADOR DE BARIES ELTEK MPSU 4000 |  |  |
| IMAN-051-546 | CONVERTIDOR INTENSITAT/INTENSITAT KAINOS KJ-2X3 |  |  |
| IMAN-051-547 | CONVERTIDOR TENSIÓ/INTENSITAT KAINOS KT-3 |  |  |
| IMAN-051-548 | CONVERTIDOR TENSIÓ/INTENSITAT KAINOS KT-3X2 |  |  |
| IMAN-051-549 | CAIXA DE COMUNICACIONS |  |  |
| IMAN-051-550 | VERIFICACIÓ DELS CABLES DE COMUNICACIONS |  |  |
| IMAN-051-551 | Carregador de bateries POWER ONE |  |  |
| IMAN-051-552 | Telefonia |  |  |
| IMAN-051-553 | Protector Sobretensions SP-SLP-4 |  |  |
| IMAN-051-554 | Carregador de bateries Phoenix Contact |  |  |
| IMAN-051-555 | Carregador de bateries ELTEK FLATPACK |  |  |

- REGISTRES I DOCUMENTS RELACIONATS

Ordres de Treball de manteniment correctiu, en format informàtic.

DOCUMENTS

| DOCUMENTS | DENOMINACIÓ | RESPONSABLE | ARXIVAR |
| --- | --- | --- | --- |
| DMAN-051-007 | TAG de les instal·lacions |  |  |
| DMAN-051-008 | Relació operacions de manteniment |  |  |
| DMAN-051-009 | Programa de manteniment |  |  |
| DMAN-051-010 | Programa de manteniment preventiu |  |  |
| DMAN-051-011 | Control de vibracions | obsolet |  |
| DMAN-051-012 | Quadrant equips de treball |  |  |
| DMAN-051-013 | Disparos IEM EBs |  |  |
| DMAN-051-014 | TAG dels equips |  |  |
| DMAN-051-015 | Manteniment preventiu contractat any 20XX |  |  |
| DMAN-051-130 | Manual operacions Calderí Antiariet |  |  |
| DMAN-051-204 | Inspecció periòdica d’instal·lacions i equips |  |  |
| DMAN-051-301 | Control de preses de potencial catòdic |  |  |
| DMAN-051-303 | Paràmetres generals |  |  |
| DMAN-051-304 | Paràmetres mecànics |  |  |
| DMAN-051-305 | Paràmetres elèctrics |  |  |
| DMAN-051-306 | Paràmetres cables de potència |  |  |
| DMAN-051-307 | Paràmetres i ajustaments AT |  |  |
| DMAN-051-308 | Cable de comunicacions |  |  |
| DMAN-051-309 | Paràmetres ETAP |  |  |
| DMAN-051-310 | Cabals, temps tancament i sobrepressions |  |  |
| DMAN-051-313 | Llistat compressors aire comprimit |  |  |
| DMAN-051-320 | Punts Pla DDD |  |  |
| DMAN-051-321 | Plànol Central Punts Pla DDD |  |  |
| DMAN-051-322 | Plànol ETAP Punts Pla DDD |  |  |
| DMAN-051-323 | Canvis d’oli i greix |  |  |
| DMAN-051-807 | Recull linies de vida verticals |  |  |
| DMAN-051-813 | Nivells sonors |  |  |

FORMATS

| DOCUMENTS | DENOMINACIÓ | RESPONSABLE | ARXIVAR |
| --- | --- | --- | --- |
| FMAN-051-001 | Full de manteniment preventiu de les estacions de bombament |  |  |
| FMAN-051-002 | Full de manteniment preventiu de les derivacions (terciàries) |  |  |
| FMAN-051-003 | Full de manteniment preventiu dels dipòsits |  |  |
| FMAN-051-020 | Comunicat de manteniment preventiu MT EB-0 |  |  |
| FMAN-051-021 | Comunicat de manteniment preventiu MT EB-1 |  |  |
| FMAN-051-022 | Comunicat de manteniment preventiu MT EB-2 |  |  |
| FMAN-051-023 | Comunicat de manteniment preventiu MT EB-3 |  |  |
| FMAN-051-024 | Comunicat de manteniment preventiu MT EB-4 |  |  |
| FMAN-051-025 | Comunicat de manteniment preventiu MT EB-5 |  |  |
| FMAN-051-026 | Comunicat de manteniment preventiu MT EB-10 |  |  |
| FMAN-051-027 | Comunicat de manteniment preventiu MT EB-14 |  |  |
| FMAN-051-028 | Comunicat de manteniment preventiu MT EB-19 |  |  |
| FMAN-051-029 | Comunicat de manteniment preventiu MT Filtres de Carbó |  |  |
| FMAN-051-101 | MP Captació i Canal Dret |  |  |
| FMAN-051-102 | MP Captació Canal esquerre i EB-0 |  |  |
| FMAN-051-104 | Full de manteniment preventiu de la nau de control i edificis de serveis |  |  |
| FMAN-051-105 | Full de manteniment preventiu electrocloracions |  |  |
| FMAN-051-106 | Full canvis d’oli i greix |  |  |
| FMAN-051-107 | Full nivells sonors |  |  |
| FMAN-051-111 | MP Dipòsit d’aigua crua |  |  |
| FMAN-051-112 | MP Obra d’arribada i mescla |  |  |
| FMAN-051-113 | MP Floculadors-decantadors-recirculació |  |  |
| FMAN-051-114 | MP Filtres-recuperació d’aigües |  |  |
| FMAN-051-115 | MP Sistema de dosificació de reactius |  |  |
| FMAN-051-116 | MP Línia de fangs |  |  |
| FMAN-051-117 | MP ADAN |  |  |
| FMAN-051-118 | MP Xemeneia d’equilibri Ampolla |  |  |
| FMAN-051-119 | MP Filtres de carbó actiu granular |  |  |
| FMAN-051-130 | MP Edifici de control |  |  |
| FMAN-051-131 | MP Planta general |  |  |
| FMAN-051-132 | MP Taller |  |  |
| FMAN-051-200 | Desenvolupament de projecte electromecànic |  |  |
| FMAN-051-201 | Gestió de l’obra electromecànica |  |  |
| FMAN-051-202 | Manteniment equip de climatització |  |  |
| FMAN-051-203 | Manteniment propi contra incendis |  |  |
| FMAN-051-204 | Control material sanitari a instal·lacions |  |  |
| FMAN-051-205 | Control enllumenat CAT |  |  |
| FMAN-051-206 | Control verificacions cabalímetres |  |  |
| FMAN-051-209 | Full manteniment preventiu anual compressors aire |  |  |
| FMAN-051-211 | Manteniment preventiu centrífugues ETAP |  |  |
| FMAN-051-212 | Manteniment preventiu cargols fangs ETAP |  |  |
| FMAN-051-213 | Manteniment preventiu reixa desbast canal esquerre |  |  |
| FMAN-051-214 | Manteniment preventiu tamisos captació esquerra |  |  |
| FMAN-051-215 | Manteniment preventiu tamisos captació dreta |  |  |
| FMAN-051-216 | Manteniment preventiu xarxa aire ETAP |  |  |
| FMAN-051-218 | Manteniment preventiu tamisos DAC ETAP |  |  |
| FMAN-051-301 | MP Elèctric captació canal dret |  |  |
| FMAN-051-302 | MP Elèctric captació canal dret |  |  |
| FMAN-051-303 | MP Elèctric dipòsit aigua crua |  |  |
| FMAN-051-304 | MP Elèctric obra arribada |  |  |
| FMAN-051-305 | MP Elèctric floculadors-decantadors ETAP |  |  |
| FMAN-051-306 | MP Elèctric filtres ETAP |  |  |
| FMAN-051-307 | MP Elèctric sistema de dosificació de reactius ETAP |  |  |
| FMAN-051-308 | MP Elèctric línia de fangs ETAP |  |  |
| FMAN-051-309 | MP Elèctric Adan ETAP |  |  |
| FMAN-051-311 | MP Elèctric filtres carbó actiu granular ETAP |  |  |
| FMAN-051-312 | MP Elèctric edifici control ETAP |  |  |
| FMAN-051-313 | MP Elèctric planta general ETAP |  |  |
| FMAN-051-314 | MP Elèctric taller ETAP |  |  |
| FMAN-051-316 | MP Elèctric pre-ozó ETAP |  |  |
| FMAN-051-317 | MP Elèctric post-ozó ETAP |  |  |
| FMAN-051-318 | MP Elèctric hipoclorit ETAP |  |  |
| FMAN-051-319 | MP Elèctric mescla ETAP |  |  |
| FMAN-051-320 | MP Elèctric recirculació ETAP |  |  |
| FMAN-051-321 | MP Elèctric recuperació aigües ETAP |  |  |
| FMAN-051-322 | MP Elèctric instal·lacions UVA ETAP |  |  |
| FMAN-051-401 | MP Mecànic captació canal dret |  |  |
| FMAN-051-402 | MP Mecànic captació canal esquerre |  |  |
| FMAN-051-403 | MP Mecànic dipòsit aigua crua ETAP |  |  |
| FMAN-051-404 | MP Mecànic obra arribada |  |  |
| FMAN-051-405 | MP Mecànic floculadors-decantadors ETAP |  |  |
| FMAN-051-406 | MP Mecànic filtres ETAP |  |  |
| FMAN-051-407 | MP Mecànic sistema de dosificació de reactius ETAP |  |  |
| FMAN-051-408 | MP Mecànic línia de fangs ETAP |  |  |
| FMAN-051-409 | MP Mecànic Adan ETAP |  |  |
| FMAN-051-410 | MP Mecànic xemeneia equilibri ETAP |  |  |
| FMAN-051-411 | MP Mecànic filtres carbó actiu granular ETAP |  |  |
| FMAN-051-412 | MP Mecànic edifici control ETAP |  |  |
| FMAN-051-413 | MP Mecànic planta general ETAP |  |  |
| FMAN-051-414 | MP Mecànic taller ETAP |  |  |
| FMAN-051-416 | MP Mecànic bombes submergibles auxiliars ETAP |  |  |
| FMAN-051-417 | MP Mecànic bombes submergibles ETAP |  |  |
| FMAN-051-418 | MP Mecànic pre-ozó ETAP |  |  |
| FMAN-051-419 | MP Mecànic post-ozó ETAP |  |  |
| FMAN-051-420 | MP Mecànic hipoclorit ETAP |  |  |
| FMAN-051-421 | MP Mecànic mescla ETAP |  |  |
| FMAN-051-422 | MP Mecànic recirculació ETAP |  |  |
| FMAN-051-423 | MP Mecànic recuperació aigües ETAP |  |  |
| FMAN-051-424 | MP Mecànic tractament d’aigües recuperades (TAR) ETAP |  |  |
| FMAN-051-425 | MP Mecànic instal·lacions UVA ETAP |  |  |
| FMAN-051-501 | MP BOMB-DIP-TER |  |  |
| FMAN-051-505 | MP Telecom ETAP |  |  |
| FMAN-051-506 | MP Telecom Prova UPS i Grup Electrogen |  |  |
| FMAN-051-507 | MP Telecom Instal·lacions UVA |  |  |
| FMAN-051-xxx | Línies de vida verticals Faba A12 |  |  |

- REQUISITS LEGALS I ALTRES REQUISITS

Vegeu el document (DSGI-015-001 I DSGI-015-002) columnes SGI, SGA, GIA, SST i MAN per als requisits de gestió i per als requisits legals.

Com a requisit legal important, sense excloure cap altre de les esmentades columnes, per realitzar les tasques de manteniment d’equips amb risc elèctric s’ha de tenir en compta el RD 614/2001 i especialment l’annex II “treballs sense tensió” que ens diu:

- DISPOSICIONS GENERALS

Les operacions i maniobres per a deixar sense tensió una instal·lació, abans d’iniciar els treballs sense tensió i la reposar-la, al finalitzar-lo, les realitzaran treballadors autoritzats que, en el cas de instal·lacions d’alta tensió, hauran de ser qualificats.

  - Supressió de la tensió

    - Desconnectar

    - Prevenir qualsevol realimentació

    - Verificar l’absència de tensió

    - Posar a terra i en curtcircuit

    - Protegir front a elements pròxims en tensió i establir una senyalització de seguretat per delimitat la zona de treball

Fins que no s’hagin completat les 5 etapes no es podrà autoritzar l’inici dels treballs

  - Reposició de la tensió

Començarà una vegada finalitzat el treball, s’hagin retirar tots els treballadors que no resultin indispensables i s’hagin recollit de la zona de treball totes les eines i equips utilitzats.

El procés de reposició comprendrà:

    - La retirada de les proteccions i senyalitzacions que limitaven la zona de treball

    - La retirada de les postes a terra i curtcircuit

    - El desbloqueig i la retirada de la senyalització dels dispositius de tall

    - El tancament dels circuits per reposar la tensió.

- DISPOSICIONS PARTICULARS

Com a complement de les disposicions generals es tindrà en compta els treballs complementaris següents que desenvolupa l’esmentat RD 614/2001:

  - Reposició de fusibles

  - Treballs en línies aèries i conductors d’alta tensió

  - Treballs en instal·lacions amb condensadors

  - Treballs en transformadors i en màquines en alta tensió

NOTA IMPORTANT:	Dintre del CAT no es requereix treballs de manteniment amb tensió. En el cas de que així sigui es contractarà amb empreses qualificades.

- DIAGRAMA DE FLUX

## MANTENIMENT INSTAL·LACIONS

Processos:

- Captació

- Potabilització

- Distribució

Infrastructures:

- Instal·lacions

- Equips

Mant. predictiu i modificatiu

(prevenció + millores)

Mant. Prev. Inst. Treb.

(IMAN-051-XXX)

Arribades a dipòsit

Obra presa canals D-E

Mant. Prev.

Inst. Treb.

(IMAN-051-XXX)

Fulls Mant.

Prev.

(FMAN-051-101/102)

Fulls Mant.

Prev.

(FMAN-051-003)

Estacions de bombament

Derivacions

(Terciàries)

Mant. Prev.

Inst. Treb.

(IMAN-051-XXX)

Mant. Prev.

Inst. Treb.

(IMAN-051-XXX)

Fulls Mant.

Prev.

(FMAN-051-001)

Fulls Mant.

Prev.

(FMAN-051-002)

Tag Instal.i equips

(DMAN-051-007/014)

Ordres de Treball

(Mant. Correctiu)

(PSGI-019)

ETAP

Mant. Prev.

Inst. Treb.

(IMAN-051-XXX)

Fulls Mant.

Prev.

(FMAN-051-xxx)

Mant. ETAP

(PMAN-051)

(PPRO-051)

Mant. ETAP

(PMAN-051)

(PPRO-051)

Nau Central i edificis servei

Mant. Prev.

Inst. Treb.

(IMAN-051-XXX)

Fulls Mant.

Prev.

(FMAN-051-XXX)

Conx. Servei 25 KV-6KV

(EB-X)

Mant. Prev.

MIEMCAT

(CAT)

Fulls Mant.

Prev.

(FMAN-051-02X)

S/Receptors

110 KV

Contracte manteniment

(FECSA-ENDESA)

Sistema protecció catòdica

Mant. Prev.

Inst. Treb.

(IMAN-051-123)

Relació i control

(DMAN-051-301)

Mesures preses

Pot. Cat.

(DMAN-051-301)

Estacions remotes

Mant. Prev.

Inst. Treb.

(IMAN-051-5XX)

Equips UPS (Central)

(ETAP)

Contracte extern fabricants

equips

1

Projectes Electromecànics

Control

(FMAN-051-200/201)

1

CONTRACTES EXTERNS

- Preventiu i rutinari

- Vibracions

- Legalitzacions

- Protecció catòdica

- Climatització

- Legionel·losis

- Equips alta tensió

- Grues, transport, generadors, gasos, etc.

- Electrocloracions

ALTRES TREBALLS

- Fabricació caldereria i serralleria

- - Magatzem

- Arxiu

General Instal·lacions

Instr. Treball

(IMAN-051-200)

MANTENIMENT

- Elèctric

- Electrònic

- Mecànic, hidràulic

- Instrumentació

(PMAN-051)

Control mantenim.

prev. E.M.

(FMAN-051-1XX)

Programa MP

(DMAN-051-010)

Control mant.

Preventiu remotes

(FMAN-051-5XX)

Control

contractes

Equips defensa c. incendis (Central)

(ETAP)

Mantenim. propi

(FMAN-051-203)

Mantenim extern

(Informe contractista)

Inspeccions periòdiques

(Instal. i equips)

Insp. Per. Instal. i equips

(DMAN-051-204)

Pla DDD

Desratització, desinfecció, desherbatge

(contractista extern)

Llistat instal·lacions

(DMAN-051-320, 321, 322)