|  | (SGI) MEDI AMBIENT | Rev. 1 |
| --- | --- | --- |
|  | INSTRUCCIONS: ISGA-001-006 |  |
|  | Canvis de lubricant |  |

| Rev.: | Data: | Motiu i Modificació: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 24/09/2003 | Primera edició de la instrucció elaborada per Agustí Colom |  |  |  |  |
| 01 | 03/11/2020 | Modificació general per operació de canvi extensiva a lubricants |  |  |  |  |
| Elaborat: | Andreu Fargas; Agustí Colom |  | Revisat: | Agusti Colom Feliu;Josepa Fabregas | Aprovat: | Andreu Fargas |
|  | [Data elaboració] |  |  | 07/08/2020 |  | 03/11/2020 |

ÍNDEX

1.	OPERACIÓ DE CANVI DE LUBRICANT	2

2.	GESTIÓ DE RESIDUS	2

3.	SEGURETAT LABORAL	3

4.	REFERÈNCIES NORMATIVES	3

5.	REGISTRES I DOCUMENTS RELACIONATS	3

- OPERACIÓ DE CANVI DE LUBRICANT

El personal de manteniment que efectuï canvis d’oli i greixos realitzarà les operacions següents:

- Abans d’iniciar el canvi d’oli, verificar que el dipòsit no presenta senyals de deteriorament, ni es visualitzen pèrdues.

- Constatar que el dipòsit per l’oli brut es troba en una sala a on el terra està protegit per una cubeta de poliester o protegit amb una capa plàstica impermeable, amb capacitat suficient per evitar basaments externs en cas de fuita, és a dir no te possibilitat de vessar a la llera pública, ni contaminar el so, per tant la cubeta por retenir el contingut del dipòsit sencer.

- Vigilar la connexió de les boques del dipòsit receptor i del dipòsit a buidar.

- Disposar de draps i material assecant per un cas de fuita

- Seguir en presència tot el procés de buidat del dipòsit

- Netejar amb draps i/o secants les restes sobrants a la connexió i desconnexió de les boques

- Verificar el tancament del dipòsit de sortida de l’oli a canviar i del dipòsit receptor de l’oli brut.

- Repetir el punt 2 pel contenidor d’oli nou.

- Vigilar la connexió de les boques del dipòsit receptor i del dipòsit d’oli nou.

- Seguir en presència tot el procés de omplir el dipòsit

- Netejar amb draps i/o secants les restes sobrants a la connexió i desconnexió de les boques

- Verificar el tancament del dipòsit del motor i del contenidor d’oli net.

- Enregistrar l’operació de canvi d’oli

En cas de vessaments, fuites, etc. es pot utilitzar materials o productes absorbents tenint en compte la instrucció de treball (ISGA-007-002) “Utilització d’absorbents”.

- GESTIÓ DE RESIDUS

El residus més importants que es generen són d’un oli brut o vell, els draps utilitzats per la neteja i els materials absorbents que s’han de gestionar segons (PSGA-007) i pels codis CER següents:

- 130899	Oli brut

- 150202	Draps bruts i material assecant i absorbent utilitzat

- 150110	Envasos bruts

- SEGURETAT LABORAL

Tota la informació relativa al producte la trobareu al full informatiu sobre l’oli i greix (DSGA-006-003).

Els olis no estan catalogat ni com a tòxics ni perillosos per la Llei, però s’ha d’evitar un excessiu contacte amb la pell. Per tant s’utilitzaran guants de PVC i ulleres per a evitar esquitxos al moment de realitzar el canvi.

- REFERÈNCIES NORMATIVES

- REGISTRES I DOCUMENTS RELACIONATS

| DOCUMENTS | DENOMINACIÓ |
| --- | --- |
| PSGA-007 | Gestió i control de residus |
| ISGA-007-002 | Utilització d’absorbents |
| DSGA-006-003 | Lubricants del CAT |