| Rev.: | Data: | Motiu i Modificació: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22/09/2021 | Actualització instrucció |  |  |  |  |
| Elaborat: | Ivanka Gasco Marsal |  | Revisat: | Mireia Campos | Aprovat: | Josep Xavier Pujol |
|  | [Data elaboració] |  |  | 17/11/2021 |  | 17/11/2021 |

ÍNDEX

1.	UTILITZACIÓ I TIPUS	2

2.	VESSAMENT D’OLIS I ALTRES PRODUCTES QUÍMICS	2

3.	RESIDUS	2

4.	REGISTRES	2

- UTILITZACIÓ I TIPUS

Utilitzarem l’absorbent indicat pel tipus de matèria vessada i l’aplicarem seguint les instruccions del fabricant, els quals haurem de conèixer.

Depenent de la significança del vessament, el material absorbent es podrà reutilitzar fins saturació els quals es gestionarà com a residu perillós.

- VESSAMENT D’OLIS I ALTRES PRODUCTES QUÍMICS

En el cas fortuït d’un vessament d’hidrocarburs o un altre material com netejadors, desengrasants, productes líquid de laboratori ..., qui l’hagi produït realitzarà els passos següents per tenir una correcta recollida dels mateixos seran els següents:

- Els absorbents hauran d’estar localitzats per qualsevol persona que treballi en matèries contaminants.

- La ubicació  dels mateixos serà en els tallers, magatzems, laboratori, ... o altres punts que es guardi aquest tipus de materials, així com en els vehicles de manteniment.

- En primer lloc haurem de procurar per la seguretat de les persones, senyalitzant la zona contaminada, a fi de no patir caigudes, irritacions etc...

- Cobrir tot el líquid vessat amb el material fins ha absorbir tot el líquid.

- Haurem d’actuar el més ràpid possible, amb la finalitat de que el vessament no s’estengui i contamini una major zona.

- RESIDUS

Es recollirà l’absorbent impregnat i el dipositarem al cubell indicat per a la seva gestió.

CER 150202 “Absorbents i material de filtració, draps de neteja, paper......”

En el cas de trobar-nos en una estació fora dels dos centres principals, els dipositarem en una bossa, la qual buidarem al arribar a la Nau de Control de Constantí o a l’EAP de l’Ampolla (ambdós punt a la deixalleria Zona controlada).

- REGISTRES

| DOCUMENTS | DENOMINACIÓ |
| --- | --- |
|  | Guia de Bones pràctiques ambientals |