| Rev.: | Data: | Motiu i Modificació: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20/11/2008 | Adequació a nous contractes de manteniment |  |  |  |  |
| 2 | 29/10/2012 | Millores en la redacció de les tasques a executar |  |  |  |  |
| 3 | 16/05/2014 | Petites adicions codi GIS a arquetes i adequació a ISO 22000 Apartat 1; 2; 3;4;5 |  |  |  |  |
| 4 | 28/08/2017 | Revisió general per actualització de continguts |  |  |  |  |
| 5 | 20/02/2024 | Revisió general per actualització de continguts |  |  |  |  |
| Elaborat: | Josep Abello |  | Revisat: | Josepa Fabregas | Aprovat: | Francesc Polo |
|  | 31/01/2018 |  |  | 27/03/2018 |  | 10/04/2018 |

ÍNDEX

1.    OBJECTIU	2

2.    TREBALLS A REALITZAR A ARQUETES DE VENTOSA	2

3.    TREBALLS A REALITZAR A ARQUETES DE DESCÀRREGA	3

4.     TREBALLS A REALITZAR A ALTRES  ARQUETES	4

5.	CASETES DE DERIVACIÓ, D’ARRIBADA A DIPÒSIT D’USUARI, ESTACIONS DE BOMBAMENT I ARQUETES DE VÀLVULES DE SECCIONAMENT	5

6.	GESTIÓ MEDIAMBIENTAL	6

7.	SEGURETAT LABORAL	6

8.	REFERÈNCIES	6

9.	REGISTRES	6

# 1. OBJECTIU

L’objecte d’aquesta instrucció de treball es la de enumerar, a mode de check-list,  les actuacions a fer als diferents tipus d’arquetes de la xarxa del CAT per part dels equips de manteniment, incloent la revisió visual  i ajust de línies de vida vertical de l’interior d’arquetes quan n’hi hagi. El llistat de línies de vida vertical a l’interior de les arquetes es recula al document DDIS-051-002.

La seguretat es un aspecte fonamental de la qualitat del treball fet, i com a tal ha d’ésser tractat. En general, sempre es tindrà present, i s’acomplirà el que es reflexa  a les instruccions de treball d’espais confinats, treballs en alçada, treballs amb risc elèctric, treballs a obres de construcció, utilització i conservació de EPI’s. Aquesta relació d’instruccions de treball en cap cas es exhaustiva ni excloent d’altres.

Sota cap concepte es podrà baixar a un pou, arqueta o qualsevol espai confinat sense:

- comprovar prèviament el nivell oxigen

- presència d’una altre persona que ens pot ajudar en cas de necessitat

- tenir muntat el trípode rescata-persones, i col·locat l’arnes de seguretat la persona que baixa a l’arqueta.

En cas de que en un espai confinat es trobi un nivell d’oxigen inferior al 20%, caldrà ventilar-lo forçadament.

Caldrà comunicar al responsable del CAT i al Lloc Central de Control (LLCC) que s’inicia l’operació de manteniment si aquesta afecta a la explotació. Al finalitzar, si s’ha comunicat l’inici, caldrà comunicar la finalització dels treballs i l’abandonament  de les instal·lacions.

Un altre aspecte fonamental es preservar la innocuïtat de l’aigua en tot moment sigui la que sigui l’actuació a emprendre. Per aquest punt es tindrà en compte la instrucció IGIA-001-001 de conducta i bones pràctiques d’innocuïtat.

# 2. TREBALLS A REALITZAR A ARQUETES DE VENTOSA

- Neteja mecànica  exterior d’herbes i arbustos. Aquest treball el fa normalment el servei de neteja de la traça, però si cal millorar aquest tema, també s’ha de fer, anotant expressament aquesta anomalia per si pogués donar peu a una no conformitat.

- Inspecció visual i reparació de desperfectes exteriors.

- Obertura de la tapa de l’arqueta. Amb especial cura en la ergonomia d’aquesta maniobra i la manipulació de la tapes. Caldrà que la tapa quedi en un lloc segur i estable que en cap cas pugui ocasionar accidents per lliscament o exposició de parts sortints. Caldrà assegura que en tot moment no hi hagi objectes al voltant de l’orifici d’accés a l’arqueta que puguin caure  l’interior de la mateixa. Aquesta tasca serà realitzada per una sola persona, el company de la mateixa estarà atent a aquesta maniobra per evitar possibles accidents per impacte o atrapament.

- Inspecció visual des de l’exterior de la línia de vida vertical si n’hi hagués. Col·locació de l’acoblament extraible de la línia de vida vertical. Comprovació de l’estat de la mateixa i els seus suports en el procés d’accés a l’arqueta, re-apretant els elements que puguin estar malmesos.

- Inspecció visual i reparació de desperfectes interiors. Inclou obra civil, pintura dels elements metàl·lics, i qualsevol altre element mecànic ( vàlvules de presa d’aigua, adductors, etc.). Inclou expressament la pintura dels elements metàl·lics i vàlvules. Sempre a judici del responsable del CAT, si es millorable, cal aplicar protecció amb pintura seguint els plecs del CAT.

Substitució, si s’escau, a judici del responsable del CAT, dels elements hidràulics defectuosos. El personal que efectuï aquestes tasques coneixerà i respectarà en tot moment les instruccions d’us dels fabricants de totes les eines i maquinària a utilitzar. El personal que efectuï aquestes tasques està format i capacitat per les mateixes i serà documentalment autoritzat per la empresa contractista.

- Comprovació del estat de la cargoleria, i substitució de la mateixa, si s’escau, a judici del responsable del CAT.

- Revisió del estat de les teles mosquiteres, ventilacions, i funcionament de les mateixes.

- Purgat de les ventoses fins que surti aigua neta per la boca roscada ( ventoses VAG, DN-50 en amunt) o bé per la “ T de 1“ i clau instal·lada a l’efecte .

- Tornar a muntar la ventosa, en cas que s’hagi desmuntat.

- Comprovar que la vàlvula d’aïllament de la ventosa quedi oberta.

- Comprovar l’estanquitat de la ventosa.

- Recollida de l’aigua de l’interior de l’arqueta, i fer una neteja de l’interior d’aquesta.

- Tancar la tapa de l’arqueta. Amb especial cura en la ergonomia d’aquesta maniobra i la manipulació de la tapes. En aquesta acció caldrà tenir en tot moment a la vista l’orifici a tapar per evitar accidents i caigudes a l’interior de l’arqueta. Aquesta tasca serà realitzada per una sola persona, el company de la mateixa estarà atent a aqueta maniobra per evitar possibles accidents per impacte o atrapament.

- Comprovar si hi ha placa de senyalització d’espais confinats i retolació de número GIS de l’arqueta. En cas negatiu, reposar o retolar-ho.

- Reomplir el registre de treball corresponent.

- En cas de substitució de vàlvula, prendre mostres de clor i terbolesa en el punt significatiu més proper a l’actuació i reomplir el registre FDIS-051-012, informe canvi de vàlvules, informant al CQAMA.

# 3. TREBALLS A REALITZAR A ARQUETES DE DESCÀRREGA

- Neteja  exterior d’herbes i arbustos. Aquest treball el fa normalment el servei de neteja de la traça, però si cal millorar aquest tema, també s’ha de fer, anotant expressament aquesta anomalia per si pogués donar peu a una no conformitat.

- Inspecció visual i reparació de desperfectes exteriors.

- Obertura de les tapes de l’arqueta. Amb especial cura en la ergonomia d’aquesta maniobra i la manipulació de la tapes. Caldrà que la tapa quedi en un lloc segur i estable que en cap cas pugui ocasionar accidents per lliscament o exposició de parts sortints. Caldrà assegura que en tot moment no hi hagin objectes al voltant de l’orifici d’accés a l’arqueta que puguin caure  l’interior de la mateixa. Aquesta tasca serà feta per una sola persona, el company de la mateixa estarà atent a aqueta maniobra per evitar possibles accidents per impacte o atrapament.

- Inspecció visual des de l’exterior de la línia de vida vertical si n’hi hagués. Col·locació del acoblament extraïble de la línia de vida vertical. Comprovació del estat de la mateixa i els seus suports en el procés d’accés a l’arqueta, reparant els elements que puguin estar malmesos.

- Neteja i esgotament de l’aigua que pugui haver-hi als dos pous.

- Inspecció visual i reparació de desperfectes interiors. Inclou obra civil, pintura dels elements metàl·lics, i qualsevol altre element mecànic ( vàlvules de presa d’aigua, accionadors, etc.). Inclou expressament la pintura dels elements metàl·lics i vàlvules. Sempre a judici del responsable del CAT, si es millorable, cal aplicar protecció amb pintura seguint els plecs del CAT.

Substitució, si s’escau, a judici del responsable del CAT, dels elements hidràulics defectuosos. El personal que efectuï aquestes tasques coneixerà i respectarà en tot moment les instruccions d’us dels fabricants de totes les eines i maquinària a utilitzar. El personal que efectuï aquestes tasques està format i capacitat per les mateixes i serà documentalment autoritzat per la empresa contractista.

- Comprovació del estat de la cargolería, i substitució de la mateixa, si s’escau, a judici del responsable del CAT.

- Revisió de l’estat de mosquiteres i ventilacions.

- Comprovació visual de estanqueïtat de la vàlvula de descarrega, abans i desprès de maniobrar-la.

- Comprovació i pintura, si s’escau, de l’estat dels elements metàl·lics dels accionadors telescòpics  de la vàlvula si n’hi hagués.

- Obertura de vàlvula de descarrega fins purgat de la canonada. Buidat de pous d’aigua. Sempre sota supervisió del responsable del CAT, en èpoques de baix consum. En cap cas es realitzarà al període comprés entre el 15/06 i 15/09. Per aquest motiu, els trams on les descarregues no s’hagin manipulat en una revisió, seran manipulades l’any següent alterant el programa de manteniment d’arquetes fent que aquestes siguin mantingudes en una època de baix consum. En cas d’haver finalitzat el Planning anual de manteniment, es destinarà el temps restant d’any a fer aquesta manipulació a les descarregues inspeccionades en èpoques d’alt consum.

- Tancar les tapes de les arquetes. Amb especial cura en la ergonomia d’aquesta maniobra i la manipulació de la tapes. En aquesta acció caldrà tenir en tot moment a la vista l’orifici a tapar per evitar accidents i caigudes a l’interior de l’arqueta. Aquesta tasca serà feta per una sola persona, el company de la mateixa estarà atent a aqueta maniobra per evitar possibles accidents per impacte o atrapament.

- Comprovar si hi ha placa de senyalització d’espais confinats i retolació de número GIS de l’arqueta. En cas negatiu, reposar o retolar-ho.

- Reomplir el registre de treball corresponent.

- En cas de substitució de vàlvula, prendre mostres de clor i terbolesa en el punt significatiu més proper a l’actuació i reomplir el registre FDIS-051-012, informe canvi de vàlvules informant al CQAMA.

# 4. TREBALLS A REALITZAR A ALTRES  ARQUETES

En aquests apartat s’inclouen les arquetes de: preses de potencial, boques d’ incendi, connexions de cables, cabalímetres, pous de registre, galeries i els seus pous de baixada, elements flexibles ,etc.

- Neteja  exterior d’herbes I arbustos. Aquest treball el fa normalment el servei de neteja de la traça, però si cal millorar aquest tema, també s’ha de fer, anotant expressament aquesta anomalia per si pogués donar peu a una no conformitat .

- Inspecció visual i reparació de desperfectes exteriors.

- Obertura de les tapes de l’arqueta. Amb especial cura en la ergonomia d’aquesta maniobra i la manipulació de la tapes. Caldrà que la tapa quedi en un lloc segur i estable que en cap cas pugui ocasionar accidents per lliscament o exposició de parts sortints. Caldrà assegura que en tot moment no hi hagin objectes al voltant de l’orifici d’accés a l’arqueta que puguin caure  l’interior de la mateixa. Aquesta tasca serà feta per una sola persona, el company de la mateixa estarà atent a aqueta maniobra per evitar possibles accidents per impacte o atrapament.

- Inspecció visual des de l’exterior de la línia de vida vertical si n’hi hagués. Col·locació de l’acoblament extraible de la línia de vida vertical. Comprovació de l’estat de la mateixa i els seus suports en el procés d’accés a l’arqueta, re-apretant els elements que puguin estar malmesos.

- Neteja i esgotament de l’aigua que pugui haver-hi als pous.

- Inspecció visual i reparació de desperfectes interiors. Inclou obra civil, pintura dels elements metàl·lics, i qualsevol altre element mecànic ( vàlvules de presa d’aigua, accionadors, etc.). Inclou expressament la pintura dels elements metàl·lics i vàlvules. Sempre a judici del responsable del CAT, si es millorable, cal aplicar protecció amb pintura seguint els plecs del CAT. Substitució, si s’escau, a judici del responsable del CAT, dels elements hidràulics defectuosos. El personal que efectuï aquestes tasques coneixerà i respectarà en tot moment les instruccions d’us dels fabricants de totes les eines i maquinària a utilitzar. El personal que efectuï aquestes tasques està format i capacitat per les mateixes i serà documentalment autoritzat per la empresa contractista.

- Inspecció visual de desperfectes d’elements estructurals, incloent expressament sostres de les galeries.

- Revisió de l’estat de mosquiteres, pintura , ventilacions i el seu funcionament.

- Tancar les tapes de les arquetes. Amb especial cura en la ergonomia d’aquesta maniobra i la manipulació de la tapes. En aquesta acció caldrà tenir en tot moment a la vista l’orifici a tapar per evitar accidents i caigudes a l’interior de l’arqueta. Aquesta tasca serà feta per una sola persona, el company de la mateixa estarà atent a aqueta maniobra per evitar possibles accidents per impacte o atrapament.

- Comprovar si hi ha placa de senyalització d’espais confinats i retolació de número GIS de l’arqueta. En cas negatiu, reposar o retolar-ho.

- Reomplir el registre de treball corresponent.

- En cas de substitució de vàlvula, prendre mostres de Clor i terbolesa en el punt significatiu més proper a l’actuació i reomplir el registre FDIS-051-012, informe canvi de vàlvules informant al CQAMA .

- CASETES DE DERIVACIÓ, D’ARRIBADA A DIPÒSIT D’USUARI, ESTACIONS DE BOMBAMENT I ARQUETES DE VÀLVULES DE SECCIONAMENT

- Neteja exterior d’herbes i arbustos. Aquest treball el fa normalment el servei de neteja de la traça, però si cal millorar aquest tema, també s’ha de fer, anotant expressament aquesta anomalia per si pogués donar peu a una no conformitat .

- Inspecció visual de desperfectes exteriors.

- Obertura de les tapes o porta si es el cas, desconnectar l’intrusisme si n’hi ha. Amb especial cura en la ergonomia d’aquesta maniobra i la manipulació de la tapes. Caldrà que la tapa quedi en un lloc segur i estable que en cap cas pugui ocasionar accidents per lliscament o exposició de parts sortints. Caldrà assegura que en tot moment no hi hagin objectes al voltant de l’orifici d’accés a l’arqueta que puguin caure  l’interior de la mateixa. Aquesta tasca serà feta per una sola persona, el company de la mateixa estarà atent a aqueta maniobra per evitar possibles accidents per impacte o atrapament.

- Inspecció visual des de l’exterior de la línia de vida vertical si n’hi hagués. Col·locació del acoblament extraible de la línia de vida vertical. Comprovació del estat de la mateixa i els seus suports en el procés d’accés a l’arqueta, reparant els elements que puguin estar malmesos.

- Comunicar via telèfon l’entrada a la instal·lació al LLCC si hi hagués intrusisme.

- Neteja i esgotament de l’aigua que pugui haver-hi si s’escau.

- Inspecció visual de desperfectes interiors, especialment entrada d’aigua, i possibles esquerdes o al les estructures de formigó i oxidació a les metàl·liques.

- Comprovació visual de fuites als rodets de  desmuntatge i re-apretament de la cargoleria dels mateixos si es necessari.

- Neteja i esgotament de l’aigua que pugui haver-hi als pous annexos a d’instal·lació en la que estem. Revisar les ventilacions, mosquiteres i el seu funcionament, si n’hi hagués. El personal que efectuï aquestes tasques coneixerà i respectarà en tot moment les instruccions d’us dels fabricants de totes les eines i maquinària a utilitzar. El personal que efectuï aquestes tasques està format i capacitat per les mateixes i serà documentalment autoritzat per la empresa contractista.

- Manipulació de les vàlvules de seccionament de totes les conduccions, sota supervisió directa del responsable del CAT, en èpoques de baix consum. Seguint la instrucció IMAN-051-115.

- Tancar les tapes de les arquetes o porta segons el cas, i connectar l’intrusisme si n’hi ha. Tancar les tapes de les arquetes. Amb especial cura en la ergonomia d’aquesta maniobra i la manipulació de la tapes. En aquesta acció caldrà tenir en tot moment a la vista l’orifici a tapar per evitar accidents i caigudes a l’interior de l’arqueta. Aquesta tasca serà feta per una sola persona, el company de la mateixa estarà atent a aqueta maniobra per evitar possibles accidents per impacte o atrapament.

- Reomplir el registre de treball corresponent.

- Neteja d’ herbes si n’hi hagués a la graveta de les cobertes i desguassos de coberta d’estacions i de dipòsits. Aquest treball el fa normalment el servei de neteja de casetes, però si cal millorar aquest tema, també s’ha de fer, anotant expressament aquesta anomalia per si pogués donar peu a una no conformitat.

- Comprovar si hi ha placa de senyalització d’espais confinats i retolació de número GIS de l’arqueta. En cas negatiu, reposar o retolar-ho.

- En cas de substitució de vàlvula, prendre mostres de clor i terbolesa en el punt significatiu més proper a l’actuació i reomplir el registre FDIS-051-012, informe canvi de vàlvules informant al CQAMA.

- GESTIÓ MEDIAMBIENTAL

Si la neteja i manteniment generen residus, aquests es portaran, seran reciclats selectivament i dipositats als contenidors adients.

- SEGURETAT LABORAL

- Cal utilitzar en tot moment els equips de protecció individuals adients a les feines que es realitzen (guants, ulleres, sabates, eines aïllades, casc, cinturó de seguretat, arnés, mesurador de oxigen, trípode rescata-persones, equips de ventilació, línies de vida vertical, acoblament extraible de línia de vida vertical, carret de guiatge per línia de vida vertical etc.).

- Utilitzar adientment els equips de protecció col·lectius, si fos necessari, i els elements de seguretat (escales mòbils, mesuradors d’O2, equips d’elevació, senyalització de trànsit,  etc.)..

- Verificar que els equips de seguretat són els correctes i que les instal·lacions són segures (escales fixes, baranes, tramex, desnivells, etc.).

- En les revisions de galeries i similars caldrà un operari que faci la inspecció, un segon operari a l’interior de la galeria situat just a la vertical de l’accés i un tercer operari a l’exterior. El segon operari tindrà en tot moment plena comunicació amb els altres dos operaris amb aparells via radio si s’escau.

- REFERÈNCIES

- REGISTRES

| DOCUMENTS | DENOMINACIÓ |
| --- | --- |
| IMAN-051-115 | Vàlvules manuals |
| FDIS-051-012 | Informe canvi de vàlvules |