| Rev.: | Data: | Motiu i Modificació: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 09/05/2014 | Millora de definició |  |  |  |  |
| 2 | 08/07/2014 | Adequació a ISO 22000 |  |  |  |  |
| 3 | 18/04/2019 | Acotacions per buidat i reompliment |  |  |  |  |
| 4 | 20/02/2024 | Revisió general per actualització de continguts |  |  |  |  |
| Elaborat: | Josep Abello |  | Revisat: | Josepa Fabregas | Aprovat: | Francesc Polo |
|  | 17/04/2019 |  |  | 18/04/2019 |  | 18/04/2019 |

ÍNDEX

1.	TREBALLS PREVIS	2

2.	GENERALITATS	2

3.	BUIDAMENT	2

4.	REOMPLIMENT	2

5.	POSTA EN SERVEI DEL TRAM	3

- TREBALLS PREVIS

  - Identificar en plànols el tram a buidar i els seus elements principals. Seleccionar els punts de maniobra:

- Vàlvules d’aïllament

- Ventoses (punts alts)

- Desguassos (punts baixos)

  - Donar les instruccions precises als equips que aniran a camp a maniobrar les elements.

- GENERALITATS

Les maniobres de buidat i re ompliment de canonada sempre seran dissenyades pel responsable de les mateixes, generalment , el Cap de Manteniment , o en el seu defecte, els Tècnics de Xarxa. Caldrà mantenir les comunicacions constantment amb el responsable de l’operació, notificant qualsevol incidència.

En tot cas serà d’aplicació la instrucció IGIA-001-001, de conducta de bones pràctiques d’innocuïtat.

- BUIDAMENT

  - Tancar les vàlvules d’aïllament del tram a buidar i el seu bypass, si en té.

  - Obrir els desguassos pre-seleccionats lentament, sense deteriorar l’entorn i sense que es genericavitació (soroll). Sobre la marxa anar obrint poc a poc, sempre que es pugui.

  - Quan les ventoses pre-selecionades, si el responsable de la operació així ho determina, no tinguin pressió, desmuntar-les el capçal, treure el flotador, connectar-hi tubs al broc de sortida d’aire i portar-ho a l’exterior de la instal·lació. Per la resta de ventoses afectades, comprovar el seu funcionament correcte.

  - Mantenir oberts els desguassos mentre s’està treballant en el tram, si procedeix i sense produir buidats innecessaris que provoquin abocaments d’aigua al medi i prolongacions de les maniobres de reompliment.

- REOMPLIMENT

  - Tancar tots els desguassos.

  - Reomplir la canonada poc a poc, obrint la vàlvula de by pass o de seccionament sense que es generi cavitació (soroll).

  - Limitar la velocitat d’ompliment a 0,3 m/s, controlant-la amb cabalímetre, altres mitjans o per experiència. A aquesta velocitat li correspon els cabals següents, segons el diàmetre:

| Ø | l/s | Ø | l/s | Ø | l/s | Ø | l/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 1,5 | 200 | 9,4 | 400 | 37,7 | 800 | 150,8 |
| 100 | 2,4 | 250 | 14,7 | 500 | 58,9 | 1000 | 235,6 |
| 125 | 3,7 | 300 | 21,2 | 600 | 84,8 | 1300 | 398,2 |
| 150 | 5,3 | 350 | 28,9 | 700 | 115,5 | 1600 | 603,2 |

  - Conforme l’aigua arribi a les primeres ventoses a omplir-se, tancar la vàlvula d’aïllament, col·locar novament el capçal i flotador al seu lloc i obrir de nou la vàlvula. Passar a  revisar la següent ventosa que ha d’omplir-se.

  - Quan arribi l’aigua a la última ventosa en omplir-se, es repeteix la operació anterior i la canonada haurà quedat reomplerta.

  - Obrir el seccionament completament i tancar el bypass, si en té.

  - Sempre s’han de deixar els dipòsits associats al tram oberts o la última ventosa del tram manipulat que tanqui ha de tenir sortida lliure, sense flotador per evitar possibles cops d’ariet en el moment que la canonada queda plena.

  - Sempre que sigui possible, instal·lar manòmetres en punts seleccionats per tenir informació de l’evolució de l’ompliment del tram.

  - Sempre que sigui possible, en es instants previs al re-ompliment total de la canonada, reduir el cabal d’entrada a la mateixa per mitigar els cops d’ariet.

- POSTA EN SERVEI DEL TRAM

Assegurar que tot el tram i elements hidràulics han quedat en situació d’explotació:

- Vàlvules de seccionament  i ventoses obertes

- Vàlvules de by-passos i desguassos tancats

- Tram reparat o modificat en correcte estat

Pels casos en que es faci un re-ompliment després d’una reparació, es prendrà una mostra d’aigua en el punt que sigui possible més proper a la reparació efectuada, en el sentit de l’aigua a fi de comprovar que la terbolesa es troba en interval de paràmetres correctes, d’acord amb els criteris d’acceptabilitat definits al document DQAM-121-002

En cas de que el valor de la terbolesa no sigui correcta, es continuarà purgant per aquest punt la canonada fins a aconseguir un valor inferior a 5 UNF, abans de normalitzar el subministrament.

Nota: El by-pass serà utilitzat per igualar pressions aigües amunt i aigües avall de cada seccionament , quan la diferència de pressió sigui elevada (més de 3 Kg/cm2).