| Rev.: | Data: | Motiu i Modificació: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 05/02/2015 | Redacció inicial |  |  |  |  |
| 01 | 20/02/2024 | Revisió general per actualització de continguts |  |  |  |  |
| Elaborat: | Agustí Herrero |  | Revisat: | Francesc Polo | Aprovat: |  |

ÍNDEX

1.	TREBALLS PREVIS	2

2.	GENERALITATS	2

3.	MANIOBRES HIDRÀUILIQUES PRÈVIES I MESURES DE SEGURETAT HIDRÀULICA	2

4.	REGISTRES	3

- TREBALLS PREVIS

  - Identificar en plànols de liquidació del projecte de Canonada Principal de DN 1600mm i els trams de canonada de DN 1800mm i 2000mm el tram objecte de treball a l’interior de la canonada.

  - Identificar els punts d’accés a l’interior de la canonada més propers al punt objecte de reparació.

  - Identificar punts de canvis de pendents sobtats ( colzes en alçat ) i de direcció ( colzes en planta).

  - Identificar punts singulars propers ( vàlvules, desguassos, ventoses )

  - Donar les instruccions precises als equips que aniran a camp a maniobrar els elements.

- GENERALITATS

Aquesta instrucció de treball descriu els requisits per l’accés, inspecció i reparació de canonades de Conducció Principal de diàmetres interiors DN 1600, 1800mm i 2000mm. Es limita exclusivament a aquesta conducció donats els seus diàmetres nominals descrits abans.

Es limita el recorregut per l’interior de la canonada a la distància mínima imprescindible des del punt d’accés a l’interior, i a un tram amb una pendent màxima del 25% ( 14º ).

El tram a inspeccionar o reparar quedarà òbviament buit abans de l’accés al seu interior i es comprovarà que el % de O2 al seu interior sigui en tot moment igual o superior a 20,9%.

Tot el personal que accedeixi a l’interior de la canonada estarà format per realitzar treballs en espais confinats i portaran totes les EPI’s que indica la instrucció al respecte ( ISST-004-002 ). Caldrà tenir especial cura en utilitzar cascs amb “ barbuquejo” i il·luminació frontal.

Abans de la posada en servei de la canonada reparada s’acomplirà amb el que estableix la instrucció de reompliment de canondes ( IDIS-051-002 ), la instrucció de bones pràctiques alimentàries ( IGIA-001-001 ) i els criteris d’acceptabilitat de l’aigua per consum humà ( DQAM-121-002).

- MANIOBRES HIDRÀULIQUES PRÈVIES I MESURES DE SEGURETAT HIDRÀULICA

  - Es tindrà en compte el que prescriu la Instrucció de buidament i reompliment de canonada ( IDIS-051-002 ).

  - Abans de l’inici dels treballs, es farà una reunió de coordinació d’activitats empresarials i s’omplirà el permís de treball diari. En aquest permís es farà constar explícitament el tancament de quatre dues vàlvules de seccionament del tram a aïllar per part del CAT.

  - Caldrà com a mesura complementaria, tancar, a més a més de les vàlvules d’aïllament del tram a reparar, les vàlvules de seccionament anterior i posterior a les mateixes. El Cap de Manteniment. serà el responsable de verificar aquesta mesura i comunicar-la al personal que ha d’accedir a l’interior de la canonada. Donat que l’accionament de aquestes vàlvules és amb motor elèctric, els quadres  d’aquests motors estaran en tot moment sota control del Cap de Manteniment. Les vàlvules de by-pass dels seccionaments romandran tancades i assegurades amb cadenat.

  - Com a mesura complementària addicional, es mantindrà obert al menys un dels desguassos adjacents a la zona a reparar per l’interior de la canonada com a mesura de seguretat de cara a  poder controlar i prevenir els efectes de possibles fuites de les vàlvules de seccionament. Aquest desguàs serà controlat en tot moment, i en cas que brolli aigua es donarà ordre immediata de retirada de tots els equips de l’interior de la canonada

- REGISTRES I DOCUMENTS RELACIONATS

| DOCUMENT | DENOMINACIÓ |
| --- | --- |
| ISST-004-002 | # Instrucció de treballs confinats |
| IDIS-051-002 | Instrucció de buidament i reompliment de canonada |
| FSST-002-013 | Registre de coordinació d’activitats empresarials |
| FSST-004-015 | # Permís general de treball |
| IGIA-001-001 | # Instrucció bones pràctiques alimentaries |
| DQAM-121-002 | Criteris d’acceptabilitat de l’aigua |