| Rev.: | Data: | Motiu i Modificació: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20/10/2005 | Apartat 3: Periodicitat neteja dipòsits (Acord CAT-Salut) |  |  |  |  |
| 2 | 01/04/2006 | Estructural : inclusió desinfecció dipòsit |  |  |  |  |
| 3 | 28/05/2007 | Apartat 5.2 i 5.3.2: Nou valor de terbolesa i estructural |  |  |  |  |
| 4 | 22/02/2011 | Apartat 3.3 i 5.1: Freqüència neteja de dipòsits APS |  |  |  |  |
| 5 | 20/10/2011 | Apartat 3.5:Temps de residència i renovació |  |  |  |  |
| 6 | 28/02/2014 | Apartat 3.5.2; 5.2.3; 5.4: Adaptació ISO-22000 |  |  |  |  |
| 7 | 9/05/2018 | Revisió general (Faltes i expressions) |  |  |  |  |
| 8 | 19/06/2018 | 3.3 Adequació de periodicitats de neteja de dipòsits |  |  |  |  |
| 9 | 29/01/2021 | Apartat 3.3 i 3.5.1 sobre els control de qualitat |  |  |  |  |
| 10 | 25/09/2023 | Revisió general del document per actualització al RD 3/2023 |  |  |  |  |
| Elaborat: | Josepa Fabregas Serra |  | Revisat: | Francesc Polo de las Heras | Aprovat: | Josep Xavier Pujol Mestre |
|  | 04/09/2023 |  |  | 22/09/2023 |  | 25/09/2023 |

ÍNDEX

1.	OBJECTE	2

2.	ABAST	2

3.	RESPONSABILITATS	2

4.	PERIODICITAT	2

4.1.	INSPECCIONS	2

4.2.	4.2 NETEGES	2

5.	PROCEDIMENT OPERATIU	3

5.1.	INSPECCIÓ	3

5.2.	NETEJA DE DIPÒSITS	4

5.3.	DESINFECCIÓ DE DIPÒSITS	5

5.4.	ESPECIFICACIONS ADDICIONALS	8

6.	REQUISITS LEGALS I ALTRES DOCUMENTS RELACIONATS	8

7.	FORMATS I DOCUMENTS	9

- OBJECTE

Aquest procediment té per objecte descriure:

- el mètode i periodicitat del control visual extern dels dipòsits i cambres d’aspiració del Consorci d’Aigües de Tarragona, així com de les edificacions i obres d’urbanització annexes

- establir la periodicitat i sistemàtica del procés de neteja i desinfecció de dipòsits

- establir el procediment de desinfecció com a fase final de la construcció d’un dipòsit i prèviament a la seva posada en funcionament

- ABAST

Tots els dipòsits i cambres d’aspiració del CAT, incloent casetes, edificacions i obres d’urbanització annexes.

- RESPONSABILITATS

El Cap del Departament de Manteniment te la responsabilitat de planificar la inspecció i neteja dels dipòsits i altres instal·lacions incloses a l’abast d’aquest procediment.

El personal al seu càrrec executa i/o supervisa les tasques a realitzar en cada cas.

El Cap d’Oficina Tècnica i Desenvolupament té la responsabilitat de realitzar l’operació de desinfecció abans de la posta en marxa de nous dipòsits o modificacions estructurals significatives, en coordinació del Cap de Qualitat de les Aigües.

Es responsabilitat de LQAIGUA realitzar les analítiques corresponents derivades del processos de posada en marxa i/o neteja de dipòsits i comunicar la viabilitat de la seva posada en funcionament.

- PERIODICITAT

  - INSPECCIONS

La inspecció d’instal·lacions es realitza anualment, tal i com s’indica a 5.1

  - 4.2 NETEGES

La periodicitat de neteja ha d’ésser de forma que es garanteixi la qualitat de l’aigua en tot el volum del dipòsit, i complir amb els requeriments del RD 3/2023.

Les periodicitats establertes per a la neteja de dipòsits i cambres, d’acord l’article 37 del RD 3/2023 és de:

    - Periodicitat fixa de neteja d’1 any pels dipòsits: Càntara de EB0, cambra d’aspiració de EB0 de la captació, dipòsit d’aigua crua (DAC) de la ETAP.

    - Periodicitat fixa de neteja d’2 any pels dipòsits : Ampliació d’aigua neta a la ETAP (ADAN), EB1 ( 2 dipòsits ), EB 2 ( 2 dipòsits ), EB 3 ( 3 dipòsits ), Cota 118 ( 4 dipòsits), EB 4 ( 3 dipòsits) i Coto del Rei.

    - Periodicitat de neteja cada 3 anys resta de dipòsits ( en tots els casos amb volums inferiors als 10.000 m3 de capacitat)

La periodicitat s’adapta al RD 3/2023 i a l’històric de resultats de les neteges de dipòsits que han comportat sempre resultats favorables sense incidències que indiquin la necessitat de neteges en períodes més curts de temps.

La capacitat total del seu volum es calcula per la capacitat conjunta de treball de cada dipòsit, i es registra al  DQAM-122-010 “Autocontrol dipòsits CAT”. La freqüència de les neteges a realitzar es recull al DDIS-001-004. Tot aquest procés es consensuat amb el departament de Manteniment, que és qui dur a terme el procés de neteja i desinfecció.

Es realitzaran les neteges addicionals derivades d’actuacions de reparació o modificacions estructurals significatives i que així o quan ho consideri el CGI.

- PROCEDIMENT OPERATIU

  - INSPECCIÓ

La inspecció es realitzarà anualment seguint el procediment següent:

- Complir amb les normes de seguretat oportunes (espais confinats, treballs en alçada)

- Control extern del dipòsit i del seu entorn : fissures, carbonatació del formigó, i altres patologies observables a simple vista als murs, cobertes i resta d’elements estructurals visibles. Revisió de l’entorn, tancament, senyalització, ventilació, estat de les reixetes, accessos, sistema de seguretat i vigilància

- Control d’altres element com les conduccions d’entrada i sortida, trampes d’accés, mesuradors de nivell, vàlvules i comportes, escales i tràmex

- Control des de l’accés a l’interior del dipòsit, realitzar observació dels sediments sobre la base del dipòsit, deposicions i altres cossos utilitzant llum de suficient potencia que deixi veure el fons del dipòsit.

- Associat als treballs periòdics de neteja es realitza control a l’interior del dipòsit, observació dels sediments sobre la base del dipòsit, deposicions i incrustacions (parets), estat dels murs i sostre, que no hi hagin fissures, ferralla a la vista, ni deteriorament del formigó.

- Seguiment fotogràfic de l’estat observat.

- Inspecció de la coberta i elements que en ella s’hi troben, com ara el final de coronament, ventilacions, malles de 1mm a les ventilacions, impermeabilització, grava, etc.

- Revisió de la resta dels elements d’edificacions i urbanització annexes als dipòsits.

- Revisió de desguassos de fons i d’ arquetes de recollida de subdrenatges, comprovant si hi ha pèrdues d’aigua o si els subdrenatges en recullen. En cas positiu, avisar a CMAN.

- Si s’observen anomalies, s’estudiarà en cada cas la solució òptima i es proposarà a al CGIA (Comitè d’Innocuïtat) per al seu coneixement i vist i plau, tant en la solució tècnica com en l’econòmica.

- Acceptada la proposta correctora s’estendrà l’oportuna ordre de treball (PSGI-019), si procedeix.

- Emplenar el registre de la inspecció segons el format del document (FSGA-004-008).

12 Emplenar el registre del check list  segons el format del document (FSDIS-001-006).

  - NETEJA DE DIPÒSITS

Ha de realitzar-se complint amb la reglamentació tècnic sanitària vigent així com totes les disposicions de seguretat i salut necessàries.

- L’entrada a un dipòsit constitueix un contacte directe amb l’aigua emmagatzemada, tant el personal del CAT com de les possibles empreses subcontractades que participen han de ser coneixedores de les bones pràctiques d’innocuïtat, d’acord el document IGIA-001-001 CONDUCTA I GUIA BONES PRÀCTIQUES

El seguit d’actuacions a fer es descriu a la instrucció IDIS-051-003, Aïllament i posta en servei de dipòsits reguladors i estacions de bombament, on es descriuen les particularitats de cada instal·lació, en general, el passos a seguir son:

- Comprovació de que als subdrenatges no presenten presència o flux d’aigua.

- Aïllament del dipòsit a netejar.

- Buidament del dipòsit per distribució o bombament i pel desguàs de fons de les restes finals amb les vàlvules establertes a tal efecte.

3	Neteja amb aigua a pressió a les soleres i alçats interiors del dipòsit, començant per la part superior de la instal·lació i acabant pels desaigües, amb ajuda de mitjans manuals si s’escau. Quan per fer aquesta neteja calguin camions-cisterna, es comprovarà prèviament la neteja amb vapor de la part de la cisterna receptora de l’aigua potable. Els elements a introduir dins del dipòsit prèviament es desinfectaran amb una solució d’hipoclorit sòdic.

- Si a l’interior del dipòsit es trobessin sediments, aquests es retiraran d’acord amb l’establert a la normativa de residus de Catalunya, i el que estableix la resolució del Cap de la Unitat Territorial de l’Agència Catalana de l’Aigua a Tarragona vigent que fixa les condicions d’abocament d’aquestes restes de sediments diluïdes amb aigua, a la llera pública document (DDIS-001-003).

- En els dipòsits que sigui possible i viable, al omplir-los de nou, es farà un aforament del comptador d’entrada al dipòsit, per tal de comprovar la bondat d’aquest comptador, quan n’hi hagi. Al acabar l’aforament del dipòsit, els resultats obtinguts es enregistraran al document (DSGA-004-003) “Aforament de dipòsits. Control cabalímetres”, obrint la pestanya que li pertoqui.

- La terbolesa final a la sortida de dipòsit o a l’interior ha de ser inferior a 4 UNF. No obstant es recomana continuar la neteja fins trobar un valor inferior a 2 UNF.

- Emplenar el registre de neteja de  dipòsit segons el document (FSGA-004-008).

- Emplenar el registre del check list  segons el format del document (FSDIS-001-007)

9  En cas d’utilitzar per la neteja aigua aliena al CAT, es realitzarà l’informe d’assaig dels paràmetres establerts corresponent a un ACN sortida de tractament llevat del ferro i addicionant els nitrits, tenint en compte el valor paramètric de la terbolesa de 2 UNF.

  - DESINFECCIÓ DE DIPÒSITS

La desinfecció pot realitzar-se en dues situacions diferenciades:

- al final del procés de neteja de dipòsits

- com a última etapa abans de la posada en servei en el cas de construcció de nous dipòsits.

La preparativa es comú en els dos casos.

    - PREPARATIUS

a)	Abans de realitzar una desinfecció s’ha de tenir el personal suficient involucrat a l’operació i format.

b)	Els productes utilitzats en el rentat, desincrustació i desinfecció, hauran de complir amb la legislació vigent i ser aptes per us alimentari i complir amb la normativa reguladora vigent sobre la capacitació per realitzar tractament amb biocides

c)	S’ha de preveure la il·luminació i ventilació suficient d’acord amb les normes de seguretat vigents per espais confinats i humits. Expressament la il·luminació serà amb 24v.

d)	Coneixement previ de la destinació dels buidats del dipòsit a fi d’evitar danys i afectacions i compliment amb els requeriments de l’Autoritat competent en matèria (DDIS-001-003).

    - DESINFECCIÓ FINAL PROCES DE NETEJA DE DIPÒSITS

    - D’acord la legislació vigent RD 3/2023, es requisit realitzar una desinfecció com etapa final del procés de neteja de dipòsits.

    - El primer pas per procedir es realitzar una inspecció prèvia abans de la desinfecció de totes les estructures, ventilacions i vàlvules per l’operari responsable de l’operació.

    - Aplicació d’una solució aproximada de 25 ppm a les parets interior del dipòsit, solera inclosa, a partir d’Hipoclorit sòdic amb una riquesa de 150 g/l aproximadament d’acord l’expressió:

(1)

essent:		Vh1: els litres d’hipoclorit addicionats fins 25 ppm

Vp: Volum parcial d’aigua al dipòsit en m³ (pas 5)

    - La permanència de contacte mínima ha de ser de 30 minuts, però sempre que sigui possible s’estableix un temps de contacte de 3 hores.

    - La polverització de les superfícies es pot realitzar de manera manual en dipòsits de menor capacitat o amb màquines a pressió en el cas de dipòsits amb major capacitat. L’aigua utilitzada,  ha d’estar a menys de 30ºC i el seu pH entre 7-8 un. de pH. L’aigua utilitzada és la mateixa que la distribuïda pel CAT, per tant l’esbandit es realitza mitjançant el reompliment

    - Omplir el dipòsit fins a mig metre d’alçada aproximadament

    - Realitzar presa de mostra per a la seva analítica al laboratori de LQAIGUA incloent els paràmetres inclosos al RD 3/2023 (ACN + clostridium perfringens). Comunicació dels resultats dels paràmetres (a excepció dels microbiològics)  per part del laboratori al responsable de l’actuació en un termini no superior a les 5 hores des de la presa de mostra.

    - Verificació dels nivells de clor lliure residual, terbolesa “in situ” a la sortida del dipòsit.  Si els resultats son dintre d’especificacions, terbolesa < 4 NTU i clor lliure residual < 2 mg Cl2/L es procedirà a seguir omplint el dipòsit.  Si alguns d’aquest valors estigues fora de paràmetres, no es continuarà amb el re ompliment i es comunicarà al cap de QLT aquesta incidència per la seva avaluació i determinació de les actuacions pertinents d’acord amb el seu criteri tècnic.

    - En el cas d’haver seguit amb el reompliment, verificació dels criteris d’acceptabilitat al 80% de la seva capacitat, on els resultats de terbolesa ha de ser inferior a 4 UNF (valor inferior al de No Aptitud que seria de 6 UNF a la xarxa de distribució) i el clor lliure residual ha de ser > 0,2 mg Cl2/L i < 1 mg/l. Si es compleixen, restablir el subministrament des d’aquest dipòsit.

    - Si els criteris de qualitat no es compleixen, valorar la possibilitat de l’efecte de dilució amb l’aigua per omplir la resta de dipòsit o en cas de no ser possible, neutralitzar el clor residual d’acord l’apartat 5.3.4 Amb la finalitat d’estalviar aigua, en lloc de realitzar un buidat de l’aigua hiperclorada i neutralitzada del dipòsit, és permissible deixar un temps suficient fins que la concentració de desinfectant arribi als valors habituals del dipòsit. Aquesta operació podria arribar a durar uns quants dies.

    - Emplenar el full de neteja i desinfecció de dipòsit (FSGA-004-008).

Només es ficarà el dipòsit en servei definitiu, si tots els paràmetres analitzats per el Laboratori exceptuant els paràmetres microbiològics, així mateix com els de clor lliure residual i terbolesa “in situ”, estan dins dels valors d’acceptació (DQAM-121-002). En cas de delectar-se qualsevol incompliment paramètric, es comunicarà al Cap de Departament responsable de l’actuació i al Cap de departament de Qualitat (QLT) que amb caràcter d’urgència actuarà d’acord amb el seu criteri tècnic.

    - DESINFECCIÓ FINAL POSADA EN MARXA NOUS DIPÒSITS

Un cop finalitzat el projecte constructiu i abans de la seva posada en servei:

1.  Omplir el dipòsit fins un 5-10% de la seva capacitat (Vp).

2.	Addicionar Vh1 litres d’Hipoclorit sòdic 150 g/L aproximadament fins formar una solució de 25 mg/L de clor lliure i d’acord amb la següent expressió (1).

(1)

essent:		Vh1: els litres d’hipoclorit addicionats fins 25 ppm

Vp: Volum parcial d’aigua al dipòsit en m³ (pas 5)

- Mantenir l’aigua hiperclorada del dipòsit durant un mínim de 12 hores i determinar el clor residual i terbolesa.

- Si el clor residual fos inferior a 5 mg/L, repetir l’operació del pas 2 i 3 fins assolir el valor de 5 mg/l després de 12 hores

- Si després d’aquest període  la terbolesa és superior a 4 UNF, rebutjar l’aigua tenint en compte la concentració de clor residual. En el cas de ser superior a 2 mg/L neutralitzar tal i com s’indica a l’apartat 5.3.4

- Reiniciar l’operació de desinfecció fins una terbolesa inferior a 4 UNF. En qualsevol cas i per criteris del responsable de l’operació, si no es rebutja l’aigua, els resultats finals de l’operació s’han d’ajustar a la reglamentació tècnic sanitària vigent

- Omplir el dipòsit Vt fins al 80 % aproximadament.

- Determinar el clor residual lliure (c) i addicionar Vh2 litres d’hipoclorit sòdic de 150 g/L fins una concentració mínima de 3 mg/L utilitzant la següent expressió (2) i deixar durant 24 hores.

- Vh2 =

essent:		Vh2: litres d’hipoclorit sòdic fins 3 mg/L de clor

c: concentració de clor residual

Vt: Volum total d’aigua al dipòsit

si es possible i si el resultat fos inferior a 1 mg/L, determinar en el temps l’evolució de clor lliure residual i addicionar hipoclorit sòdic sense sobrepassar la concentració final de 3 mg/L de clor.

- Al cap d’un mínim de 6 hores , determinar el clor residual i la terbolesa.

- Si el clor és inferior a 0,2 mg/L, repetir l’operació des del pas 8, la terbolesa ha d’ésser inferior a 4 UNF

11. Si el clor es superior a 5 mg/l dilució del 20% del volum restant fins assolir un clor residual  ≤1 mg Cl2/l. és permissible deixar un temps suficient fins que la concentració de desinfectant arribi als valors habituals del dipòsit. Aquesta operació podria arribar a durar uns quants dies.

- Realitzar presa de mostra per a la seva analítica al laboratori de LQAIGUA incloent els paràmetres inclosos al RD 3/2023 (com a mínim control operacional + clostridium perfringens).

- Si tots els resultats de l’analítica estan d’acord amb els VP establerts a la legislació vigent, procedir a la posada en marxa definida de la instal·lació.

    - NEUTTRALITZACIÓ EXCÈS DE CLOR RESIDUAL

En cas de ser necessari, es possible la neutralització de clor residual utilitzant les quantitats marcades per un de qualsevol neutralitzat de la següent taula.

Dosi de neutralitzat pur per mg/L de clor lliure i m³ d’aigua emmagatzemada

Disulfit sòdic (NaHSO3) 2,0 g

Tiosulfat sòdic (Na2S2O3) 2,8 g

Sulfit sòdic (Na2SO3) 2,3 g

  - ESPECIFICACIONS ADDICIONALS

Quan es realitzin feines de manteniment i/o neteja en dipòsits amb existència de risc d’alterar la innocuïtat de l’aigua subministrada, el Cap de departament responsable de l’actuació ha der:

- Comunicar al Cap de Qualitat de les Aigües la data d’inici de les feines de manteniment o buidat del dipòsit que correspongui per tal de comunicar a LQAIGUA la no operativitat del dipòsit i poder adaptar el Pla d’Autocontrol

- Comunicar al Laboratori del inici d’emplenament pel seu immediat mostreig i realització d’anàlisis de control (ACN).

- El laboratori en un termini màxim de 5 hores des de la presa de mostra, remetrà al Cap de departament responsable de l’actuació, els resultats corresponents a un anàlisis de control ACN d’acord amb els criteris i la normativa vigent, exceptuant els paràmetres microbiològics  amb un termini de 72 hores dies. En el cas de dipòsits nous, no es podrà procedir a la seva posada en servei fins que no es dipsosi de la totalitat de resultats.

- Una vegada el dipòsit estigui en funcionament, es comunicarà al al Cap de Qualitat de les Aigües Laboratori per tal de reprendre el mostreig i els anàlisis planificats.

- REQUISITS LEGALS I ALTRES DOCUMENTS RELACIONATS

- RD 3/2023 de 10 de gener pel que s’estableixen els criteris tècnic sanitaris de les aigües de consum humà, el seu control i subministrament

- Manual para el mantenimiento de depósitos de abastecimiento a poblaciones. AEAS. 14/01/2018

- FORMATS I DOCUMENTS

Els treballs de vigilància, inspecció i neteja i desinfecció dels dipòsits es realitzaran tenint en compte el procediment i instruccions de treball següents:

IGIA-001-001     CONDUCTA I GUIA BONES PRÀCTIQUES

PSGI-019	Ordres de treball

PSGA-004	Gestió i control de l’aigua

PSST-004	Seguretat laboral

ISST-004-001	Gestió EPI’s

ISST-004-002	Treballs en espais confinats

ISST-004-007	Manipulació de càrregues manuals i amb pont grua

ISST-004-008	Treballs en alçada

DQAM-121-002	Criteris d’Acceptabilitat de l’aigua Captada i Subministrada

IDIS-051-003	Aïllament i posta en servei de dipòsits reguladors i estacions de bombament