| Rev.: | Data: | Motiu i Modificació: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25/01/2010 | Incloure nova instrucció de treball, “IDIS-051-002” |  |  |  |  |
| 2 | 16/05/2014 | Inclou esment a innocuïtat : Apartats:2, 3, 4.1; 4.2.2.4 |  |  |  |  |
| 3 | 05/02/2015 | Incorporació IDIS-051-010, treballs a l’interior de Conducció Principal:: Apartat:4.2 |  |  |  |  |
| 4 | 23/07/2018 | Incorporació de nous treballs :Apartats 4.2, 4.2.1.4 ;4.2.1.5. 4.2.2.4 Comunicació avaries dins i forma horari laboral |  |  |  |  |
| 5 | 12/05//2024 | Actualizació 2023, baixa contracte emergències |  |  |  |  |
| Elaborat: | Josep Abello;Francesc Polo |  | Revisat: | Josepa Fabregas | Aprovat: | Francesc Polo |
|  | 20/07/2018 |  |  | 23/07/2018 |  | 23/07/2018 |

ÍNDEX

1.	OBJECTE	2

2.	ABAST	2

3.	RESPONSABILITATS	2

4.	DESENVOLUPAMENT	2

4.1.	GENERALITATS	2

4.2.	DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS.	2

5.	REFERÈNCIES	6

6.	REGISTRES I DOCUMENTS	6

7.	DIAGRAMA DE FLUX	7

- OBJECTE

Definir el manteniment de la xarxa de canonades i de l’obra civil del CAT, efectuat pel Departament de Manteniment.

- ABAST

La xarxa de canonades objecte d’aquest procediment incloent totes les canonades de distribució i les d’arquetes de ventoses, desguassos, seccionament i resta d’arquetes de la xarxa del CAT. Inclou també totes les galeries, túnels i passos sota infraestructures.

L’obra civil objecte d’aquest procediment abasta a totes les infraestructures de construcció civil del CAT en tot el seu àmbit.

- RESPONSABILITATS

És responsabilitat del Cap de Manteniment i del personal al seu càrrec el manteniment de la xarxa, dels seus accessoris i de les construccions civils del CAT, d’acord també amb la instrucció de conducta bones pràctiques d’innocuïtat IGIA 001-001.

- DESENVOLUPAMENT

  - GENERALITATS

El manteniment es farà segons les instruccions dels fabricants. Es disposarà del corresponent registre documental de la feina realitzada.

En les màquines dinàmiques (rotatives o alternatives) les intervencions es faran amb la màquina aturada. Les parts mòbils es protegiran amb resguards, barreres o carcasses fixes. La maquinària sempre tindrà marcatge CE, estarà mantinguda correctament. En cas de poder entrar en contacte amb aigua potable, s’evitarà en la mesura del possible el contacte amb olis, greixos i combustibles.

Els treballs de manteniment de les canonades i de l’obra civil es realitzaran tenint en compte els procediments i instruccions de treball que afectin a la SST, a  SGA, i a SGIA. Menció especial tenen els indicats en apartat 5. REFERÈNCIES i molt particularment la instrucció IGIA-001-001.

En tot cas, els materials de construcció que estiguin en contacte amb l’aigua potable acompliran amb el RD. 3/2023 i altres requeriments reglamentaris al respecte vigents en cada cas.

  - DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS.

Els treballs de manteniment de la xarxa i de la obra civil s’articulen en base a un contracte extern (MANCAT) (DDIS-051-001);  i treballadors de camp del propi departament de Distribució. Aquests treballs es complementen amb la instrucció de treball “treballs en arquetes (IDIS-051-001).

En cas de treballs dins de la Canonada Principal de DN 1600mm, 1800mm, 2000mm, es tindrà en compte la instrucció IDIS-051-010.

En tots els casos en que es pugui tenir contacte amb l’interior de la canonada a mantenir o reparar s’estarà al que indica la instrucció IGIA-001-001 de bones pràctiques alimentaries i el document de criteris d’acceptabilitat de l’aigua per consum humà ( DQAM-121-002 ).

Les inclusions al contracte, modificacions i notificacions d’importància, es recullen al registre (DDIS -051-010).

4.2.1 Els treballs fets per contractistes externs son:

4.2.1.1 Treballs de manteniment d’arquetes de camp.

Es basa en el contracte MOCCAT. Aquest contracte es el document DDIS-051-001. L’objecte d’aquest contracte es la neteja, manteniment rutinari programat i petites reparacions que cal fer a les arquetes de camp seguint la instrucció de treball IDIS-051-001 . La relació d’arquetes de camp de la xarxa del CAT i el seu codi GIS es recull al document DDIS-051-003, seguit del nom del ramal.

La periodicitat dels treballs i el seu planning es fixa al document (DDIS-001-004).

Els treballs realitzats pel contractista son supervisats pels inspectors de distribució; el contractista emplena els registres de inspecció de feina (FDIS-051-001). En cas de trobar desperfectes que  no son de l’àmbit d’aquest contracte la seva reparació, s’originen les ordres de treball al sistema MAXIMO (PSGI -019)

El contractista reporta mensualment les feines fetes i els desperfectes que troben i no son de l’àmbit d’aquest contracte la seva reparació. Aquestes dades son tractades i s’originen les corresponents ordres de treball individuals MAXIMO (PSGI -019)

4.2.1.2 Treballs de reparació d’obra civil i noves construccions.

Es basa en el contracte MOCCAT. Aquest contracte es el document (DDIS-051-001). L’objecte d’aquest contracte es la reparació de desperfectes de obra civil, millores de la mateixa i altres petites obres que generalment s’executen per administració, facturant- se mensualment els treballs realitzats, d’acord amb la llista de preus que consta al mateix contracte.

Els treballs realitzats pel contractista provenen d’ordres de treball sistema  MAXIMO (PSGI -019), son supervisats pels inspectors de distribució, i pel propi cap de distribució.

Aquests treballs, per la seva naturalesa no tenen una periodicitat ni programa establerts.

4.2.1.3 Treballs de neteja de casetes de derivació, seccionament bombament i tractament

Es basen en el contracte MANCAT(DDIS-051-001). L’objecte d’aquest contracte es la neteja, de les instal·lacions de la xarxa del CAT ( dels recintes de dipòsits i estacions de bombament), les instal·lacions de l’ETAP del CAT a l’Ampolla (excloses les zones destinades a tractament d’aigua) i les instal·lacions de la CAPTACIÓ del CAT a Campredó i Marge Dret.

La periodicitat dels treballs i el seu planning es fixa al document (DDIS-001-004).

Els treballs realitzats pel contractista son supervisats pels inspectors de distribució. En cas de trobar desperfectes que  no son de l’àmbit d’aquest contracte la seva reparació, s’originen les ordres de treball al sistema MAXIMO (PSGI -019).

El contractista reporta mensualment de les feines realitzades (FDIS-051-002) i dels desperfectes que troben i no son de l’àmbit d’aquest contracte la seva reparació. Aquestes dades son tractades i s’originen les corresponents ordres de treball individuals al sistema MAXIMO (PSGI -019).

4.2.1.4 Treballs de neteja de traça.

Es basen en el contracte MANCAT(DDIS-051-001). L’objecte d’aquest contracte es la esbrossada, neteja, eliminació de residus vegetals a la franja de servitud de les canonades del CAT i dels seus recintes de dipòsits i estacions de bombament, aplicació d’herbicida i reposició de fites de senyalització de la xarxa.

La periodicitat dels treballs i el seu planning es fixa al document (DDIS-001-004).

Els treballs realitzats pel contractista son supervisats pels inspectors de distribució. En cas de trobar desperfectes que  no son de l’àmbit d’aquest contracte la seva reparació, s’originen les ordres de treball al sistema MAXIMO (PSGI -019).

El contractista reporta mensualment de les feines fetes (FDIS-051-003) i de desperfectes que troben i no son de l’àmbit d’aquest contracte la seva reparació. Aquestes dades son tractades i s’originen les ordres de treball al sistema MAXIMO (PSGI -019).

4.2.1.5 Treballs de pintura.

Es basen en el contracte MANCAT(DDIS-051-001). L’objecte d’aquest contracte es el manteniment i noves aplicacions de pintura tant a elements de canonades, equips i obra civil en general a qualsevol ubicació.

Els treballs realitzats pel contractista provenen d’ordres de treball sistema  MAXIMO (PSGI -019).

Els treballs realitzats pel contractista son supervisats pels inspectors de distribució. En cas de trobar desperfectes que no son de l’àmbit d’aquest contracte la seva reparació, s’originen les ordres de treball al sistema MAXIMO (PSGI -019).

El contractista reporta mensualment les feines realitzades i els desperfectes que troben i no son de l’àmbit d’aquest contracte la seva reparació. Aquestes dades son tractades i s’originen les ordres de treball al sistema MAXIMO (PSGI -019).

4.2.1.6 Treballs de manteniment de protecció catòdica.

Es disposarà d’un servei pels treballs programats i rutinaris de manteniment general de les instal·lacions de protecció catòdica de tota la traça de les conduccions del CAT incloent tasques de manteniment, reparacions i presa de dades, per tal de garantir un perfecte estat de conservació, neteja i funcionalitat de les mateixes i reduir les accions correctives no planificades.

El servei inclou totes les instal·lacions de la xarxa de distribució.

El servei rutinari haurà de complir amb les freqüències de contracte anuals, i realitzar els treballs indicats a l’Annex núm. 5. del PLEC de BASES TÈCNIQUES per al concurs de MANTENIMENT INTEGRAL DE LES INSTAL·LACIONS del CAT MANCAT-XX.

4.2.1.7 Treballs de Servei multi disciplinar de tècniques especials.

Es disposarà d’un servei multidisciplinar que inclourà com a mínim els següents:

- treballs de manteniment basats en aplicació de materials tipus composites, fibres compostes i altres de tecnologia avançada, així com treballs amb tècniques de criogenització sobre canonades metàl·liques per actuacions sense interrupció de servei.

- Detecció de serveis soterrats mitjançant georadar.

- Treballs de topografia tant de presa de dades de camp com d’elaboració de treballs topogràfics i entrega en format *.dwg o compatible.

- Treballs de detecció i reparació subaquàtiques sense buidament de fuites en dipòsits d’aigua potable. Es disposarà d’un servei d’inspecció subaquàtica de l’interior de canonades, dipòsits d’aigua, cambres d’aspiració i lleres de rius mitjançant busos i robots telecomandats amb càmeres d’alta resolució.

El servei inclou totes les instal·lacions de la xarxa de captació i potabilització. El servei no disposa d’una programació fixa. S’hauran de realitzar els treballs indicats a l’Annex núm. 9.  del PLEC de BASES TÈCNIQUES per al concurs de MANTENIMENT INTEGRAL DE LES INSTAL·LACIONS del CAT MANCAT-XX.

4.2.2 Els treballs fets pel personal de camp propi del CAT son:

Aquests treballs es porten a terme d’acord amb el programa de feines anual del departament de distribució, DDIS-051-005, i la relació d’operacions del departament de Distribució (DDIS-051-006).

Es poden enumerar en:

4.2.2.1. Supervisió dels treballs fets pel contractista de manteniment d’arquetes de camp.

Segons el que s’ha exposat a 4.2.1.1

4.2.2.2. Supervisió dels treballs fets pel contractista de reparació d’obra civil i obres de nova construcció.

Segons el que s’ha exposat a 4.2.1.2

      - Supervisió dels treballs de neteja d’instal·lacions del CAT.

Segons el que s’ha exposat a 4.2.1.3

      - Supervisió dels treballs de neteja de traça.

Segons el que s’ha exposat a 4.2.1.4

      - Supervisió dels treballs de pintura

Segons el que s’ha exposat a 4.2.1.5

      - Supervisió dels treballs de manteniment de protecció catòdica.

Segons el que s’ha exposat a 4.2.1.6

      - Supervisió dels treballs de servei multi-disciplinar de tècniques especials

Segons el que s’ha exposat a 4.2.1.7

      - Resta de treballs de reparació d’obra civil, reparació d’avaries i de sinistres.

Segons el que s’ha exposat al programa de Distribució (DDIS-051-005).

Per fer front a avaries i reparacions, a més a més dels recursos propis, en el contracte MANCAT(DDIS-051-001), en el Servei 10, es disposa d’equips de reten multi-disciplinars especialitzats en reparacions de canonades (DDIS-051-012). Per fer front a reparacions de la canonada es disposa d’un llistat complet de materials de reparació ( DDIS-051-011 ), amb descripció de tipus, aplicacions, rang de diàmetres, codi de MAXIMO, prestatge del magatzem del CAT i nivells de reposició. Aquest llistat inclou també el material de reparació l’abast del CAT situat al magatzem del contractista de MANCAT.

Les fuites de conduccions reparades es registren al document DDIS-051-007.

En aquest apartat es tindrà especial cura en respectar la instrucció IGIA-001-001, de Conducta de Bones pràctiques d’innocuïtat de l’aigua. En aquest mateix sentit, es vigilarà que tot el personal que participi directament en les reparacions de canonades i dipòsits d’aigua potable, estigui aparentment en bon estat de salut, evitant qualsevol actuació si es detecta símptomes evidents de febre i/o vòmits.

En actuacions de reparacions de canonades es prendran les mesures més adequades per cada situació a fi d’evitar que agents aliens ( terra, pedres, pols, animals, etc. ) puguin entrar en contacte amb l’interior de la canonada mentre duri el procés de buidat i de reparació de la mateixa.

En particular es prendran mesures adequades per netejar la part de canonada on s’hagi actuat, si s’ha accedit al seu interior o aquest hagi quedat exposat, drenant-la un cop es comenci a reomplir i abans de posar-la en servei per la descarrega més propera, a l’efecte d’assegurar valors correctes de terbolesa de l’aigua transportada.

En cas d’avaria a la xarxa de Distribució detectada bé per l’operador de LLCC, operaris de camp de Contractistes, o operaris propis, el procediment d’avís per tal d’activar els recursos necessaris, serà, en funció de si es detecta en horari de jornada laboral o fora de la mateixa:

En horari de jornada laboral ( jornada partida ):

1r, Francesc Polo, 609.459.321, i consecutivament, en la seva absència:

2n Agustí Herrero, 682.715.635

3r Albert Fortuny, 699.078.221

4rt Pedro Padilla, 669.881.548

5è Encarregat del Contractista ( MANCAT), Mòbil a incloure

6è, Cap d’Obra del  Contractista ( MANCAT Mòbil a incloure

Fora de jornada laboral ( jornada partida ):

1r assistència explotació ( MANCAT ), Mòbil a incloure

2n equip retén 1 ( MANCAT ), Mòbil a incloure

2n equip retén 2 ( MANCAT ), Mòbil a incloure

En cas la gravetat de l’avaria ho requereixi, es segueix trucant en el mateix ordre que en cas de horari dins de jornada laboral.

      - Buidament i reompliments de canonada

Es realitzarà segons la instrucció de treball (IDIS-051-002) “Buidament i reompliment de canonada”

      - Inspeccions a galeries, túnels, dipòsits i cambres robca.

Es realitzarà segons el programa de Distribució (DDIS-051-005). Es contemplarà la instrucció de bones pràctiques d’inocuïtat de l’aigua ( IGIA-001-001 ). Els formats a utilitzar són: FDIS-051-007; FDIS-051-010; FDIS-051-011.

- REFERÈNCIES

ISST-004-002	Treballs en espais confinats

ISST-004-004	Seguretat en els llocs de treball

ISST-004-005	Seguretat en les obres de construcció

ISST-004-006	Conducció de vehicles

ISST-004-007	Manipulació de càrregues manuals i amb pont grua

ISST-004-008	Treballs en alçada

IGIA-001-001	Conducta i Bones Pràctiques d’Innocuïtat

IDIS-051-010    Treballs en interior de canonada Principal

DQAM-121-002    Criteris d’acceptabilitat de l’aigua

- REGISTRES I DOCUMENTS

| DOCUMENTS | DENOMINACIÓ | RESPONSABLE | ARXIVAR |
| --- | --- | --- | --- |
| DDIS-051-001 | Contracte MANCAT |  |  |
| DDIS-051-002 | Relació de lineas de vida vertical a arquetes de camp |  |  |
| DDIS-051-003 | Relació d’arquetes de camp i codi GIS |  |  |
| DDIS-001-004 | PROGRAMES DE TREBALLS CONTRACTATS PROGRAMATS DISTRIBUCIÓ |  |  |
| DDIS-051-005 | PROGRAMA DISTRIBUCIÓ ANY |  |  |
| DDIS-051-006 | RELACIÓ D’OPERACIONS DISTRIBUCIÓ ANY |  |  |
| DDIS-051-007 | DETECCIÓ I REPARACIÓ DE FUITES A LA XARXA DEL CAT |  |  |
| DDIS-051-010 | MODIFICACIONS INCIDÈNCIES CONTRACTE RESPONSABILITAT CIVIL |  |  |
| DDIS-051-011 | LLISTAT DE MATERIAL D REPARACIÓ EN STOCK |  |  |
| FDIS-051-001 | REGISTRE D’INSPECCIONS MANTENIMENT ARQUETES |  |  |
| IDIS-051-010 | Treball a l’interior de conducció principal DN 1600mm, 1800mm, 2000mm |  |  |

- DIAGRAMA DE FLUX

PROCÉS DISTRIBUCIÓ

Infraestructura: Canonada i obra civil

MANTENIMENT XARXA I

OBRA CIVIL

ARQUETES

DE CAMP

SUPERVISIÓ TREBALLS CONTRACTISTES ARQUETES

CONTRACTE

(DDIS-051-001)

PERDIODICITAT I PLANNING

(DDIS-001-004)

REGISTRE D’INSPECCIÓ

(FDIS-051-001)

Modificacions

Notificació

(DDIS-051-010)

Treballs en arquetes

(IDIS-051-001)

REPARACIÓ OBRA CIVIL

CONTRACTE

(DDIS-051-001)

Modificacions

Notificacions

(DDIS-051-010)

SUPERVISIÓ TREBALLS REPARACIÓ OBRA CIVIL

SUPERVISIÓ NETEJA

TRAÇA

ALTRES TREBALLS

(rep.obra civil, avaries i sinistres)

PROGRAMA DEPARTAMENT (DDIS-051-005)

RELACIÓ OPERACIONS

DDIS-051-006

(Contractistes externs)

(CAT)

Buidament i reompliment canonada

(IDIS-051-002)

NETEJA

INSTALACIONS

2

Contracte

(DDIS-051-001)

Periodicitat i Planning

(DDIS-001-004)

REGISTRE D’INSPECCIÓ

(FDIS-051-001)

Modificació

Notificació

(DDIS-051-010)

NETEJA

TRAÇA

3

Contracte

(DDIS-051-001)

Periodicitat i Planning

(DDIS-001-004)

REGISTRE D’INSPECCIÓ

(FDIS-051-001)

Modificació

Notificació

(DDIS-051-010)

Treballs

Pintura

4

Contracte

(DDIS-051-001)

REGISTRE D’INSPECCIÓ

(FDIS-051-001)

Modificació

Notificació

(DDIS-051-010)

Protecciò

Catòdica

5

Contracte

(DDIS-051-001)

Periodicitat i Planning

(DDIS-001-004)

REGISTRE D’INSPECCIÓ

(FDIS-051-001)

Modificació

Notificació

(DDIS-051-010)

Treballs

Servei

Multidisciplinar

6

Contracte

(DDIS-051-001)

REGISTRE D’INSPECCIÓ

(FDIS-051-001)

Modificació

Notificació

(DDIS-051-010)