PLEC GENERAL de PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES de CANONADES PGPT–Canonades

Projecte __________________ ________________

TM de ________

XX00P

Rev. 03/2021 Constantí, gener – 2023

ÍNDEX

SECCIÓ	I	MOVIMENT DE TERRES

SECCIÓ	II	TUB DE FORMIGÓ PRETESAT AMB CAMISA DE XAPA EMBEGUDA

SECCIÓ	III	TUB DE FORMIGÓ ARMAT AMB CAMISA DE XAPA EMBEGUDA

SECCIÓ	IV	CANONADA DE FOSA DÚCTIL

SECCIÓ	V	TUB D’ACER FOLRAT AMB MORTER I RECOBERT AMB MORTER

SECCIÓ	VI	TUB D’ACER FOLRAT AMB MORTER I RECOBERT AMB ESMALT DE QUITRÀ/EMBOLICAT EN CINTA PLÀSTICA

SECCIÓ	VII	TUBS D’ACER.  Fabricació de peces especials

SECCIÓ	VIII	PROVA HIDROSTÀTICA, RENTAT I DESINFECCIÓ DE CANONADES D’AIGUA

SECCIÓ	IX	CANONADA DE POLIETILÈ

SECCIÓ	X	CANONADA DE POLIÈSTER REFORÇADA AMB FIBRA DE VIDRE

SECCIÓ	XI	TUB D’ACER AMB REVESTIMENT INTERIOR DE MORTER DE CIMENT I REVESTIMENT EXTERIOR DE POLIPROPILÈ TRI-CAPA

SECCIÓ	XII	TUB D’ACER AMB REVESTIMENT INTERIOR DE RESINES LÍQUIDES EPOXY ALIMENTÀRIA I REVESTIMENT EXTERIOR DE POLIPROPILÈ TRI-CAPA

Apartat 2.5 DISSENY DEL TUB  -  Ajustat segons projecte

| SECCIÓ I | Moviment de terres |
| --- | --- |

SECCIÓ  I.  Moviment de terres

PART I.  Generalitats	3

1.01	CONDICIONS GENERALS	3

1.02	NORMATIVA DE SEGURETAT D’OBLIGAT COMPLIMENT PEL CONTRACTISTA	3

1.03	ESPECIFICACIONS, CÒDIS I NORMES DE REFERÈNCIA	3

1.04	GARANTIA DE QUALITAT	4

PART II.  Productes	6

2.01	MATERIALS APROPIATS PER A REBLIMENTS I TERRAPLENS	6

2.02	MATERIALS INADEQUATS	7

2.03	ÚS DELS MATERIALS TIPUS PER A REBLIMENTS I TERRAPLENS	8

PART III.  Execució de les obres	10

3.01	EXCAVACIONS PROPERES A ESTRUCTURES, CARRETERES I TERRAPLENS	10

3.02	EXCAVACIONS EN RASA PER A CANONADES I SERVEIS	10

3.03	EXCAVACIÓ EN ÀREES DE PRATS	11

3.04	EXCAVACIÓ EN VEÏNATGE D’ARBRES	11

3.05	EXCAVACIÓ EN TERRENYS DE TRÀNSIT I ROCA	11

3.06	DISPOSICIÓ DEL MATERIAL D’EXCAVACIÓ EN EXCÉS	12

3.07	REBLIMENTS- GENERALITATS	12

3.08	COL·LOCACIÓ DELS MATERIALS DE REBLERT DE RASES	12

3.09	COMPACTACIÓ DE MATERIAL DE REBLIMENT I TERRAPLÈ	13

3.10	REBLERT PER A RASA DE TUBS I DE SERVEIS	14

3.11	CONSTRUCCIÓ DE TERRAPLENS	15

# PART I.  Generalitats

  - CONDICIONS GENERALS

- Els treballs específics d’aquesta Secció inclouen tots els moviments de terres necessaris per a la construcció de les obres. Inclourà, però no estarà limitat a, escarificar, excavar, carregar, transportar, dipositar i consolidar en el seu destí final tots els materials secs i humits, segons es requereixi, amb el propòsit d’executar i completar tots els treballs especificats en els Documents del Contracte, que inclourà, per no estarà limitat a, subministrar, col·locar i treure els encofrats i puntals necessaris per estrebar de forma segura totes les excavacions; exhauriments d’aigua, rases, desguàs i altres mesures necessàries per a l’eliminació o exclusió de l’aigua de l’excavació; els fonaments de les estructures, tant per sobre com per sota del nivell del terreny; tot el rebliment al voltant de les estructures i tot el rebliment de rases i clots; el transport de materials excavats en excés; els materials de préstec per suplir les deficiències en els reblerts; i tot altre moviment de terres casual, tot això d’acord amb els requisits, les clàusules i les condicions dels DOCUMENTS DEL CONTRACTE.

  - NORMATIVA DE SEGURETAT D’OBLIGAT COMPLIMENT PEL CONTRACTISTA

- El Contractista haurà d’observar en tot moment les condicions que sobre estabilitat de talussos i rases així com les mesures de seguretat oportunes, d’acord amb el vigent Plec de Seguretat i Salut d’obra.

  - ESPECIFICACIONS, CÒDIS I NORMES DE REFERÈNCIA

- Sense limitar el caràcter general d’altres condicions d’aquestes especificacions, tot treball aquí determinat haurà de complir amb o excedir amb les condicions dels següents documents, sempre i quan estiguin en concordança amb les estipulacions d’aquesta Secció.

Normatives

NLT - 104/72

Granulometria de sòls per tamisat.

NLT - 107/72

Assaig de piconatge. Pròctor normal.

NLT - 152/72

Material que passa pel tamís 0.080 UNE.

NLT - 109/72

Densitat "in situ" pel mètode de la sorra.

ASTM D 1633-84

Mètode de prova per a la resistència a compressió de provetes de sòl-ciment.

NLT - 113/72

Equivalent de sorra.

ASTM D 2487-83

Classificació de sòl per a aplicacions d’enginyeria.

ASTM D 2901-82

Mètode per a l’anàlisi de contingut en ciment en sòl-ciments acabats de barrejar.

ASTM D 4253-83

Mètodes de prova per a índex màxim de densitat en sòls, fent servir una taula vibratòria.

ASTM D 4254-83

Mètodes de prova per a índex mínim de densitat en sòls i càlcul de densitat relativa.

NLT - 105/72

Límit líquid pel mètode de la cullera.

NLT - 106/72

Límit plàstic.

ASTM D 2922-81

Mètode de prova per a densitats de sòls i sòl-afegits "in situ" pel mètode nuclear (poca profunditat).

  - GARANTIA DE QUALITAT

- GENERALITATS. Tots els assaigs i les anàlisis de sòls seran efectuats per un laboratori homologat escollit pel CAT les despeses dels quals correran a càrrec del Contractista.

- En les zones on calgui una compactació del material, relativa al percentatge de densitat màxima al contingut òptim d’humitat, aquesta es determinarà d’acord amb la NLT-107/72. On es requereixi que el material filtre (per a drenatge) sigui compactat a un percentatge de la seva densitat relativa, el seu càlcul és farà d’acord amb les normes ASTM D-4253 i D-4254. Les proves de densitat "in situ" s’efectuaran d’acord amb les normes NLT-109/72 i ASTM A-2922, o per un altre mètode que sigui acceptat si procedeix per la Direcció d’Obra.

- En el cas que les proves efectuades del reblert, no compleixin amb la densitat especificada, el Contractista haurà de reparar el reblert a càrrec seu, fins que doni els resultats especificats al projecte. Les proves que es vagin fent en els reblerts, fins que s’aconsegueixi el compliment de les densitats requerides s’efectuarà per un laboratori de proves seleccionat pel CAT i les despeses seran a compte del Contractista.

- L’anàlisi granulomètrica de la grandària de les partícules dels sòls i afegits s’efectuarà d’acord amb la norma NLT-104/72.

- La determinació del valor equivalent de sorra es farà fent servir la norma NLT-113/72.

- SISTEMA UNIFICAT DE CLASSIFICACIÓ DE SÒLS.  Les referències d’aquestes especificacions a tipus i normes de classificació de sòls definides a la norma ASTM D-2487, tindran els significats i definicions indicades en el quadre il·lustrat al final d’aquesta Secció. Aquest quadre es reprodueix aquí tan sols com a informació al Contractista i no implica cap limitació, esmena o modificació al mateix. El Contractista està obligat per totes les disposicions que siguin d’aplicació de l’anomenada norma ASTM D-2487, en la interpretació de la classificació de sòls.

- PLA D’AUTOCONTROL.  D’acord amb el Plec de Clàusules Econòmic Particulars del Contracte, el Contractista haurà de presentar un Pla de Control de Qualitat i un Programa de Punts d’Inspecció que haurà de ser aprovat pel CAT.

El Programa d’Autocontrol haurà de contemplar com a mínim:

- Control dels productes procedents de l’excavació.

- Aplec i control de terra vegetal per al seu ús posterior.

- Control dels productes procedents de préstecs.

- ASSAIGS I PROVES.  Excepte si es modifica en aquestes Especificacions, tots els materials hauran de ser sotmesos als assaigs i proves que figuren en les normes de referència que siguin d’aplicació, amb els mínims que a continuació es ressenyen:

- Reblerts

- Reblerts en zona de suport per a la canonada:

Cada 100 ml 	una densitat "in situ" i una determinació d’humitat en la zona de suport.

Cada 50 ml   	a portell una densitat "in situ"  i una determinació d’humitat en la zona lateral de suport.

- Reblerts a la resta de "zona de tub"

Canonada rígida

Cada 100 ml 	a portell d’una de les tongades; una densitat "in situ" i una determinació d’humitat.

Canonada flexible

Cada 50 ml  	a portell de cada tres tongades; una densitat "in situ"  i una determinació d’humitat.

- Reblert de rasa "zona rasa"

Cada 300 ml	una densitat "in situ" i una determinació d’humitat.

- Materials de préstecs per a rebliments

- Un assaig Pròctor

- Una anàlisi granulomètrica per tamisat

- Un assaig de límits d’Atterberg		 	  cada 5.000 m³

- Un assaig d’equivalents de sorra

- Un CBR					    cada 10.000 m³

- Una anàlisi de contingut de matèria orgànica

S’entén per aquestes quantitats, o fracció o per canvi de característiques de material

- Terraplens

- Cada 2.000 m² de tongada:  una densitat “in situ” i una determinació d’humitat

- Materials de préstecs per a terraplens

- Un assaig Pròctor

- Una anàlisi granulomètrica per tamisat	   	 cada 5.000 m³

- Un assaig de límits d’Atterberg

- Un CBR					    cada 10.000 m³

- Una anàlisi de contingut de matèria orgànica

Si la Direcció d’Obra ho sol·licités, abans o durant l’execució dels treballs, el Contractista realitzarà els assaigs i proves que se li indiquin. Les zones per  assajar les seleccionarà la Direcció d’Obra. Si els resultats obtinguts no fossin els indicats s’actuarà d’acord amb l’apartat 1.04 C.

- El Contractista haurà de realitzar les proves i els assaigs indicats, i tots els que figurin en el programa d’Autocontrol a càrrec seu, sense cap cost addicional per al CAT.  La Direcció d’Obra tindrà dret a presenciar totes les proves fetes pel CONTRACTISTA per tal que el programa de treball no s’endarrereixi per la seva conveniència, a no ser que així figuri en el Programa de Punts d’Inspecció.

- A més de les proves exigides explícitament, la Direcció d’Obres podrà sol·licitar mostres addicionals de qualsevol material. Les mostres addicionals seran subministrades sense cost addicional per al CAT.

# PART II.  Productes

  - MATERIALS APROPIATS PER A REBLIMENTS I TERRAPLENS

- CONDICIONS GENERALS.  Els materials apropiats per a rebliments i terraplens hauran de ser sòls fins, roques o sorres seleccionades i netes, exemptes de gespa, arrels, branques o qualsevol altre tipus de vegetació.

- Els materials de rebliment que hagin de ser col·locats dins d’una distància de 0,15 m (6") de qualsevol estructura o tub, hauran d’estar lliures de roques o masses de material de terra sense trencar (terrosos) que tinguin una dimensió major de 37 mm (1 1/2").

- MATERIALS ACCEPTABLES.  Els sòls que no siguin qualificats com a "materials no apropiats" definits expressament en el paràgraf 2.02, seran definits com a materials apropiats i es podran fer servir en els treballs de rebliments i terraplens, subjectes a les limitacions especificades. A més quan ho accepti la Direcció d’Obres, alguns materials classificats de "no apropiats" podran fer-se servir si es barregen convenientment amb "materials apropiats" per formar un compost estable.

- Els materials apropiats es podran obtenir tant de les excavacions efectuades en l’obra, processats o sense processar, com de préstecs. Si es requerissin materials procedents de préstecs necessaris per complir les especificacions d’aquesta Secció o per complir amb les necessitats quan a quantitat de les obres, el Contractista haurà de subministrar els préstecs sense cap cost addicional per al CAT.

- DEFINICIÓ I DESIGNACIÓ DE TIPUS DE MATERIALS APROPIATS

- Tipus A:

Roca triturada, grava o arena amb el 100% que passa pel tamís UNE 25 mm i té un valor equivalent de sorra no menor de 50.

- Tipus B:

Roca triturada, grava o sorra amb el 100% que passa pel tamís UNE 12,5 mm i té un valor equivalent de sorra no menor de 50.

- Tipus C:

Sorra amb el 100% que passa per un tamís UNE 10 mm i com a mínim el 90% passa pel tamís UNE 5 mm i té un equivalent de sorra no menor de 30.

- Tipus D:

Roca triturada o grava amb el 100% que passa por un tamís UNE 25 mm i no més del 10% passa per un tamís UNE 5 mm.

- Tipus E:

Roca triturada o grava amb el 100% que passa por un tamís de UNE 12,5 mm i no més del 10% passa por un tamís UNE 5 mm.

- Tipus F:

Roca triturada o grava que compleix els requisits de la següent gradació:

| Grandària del Tamís | Percentatge que passa |
| --- | --- |
| 50 mm UNE 50 mm 40 mm UNE 40 mm 25 mm UNE 25 mm 20 mm UNE 20 mm | 100 94 - 96 20 - 40 4 - 8 |

- Tipus G:

Material bàsic afegit de roca triturada que es pugui compactar fàcilment al llençar-li aigua i piconar per formar una base ferma i estable per a paviments. Opcionalment el Contractista podrà fer servir la gradació per a la grandària màxima de 40 mm o la grandària mínima de 20 mm. El valor equivalent de sorra no serà menor de 22 i el material haurà de complir els requisits de la següent gradació:

| Grandària del Tamís | Percentatge que passa |  |
| --- | --- | --- |
|  | Màx. 37 mm (1 ½ polzades) | Màx. 19 mm (¾ de polzada) |
| 40 mm UNE 40 mm 25 mm UNE 25 mm 20 mm UNE 20 mm 5 mm UNE 5 mm 0,63 mm UNE 0,63 mm 0,80 mm UNE 0,80 mm | 90 - 100 --- 50 - 85 25 - 45 10 - 25 2 - 9 | --- 100 90 - 100 35 - 55 10 - 30 2 - 9 |

- Tipus H:

La roca per a drenatge (material filtre) haurà de ser roca triturada o grava, dura lliure de materials susceptibles de desintegrar-se o descompondre’s sota l’acció alternativa de mullat i assecat. El material haurà de posseir una classificació uniforme i haurà de complir els requisits de la gradació següent:

| Grandària del Tamís | Percentatge que passa |
| --- | --- |
| 25 mm UNE 25 mm 20 mm UNE 10 mm 10 mm UNE 10 mm 5 mm UNE 5 mm 2,5 mm UNE 2,5 mm 0,63 mm UNE 0,63 mm 0,32 mm UNE 0,32 mm 0,08 mm UNE 0,08 mm | 100 90 - 100 40 - 100 25 - 40 18 - 33 5 - 15 0 - 7 0 - 3 |

La roca per a drenatge (material filtre) haurà de tenir un valor equivalent de sorra no menor de 75.

- Tipus I:

Qualsevol altre tipus de material apropiat tal com aquí es defineix en el paràgraf 2.01.

- Tipus J:

Material compost de material tipus H, o qualsevol barreja de materials del tipus B,C,G i H, que es tracti amb ciment de manera que el contingut de ciment en el material no sigui inferior al 5% en pes, provat amb la norma ASTM D-2901. La darrera resistència a compressió als 28 dies no haurà de ser inferior a 28,1 Kg/cm² provada d’acord amb la ASTM D-1633.

- Tipus K:

Terra de capa vegetal superior aplegada, que s’hagi obtingut en obra a l’excavar el sòl fins una profunditat no major de 60 cm. L’excavació del sòl haurà de fer-se després de què la zona a excavar sigui neta de vegetació, i enderrocs, tal com s’ha especificat.

  - MATERIALS INADEQUATS

- Es consideraran sòls inadequats per a rebliments, aquells que classificats d’acord amb el “Sistema Unificat de Classificació de Sòls”, pertanyin a les classificacions Pt, OH, CH, MH u OL, segons la norma ASTM D-2487.

- A més, qualsevol sòl que contingui matèria orgànica, que tingui un límit plàstic menor del 8% provat d’acord amb la NLT-106/72 i que contingui més del 25% del material, en pes, que passi pel tamís UNE 0,080 mm d’acord amb els requisits de la norma NLT-152/72; o qualsevol sòl que no es pugui compactar el suficient, per obtenir el percentatge especificat de densitat màxima per a l’ús al qual és destinat, seran classificats com a materials inadequats.

  - ÚS DELS MATERIALS TIPUS PER A REBLIMENTS I TERRAPLENS

- El Contractista haurà de fer servir els materials tipus aquí designats, per a totes les obres relacionades amb rebliments i terraplens descrits en aquesta Especificació.

- Quan aquestes Especificacions estiguin en contradicció amb les de qualsevol Organisme Públic que tingui jurisdicció, o amb les de l’Industrial del qual procedeixin els materials, la Direcció d’Obra haurà de ser notificada immediatament. En cas de conflicte el Contractista haurà de fer servir les especificacions més estrictes, segons la determinació de la Direcció d’Obra.

- Els tipus de material per a rebliments i terraplens es faran servir d’acord amb les condicions següents:

- Els rebliments de terraplè es construiran amb material del tipus I, tal com es defineix al paràgraf 2.01 E, o qualsevol barreja de material tipus I amb materials dels tipus A fins a l’H, amb la limitació general de la grandària màxima de 25 cm (10").

- Els rebliments per a "zones de tub" tal com es defineix a "Rebliments en la rasa per a tubs i serveis" estaran compostos pels següents materials, d’acord amb la naturalesa i revestiment dels tubs.

- Per a tubs amb recobriment de morter de ciment i per a tubs de formigó, es faran servir els materials tipus A,B,C,D ó E, en el rebliment en "zona de tub" tal com siguin d’aplicació per a tubs flexibles o tubs rígids, segons s’indicarà en els plànols.

- Per a tubs recoberts amb esmalt de quitrà, tubs embolicat amb mànigues de polietilè, tubs amb revestiment de cintes adhesives de polietilè i per a altres tipus de canonada el revestiment extern de la qual no sigui de morter es farà servir el material tipus C per a revestiment de "zones de tub".

- El revestiment per a la "zona de rasa" de tubs serà de tipus I o qualsevol altre tipus de A fins a l’H, o qualsevol barreja d’aquests, amb la limitació de grandària màxima a 25 cm (10").

- El material per al rebliment final de rasa sota àrees pavimentades serà del tipus G. El rebliment final sota àrees no pavimentades serà el mateix rebliment que es faci servir per al rebliment de rases, excepte en les àrees agrícoles que serà de material tipus K, a no ser que s’indiqui d’una altra forma en els plànols.

- El rebliment de rases i el rebliment final per als tubs sota estructures, serà el mateix material que es faci servir en la "zona de tub", excepte on els Documents del Contracte requereixin rebliment de formigó.

- Els materials bàsics d’afegit sota els paviments, seran de material tipus G construït amb l’espessor indicat o especificat.

- El rebliment al voltant de les estructures serà material tipus I, o tipus A fins a H, o qualsevol barreja d’ells.

- Els materials de rebliment sota de les estructures seran com segueix:

- L’emmacat de pedra sota dipòsits o una altra estructura haurà de ser material tipus H.

- Sota els dipòsits de formigó es faran servir materials tipus G o H, excepte on els Documents del Contracte requereixin rebliment de formigó.

- Sota d’estructures on l’aigua subterrània ha de ser evacuada per permetre la col·locació del formigó, s’ha de fer servir material tipus F.

- Sota d’estructures que no siguin dipòsits de formigó, s’haurà de fer servir material Tipus D,E,G ó H, excepte on els Documents del Contracte requereixi rebliment de formigó.

- El rebliment que es fa servir per reemplaçar "Excavació en Excés" de rases de tubs serà material Tipus F, quan a la rasa hi hagi presència d’aigua o sota nivell freàtic, i el mateix material que es faci servir per al rebliment de la "Zona de Tubs" si la rasa no es troba en les condicions anteriors.

- La zona que comprèn els 0,15 m (6 polzades) superiors del rebliment sobre cobertes de dipòsits, terraplens al voltant de dipòsits i altres rebliments de terraplè, consistirà de material tipus K, capa vegetal.

- Allà on ho requereixin els plànols, la graveta serà material Tipus E.

# PART III.  Execució de les obres

  - EXCAVACIONS PROPERES A ESTRUCTURES, CARRETERES I TERRAPLENS

- GENERALITATS.  Excepte quan específicament es preveu el contrari, les excavacions inclouran l’eliminació de tots els materials que sent de la naturalesa que fossin, es trobessin incloent totes les obstruccions que poguessin interferir l’execució i la fi adequada dels treballs. L’eliminació d’aquests materials s’efectuarà en les zones marcades en els plànols o on s’ordenés. Llevat que es disposi d’una altra forma, l’espai total necessari per a les excavacions o terraplens s’haurà de buidar de tota vegetació i enderrocs i els productes resultants hauran de ser retirats de l‘obra abans de començar l’execució de les excavacions i rebliments. El Contractista haurà de  subministrar, col·locar i mantenir els puntals i estreps que siguin necessaris, en totes dues cares de l’excavació, i el bombeig, drenatges i altres mesures autoritzades per a l’eliminació i evacuació de l’aigua, prenent les precaucions pertinents per protegir les obres i propietats adjacents de les aigües pluvials, aigües subterrànies i aigües residuals que poguessin provenir des de qualsevol lloc a les obres. Les excavacions s’hauran de realitzar amb els talussos laterals previstos en els plànols o apuntalar-les amb la deguda seguretat, d’acord amb la normativa vigent “Plec de Seguretat i Salut d’Obra” o altres disposicions locals que fossin d’aplicació i obligat compliment.

- EXCAVACIONS PER SOTA D’ESTRUCTURES I TERRAPLENS.  Excepte si es troba detallat en els plànols per a alguna estructura en particular, o sigui ordenat per la Direcció d’Obra, l’excavació s’aprofundirà fins el nivell inferior dels ciments o lloses. Les àrees de sub-rasants sota terraplens s’excavaran com a mínim fins una profunditat de 0,15 m per sota del terreny natural. Si la sub-rasant està en pendent s’hauran d’efectuar bancades en el terreny natural. Si en els plànols figuren aquestes excavacions i els consegüents rebliments el Contractista els haurà d’executar al seu càrrec. Si no figuren en els plànols del Projecte i són ordenades per la Direcció d’Obra, es pagaran als preus que figurin per a aquesta finalitat en els documents del projecte.

Després d‘efectuades les excavacions necessàries per sobrepassar en 0,15 m el terreny natural, la rasant de l’excavació s’haurà d’escarificar i  tractar per obtenir el màxim contingut d’humitat. Després serà compactada fins assolir el 95% de l’assaig Pròctor.

- EXCAVACIONS PER A DIPÒSITS D’AIGUA.  L’excavació en las zones on s’hauran d’ubicar els dipòsits, es faran fins al nivell inferior de l’emmacat de pedra per a drenatge. Un cop finalitzada l’excavació, la superfície haurà de ser consolidada mitjançant l’equip pesat de compactació fins assolir el 95% de la densitat màxima. La superfície haurà de quedar raonablement anivellada per a la col·locació de l’emmacat de pedra per a drenatge. Les zones previstes per ubicar els dipòsits d’aigua, que hagin de ser reomplertes posteriorment s’hauran d’escarificar fins una profunditat de com a mínim 15 cm, i després s’hauran de consolidar fins a  l’obtenció del 95% del Pròctor.

- EXCAVACIÓ SOTA ZONES PAVIMENTADES. L’excavació sota zones per pavimentar s’efectuarà fins el fons de la base granular, si aquesta base fos necessària, si no es així s’excavarà fins  al límit inferior del paviment. Una vegada conclosa l’excavació necessària, la sub-rasant haurà de ser escarificada i humidificada, fins  obtenir el contingut màxim d’humitat. Després haurà de consolidar-se mitjançant un equip pesat de compactació fins a l’assoliment del 95% de l’assaig Pròctor.

- NOTIFICACIONS A LA DIRECCIÓ D’OBRA.  El Contractista haurà de notificar, al menys amb 3 dies d’antelació, a la Direcció d’Obra, l’acabament de qualsevol excavació per a estructures i permetrà  la Direcció d’Obra un període d’anàlisi de com a mínim 1 dia abans  que la sub-rasant sigui escarificada i consolidada, o reblerta amb qualsevol material adequat autoritzat.

  - EXCAVACIONS EN RASA PER A CANONADES I SERVEIS

- GENERALITATS.  A menys que als plànols del Projecte no s’especifiqui res en contra, les excavacions en rasa per a canonades i serveis es realitzaran a cel obert. L’amplada de la rasa haurà de mantenir-se tan estreta com sigui possible per poder compactar la "zona de tub", però haurà de mantenir uns mínims en el fons de la rasa igual al diàmetre exterior més 0,60 m (DE + 0,60 m) per a compactacions mecàniques i el diàmetre exterior més 0,45 m (DE + 0,45 m) si es consolida per mètodes de compactació per aigua, i una amplada màxima en la rasant de la generatriu inferior de la canonada, igual al diàmetre exterior del tub més 1,20 m (DE + 1,20 m).

- FONS DE LA RASA.  Excepte en els casos que es requereixi un revestiment per al jaç de suport, el fons de la rasa serà excavat uniformement fins al nivell de la generatriu inferior del tub. El fons de l’excavació haurà de ser anivellat fent servir una línia de corda de tal forma que la part inferior del tub quan s’instal·li en la rasa estigui tot ell en contacte amb el terreny anivellat. No serà necessari arrodonir el fons de l’excavació per formar el jaç per al tub.

- RASA OBERTA.  La longitud màxima que es permetrà de rasa oberta en qualsevol localitat serà de 150 m, o la longitud màxima de rasa en la qual es pugui instal·lar la canonada en un sol dia, encara que la longitud sigui més gran. Totes las rases hauran de quedar completament reblertes i compactades al final del dia, o en el seu defecte, hauran de cobrir-se amb planxes d’acer degudament reforçades i capaces de resistir el trànsit de vehicles en aquelles zones on no sigui pràctic reblir-les al final de cada dia. Els requisits per a la rasa oberta, ressenyats anteriorment, seran anul·lats en els casos on el traçat de la rasa estigui situat a més de 30 m de camins amb trànsit rodat o d’edificacions. No obstant això, en aquests supòsits se subministraran i col·locaran tanques, barreres i llums preventives que compleixin amb els Reglaments de Seguretat vigents.

- “SOBREEXCAVACIÓ” EN RASES.  Allà on els plànols ho indiquin l’excavació es realitzarà fins a la profunditat marcada i després reblertes fins al nivell de suport de la canonada, als mateixos preus contractats d’excavació en rasa i rebliment.

- EXCESSOS EN LES EXCAVACIONS.  Quan així ho ordeni la Direcció d’Obra, estigui o no estigui indicat en els plànols, les rases es podran sobreexcavar fins a la profunditat ordenada. La rasa es reblirà després fins al nivell inferior del tub. Tots aquests treballs seran efectuats pel Contractista als preus contractats d’excavacions i rebliments.

- On s’hagin d’instal·lar canonades en terraplè o estructures, el rebliment previ s’haurà de portar fins a un nivell de com a mínim 30 cm per damunt de la generatriu del tub, abans que la rasa sigui excavada.

  - EXCAVACIÓ EN ÀREES DE PRATS

- Quan l’excavació s’efectuï en àrees de prats, la gespa haurà de ser extreta amb molta cura i s’haurà de col·locar apilada per preservar-la per tornar a instal·lar-la després. El material excavat es pot col·locar damunt del prat; sempre i quan, s’utilitzi un drap, tela o es faci servir qualsevol altre mitjà apropiat per protegir el prat de qualsevol dany. El prat no haurà de romandre  cobert per més de 72 hores. Immediatament després de completar el rebliment i la prova de la canonada, la gespa es tornarà a posar en el seu lloc, restaurant el prat a la seva condició original  de la millor manera possible.

  - EXCAVACIÓ EN VEÏNATGE D’ARBRES

- Exceptuant els arbres que estiguin situats en la zona d’ocupació temporal, els arbres han d’estar protegits de tot mal durant les operacions de construcció. Cap arbre d’arrels que tingui un tronc de més de 50 mm (2 polzades) de diàmetre haurà de ser tallat sense el permís exprés de la Direcció d’Obra. Els arbres s’hauran d’apuntalar o recolzar durant l’excavació segons allò que ordeni la Direcció d’Obra

  - EXCAVACIÓ EN TERRENYS DE TRÀNSIT I ROCA

- L’excavació en terrenys de trànsit i roca, inclourà la pròpia excavació, la càrrega i el transport a abocador del següent:

- Tot el material rocós que estigui en penyals, en estat massiu o estratificat i el qual no es pugui excavar sense estratificació, les quals no es poden excavar sense una operació sistemàtica de perforació i fragmentació amb explosius, mitjançant martell picador, o escarificat potent.

- Estructures de formigó o de maçoneria que han estat abandonades.

- Dipòsits de conglomerats que estiguin cimentats tan firmament que posseeixin les característiques de roca sòlida i que no puguin ser excavats si no és amb una operació sistemàtica de trepant i fragmentació amb explosius, mitjançant martells picadors, o escarificat potent.

- EXPLOSIUS I FRAGMENTACIÓ.  La fragmentació amb explosius no serà permesa, excepte amb el permís exprés de la Direcció d’Obra, en decisió basada cas per cas. L’ús d’explosius estarà subjecte a l’aprovació i regulació de tots els Organismes Oficials que tinguin jurisdicció. Si es fa servir fragmentació amb explosius en les obres, el Contractista haurà de prendre totes les precaucions i proveir totes les mesures protectores necessàries, per prevenir danys a propietats i estructures o ferides a les persones. Abans de fer servir els explosius, el Contractista haurà d’obtenir tots els permisos requerits per la llei per a operació de fragmentació amb explosius i haurà de proveir qualsevol assegurança addicional per riscos, a requeriment del CAT.  El Contractista haurà de tenir un capatàs d’explosius, totalment qualificat i amb experiència, a càrrec de totes les operacions de fragmentació amb explosius. No es permetrà l’ús d’explosius a menys de 25 m d’obres de fàbrica o edificacions, realitzant-se en aquests casos les excavacions mitjançant martells picadors, tascons o mètodes anàlegs.

- El Contractista serà responsable per i haurà de corregir qualsevol dany causat per la fragmentació amb explosius o com a resultat de la seva possessió o ús d’explosius en les obres.

- Totes les operacions que impliquin el maneig, emmagatzematge, i ús d’explosius hauran de fer-se d’acord amb els requisits de les Normatives de Seguretat vigents, i d’acord amb totes les Lleis i Regulacions Locals.

  - DISPOSICIÓ DEL MATERIAL D’EXCAVACIÓ EN EXCÉS

- El Contractista es farà càrrec i traslladarà al lloc que es disposi, les excavacions en excés a la seva costa.

  - REBLIMENTS- GENERALITATS

- El material de reblert  no s’haurà de descarregar directament sobre cap estructura o tub. El reblert no s’haurà de col·locar al voltant o damunt de cap estructura fins que el formigó hagi assolit la resistència suficient per resistir les càrregues a suportar. No s’haurà de col·locar reblert al voltant de dipòsits d’aigua, fins que s’hagin sotmès a prova. Aquestes estructures hauran d’estar plenes d’aigua quan es col·loqui el reblert.

- Excepte per als materials de drenatge que es col·loquen en rases o en àrees “excavades en excés”, el reblert es col·locarà després de que tota l’aigua hagi estat eliminada de l’excavació.

  - COL·LOCACIÓ DELS MATERIALS DE REBLERT DE RASES

- Els materials de reblert de rases s’hauran de col·locar i distribuir, en capes uniformes. Quan es faci servir l’equip mecànic per a la compactació, les capes s’hauran de distribuir anivellades i amb un espessor uniforme, de manera que quan estiguin compactades cada capa no excedirà d’un gruix de 0,15 m (6 polzades). Quan la compactació es faci per mètodes d’inundació i dolls, cada capa no haurà d’excedir de 0,9 m de gruix després de consolidada.

- Durant la distribució, cada capa s’haurà de barrejar completament tant com sigui necessari per afavorir la uniformitat de cada capa. Els materials per al rebliment de “Zona de Tubs” s’hauran distribuït manualment al voltant del tub de manera que quan estigui compactat, el reblert de la “Zona de Tubs” proporcioni un bon jaç uniforme i un bon suport lateral

- Quan el contingut d’humitat del material de reblert sigui més baix que el contingut òptim d’humitat, s’afegirà aigua abans o durant la distribució fins a assolir el contingut d’humitat apropiat

- Quan el contingut d’humitat del material de reblert sigui massa alt per permetre el grau de compactació requerit, el material s’haurà d’assecar fins que el seu contingut d’humitat sigui satisfactori.

  - COMPACTACIÓ DE MATERIAL DE REBLIMENT I TERRAPLÈ

- Cada capa de material de reblert dels tipus A, B, C, G, H, I i K, tal com es defineix al paràgraf 2.01 E, on el material està classificat de manera que al menys el 10% passa pel tamís UNE 5 mm haurà de ser compactada al valor percentual especificat de la densitat màxima. S’haurà de fer servir un equip que sigui capaç d’assolir consistentment el grau de compactació requerit i cada capa s’haurà de compactar en tota la seva superfície, mentre que el material tingui el contingut d’humitat requerit.

- Cada capa de material de reblert de tipus D, E, F i J s’haurà de compactar en dues passades com a mínim amb una compactadora de safata vibratòria. Quan aquests materials es facin servir per a rebliment de la “Zona de Tub”, la compactació es farà amb un vibrador de formigó i s’haurà d’utilitzar en la part superior de la “Zona de Tub” o a intervals verticals de 0,6m qualsevol que sigui la menor distància des de la sub-rasant.

- El reblert que es faci servir sobre els dipòsits i cobertes d’estructures tan sols es dipositarà, quan hagin passat al menys 30 dies després que s’hagi col·locat la llosa de formigó de coberta. Els equips que pesin més de 4.500 kg quan la coberta es trobi reblerta, no es podran fer servir al damunt d’aquestes cobertes. Només els equips que no pesin més de 3.600 Kg es podran fer servir per compactar el reblert sobre les cobertes citades.

- El mètode d’inundació, xopada i raig no es podrà fer servir per a compactacions de reblerts de cobertes, reblerts al voltant d’estructures i reblerts de parets de dipòsit.

- Els materials per al rebliment de “Zona de Tub” que siguin granulars, es podran compactar per una combinació de mètodes d’inundació i vibració, fent servir vibradors per a formigó i per raigs d’inundació, quan ho autoritzi la Direcció d’Obra.

- Allà on la unió entre tubs sigui del tipus de junta flexible, els materials de reblert per a “Zona de Rases” que tinguin un 5% o menys de material que passa un tamís UNE 0,080 MM podran ser compactats fent servir mètodes de vibració o mètodes d’inundació i raig si el Contractista utilitza els procediments efectius que donin els resultats requerits en les proves de compactació corresponents. El mètode d’inundació i raig s’haurà d’efectuar amb les degudes garanties per què no es faci malbé el tub o els sòls esponjosos. S’hauran de fer servir tipus aprovats de tubs de raig i vibradors submergibles, de manera que cada capa de reblert sigui saturada i consolidada en tota la seva profunditat abans de que es col·loqui la capa següent. Les canonades de doll s’han de mantenir com a mínim 0,15 mm de distància del tub on s’està  consolidant el rebliment i 0,60 mm de distància d’altres tubs i serveis.

- Els equips que pesin més de 4.500 Kg no s’hauran de fer servir a prop de les paret de la rasa a una distància horitzontal menor que la profunditat que en aquell moment existia entre la capa a compactar i el nivell de terreny. Els equips de compactació operats a mà s’hauran de fer servir on l’equip més pesat no sigui pràctic o estigui restringit degut a limitacions de pes.

- REQUISITS DE COMPACTACIÓ.  Les proves de compactació seran acords amb la norma NLT-107/72 per als materials dels tipus A,B,C,G,H,I i K, i seran d’acord amb les normes ASTM D-4253 i D-4254 per als materials dels tipus D,E,F i J. On s’hagin d’utilitzar les Normes dels Organismes oficials o de companyies de serveis, les normes més estrictes de compactació seran les que hagin de ser aplicades.

| Localització o Ús Reblert | Percentatges de densitat màxima | Percentatges de Densitat Relativa |
| --- | --- | --- |
| Part de reblert de "Zona de Tub" damunt del jaç de suport per a tub flexible. | 95 | 75 |
| Reblert del jaç de suport per a "Zona de Tub" i "Excavacions en excés" sota del jaç de suport i/o tubs, per a tub flexible. | 95 | 75 |
| Reblert del jaç de suport per a "Zona de Tub" i "Excavació en Excés" sota del jaç de suport i/o tubs, per a tub rígid. | 95 | 75 |
| Part del reblert de "Zona de Tub", damunt del jaç de suport per a tub rígid. | 85 | -- |
| Reblert final sota d’àrees pavimentades i estructures. | 95 | 75 |
| Reblert final, que no estigui sota d’àrees pavimentades o estructures. | 85 | -- |
| Reblert per a "Zona de Rases". | 85 | -- |
| Terraplens. | 90 | 50 |
| Reblert, sota d’àrees pavimentades o estructures. | 95 | 75 |
| Reblert sota d’estructures i dipòsits. | 95 | 75 |
| Reblert al voltant d’estructures, sobre cobertes de dipòsits i estructures. | 90 | 50 |
| Capa vegetal (Material tipus K) | 80 | -- |
| Bases granulars (Material Tipus G) | 95 | 75 |

- REQUISIT PER AL REBLERT DE RASES.  Els tubs s’han dissenyat estructuralment en base a la configuració de rasa que s’especifica en la Secció 3.02 A. D’aquesta Especificació.

- El Contractista haurà de mantenir estrictament la secció transversal de la rasa fins a un pla horitzontal que estigui 0,15 m per damunt de la generatriu superior de la canonada

- Si, en qualsevol zona per sota del pla esmentat en l’apartat J, el Contractista canvia la pendent de les parets o excedeix les amplades màximes de rasa indicades en els documents del Contracte, el reblert de la zona de tub haurà de “millorar-se” o s’haurà d’augmentar la classificació del tub com es requereix en aquesta Especificació, sense cost addicional per al CAT per reblert “millorat” s’entén reblert de grava-ciment o altre mètode equivalent degudament autoritzat per la Direcció d’Obra.

- Si s’excedeix la deflexió màxima admissible especificada per al tub, el contractista haurà de descobrir el tub, fer el que calgui per què el tub recuperi el seu arrodoniment, o reemplaçar el tub, reparar tot el revestiment interior i recobriment danyat i tornar a instal·lar el material de la “Zona de Tub” i el material de reblert de la rasa d’acord amb les Especificacions, sense cost addicional per al CAT.

  - REBLERT PER A RASA DE TUBS I DE SERVEIS

- REBLERT PER A LA ZONA DE TUB. La zona de tub es defineix com l’àrea de la secció transversal situada entre una línia a 0,20 m (8 polzades) per sota del fons del tub, com per exemple la sub-rasant, fins a un nivell situat a 0,15 m (6 polzades) damunt de la part superior del tub. El jaç de suport per al tub flexible es defineix com aquella porció del terreny de la zona de tub situada entre la sub-rasant i el fons del tub. El jaç de suport per a tub rígid es defineix com: aquella porció de reblert de la zona de tub situada entre la sub-rasant i una línia de nivell que varia des del fons del tub a la línia de ressort elàstic tal com es fixa als plànols.

- Haurà de disposar-se jaç de suport per a totes les clavegueres, tubs de drenatges i conductes de flux per gravetat. Per a altres canonades el jaç de suport es podrà suprimir si es donen totes les condicions següents:

- El tub està col·locat sobre un sòl natural ferm, que no ha estat alterat i que sols conté partícules que passen un tamís UNE 25 mm.

- L’excavació de la rasa no està ubicada en terrenys rocosos o pedregosos.

- Les condicions de la rasa coincideixen amb aquelles especificades pel fabricant dels tubs, per a la instal·lació dels tubs directament sobre la sub-rasant.

- Els sòls de l’àrea sub-rasant estan classificats com a materials apropiats per a reblert segons el paràgraf  2.01 d’aquesta Especificació.

- Els sòls de l’àrea sub-rasant tenen, com a màxim, un contingut d’humitat que permet la compactació requerida.

- On es requereixi el jaç de suport, després de la compactació del jaç de suport, el Contractista haurà de realitzar un ajustat final de nivells fent servir una corda, de manera que cada secció de tub que s’estén per primera vegada estigui contínuament en contacte amb el jaç de suport al llarg de la generatriu inferior del tub.

- Les zones per a tubs s’hauran de reblir amb el material especificat. El Contractista haurà d’anar amb compte per prevenir qualsevol dany al recobriment del tub, les seves connexions catòdiques si les hagués i el tub mateix, durant les operacions d’instal·lació i rebliment.

- REBLERT PER A ZONES DE RASA.  Després que el reblert de la zona de tub s’hagi col·locat com s’ha especificat i després que tot l’excés d’aigua s’hagi drenat completament en la rasa, es pot procedir al rebliment de la zona de la rasa. La zona de la rasa és l’àrea de la secció transversal de la rasa que s’estén des de 0,15 m per damunt de la part superior del tub fins a una línia de nivell situada a 0,45 m per sota del nivell de la superfície del sòl, o si la rasa està per sota d’una àrea pavimentada, a 0,45 m per sota del nivell final de l’explanació. Si es fa servir el mètode d’inundació, xopada i raig, el tub s’ha d’omplir amb aigua per evitar que suri.

- REBLERT FINAL. El reblert final és tot el material en l’àrea de la secció transversal de la rasa que està dins de 0,25 m del nivell final, o si la rasa està per sota d’un paviment, tot el reblert que està dins d’una zona 0,45 m de la sub-rasant.

  - CONSTRUCCIÓ DE TERRAPLENS

- L’àrea per on es construirà un terraplè s’haurà de netejar de tota vegetació, arrels i materials estranys. Després d’aquesta operació la superfície s’haurà d’humidificar, i després escarificar a una profunditat de 0,15 m i després s’haurà de compactar mecànicament fins a assolir el 95% de la seva densitat màxima si està situada per sota d’estructures i àrees pavimentades, i fins al 90% de la seva densitat màxima si està en altres llocs.

- Allà on es construeixin rebliments per formar terraplens o rebliments sobre canonades, els primers 1,20 m del relleu sobre el tub s’hauran d’efectuar fent servir equips lleugers de compactació que no perjudiquin el tub.