| SECCIÓ II | Tub de formigó pretesat amb camisa de xapa embeguda |
| --- | --- |

SECCIÓ  II.  Tub de formigó pretesat amb camisa de xapa embeguda

PART I.  Generalitats	3

1.01	CONDICIONS GENERALS	3

1.02	RELACIÓ DE TREBALLS ESPECIFICATS EN UNA ALTRA PART DEL PLEC	3

1.03	NORMES D’APLICACIÓ	3

1.04	DOCUMENTS A PRESENTAR PEL CONTRACTISTA	5

1.05	GARANTIA DE QUALITAT	6

PART II.  Productes	11

2.01	GENERALITATS	11

2.02	CRITERI DE DISSENY DEL TUB	12

2.03	MATERIALS	12

2.04	PECES ESPECIALS I ACCESSORIS	14

2.05	DISSENY DEL TUB	15

2.06	ACCESORIS	15

PART III.  Execució	18

3.01	INSTAL·LACIÓ DE TUBS	18

3.02	JUNTES AMB GOMES DE CAUTXÚ	19

3.03	JUNTES SOLDADES	19

3.04	FOLRE I RECOBRIMENT DE JUNTES	20

3.05	INSTAL·LACIÓ D’ACCESSORIS	21

# PART I.  Generalitats

  - CONDICIONS GENERALS

- El Contractista haurà de subministrar i instal·lar tubs de formigó pretesat amb camisa de xapa embeguda i tots els seus accessoris completament acabats en obra, d’acord amb les condicions dels Documents del Contracte.

  - RELACIÓ DE TREBALLS ESPECIFICATS EN UNA ALTRA PART DEL PLEC

- Formigons.

- Recobriment de protecció per a elements metàl·lics a la intempèrie.

- Peces variades de metall per a suport de vàlvules, perns de brida i perns d’ancoratge.

- Vàlvules i accessoris.

- Protecció catòdica, estacions de control, connexions, juntes aïllants, soldadura al cadmi i cables.

  - NORMES D’APLICACIÓ

- Sense limitar el caràcter general d’altres condicions d’aquestes Especificacions, tot treball especificat aquí haurà de complir amb o excedir les condicions aplicables de les normes ANSI/AWWA C-301, com també amb la normativa següent, sempre i quan no estigui en contradicció amb les especificacions d’aquesta Secció.

Normes

DIN-2401

Elecció del material i de la pressió nominal de les brides.

DIN-2632, 2633, 2634

Brides amb coll per soldar. Pressions nominals 10, 16 i 25.

DIN-2502 y 2503

Mesures d’ acoblament. Pressions nominals 10, 16, 25 i 40.

DIN-2576, 86031, 86033, 86041

Brides planes per soldar. Pressions nominals 10, 16 i 15.

DIN-601/555

Cargols d’acer forjat. Cap i rosca hexagonal. Rosca mètrica.

DIN-2527

Brides cegues.

DIN-17100

Acer per a construccions en general.

UNE-36-560-73

Bobines de banda ampla bobinades en calent d’acer al carboni i xapes tallades de bobina.

UNE-36-080-78

Acers no aliats d’ús general.

UNE-36-090

Bobines d’acer al carboni laminades en calent per transformar.

UNE-36-006-73

Tractament tèrmic dels productes ferris.

UNE-36-095-85-1

Filferros d’acer per a formigó pretesat.

Filferros trefilats no templats.

UNE-36-095-85-2

Filferros d’acer per a formigó pretesat.

Condicions d’inspecció i/o recepció.

UNE-36-401-81

Assaigs de tracció a temperatura ambient de productes d’acer.

UNE-36-422-85

Assaig de relaxació isotèrmica d’armadures d’acer per pretesar.

ANSI/ASIM D-200

Sistema de classificació per a productes de cautxú per a aplicacions d’automotors.

ANSI/AWWA C-206-82

Soldatge de camp de tubs d’acer per a l’aigua.

ANSI/AWWA C-208-01

Accessoris fabricats d’acer per a tubs per a l’aigua.

Dimensions per a.

ANSI/AWWA C208a-83

Accessoris fabricats d’acer per a tubs per aigua.

Dimensions per a. (Suplement a ANSI/AWWA C208-83).

ANSI/AWWA C-300-82

Tub de formigó armat amb camisa de xapa per aigua i altres líquids.

ANSI/AWWA C-301-84

Tub de formigó pretesat, amb camisa de xapa per a l’aigua i altres líquids.

ASME-1983

Codi ASME per a calderes i recipients a pressió.

ASTM A 36-81a

Especificacions per a acer estructural.

ASTM A 283-84

Especificació per a planxes, formes i barres d’acer al carboni de resistència tensora baixa o intermèdia.

UNE-7-419-78

Detecció de defectes superficials en materials metàl·lics amb líquids penetrants.

RC-75

Plec de prescripcions tècniques per a la recepció de conglomerats hidràulics.

EH-80

Instrucció per al projecte i execució d’obres de formigó armat.

EP-80

Instrucció per al projecte i execució d’obres de formigó pretesat.

ITHAP

Instrucció de  l’Institut Eduardo Torroja per a tubs de formigó armat o pretesat.

AWWA M-9-82

Tub de formigó armat per a servei a pressió manual de procediments de subministrament d’aigua.

AWWA M-11-85

Tubs d’acer-guia per a disseny i instal·lació. Manual de practiques de subministrament d’aigua.

  - DOCUMENTS A PRESENTAR PEL CONTRACTISTA

- PLÀNOLS DEL FABRICANT. El Contractista haurà de presentar els plànols detallats del fabricant de tubs i accessoris d’acord amb les condicions d’aquesta secció, les especificacions de la norma ANSI/AWWA C-301 i les condicions suplementàries que siguin d’aplicació següents:

- Plànols acotats, certificats de totes les vàlvules, accessoris i peces especials.

- Detalls de construcció de la junta i de la camisa dels tubs, i/o accessoris que indiquin el tipus i el gruix de la camisa; la posició, tipus, grandària i àrees de filferro  de reforços;  tolerància de fabricació; i tota altra informació necessària per a la fabricació del producte.

- Detalls d’accessoris i peces especials com colzes, pantalons, tes, tubs de descàrrega, connexions, tampons per a proves, filtres i altes peces especials que figurin en els plànols, amb indicació de la quantitat i posició de tots els reforços. Tots els accessoris i peces especials han de ser adequadament reforçats per resistir la pressió interna tant circumferencial com longitudinal, i les condicions de càrregues externes que s’indiquin en els Documents del Contracte.

- Es presentaran els càlculs de disseny per a cada secció tipus de tub diferent de les que figuren en projecte dels collarins i peces especials, amb els detalls suficients per verificar el compliment de les condicions de disseny dels tubs i accessoris d’acord amb les Especificacions.

- Llista de materials i llista de reforços d’acer que incloguin i descriguin tots els materials que s’utilitzaran.

- Traçat de la canonada i diagrama de muntatge que indiqui el número específic i localització de cada tub i cada accessori, així com la seva orientació definitiva. A més els plànols del traçat hauran d’incloure: la situació del tub i la seva cota de rasant en els canvis d’alienació vertical i horitzontal; la situació i cota de rasant a la qual s’ha de col·locar l’extrem de campana de cada tub; tots els colzes i les corbes tant en alineacions com en alineacions verticals com en horitzontals i els finals de cada tram amb juntes soldades de tracció o ancoratges de formigó.

- El fabricant indicarà en els plànols els detalls de localització, tipus, grandàries i extensió de totes les soldadures. Els plànols del fabricant distingiran les soldadures que es faran en la fàbrica de les que es faran en el camp. Els plànols del fabricant hauran d’indicar amb símbols de soldadura o esquemes, els detalls de les juntes soldades i la preparació necessària del metall base. Les juntes o grup de juntes en les quals l’ordre consecutiu o la tècnica del soldatge són especialment importants, s’han de controlar curosament per  reduir al mínim els esforços i la distorsió causades per l’escurçament al refredar-se.

- CERTIFICATS. El Contractista haurà de presentar amb l’oferta una declaració de compliment de les presents Especificacions per a tots els tubs i els altres productes o materials subministrats, d’acord amb la norma ANSI/AWWA C-301 i/o les condicions suplementàries que es determinin en aquesta secció.

  - GARANTIA DE QUALITAT

- INSPECCIÓ. Tots els tubs estaran subjectes a inspecció a fàbrica, d’acord amb la norma  ANSI/AWWA C-301, complementada pels requisits d’aquesta especificació. El Contractista haurà de notificar a la Direcció d’Obra per escrit la data d’inici de la fabricació dels tubs, amb una anterioritat no menor de 14 dies hàbils de l’inici de qualsevol fase de fabricació.

- Durant l’elaboració dels tubs la Direcció d’Obra, o en qui aquesta delegui, haurà de tenir accés a totes les àrees on la fabricació estigui en procés, i se li permetrà fer totes les inspeccions necessàries per confirmar el compliment de les Especificacions

- AUTOCONTROL DE LA FABRICACIÓ. D’acord amb el Plec de Clàusules Administratives Particulars del Contracte, el Contractista haurà de presentar el seu Manual de Garantia de Qualitat, així com el Pla de Control de Qualitat i el Programa de Punts d’Inspecció que haurà de ser aprovat pel CAT.

El programa d’autocontrol haurà de preveure com a mínim:

Control de fabricació de tubs i peces especials

- Control de recepció de matèries primeres. S’indicaran els nivells de qualitat establerts així com els assaigs a fer per a la seva acceptació.

- Control del sistema de fabricació. Inclourà la qualificació del personal, els certificats d’homologació dels soldadors i operaris, el control dels formigons, camises de xapa, gomes, armadures actives i passives, adormiment dels primaris i del revestiment i les proves hidràuliques a realitzar en els camises de xapa.

- Control dels productes acabats. Inclourà el control dimensional dels tubs, el seu marcatge, així com les proves hidràuliques de fissuració i esgotament dels primaris.

- ASSAIGS I PROVES. Excepte si es modifica en aquestes Especificacions, tots els materials, tubs i peces acabades hauran de ser sotmeses als assaigs i proves que figuren a les normes de referència que siguin d’aplicació, així com a les que a continuació s’indiquen:

- Tots els acers hauran d’assajar-se per determinar les seves propietats físiques i químiques, havent-se d’incloure els certificats de laminatge a la fàbrica per al filferro de pretesar, i els resultats de les proves de resistència de  mostres preses de l’extrem de cada bobina d’un determinat filferro.

Si el Director d’Obra ho sol·licités, abans o durant la fabricació dels tubs, el Contractista realitzarà 10 proves de resistència preses a l’atzar de cada fornada i en les que s’indicaran el número de fornada i el número de bobina de les mostres. Les bobines que seran sotmeses a prova les seleccionarà el Director d’Obra. Si qualsevol de les 10 proves preses a l’atzar fallés en complir els requisits mínims de resistència tota la fornada serà rebutjada. Solament el filferro que hagi estat assajat i certificat per un laboratori acceptat pel Director d’Obra i que aquest hagi trobat satisfactori, podrà ser utilitzat per al pretesat.

- Prova de Filferros Partits. L’extrem de cada bobina de filferro utilitzat en la fabricació de tub de formigó pretesat s’haurà de sotmetre a la prova de filferros partits. La mostra consistirà en un tros de filferro tallat amb tallador de perns de l’extrem de la bobina. La mostra es girarà un angle de 90° sobre el seu eix longitudinal i es tallarà de nou a una distància que estigui a 75 mm (3 polzades) del primer tall. Els dos extrems del tros de filferro de 75 mm (3 polzades), hauran d’estar lliures d’esquerdes visibles a simple vista, sense cap ajuda.

- El control dels components de formigó, així com del Formigó amassat es verificarà segons els articles 42 i 43 de la Instrucció de l’Institut Eduardo Torroja per a tubs de formigó armat i pretesat.

- Assaigs del formigó dels primaris. A més de les especificacions de la norma ANSI/AWWA C-301, la resistència del formigó del primari abans de pretesar s’haurà de comprovar com s’indica a continuació:

- Durant cada torn de treball en què es fabriquen els primaris, es faran un mínim de 6 provetes de prova per a cada fórmula de dosificació que s’utilitzi, i es curaran d’acord amb la norma ANSI/AWWA C-301.

- Dues provetes s’assajaran abans de pretesar cap primari representat per aquestes. Si la resistència de qualsevol de les dues és menor que l’especificada per al pretesat, la curació dels primaris continuarà. Després de la curació addicional s’assajaran les altres dues provetes. La falla de qualsevol proveta del segon parell serà causa de rebuig dels primaris representats per aquests segons i no es permetrà el formigonat de més nuclis fins que la causa de la baixa resistència s’hagi identificat i corregit.

- El tercer parell de provetes s’haurà d’emmagatzemar en el mateix medi ambient que els tubs per a la comprovació de la resistència a 28 dies.

- Prova de permeabilitat i porositat de formigó dels tubs. L’absorció de l’aigua a través del recobriment de morter que protegeix el filferro de pretesat s’assajarà d’acord amb el procediment establert en la Instrucció de l’Institut Eduardo Torroja per a tubs de formigó armat o pretesat. La quantitat màxima d’aigua absorbida en l’assaig realitzat sobre tub serà de 0,025 cm³/cm² durant la tercera hora d’assaig.

Un tub de cada lot de 100 unitats serà sotmès a aquesta prova. Si l’absorció inicial no compleix el valor especificat la prova es repetirà i els tubs poden ser acceptats si el resultat és satisfactori. Si la segona prova no compleix l’especificació, tots els tubs del lot hauran de ser tractats amb un material segellant de quitrà de carbó amb base d’epoxi per ser acceptats.

- Prova a fissuració controlada i d’esgotament del primari. Es realitzaran d’acord amb els articles 52.3.1. i 52.3.2. de la Instrucció de l’Institut Eduardo Torroja per a tubs de formigó armat o pretesat, sent el lot de mostra en ambdós casos de 100 tubs.

- El Contractista haurà de realitzar les proves i assaigs indicats, i tots els que figurin en el programa d’autocontrol al seu càrrec, sense cap cost addicional per al CAT. El Director d’Obra tindrà dret a presenciar totes les proves fetes pel Contractista per tal que el programa de treball no s’endarrereixi per la seva conveniència, a no ser que així figuri en el Programa de Punts d’Inspecció.

- A més de les proves exigides específicament, el Director d’Obra podrà sol·licitar mostres addicionals de qualsevol material, formigons, mostres del folre i del recobriment per ser sotmeses a prova pel CAT. Les mostres addicionals seran subministrades sense cost addicional per al CAT.

- CONTROL DE FABRICACIÓ. El fabricant haurà de presentar les homologacions de qualitat de les quals disposi, així com certificats de qualitat subscrits pels seus clients, considerant-se especialment els dels sectors nuclear i de l’automòbil, així com els d’associacions importants de proveïment (com per exemple la KIWA).

Haurà de presentar contractes de qualitat concertada que hagi pogut subscriure amb clients importants, indicant referències del desenvolupament dels mateixos.

Haurà de presentar escrits d’autorització per a la supervisió del procés de fabricació i comprovacions de l’autocontrol. En cas de que algun element presentat en oferta vagi a ser adquirit a un altre fabricant, s’haurà de presentar autorització de cada una de les fàbriques. Aquestes autoritzacions es referiran a la propietat o als organismes o empreses on aquella pugui  delegar aquesta labor.

- CONTROL DE RECEPCIÓ. S’estableixen dos tipus de recepció:

- Control per a homologació. Té per objecte comprovar que la fàbrica pot elaborar els elements (tubs, peces, gomes) amb els nivells de qualitat establerts.

- Controls per a recepció de lots. Tenen per objecte la recepció sistemàtica dels lots, una vegada que ha estat homologada la fàbrica.

Totes les unitats de cada lot seran seleccionades pel CAT. En les proves d’homologació els elements podran correspondre a la fabricació rutinària de l’empresa o ser elaborats específicament per a aquesta prova.

Per a la realització de les proves de recepció en fàbrica, el fabricant haurà d’aportar al seu càrrec tots els mitjans i personal que es precisi.

Els assaigs de laboratori que realitzi el CAT en Organismes especialitzats, correran a càrrec de la propietat. Quan com a conseqüència de resultats incorrectes s’hagi de realitzar nous assaigs, les despeses corresponents hauran de ser abonades pel fabricant.

- HOMOLOGACIÓ DE LES FÀBRIQUES. Per tal de comprovar que les fàbriques poden elaborar correctament els materials que s’adquiriran, s’efectuaran controls d’homologació segons el detall següent:

- Tubs. El lot per a les proves d’homologació estarà format per al menys dos tubs de cada diàmetre a subministrar, amb un mínim de deu tubs. S’efectuaran els assaigs següents:

  - Camises de xapa. Assaigs fisicoquímics de la colada d’acer. Toleràncies de desalineació i comprovació de dimensions i toleràncies dels anells d’embocadura per a cada tub. Assaigs hidràulics.

  - Fabricació dels primaris. Aprovació del sistema de formigonat i curat dels nuclis. Comprovació del compliment de les toleràncies d’espessor dels primaris. Assaigs fisicoquímics de les bobines de filferro de pretesar. Aprovació del sistema de tesat i comprovació de les fluctuacions de tensió durant el procés.

  - Sistema d’Execució del Recobriment. Comprovació d’espessors i aprovació del mètode de curat.

  - Assaigs de permeabilitat del recobriment de tots els tubs.

  - Comprovació de dimensions i toleràncies de tots els tubs acabats.

  - Prova hidràulica de fissuració en tots els tubs.

  - Prova d’esgotament del primari com a mínim en tres tubs.

  - Control d’espessors de folre, nucli i recobriment exterior mitjançant tall transversal de com a mínim tres tubs. Comprovació de què el morter de revestiment emboliqui correctament el filferro.

  - Proves d’embocadura en tots els tubs i entre aquests i peces.

Es procedirà a l’homologació si tots els resultats, de tots els assaigs són correctes, dins de les toleràncies establertes, o si havent algun incorrecte la fàbrica presenta justificacions que el CAT consideri acceptables.

L’homologació podrà ser total o limitada als diàmetres en els quals s’hagin obtingut resultats correctes.

- Peces. El lot per a les proves d’homologació estarà format com a mínim per una peça de cada diàmetre a subministrar, amb un mínim de quatre. En cas d’haver-ne, hauran d’incloure’s en el lot les juntes mecàniques equipades corresponents. S’efectuaran els assaigs i controls següents:

- Camises de xapa. Assagis fisicoquímics de la colada d’acer. Toleràncies de desalineació i comprovació de dimensions i toleràncies de la peça i dels anells d’embocadura. Assaigs de les soldadures mitjançant líquids penetrants en peces corbes, i prova hidràulica en peces rectes.

- Comprovació, si s’escau, de la col·locació d’armadures i aprovació del sistema de formigonat i curat.

- Proves d’ embocadura, amb tubs de totes les peces.

Es procedirà a l’homologació si tots els resultats de tots els assaigs són correctes, dins de les toleràncies establertes, o si havent algun incorrecte la fàbrica presenta justificacions que el CAT consideri acceptables.

L’homologació podrà ser total o limitada als diàmetres o tipus de peces en els què s’hagin obtingut resultats correctes.

- Gomes. El lot per a les proves d’homologació estarà format com a mínim per dues unitats de cada diàmetre a subministrar, amb un mínim de deu. S’efectuaran els assaigs següents:

- Examen visual comprovant que no hagi defectes de cap tipus.

- Comprovació de les dimensions en, com a mínim, una junta de cada diàmetre.

- Tall longitudinal en tres juntes de diferents diàmetres, comprovant que no presenten porositats, materials estranys, ni defectes de cap tipus.

- Duresa en tres juntes de diferents diàmetres.

- Ruptura a tracció i allargament en ruptura en tres juntes de diferents diàmetres.

- Envelliment accelerat en tres juntes de diferent diàmetre.

- Comprensió set en tres juntes de diferents diàmetres.

- Resistència a l’ozó en tres juntes de diferents diàmetres.

Per als assaigs d) a h) s’escolliran gomes de diàmetres grans, petites i mitjanes, a l’objecte que pugui comprovar-se la qualitat de fabricació en tota la gamma de grandàries.

En cas que el subministrament inclogui juntes de dues dureses, els assaigs d) i e) es realitzaran en cadascuna de les dues parts a cada diàmetre.

Es procedirà a l’homologació si tots els resultats, de tots els assaigs són correctes, dins de les toleràncies establertes, o si havent algun d’incorrecte la fàbrica presenta justificacions que el CAT consideri acceptables. L’homologació podrà ser total o limitada en els diàmetres en els quals s’hagin obtingut resultats correctes.

- RECEPCIÓ DE LOTS.

- Tubs. El lot estarà format per un màxim de 100 tubs que hauran de tenir alguna identificació que faciliti el control. S’assajarà i comprovarà:

- Dimensions i toleràncies com a mínim en dos tubs. Estat dels folres i recobriment.

- Prova de permeabilitat del recobriment com a mínim en un tub.

- Prova de fissuració controlada i d’esgotament dels primaris com a mínim en un tub.

Si els resultats de la prova b) no són correctes, es procedirà com s’indica a l’apartat D.5.

Si els resultats de la prova c) no són correctes, es procedirà segons els articles 52.3.1 i 52.3.2 de la Instrucció de l’Institut Eduardo Torroja per a tubs de formigó armat o pretesat.

Atès el caràcter de mostreig limitat dels controls, la recepció està condicionada a què els tubs es puguin col·locar sense dificultats i que les proves en la rasa no posin de manifest defectes de fabricació.

- Peces.  El lot estarà format per un màxim de 10 peces, que hauran de tenir alguna identificació que faciliti el control S’assajarà i comprovarà:

- Dimensions i toleràncies com a mínim en dues peces. Estat dels folres i recobriment.

- Prova de fissuració controlada en les peces rectes en cas que la peça estigui fabricada en formigó armat amb camisa de xapa.

- Prova d’embocadura com a mínim en dues peces.

Si tots els resultats són correctes s’acceptarà el lot.

Si algun resultat no és correcte es comprovaran uns altres dos similars; en cas que ambdós siguin correctes s’acceptarà el lot, rebutjant-se si un o els dos no ho són.

Si hi ha més d’un resultat que no sigui correcte, es resoldrà pel CAT, quins nous assaigs són necessaris o es plantejarà la recepció sectorial o individualitzada del lot, mitjançant els assaigs i controls que en cada cas procedeixi.

Atès el caràcter de mostreig limitat del control, la recepció està condicionada a què les peces es puguin col·locar sense dificultat i que les proves en rasa no posin de manifest defectes de fabricació.

- Gomes. El lot estarà format per 100 unitats del  mateix diàmetre o com a molt de diàmetres pròxims. S’analitzarà:

- Comprovació de les dimensions de dues juntes.

- Tall longitudinal de dues juntes, comprovant que no es presentin porositats, materials estranys ni defectes de cap tipus.

- Duresa en dues juntes.

- Ruptura a tracció i allargament en ruptura en dues juntes.

- Envelliment accelerat en dues juntes.

- Compressió set en dues juntes.

- Resistència a l’ozó en dues juntes.

En cas que el subministrament inclogui juntes de dues dureses els assaigs c) i d) es realitzaran en cadascuna de les dues parts de la junta.

Si tots els resultats són correctes s’acceptarà el lot.

Si algun resultat no és correcte se’n faran dos més de similars; en cas que ambdós siguin correctes s’acceptarà el lot, rebutjant-se si un o els dos no ho són.

Si hi ha més d’un resultat que no sigui correcte es resoldrà per la Administració que nous assaigs són necessaris o si ha de rebutjar-se el lot..

Atès el caràcter destructiu d’aquests assaigs no s’hi poden fer recepcions individuals.

Atès el caràcter de mostreig limitat del control, la recepció està condicionada a què els tubs i les peces es puguin col·locar sense dificultat i que les proves en rasa no posin de manifest defectes de fabricació.

- REQUISITS DE SOLDADURA. Tots els procediments de soldadura utilitzats per fabricar tubs hauran de ser prequalificats d’acord amb els requisits de la Secció IX del codi ASME per a Calderes i Recipients a Pressió. S’especificaran els procediments de soldadura per a soldadura longitudinal, circumferencial, o espiral de camises per a tubs, anells d’enllaç d’espiga i campana, planxes de reforç, soldadura d’anell de brides i planxes per a connexió d’agafadores, sense limitar-se exclusivament a aquestes.

- Tota la soldadura haurà de fer-se per soldadors, operadors de soldatge i puntejadors hàbils que tinguin experiència adequada en els mètodes i materials a fer servir. Els soldadors hauran de ser qualificats d’acord amb els requisits de la Secció IX del codi ASME per a Calderes i Recipients a Pressió per un laboratori de proves, independent i aprovat per la Direcció d’Obra, dins dels sis mesos abans de començar el treball en les canonades. Màquines i elèctrodes similars als que s’utilitzaran en la fabricació s’utilitzaran en les Proves de Qualificació. El Contractista haurà de subministrar tots els materials i assumir les despeses de qualificació dels soldadors.

# PART II.  Productes

  - GENERALITATS

- Els tubs de formigó pretesat amb camisa de xapa embeguda hauran de complir amb la norma ANSI/AWWA C-301, subjectes a les especificacions suplementàries següents: els tubs seran del diàmetre i la classe indicats, hauran de ser subministrats complets amb empaquetatge de cautxú, o amb juntes soldades segons s’indiqui en els Documents del Contracte, i totes les peces especials i corbes s’hauran de subministrar segons s’indiqui en els Documents del Contracte.

- MARQUES. El Contractista haurà de marcar la classe de tub de manera llegible, tots els tubs i peces especials d’acord amb el programa d’estesa i el diagrama de marques. Cada tub o peça, haurà de ser numerat en ordre consecutiu i aquest número haurà d’aparèixer en el programa d’estesa i en el diagrama de marques en el lloc corresponent a la instal·lació. Totes les seccions especials de tubs i accessoris s’hauran de marcar en cada extrem amb la línia central cap a dalt. La paraula “DALT” s’ha de pintar o marcar en el costat exterior superior de l’extrem d’espiga de cada secció de tub, quan es consideri necessari.

- MANEIG I APLEC. S’han de manejar amb eslingues amples, tarimes encoixinades, o amb altres dispositius acceptables per la Direcció d’Obra, dissenyats i construïts per evitar dany als tubs. L’ús de cadenes, ganxos o altre equip que pugui malmetre els tubs no serà permès. Qualsevol altre mitjà i equip per al maneig dels tubs, haurà de ser acceptat per la Direcció d’Obra.

- El Contractista serà responsable del cost originat per la substitució o reparació dels tubs danyats.

- Els tubs col·locats en piles hauran de ser aguantats de la forma apropiada i s’hauran d’assegurar per evitar que rodin accidentalment.

- PUNTUALS. S’han de disposar puntals adequats en totes les peces especials, accessoris i tubs rectes que evitin qualsevol dany als tubs i als accessoris durant el maneig, transport i instal·lació.

- LONGITUT D’ESTESA. La longitud màxima de tubs per a la seva col·locació serà de 6,70 m (22 peus), amb longituds més curtes si així s’assenyala als plànols.

- TOLERÀNCIA DE DESALINEACIÓ. Per a camises que tinguin un gruix de paret de 9,5 mm (3/8 de polzada) o menys, fabricades per soldadura mitjançant arc submergit o arc de metall gasós, el desquadrament radial (desalineació) no ha de ser major de 0.1875 multiplicat pel gruix de camisa del tub o 1,6 mm (1/6 de polzada), qualsevol que sigui major. Per a tubs que tinguin un gruix de camisa major de 9,5 mm (3/8 de polzada), el desquadrament radial no haurà de ser major de 0,1875 multiplicat pel gruix de la camisa  o 4 mm (5/32 de polzada) qualsevol que sigui menor.

- ACABAT. Els tubs hauran de tenir superfícies interiors denses, suaus, i hauran d’estar lliures de fractures, de ratlles interiors excessives i d’asprors. Les superfícies interiors i exteriors hauran de ser concèntriques. Els tubs fabricats per mètodes d’abocament i vibració dins de motlles interns i externs fixes, hauran de tenir superfícies suaus, llustroses, relativament lliures de cavitats i clots d’aire. Les cavitats i clots d’aire majors de 6 mm (1/4 de polzada), en qualsevol dimensió en la superfície externa del nucli o majors de 9,5 mm (3/8 de polzada), en qualsevol dimensió en la superfície interna del tub, hauran de ser reparades. Les fractures, esquerdes o estelles que s’estenguin dins de la paret del tub de manera que redueixen la resistència del tub, no seran permeses.

- CONNEXIONS PER A CONTINUÏTAT ELÈCTRICA.  Les juntes de tubs no soldades hauran de ser connectades per a continuïtat elèctrica d’acord amb els detalls indicats en els plànols. Dues tires d’acer de contingut alt de carbó, de mides aproximades  0,4 mm (0,015 polzada) de gruix i 32 mm (1-1/4 polzada) d’ample, s’hauran de col·locar al llarg de tota la longitud de cada tub. Les tires de connexió s’han d’enganxar al nucli de formigó i s’han de cobrir completament amb ciment immediatament abans d’embolicar el nucli amb el filferro de pretesat. On es faci servir el mètode de dues capes per a pretesat, la segona capa d’embolcall de filferro s’haurà de connectar de la mateixa manera que la primera capa. L’acer per a les tires de connexió haurà de ser d’acer sense perforacions, amb límit elàstic mínim de 8437 Kg/cm² (120,000 llibres per polzada quadrada). El material per a tires no haurà de tenir recobriment ni lubricant de cap tipus.

- PECES DE TANCAMENT I CORRECIÓ. S’han de subministrar peces de tancament i correcció quan es necessitin, de manera que es puguin fer tancaments entre caps diferents durant l’operació d’estesa dels tubs i que es puguin fer correccions per ajustar l’estesa dels tubs a les estacions de canonada que figuren al plànols. La localització de les peces de correcció i acoblaments de tancament haurà de ser acceptada per la Direcció d’Obra.

  - CRITERI DE DISSENY DEL TUB

- GENERALITATS. Excepte quan s’indica en aquesta Especificació, els tubs de formigó pretesat amb camisa de xapa embeguda hauran de ser dissenyats per resistir l’aplicació simultània de càrregues externes i pressió interna:

- El gruix mínim de la camisa d’acer serà de 1,9 mm (0,075 polzades) i el diàmetre mínim del filferro per al pretesat serà de 4,9 mm (0,192 polzades). Tot el filferro per a pretesat haurà de ser assajat d’acord amb la norma UNE-36-095-85. Totes les proves hauran de ser certificades.

- Els esforços sobre el tub per a cadascuna de les condicions de càrrega hauran de ser determinades per l’ús dels coeficients d’Olander que es troben en els Nomogrames d’Ingenieria núm. 6 (U.S. Department of Interior. Bureau of Reclamation). L’angle de disseny per al rebliment de suport serà de 90°. Els moments i traccions causats per la pressió interna, el pes de l’aigua dins del tub i el pes del tub també s’han d’incloure.

- El càlcul del formigó pretesat s’efectuarà segons la Instrucció de l’Institut Eduardo Torroja per a tubs de formigó armat o pretesat, amb la condició que en la hipòtesi pèssima de càrrega i una vegada  hagin tingut lloc totes les pèrdues, el formigó del primari quedi sotmès a compressió.

- CRITERI PER A CÀRREGA DE TERRES.   Per a recobriments de terres sobre el tub de 3 m (10 peus) o superiors, la càrrega de terres es calcularà segons la canonada estigui en condicions de rasa o terraplè, sense incloure les càrregues vives. Per a recobriments entre 0,90 m (3 peus) i 3 m (10 peus), s’haurà d’incloure a més la càrrega viva corresponent al carro HS-20 i sense coeficient d’impacte, i per a recobriments menors de 0,9 m (3 peus) s’inclourà a més l’impacte.

Condició de rasa:

Wd = CdwBd2

on: 	Cd	Coeficient de Càlcul

Ku’	(0,13)

w	(120) lliures per peu cúbic

Bd	Amplada de rasa a l’alçada de la generatriu superior del tub, en peus

Condició de Projecció Positiva de Terraplè:

Wc = CcwBc2

on:	Cc	Coeficient de Càlcul (basat en rsdP = 0,75)

Ku’	(0,19)

w	(120) lliures per peu cúbic

Bc	Diàmetre exterior del tub, en peus

  - MATERIALS

- CIMENT. El ciment per a formigó i per a morter haurà de complir amb tots els requisits de la EP-80. L’addició de cendra fina o putzolana com a substituta del ciment no està autoritzada.

- INHIBIDOR DE LA CORROSIÓ. El formigó dels tubs haurà de portar un additiu inhibidor de la corrosió de les armadures que protegeix els reforços de l'acer i altres metalls embeguts en el formigó, enfront de la corrosió induïda per carbonatació, clorurs o atac atmosfèric. L'inhibidor serà de tipus migratori de base aquosa per contacte, de la casa comercial estandaritzada i provada pel CAT tipus MCI®-2005 o similar. La dosificació, en aquest cas, serà en una proporció de 0,6 l/m³ i es realitzarà sobre l'aigua de pastat perquè la barreja sigui homogènia.

- RESTA D’ADITIUS. El fabricant, prèvia autorització de la Direcció d’Obra, podrà utilitzar additius que redueixin la relació aigua-ciment. Els additius hauran de complir la norma ASTM C-494 per a barreges químiques tipus D, i haurà de ser compatible amb el ciment utilitzat. Es prohibeix la utilització de clorur càlcic com a additiu.

- ACERS D’ALTA RESISTÈNCIA PER PRETESAR.  L’acer per pretesar serà d’alta resistència, obtingut mitjançant trefilat en fred d’alambrón sotmès a un patentat que faciliti el trefilat, i tractat seguidament per eliminar les tensions residuals o estabilitzat, tot això d’acord amb els requisits de la norma UNE-36-095-85/l i les condicions de la present especificació.

- L’anàlisi química sobre colada s’ajustarà als valors següents:

Contingut en carboni		0,70		C	   0,80 %

Contingut en manganès		0,50		Mn	   0,80 %

Contingut en silici			0,15		Si	   0,30 %

Contingut en fòsfor				P	   0,35 %

Contingut en sofre				S	   0,30 %

P+S	   0,055 %

- El valor característic superior de la relació Rp/Rm serà 0,93 i l’inferior 0,85.

- L’allargament sota càrrega màxima serà igual o superior al 5%.

- L’allargament concentrat de ruptura sobre base Lo = 10 Ø serà igual o superior al 7%.

- El coeficient d’astricció obtingut a partir de l’assaig de tracció no serà inferior als valors següents (en %):

| Fmàx (Kp/mm²) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 150 | 160 | 170 | 180 |
| 5 | 35% | 34% | 32% | 31% |
| 6 | 34% | 33% | 31% | 30% |
| 7 | 33% | 32% | 31% | -- |
| 8 | 32% | 31% | 30% | -- |

- A més dels valors màxims de la relaxació a 1000 hores sobre el 70 % de la càrrega de ruptura garantida i real, el fabricant de l’acer de pretesar facilitarà els valors de la relaxació al 60% i al 80% d’ambdues càrregues de ruptura.

- A més de la prova de doblegament alternatiu i de filferros partits, es realitzarà una prova de doblegament simple sobre un mandril de diàmetre dues vegades del filferro. El resultat es considerarà correcte si el filferro no presenta esquerdes ni estelles de cap tipus.

- Control de defectes i vulnerabilitat a la corrosió sota tensió. Les inclusions no metàl·liques, situades tant a la superfície com a l’interior del fil hauran de ser reduïdes el més possible. Estudiades segons l’escala de l’Associació Sueca JERNKON-TORET, no han d’assolir els tipus A-3, A-4 i A-5. En aquestes inclusions el sofre ha de ser fixat principalment pel manganès i el contingut en sulfur de ferro serà inferior al 10%. El fabricant proposarà un tipus d’assaig, que haurà de ser aprovat per la Direcció d’Obra, per determinar la susceptibilitat de l’acer de pretesar a la corrosió sota tensió.

- Les característiques físiques i mecàniques de l’acer de pretesar hauran de ser estables després d’haver sofert el fil un escalfament de 90 durant 12 hores.

  - PECES ESPECIALS I ACCESSORIS

- Excepte que s’indiqui d’una altra manera en els Documents del Contracte totes les peces especials i accessoris podran fabricar-se a opció del Contractista, de les maneres següents:

- Peça de sortida de grandària major que 33% del diàmetre nominal del tub o 685 mm (27 polzades) o major: Les peces de sortida en les quals el diàmetre nominal de la sortida és major de 685 mm (27 polzades) o del 33% del diàmetre nominal del tub, qualsevol que sigui menor i tots els colzes; pantalons, cons de reducció, seran peces especials i accessoris de planxes d’acer, folrades i cobertes amb morter de ciment, dissenyades i fabricades d’acord amb la Secció VII - “Tub d’Acer - Peces Especials Fabricades”. La resistència als moments i traccions resultants de les càrregues combinades s’ha de dissenyar per un dels mètodes següents:

- Les peces especials folrades i recobertes amb morter de ciment poden ser subjectades amb reblert de roca triturada, formigó pobre o un ciment-sòl, tal com es descriu en la Secció I - “Moviment de Terres”.

- Les peces especials de planxes d’acer poden ser dissenyades amb anells de reforç per dotar-les de la resistència requerida per als moments i traccions calculats. Els anells de reforç s’hauran de fabricar de material que compleixi amb els requisits de ASTM A 283, Graus C o D, ASTM A 36, o similar i hauran de ser dissenyats per a un esforç màxim de 1055 Kg/cm² (15,000 lliures per polzada quadrada). Els anells de reforç s’han de recobrir amb morter de ciment per dotar-los d’una protecció igual a la prevista per al tub.

- Les peces especials de planxes d’acer poden ser dissenyades com s’indica en la Secció VII - “Tubs d’Acer - Peces Especials Fabricades” per resistir a la pressió interna i, després, dissenyades amb esforç addicional de malla o barra d’acord amb els requisits de la norma ANSI/AWWA C-300, Apèndix A, per a la resistència a les càrregues combinades. El gruix de paret en aquesta alternativa haurà de ser igual a el gruix de la paret del tub adjacent i el morter de ciment estarà aplicat pneumàticament. Es dissenyaran coixinets o collars de reforç de dimensions apropiades que garanteixin la resistència projectada del reforç de malla o en les discontinuïtats de les sortides.

- Peces de sortida de grandària menys que 33% del diàmetre nominal del tub o 685 mm (27 polzades) o menys: Les peces de sortida, tes i filtres, en les quals el diàmetre nominal de la sortida és de 685 mm (27 polzades) o menys, o inferior al 33% del diàmetre nominal del tub, es poden dissenyar i fabricar com a peces especials d’acer tal com es descriu en el paràgraf 2.04 H.1 anterior, o, a opció del Contractista, poden ser construïdes a la paret del tub d’acord amb la norma ANSI/AWWA C-301.

Les sortides construïdes a la paret del tub hauran de ser reforçades amb una placa envoltant que cobreixi tota la circumferència al voltant del cilindre del tub principal, amb una amplada mínima de dues vegades el diàmetre extern de la sortida i un gruix mínim capaç de resistir la pressió del servei sense superar la tensió de 1160 Kg/cm² (16,500 lliures per polzada quadrada). La planxa envoltant es reforçarà encara més amb un collar o coixinet de gruix igual al de la planxa envoltant i d’un diàmetre igual al de la planta envoltant menys 50 mm (2 polzades).

Ancoratges de filferros s’instal·laran a cada costat de, i immediatament adjacents a, la sortida. Durant el pretesat, la tensió del filferro s’ha de reduir al 10% de la tensió normal entre els filferros d’ancoratge en la sortida.

El reforç per al recobriment sobre la longitud en la qual es tallaran els filferros per instal·lar la sortida, es dissenyarà soldant el filferro de pretesat, lleugerament tibat a la màniga d’acer.

- Colzes. A menys que s’indiqui d’una altra manera en els plànols, el radi mínim dels colzes serà de 2.5 vegades el diàmetre nominal per a tubs de diàmetre major d’1 m i de 1.5 vegades per a tubs menors d’1 m i l’angle mitrat màxim permissible en cada secció del colze fabricat no haurà d’excedir d’11-1/4 graus..

- Els registres d’accés amb tapes hauran de construir-se com es detalla en els plànols.

- Les corbes de radi gran en planta i alçat es poden fer mitjançant anells de juntes bisellades, o per la deflexió permesa en la junta comú, o fent servir seccions curtes de tub, o per una combinació d’aquests mètodes, excepte que no es combinés en la mateixa corba la deflexió en la junta amb els bisells. L’angle total màxim permès per a juntes bisellades serà de 5 per junta de tub. L’angle màxim de deflexió en la junta estarà d’acord amb les recomanacions del fabricant o el que correspongui a un desencaixat de 19 mm (3/4 de polzada) a l’estirament d’un tancament de junta comú, qualsevol que sigui el menor. El fabricant dissenyarà i garantirà que les juntes permetin construir les corbes de radi mínim que figuren en els plànols.

  - DISSENY DEL TUB

- GENERAL. El tub se subministrarà complet amb els filtres d’acer i amb els anells de cautxú en el cas que la junta sigui elàstica. El tub consistirà en una camisa d’acer de poc gruix amb els filtres de junta d’acer, embeguda en un nucli de formigó de ciment pòrtland de gruix uniforme, embolcallat circumferencialment amb una o més capes de filferro per a pretesat, de residència tensional alta, posat a una tensió predeterminada, registrada i controlada, i recobert amb un morter de ciment pòrtland.

- El tub haurà de ser dissenyat, fabricat, provat, inspeccionat i marcat d’acord amb els requisits aplicables esmentats abans i, excepte quan es modifica a aquesta Especificació, haurà de complir amb la norma ANSI/AWWA C-301.

- DIMENSIONS DELS TUBS. Els tubs hauran de ser del diàmetre i la classe indicats. Les dimensions mínimes per al nucli de formigó i per al gruix del cilindre d’acer compliran amb la norma  ANSI/AWWA C-301, llevat que s’hagi especificat d’una altra manera. El gruix mínim de recobriment per damunt del filferro de pretesar serà de 25 mm (1 polzada).

- DIMENSIONS DELS ACCESSORIS. Els accessoris seran del diàmetre i la classe indicats.

- DISSENY DE JUNTES. Els anells de junta en tubs rectes hauran de ser fabricats de manera que les campanes i espigues siguin perpendiculars a l’eix del tub amb una tolerància de més o menys  6,3 mm (1/4 de polzada) quan s’amida des d’un costat del tub. El nucli de formigó ha d’estar a una distància uniforme dels extrems dels anells de junta de campana i espiga, tal com figura als plànols. Les juntes han d’estar fabricades de manera que després d’estendre el tub, el desquadrament en qualsevol punt de l’interior no sigui més gran de 3 mm (1/8 de polzada), excepte per a bisells, i l’espai exterior entre els extrems dels tubs no serà menor de 6,3 mm (1/4 de polzada).

- Els anells de junta hauran de ser comprovats per verificar la grandària i forma en plantilles exactes abans d’incorporar-los en el nucli de formigó. Les toleràncies especificades en la norma ANSI/AWWA C-301 hauran de ser respectades.

- En cas que la unió entre tubs sigui mitjançant junta elàstica, els tubs s’endollaran en el camp mitjançant moviments suaus de manera, que l’anell de goma es comprimeixi uniformement. La separació amidada radialment entre l’interior de la campana i l’exterior de l’espiga una vegada acoblat el tub no haurà de ser superior a 3 mm (1/8 de polzada).

  - ACCESORIS

- BRIDES. Les brides es dissenyaran per a les diferents pressions de servei d’acord amb les normes DIN que figuren en aquestes Especificacions. La pressió mínima de disseny serà de 10 Kg/cm². Hauran de tenir les cares planes, i tret que s’indiqui d’una altra manera es subministraran foradades amb el seu joc de cargols. El Contractista presentarà a aprovació del Director d’Obra el detall de les brides així com de la seva unió al tub.

- Les cares mecanitzades de totes les brides s’hauran de cobrir en la fàbrica amb una capa de compost anticorrosiu, marca Hougton “Rust-oleum R-9” o similar. Les vores i la cara posterior s’haurà de cobrir en el taller amb una capa de compost anomenat “Kopper's Bitumastic Mill Undercoat” o similar. Totes les superfícies de les brides cegues, excepte les superfícies tallades a màquina i les superfícies exposades a l’aigua durant l’operació de la canonada seran cobertes en la fàbrica amb una capa d’aquest compost “Kopper's Bitumastic Undercoat”. Les cares internes de brides cegues hauran de ser recobertes amb morter de ciment, el gruix del qual serà el mateix del recobriment de morter de ciment del tub, com s’estableix en aquesta Especificació.

- Les brides cegues hauran d’estar d’acord amb la norma DIN-2527.

- Les brides tindran forats per a perns d’un diàmetre que sigui 6 mm (1/4 polzada) més gran que el diàmetre dels perns.

- Les gomes per a les brides seran de 3 mm (1/8 polzada) de gruix, tipus d’anell, de secció compresa, sense comprimida, sense asbesto, marca Garlock Nº 3200 o similar.

- JOCS DE BRIDES D’AÏLLAMENT ELÈCTRIC. S’hauran d’instal·lar jocs de brides d’aïllament on s’indiqui als plànols. Cada joc de brida d’aïllament, consistirà en una goma d’aïllament, maniguets i volanderes d’acer.

- Les juntes d’aïllament seran de cara sencera, marca JM Red Devil Type E o similar. Els maniguets i les volanderes d’aïllament seran d’una sola peça quan el diàmetre dels perns és de 37 mm (1-1/2 polzades) o menys, i estaran fets d’una resina acetal. Quan el diàmetre dels perns és més gran de 37 mm (1-1/2 polzades), els maniguets i volanderes d’aïllament seran de dues peces i estaran fetes de polietilè o de material fenòlic.

- PERNS PER A BRIDES. Les unions en totes les vàlvules es faran amb espàrrecs passants i tindran rosques hexagonals de servei pesat. Les rosques mecanitzades es poden fer servir en totes les altres connexions de brides i estaran d’acord amb la norma DIN-601/555 i tindran rosques hexagonals de servei pesat. Els perns i cargols sobresortiran de les rosques un mínim de 6 mm (1/4 de polzada).

- ACOBLAMENTS MECÀNICS. Els extrems del tub on s’especifica, hauran d’estar preparats per a acoblaments flexibles d’acer marca tal com Dresser, Roclwell, Romac o similar. Els extrems llisos per fer servir amb l’acoblament hauran de ser suaus i rodons en una distància de 0,3 m (12 polzades) dels extrems del tub i el seu diàmetre extern haurà de ser com a màxim 0,4 mm (1/64 de polzada menor que el diàmetre nominal extern del tub). L’anell intermig haurà de ser provat a l’expandir-lo sense escalfar-lo un mínim d’un ú per cent més enllà del límit elàstic per provar la resistència de la soldadura al mateix nivell de resistència del metall base. La soldadura de l’anell intermig serà sotmesa a una prova amb aire, per provar la seva porositat.

- Les contrabrides seran d’una sola peça, de secció contornejada, soldades i estirades sense escalfar tal com les necessiten els anells intermigs. Hauran de tenir una resistència suficient que permeti allotjar el mínim de perns necessaris per obtenir una pressió adequada sobre les gomes sense produir un enrotllat. La forma de la contrabrida haurà de dissenyar-se de manera que produeixi el confinament necessari a la goma.

- Les gomes seran d’un material de compost de cautxú que no es deteriorarà per l’edat o per l’exposició a l’aire en les condicions normals d’aplec i ús. El cautxú de la goma haurà de complir les especificacions següents:

- Color	Negre atzabeja

- Superfície	No es distorsiona

- Duresa del duròmetre	4 ± 5

- Resistència a tracció	70,3 Kg/cm² (1000 lliures per polzada quadrada) mínima

- Elongació	175% mínima

- Les gomes hauran de ser immunes a l’atac per les impureses que es trobin normalment a l’aigua. Tots els empaquetatges hauran de complir amb els requisits de la norma ASTM D-2000, AA709Z, i complir amb el sufix B13 grau 3, a excepció de l’indicat anteriorment.

- On es necessiti un acoblament d’aïllament elèctric ambdós costats de l’acoblament hauran de tenir una goma en forma de tascó que es col·locarà sobre un maniguet de cautxú d’un compost d’aïllament per aïllar del tub totes les parts metàl·liques de l’acoblament.

- JUNTES DE FIXACIÓ PER A TUBS COL·LOCATS AMB JUNTA ELÀSTICA. On s’indiqui en els plànols, les juntes de fixació seran del tipus soldades al camp i/o aparells de junta d’un tipus provat i aprovat prèviament. Els dissenys contemplaran els esforços tramesos a la camisa d’acer, les lligadures, els anells de la junta i la soldadura causats per les traccions produïdes en els finals del tub, corbes, reduccions, i vàlvules, per la pressió de servei. Per a les juntes soldades al camp, els esforços de disseny no hauran de superar el 50% del límit elàstic especificat per al grau d’acer utilitzat, o 1160 Kg/cm² (16,500 lliures per polzada quadrada) qualsevol que sigui menor, en la part que s’analitza quan s’assumeix que la tracció longitudinal es distribueix uniformement al voltant de la circumferència de la junta. L’àrea de la camisa d’acer es pot reduir progressivament des del punt de tracció màxima fins a l’extrem de la longitud soldada. Totes les juntes soldades treballant a tracció hauran de tenir els anells de la junta fixats a la camisa per soldadura de filet doble.

# PART III.  Execució

  - INSTAL·LACIÓ DE TUBS

- MANEIG I APLEC. Tots els tubs, peces i accessoris s’han de manejar i protegir curosament contra danys al folre, al revestiment i a les superfícies interiors i exteriors, prenent precaucions especials contra l’impacte per xoc i les caigudes lliures. Tot l’equip de maneig de tubs, haurà de ser acceptat per la Direcció d’Obra. Els tubs no s’hauran de col·locar directament sobre el terra aspre sinó que hauran de ser suportats de manera que estiguin protegits contra danys, ja sigui que estiguin aplegats en les proximitats de la rasa o en una altra part. Els tubs hauran de ser manejats i aplegats d’acord amb els paràgrafs 2.01 C i E d’aquesta Especificació. No es podrà instal·lar cap tub on el folre o recobriment i/o superfícies interna o externa, mostrin esquerdes o defectes que puguin ser perjudicials a criteri del Director de l’Obra. Els defectes hauran de ser reparats a satisfacció del CAT o bé s’haurà de subministrar un tub nou sense cost addicional.

- Tot tub malmès abans de la determinació de l’obra haurà de ser reparat o reemplaçat pel Contractista.

- El Contractista haurà d’inspeccionar cada tub i accessori per assegurar-se, que no hi ha seccions del tub que estiguin malmeses. El Contractista haurà d’eliminar qualsevol protuberància, mosca, restes de soldadura o qualsevol altre defecte petit abans d’estendre el tub.

- Abans de col·locar el tub a la rasa, cada tub o accessori haurà de ser netejat completament de qualsevol substància estranya que s’hagi dipositat i s’haurà de mantenir net a partir d’aquest moment. Per aquesta raó, les obertures dels tubs i accessoris ja instal·lats s’hauran de tancar durant qualsevol interrupció dels treballs.

- ESTESA DE TUBS. Quan s’estigui estenent el tub, aquest s’haurà de col·locar quan sigui possible, de manera que qualsevol part que estigui lleugerament malmesa quedi cap a dalt. L’àrea malmesa serà reparada de manera que l’acer quedi degudament protegit. Totes les àrees malmeses seran reparades fent servir materials i mètodes acceptats per la Direcció d’Obra.

- El tub s’haurà d’estendre directament sobre el material de préstec del reblert de suport. No es permetrà cap suport estrany sota el tub i el reblert de suport haurà de garantir un suport sòlid i continu en tota la longitud del tub. Es faran les excavacions que siguin necessàries per retirar els dispositius de maneig després de l’estesa del tub. Es faran sobreexcavacions en el reblert de suport per a l’allotjament de les campanes, de manera que s’evitin sobrecàrregues puntuals en les mateixes, i en els acoblaments, i per facilitar ala coloració de les bandes de jute o tela basta per contenir la beurada. En les juntes “in situ” es faran les sobreexcavacions que siguin necessàries, per permetre l’accés adequat a les juntes en les operacions de connexió i per a l’aplicació de recobriment final de protecció.

- Cada tub s’ha d’estendre en l’ordre i la posició indicada en el programa d’estesa. Al estendre els tubs, aquests s’han d’estendre amb l’alineació i cota fixades, amb una tolerància de més o menys 25 mm (1 polzada). En trams horitzontals es procurarà que els tubs quedin a nivell.

- On fos necessari modificar l’alineació vertical del tub degut a obstacles imprevistos o a altres causes, el Director d’Obra pot canviar l’alienació i/o la rasant. Aquest canvi es podrà fer per la deflexió de les juntes, per l’ús d’adaptadors bisellats o per l’ús d’accessoris addicionals. No obstant, en cap cas la deflexió de la junta podrà superar la màxima recomanada pel fabricant dels tubs. Cap junta es podrà desajustar una quantitat que sigui en detriment per a la resistència i la impermeabilitat a l’aigua de la junta sencera. En tots els casos, l’obertura de la junta, abans de contemplar l’aplicació del morter protector dins del tub, haurà de ser controlada.

- Excepte en els trams curts que autoritzi el Director d’Obra, els tubs s’estendran cap a dalt en desnivells que excedeixin el 10% de pendent. Els tubs que s’estenguin en terrenys descendents hauran de ser bloquejats i fixats fins que es col·loqui i subjecti el tub següent per prevenir el seu moviment. Totes les corbes s’instal·laran tal com s’indica als plànols.

- Els puntals col·locats en els tubs, peces especials i accessoris s’hauran de mantenir fins que acabin les operacions de rebliment per a peces especials i accessoris d’un diàmetre de 1050 mm (42 polzades) i més. Els puntals per a peces especials fabricades de planxes d’acer de diàmetre menor de 1050 mm (42 polzades) es poden retirar immediatament després d’estendre la peça; per tal que la deflexió de la peça especial durant i després del rebliment no excedeixi la deflexió especificada. Després de col·locar el reblert, els puntals es retiraran i quedaran en propietat del Contractista.

- PROTECCIÓ CONTRA EL TEMPS FRED.  No s’instal·larà cap tub sobre un suport en el qual hagi penetrat el gebre ni quan hagi perill de formació de gel o de penetració de gebre en el fons de l’excavació. No es permetrà el muntatge de tubs, a menys que es pugui garantir que la rasa s’omplirà abans que succeeixi la formació de gel i gebre.

- NETEJA I PROTECCIÓ DE TUBS. A mida que avanci l’estesa de tubs, el Contractista haurà de mantenir el seu interior lliure de tota runa, pedres, branques, etc. El contractista haurà de netejar completament l’interior dels tubs, de tota sorra, engrut, residus de morter i qualsevol altre runa, tot acabar l’estesa dels tubs, reblir les juntes amb lletada de ciment, i fer qualsevol reparació necessària abans de la prova hidrostàtica i desinfecció de la canonada. Es prendran les mesures de protecció per evitar 	que la canonada suri.

  - JUNTES AMB GOMES DE CAUTXÚ

- Immediatament abans d’ajuntar els tubs, l’extrem d’espiga del tub s’ha de netejar completament i un anell net de cautxú, lubrificat amb un lubrificant aprovat de base vegetal, es col·locarà en l’allotjament de l’espiga. El volum de la goma ha de ser “igualat” al moure una barra metàl·lica al voltant de la circumferència sencera entre la goma i l’anell de l’espiga. La campana del tub que ja estarà col·locat s’haurà de netejar curosament lubrificant-la després amb un lubrificant de base vegetal. L’espiga de la secció de tub s’inserirà llavors en la campana del tub instal·lat prèviament i se mouran les seves seccions telescòpiques fins ajustar-se en la seva posició definitiva. El tub haurà d’ajustar-se el màxim possible a la seva alienació teòrica. No es permetrà inclinar el tub per inserir l’espiga en la campana. Després d’endollar els tubs, un “calibre sensor” s’ha d’inserir en l’espai lliure i s’ha de moure al voltant de la perifèria de la junta per detectar qualsevol irregularitat en la posició de l’anell de cautxú. Si no es pot “sentir” la goma en tot el perímetre, la junta s’ha de desarmar. Si empaquetatge no s’ha fet malbé, a criteri del Director d’Obra, es pot fer servir de nou però solament després que l’anell de campana i la goma hagin estat lubrificats de nou. Les juntes soldades “in situ” estaran d’acord amb la norma ANSI/AWWA C-206.

  - JUNTES SOLDADES

- GENERAL. Les juntes soldades “in situ” compliran la norma ANSI/AWWA C-206.

- Quan la soldadura es realitzi per la part exterior, es deixarà espai suficient per a la seva execució i inspecció.

- En la instal·lació de tubs amb juntes d’acer mitjançant anells que hagin estat formats en fred en pressa hidràulica, ja sigui en alienació recta o en corba, el tub s’haurà d’estendre de manera que en qualsevol punt al voltant de la circumferència de la junta hi ha un encavalcament mínim de 12,7 mm (1/2 polzada) i un espai de 19 mm (3/4 polzada) més el gruix de la camisa de xapa, entre l’extrem d’espiga del tub i la tangent més propera a la corba de la campana.

- Les unions amb tapaboques que s’especifiquin, tindran una amplada mínima de 0,15 m (6 polzades), del mateix gruix del cilindre del tub i s’hauran de encavallar un mínim de 19 mm (3/4 polzada) amb cada junta de tub.

- Després d’instal·lar el tub en la rasa, i una vegada endollada correctament la junta, la longitud de tub entre les juntes haurà de ser coberta amb reblert, un mínim de 0,3 m (1 peu) per damunt del tub. S’haurà d’anar amb compte durant l’operació inicial de rebliment per evitar el moviment del tub i que el material de reblert es dipositi en la junta.

- Abans de començar la soldadura de la junta, qualsevol punt de soldadura utilitzat per col·locar el tub durant l’operació d’estesa, ha de ser retirat. Qualsevol espai anular entre les superfícies d’unió de campana i espiga s’ha de distribuir igualment al voltant de la circumferència de la junta mitjançant falques, palanques o un altre mitjà apropiat. A continuació s’executarà la soldadura d’acord amb la norma ANSI/AWWA C-206. Quan es necessiti més d’una passada, cada pas excepte el primer i l’últim s’ha de martellejar per alleujar els esforços de retracció; tota escòria, engrut i residus del fonent s’hauran de retirar abans d’executar la passada següent.

- Tan aviat com sigui convenient després de soldar cada junta, totes les juntes soldades “in situ” s’hauran de provar pel procediment d’inspecció de líquid penetrant conforme a les especificacions de la norma UNE-7-419-78. Tots els defectes hauran de ser retirats a cisell, soldats i provats de nou. Al provar-les de nou les àrees reparades no han de mostrar cap fuita ni altres defectes.

- Immediatament després de provar la junta, els espais exteriors de la junta han de ser coberts d’acord amb aquestes especificacions, després d’això es pot completar el rebliment.

- QUALIFICACIÓ DE PROCEDIMENTS DE SOLDADURA. Tots els procediments de soldadura fets servir per instal·lar tubs hauran de ser prequalificats d’acord amb les especificacions de la Secció IX del Codi ASME per a Calderes i Recipients a Pressió. Es requeriran procediments de soldadura per a connexions a camp i per a juntes soldades “in situ”.

- JUNTES. Els extrems del tub s’han de tallar rectes en les juntes on es facin servir tapaboques per a realineació, ajust o deflexió i els filets de soldadura s’han de fer com indiquen els plànols.

- A menys que els plànols mostrin soldadures de filet doble, les soldadures “in situ” es poden fer, a opció del Contractista, a l’interior o a l’exterior del tub.

  - FOLRE I RECOBRIMENT DE JUNTES

- GENERAL. Els espais interiors i exteriors de la junta s’han de netejar correctament i tota l’aigua, òxid solt, runes i qualsevol altre material estrany s’ha de retirar de la superfície interior del tub. El ciment per a la beurada i el morter de la junta haurà de ser ciment pòrtland d’acord amb la RC-75 i serà del mateix tipus utilitzat en el rebliment del tub.

- RECOBRIMENT DE JUNTES. Després de col·locar el tub, endollar-lo, executar el rebliment suficient per garantir la serva inamobilitat i realitzar la soldadura de la junta en el cas que així figuri en els plànols, tot l’espai anular exterior entre els tubs s’haurà de reblir completament amb la beurada de ciment aplicada amb l’ajuda de bandes de jute o tela basta extra forta. La beurada haurà d’estar composta d’una part de ciment i no més de dues parts de sorra, barrejades completament amb aigua fins que doni una consistència de crema espessa. Abans de reblir-lo, aquest espai anular s’ha de rentar amb aigua de manera que la superfície de la junta que estarà en contacte amb la beurada estarà completament humida quan s’aboqui la beurada. La junta s’ha de reblir amb la lletada abocant-la per un costat solament i s’ha de remenar amb un filferro o barra flexible o s’ha de fer vibrar per fer que la beurada ompli completament l’espai de  la junta al moure’s cap a baix per un costat del tub, passant al voltant del fons del tub i pujant pel costat oposat. L’operació d’abocament i remenada de la beurada s’ha de continuar fins a permetre que s’ompli l’espai de la junta en una sola operació. S’ha d’anar amb compte de no deixar cap espai sense omplir. L’ompliment amb beurades de l’espai exterior de les juntes s’ha de realitzar en la mida d’allò possible immediatament a continuació de l’estesa del tub, però en cap cas l’operació d’omplert haurà d’estar a menys de 3 juntes del tub que s’estigui estenent.

- BANDES DE JUTE O TELA BASTA EXTRA FORTA.  Les bandes de jute o tela basta extra forta hauran de ser de material suficientment fort per contenir la beurada fresca, i per resistir que es remeni la beurada amb una barra i per permetre que s’escapi l’excés d’aigua.

- Aquest material extra fort s’ha de tallar i cosir per formar cintes de 0,25 m (9 polzades) d’ample amb ranures en les vores exteriors per passar les cintes metàl·liques.

- Les bandes de jute o tela basta extra forta s’hauran de centrar sobre l’espai de la junta deixant amplades aproximadament iguals que s’estenguin sobre cada extrem del tub i s’han d’amarrar al tub de manera segura amb les cintes metàl·liques. Les bandes de jute o tela basta extra forta hauran de romandre en posició sobre la junta del tub.

- FOLRE DE LA JUNTA. Després que s’acabi l’operació de rebliment de la rasa fins el seu nivell final, l’espai interior de la junta s’haurà d’omplir amb morter de consistència ferma barrejat en la proporció de part de ciment a 2 parts de sorra. El morter s’haurà d’aplicar ben pres en el forat de la junta i s’ha d’allisar amb una llana a ras amb el nivell de la superfície interior, i el material sobrant serà retirat. En cap punt haurà de quedar una mossa o regruix del morter superior a 1,5 mm (1/6 de polzada). Per a tubs de diàmetre menor de 600 mm ( 24 polzades) abans d’introduir l’espiga en la campana, la campana s’haurà d’empastifar amb morter que tingui una part de ciment i dues parts de sorra. Després, l’extrem d’espiga es forçarà cap  a dins dels fons de la campana i l’excés de morter en el costat de la junta es netejarà.

  - INSTAL·LACIÓ D’ACCESSORIS

- PROTECCIÓ D’ACCESSORIS. On el tub adjacent és de formigó o d’acer amb morter de ciment, els accessoris soterrats hauran de ser recoberts amb un gruix mínim de 25 mm (1 polzada) de morter de ciment que tingui una part de ciment i no més de dues parts de sorra.

- INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULES.   Totes les vàlvules s’han de manejar de manera que s’eviti qualsevol perjudici o dany a qualsevol part de la vàlvula. Totes les juntes s’han de netejar i preparar totalment abans de la instal·lació. El Contractista haurà d’ajustar tots els empaquetatges de la tija i maniobrar cada vàlvula abans de la seva instal·lació per garantir el seu correcte funcionalment.

- Totes les vàlvules soterrades que no estiguin situades en arquetes hauran de ser recobertes i protegides d’acord amb el punt 3.05 A.

- Totes les vàlvules s’hauran d’instal·lar de manera que les tiges s’aliniïn amb la plomada i estiguin en la ubicació indicada en els plànols.

- INSTAL·LACIÓ DE JUNTES AMB BRIDES. Abans d’acoblar la junta, les cares de les brides s’han de netejar completament de tot material estrany per mitjà de brotxes de filferro que funcionin amb motor.

La goma haurà d’estar centrada i les brides de connexió hauran de garantir la impermeabilitat sense que hagi de forçar-les. Tots els perns, s’hauran d’apressar en una successió progressiva diametralment oposada i ajustats a un valor donat de moment torsional, per mitjà d’una clau de torsió apropiada, aprovada i calibrada. Els moments de forçament s’aplicaran a les rosques exclusivament.

- Totes les brides soterrades han de ser recobertes i protegides d’acord amb el paràgraf 3.05A.

- JUNTES AÏLLANTS. Les juntes i accessoris d’aïllament elèctric es construiran d’acord amb els plànols. El contractista haurà d’anar amb un compte molt especial a l’instal·lar aquestes juntes per evitar la continuïtat elèctrica a través de la junta. Després de completar la instal·lació de la junta aïllant, es farà una prova de resistència elèctrica pel CAT. Si la prova de resistència indiqués un curtcircuit, el Contractista haurà de retirar les unitats d’aïllament per inspeccionar si hi ha danys, reemplaçar les parts danyades i tornar a acoblar la junta aïllant. La junta es tornarà a provar per assegurar un aïllament apropiat.

- INSTAL·LACIÓ D’ACOBLAMENTS MECÀNICS. Quan s’instal·lin acoblaments flexibles, s’ha d’anar amb compte que els extrems dels tubs, els acoblaments i empaquetatges estiguin nets i lliures de tota runa i matèria estranya, parant atenció especial a les superfícies de contacte del tub, els empaquetatges i acoblaments.

Els acoblaments s’han d’acoblar i instal·lar conforme a les recomanacions del fabricant.

- Les claus que es facin servir per cargolar els acoblaments hauran de ser del tipus i grandària recomanats pel fabricant de l’acoblament. Els cargols de l’acoblament s’han de collar de manera que assegurin un espai anular uniforme entre les contrabrides i el cos del tub amb tots els cargols collats aproximadament la mateixa quantitat. Els cargols oposats diametralment s’han de collar progressivament i igualment. El collat final s’haurà de fer amb una clau de torsió apropiada, aprovada i calibrada. Posada en el número del moment de torsió recomanat pel fabricant de l’acoblament. Els moments de collat s’han d’aplicar a les rosques exclusivament.

- Després de completar la junta flexible, l’acoblament i el metall del tub s’han de netejar, pintar amb imprimació i protegir d’acord amb els requisits del paràgraf 3.05 A.

- CONNEXIÓ PER A CONTINUÏTAT ELÈCTRICA. Excepte si s’especifica d’una altra manera les juntes s’han de connectar d’acord amb els detalls indicats en els plànols. El tub s’ha de netejar fins deixar el metall al nu, brillant, en el punt on s’instal·li la connexió.

- Els materials per realitzar les connexions i per provar-les, tal com ànodes de magnesi, elèctrodes de referència, filferros de connexió, hauran de ser subministrats i instal·lats pel Contractista.