| SECCIÓ IV | Canonada de fosa dúctil |
| --- | --- |

SECCIÓ  IV.  Canonada de fosa dúctil

PART I.  Generalitats	3

1.01	CONDICIONS GENERALS	3

1.02	RELACIÓ DE TREBALLS ESPECIFICATS EN UNA ALTRA PART DEL PLEC	3

1.03	NORMES D’APLICACIÓ	3

1.04	DOCUMENTS A PRESENTAR PEL CONTRACTISTA	4

1.05	GARANTIA DE QUALITAT	6

PART II.  Productes	7

2.01	GENERALITATS	7

2.02	CRITERIS DE DISSENY DELS TUBS	7

2.03	MATERIALS	12

2.04	PECES ESPECIALS I ACCESSORIS	12

2.05	DISSENY DELS TUBS	12

2.06	REVESTIMENT INTERIOR DE MORTER DE CIMENT	15

2.07	RECOBRIMENT EXTERIOR	15

PART III.  Execució	16

3.01	INSTAL·LACIÓ DE TUBS	16

3.02	CONEXIONS DE CONTINUÏTAT ELÈCTRICA	19

# PART I.  Generalitats

  - CONDICIONS GENERALS

- El Contractista haurà de subministrar i instal·lar els tubs de fosa dúctil i tots els seus accessoris, de manera que es formi una conducció totalment acabada i en condicions de la seva posada en servei, d’acord amb les especificacions dels Documents del Contracte.

  - RELACIÓ DE TREBALLS ESPECIFICATS EN UNA ALTRA PART DEL PLEC

- Moviment de terres.

- Formigons.

- Prova hidrostàtica i desinfecció de canonades d’aigua.

- Recobriment de protecció per a elements metàl·lics exposats.

- Peces vàries de metall per a suport de vàlvules, perns de brida i perns d’ancoratge.

- Vàlvules i accessoris.

- Protecció catòdica, estacions de control, unions, juntes aïllades, soldadura al cadmi i cables.

- Peces especials fabricades en acer.

  - NORMES D’APLICACIÓ

- Sense limitar el caràcter general d’altres condicions d’aquestes Especificacions, tot el treball aquí determinat haurà de complir amb o excedir les condicions dels documents següents, sempre i quan aquestes condicions no estiguin en contradicció amb les estipulacions d’aquesta Secció.

- NORMATIVA D’APLICACIÓ

UNE-EN 545: 2011

Tubs, ràcords i accessoris de fosa dúctil i les seves unions per a canalitzacions d’aigua. Requisits i mètodes d’assaig.

EN 681-1

Juntes elastomèriques. Requisits dels materials per a juntes d’estanquitat de canonades emprades en canalitzacions d’aigua i en drenatge. Part I: Cautxú vulcanitzat.

UNE-EN 805

Proveïments d’aigua. Especificacions per a xarxes exteriors als edificis i els seus components.

EN 1092-2

Brides i les seves unions. Brides circulars per a canonades, aixetes, accessoris i peces especials. Designació. PN. Part 2: Brides de Fosa.

EN 10002-2

Materials metàl·lics. Assaigs de tracció. Part 1: Mètode d’Assaig a temperatura ambient.

EN ISO 6506-1

Materials metàl·lics. Assaig de duresa Brinell. Part 1: Mètode d’assaig. (ISO 6506-1:1999).

RC-03

Instrucció per a la recepció de ciments.

UNE – EN 934-2:(2002)

Additius per a formigons, morters i pastes. Part  2.

Definicions, requisits, conformitat, marcatge i etiquetatge.

ANSI/AWWA C150/ A21.50-96

Thickness design of dúctil iron pipe.

ANSI/AWWA C-111/A21.11-00

Rubber-gasket joints for dúctil-iron pressure pipe and fittings

ANSI/AWWA C-600/ 99

Installation of dúctil-iron water mains and their appurtenances.

ISO 8180-1995

Dúctil iron pipes - Polyethylene sleeving for site application

  - DOCUMENTS A PRESENTAR PEL CONTRACTISTA

- PLÀNOLS DEL FABRICANT. El Contractista haurà de presentar els plànols del fabricant de tubs i accessoris d’acord amb les condicions d’aquesta secció, les especificacions de la norma de referència i les condicions suplementàries següents que siguin d’aplicació.

  - Plànols acotats de tots els accessoris i peces especials.

  - Traçat de la canonada i del diagrama que indiqui el número específic i la localització de cada accessori, així com de la seva orientació. A més, els plànols del traçat hauran d’incloure: la situació del tub i la seva cota de rasant en els canvis d’alineació vertical i horitzontal, la situació i cota de rasant a la qual s’ha de col·locar l’extrem en campana de cada tub, tots els colzes i corbes, tant en alineacions verticals com horitzontals.

- CERTIFICATS. El Contractista haurà de presentar certificats de compliment de tots els tubs, accessoris, gomes, altres productes i materials subministrats, d’acord a les especificacions d’aquesta Secció, la normativa de referència i, en particular, de les especificacions per a tubs i gomes següents:

  - CARACERÍSTIQUES MECÀNIQUES I METAL·LOGRÀFIQUES DELS TUBS

Estructura metal·logràfica. El grafit, en els tubs i peces, haurà d’aparèixer en forma esferoïdal, al menys en un 85%. Tindrà la forma VI (UNE-36117), podent-se admetre la V. No són admissibles les II, III i IV. Tot això perquè es consideri que el material és fosa nodular segons la norma UNE-36118.

En els tubs, el percentatge de ferrita haurà de ser superior al 90%, sent la resta perlita.

En les peces, el contingut de ferrita haurà de ser superior al 55%, sent la resta perlita.

El contingut màxim de cementita no superarà el 2%.

Composició química. D’acord amb allò indicat en la norma UNE-36118 (art. 4.2), la composició química es deixa a criteri del fonedor, per tal que s’assoleixin les característiques mecàniques i metal·logràfiques establertes.

Assaigs de tracció. Les propietats a tracció dels tubs, ràcords i accessoris es regiran pel disposat en l’apartat  4.3.1 de la UNE-EN 545, Taula 7:

| Tipus de peces | Resistència mínima a la tracció, Rm MPa | Elongació mínima després de la ruptura, A % |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DN 40 a DN 2000 | DN 40 a DN 1000 | DN 1100 a DN 2000 |
| Tubs centrifugats | 420 | 10 | 7 |
| Tubs no centrifugats, Ràcords i accessoris | 420 | 5 | 5 |
| El límit convencional d’elasticitat a 0,2% (Rp0,2) pot mesurar-se d’acord entre el fabricant i el client. Aquest no ha de ser inferior a: - 270 Mpa quan A 12% per a DN-40 a DN-1000 ó A 10% per a DN 1000 - 300 Mpa en la resta de casos Per a tubs centrifugats de DN-40 a DN-1000, l’elongació mínima després de la ruptura ha de ser del 7% per a les classes de gruix superiors a K12 |  |  |  |

S’ajustaran les provetes per realitzar l’assaig en els tubs  a l’indicat a la norma UNE-EN 545 apartats 6.3.1, 6.3.1.1, 6.3.2, 6.3.3 i 6.3.4. L’eix de les mateixes coincidirà amb el centre de la paret, tallareu el tub i la mostra paral·lelament a l’eix del tub.

Es prepararan les provetes per realitzar l’assaig en peces conforme a l’indicat a l’apartat 6.3.1.2 de la UNE-EN 545, sent així mateix d’obligat compliment el disposat en els apartats 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3 i 6.3.4

Assaig de duresa.  La duresa superficial dels tubs haurà de ser inferior a 230 HB, i la de les peces a 250.

Es realitzaran els assaigs segons l’especificat a la norma EN-ISO 6506-1, amb bola d’acer de 10 ó de 5 mm de diàmetre.

  - PROVES DE PRESSIÓ DE TUBS:

S’hauran de provar tots els tubs amb aigua a una pressió mínima segons diàmetre i classe que es correspongui amb el disposat a la Taula 14 de la EN 545. Una vegada s’assoleix la pressió de prova, es mantindrà un mínim de 15 seg. I no s’hauran d’observar fuites d’aigua de cap tipus, ni es produirà la ruptura del tub.

Es considera molt convenient, en tubs de diàmetre superior a 1000 mm, que la màquina de prova disposi de registre gràfic de la corba pressions-temps.

S’haurà de realitzar la prova de pressió abans de procedir al recobriment interior del morter.

  - PROVES DE PECES:

Al contracte de subministrament s’hauran d’assenyalar les proves de pressió i estanquitat a què sotmetreu les peces, i s’haurà d’optar entre alguna de les opcions següents:

Realitzar proves de pressió en totes les peces a 1,5 vegades la pressió de treball.

Realitzar proves, en totes les peces, amb aire, a una pressió d’1 Kg/cm² i comprovant l’estanquitat amb aigua sabonosa.

Realitzar alguna de les dues proves anteriors en mostres aleatòries de cada lot que rebreu.

Es considera que, dins de les possibilitats de les factories, la millor solució és optar per la número 2 o, al menys, per la 3.

  - ESPECIFICACIONS DE LES JUNTES D’ESTANQUITAT

Les juntes d’estanquitat que s’utilitzin amb els tubs es correspondran amb el tipus WA, subministrament d’aigua potable freda, de les indicades en la Taula 4 de la UNE-EN 681-1.

La duresa nominal Shore de la junta haurà de ser de 75 (5), corresponent a la categoria 70 de la Taula 1 de la UNE-EN 681-1. Les variacions de la duresa al llarg del perfil de la junta no excediran del valor especificat a l’art. 4.2.3 de l’esmentada norma.

S’ajustaran els valors requerits de resistència, allargament, deformació romanent, envelliment, relaxació, resistència a l’ozó, i canvi de volum, així com les seves toleràncies, al disposat a la Taula 2 i als articles corresponents de la UNE-EN 681-1, per a la categoria de duresa 70.

  - GARANTIA DE QUALITAT

- INSPECCIÓ. Tots els treballs estaran subjectes a inspecció a fàbrica, d’acord amb el disposat a les normes de referència, complimentades pels requisits d’aquesta Especificació. El Contractista haurà de notificar a la Direcció d’Obra, per escrit, la data d’inici de la fabricació dels tubs, amb una anterioritat no menor de 14 dies hàbils abans de l’inici de qualsevol fase de fabricació dels tubs. Durant l’elaboració dels tubs, la Direcció d’Obra haurà de tenir accés a totes les àrees on la fabricació estigui en procés i se li permetrà fer totes les inspeccions necessàries per ratificar el compliment de les especificacions.

- PROVES. Excepte si es modifica en aquestes Especificacions, haureu de sotmetre a prova tots els materials utilitzats en la construcció dels tubs, d’acord amb les condicions de les normes de referència que siguin d’aplicació.

El contractista haurà d’executar les proves dels materials sense cap cost addicional per al CAT. La Direcció d’Obra tindrà dret a presenciar totes les proves fetes pel contractista.

A més d’aquelles proves requerides específicament, la Direcció d’Obra podrà sol·licitar mostres addicionals de qualsevol material, incloent barreges de formigó i mostres de revestiments tant interiors com exteriors, per sotmetre-les a proves pel CAT. Les mostres addicionals seran subministrades sense cost addicional per al CAT.

- HOMOLOGACIÓ DE SUBMINISTRADORS DE CANONADA. El subministrador de canonades i peces de fosa dúctil que el Contractista proposi per al compliment del contracte, haurà d’estar prèviament homologat pel CAT, o en cas contrari l’haureu d’homologar d’acord amb les condicions del present apartat:

Haureu de disposar d’un sistema d’assegurament de la qualitat que compleixi la norma EN-ISO 9001, així com d’un sistema de gestió mediambiental  conforme a la norma ISO-14001.

Així mateix, haureu de presentar un certificat de conformitat de producte d’acord a les especificacions de l’annex F apartats F.1 i F.2 de la norma UNE-EN 545.

L’organisme que hagi realitzat les certificacions haurà d’estar acreditat conforme a les normes EN 45011 o EN45012, segons correspongui.

Tots els productes per subministrar que hagin d’estar en contacte amb l’aigua hauran de complir el disposat al Reial Decret 140/2003 de 7 de febrer.

El fabricant haurà de facilitar la documentació exigida a l’Annex IX de l’esmentat decret, en la qual figurarà el núm. de registre sanitari de l’empresa i el núm. de registre sanitari del producte o de la seva autorització per a l’ús en contacte amb aigua per al consum humà.

Haureu de presentar escrits d’autorització per a la supervisió del procés de fabricació i comprovacions de l’autocontrol. En el cas que algun element presentat en oferta vagi a ser adquirit per un altre fabricant, haureu de presentar l’autorització de cada una de les fàbriques, i aquestes alhora hauran de disposar a efectes de qualitat de producte dels mateixos indicats en els paràgrafs anteriors.

# PART II.  Productes

  - GENERALITATS

- Els tubs de fosa dúctil revestits interiorment amb morter de ciment, i en el cas que així s’especifiqui recoberts exteriorment amb màniga de polietilè, hauran de complir amb les normes UNE-EN 545, EN 681-1,i EN 1092-2, supeditades a las condicions suplementàries següents: els tubs hauran de ser del diàmetre i classe assenyalats i hauran de ser subministrats complets amb les seves juntes o unions, tal com s’especifica en els Documents del Contracte, i totes les peces especials i accessoris hauran, a la seva vegada, de ser proveïts tal com s’indica en els Documents del Contracte.

- MANEIG I APLEC. Els tubs hauran de ser manejats amb eslingues amples, tarimes encoixinades, o d’altres dispositius acceptables per la Direcció d’Obra, i construïdes per evitar danys a l’exterior dels tubs i/o del seu recobriment. No es permetrà l’ús de cadenes, ganxets o altres equips que puguin causar danys a l’exterior dels tubs ni al seu recobriment. Qualsevol altre mètode i equip per al maneig dels tubs haurà de ser acceptat per la Direcció d’Obra.

- El Contractista serà responsable del cost originat per la substitució o la reparació dels tubs malmesos.

- Els tubs aplegats hauran de recolzar-se en sorra o terres que no continguin pedres, o bé sobre jaços de fusta dissenyats per a aquest fi. Els tubs no podran rodar per la qual cosa s’hauran de calçar amb falques i hauran d’assegurar-se perquè no llisquin accidentalment.

- PUNTALS.  S’hauran de disposar els puntals adequats per a totes les peces especials, accessoris i tubs rectes de gran diàmetre, per tal d’evitar qualsevol deteriorament o dany als tubs i accessoris durant el maneig, aplec, tragí i instal·lació.

- LONGITUD MÀXIMA D’ESTESA.  La longitud màxima dels tubs per a la seva col·locació serà de 8,15 m, amb longituds més curtes si així s’assenyala als plànols.

- ACABAT.  Els tubs hauran de tenir les superfícies interiors compactes, denses i llises, i estar exempts de fractures, fissures i asprors.

- CONNEXIÓ ENTRE TUBS PER DONAR CONTINUÏTAT ELÈCTRICA.  Totes les juntes dels tubs de diàmetre superior a 200 mm s’hauran de connexionar per assegurar la continuïtat elèctrica, d’acord amb els detalls fixats als plànols.

  - CRITERIS DE DISSENY DELS TUBS

- CONDICIONS GENERALS.  El tub de fosa dúctil haurà de ser dissenyat d’acord amb la norma ANSI/AWWA C-150, modificada per les condicions d’aquesta Secció.

- GRUIX DE PARET DEL TUB PER A PRESSIÓ INTERIOR.  El tub de fosa dúctil haurà de ser projectat amb un gruix net que suporti la pressió de disseny, d’acord amb la fórmula per als tubs de paret prima.

D’acord amb la norma AWWA C-150 (Sec. 50-2.2), la pressió màxima admissible d’un tub de fosa nodular es determina amb la fórmula:

Sent:	p  :  Pressió màxima admissible.

σa :  Tensió de treball admissible, que es fixa en el 50% del límit elàstic.

e  :  Gruix net en mm, reduïdes toleràncies de fosa i marge per a la corrosió.

D  :  Diàmetre exterior en mm.

Adoptem com a límit elàstic mínim de la fosa el valor de 270 MPa que figura en la taula 7 de la UNE-EN 545.

En base als gruixos nominals de la taula 15 de la UNE-en 545, i deduint les toleràncies màximes de fabricació, a l’apartat 2.3 s’indiquen els gruixos nets de càlcul, d’on resulten les pressions màximes admissibles següents:

| Diàmetre Nominal |  | Diàmetre Exterior | Gruix Net |  | Pressió Admissible |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Classe 40 | K = 7,8,9 | Classe 40 | K=7,8,9 |
| mm |  | mm | mm |  | Kg/cm² |  |
| 80 |  | 98 | 3,50 | 4,70 | 64,00 | 85,00 |
| 100 |  | 118 | 3,50 | 4,70 | 64,00 | 85,00 |
| 125 |  | 144 | 3,50 | 4,70 | 64,00 | 85,00 |
| 150 |  | 170 | 3,70 | 4,70 | 58,76 | 74,65 |
| 200 |  | 222 | 3,90 | 4,80 | 47,43 | 58,38 |
| 250 |  | 274 | 4,20 | 5,20 | 41,39 | 51,24 |
| 300 |  | 326 | 4,60 | 5,60 | 38,10 | 46,38 |
| 350 |  | 378 | 5,30 | 6,00 | 37,86 | 42,86 |
| 400 |  | 429 | 6,10 | 6,40 | 38,39 | 40,28 |
| 450 |  | 480 |  | 6,80 |  | 38,25 |
| 500 |  | 532 |  | 7,20 |  | 36,54 |
| 600 |  | 635 |  | 8,00 |  | 34,02 |
| 700 |  | 738 |  | 8,80 |  | 32,20 |
| 800 | K = 7 | 842 |  | 7,00 |  | 22,45 |
|  | K = 8 | 842 |  | 8,30 |  | 26,62 |
|  | K = 9 | 842 |  | 9,60 |  | 30,78 |
| 900 | K = 7 | 945 |  | 7,60 |  | 21,71 |
|  | K = 8 | 945 |  | 9,00 |  | 25,71 |
|  | K = 9 | 945 |  | 10,40 |  | 29,71 |
| 1000 | K = 7 | 1048 |  | 8,20 |  | 21,13 |
|  | K = 8 | 1048 |  | 9,70 |  | 24,99 |
|  | K = 9 | 1048 |  | 11,20 |  | 28,85 |
| 1100 | K = 7 | 1151 |  | 8,80 |  | 20,64 |
|  | K = 8 | 1151 |  | 10,40 |  | 24,40 |
|  | K = 9 | 1151 |  | 12,00 |  | 28,15 |
| 1200 | K = 7 | 1255 |  | 9,40 |  | 20,22 |
|  | K = 8 | 1255 |  | 11,10 |  | 23,88 |
|  | K = 9 | 1255 |  | 12,80 |  | 27,54 |
| 1400 | K = 7 | 1462 |  | 10,60 |  | 19,58 |
|  | K = 8 | 1462 |  | 12,50 |  | 23,08 |
|  | K = 9 | 1462 |  | 14,40 |  | 26,59 |
| 1500 | K = 7 | 1565 |  | 11,20 |  | 19,32 |
|  | K = 8 | 1565 |  | 13,20 |  | 22,77 |
|  | K = 9 | 1565 |  | 15,20 |  | 26,22 |
| 1600 | K = 7 | 1668 |  | 11,80 |  | 19,10 |
|  | K = 8 | 1668 |  | 13,90 |  | 22,50 |
|  | K = 9 | 1668 |  | 16,00 |  | 25,90 |

D’acord amb l’apartat A.2 de l’Annex A de la UNE-EN 545, les pressions d’aquesta taula s’han limitat a 64 Kg/cm² per als tubs de Classe 40, i a 85 Kg/cm² per als tubs el gruix dels quals està determinat per la classe K.

- GRUIX DE LA PARET DEL TUB PER A CÀRREGUES EXTERIORS.  El tub de fosa dúctil haurà de ser també projectat amb un gruix net que sigui capaç de resistir les càrregues externes, fent servir l’equació de disseny (2) de la norma ANSI/AWWA C-150, amb les constants següents:

| Suport | Descripció | E' Kpa | Angle de Suport | Kb | Kx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo-3 | TUBO < 600 mm Tub recolzat sobre un jaç de 10 cm de terra seleccionada. Reblert lleugerament compactat fins a la generatriu superior del tub. | 2758 | 60 | 0,189 | 0,103 |
| Tipo-5 | TUBO > 600 mm Tub col·locat en un jaç granular amb mínim de 10 cm sota el tub i que continua fins a la generatriu superior, compactat al 90% del Pròctor normal. | 4826 | 150 | 0,128 | 0,085 |

E'  :	Mòdul de reacció del sòl en KPa

Kb :	Coeficient de suport (moments de flexió)

Kx :	Coeficient d’ovalització (deflexió)

La deflexió del tub s’ha de verificar fent servir l’equació de disseny (3) de la norma ANSI/AWWA C-150 i les constants abans esmentades. La deflexió màxima admissible no haurà d’excedir de 0,0225 vegades el diàmetre interior del tub.

  - CÀRREGUES FIXES I MÒBILS admisSibles

Determinació de càrregues sobre els tubs. D’acord amb la norma AWWA C-150-96, les càrregues sobre els tubs es calculen amb les equacions:

Càrregues fixes 		Càrregues mòbils

Sent:

Pe :	Càrrega de terres en KPa

Pt  :	Càrrega mòbil en KPa

w :	Pes específic del terreny; en les taules de la norma es considera 1.922 Kgm3, que utilitzarem en els nostres càlculs

H  :	Alçada de terres sobre el tub en metres

a  :	Factor de conversió de Kg/m² a KPa. Val 102

D  :	Diàmetre exterior en mil·límetres

C  :	Coeficient de repartiment de la càrrega mòbil, que es calcula amb l’equació

A  :	D/2.000 m

B  :	0,457 m

R  :	Coeficient de reducció que considera que la part del tub que està sota les rodes és descarregat per les llindes que reben poc o res de la càrrega mòbil. Es determina segons la taula següent:

| DIÀMETRE NOMINAL | ALÇADA DE TERRES ( m) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,20 | 1,20 - 2,10 | 2,40 - 2,30 | 3,00 |
|  | Coeficient de Reducció R |  |  |  |
| 60 - 300 350 400 500 660 - 800 960 - 1600 | 1,00 0,92 0,88 0,83 0,81 0,80 | 1,00 1,00 0,95 0,90 0,85 0,85 | 1,00 1,00 1,00 0,95 0,95 0,90 | 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 |

P  :	Càrrega per roda en Kg. La norma considera 7.257 Kg. En els càlculs següents utilitzarem 5.000 i 10.000.

F  :	Factor d’impacte de valor 1,5

b  :	Factor de conversió d’unitats de Kg/m a kPa. És dimensional i el seu valor és 0,031.

Determinació de la capacitat resistent i de l’ovalització.  D’acord amb la norma AWWA C-150-96, la càrrega total que pot resistir un tub de fosa nodular és el menor dels dos valors següents:

Càrrega que produeix la situació límit de flexió:

Càrrega que produeix un escurçament x del diàmetre vertical:

Sent:

F  :	Tensió màxima admissible a flexió en la fosa. La norma estableix com a valor de F 331 x 103 kPa

D  :	Diàmetre exterior en mil·límetres

e  :	Gruix net de càlcul en mil·límetres

E  :	Mòdul d’elasticitat de la fosa. La norma estableix 165,5 x 106 kPa

Δx :	Escurçament del diàmetre vertical admissible. La norma estableix Δx=0,225 D

E'  :	Mòdul de reacció del terreny

Kb :	Coeficient de suport

Kx : 	Coeficient d’ovalització

Els valors d’ E', Kb i Kx s’han definit ja en la taula de l’apartat C per a les dues condicions de col·locació del tub.

- GRUIX NET PER AL CÀLCUL.  El gruix net per realitzar el càlcul estructural s’obté deduint al teòric la tolerància de fosa.

En aquestes condicions els gruixos nets per al càlcul, en els diferents diàmetres i gruixos totals, són els indicats en el quadre següent:

| Diàmetre Nominal |  | DN Exterior | Gruix Nominal |  | TOLERÀNCIES |  | Gruix Net |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Classe 40 | K=7,8,9 | Classe 40 | K=7,8,9 | Classe 40 | K=7,8,9 |
| mm |  | mm | mm |  | mm |  | mm |  |
| 80 |  | 98 | 4,80 | 6,00 | 1,30 | 1,30 | 3,50 | 4,70 |
| 100 |  | 118 | 4,80 | 6,00 | 1,30 | 1,30 | 3,50 | 4,70 |
| 125 |  | 144 | 4,80 | 6,00 | 1,30 | 1,30 | 3,50 | 4,70 |
| 150 |  | 170 | 5,00 | 6,00 | 1,30 | 1,30 | 3,70 | 4,70 |
| 200 |  | 222 | 5,40 | 6,30 | 1,50 | 1,50 | 3,90 | 4,80 |
| 250 |  | 274 | 5,80 | 6,80 | 1,60 | 1,60 | 4,20 | 5,20 |
| 300 |  | 326 | 6,20 | 7,20 | 1,60 | 1,60 | 4,60 | 5,60 |
| 350 |  | 378 | 7,00 | 7,70 | 1,70 | 1,70 | 5,30 | 6,00 |
| 400 |  | 429 | 7,80 | 8,10 | 1,70 | 1,70 | 6,10 | 6,40 |
| 450 |  | 480 |  | 8,60 |  | 1,80 |  | 6,80 |
| 500 |  | 532 |  | 9,00 |  | 1,80 |  | 7,20 |
| 600 |  | 635 |  | 9,90 |  | 1,90 |  | 8,00 |
| 700 |  | 738 |  | 10,80 |  | 2,00 |  | 8,80 |
| 800 | K = 7 | 842 |  | 9,10 |  | 2,10 |  | 7,00 |
|  | K = 8 | 842 |  | 10,40 |  | 2,10 |  | 8,30 |
|  | K = 9 | 842 |  | 11,70 |  | 2,10 |  | 9,60 |
| 900 | K = 7 | 945 |  | 9,80 |  | 2,20 |  | 7,60 |
|  | K = 8 | 945 |  | 11,20 |  | 2,20 |  | 9,00 |
|  | K = 9 | 945 |  | 12,60 |  | 2,20 |  | 10,40 |
| 1000 | K = 7 | 1048 |  | 10,50 |  | 2,30 |  | 8,20 |
|  | K = 8 | 1048 |  | 12,00 |  | 2,30 |  | 9,70 |
|  | K = 9 | 1048 |  | 13,50 |  | 2,30 |  | 11,20 |
| 1100 | K= 7 | 1151 |  | 11,20 |  | 2,40 |  | 8,80 |
|  | K= 8 | 1151 |  | 12,80 |  | 2,40 |  | 10,40 |
|  | K= 9 | 1151 |  | 14,40 |  | 2,40 |  | 12,00 |
| 1200 | K = 7 | 1255 |  | 11,90 |  | 2,50 |  | 9,40 |
|  | K = 8 | 1255 |  | 13,60 |  | 2,50 |  | 11,10 |
|  | K = 9 | 1255 |  | 15,30 |  | 2,50 |  | 12,80 |
| 1400 | K = 7 | 1462 |  | 13,30 |  | 2,70 |  | 10,60 |
|  | K = 8 | 1462 |  | 15,20 |  | 2,70 |  | 12,50 |
|  | K = 9 | 1462 |  | 17,10 |  | 2,70 |  | 14,40 |
| 1500 | K = 7 | 1565 |  | 14,00 |  | 2,80 |  | 11,20 |
|  | K = 8 | 1565 |  | 16,00 |  | 2,80 |  | 13,20 |
|  | K = 9 | 1565 |  | 18,00 |  | 2,80 |  | 15,20 |
| 1600 | K = 7 | 1668 |  | 14,70 |  | 2,90 |  | 11,80 |
|  | K = 8 | 1668 |  | 16,80 |  | 2,90 |  | 13,90 |
|  | K = 9 | 1668 |  | 18,90 |  | 2,90 |  | 16,00 |

  - MATERIALS

- TUB DE FOSA DÚCTIL.  Els materials del tub de fosa dúctil hauran de complir amb els requisits de les normes UNE-EN 545, EN 681-1,i EN 1092-2, que siguin d’aplicació.

- CIMENT.  El ciment per al revestiment interior haurà de complir amb les condicions de la norma “RC-03 Instrucció per a la Recepció de Ciments”. Les cendres o putzolanes no es podran fer servir com a substitutius del ciment.

- MÀNIGA DE POLIETILÈ.  El material per a la màniga de polietilè haurà de complir amb els requisits de la norma ISO 8180-1995.

D’acord amb la mateixa norma, les característiques de la màniga seran:

| CARACTERÍSTICA | VALOR | MÈTODE D’ASSAIG |
| --- | --- | --- |
| Densitat Resistència a l’impacte Tensió de ruptura a tracció Allargament en ruptura Rigidesa dielèctrica Gruix | 910 935 Kg/m³ 900 gr 20 Mpa 500% 31,8 V/m 200 m | ISO/DIS 1183-1 ISO 7765-1 Mètode A ISO 527-3 ISO 527-3 ASTM D 149 ASTM D 374 |

La tensió i l’allargament a ruptura s’amidaran en sentit longitudinal i transversal.

El gruix tindrà una tolerància màxima del 10%.

El rebliment de la rasa s’haurà de fer de tal manera que no malmeti la màniga.

  - PECES ESPECIALS I ACCESSORIS

- A menys que s’especifiqui de forma diferent en les condicions dels Documents del Contracte, totes les peces especials i accessoris hauran d’estar d’acord amb les especificacions que siguin d’aplicació de la norma UNE-EN 545.

  - DISSENY DELS TUBS

- CONDICIONS GENERALS.  Els tubs subministrats hauran de ser de fosa dúctil, revestits interiorment amb morter de ciment centrifugat. En el cas que així ho determini el contracte el subministrament inclourà la màniga de polietilè.

- Els tubs hauran de ser dissenyats, fabricats, provats, inspeccionats i marcats d’acord amb les condicions que siguin d’aplicació anteriorment especificades i, excepte si es modifica en aquestes clàusules, hauran de complir amb les normes indicades.

- DIMENSIONS DELS TUBS

Gruix de tubs i peces.  D’acord amb la norma UNE-EN 545 (art. 4.2.1), el gruix de fosa de tubs i peces es calcularà, en fosa del seu diàmetre nominal, amb la fórmula:

e = K (0,5 + 0,001 DIN)

Sent:

e:	Gruix en  mil·límetres

DN:	Diàmetre nominal en mil·límetres

Els valors del coeficient K queden establerts com segueix:

K:  9	per a tubs de diàmetre menor de 800 mm

K:  7, 8 ,9	per a tubs de diàmetre igual o superior a 800 mm

K:  12	per a peces especials

En el cas que així ho especifiqui el contracte podran utilitzar-se tubs de Classe 40, havent de complir els seus gruixos nominals el disposat a l’article 4.2.1.3 de la UNE-EN 545.

Els diàmetres exteriors dels tubs seran per a tots els gruixos els indicats en la citada norma i la relació del quals figura en l’apartat 2.3. Gruix net per al càlcul.

Toleràncies de gruix. Les toleràncies de gruix de paret s’atendran al disposat a l’art. 4.2.1.4 de la UNE-EN 545.

Toleràncies geomètriques. Les toleràncies en diàmetre exterior i interior, ovalitat, i rectitud s’ajustaran als valors indicats als articles 4.2.2.1, 4.2.2.2 i 4.2.4 de la norma UNE-EN 545.

Longituds de fabricació de tubs i les seves toleràncies. El fabricant haurà d’indicar la longitud dels tubs, així com les seves toleràncies, tret que d’acord exprés es regiran per l’art. 4.2.3.1 de la UNE-EN 545

- DIMENSIONS DELS ACCESORIS.  Els accessoris seran del diàmetre i classe indicats en els plànols del projecte.

- DISSENY DE JUNTES.  Els tubs i accessoris de fosa hauran de ser subministrats amb juntes automàtiques, juntes mecàniques, juntes de brides i juntes de fixació (tracció), segons s’especifiqui.

Juntes automàtiques.  Tret d’indicació expressa contrària, les unions entre tubs es farà amb juntes automàtiques, que consisteixen en un anell de goma que, encaixat en un allotjament del cap del tub, garanteix l’estaquitat per la pressió que l’exerceix l’extrem llis del tub següent.

El disseny de l’allotjament, forma, dimensions, característiques i toleràncies hauran de ser facilitades pel fabricant, justificant tots els seus valors amb experiències de la seva utilització.

Les gomes seran fabricades preferentment amb productes sintètics, estaran lliures de porositats, materials estranys i defectes visibles. Podran ser d’una o dues dureses, en aquest cas la part dura i la part tova hauran de ser vulcanitzades conjuntament.

El fabricant haurà de facilitar les desviacions màximes que puguin realitzar-se, mantenint-se l’estanquitat a una pressió doble de la de treball.

Les gomes hauran de tenir marques que facilitin el control de la seva fabricació (període de fabricació, referència del fabricant, etc.).

El preu de la goma estarà inclòs en el metre lineal del tub.

Juntes mecàniques. Són les juntes amb les quals s’equipen els extrems de les peces quan no són de brides. Cada extrem de la peça acaba en un cap on s’introdueix el tub i es col·loca una goma que queda pressionada, per una contrabrida, entre el tub i el cap de la peça. La contrabrida s’estreny contra el cap amb uns cargols especials que s’ancoren a aquesta.

Les contrabrides hauran de ser de fosa nodular. En qualsevol cas, hauran d’ajustar-se als diàmetres exteriors dels tubs.

Les gomes seran fabricades preferentment amb productes sintètics i estaran lliures de porositats, materials estranys i defectes visibles.

S’admetran dissenys propis de juntes mecàniques, sempre que estiguin justificades totes les dimensions i característiques amb experiències de la seva utilització. En aquest cas, s’hauran d’indicar, a més, les toleràncies de totes les dimensions i característiques.

El fabricant haurà de facilitar les desviacions màximes que puguin assegurar-se, mantenint l’estanquitat a una pressió doble de la de servei.

Les gomes hauran de tenir marques que facilitin el control de la seva fabricació (període de fabricació, referència del fabricant, etc.).

El preu de les gomes estarà inclòs en el de la peça corresponent, com la resta dels accessoris  (contrabrides, cargols i rosques) o haurà un preu per al conjunt de la junta mecànica.

Les contrabrides es rebran per mostreig, exigint-se que continguin les mateixes característiques mecàniques i metal·logràfiques que les peces.

Els conjunts muntats de cargols i rosques haurà de complir l’especificat a la norma  ANSI/AWWA C-111, segons l’indicat en la seva Sec. 4.3.5.2, havent de resistir les càrregues següents:

| DIÀMETRE mm | CÀRREGA kN |
| --- | --- |
| 16 20 25 32 | 40 60 109 178 |

Aquestes càrregues no hauran de provocar la ruptura del cargol ni de la rosca ni produir deformacions permanents que superin el 0,2% de la longitud. Es realitzaran assaigs per comprovar la composició i metal·lografia dels cargols i rosques.

Juntes de brides. Totes les derivacions de la canonada estaran equipades amb brides, a fi que les vàlvules o peces que es connectin quedin ancorades.

També hauran de tenir terminacions de brides les peces que així es detalli en els plànols.

Les dimensions de les brides, així com el forat i definició dels cargols seran de PN 16, tret que la propietat especifiqui altre PN en el contracte.

Els cargols i rosques que s’utilitzin per a la unió de les brides seran de rosca mètrica; les seves dimensions i característiques es correspondran a l’especificat en les normes EN-ISO 4016 i EN-ISO 4034. Els cargols hauran de tenir un tractament superficial adequat a les condicions d’agressivitat del mitjà on quedaran situats. En cas de quedar soterrats hauran de ser galvanitzats en calent.

Juntes amb forrellat. El sistema de forrellat de la canonada serà automàtic, flexible i sense perns. L'eficiència mínima del bloqueig serà l'establerta en projecte. En cas que el projecte no l'establís, l'eficiència mínima del bloqueig serà l'assenyalada en la taula següent.

El sistema de forrellat de la canonada admetrà deflexió angular una vegada que estigui practicat el bloqueig. Els valors mínims de deflexió angular que admetrà la canonada es correspondran amb els assenyalats en la taula següent.

El fabricant haurà d'aportar obligatòriament certificats d'assaig d'acord amb 5.3. Unions flexibles amb forrellat de la norma UNEIX EN 545:2011 per cada diàmetre i diferent gruix que se subministri.

- Per a extrems de campana i espiga amb la junta automàtica de goma, l’espai lliure entre la campana i l’espiga haurà de ser tal que, quan s’acobli, la junta quedarà totalment impermeable en totes les direccions i en totes les condicions d’operació, si s’instal·la correctament. El contractista requerirà al fabricant dels tubs per què presenti els detalls complerts amb les dimensions i toleràncies significatives i, també que presenti dades d’operació (proves) que indiquin que la junta proposada ha operat satisfactòriament sota condicions similars. En absència de l’historial d’operacions (proves) de camp, s’hauran de presentar els resultats d’un programa contrastat de proves.

- Els revestiments interiors i recobriments externs aplicats en fàbrica hauran d’estar polits en els extrems del tub, tal com s’indiqui en els plànols o com ho accepti la Direcció d’Obra.

  - REVESTIMENT INTERIOR DE MORTER DE CIMENT

Els tubs se subministraran revestits interiorment de morter, ajustant-se a l’especificat a la norma UNE-EN 545 en els seus articles 4.4.3.1 i 4.4.3.2.

Els gruixos mínims i les seves toleràncies seran les indicades en la Taula 8, art.4.4.4.3 de la UNE-EN 545, on també sindiquen les amplades màximes de les fissures i el seu desplaçament radial.

Les zones de revestiments que presentin defectes o danys per transport o manipulació hauran de reparar-se amb un procediment que sigui acceptat per la propietat.

  - RECOBRIMENT EXTERIOR

El revestiment exterior dels tubs i peces haurà de correspondre a l’indicat a l’art.4.4.2 de la UNE-EN 545, fixant-se la massa mínima del zincat en 200 gr/m². En el cas de presentar danys el revestiment pel transport o la manipulació dels tubs, les reparacions es realitzaran d’acord al disposat en l’art.4.4.2.3 de la citada norma.

Es considerarà una millora en el revestiment exterior la substitució del tractament anterior per una capa de zinc-alumini (85Zn-15Al) de 400 gr/m² de massa mínima.

# PART III.  Execució

  - INSTAL·LACIÓ DE TUBS

- RECEPCIÓ DE LOTS. Té per objecte la recepció sistemàtica dels lots, una vegada que ha estat homologada la fàbrica. La recepció de lots podrà realitzar-se, segons determini el CAT, a l’obra o a la mateixa fàbrica.

Totes les unitats de cada lot seran seleccionades pel CAT.

Per fer les proves de recepció, a fàbrica o a l’obra, el fabricant o el contractista haurà d’adoptar al seu càrrec tots els mitjans i personal que calgui. Els assaigs de laboratori que faci el CAT en organismes especialitzats correran a càrrec de la propietat. Quan, com a conseqüència de resultats incorrectes, s’hagin de fer nous assaigs, les despeses corresponents hauran de ser abonades pel fabricant.

  - Tubs.  El lot estarà format per un màxim de 100 tubs del mateix diàmetre que hauran de tenir alguna identificació que faciliti el control, de manera que es pugui conèixer la colada a la qual pertany cada tub del lot. S’analitzarà:

Metal·lografia, com a mínim, en dos tubs.

Assaigs de tracció, com a mínim, en dos tubs.

Assaigs de duresa en, al menys, dos tubs.

Geometria i ovalització, com a mínim, en dos tubs.

Gruix del recobriment interior de morter en, al menys dos tubs.

Si tots els resultats són correctes s’acceptarà el lot.

Si algun d’ells és incorrecte es faran dos nous assaigs del mateix tipus. En el cas que ambdós siguin correctes s’acceptarà el lot, rebutjant-se si un o els dos no ho són.

En els casos on el lot sigui rebutjat podrà admetre’s com a alternativa realitzar assaigs individuals, admetent-se els tubs en els quals els resultats siguin correctes.

Atès el caràcter de mostreig limitat del control, la recepció està condicionada a que els tubs es puguin col·locar sense dificultat i que les proves en rasa no posin de manifest defectes de fabricació.

  - PECEs.  El lot estarà format per un número de peces el pes màxim total del qual sigui de 4.000 Kg i que, preferentment, siguin del mateix tipus i diàmetres pròxims. Es comprovarà:

Dimensions geomètriques d’una peça de cada tipus i diàmetre.

Proves d’embocadura d’una peça de cada tipus i diàmetre.

Assaig de tracció en deu cargols, arribant a la ruptura en tres unitats.

Assaig d’un conjunt muntat de passadors i rosques de les juntes mecàniques conforme compleixen tots els requeriments de l’apartat 4.3.5.2 de la norma ANSI/AWWA C-111.

Si tots els resultats són correctes s’acceptarà el lot.

Si hi ha algun resultat que no sigui correcte es resoldrà pel CAT quins nous assaigs són necessaris, o es plantejarà la recepció sectorial o individualitzada del lot mitjançant els assaigs i controls que en cada cas procedeixin.

Atès el caràcter de mostreig limitat del control, la recepció està condicionada a que les peces es puguin col·locar sense dificultat i que les proves en rasa no posin de manifest defectes de fabricació.

  - GOMES.  El lot estarà format 100 unitats del mateix diàmetre o, com a molt, de diàmetres pròxims. Es verificarà:

Comprovació de les dimensions de dues juntes.

Tall longitudinal de dues juntes, comprovant que no es presenten porositats, materials estranys ni defectes de cap tipus.

Duresa en dues juntes.

Ruptura a tracció i allargament en ruptura en dues juntes.

Envelliment accelerat en dues juntes.

Compressió set en dues juntes.

Resistència a l’ozó  en dues juntes.

En el cas que el subministrament inclogui juntes de dues dureses, els assaigs de duresa i resistència a tracció es realitzaran en cada una de les dues parts de cada junta.

Si tots els resultats són correctes s’acceptarà el lot.

Si algun resultat no és correcte es realitzaran altres dos similars: en cas que ambdós siguin correctes s’acceptarà el lot, rebutjant-se si un o els dos no ho són.

Atès el caràcter destructiu d’aquests assaigs, no hi cap fer recepcions individuals.

Atès el caràcter de mostreig limitat del control, la recepció està condicionada a que les peces es puguin col·locar sense dificultat i que les proves en rasa no posin de manifest defectes de fabricació.

  - MÀNIGA DE POLIETILÈ.  El lot estarà format per una longitud màxima de 600 m, preferentment d’una mateixa grandària. Es comprovarà:

Tensió de ruptura i allargament (transversal i longitudinalment) en dos punts.

Rigidesa dielèctrica en dos punts.

Gruix, com a mínim, en deu punts.

Si tots els resultats són correctes s’acceptarà el lot.

Si algun resultat no és correcte es realitzaran altres dos de similars; en el cas que ambdós siguin correctes s’acceptarà el lot, rebutjant-se si un o els dos no ho són.

Atès el caràcter de mostreig limitat del control, la recepció està condicionada a que la màniga es pugui col·locar sense dificultat i sense que es posin de manifest defectes de fabricació.

En el cas d’empreses subministradores habituals homologades pel CAT, la Direcció d’Obra podrà acceptar els lots de canonades, peces, gomes i mànigues de polietilè, sense la realització dels assaigs, sempre que estiguin degudament identificats els lots i acompanyats pels certificats de control de qualitat realitzats en la fàbrica.

- MANEIG I APLEC.  Tots els tubs, peces i accessoris s’hauran de manejar i protegir curosament contra deterioraments del revestiments, i les superfícies, tant exteriors com interiors, contra l’impacte de xocs i caigudes lliures. Tot l’equip de maneig de tubs, haurà de ser acceptat per la Direcció d’Obra. Els tubs no s’hauran de col·locar directament sobre sòls de superfície desigual sinó que hauran de ser suportats de manera que estiguin protegits contra danys, ja sigui quan estiguin aplegats junt a la rasa o en un altre lloc. A peu de rasa, els tubs hauran de complir amb l’especificat en els paràgrafs2.01 B i D d’aquest Plec d’Especificacions Tècniques. No es podrà instal·lar cap tub, el revestiment del qual, tant exterior com interior i superfícies interna i externa, mostrin esquerdes que puguin ser perjudicials a criteri del Director d’Obra. Aquests danys hauran de ser reparats, o subministrar un tub nou sense danys.

- Tots els tubs, malmesos abans de la recepció de l’obra, hauran de ser reparats o reemplaçats pel Contractista al seu càrrec.

- El Contractista haurà d’inspeccionar cada tub i accessori per assegurar-se que no hi ha seccions del tub que apareguin malmeses. El Contractista haurà d’eliminar o polir qualsevol aspresa, mossa, restes de soldadures o qualsevol altre petit defecte abans d’estendre el tub en la rasa.

- Abans de col·locar el tub a la rasa, cada tub o accessori haurà de ser netejat completament de qualsevol substància estranya que s’hagi acumulat allà, i s’haurà de mantenir net a tot temps des de llavors fins a endavant. Per aquesta raó, els extrems dels tubs i accessoris que estan a la rasa s’hauran de tapar durant la interrupció del treball.

- ESTESA DE TUBS. Els tubs de fosa dúctil s’hauran d’instal·lar d’acord amb la norma ANSI/AWWA C-600.

- El tub s’haurà d’estendre directament sobre el material de rebliment de suports. No es permetrà cap suport estrany sota el tub, i el rebliment de suport haurà de ser tal que formi un suport portant sòlid i continu en tota la longitud del tub. S’efectuaran les operacions que siguin necessàries per treure les eines i utensilis, després de l’estesa del tub. Es faran nínxols per a les campanes en els extrems del tub, per evitar punts de càrrega en les campanes i acoblaments.

- Els tubs i peces s’hauran de col·locar en l’ordre i la posició mostrada en el programa d’estesa. A l’estendre els tubs, aquests s’han d’estendre en l’alineació i cota fixades, amb una aproximació de més o menys 15 mm .

- On fos necessari aixecar o baixar l’alienació vertical del tub degut a obstruccions imprevistes o altres causes, la Direcció d’Obra podrà canviar l’alineació i/o les elevacions. Tal canvi es podrà fer per la deflexió de juntes, per l’ús d’adaptadors bisellats o por l’ús d’accessoris addicionals. No obstant, en cap cas la deflexió de la junta podrà excedir la deflexió màxima recomanada pel fabricant dels tubs. Cap junta es podrà desalienar en una quantitat tal que vagi en deteriorament de la resistència i la impermeabilitat a l’aigua de la junta muntada.

- Excepte en els trams curts que siguin permesos per la Direcció d’Obra, els tubs s’estendran en sentit ascendent, en declivis que excedeixin el 10%. Els tubs que s’estenguin en terreny d’inclinació cap a baix hauran de ser bloquejats i subjectes en el seu lloc fins que es proveeixi el suport suficient per mitjà del tu següent, per preveure el seu moviment. Totes les corbes s’instal·laran en posició i cota tal com s’indiqui en els plànols.

- En el cas de ser necessaris puntals de protecció contra l’ovalització del tub s’hauran de deixar en el seu lloc fins que es completin les operacions de rebliment, per a tubs de diàmetre de 1.050 mm (42 polzades) i més. Els puntals per a tubs de diàmetre menor de 1.050 mm poden ser trets immediatament després de l’estesa del tub, per tal que la deflexió del tub durant i després del rebliment no excedeixi el valor especificat. Després de col·locar el rebliment, els puntals es trauran i quedaran de propietat del contractista.

- OPERACIÓ D’ENDOLLAT DE JUNTES AUTOMÀTIQUES.  Immediatament abans d’unir les tubs, els extrems lliures s’hauran de netejar convenientment a raspall, i l’extrem llis del tub per endollar s’haurà de presentar el seu cantell aixamfranat a la fi de no danyar la junta de goma durant l’operació d’ancoratge. Es situarà la junta de goma en el seu allotjament en la campana, verificant que no presenti restes de brutícia, pols, etc., i s’igualarà movent una barra metàl·lica al voltant de tota la seva circumferència. Es marcarà la profunditat normal d’ancoratge en l’extrem llis de la canonada per endollar mitjançant dos traços situats diametralment oposats, i s’ajuntarà amb pasta lubrificant tant l’extrem llis de la canonada fins 2,5 cm de les marques, com l’anell de goma ja situat en el seu allotjament. Una vegada realitzades aquestes operacions es procedirà a l’endollat de les canonades. No es permetrà inclinar el tub per inserir l’espiga en la campana. L’operació d’endollat haurà de realitzar-se amb  tràctel, o altre mètode aprovat per la Direcció d’Obra, estant prohibit de realitzar l’endoll amb la màquina excavadora o amb con la grua suspenent el tub i simultàniament empenyent amb la mateixa màquina fins realitzar l’acoblament de la junta.

Després d’unir els tubs, s’haurà d’inserir en l’espai lliure, entre espiga i campana, un “calibre sensor” circumferencialment al voltant de la perifèria de la junta, per detectar qualsevol irregularitat en la posició de la junta de goma. Si es detecta algun defecte s’haurà de desarmar la junta. Si la goma no ha estat danyada, a judici de la Direcció d’Obra, es podrà utilitzar de nou, però solament després d’haver tornat a lubrificar totes les zones de nou.

- PROTECCIÓ CONTRA EL TEMPS FRED.  Cap tub s’ha d’instal·lar sobre una base on hagi penetrat el gebre ni quan el temps indiqui que hi ha perill de formació de gel o de penetració de gebre en el fons de l’excavació. No s’ha d’estendre cap tub a menys que es pugui establir amb certesa que la rasa es reblirà abans de la formació de gel i gebre.

- NETEJA I PROTECCIÓ DE TUBS.  A mida que progressi l’estesa de tubs, el Contractista haurà de mantenir l’interior dels tubs lliure de tota runa. El Contractista haurà de netejar completament l’interior dels tubs de tota sorra, engrut, residus de morter i qualsevol altre runa, immediatament després del seu muntatge. Al finalitzar la jornada de treball, les boques dels tubs extrems es protegiran amb tampons de fusta, plàstic, o qualsevol altre sistema que autoritzi la Direcció d’Obra, de manera que es garanteixi que en cas de pluja, o qualsevol altra incidència, no penetrin en l’interior de la canonada elements estranys.

  - CONEXIONS DE CONTINUÏTAT ELÈCTRICA

Excepte si s’especifica d’una altra manera, totes les juntes de tubs i peces especials de diàmetre > 200 mm s’hauran de connectar d’acord amb els plànols de detall previstos en el projecte. El tub s’haurà de raspallar i netejar fins que el metall base aparegui brillant en el punt on s’instal·li la connexió.