| SECCIÓ VIII | Prova hidrostàtica, rentat i desinfecció de canonades d’aigua |
| --- | --- |

SECCIÓ  VIII.  Prova hidrostàtica, rentat i desinfecció de canonades d’aigua

PART I.  Generalitats	3

1.01	CONDICIONS GENERALS	3

1.02	OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA	3

1.03	NORMES DE APLICACIÓ	3

PART II.	Condicions de les aigües de prova, rentat i desinfecció, dels seus mitjans de transport i dels productes de desinfecció	4

2.01	REQUISITS DE L’AIGUA DE PROVA, RENTAT I DESINFECCIÓ	4

2.02	PRODUCTES PER A LA DESINFECCIÓ	4

2.03	CONDICIONS DELS MITJANS DE TRANSPORT D’AIGUA PER A PROVES, RENTAT I DESINFECCIÓ	4

PART III.  Execució	5

3.01	PROVA HIDROSTÀTICA DE CANONADES	5

3.02	RENTAT DE LAS CONDUCCIONS	6

3.03	DESINFECCIÓ DE CANONADES	6

# PART I.  Generalitats

  - CONDICIONS GENERALS

- El Contractista haurà de realitzar totes les operacions de prova hidrostàtica, rentat i desinfecció de les canonades que instal·li, incloent el transport d’aigua necessari fins als punts d’utilització, així com l’evacuació de les aigües de prova, rentat i desinfecció.

Les proves hidrostàtiques es realitzaran per trams, la longitud dels quals serà proposada a la Direcció d’Obra per a la seva aprovació. Les tapes hauran de ser subministrades pel Contractista, i serà al seu càrrec la construcció dels massissos d’ancoratge necessaris per a la prova, que seran retirats una vegada finalitzada la mateixa.

L’abonament d’aquestes operacions en la seva totalitat serà fixat en el Projecte de construcció mitjançant la corresponent “Partida alçada d’abonament íntegre”.

  - OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

- El contractista haurà de presentar notificacions escrites dels trams on es vagi a realitzar les proves hidràuliques, així com del rentat i desinfecció, amb una antelació de com a mínim 48 h, per a la seva aprovació per la Direcció d’Obra. Així mateix l’origen de l’aigua necessària per a les proves i rentat, els assaigs realitzats per comprovar les seves característiques, el punt d’origen i els mitjans de transport per utilitzar hauran de ser presentats per escrit a la Direcció d’Obra per a la seva aprovació.

  - NORMES DE APLICACIÓ

IOTD-012-001 Rev. 03 08/05/2009

Neteja Desinfecció i Inspecció de Canonades

UNE-EN 805

Proveïment d’aigua. Especificacions per a xarxes exteriors als edificis i els seus components.

UNE-EN ISO 9308-01

Qualitat de l’Aigua. Detecció i recompte de Escherichia coli i de bactèries coliformes. Part I: Mètode de filtració en membrana.

UNE-EN 901

Productes químics utilitzats en el tractament de l’aigua destinada al consum humà. Hipoclorit de sodi.

RD 140/2003

Reial decret 140/2003 de 7 de febrer pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà.

APHA-AWWA-WPCF

Standard Methods. 2130 Terbolesa.

# PART II.	Condicions de les aigües de prova, rentat i desinfecció, dels seus mitjans de transport i dels productes de desinfecció

  - REQUISITS DE L’AIGUA DE PROVA, RENTAT I DESINFECCIÓ

L’aigua que s’utilitzarà per a les operacions de prova, rentat i desinfecció haurà de ser aigua apta per al consum humà (RD 140/2003 i Vigilància i control sanitaris de les aigües de consum humà de Catalunya. Desembre de 2005). En el cas de què el punt de presa procedeixi d’una xarxa de proveïment serà suficient aquesta condició per considerar-la com adequada. En el cas de què l’origen sigui diferent el contractista haurà de realitzar els assaigs de laboratori que confirmin la seva aptitud, havent l’aigua de complir les característiques que s’indiquen en el quadre següent:

| Paràmetre | Unitats | Valor paramètric |
| --- | --- | --- |
| Olor a 25ºC | Índex dilució | 3 |
| Sabor a 25ºC | Índex dilució | 3 |
| Terbolesa | U.N.F. | 2 |
| Color | mg Co-Pt/L | 15 |
| Conductivitat a 20ºC | µS/cm | 1500 |
| pH | u pH | 6,5-9,5 |
| Amoni | mg NH4+/L | 0,2 |
| Nitrits | mg NO2-/L | 0,1 |
| Escherichia Coli | ufc/100 mL | 0 |
| Bacteris coliforms | ufc/100 mL | 0 |
| Clostridium perfringens | ufc/100 mL | 0 |

Els resultats dels assaigs s’hauran de lliurar a la Direcció d’Obra per a la seva verificació.

  - PRODUCTES PER A LA DESINFECCIÓ

El desinfectant a utilitzar haurà de ser hipoclorit sòdic, les característiques i propietats del qual, així com el seu envasament, etiquetatge, transport i emmagatzematge es regiran per allò disposat en la UNE-EN 901.

  - CONDICIONS DELS MITJANS DE TRANSPORT D’AIGUA PER A PROVES, RENTAT I DESINFECCIÓ

En el cas de què les aigües de prova, rentat i desinfecció hagin de ser transportades fins al lloc d’ús mitjançant camions cisterna o tonells, aquestes hauran de complir allò disposat en l’article 11 apartat 3 del RD 140/2003, estant prohibit la utilització d’altres mitjans de transport que no siguin exclusius pera l’ús d’aigua potable.

# PART III.  Execució

  - PROVA HIDROSTÀTICA DE CANONADES

- Totes les canonades instal·lades hauran de ser sotmeses a prova hidràulica. Cap tram de canonada s’haurà de provar fins que tot el formigonat o morter aplicat “in situ” tingui una edat de almenys 14 dies.

- Els trams de prova seran proposats pel contractista a la Direcció d’Obra per a la seva aprovació. La longitud del tram de prova complirà els requisits assenyalats en l’article 11.3.1.2. de la UNE-EN 805.

- El tram de canonada a provar haurà d’omplir-se amb aigua a velocitat lenta, i a ser possible el punt d’entrada d’aigua serà el mes baix del tram. Els extrems de la canonada hauran d’estar embussats mitjançant tancadors ancorats firmament als massissos d’ancoratge dissenyats per suportar la pressió de prova.

En cas de què en els extrems existeixin claus de seccionament completament instal·lades i ancorades, es podran utilitzar com tampons de prova, sempre que així ho autoritzi la Direcció d’obra.

- Durant l’operació d’emplenat les ventoses hauran d’estar instal·lades i en posició d’obertes per poder evacuar l’aire de la conducció. Es revisarà contínuament la instal·lació a mesura que es produeix l’emplenat fins detectar possibles fuites i degoteigs, detenint-se en aquest cas l’operació i es prendran les corresponents mesures correctores.

- Una vegada completament omplert el tram de prova, es mantindrà la conducció a baixa pressió durant el temps necessari per aconseguir que el revestiment interior de morter de ciment, en el seu cas, absorbeixi l’aigua necessària per saturar-se, i que s’elimini a través de les ventoses l’aire que es trobi en l’interior de la canonada.

Durant aquest període s’inspeccionarà el tram de prova per verificar si existeix alguna fuita o degoteig de l’aigua estesa, i es prendran les corresponents mesures de correcció.

- La pressió de prova del tram serà la indicada per la Direcció d’obra al Contractista.

- La prova hidrostàtica consistirà a mantenir la canonada a la pressió de prova durant un període de temps d’una hora. El resultat de la prova es considerarà satisfactori si es verifiquen simultàniament els requisits indicats en els apartats 11.3.3.4.3. Mètode de prova de caiguda de pressió, i l’apartat 11.3.3.4.2. Mètode de volum injectat, de la UNE-EN 805.

El procediment operatiu consistirà en elevar de forma constant i gradual la pressió en l’interior de la conducció, a un ritme que no es superi un increment de 0,1 N/mm² per minut, fins a assolir el valor estipulat per a la prova.

A partir d’aquest instant, es desconnectarà el sistema d’alimentació d’aigua i es procedirà a inspeccionar el tram de prova. Transcorreguda una hora, la baixada de pressió en el manòmetre de control, haurà d ser inferior a 0,02 N/mm².

En el cas de complir-se aquesta condició, es subministraran quantitats addicionals d’aigua, fins a restituir el tramo de prova a la pressió inicial. Aquesta aigua addicional serà mesurada, i el seu volum total haurà de ser inferior al determinat per l’expressió següent:

Sent:

AVmax	pèrdua admissible, en litres

V	volum del tram de canonada en prova, en litres

p	caiguda admissible de pressió durant la prova, en N/mm², els valors de la qual són:

0,02 N/mm²	tubs de fosa d’acer, formigó amb camisa de xapa PRFV i, en el seu cas, PE

Ew	mòdul de compressibilitat de l’aigua, en N/mm²

E	mòdul d’elasticitat del material del tub, en N/mm²

ID	diàmetre interior del tub, en mm

e	gruix nominal del tub, en mm

1,2	factor de correcció que, entre altres aspectes, té en compte l’efecte de l’aire residual existent en la canonada

En el cas de les canonades de polietilè la Direcció d’obra podrà autoritzar que la prova es realitzi d’acord amb l’apartat A-27 d’aquesta norma.

  - RENTAT DE LAS CONDUCCIONS

- Una vegada completada la totalitat de la instal·lació, i realitzades les proves hidràuliques, les canonades hauran de ser rentades amb aigua que compleixi els requisits de l’apartat 2.01. La canonada s’omplirà en la seva totalitat, en cas de què l’aigua de les proves hidràuliques hagi estat buidada, i es farà circular un volum d’aigua que com a mínim serà el volum ocupat per l’aigua d’emplenat.

- El resultat del rentat es considerarà correcte si la terbolesa és inferior a 2 UNF mesura d’acord amb l’Standard Method 2130 de l’APHA-AWWA-WPCF, i el seu color és inferior a 15 mg de CoPt/L. Els punts de presa es situaran en els extrems de la canonada i en tots els seus punts baixos.

- En el cas de que per incidències esdevingudes en el muntatge, la Direcció d’Obra pot suposar que en l’interior de les mateixes hagin pogut penetrar materials sòlids de mida superior a 30 mm que no siguin terres o graves, en els punts de buidat es disposarà d’un tamís d’1 mm de malla que impedeixi el seu pas, havent-se de retirar aquests materials i disposar-los al contenidor de residus adequat.

Aquest procediment serà obligatori en el cas de canonades de polietilè, a fi de recollir l’encenall que es trobi en l’interior de la conducció degut a les a les operacions de recapçat.

  - DESINFECCIÓ DE CANONADES

- Una vegada realitzades les proves hidràuliques i el rentat de la totalitat de la canonada instal·lada, es procedirà a la seva desinfecció mitjançant hipoclorit sòdic.

- El procediment de desinfecció es correspondrà al denominat mètode dinàmic de l’apartat 12.4.4. de la UNE-EN 805. Per un extrem de la conducció es procedirà al seu ompliment controlat, injectant hipoclorit simultàniament.

S’haurà d’obtenir un residual de clor lliure en l’extrem final d’entre 1 i 2 mg/l per encara un temps de retenció de 2 a 3 hores, verificant-se la presència de clor residual en tots els punts alts (ventoses) i baixos (desguassos) del tram a desinfectar.

Preferentment s’utilitzarà el mètode d’ hipercloració dinàmica sencera. Per utilitzar el mètode d’hipercloració dinàmica de xoc i hipercloració estàtica de xoc s’haurà de sol·licitar autorització per escrit a Direcció del CAT o Caps de Departament competents en matèria del CAT (Distribució, Qualitat, Producció o Oficina Tècnica) amb  signatura de conformitat d’ambdós parts.

Seguidament i depenent del mètode seleccionat, es deixarà amb un temps de residència entre 15 i 20 hores pel mètode hipercloració dinàmica sencera i entre 2 i 3 hores pel mètode hipercloració dinàmica de xoc.

Finalment, es realitzarà assaig analític al laboratori de tipus ACN – Xarxa (RD 140/2003), per tant, es realitzarà mostreig a l’extrem final de la canonada amb els envasos  adequats d’acord amb el tipus d’anàlisis a realitzar (veure DQAM-108-012) i es determinarà “in situ” la terbolesa i clor residual.

La prova es considerarà correcta si realitzant un assaig de coliforms segons la norma UNE-EN IS0 90308-1 el resultat és negatiu (0 UFC/100 mL) i el clor residual el resultat haurà de ser superior o igual a 0,2 mg/L. En cas contrari es repetirà el procediment de desinfecció tantes vegades com sigui necessari.

- Les aigües de desinfecció hauran de ser evacuades, llevat del cas en què la seva procedència sigui de la xarxa del CAT.