| SECCIÓ IX | Canonada de polietilè |
| --- | --- |

SECCIÓ  IX.  Canonada de polietilè

PART I.  Generalitats	3

1.01	CONDICIONS GENERALS	3

1.02	ESPECIFICACIONS, CODIS I NORMES DE REFERÈNCIA	3

1.03	GARANTIA SANITÀRIA	3

1.04	DOCUMENTS A PRESENTAR PEL CONTRACTISTA	3

1.05	GARANTIA DE QUALITAT	3

PART II.  Productes	6

2.01	INSTAL·LACIÓ DE TUB	6

2.02	UNIONS	6

2.03	INSTAL·LACIÓ D’ACCESSORIS	8

# PART I.  Generalitats

  - CONDICIONS GENERALS

- El Contractista haurà de subministrar i instal·lar els tubs de polietilè i tots els seus accessoris completament en obra, d’acord amb les condicions dels Documents del Contracte.

  - ESPECIFICACIONS, CODIS I NORMES DE REFERÈNCIA

- Sense limitar el caràcter general d’altres condicions d’aquestes Especificacions, tot el treball aquí especificat haurà de complir amb o excedir les condicions aplicables de les normes següents, sempre i quan no estigui en contradicció amb les especificacions d’aquesta Secció.

Normes

UNE-EN 12201

Sistemes de canalització amb materials plàstics per al subministrament d’aigua. Polietilè (PE).

UNE 53394

(Informe) Materials plàstics. Codi d’instal·lació i maneig de tubs de PE per a conducció d’aigua a pressió. Tècniques recomanades.

UNE 53331

(Informe) Plàstics. Canonades de PVC i PE d’alta i mitjana densitat. Criteri per a l’aprovació dels tubs per utilitzar en conduccions amb o sense pressió, sotmeses a càrregues externes.

  - GARANTIA SANITÀRIA

Es complirà allò especificat en el Plec de Prescripcions Tècniques Sanitàries per a la canonada de polietilè.

  - DOCUMENTS A PRESENTAR PEL CONTRACTISTA

- PLÀNOLS DEL FABRICANT.  El Contractista haurà de presentar els plànols detallats del fabricant de tubs i accessoris d’acord amb les condiciones d’aquesta secció i amb les especificacions de les normes de referència.

- Plànols acotats, certificats de totes les vàlvules, accessoris i peces especials.

- Gruix de la paret del cilindro i tota la informació necessària per a la fabricació del producte.

- Detalles de accessoris i peces especials com ara colzes, bifurcacions, T, tubs de desguàs, connexions, tampons per a  proves, filtres i altes peces especials.

- Corbes de regressió dels tubs.

- CERTIFICATS.  El Contractista presentarà una declaració de compliment de les presents especificacions per a  tots els tubs, peces i accessoris subministrats.

  - GARANTIA DE QUALITAT

- INSPECCIÓ.  Tots els tubs estaran subjectes a inspecció en fàbrica. El contractista notificarà a la Direcció d’Obra per escrit la data d’inici de la fabricació dels tubs amb una anterioritat no menor de 14 dies hàbils abans de l’inici de qualsevol fabricació.

- Durant l’elaboració dels tubs la Direcció d’Obra, o en qui aquesta delegui, podrà tenir accés a totes les àrees on la fabricació estigui en procés, i se li permetrà fer totes les inspeccions necessàries per confirmar el compliment de les especificacions.

- AUTOCONTROL DE FABRICACIÓ. El Contractista haurà de presentar el seu Manual de Garantia de Qualitat, així com el Pla de Control de Qualitat i el Programa de Punts d’Inspecció que haurà de ser aprovat pel CAT.

El programa d’autocontrol haurà de contemplar com a mínim:

Control de fabricació de tubs i peces especials

  - Control de recepció de primeres matèries. Indicant els nivells de qualitat establerts així com els assaigs que s’han de realitzar per a la seva acceptació.

  - Control del sistema de fabricació.

  - Control dels productes acabats. Inclourà el control dimensional dels tubs, proves hidràuliques i marcatge.

- ASSAIGS I PROVES.  Tots els tubs se sotmetran als assaigs i proves que figuren a la norma UNE EN 12201. En particular:

- a) Determinació del temps d’inducció a l’oxidació. Es realitzarà un assaig per cada partida diferent de matèria prima que servirà per a la fabricació dels tubs.

b) Determinació del temps d’inducció a l’oxidació. Es realitzarà aquest assaig en un dels tubs fabricats durant una jornada de treball d’una màquina de producció.

- a) Determinació de la temperatura d’inducció a l’oxidació. Es realitzarà un assaig per cada partida diferent de matèria prima que servirà per a la fabricació dels tubs.

b) Determinació de la temperatura d’inducció a l’oxidació. Es realitzarà aquest assaig en un dels tubs fabricats durant una jornada de treball d’una màquina de producció.

- Determinació de l’aspecte. Es realitzarà sobre cada tub fabricat.

- Determinació de les característiques geomètriques. Es realitzarà sobre cada tub fabricat.

- Contingut en negre de carboni. Es realitzarà aquest assaig en un dels tubs fabricats  durant una jornada de treball d’una màquina de producció.

- Dispersió del negre de carboni. Es realitzarà aquest assaig en un dels tubs fabricats durant una jornada de treball d’una màquina de producció.

- Comportament al calor. Es realitzarà aquest assaig en un dels tubs fabricats durant una jornada de treball d’una màquina de producció.

- Resistència a la tracció i allargament en ruptura. Es realitzarà aquest assaig en un dels tubs fabricats durant una jornada de treball d’una màquina de producció.

- Resistència a la pressió interna. Es realitzarà l’assaig per a un dels tubs fabricats durant una jornada de treball d’una màquina de producció.

- El Contractista haurà de realitzar les proves i assaigs indicats, i tots els que figurin en el programa d’autocontrol al seu càrrec, sense cap cost addicional per al CAT. El Director d’Obra tindrà dret a presenciar totes les proves fetes pel Contractista per tal que el programa de treball no s’endarrereixi per la seva conveniència, a no ser que així figuri en el Programa de Punts d’Inspecció.

- A més de les proves exigides específicament, el Director d’Obra podrà sol·licitar mostres addicionals de qualsevol material, que seran subministrades sense cost addicional per al CAT.

- El fabricant presentarà les homologacions de qualitat de les quals disposi, així com certificats  de qualitat subscrits pels seus clients.

- RECEPCIÓ DE LOTS

- Tubs. El lot estarà format per un màxim de 100 tubs que hauran de tenir alguna identificació que faciliti el control. S’assajarà i comprovarà:

  - Aspecte i característiques geomètriques en dos tubs.

Si el resultat de la prova no és correcte en qualsevol dels assaigs citats es prendran dues mostres més del mateix lot. L’errada en qualsevol de les dues mostres addicionals implicarà el rebuig del lot sencer.

  - Determinació del temps d’inducció a l’oxidació, determinació de la temperatura d’inducció a l’oxidació, contingut en negre de carboni, dispersió del negre de carboni i comportament al calor, resistència a tracció i allargament en ruptura en un tub.

Si el resultat de la prova no és correcte en qualsevol dels assaigs citats es prendran dues mostres més del mateix lot. L’errada en qualsevol de les dues mostres addicionals implicarà el rebuig del lot sencer.

- Peces.  El lot estarà format per un màxim de 10 peces, que hauran de tenir alguna identificació que faciliti el control. Es  comprovarà:

- Aspecte i característiques geomètriques en dues peces.

Si algun resultat no és correcte es realitzaran altres dos de similars; en cas de que ambdós siguin correctes s’acceptarà el lot, rebutjant-se si un o els dos no ho són.

- HOMOLOGACIÓ DE LES FÀBRIQUES.  A fi de comprovar que les fàbriques poden elaborar correctament els materials que s’adquiriran, s’efectuaran controls d’homologació segons el detall següent:

- Tubs. El lot per a les proves d’homologació estarà format per almenys dos tubs de cada diàmetre a subministrar. S’efectuaran els controls i assaigs següents:

- Aspecte i característiques geomètriques.

- Determinació del temps d’inducció a l’oxidació.

- Determinació de la temperatura d’inducció a l’oxidació.

- Contingut en negre de carboni.

- Dispersió del negre de carboni.

- Comportament al calor.

- Resistència a la tracció i allargament en ruptura.

- Resistència a la pressió interna.

Es procedirà a l’homologació si tots els resultats de tots els assaigs són correctes, dins de les toleràncies establertes.

L’homologació podrà ser total o limitada als diàmetres en els quals s’hagin obtingut resultats correctes.

- Peces.  El lot per a les proves d’homologació estarà format per almenys una peça de cada diàmetre a subministrar. S’efectuaran els controls següents:

- Comprovació d’aspecte i característiques geomètriques.

Es procedirà a l’homologació si tots els resultats, de tots els assaigs són correctes, dins de les normes establertes.

# PART II.  Productes

  - INSTAL·LACIÓ DE TUB

- EMMAGATZEMATGE, MANEIG I TRANSPORT. La canonada s’emmagatzemarà protegida dels focus de calor pròxims i del contacte amb objectes punxants o tallants. S’evitarà l’entrada d’elements estranys al seu interior i es procurarà que el temps d’emmagatzematge sigui el menys possible. Igualment les canonades emmagatzemades estaran situades de tal manera que no entrin en contacte amb combustibles, dissolvents, pintures agressives, etc.

Les barres s’emmagatzemaran de tal manera que quedin suportades en tota la seva longitud disposant-les alternativament en capes sense distanciadors de fusta. La màxima de tubs aplegats no excedirà d’1,20 m, i s’asseguraran convenientment per què no es desplacin pels costats.

El maneig dels tubs de polietilè s’han de realitzar amb l’utillatge adequat de tal manera que les superfícies que han d’estar en contacte amb el material estiguin degudament protegides. S’exclou expressament l’ús de cadenes, cables o eslingues metàl·liques per al moviment dins dels tubs. Si s’empren carretons elevadors, les zones en contacte amb el tub han d’estar protegides amb materials elàstics. S’han d’evitar pràctiques com ara arrossegar els tubs o el contacte amb objectes de fil tallant.

- Tot tub malmès abans de l’acabament de l’obra haurà de ser reparat o reemplaçat pel  Contractista.

- Abans de col·locar el tub en la rasa, cada tub o accessori es netejarà completament de qualsevol substància estranya que s’hagi dipositat i es mantindrà net a partir d’aquest moment. Les obertures dels tubs i accessoris ja instal·lats s’hauran de tancar durant qualsevol interrupció dels treballs.

- ESTESA DE TUBS. L’estesa de la conducció es realitzarà de forma sinuosa per reduir en part les tensions produïdes per variacions tèrmiques.

Els radis de corbatura mínims seran:

T  20	°C	Rmín = 20 x DN

T  10	°C	Rmín = 35 x DN

T   0	°C	Rmín = 50 x DN

Sent DN el diàmetre nominal del tub.

No s’admetran corbatures ni manipulacions realitzades per escalfament mitjançant aplicació de flama directa sobre la canonada.

- Els tubs s’estendran sobre un jaç de sorra de gruix 0,1 x DN + 10 cm, sent DN el gruix nominal del tub. L’equivalent de sorra (EA) serà superior a 30 i la compactació del jaç de suport serà tal que s’assoleixi una densitat corresponent al 95 % de l’assaig Proctor Modificat.

- El material de rebliment que envolta el tub estarà exempt de pedres de mida superior a 20 mm fins una alçada de 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub, i el grau de compactació s’indicarà en el Plec de Condicions Particulars del Projecte.

- Es procedirà a reblir i compactar la rasa fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub, el més ràpidament  possible a partir de la seva col·locació, per evitar l’efecte de la temperatura o la flotació de la canonada per eventual inundació de la rasa.

  - UNIONS

La unió entre tubs de polietilè del mateix gruix de paret, s’efectuarà mitjançant el procediment de soldadura per testa.

El procediment consisteix en l’escalfament dels extrems dels tubs o accessoris per contacte amb una placa calefactora, sins assolir la temperatura de fusió i en la unió posterior per pressió de les dues peces, durant el temps prescrit en cada cas particular. La tècnica d’unió per soldadura per testa requereix l’ús de màquines, per poder controlar la pressió necessària per a la unió.

Les unions les realitzaran operaris homologats per l’empresa que subministra els tubs i accessoris.

El fabricant de tubs subministrarà totes les dades de la màquina de soldar, així com el diagrama de temps: Temps de formació del cordó inicial, temps d’escalfament, temps retirar la placa, temps per assolir la pressió de soldadura i temps de refredament.

Les pressions de soldadura, del sistema hidràulic i d’escalfament també s’expressaran en el citat diagrama.

És una dada que ha de subministrar el fabricant, l’alçada del cordó inicial en funció del gruix dels tubs per unir.

En el cas en què els tubs per unir no siguin del mateix gruix o siguin de diferent material, el sistema d’unió a utilitzar serà el d’unió mitjançant valona de polietilè i brida d’acer inoxidable.

Qualsevol altre procediment d’unió, abans de ser acceptat ha de ser objecte de curoses comprovacions i a més haurà d’estar avalat per una suficient experiència realitzada en canonades de diàmetres, pressions i establiment de característiques similars. En qualsevol cas aquestes unions hauran de presentar en la pràctica el mateix servei que les pròpies canonades i seran capaces de suportar depressions mantenint les seves característiques d’estanquitat.

Durant les operacions d’unió, s’hauran de tenir en especial les precaucions següents:

S’han de prendre les mesures oportunes per garantir que el medi extern on es realitzaran les soldadures no afecti a la neteja que ha de mantenir-se durant el procés.

Quan es col·loquin i posicionin els tubs en la màquina de soldar, s’anirà amb compte que estiguin ben alineats (la tolerància màxima serà del 5% del gruix del tub), i la posició respecte de la màquina serà tal que una vegada recapçat el tub quedi com a mínim una distancia de 20 mm entre la mordassa i l’extrem del mateix.

L’operació de recapçat realitzada per netejar els extrems dels tubs per unir es perllongarà fins aconseguir eliminar totes les zones deteriorades. Una vegada finalitzada l’operació de recapçat es netejaran els extrems dels tubs i es retiraran els encenalls sense tocar les superfícies per unir.

Es controlarà el paral·lelisme confrontant els extrems dels tubs per soldar (la tolerància màxima serà de 0,5 mm).

Abans d’iniciar l’operació d’escalfament es netejaran les superfícies de la placa amb alcohol. Si durant l’operació es detecta adhesió de material del tub a la placa calefactora, es detindrà l’operació iniciant novament el procés de soldadura.

Es comprovarà periòdicament amb el termòmetre que la temperatura de la placa està en l’interval prescrit per al material (210°C ± 10°C).

Durant l’operació de soldadura s’utilitzaran dos manòmetres en sèrie per garantir el valor de la pressió de soldadura.

Durant el període de refredament no es deixaran anar les mordasses de subjecció ni es mourà la màquina. El temps de refredament es controlarà mitjançant rellotge amb alarma acústica.

Si per qualsevol raó s’interromp el procés de soldadura, abans de procedir a repetir l’operació es tallaran de cada extrem dels tubs com a mínim 50 mm.

  - INSTAL·LACIÓ D’ACCESSORIS

- Els colzes, peces en T, reduccions, bifurcacions i desguassos es podran construir amb el mateix material que els tubs complint els mateixos requisits, o bé es podran construir en acer realitzant l’acoblament amb juntes de brides.

Les peces d’acer compliran els requisits del Plec de Canonades del CAT.

- INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULES.  Totes les vàlvules s’han de manejar de manera que s’eviti qualsevol perjudici o dany a qualsevol part de la vàlvula. Totes les juntes s’han de netejar i preparar totalment abans de la instal·lació. El Contractista haurà d’ajustar tots els empaquetatges de la tija i maniobrar cada vàlvula abans de la seva instal·lació per assegurar el seu correcte funcionament.

- Totes les vàlvules s’hauran d’instal·lar de manera que les tiges s’alineïn amb la plomada i estiguin en la ubicació indicada en els plànols.

- INSTAL·LACIÓ DE JUNTES CON BRIDES.  Abans d’encavalcar la junta, les cares de les brides s’han de netejar completament de tot material estrany per mitjà de brotxes de filferro mogudes a motor.

La goma haurà d’estar centrada i les brides de connexió hauran de garantir la impermeabilitat sense que s’hagi de forçar-les. Tots els perns s’hauran de collar en una successió progressiva diametralment oposada i ajustada a un valor donat de moment torsional, per mitjà d’una clau de torsió apropiada, aprovada i calibrada. Els moments de collat s’aplicaran a les femelles exclusivament.

- Totes les brides soterrades es protegiran recobrint el joc de cargols i les brides amb massilla anticorrosiva a base d’hidrocarburs amb càrregues inertes. Dita massilla no ha d’endurir-se ni estrènyer a baixes temperatures, ha de ser hidròfuga, impermeable, anticorrosiva i antioxidant.

Per subjectar la massilla a les brides i al joc de cargols s’encintarà la unió amb cinta anticorrosiva composta de teixit acrílic imputrescible impregnat amb additius antioxidants i resistents als microorganismes, arrels i a l’envelliment , complint amb la norma DIN 30672, classe A.