| SECCIÓ X | Canonada reforçada amb fibra de vidre |
| --- | --- |

SECCIÓ  X.  Canonada reforçada amb fibra de vidre

PART I.  Generalitats	3

1.01	CONDICIONS GENERALS	3

1.02	OBJECTE	3

1.03	RELACIÓ DE TREBALLS ESPECIFICATS EN ALTRA PART DEL PLEC	3

1.04	ESPECIFICACIONS, CODIS I NORMES DE REFERÈNCIA	3

1.05	GARANTIA SANITÀRIA	5

1.06	DOCUMENTS A PRESENTAR PEL CONTRACTISTA	5

1.07	GARANTIA DE QUALITAT	5

PART II.  Productes	9

2.01	GENERALITATS	9

2.02	CRITERI DE DISSENY	9

PART III.  Execució	11

3.01	INSTAL·LACIÓ DE TUBS	11

3.02	ACOBLAMENTS DE MANIGUETS	12

3.03	INSTAL·LACIÓ D’ACCESSORIS	13

# PART I.  Generalitats

  - CONDICIONS GENERALS

El Contractista haurà de subministrar i instal·lar els tubs de polièster reforçat amb fibra de vidre (graus 2 i 4 segons AWWA C950-95) i tots els seus accessoris completament en obra, d’acord amb les condicions dels Documents del Contracte.

  - OBJECTE

Aquesta especificació és d’aplicació per al subministrament de tots els treballs, materials i serveis relacionats amb la fabricació, assaig, enviament i instal·lació de canonada soterrada de polièster reforçada amb fibra de vidre, juntes, accessoris i peces especials segons s’especifiquin en els documents tècnics i plànols.

  - RELACIÓ DE TREBALLS ESPECIFICATS EN ALTRA PART DEL PLEC

- Moviment de Terres.

- Formigons.

- Prova hidrostàtica i desinfecció de canonades d’aigua.

- Vàlvules i accessoris.

  - ESPECIFICACIONS, CODIS I NORMES DE REFERÈNCIA

Tots els tubs, juntes i accessoris subministrats sota aquesta especificació han de complir com a mínim, amb tots els requisits de la norma AWWA C950, Norma AWWA per a Tubs Reforçats amb Fibra de Vidre amb Pressió i amb la norma ASTM D3517, Norma per a Tubs de “Fibra de Vidre” amb Pressió (Resina Termoestable Reforçada amb Fibra de Vidre).

Sense limitar el caràcter general d’altres condiciones d’aquestes Especificacions i sempre i quan no estigui en contradicció amb les especificacions d’aquesta Secció, qualsevol treball especificat aquí haurà de complir amb o excedir les condicions aplicables de les normes i assaigs següents:

Mètodes d’assaig

ASTM D638

Mètode d’assaig de les característiques de resistència a la tracció dels plàstics.

ASTM D1586

Mètode d’assaig de penetració i classificació dels sòls.

ASTM D2290

Mètode d’assaig de la resistència a la tracció aparent d’anells o tubs de plàstic reforçat pel mètode del disc partit.

ASTM D2412

Mètode d’assaig de les propietats de resistència a la càrrega externa de tubs de plàstic mitjançant plats de càrrega paral·lels.

ASTM D2487

Mètode d’assaig per a la classificació de sòls.

ASTM D2583

Mètode d’assaig de la duresa de plàstics rígids per mitjà del Duròmetre Barcol.

ASTM D2992-96

Mètode per a l’obtenció de la base hidrostàtica de disseny de tubs (hdb) i accessoris de "fibra de vidre" (resina termoestable reforçada con fibra de vidre).

ASTM D3567

Mètode per a la determinació de les dimensiones de tubs i accessoris de "fibra de vidre" (resina termoestable reforçada con fibra de vidre).

ASTM D3681

Mètode de per a la obtenció de la resistència química de un tub de "fibra de vidre" (resina termoestable reforçada con fibra de vidre) en condiciones de deflexió.

ASTM D5365

Allargament unitari a llarg termini degut a la flexió transversal, de tubs de "fibra de vidre" (Resina termoestable reforçada con fibra de vidre).

ISO 7685

Determinació de la rigidesa circumferencial específica inicial.

prEN 1796

Sistemes de canalització en plàstic per a l’alimentació en aigua a pressió. Plàstics termodúctils reforçats amb fibra de vidre (PRV) a base de resines de polièster (UP).

ISO-8639

Tubs i peces en plàstic termostable reforçat amb fibra de vidre. Acoblaments flexibles amb espiga i campana, compresos els acoblaments amb maniguet de dues campanes, amb anells d’estanquitat en elastòmer.  Característiques requerides i assaigs d’estanquitat.

DIN-2401

Elecció del material i de la pressió nominal de les brides.

DIN-2632, 2633, 2634

Brides amb coll per soldar. Pressions nominals 10, 16, 25 i 40.

DIN-2502 i 2503

Brides. Mesures d’acoblament. Pressions nominals 10, 16, 25 i 40.

DIN-2576, 86031, 86033, 86041

Brides Planes per soldar. Pressions nominals 10, 16 i 25

DIN-601/555

Cargols d’acer forjat. Cap i femella hexagonal. Rosca mètrica.

DIN-2527

Brides cegues.

Normes de Producte

prEN 1796

Sistemes de canalització en plàstic per a l’alimentació en aigua a pressió. Plàstics termodúctils reforçats con fibra de vidre (PRV) a base de resines de polièster (UP).

AWWA C950-95

Norma AWWA per a tubs reforçats amb fibra de vidre amb pressió.

ASTM D4161

Especificació estàndard per a junta de tubs de “fibra de vidre” (resina termostable reforçada amb fibra de vidre) amb anells segellants flexibles elastomèrics.

Disseny i Instal·lació

AWWA M-45

“Fibergless Pipe desing”, Manual AWWA de projecte de instal·lació de tubs de resina termostable reforçada con fibra de vidre .

  - GARANTIA SANITÀRIA

Es complirà allò especificat en el Plec de Prescripcions Tècniques Sanitàries per a canonades  de polièster. S’haurà d’aportar, a més, un certificat emès per les autoritats sanitàries competents en què s’autoritza l’ús de la canonada  per a transport d’aigua potable, respectant els criteris de migració global i específica que en ella es detallin.

Les juntes i lubricants seran de materials compatibles amb el PRFV i no afectaran les qualitats de l’aigua potable.

  - DOCUMENTS A PRESENTAR PEL CONTRACTISTA

- PLÀNOLS DEL FABRICANT.  El Contractista haurà de presentar els plànols detallats del fabricant de tubs i accessoris d’acord amb les condicions d’aquesta secció i amb les especificacions de les normes de referència.

  - Plànols acotats certificats de totes les vàlvules, accessoris i peces especials.

  - Detalls de construcció de la paret del cilindre, de les juntes i els tubs, i/o accessoris que indiquen el tipus i gruix del cilindre i tota altra informació necessària per a la fabricació del producte.

  - Detalls d’accessoris i peces especials tals com colzes, valones i maniguets de connexió, indicant la quantitat i posició dels reforços. Tots els accessoris i peces especials han de ser adequadament reforçats per resistir la pressió interna tant circumferencial com longitudinal i les càrregues externes de Projecte.

  - Se presentaran els càlculs de disseny per a cada secció tipus de tub diferent de les quals figuren en projecte, i de les peces especials, amb els detalls suficients per verificar el compliment de les condiciones de disseny dels tubs i accessoris segons especificacions.

  - Traçat de la canonada i del diagrama de muntatge que indiqui el número específic i localització de cada tub i cada accessori, així com la seva orientació definitiva. A més els plànols del traçat han d’incloure: la situació del tub i la seva cota de rasant a la qual ha de col·locar-se l’extrem del maniguet d’unió amb el tub posterior, tots els colzes i corbes tant en alineacions verticals com horitzontals i els ancoratges de formigó.

- CERTIFICATS. El Contractista presentarà una declaració de compliment de les presents especificacions per a tots els tubs, peces i maniguets subministrats.

  - GARANTIA DE QUALITAT

- INSPECCIÓ. Tots els tubs estaran subjectes a inspecció en fàbrica. El contractista notificarà a la Direcció d’Obra per escrit la data d’inici de la fabricació dels tubs amb una anterioritat no menor de 14 dies hàbils abans de l’inici de qualsevol fabricació.

- Durant l’elaboració dels tubs la Direcció d’Obra, o en qui aquesta delegui, podrà tenir accés a totes la arrees on la fabricació estigui en procés, i se li permetrà fer totes les inspecciones necessàries per confirmar el compliment de les especificacions.

- AUTOCONTROL DE FABRICACIÓ. El Contractista haurà de presentar el seu Manual de Garantia de Qualitat, així com el Pla de Control de Qualitat i el Programa de Punts de Inspecció que haurà de ser aprovat pel CAT.

El programa d’autocontrol haurà de contemplar com a mínim:

Control de fabricació de tubs i peces especials

- Control de recepció de primeres matèries (sorra, resina, fibra de vidre ). Indicant els nivells de qualitat establerts així com els assaigs a realitzar per a la seva acceptació.

- Control del sistema de fabricació. Inclourà la qualificació del personal.

- Control dels productes acabats. Inclourà el control dimensional dels tubs i proves hidràuliques, així com el seu marcatge.

- ASSAIGS I PROVES.  Tots els tubs i les peces acabats es sotmetran als assaigs i les proves que figuren en la norma AWWA C950-95. En particular:

  - Tots els tubs es sotmetran a l’assaig  hidrostàtic en les condiciones que s’indiquen en la citada norma. Els acoblaments fixats s’assajaran amb el tub.

  - Es realitzarà un assaig de rigidesa en tub per cada 50 tubs fabricats, segons la norma ASTM D2412 amb les precisions indicades en la norma AWWA C950-95, sotmetent-les al nivell de deflexió A.

  - Es realitzarà un assaig de resistència a la tracció anular (Hoop tensile strength tests) per cada 50 tubs fabricats segons qualsevol dels procediments assenyalats en la norma AWWA C950-95.

  - Es realitzarà l’amidament de la duresa Barcol segons la norma ASTM D2583. Els tubs que no assoleixin un valor mínim de 35 han de ser rebutjats.

  - Es realitzarà un assaig de resistència a la tracció axial per cada 50 tubs fabricats. L’assaig es realitzarà segons les normes ASTM D638 o ASTM S2105 segons la mida de les mostres de tub per assajar.

  - Es realitzarà un assaig de resistència a la flexió cada 50 tubs, d’acord amb les normes ASTM D3517 i ASTM D695.

  - Es verificaran les dimensiones de cada un dels tubs fabricats, segons la norma ASTM D3567 (gruix paret, longitud tub i diàmetre exterior).

  - Es realitzaran els assaigs pertinents per establir la resistència a la deformació anular a llarg termini (Sb), segons estableix AWWA C950-95.

  - S’establirà mitjançant assaigs la base de projecte hidrostàtic a llarg termini (HDB) tal com estableix la norma AWWA C950-95 i ASTM D2992-96.

- El Contractista haurà de realitzar les proves i assaigs indicats, i tots els que figurin en el programa d’autocontrol al seu càrrec, sense cap cost addicional per al CAT.  El Director d’Obra tindrà dret a presenciar totes les proves fetes pel Contractista per tal de què el programa de treball no es retardi per la seva conveniència, a no ser que així figuri en el Programa de Punts d’Inspecció.

- A més de les proves exigides específicament, el Director d’Obra podrà sol·licitar mostres addicionals de qualsevol material, que seran subministrades sense cost addicional per al CAT.

- El fabricant presentarà les homologacions de qualitat de què disposi, així com certificats de qualitat subscrits pels seus clients.

- RECEPCIÓ DE LOTS

- Tubs.  El lot estarà format per un màxim de 50 tubs que hauran de tenir alguna identificació que faciliti el control. S’assajarà i comprovarà:

  - Dimensions i toleràncies en tots els tubs. Estat dels folres i recobriment.

  - Assaigs de rigidesa de tub, resistència a la tracció anular, i resistència a la tracció axial en al menys un tub.

Si el resultat de la prova no és correcte en qualsevol dels assaigs citats es prendran dues mostres més del mateix lot. La fallada en qualsevol de les dues mostres addicionals implicarà el rebuig del lot sencer.

Donat el caràcter de mostreig i molt limitat del control, la recepció està condicionada a que els tubs es puguin col·locar sense dificultat i que les proves en rasa no posin de manifest defectes de fabricació.

- Peces.  El lot estarà format per un màxim de 10 peces, que hauran de tenir alguna identificació que faciliti el control. Es comprovarà:

  - Dimensions i toleràncies en totes les peces. Estat dels folres i recobriment.

Si algun resultat no és correcte es realitzaran altres dos de similars; en cas de què ambdós siguin correctes s’acceptarà el lot, rebutjant-se si un o els dos no ho són.

- Gomes.  El lot estarà format per 50 unitats del mateix. S’analitzarà:

  - Comprovació de les dimensiones de dues juntes.

  - Tall longitudinal de dues juntes, comprovant que no es presentin porositats, materials estranys ni defectes de cap tipus.

  - Duresa en dues juntes.

  - Ruptura a tracció i allargament en ruptura en dues juntes.

  - Envelliment accelerat en dues juntes.

  - Compressió set en dues juntes.

  - Resistència a l’ozó en dues juntes.

En cas que el subministrament inclogui juntes de dues dureses els assaigs c) i d) es realitzaran en cada una de les dues parts de cada junta.

Si tots els resultats són correctes s’acceptarà el lot.

Si algun resultat no és correcte es realitzaran altre dos de similars; en cas que ambdós siguin correctes s’acceptarà el lot, rebutjant-se si un o els dos no ho són.

Donat el caràcter destructiu d’aquests assaigs no te cabuda fer recepcions individuals.

Donat el caràcter de mostreig i molt limitat del control, la recepció està condicionada a que els tubs i les peces es puguin col·locar sense dificultat i que les proves en rasa no posin de manifest defectes de fabricació.

- HOMOLOGACIÓ DE LES FÀBRIQUES.  A fi de comprovar que les fàbriques poden elaborar correctament els materials que s’adquiriran, s’efectuaran controls d’homologació segons el detall següent:

- Tubs.  El lot per a les proves d’homologació estarà format per almenys dos tubs de cada diàmetre a subministrar. S’efectuaran els controls i assaigs següents:

- Dimensions i toleràncies. Estat dels folres i recobriments

- Assaig hidrostàtic

- Assaig de rigidesa de tub

- Assaig a la tracció anular

- Resistència a la tracció axial

- Proves d’embocadura amb els acoblaments

- Sistema de cura

Es procedirà a l’homologació si tots els resultats de tots els assaigs són correctes,  dins de les toleràncies establertes.

L’homologació podrà ser total o limitada als diàmetres en els quals s’hagin obtingut resultats correctes.

- Peces.  El lot per a les proves d’homologació estarà format per almenys una peça de cada diàmetre a subministrar. S’efectuaran els controls següents:

- Prova hidràulica en peces rectes. Comprovació de dimensions i toleràncies de la peça.

- Comprovació de dimensions i geometria en colzes, valones i maniguets.

Es procedirà a l’homologació si tots els resultats, de tots els assaigs són correctes, dins de les normes establertes.

- Gomes.  El lot per a les proves d’homologació estarà format per almenys dues unitats de cada diàmetre a subministrar. S’efectuaran els assaigs següents:

- Examen visual comprovant que no hi hagi defectes de cap tipus.

- Comprovació de les dimensiones en, almenys, una junta de cada diàmetre.

- Tall longitudinal en tres juntes de diferents diàmetres, comprovant que no presentin porositats, materials estranys ni defectes de cap tipus.

- Duresa en tres juntes de diferents diàmetres.

- Ruptura a tracció i allargament en ruptura en tres juntes de diferents diàmetres.

- Envelliment accelerat en tres juntes de diferent diàmetre.

- Comprensió set en tres juntes de diferents diàmetres.

- Resistència a l’ozó  en tres juntes de diferents diàmetres.

Per als assaigs d) a h) s’elegiran gomes de diàmetres grans, petits i mitjans, amb l’objecte de que es pugui comprovar la qualitat de fabricació en tota la gamma de mides.

En caso de què el subministrament inclogui juntes de dues dureses els assaigs d) i e) es realitzaran en cada una de les dues parts de cada diàmetre.

Es procedirà a l’homologació si tots els resultats de tots els assaigs són correctes, dins de les toleràncies establertes.

# PART II.  Productes

  - GENERALITATS

- Els tubs hauran de complir amb la norma ANSI/AWWA C950-95, seran del diàmetre, classe de pressió i classe de rigidesa indicats i es subministraran complerts amb els seus acoblaments. Els colzes i les peces especials es subministraran segons s’indiqui en els Documents del Contracte.

- MARQUES. El fabricant marcarà de manera llegible tots els tubs i les peces especials d’acord amb el programa d’estesa. Cada tub o peça haurà de ser enumerada en ordre consecutiu i aquest número haurà d’aparèixer en el programa d’estesa.

- El Contractista serà responsable del cost originat per la substitució o reparació dels tubs malmesos.

- LONGITUD DE L’ESTESA. La longitud màxima dels tubs per a la seva col·locació serà ta que permeti adaptar-se amb total seguretat als radis del projecte de traçat.

- PECES DE TANCA I CORRECCIÓ. S’hauran de subministrar peces de tanca i correcció, quan siguin necessaris, de manera que es puguin fer tanques entre capçals diferents durant l’operació d’estesa dels tubs i que es puguin fer correccions per ajustar l’estesa dels tubs a les estacions de canonada que figuren en els plànols. La localització de peces de correcció  i encavalcaments de tanques haurà de ser acceptada per la Direcció d’Obra.

  - CRITERI DE DISSENY

- CONDICIONS GENERALS. El tub de polièster reforçat amb fibra de vidre es dissenyarà d’acord amb el manual de la AWWA M45

- La rigidesa del tub no serà inferior a 72 llibres per polzada quadrada, establerta segons ASTM D2412 amb les excepcions fixades per AWWA C950-95.

- CÀRREGUES FIXES I MÒBILS ADMISSIBLES. Les càrregues fixes es deduiran per la teoria de Marston, i es considerarà:

- Càrregues de terres

  - Condició de rasa:

Wd  =  CdwBd²

On:

k’	:	0,13

w	:	120 lliures per peu cúbic

Bd	:	amplada de la rasa a l’alçada de la generatriu superior

H	:	distància entre la superfície del terreny i la generatriu superior del tub

  - Condició de Projecció Positiva de Terraplè:

Wd  =  CcwBc²

On:

h0 s’obtindrà de la equació:

rsd x p’	:	0,75

’	:	0,19

hr	:	distància entre la superfície del terreny i la generatriu superior del tub

- Càrregues vives:    WI

Per a recobriments de terres sobre el tub de 3 m (10 pies) o superiors, la càrrega de terres es calcularà segons la canonada  estigui en condicions de rasa o terraplè, sense incloure les càrregues vives. Per a recobriments entre 0,90 m (3 peus) i 3 m (10 peus), s’haurà d’incloure a més la càrrega viva corresponent al carro HS-20 i sense coeficient d’impacte. La determinació de factors de càrrega viva i factors d’impacte haurà de fer-se d’acord amb les recomanacions de l’Associació AASHTO en la seva norma “Standard Specifications for Higwai Bridges”.

En l’aplicació de la fórmula per obtenir la deflexió a llarg termini:

S’utilitzaran els valors següents:

- El valor de E' es prendrà el de 300 lliures per polzada quadrada, llevat en el cas en què el rebliment fins a deu centímetres per damunt de la generatriu superior del tub s’executi amb grava de matxuqueig acomodada almenys al 40 % de densitat relativa, amb mida compresa entre 12 mm i 20 mm el valor d’aquest cas serà de 2.500 lliures per polzada quadrada.

- El valor de Kx serà 0,103 i Dl prendrà el valor de 1,5.

- DISSENY DE JUNTES. Els tubs de polièster reforçat amb fibra de vidre s’acoblaran mitjançant maniguets dotats d’anells o membranes elastomèriques que compleixin amb la norma ISO 8639.

El disseny del maniguet haurà de ser facilitat pel fabricant. Les gomes hauran de tenir marques que facilitin el control de fabricació.

Els maniguets seran estancs per a una pressió del doble de la pressió nominal.

- DISSENY DE COLZES.  Els colzes es construiran amb un radi no menor de 2,5 vegades el diàmetre del tub. Es respectarà la geometria de les recomanacions de la AWWA C208.

- PECES ESPECIALS.  Llevat dels colzes, valones i maniguets d’unió, les peces especials seran d’acer. Compliran allò especificat en el Plec de Condicions del CAT per a “Tubs d’acer-Fabricació de peces especials”.

# PART III.  Execució

  - INSTAL·LACIÓ DE TUBS

- MANEIG I APLEC.  Tots els tubs, peces i accessoris s’han de manejar curosament per protegir-los contra danys. S’haurà d’evitar que els tubs caiguin, col·lisionin o rebin cops, particularment, en els seus extrems. Quan s’hagin de manipular tubs solts poden utilitzar-se eixos flexibles, eslingues amples o cordes encoixinades per hissar-los. No s’hauran d’utilitzar cables d’acer, ni cadenes per aixecar o transportar tubs.

Els tubs s’aixecaran per dos punts distanciats aproximadament la meitat de la llum. No s’haurà d’hissar cap tub passant una corda per l’interior d’extrem a extrem. Tot l’equip de maneig de tubs haurà de ser acceptat per la Direcció d’Obra.

Els tubs no s’hauran de col·locar directament sobre el terra aspre sinó que hauran de ser suportats de manera que estiguin protegits contra danys, ja sigui que estiguin aplegats en les proximitats de la rasa o en un altre lloc.

Els tubs s’emmagatzemaran sobre fustes planes, i hauran de ser convenientment calçats per impedir que puguin rodar amb vents forts o per altres causes. L’alçada màxima per apilar tubs serà de 2 metros. Quan es transportin més d’un tub en un mateix vehicle, aquests aniran suportats en fustes planes, fixats convenientment per garantir la seva estabilitat i amb els mitjans necessaris per garantir que no es produeixi contacte entre ells. Qualsevol mesura addicional més restrictiva que les fins ara indicades, assenyalades pel fabricant es respectaran.

- La deflexió màxima d’emmagatzematge no superarà el 1,5%. No es permetran embalums, zones planes i altres canvis bruscos en la paret del tub.

- Es prendran precaucions per a no exposar els tubs a espurnes, bufadors de tall o altres fonts de calor.

- Qualsevol tub malmès abans de l’acabament de l’obra haurà de ser reemplaçat pel Contractista, qui haurà d’assegurar-se que en cada tub i accessori no hagi seccions malmeses.

- Abans de col·locar el tub en la rasa, cada tub o accessori haurà de netejar-se completament de qualsevol substància estranya que s’hagi dipositat i haurà de mantenir-se net a partir d’aquest moment. Per aquesta raó les obertures dels tubs i accessoris ja instal·lats s’ hauran de tancar durant qualsevol  interrupció dels treballs.

- ESTESA DE TUBS. El seient de la canonada  estarà constituït per un material de préstec que complirà les especificacions del Plec General de Prescripcions Tècniques de Canonades del CAT i amb els gruixos indicats en els plànols. La compactació del terreny suport, del material de seient de suport i de la resta dels materials de rebliment s’ajustarà a allò especificat en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el seu defecte en l’anomenat Plec General. Una vegada acabada de compactar la rasa, no es permetrà una deflexió inicial del tub superior al 1,5%.

El seient resultant haurà de ser pla i haurà de proporcionar un suport continuo i uniforme a la canonada .

El tub s’estendrà directament sobre el reblert compactat i no es permetrà cap suport estrany sota el mateix. Es faran les excavacions necessàries per retirar els dispositius de maneig després de l’estesa del tub. Es faran sobreexcavacions en el reblert de suport en la posició corresponent a cada acoblament per garantir que la canonada  tingui un suport continu i no descansi sobre els mateixos. Aquestes zones es rebliran i compactaran adequadament una vegada finalitzat l’acoblament.

El rebliment i compactació de la rasa, fins a una alçada de 30 cm sobre la generatriu superior del tub, haurà de portar el mateix ritme de treball que l’estesa de canonada, amb la fi de preservar-la dels canvis de temperatura.

En les zones on la naturalesa del sòl natural de suport variï bruscament s’empraran tubs curts la longitud dels quals complirà les especificacions següents: la seva longitud màxima serà la menor entre 2 metros i 2 diàmetres; la seva longitud mínima serà la menor entre 1 metro i 1 diàmetre. Aquesta prescripció és també aplicable quan la conducció s’introdueix en una arqueta. Es prendran precaucions especials per compactar adequadament el rebliment adjacent a les estructures; aquest material de rebliment no serà mai de qualitat inferior al prescrit per al jaç de suport de la canonada , ni el grau de compactació inferior a l’estipulat per a aquest jaç de suport. El maniguet d’acoblament del tub curt serà exterior a l’estructura de l’arqueta, i la distància entre l’eix del mateix i la cara exterior d’aquesta, no serà inferior a 400 mm ni més gran de la meitat del diàmetre del tub. La part de tub embeguda en la paret de l’arqueta s’embolicarà en una banda de cautxú que haurà de sobresortir lleugerament de les parets de la mateixa.

- Cada tub s’ha d’estendre en l’ordre i la posició indicada en el programa d’estesa. Quan s’estenguin els tubs, aquests s’han d’estendre amb l’alineació i cota fixades amb una tolerància de més o menys 25 mm.

- Allà on fos necessari modificar l’alineació vertical del tub degut a obstacles imprevists o a altres causes, el Director d’Obra pot canviar l’alineació i/o la rasant. Tal canvi es podrà fer per deflexió de juntes però sense sobrepassar la màxima recomanada pel fabricant. Cap junta es podrà desajustar una quantitat tal que sigui en detriment per a la resistència i la impermeabilitat de l’aigua de la junta sencera.

- Excepte en els trams curts que autoritzi el Director d’Obra, els tubs s’estendran cap a dalt en desnivells que excedeixin el 10% de pendent. Els tubs que s’estenguin en terreny descendent hauran de ser bloquejats i fixats fins que es col·loqui i subjecti el tub següents per prevenir el seu moviment.

- PROTECCIÓ CONTRA EL TEMPS F.  No s’instal·larà cap tub sobre un suport en el qual hagi penetrat el gebre ni quan hi hagi perill de formació de gel o de penetració de gebre en el fons de l’excavació. No es permetrà el muntatge de tubs a menys que es pugui garantir que la rasa es reblirà abans que succeeixi la formació de gel i gebre.

- NETEJA I PROTECCIÓ DE TUBS.  A mida que avanci l’estesa de tubs, el Contractista haurà de mantenir el seu interior lliure de tota runa, pedres, branques, etc. El Contractista haurà de netejar completament l’interior dels tubs, de tota sorra i qualsevol altre runa, només acabar l’estesa dels tubs. Es prendran les mesures de protecció necessàries per evitar la flotació de la canonada .

  - ACOBLAMENTS DE MANIGUETS

Es netejaran meticulosament les ranures de l’acoblament i les juntes de l’elastòmer per assegurar que estiguin lliures de brutícia i olis. Les volanderes de goma es lubricaran amb una base vegetal autoritzada, i mai es faran servir lubricants derivats del petroli.

L’acoblament s’efectuarà amb tensors de tracció.

El contacte de les abraçadores amb el tub s’ha d’encoixinar per evitar malmetre el tub. No es permetrà inclinar el tub per inserir l’espiga en el maniguet. La deflexió angular màxima en cada acoblament la indicarà el fabricant, la canonada es muntarà en línia recta i s’aplicarà posteriorment l’angle de deflexió desitjat.

Després d’endollar els tubs, un "calibre sensor" s’ha d’inserir en l’espai lliure i s’ha de moure al voltant de la perifèria de la junta per detectar qualsevol irregularitat en la posició de l’anell de cautxú. Si no es pot "sentir" la goma en tot el perímetre, la junta s’ha de desarmar. Si l’empaquetatge no s’ha malmès, a criteri del Director d’Obra, es pot fer servir de nou però solament després que l’anell de campana i la goma hagin estat lubricats de nou.

S’haurà de complir allò especificat en ISO 8639.

  - INSTAL·LACIÓ D’ACCESSORIS

- Els acoblaments entre tubs es realitzaran amb maniguets que compleixin la norma ISO 8639. Els colzes i valones es podran construir amb el mateix material que els tubs complint els mateixos requisits, o bé es podran construir en acer realitzant l’acoblament amb juntes de brides.

Les peces d’acer compliran els requisits del PGPT-Canonades del CAT.

- INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULES. Totes les vàlvules s’han de manejar de manera que s’eviti qualsevol perjudici o dany a qualsevol part de la vàlvula. Totes les juntes s’han de netejar i preparar totalment abans de la instal·lació. El Contractista haurà d’ajustar tots els empaquetatges de la biela/tija i maniobrar cada vàlvula abans de la seva instal·lació per assegurar el seu correcte funcionament.

- Totes les vàlvules s’hauran d’instal·lar de manera que les bieles/tiges s’alineïn amb la plomada i estiguin en la ubicació indicada en els plànols.

- INSTAL·LACIÓ DE JUNTES AMB BRIDES. Abans d’encavalcar la junta, les cares de les brides s’han de netejar completament de tot material estranys per mitjà de brotxes de filferro mogudes a motor.

La goma haurà d’estar centrada i les brides de connexió hauran de garantir la impermeabilitat sense que s’hagi de forçar-les.  Tots els perns s’hauran d’estrènyer en una successió progressiva diametralment oposada i ajustada a un valor donat de moment torsional, per mitjà d’una clau de torsió apropiada, aprovada i calibrada. Els moments d’estrènyer s’aplicaran a les femelles exclusivament.

- Totes les brides soterrades es protegiran recobrint el joc de cargols i les brides amb massilla anticorrosiva a base d’hidrocarburs amb càrregues inerts. Aquesta massilla no s’ha d’endurir ni estrènyer a baixes temperatures, ha de ser hidròfuga, impermeable, anticorrosiva i antioxidant.

Per subjectar la massilla a les brides i al joc de cargols s’encintarà la unió amb cinta anticorrosiva composta de teixit acrílic imputrescible impregnat amb additius antioxidants i resistents als microorganismes, arrels i a l’envelliment, complint amb la norma DIN 30672, classe A.