| SECCIÓ XII | Tub d’acer amb revestiment interior de resines epoxi líquides i revestiment exterior de polipropilè tri-capa |
| --- | --- |

SECCIÓ  XII.	Tub d’acer amb revestiment interior de resines epoxi líquides i revestiment exterior de polipropilè tri-capa

PART I.  Generalitats	3

1.01	CONDICIONS GENERALS	3

1.02	RELACIÓ DE TREBALLS ESPECIFICATS EN ALTRES DOCUMENTS	3

1.03	ESPECIFICACIONS, CODIS I NORMES DE REFERÈNCIA	3

1.04	DOCUMENTS A PRESENTAR PEL CONTRACTISTA	5

1.05	GARANTIA DE QUALITAT	5

PART II.  Productes	10

2.01	GENERALITATS	10

2.02	CRITERI PER A DISSENY DE TUBS	11

2.03	MATERIALS	12

2.04	COLZES, PECES ESPECIALS I ACCESSORIS	13

2.05	DISSENY DEL TUB	14

2.06	REVESTIMENT INTERIOR DE RESINES LÍQUIDES EPOXI ALIMENTÀRIES	15

2.07	RECOBRIMENT EXTERIOR DE TUBS	15

2.08	ACCESSORIS	16

PART III.  Execució	18

3.01	INSTAL·LACIÓ DE TUBS	18

3.02	JUNTES SOLDADES	19

3.03	FOLRE I RECOBRIMENT DE JUNTES	20

3.04	INSTAL·LACIÓ Y ACCESSORIS	22

# PART I.  Generalitats

  - CONDICIONS GENERALS

El Contractista haurà de subministrar i instal·lar tubs d’acer i accessoris revestits interior i exteriorment.

El revestiment interior dels tubs d’acer ha de ser de resines epoxi per a ús alimentari.

El revestiment exterior, també per aplicar a fàbrica, ha de ser de polipropilè tri-capa.

Tant els tubs com els accessoris han d’estar completament acabats a l’obra, d’acord amb els documents del contracte.

  - RELACIÓ DE TREBALLS ESPECIFICATS EN ALTRES DOCUMENTS

- Formigons

- Recobriment de protecció per a elements metàl·lics a la intempèrie.

- Peces vàries de metall per a suport de vàlvules, perns de brida i perns d’ancoratge.

- Vàlvules i accessoris.

- Protecció catòdica, estacions de control, connexions, juntes aïllants, soldadura al cadmi i cables.

  - ESPECIFICACIONS, CODIS I NORMES DE REFERÈNCIA

- Sense limitar el caràcter general d’altres condicions d’aquestes Especificacions, tot treball especificat aquí haurà de complir amb o excedir les condicions aplicables de les normes següents, sempre i quan no estigui en contradicció amb les especificacions d’aquesta  Secció.

Normes

DIN-2401

Elecció del material i de la pressió nominal de les brides.

DIN-2632, 2633, 2634

Brides amb coll per soldar. Pressions nominals 10, 16 i 25

DIN-2502 i 2503

Mesures d’acoblament. Pressions nominals 10, 16, 25 i 40.

DIN-2576, 86031, 86033, 86041

Brides planes per soldar. Pressions nominals 10, 16 i 25.

DIN-601/555

Cargols d’acer forjat. Cap i femella hexagonal. Rosca mètrica.

DIN-2527

Brides cegues.

ANSI/ASTM A 139-74

Fusió elèctrica (Arc). Tubs d’acer soldat. Mides 100 mm (4 polzades) i més.

DIN-17100

Acer per a construccions en general.

UNE-36-560-73

Bobines de banda ampla bobinades en calent d’acer al carboni i xapes tallades de bobina.

UNE-36-080-78

Acers no aliats d’ús general.

UNE 36-087-74

Xapa per a calderes i recipients a pressió.

UNE-36-090

Bobines d’acer al carboni laminades en calent per transformar.

UNE-36-006-73

Tractament tèrmic dels productes ferris.

UNE-36-401-81

Assaigs de tracció  a temperatura ambient de productes d’acer.

UNE-7-419-78

Detecció de defectes superficials en materials metàl·lics amb líquids penetrants.

ANSI/AWWA C-200-91

Tubs d’acer per a aigua, 150 mm (6") i més.

ANSI/AWWA C-210-92

Recobriment protector de resines líquides epoxi (Líquid-epoxy coatings systems for the interior and exterior of steel water pipe-lines).

ANSI/AWWA C-209-90

Embolcall de cinta aplicada en fred per a l’exterior de seccions, connexions i accessoris especials de canonada d’acer per a aigua.

ANSI/AWWA C-214-95

Sistemes d’embolcall de cinta per a l’exterior de canonades d’acer per a aigua (accessoris).

ANSI/AWWA C-206-91

Soldatge de camp de tubs d’acer per a aigua.

ANSI/AWWA C-208-96

Dimensions per a accessoris fabricats d’acer per a tubs per a aigua.

ASME-1983

Codi ASME per a calderes i recipients a pressió.

ASTM A 36-81a

Especificacions per a acer estructural.

ASTM A 283-84

Especificació per a planxes, formes i barres d’acer al carboni de resistència tensora baixa o intermitja.

ASTM A 570-79

Especificació per a xapa i cinta metàl·lica d’acer al carboni, de resistència tensora baixa o intermitja.

AWWA M-11-85

Tubs d’acer per a aigua, guia per a disseny i instal·lació.

API-5L

Característiques xapa acer i fabricació de tubs.

AFNOR/NFA 49709

Revestiment interior de resines líquides epoxi alimentària.

AFNOR/NFA 49711

Revestiment exterior polipropilè tri-capa.

WG7 - Grup de treball CEN/TC 165 WG

“Steel pipes”. Normes europees (normes EN publicades i normes en fase de projecte prEN)

  - DOCUMENTS A PRESENTAR PEL CONTRACTISTA

- PLÀNOLS DEL FABRICANT. El Contractista haurà de presentar els plànols detallats del fabricant de tubs i accessoris d’acord amb les condicions d’aquesta secció, les especificacions de les normes API-5L, AFNOR/NFA49711, C-205 I C-214, i les condiciones suplementàries, que siguin d’aplicació, següents:

- Plànols acotats, certificats de totes les vàlvules, accessoris i peces especials.

- Detalls de construcció de la junta i camisa dels tubs, i/o accessoris que indiquin el tipus i gruix de la camisa; la posició, tipus, mida i àrees de filferro o de reforç; toleràncies de fabricació; i tota altra informació necessària per a la fabricació del producte.

- Detalls d’accessoris i peces especials tals com colzes, pantalons, tes, tubs de descàrrega, connexions, taps per a proves, filtres i altres peces especials que figurin als plànols, amb indicació de la quantitat i posició de tots els reforços. Tots els accessoris i les peces especials han de ser adequadament reforçats per resistir la pressió interna tant circumferencial com longitudinal, i les condicions de càrregues externes que s’indiquen en els documents del contracte.

- Es presentaran els càlculs de disseny per a cada secció tipus de tub diferent de les quals figuren en projecte dels collarins i peces especials amb els detalls suficients per verificar el compliment de les condicions de disseny dels tubs i accessoris d’acord amb les Especificacions.

- Llista de materials i llista de reforços d’acer que incloguin i descriguin tots els materials que s’utilitzaran.

- Traçat de la canonada i del diagrama de muntatge que indiqui el número específic i la localització de cada tub i cada accessori, així com la seva orientació definitiva. A més, els plànols del traçat hauran d’incloure: la situació del tub i la seva cota de rasant en els canvis d’alineació vertical i horitzontal; la situació i cota de rasant a la qual s’ha de col·locar l’extrem de campana de cada tub; tots els colzes i corbes tant en alineacions verticals com horitzontals i els finals de cada tram amb juntes soldades de tracció o ancoratges de formigó.

- El fabricant indicarà en els plànols els detalls de localització, tipus, mides i extensió de totes les soldadures. Els plànols del fabricant distingiran les soldadures que es faran en la fàbrica d’aquelles que es faran al camp. Els plànols del fabricant hauran d’indicar amb símbols de soldadura o esquemes els detalls de les juntes soldades i la preparació necessària del metall base. Les juntes o grup de juntes en les quals l’ordre consecutiu o la tècnica del soldatge són especialment importants, s’hauran de controlar curosament per reduir al mínim els esforços i distorsió causats pel escurçament al refredar-se.

- CERTIFICATS. El Contractista haurà de presentar amb l’oferta una declaració de compliment de les presents Especificacions per a tots els tubs i altres productes o materials subministrats, d’acord amb les normes anteriors i/o les condicions suplementàries que es determinin en aquesta secció.

En el moment del subministrament, el subministrador presentarà un certificat d’homologació de fàbrica segons API-5L.

  - GARANTIA DE QUALITAT

El fabricant de les canonades haurà d’acreditar la possessió del certificat ISO 9001 tant per a la fabricació de tubs com del revestiment.

- INSPECCIÓ. Tots els tubs estaran subjectes a inspecció en fàbrica, d’acord amb les normes anteriors, complementades pels requisits d’aquesta especificació. El Contractista haurà de notificar a la Direcció d’Obra per escrit, la data d’inici de la fabricació dels tubs amb una anterioritat no menor de 14 dies hàbils abans de l’inici de qualsevol fase de fabricació.

- Durant l’elaboració dels tubs la Direcció de Obra, o en qui aquesta delegui, haurà de tenir accés a totes la àrees on la fabricació estigui en procés, i se li permetrà fer totes les inspeccions necessàries per confirmar el compliment de les Especificacions.

- AUTOCONTROL DE FABRICACIÓ. D’acord amb el Plec de Clàusules Administratives Particulars del Contracte, el Contractista haurà de presentar el seu Manual de Garantia de Qualitat, així com el Pla de Control de Qualitat i el Programa de Punts d’Inspecció que haurà de ser aprovat pel CAT.

El programa d’autocontrol haurà de contemplar com a mínim:

Control de fabricació de tubs i peces especials

- Control de recepció de primeres matèries. Indicant els nivells de qualitat establerts així com  els assaigs a realitzar per a la seva acceptació.

- Control del sistema de fabricació. Inclourà la qualificació del personal, els certificats d’homologació dels soldadors i operadors, el control del sistema de soldadura i de les soldadures de producció, les proves hidràuliques i el sistema d’execució del revestiment.

- Control de els productes acabats. Inclourà el control dimensional dels tubs, estat de folres i revestiment així com el seu marcatge.

- ASSAIGS I PROVES. Excepte si es modifica en aquestes Especificacions tots els materials, tubs i peces acabades hauran de ser sotmesos als assaigs i proves que figuren a les normes API-5L, AFNOR/NFA49711, C-205 i C-214, a les normes de referència que siguin d’aplicació, així com a les que a continuació s’indiquen:

- Assaigs físicoquimics de tots els acers.

- Prova hidràulica. Una vegada finalitzat l’anell de junta i abans de folrar-lo amb resines líquides epoxi, cada tub serà provat i certificat a fàbrica a una pressió interior que produeixi en l’acer una tensió no inferior al 90% del seu límit elàstic durant almenys 6 segons.

- A més de les proves de soldadura indicades en la norma ANSI/AWWA C-200, tots els tubs han de ser controlats per ultrasons a 100% del cordó de soldadura i com a mínim a 50% de la superfície de la paret, segons la norma API-5L.

Sobre les zones de soldadura repassades i sobre els cordons de soldadura dels extrems, sobre 200 mm es procedirà a control per radiografia.

- El Contractista haurà de realitzar les proves i els assaigs indicats, i tots els que figuren en el programa d’autocontrol al seu càrrec, sense cap cost addicional per al CAT.  El Director d’Obra tindrà dret a presenciar totes les proves fetes pel Contractista per tal què el programa de treball no es retardi per la seva conveniència, a no ser que així figuri en el Programa de Punts d’Inspecció.

- A més de les proves exigides específicament, el Director d’Obra podrà sol·licitar mostres addicionals de qualsevol material, formigons, mostres del folre i del recobriment per ser sotmeses a prova pel CAT. Les mostres addicionals seran subministrades sense cost addicional per al CAT.

- CONTROL DE FABRICACIÓ. El fabricant haurà de presentar les homologacions de qualitat de què disposi, així com dels certificats de qualitat subscrits pels seus clients, tenint en compte especialment els del sector nuclear, petrolífer i del gas, així com d’associacions importants de proveïment (com per exemple la KIWA).

Haurà de presentar contractes de qualitat concertada que hagi pogut subscriure amb clients importants, indicant referències del desenvolupament dels mateixos.

Haurà de presentar escrits d’autorització per a la supervisió del procés de fabricació i comprovacions de l’autocontrol. En cas que algun element presentat en oferta vagi a ser adquirit per un altre fabricant, s’haurà de presentar autorització de cada una de les fàbriques. Aquestes autoritzacions es referiran a la propietat o als organismes o empreses en les quals aquella pugui delegar aquesta tasca.

- CONTROL DE RECEPCIÓ. S’estableixen dos tipus de recepció:

- Control per a homologació. Té per objecte comprovar que la fàbrica pot elaborar els elements (tubs, peces, gomes) amb els nivells de qualitat establerts.

- Controls per a recepció de lots. Tenen per objecte la recepció sistemàtica dels lots, una vegada que ha estat homologada la fàbrica.

Totes les unitats de cada lot seran seleccionades pel CAT. En les proves d’homologació els elements podran correspondre a la fabricació rutinària de l’empresa o ser elaborats específicament per a aquesta prova.

Per a la realització de les proves de recepció en fàbrica, el fabricant haurà d’aportar al seu  càrrec tots els mitjans i personal que es precisi.

Els assaigs de laboratori que realitzi el CAT en Organismes especialitzats, correran a càrrec de la propietat. Quan com a conseqüència de resultats incorrectes s’hagin de realitzar nous assaigs, les despeses  corresponents hauran de ser abonades pel fabricant.

- HOMOLOGACIÓ DE LES FÀBRIQUES. A fi de comprovar que les fàbriques poden elaborar correctament els materials que s’adquiriran, s’efectuaran controls d’homologació segons el detall següent:

- Tubs. El lot per a les proves d’homologació estarà format per almenys dos tubs de cada diàmetre a subministrar, amb un mínim de deu tubs. S’ efectuaran els assaigs següents:

  - Assaigs fisicoquímics de l’acer. Toleràncies de desalineació i comprovació de dimensiones i toleràncies dels anells d’embocadura. Homologació de soldadures i procediments.

  - Assaigs en tres tubs de les soldadures a tracció, del doblatge i de la resistència a tracció d’acer del tub.

  - Proves hidràuliques en tots els tubs.

  - Sistema d’execució del recobriment. Comprovació de gruixos i qualitats.

  - Comprovació de dimensions i toleràncies de tots els tubs acabats.

  - Proves d’embocadura en tots els tubs i entre ells i peces.

  - Aprovació del sistema d’apuntalament de tubs i peces.

Es procedirà a l’homologació si tots els resultats de tots els assaigs són correctes, dins de les toleràncies establertes, o si havent algun d’incorrecte la fàbrica presenta justificacions que el CAT consideri acceptables.

L’homologació podrà ser total o limitada als diàmetres en els quals s’hagin obtingut resultats correctes.

- Peces. El lot para les proves d’homologació estarà format per almenys una peça de cada diàmetre a subministrar, amb un mínim de quatre. En el cas que existeixin, hauran d’incloure’s en el lot les juntes mecàniques equipades corresponents. S’efectuaran els controls i assaigs següents:

  - Camises de xapa. Assaigs fisicoquímics de la colada d’acer. Toleràncies de desalineació i comprovació de dimensions i toleràncies de la peça i dels anells d’embocadura. Assaigs de les soldadures mitjançant líquids penetrants en peces corbes, i prova hidràulica en peces corbes i prova hidràulica en peces rectes.

  - Proves d’embocadura amb tubs de totes les peces.

Es procedirà a l’homologació si tots els resultats de tots els assaigs són correctes, dins de les toleràncies establertes, o si havent algun d’incorrecte la fàbrica presenta justificacions que el CAT consideri acceptables.

La homologació podrà ser total o limitada als diàmetres o tipus de peces en els quals s’hagin obtingut resultats correctes.

- Gomes.	 La funció d’aquestes gomes és d’acoblament, sense que en cap moment tinguin la funció d’estanquitat. En alineacions rectes es disposarà d’aquesta junta, i també en alineacions corbes amb   1,5° (R>650). En la resta no es disposarà de junta de goma. Las gomes seran de cautxú EPDM, amb certificat d’ús alimentari.

El lot per a les proves d’homologació estarà format per almenys dues unitats de cada diàmetre a subministrar, amb un mínim de deu. S’efectuaran els assaigs següents:

  - Examen visual comprovant que no hi hagi defectes de cap tipus.

  - Comprovació de les dimensiones en, almenys, una junta de cada diàmetre.

  - Tall longitudinal en tres juntes de diferents diàmetres, comprovant que no presenten porositats, materials estranys ni defectes de cap tipus.

Es procedirà a l’homologació si tots els resultats de tots els assaigs són correctes, dins de les toleràncies establertes, o si havent algun d’incorrecte la fàbrica presenta justificacions que el CAT consideri acceptables.

L’homologació podrà ser total o limitada als diàmetres en els quals s’hagin obtingut resultats correctes.

- RECEPCIÓ DE LOTS

- Tubs. El lot estarà format per un màxim de 100 tubs que hauran de tenir alguna identificació que faciliti el control. S’assajarà i comprovarà:

  - Dimensiones i toleràncies en almenys dos tubs. Estat dels folres i recobriment.

  - Assaigs a tracció de soldadures i de doblatge en almenys un tub.

Si el resultat de la prova b) no és correcte, es prendran dues mostres més del mateix lot. La fallada en qualsevol de les dues mostres addicionals implicarà el rebuig del lot sencer, o a opció del contractista s’assajaran un a un tots els tubs, acceptant els que compleixin els assaigs correctament.

Donat el caràcter de mostreig i molt limitat del control, la recepció està condicionada a que els tubs i les peces es puguin col·locar sense dificultat i que les proves en rasa no posin de manifest defectes de fabricació.

- Peces. El lot estarà format per un màxim de 10 peces, que hauran de tenir alguna identificació que faciliti el control. S’assajarà i comprovarà:

  - Dimensions i toleràncies en almenys dues peces. Estat dels folres i recobriment.

  - Assaig a tracció de soldadures i doblatge en almenys una peça.

  - Prova d’embocadura en almenys dues peces.

Si tots els resultats són correctes s’acceptarà el lot.

Si algun resultat no és correcte es realitzaran altres dos de similars; en cas que ambdós siguin correctes s’acceptarà el lot, rebutjant-se si un o els dos no ho són.

Si hi ha més d’un resultat que no sigui correcte, es resoldrà pel CAT quins nous assaigs són necessaris o es plantejarà la recepció sectorial o individualitzada del lot, mitjançant els assaigs i controls que, en cada cas procedeixi.

Donat el caràcter de mostreig i molt limitat del control, la recepció està condicionada a que els tubs i les peces es puguin col·locar sense dificultat i que les proves en rasa no posin de manifest defectes de fabricació.

- Gomes. El lot estarà format per 100 unitats del mateix diàmetre o a lo grossa de diàmetres pròxims. S’analitzarà:

  - Comprovació de les dimensiones de dues juntes.

  - Tall longitudinal de dues juntes, comprovant que no es presenten porositats, materials estranys ni defectes de cap tipus.

Si tots els resultats són correctes s’acceptarà el lot.

Si algun resultat no és correcte es realitzaran altres dos de similars; en cas que ambdós siguin correctes s’acceptarà el lot, rebutjant-se si un o els dos no ho són.

Si hi ha més d’un resultat que no sigui correcte, es resoldrà per l’Administració quins nous assaigs són necessaris o si ha de rebutjar-se el lot.

Donat el caràcter destructiu d’aquests assaigs no hi tenen cabuda recepcions individuals.

Donat el caràcter de mostreig i molt limitat del control, la recepció està condicionada a que els tubs i les peces es puguin col·locar sense dificultat i que les proves en rasa no posin de manifest defectes de fabricació.

- REQUISITS DE SOLDADURA. Les canonades han de ser helicosoldades per arc elèctric submergit (SAW) segons la norma API-5L.Tots els procediments de soldadura utilitzats per fabricar tubs hauran de ser prequalificats d’acord amb els resultats de la Secció IX del Codi ASME per a Calderes i Recipients a Pressió. S’especificaran els procediments de soldadura per a soldadura longitudinal, circumferencial, o espiral de camises per a tubs, anells d’enllaç d’espiga i campana, planxes de reforç, soldadura d’anell de brides i planxes per a connexió de volanderes, sense limitar-se exclusivament a aquestes.

- Tota la soldadura haurà de fer-se per soldadors, operadors de soldatge i puntejadors hàbils que tinguin experiència adequada en els mètodes i materials a usar. Els soldadors hauran de ser qualificats d’acord amb l’homologació del Procediment de Soldadura i amb els requisits de la Secció IX del codi ASME per a Calderes i Recipients a Pressió per un laboratori de proves, independent i aprovat per la Direcció d’Obra, dins dels sis mesos abans de començar el treball en les canonades. Màquines i elèctrodes similars a els que s’utilitzaran en la fabricació es faran servir en les Proves de Qualificació. El Contractista haurà de subministrar tots els materials i assumir les despeses de qualificació dels soldadors.

# PART II.  Productes

  - GENERALITATS

- Els tubs d’acer amb revestiment interior de resines epoxi i revestiment exterior de polipropilè hauran de complir amb la norma API-5L, AFNOR/NFA49711, C-205 i C-214, subjectes als requisits suplementaris següents. Els tubs hauran de ser del diàmetre i la classe indicats i hauran de ser subministrats complets, així com totes les peces especials i corbes han de ser subministrades segons s’indiqui en els Documents del Contracte.

- MARQUES. El Contractista haurà de marcar de manera llegible tots els tubs i les peces especials d’acord amb el programa d’estesa i el diagrama de marques. Cada tub o peça, haurà de ser numerat en ordre consecutiu i aquest número haurà d’aparèixer en el programa d’estesa i en el diagrama de marques en el lloc corresponent a la instal·lació. Totes les seccions especials de tubs i accessoris s’hauran de marcar en cada extrem amb la línia central cap a dalt. La paraula "A DALT" s’ha de pintar o marcar en el costat exterior superior de l’extrem d’espiga de les seccions de tubs, quan es consideri necessari.

- MANEIG I APLEC. Els tubs s’han de manejar amb eslingues amples, tarimes encoixinades, o amb altres dispositius que siguin acceptats per la Direcció d’Obra, dissenyats i construïts per evitar malmetre l’exterior dels tubs i/o el seu recobriment. L ‘ús de cadenes, ganxets o altre equip que pugui malmetre l’exterior dels tubs i/o el seu recobriment no serà permès. Qualsevol altre mètode i equip per al maneig dels tubs, haurà de ser acceptat per la Direcció d’Obra. Els tubs amb revestiment interior de resines epoxi i revestiment exterior de polipropilè hauran de complir les especificacions addicionals següents:

- Serà la responsabilitat del fabricant de tubs evitar el dany del recobriment que pugui ser causat pel maneig i/o aplec a temperatura baixa del tub acabat.

- En cap cas s’haurà de manejar el tub quan la temperatura de l’aire ambient és menor de -18°C (0°F). Quan la temperatura de l’aire ambient està entre -18°C (0°F) i -4°C (25°F), es pot manejar el tub per tal que, el tub s’escalfi a una temperatura de -4°C (25°F), si així ho aprova el Director d’Obra.

- En cap cas s’haurà de transportar el tub quan la temperatura del medi ambient és menor de -1°C (30°F). Quan la temperatura de l’aire ambient està entre -4°C (25°F) i -1°C (30°F), es pot transportar el tub, per tal de, s’utilitzin suports encoixinats per absorbir i disminuir l’impacte, si així  ho aprova el Director d’Obra.

- El Contractista serà responsable del cost originat per la substitució o reparació dels tubs malmesos.

- Els tubs col·locats en piles hauran de ser sostinguts per banquetes de terres o sorra que no continguin pedres que excedeixin de 75 mm (3 polzades) de diàmetre. Els tubs no s’han de rodar i s’hauran d’assegurar per evitar que rodin accidentalment.

- PUNTALS. S’han de col·locar puntals adequat en totes les peces especials, accessoris i tubs rectes para evitar malmetre els tubs i accessoris durant el maneig, aplec i transport. Les especificacions següents s’apliquen per a tubs d’acer amb revestiment interior de resines epoxi i revestiment exterior de polipropilè:

- Els puntals s’han de col·locar tot seguit d’haver-se aplicat el folre de morter i romandran en la seva posició mentre els tubs són carregats, transportats i descarregats.

- Qualsevol tub malmès durant el maneig, transport o aplec a causa d’utilitzar puntals inadequats haurà de ser reparat o reemplaçat.

- Els detalls del muntatge dels puntals s’ha de presentar a l’examen del Director d’Obra abans de començar la fabricació de tubs.

- LONGITUD D’ESTESA. La longitud nominal de tubs per a la seva col·locació serà de 12 m (40 peus), amb longituds més curtes si així s’assenyala en els plànols, així com les toleràncies admeses en la norma API-5L però sempre amb una longitud mínima de 8 m.

- TOLERÀNCIA DE DESALINEACIÓ. Per a tubs amb cilindres d’un gruix de 9,5 mm (3/8 de polzada) o menys, fabricats per soldadura amb arc de metall gasós, el desquadrament radial màxim (desalineació) serà de 0,1875 multiplicat pel gruix del cilindre del tub, o 1,6 mm (1/6 de polzada), qualsevol que sigui més gran.  Per a guixos de cilindre de tub més grans de 9,5 mm (3/8 de polzada), el desquadrament radial màxim serà de 0,1875 multiplicat pel gruix del cilindre o 4 mm (5/32 de polzada) qualsevol que sigui més petit.

- ACABAT. Els tubs hauran de tenir superfícies interiors denses, suaus, i hauran d’estar lliures de fractures, de ratlles interiors excessives i d’asprors.

- CONNEXIONS PER A CONTINUÏTAT ELÈCTRICA. Totes les juntes no soldades de tubs hauran de ser connectades per assegurar la continuïtat elèctrica d’acord amb els detalls mostrats als plànols.

- PECES DE TANCA I CORRECCIÓ. S’hauran de subministrar peces de tancador i correcció quan es necessitin, de manera que es puguin fer tanques entre capçals diferents durant l’operació d’estesa dels tubs i que es puguin fer correccions per ajustar l’estesa dels tubs a les estacions de canonada que figuren als plànols. La localització de les peces de correcció i encavalcaments de tancador haurà de ser acceptada per la Direcció d’Obra.

  - CRITERI PER A DISSENY DE TUBS

- GRUIX DE CILINDRE PER A PRESSIÓ INTERNA. Per a resistència a pressió interna, el gruix del cilindre d’acer serà el valor més gran determinat fent servir les dues fórmules següents:

(1)                      (2)

on:

e	Gruix de la paret del cilindre d’acer, en polzades.

D	Diàmetre exterior del cilindre d’acer, en polzades.

Pw	Pressió de servei, lliures per polzada quadrada.

Pt	Pressió màxima de treball incloent cop d’ariet, lliures per polzada quadrada.

Y	Límit elàstic de l’acer, lliures per polzada quadrada.

Sw	Factor de Seguretat de 2,33 per a la pressió de servei.

St	Factor de Seguretat de 1,75 per a la pressió màxima de treball.

C	Factor de corrosió, 2 mm per a canonades soterrades.

- GRUIX DE CILINDRE PER A CÀRREGA EXTERNA. Després de determinar el gruix del cilindre, la deflexió del tub s’ha de calcular per la fórmula següent:

on:

Deflx	Deflexió vertical del tub, en polzades

(no ha d’excedir del producte del diàmetre intern pel factor 0.0225).

D	Factor de retard de la deflexió (1.1).

K	Constant del rebliment de suport (0.1).

(1)W	Càrrega vertical sobre el tub, lliures per polzada.

r	Radi mig del cilindre d’acer del tub, polzades.

(2)EI	Rigidesa de la paret del tub, lliures polzada.

E'	Mòdul de reacció del terra, lliures per polzada quadrada

[1100 lliures per polzada quadrada (77,4 Kg/cm²) per a 90% proctor/1500 lliures per polzada quadrada (105,5 Kg/cm²) per a 95% proctor/2500 lliures per polzada quadrada (175,8 Kg/cm²) per a formigó pobre, ciment-sorra, roca triturada].

NOTA (1)

Per a recobriments de terres sobre el tub de 3 m (10 peus) o superiors, la càrrega de terres es calcularà segons la canonada estigui en condicions de rasa o terraplè, sense incloure les càrregues vives. Per a recobriment entre 0,90 m (3 peus) i 3 m (10 peus), s’haurà d’incloure a més la càrrega viva corresponent al carro HS-20 i sense coeficient d’impacte, i per a recobriments més petits de 0,9 m (3 peus) s’inclourà a més l’impacte. La determinació de factors de càrrega viva i factors d’impacte haurà de fer-se d’acord amb les recomanacions de l’associació AASHTO en la seva norma “Standard Specifications for Highway Bridges”.

Condició de rasa:

Wd = CdwBd2

on:

Cd	Coeficient de Càlcul

Ku’	(0,13)

w	(120) lliures per peu cúbic

Bd	Amplada de rasa a l’alçada de la generatriu superior

Condició de Projecció Positiva de Terraplè:

Wc = CcwBc2

on:

Cc	Coeficient de Càlcul

Ku’	(0,19)

w	(120) lliures per peu cúbic

Bc	Diàmetre exterior del tub, en peus

NOTA (2)

Basat en la suma de la rigidesa de la paret del tub, EI, per al folre de morter, el recobriment de morter, i el cilindre d’acer, assumint que actua com a un anell laminar de tres parts i que no existeix connexió entre el cilindre d’acer i el folre de morter o el recobriment de morter aplicats. El terme “rigidesa de la paret del tub” es defineix com EI, on “E” és el mòdul d’elasticitat (E'30.000.000 psi ó siguin 2.109.207 Kg/cm² per a acer i E'4.000.000 psi ó siguin 281.228 Kg/cm² per a morter) i “I” és el moment transversal d’inèrcia per unitat de longitud de la paret del tub, tenint present que en l’expressió anterior els factors han de ser compatibles dimensionalment.

- Si la deflexió calculada, Deflx, excedeix 0,0025 multiplicat pel diàmetre intern, la secció completa del tub haurà de ser augmentada de gruix o s’ha de millorar la qualitat del rebliment de la “zona del tub” per obtenir un mòdul de reacció del terra més alt, (per exemple formigó de resistència baixa, barreja de ciment amb terra o sorra o roca triturada).

- SOLDADURA D’ANELLS DE JUNTA PER RESISTIR TRACCIONS. Allà on es facin servir tubs d’acer amb junta d’anells formats separadament i soldats al camp per resistir tracció, els anells de la junta hauran de ser soldats al cilindre amb soldadura de filet doble.

  - MATERIALS

- RESINES LÍQUIDES EPOXI ALIMENTÀRIES. Las resines epoxi hauran de complir amb els requisits de la norma ANSI/AWWA C-210-92 i amb la NFA 49709, i hauran de posseir els certificats de producte idoni per a transport d’aigua potable, així com ser favorables les anàlisis de migració global i migració específica d’amines primàries (expressat com a isoforondiamina) i alcohol bencílic.

- ACER PER A CILINDRE I ACCESSORIS. Els tubs hauran de ser fabricats de xapa que compleixi els requisits de la norma API-5L última edició vigent, graus GrB, X42, X52 i X60. Totes les canonades han de ser helicosoldades per arc elèctric submergit (SAW) segons la norma API-5L, utilitzant un procediment aprovat de soldadura autògena elèctrica. Prèvia aprovació del CAT, podran utilitzar-se acers similars als citats anteriorment que es correspondran amb les normes UNE 36-560-73, UNTE 36-080-78, UNE 36-087-74 i UNE 36-090 i DIN-17100.

- Tot acer que s’utilitzi per a fabricació de tubs, haurà de tenir un contingut de carboni que no excedeixi de 0,25% màxim, i haurà de tenir una elongació mínima de 20% en una secció de 50 mm (2 polzades) de longitud.

- Tot  acer que tingui un gruix més gran de 12,7 mm (½ polzada) i s’utilitzi en la fabricació de tubs, haurà de sotmetre’s a la prova de rigidesa de mossa utilitzant el procediment de prova Charpy (Charpy V-Notch Test). L’acer haurà de resistir un impacte mínim de 33.9 Joules (25 ft-lb) a una temperatura de -1,1°C (30°F).

- REVESTIMENT EXTERIOR DE POLIPROPILÈ TRI-CAPA. El revestiment exterior dels tubs a aplicar en fàbrica ha de ser de polipropilè tri-capa en conformitat amb la norma NFA 49711 classe 2.

Prèviament al revestiment, cada tub sofreix un preescalfament extern per un forn d’inducció per eliminar la humitat superficial. Un doll amb granalla realitzat per 1 turbina de projecció garanteix un estat de superfície corresponent al grau SA 2.5 definit per la norma ISO 8501.1 de 1988 i una rugositat de 40 a 80µ Rz. La superfície del tub es desproveeix a continuació de tota resta d abrasiu o pols per raspallat continu i aspiració.

El revestiment exterior estarà constituït de:

- una primera capa, aplicada per empolvorament electrostàtic, de resina epoxi amb un gruix mínim de 50 micres

- una segona capa, aplicada per extrusió, constituïda d’un adhesiu copoliímer i destinat a garantir una adherència perfecta entre el epoxi i la capa final

- una tercera capa de polipropilè aplicada por extrusió

El gruix del revestiment exterior serà de classe 2 segons la norma NFA 49711; 2,5 mm com a mínim.

Per facilitar les operacions de muntatge i de soldadura, el revestiment exterior aplicat en fàbrica serà aturat (cut-back) abans dels extrems sobre una longitud a determinar en conformitat amb el tipus de soldadura elegit, interior o exterior. Després del muntatge i de la soldadura en obra, la junta exterior serà protegida per aplicació d’un primari epoxi i d’un maniguet termoretràctil.

Cada tub revestit ha de ser controlat al 100% per un detector de porositat a alta tensió de 10.000 V per mm de gruix de revestiment amb un màxim de 25.000 V.

  - COLZES, PECES ESPECIALS I ACCESSORIS

Els colzes i les peces especials seran calculats i dissenyats segons els documents AWWA M-11. Els colzes seran fabricats amb mòduls en conformitat amb els angles següents:

2250'		:	2 mòduls

2250'     < 45	:	3 sectors

45     < 60	:	4 sectors

60     < 90	:	5 sectors

El radi de curvatura dels colzes serà de 2,5 D.

Els colzes i les peces especials han de ser fabricats per soldadura pel mitjà de canonades disposant del certificat d’inspecció EN 10204 tipus 3.1.B i provant que les canonades han estat assajades hidràulicament.

Les soldadures per testa realitzades per a la fabricació dels colzes i les peces especials seran provades a 100% per ultrasons. Les soldadures a encavalcament realitzades per a la fabricació de peces en derivacions seran provades al 100% per líquids penetrants.

Els colzes i les peces especials han de ser revestits exteriorment, després d’un doll amb granalla al grau SA 2.5 definit per la norma ISO 8501.1 de 988 i una rugositat de 40 a 80µ Rz, amb cinta de polietilè, tri-capa, tal com segueix:

- Capa de pintura imprimant.

- Capa interior de cinta protectora, contra la corrosió de gruix 0,9 mm (0,035 polzades).

- Capa exterior de cinta protectora contra la corrosió de gruix 0,9 mm (0,035 polzades).

El gruix total de recobriment de cinta haurà de ser superior a 1,8 mm (0,070 polzades).

Els colzes i les peces especials han de ser revestits interiorment amb morter de ciment aplicat a mà amb un gruix igual a l’especificat per als tubs.

Els extrems han de ser iguals als tubs.

  - DISSENY DEL TUB

- GENERAL. Els tubs subministrats hauran de ser d’acer, amb revestiment interior de resines líquides epoxi alimentàries i revestiment exterior de polipropilè tri-capa. Els tubs estaran formats per un cilindre d’acer, revestit al taller amb resines líquides epoxi alimentàries i amb un recobriment extern de polipropilè tri-capa.

- Els tubs hauran de ser dissenyats, fabricats, provats, inspeccionats i marcats d’acord amb els requisits aplicables anotats anteriorment i, excepte quan es modifiqui a aquesta Especificació, hauran de complir amb la norma API-5L.

- DIMENSIONS I ESPECIFICACIONS DELS TUBS.  Els tubs hauran de ser del diàmetre i la classe indicats. Es fabricaran d’acord amb les especificacions següents:

- Diàmetre nominal:  DN-1900 mm

- Diàmetre exterior:  1930 mm

- Gruix nominal acer:  15,9 mm

- Toleràncies:	-	Ø exterior  -0,8 mm/+2,4 mm

-	gruix acer fora de les zones de soldadura:  +12%/-8%

-	ovalització del cos central  1%

-	pes nu:	 3,5% por tub

1,5% cada 10 tones

- Recobriment  interior de resines líquides epoxi:	400 micres nominal

300 micres mínim

- Recobriment  exterior de polipropilè:   2,5 mm nominal

Per a altres diàmetres, s’atendrà a les normes de referència.

Segons el timbratge dels tubs es disposarà de la qualitat d’acer següent, segons la norma API-5L, o segons allò especificat en els plànols i pressupost.

| Grau Acer | P màxima treball (bar) | Pressió màxima treball (inclosa sobrepressió) | Grossor acer nominal (mm) | Límit elasticitat | Límit ruptura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B X42 X52 X60 | 15,1 18,2 22,6 26,0 | 20,2 24,3 30,1 34,6 | 15,9 15,9 15,9 15,9 | > 241 Mpa > 290 Mpa > 360 Mpa > 414 Mpa | > 414 Mpa > 414 Mpa > 455 Mpa > 517 Mpa |

- DIMENSIONS D’ACCESSORIS. Els accessoris seran del diàmetre i classe indicats.

- DISSENY DE JUNTES. La junta “in situ” per a tubs d’acer serà una junta de solapa de soldadura senzilla amb grossors igual o més petits de 12,5 mm. Per a grossors més grans, la junta “in situ” es realitzarà amb els extrems bisellats per soldar. Les juntes d’acoblament mecànic o amb brides, s’instal·laran on s’indiquin. Les unions de tapaboques es faran servir solament on es requereixin per a tanques o allà on s’indiqui. Les juntes subministrades, hauran de tenir una classificació de pressió igual o superior a la del tub adjacent.

- Les juntes de solapa preparades per ser soldades "in situ", hauran d’estar d’acord amb la norma ANSI/AWWA C-200. El mètode utilitzat per modelar, formar i determinar la mida dels extrems de campana, haurà de ser tal que no s’alterin substancialment les propietats físiques de l’acer. Llevat que el Director d’Obra ho autoritzi d’una altra manera, els extrems de campana es formaran per una premsa d’expansió o per un procés en el qual, el tub es mou  axialment sobre un motlle, de manera que la planxa d’acer es deformi més enllà del seu límit elàstic, per formar una campana realment rodona, de mida i forma apropiada. No es permetrà cap procediment en el qual la campana es formi per laminat de rodadura. Les superfícies d’encavalcament de la campana i l’espiga s’han de dissenyar de manera que permetin tenir la canonada amb el radi mínim que figura en els plànols, però en cap cas la inclinació de la campana referida a l’eix longitudinal del tub, superarà els 2 graus sexagesimals.

- Per a extrems de campana i espiga amb empaquetatges de cautxú, l’espai lliure entre la campana i l’espiga haurà de ser tal, que quan es combini amb la configuració de la ranura de l’empaquetatge i l’empaquetatge mateix, resultaran juntes impermeables a l’aigua, en totes les condicions de servei quan s’instal·lin correctament. El Contractista demanarà el fabricant dels tubs, que presenti els detalls complets de la junta, amb dimensions i toleràncies significatives, i també que presenti les dades de funcionament (proves) que indiquen que la junta proposada ha funcionat satisfactòriament sota condicions similars. En absència d’un historial de funcionament (proves) s’hauran de presentar els resultats d’un programa de proves.

- Els folres interns i recobriments externs aplicats en la fàbrica hauran d’interrompre’s en els extrems del tub, com figura en els plànols, o com indiqui el Director de les Obres.

- El recobriment de juntes es farà mitjançant maniguet termoretràctil de polietilè, segons la norma NFA 49703, tipus “CANUSA” o similar.

  - REVESTIMENT INTERIOR DE RESINES LÍQUIDES EPOXI ALIMENTÀRIES

- REVESTIMENT APLICAT EN FÀBRICA. Excepte quan s’indiqui d’una altra manera, les superfícies interiors de tots els tubs, accessoris i peces especials d’acer, hauran de ser netejats i revestits en la fàbrica amb resines epoxi aplicat d’acord amb la norma ANSI/AWWA C-210/92. Durant l’operació de revestiment i després d’ella, el tub s’haurà de mantenir rodó per mitjà de volanderes i puntals apropiats. Les màquines revestidores hauran de ser d’un tipus que hagi estat utilitzat amb resultats satisfactoris en treballs similars i hauran de ser apropades pel Director d’Obra. S’hauran de prendre totes les precaucions necessàries per evitar malmetre el revestiment. Si el revestiment es danya o es troba defectuós en el moment de col·locar-lo, les porcions danyades o no satisfactòries hauran de ser reemplaçades amb revestiment que compleixi aquestes Especificacions, sense cost addicional per al CAT.

- El tub s’ha de deixar sense revestir en la zona de la junta segons s’indiqui. Els extrems del revestiment s’han de deixar quadrats i uniformes. No es permetran cantells desiguals o aixamfranats.

- Els revestiments defectuosos, a criteri del Director d’Obra, seran retirats de la paret del tub i seran reemplaçats amb el gruix total especificat. Els revestiments defectuosos es retallaran fins a deixar el cantell quadrat per evitar juntes desiguals. Les reparacions seran del mateix producte utilitzat per al revestiment.

  - RECOBRIMENT EXTERIOR DE TUBS

- RECOBRIMENT EXTERIOR DE TUBS EXPOSATS. Les superfícies externes de tubs, que estaran exposades a l’atmosfera dins d’estructures o damunt del terra s’hauran de netejar completament i després se les aplicarà una capa de pintura imprimant anticorrosiva, conforma als requisits de la secció titulada “Recobriment Protector”.

- RECOBRIMENT EXTERIOR DE TUBS SOTERRATS. El recobriment exterior de polipropilè tri-capa per a tubs de servei soterrat haurà d’aplicar-se d’acord amb allò especificat en l’apartat 2.03 E anterior d’aquesta Especificació. Llevat que figuri d’una altra manera en els plànols, les superfícies exteriors de tubs o accessoris que passin per parets d’estructures s’han de recobrir des del centre de la paret o des de la brida de la paret fins a l’extrem soterrat del tub o accessori.

  - ACCESSORIS

- BRIDES. Les brides es dissenyaran per a les diferents pressions de servei d’acord amb les normes DIN que figuren en aquestes Especificacions. La pressió mínima de disseny serà de 10 Kg/cm². Hauran de tenir les cares planes i llevat que s’indiqui d’una altra manera es subministraran foradades i amb la seva cargoleria. El Contractista presentarà a aprovació del Director d’Obra el detall de les brides així com de la seva unió al tub.

- Les cares mecanitzades de totes les brides s’hauran de cobrir a la fàbrica amb una capa de compost anticorrosiu, marca Hougton “Rust-Veto 344” o “Rust-oleum R-9” o similar. Els cantells i la cara posterior s’hauran de cobrir en el taller amb una capa del compost anomenat “Kopper's Bitumastic Mill Undercoat” o similar. Totes les superfícies de les brides cegues, excepte les superfícies foradades a màquina i les superfícies exposades a l’aigua durant l’operació de la canonada seran cobertes en la fàbrica amb una capa d’aquest compost “Kopper's Bitumastic Mill Undercoat”. La cara interna de brides cegues hauran de ser recobertes amb resines líquides epoxi alimentàries, el gruix de les quals serà el mateix del recobriment del tub al qual s’acoblen, com s’estableix en aquesta Especificació.

- Les brides cegues hauran d’estar d’acord amb la norma DIN-2527.

- Les brides tindran forats per a perns d’un diàmetre que sigui 6 mm (1/4 polzada) més gran que el diàmetre dels perns.

- Les gomes per a brides seran de 3 mm (1/8 polzada) de gruix, tipus d’anell, de fulla d’empaquetatge comprimida, sense asbest, marca Garlock Nº 3200 o similar.

- JUNTES D’AÏLLAMENT ELÈCTRIC. S’hauran d’instal·lar juntes d’aïllament (juntes aïllants monoblock) on s’indiqui als plànols. Cada joc de junta d’aïllament, consistirà dels elements especificats en l’annex de protecció catòdica, apartat juntes d’aïllament. En qualsevol cas, seran del tipus-S, marca "PROCHIND" o similar.

- PERNS PER A BRIDES. Les unions en totes les vàlvules es faran amb espàrrecs passants i tindran femelles hexagonals de servei pesat. Cargols mecanitzats es podran fer servir en totes les altres connexions de brides i estaran d’acord amb la norma DIN-601/555 i estaran proveïts de femelles hexagonals. Els espàrrecs i els cargols sobresortiran de les femelles un mínim de 6 mm (1/4 de polzada).

- ACOBLAMENTS MECÀNICS. Els extrems del tub on s’especifiqui, hauran d’estar preparats per a acoblaments flexibles d’acer marca Dresser, Rockwell, Romac o similar. Els extrems llisos per utilitzar amb l’acoblament hauran de ser suaus i rodons en una distància de 0,3 m (12 polzades) dels extrems del tub i el seu diàmetre extern haurà de ser com a màxim 0,4 mm (1/64 de polzada) menor que el diàmetre nominal extern del tub. L’anell intermig haurà de ser provat a l’expandir-lo sense escalfar un mínim d’un ú per cent més enllà del límit  elàstic per provar la resistència de la soldadura al mateix nivell de resistència que el metall base. La soldadura de l’anell intermig serà sotmesa a una prova amb aire, per provar la seva porositat.

- Les contrabrides seran d’una sola peça, de secció contornejada, soldades i allargades sense escalfar tal com les necessitin els anells intermigs. Hauran de tenir una resistència suficient que permeti allotjar el mínim de perns necessaris per obtenir una pressió adequada sobre les gomes sense produir un enrotllat excessiu. La forma de la contrabrida haurà de dissenyar-se de manera que produeixi el confinament necessari a la goma.

- Les gomes seran d’un material de compost de cautxú que no es deteriorarà per l’edat o per l’exposició a l’aire en les condiciones normals d’aplec i ús.  El cautxú de la goma haurà de complir les especificacions següents:

- Color   Negre atzabeja

- Superfície  No es distorsiona

- Duresa del Duròmetre  74 ± 5

- Resistència a tracció  70,3 Kg/cm² (lliures per polzada quadrada) mínima

- Elongació  175% mínima

- Les gomes hauran de ser immunes a l’atac per les impureses que es troben normalment a l’aigua. Tots els empaquetatges hauran de complir amb els requisits de la norma ANSI/ASTM D-2000, AA709Z, i complir amb el sufix B13 Grau 3, a excepció de l’indicat anteriorment.

- Allà on es necessiti un acoblament d’aïllament elèctric, ambdós costats de l’acoblament hauran de tenir una goma en forma de tascó que es col·locarà sobre un maniguet de cautxú d’un compost d’aïllament per aïllar del tub totes les parts metàl·liques de l’acoblament.

# PART III.  Execució

  - INSTAL·LACIÓ DE TUBS

- MANEIG I APLEC. Tots els tubs, peces i accessoris s’han de manejar i protegir curosament contra danys al folre, al recobriment i a les superfícies interiors i exteriors, prenent precaucions especials contra l’impacte per xoc i les caigudes lliures. Tot l’equip de maneig de tubs haurà de ser acceptat per la Direcció d’Obra. Los tubs no s’hauran de col·locar directament sobre el terra aspre sinó que hauran de ser suportats de manera que estiguin protegits contra danys, ja sigui que estiguin aplegats en les proximitats de la rasa o en una altra part. Els tubs hauran de ser manejats i aplegats d’acord amb els paràgrafs 2.01 C i E d’aquesta Especificació. No es podrà instal·lar cap tub, el folre o recobriment i/o superfícies interna o externa del qual, mostrin esquerdes o defectes que puguin ser perjudicials a criteri del Director d’Obra. Els defectes hauran de ser reparats a satisfacció del CAT o bé s’haurà de subministrar i instal·lar un tub nou sense cap cost addicional.

- Qualsevol tub malmès abans de l’acabament de l’obra haurà de ser reparat o reemplaçat pel Contractista.

- El Contractista haurà d’inspeccionar cada tub i accessori per assegurar-se de què no hi ha seccions del tub que estiguin malmeses. El Contractista haurà d’eliminar qualsevol protuberància, mossa, restes de soldadura o qualsevol altre defecte petit abans d’estendre el tub.

- Abans de col·locar el tub a la rasa, cada tub o accessori haurà de ser netejat completament de qualsevol substància estranya que s’hagi dipositat i s’haurà de mantenir net a partir d’aquest moment. Per aquesta raó, les obertures dels tubs i accessoris ja instal·lats s’hauran de tancar durant qualsevol interrupció dels treballs.

- ESTESA DE TUBS. Quan s’estigui estenent el tub, aquest s’haurà de col·locar quan sigui possible, de manera que qualsevol part que estigui lleugerament malmesa quedi cap a dalt. L’àrea malmesa serà reparada de manera que l’acer quedi degudament protegit. Totes les àrees malmeses seran reparades utilitzant materials i mètodes acceptats per la Direcció d’Obra.

- El tub s’haurà d’estendre directament sobre el material de préstecs del reblert de suport. No es permetrà cap suport estrany sota el tub i el reblert de suport haurà de garantir un suport sòlid i continu en tota la longitud del tub. Es faran les excavacions que siguin necessàries per retirar els dispositius de maneig després d’estendre el tub. Es faran sobreexcavacions en el reblert de suport per a l’allotjament de les campanes, de manera que s’evitin sobrecàrregues puntuals en les mateixes, i en els acoblaments. En les juntes soldades es faran les sobreexcavacions que siguin necessàries, per permetre l’accés adequat als soldadors i per a l’aplicació de recobriment final de protecció.

- Cada tub s’ha d’estendre en l’ordre i la posició indicada en el programa d’estesa. Quan s’entenguin els tubs, aquest s’han d’estendre amb l’alineació i cota fixades, amb una tolerància de més o menys 25 mm (1 polzada).

- Allà on fos necessari modificar l’alineació vertical del tub degut a obstacles imprevists o a altres causes, el Director d’Obra pot canviar l’alineació i/o la rasant. Tal canvi es podrà fer per la deflexió de les juntes, per l’ús d’adaptadors bisellats o per l’ús d’accessoris addicionals. No obstant, en cap cas la deflexió de la junta podrà superar la màxima recomanada pel fabricant dels tubs. Cap junta es podrà desajustar una quantitat tal que sigui un detriment per a la resistència i la impermeabilitat a l’aigua de la junta completa. En tots els casos, la obertura de la junta, abans de completar l’aplicació del morter protector dins del tub, haurà de ser controlada.

- Excepte en els trams curts que autoritzi el Director d’Obra, els tubs s’estendran cap a dalt en  desnivells que excedeixin el 10% de pendent. Els tubs que s’estenguin en terrenys descendents hauran de ser bloquejats i fixats fins que es col·loqui i subjecti el tub següent per prevenir el seu moviment. Totes les corbes s’instal·laran tal com s’indica en els plànols.

- Els puntals col·locats en els tubs, les peces especials i accessoris s’han de mantenir fins que s’acabin les operacions de rebliment per a peces especials i accessoris d’un diàmetre de 1050 mm (42 polzades) i més. Els puntals per a peces especials fabricades de planxes d’acer de diàmetre més petit de 1050 mm (42 polzades) es poden retirar immediatament després d’estendre la peça; per tal de què la deflexió de la peça especial, durant i després del rebliment, no excedeixi la deflexió especificada. Després de col·locar el reblert, els puntals es retiraran i quedaran en propietat del Contractista.

- PROTECCIÓ CONTRA EL TEMPS FRED. No s’instal·larà cap tub sobre un suport en el qual hagi penetrat el gebre ni quan hagi perill de formació de gel o de penetració de gebre en el fons de l’excavació. No es permetrà el muntatge de tubs llevat que es pugui garantir que la rasa s’omplirà abans que succeeixi la formació de gel i gebre.

- NETEJA I PROTECCIÓ DE TUBS. A mida que avanci l’estesa de tubs, el Contractista haurà de mantenir el seu interior lliure de tota runa, pedres, branques, etc. El Contractista haurà de netejar completament l’interior dels tubs, de tota sorra, engrut, residus de morter i qualsevol altre runa, només acabar l’estesa dels tubs, reblir les juntes amb lletada de ciment, i fer qualsevol reparació necessària abans de la prova hidrostàtica i desinfecció de la canonada. Es prendran les mesures de protecció necessàries per evitar la flotació de la canonada.

  - JUNTES SOLDADES

- GENERAL. Les juntes soldades “in situ” compliran la norma ANSI/AWWA C-206.

- Quan la soldadura es realitzi per la part exterior, es deixarà espai suficient per a la seva execució i inspecció.

- En la instal·lació de tubs amb juntes d’acer mitjançant anells que han estat formats en fred en premsa hidràulica, ja sigui en alineació recta o en corba, el tub s’ha d’estendre de manera que en qualsevol punt al voltant de la circumferència de la junta hagi un encavalcament mínim de 12,7 mm (½ polzada) i un espai de 19 mm (3/4 polzada) més el gruix de la camisa de xapa, entre l’extrem d’espiga del tub i la tangent més propera a la corba de la campana.

- Les unions amb tapaboques que s’especifiquen, tindran una amplada mínima de 0,15 m, (6 polzades), del mateix gruix del cilindre del tub i hauran d’encavalcar-se un mínim de 19 mm (3/4 polzada) amb cada junta de tub.

- Després d’instal·lar el tub en la rasa, i una vegada alineada correctament la junta, la longitud de tub entre les juntes haurà de ser coberta amb reblert, un mínim de 0,3 m (1 peu) per damunt del tub. S’ha d’anar amb compte durant l’operació inicial de rebliment per evitar el moviment del tub i que el material de reblert es dipositi en la junta.

- Abans de començar la soldadura de la junta, qualsevol punt de soldadura utilitzat per col·locar el tub durant l’operació d’estesa, ha de ser retirat. Qualsevol espai anular entre les superfícies d’unió de campana i espiga s’ha de distribuir igualment al voltant de la circumferència de la junta per mitjà de falques, palanques o altres mitjans apropiats. A continuació s’executarà la soldadura d’acord amb la norma ANSI/AWWA C-206. Quan es necessiti més d’una passada, cada pas excepte el primer i l’últim s’han de martellejar per alleugerir els esforços de retracció; tota escòria, engrut i residus de la fosa s’han de retirar abans d’executar la passada següent.

- Tan aviat com sigui convenient després de soldar cada junta, totes les juntes soldades “in situ” s’han de provar pel procediment d’inspecció del líquid penetrant conforme a les especificacions de la norma UNE-7-419-78. Tots els defectes hauran de ser retirats a cisell, soldats i provats de nou. Quan es provin de nou, les àrees preparades no han de mostrar cap fuita ni altres defectes.

- Immediatament després de provar la junta, els espais exteriors de la junta han de ser recoberts d’acord amb aquestes especificacions, després de la qual cosa, es pot completar el rebliment.

- QUALIFICACIÓ DE PROCEDIMENTS DE SOLDADURA. Tots els procediments de soldadura utilitzats per instal·lar tubs hauran de ser prequalificats d’acord amb les especificacions de la Secció IX del Codi ASME per a Calderes i Recipients a Pressió. Es requeriran procediments de soldadura per a connexions de camp i per a juntes soldades “in situ”.

- JUNTES. Els extrems del tub s’han de tallar rectes en les juntes on s’utilitzin tapaboques per a realineació, ajust o deflexió i els filets de soldadura s’han de fer com indiquen els plànols.

- En els colzes i les peces especials es realitzarà tant soldadura interior com exterior.

- La soldadura interior dels colzes addicional a l’exterior, es perllongarà en una distancia L segons s’estableix en el manual AWWA M-11, apartat 13.8

L ve determinat per:

Sent:

L	Longitud a cada costat de la peça especial on la canonada ha d’anar soldada tant interior com exteriorment (exteriorment per defecte) (ft ó m)

A	Àrea canonada (in² ó cm²)

P	Pressió interna canonada (Psi ó Kp/cm²)

Angle de deflexió

Coeficient de fricció de la canonada-reblert. Valor  entre 0,25 - 0,40. Es prendrà el valor 0,30 en cas de no tenir dades al respecte.

We	Pes del prisma del sòlid damunt de la canonada (lb/ft ó Kp/m)

Wp	Pes de la canonada (lb/ft ó Kp/m)

Ww	Pes de l’aigua continguda en el tub (lb/ft ó Kp/m)

  - FOLRE I RECOBRIMENT DE JUNTES

- GENERAL. Els espais interiors i exteriors de la junta s’han de netejar completament i tota l’aigua, òxid solt, runes i qualsevol altre material estrany s’ha de retirar de la superfície interior del tub.

- RECOBRIMENT DE LA JUNTA SOLDADA EXTERIOR. Les juntes del tub que està revestit de polipropilè tri-capa aplicat en la fàbrica han de ser preparades amb pintura imprimant i després embolicades amb dues capes de cinta elastòmer especial per a juntes, d’una amplada de 0,3 m (12 polzades), Tipus II, d’acord amb la norma ANSI/AWWA C-209. El gruix total de l’embolcall de cinta haurà de ser superior a 1,8 mm (0,070 polzades) i haurà d’instal·lar-se sense cap arruga i totes les capes hauran d’estar pegades entre sí. Tota pintura imprimant i de cinta per a la junta haurà de ser compatible amb el recobriment que ja té el tub.

- PROCEDIMENT D’INSTAL·LACIÓ DEL MANIGUET TERMORETRÀCTIL. Els maniguets termoretràctils seran de la marca “CANUSA” o similar, tant per a la protecció de les unions soldades exteriors dels tubs com per a la reparació dels revestiments de polipropilè malmesos en les operacions de col·locació del tub.

Tenen la missió d’assegurar la continuïtat del revestiment exterior del tub executat en fàbrica.

Els maniguets seran de 3 capes, baixa i alta densitat, del tipus CLP50 amb 450 mm d’amplada.

La longitud del maniguet serà la suma de la circumferència del tub més l’encavalcament (per a DN < 450 mm, 200 mm; para DN > 450 mm, 300 mm).

- Preparacions prèvies

- Preparar la superfície a recobrir netejant bé el metall i fent un esmerilat del revestiment existent del tub amb l’ajuda d’un esmerilador rotatiu equipat amb un disc esmeril de gra gruixut i un raspall metàl·lic (cordó de soldadura), segons la norma AWWA, a fi d’aconseguir el grau SA-2½ de la norma ISO 8501-1.

- Prescalfar la unió i el revestiment adjacent a una temperatura mínima de 40°C.

- Aplicar primerament epoxi sobre l’acer i sobre la part del revestiment adjacent abans de ser recobert pel maniguet.

- Instal·lació del maniguet

- Retirar parcialment la pel·lícula de protecció 150 mm a partir de l’extrem del maniguet  i escalfar lleugerament aquesta part de l’adhesiu.

- Centrar el maniguet sobre la unió de tal manera que l’encavalcament es faci entre les 10 i les 2 h. Posar firmament l’extrem i retirar la resta de la pel·lícula de protecció. Enroscar el maniguet al voltant del tub, deixant un espai buit sota el tub entre l’acer i el maniguet, i assegurant-se d’un bon encavalcament. Escalfar lleugerament el suport de la part encavalcada i l’adhesiu de l’encavalcament. Encavalcar el maniguet segons les dimensiones requerides.

- Escalfar lleugerament l’adhesiu de la peça de tancador. Centrar el tancador sobre l’encavalcament del maniguet. Subjectar fortament.

- Escalfar lleugerament el suport del tancador i allisar amb l’ajuda de la mà amb un guant. Repetir el moviment d’un costat a l’altre per evitar qualsevol plec. Eliminar les bombolles d’aire amb l’ajuda d’un corró.

- En funció del diàmetre del tub, utilitzar només un bufador per a un diàmetre < 450 mm, i dos bufadors per a un diàmetre > 450 mm. Estrènyer el maniguet amb moviments llargs, començant pel centre de la circumferència del tub. Si s’utilitzen dues torxes, els aplicadors hauran de trobar-se d’un costat i de l’altra de la conducció.

- Continuar escalfant partint del centre cap al costat dret fins a l’estrenyiment complet. Estrènyer el costat esquerre de la mateixa manera. L’estrenyiment està complet en el moment que l’adhesiu ultrapassi els costats del maniguet. Acabar amb moviments horitzontals sobre tota la superfície del maniguet.

- Si es necessari, quan el maniguet encara estigui calent i tou, utilitzar un corró per allisar el maniguet i eliminar les bombolles d’aire. Procedir de la mateixa manera sobre el tancador.

- Comprovació de la instal·lació del maniguet

- Tot el maniguet ha d’estar en contacte amb l’acer i el revestiment existents.

- L’adhesiu ha de ser visible des dels dos costats del maniguet.

- El suport del maniguet no presentarà ni fissures ni forats.

- Els cantells de l’encavalcament no presenten cap obertura.

- S’ha de deixar refredar la unió almenys durant dues hores abans de recobrir el maniguet termoretràctil amb el reblert de la rasa.

- Totes les juntes embolicades en cinta seran provades pel Director d’Obra amb un detector elèctric de defectes, amb una capacitat de sortida de almenys 12,000 voltis, que serà subministrat pel Contractista. Les proves es faran utilitzant un voltatge entre 6,000 i 7,000 voltis. Qualsevol defecte que es trobi haurà de ser reparat pel Contractista sense cap cost addicional per al CAT.

- REPARACIÓ DEL RECOBRIMENT. La  reparació del recobriment s’ha de fer utilitzant pintura imprimant i cinta d’acord amb la norma ANSI/AWWA C-209. Quan la inspecció visual mostri que una part del sistema d’embolcall amb cinta ha sofert un dany físic, l’àrea malmesa s’haurà de sotmetre a una prova elèctrica de defectes a un voltatge entre 6,000 i 7,000 voltis.

- Immediatament després de reparar l’àrea malmesa, si la prova elèctrica encara indica que existeix un defecte, s’ha de retirar l’embolcall exterior i l’àrea nua d’acer s’ha de netejar amb dissolvent xilol, o similar, i després l’àrea s’ha de tractar amb l’imprimant apropiat. Després s’ha d’aplicar un pegat de cinta per a aplicació en fred de guix de 0,9 mm (0,035 polzades) de mida suficient per a cobrir l’àrea malmesa, amb un encavalcament de 50 mm (2 polzades) mínim, en qualsevol direcció. L’àrea amb pegats s’ha de sotmetre de nou a la prova elèctrica per a defectes. Si no es troba cap defecte, s’ha d’aplicar un segona capa de cinta  de 0,9 mm (0,035 polzades) sobre el primer pegat. La segona capa de cinta haurà de tenir una solapa de 50 mm (2 polzades) en qualsevol direcció sobre la primera capa de cinta.

- Quan la prova de l’àrea indica que no hi ha defectes, s’haurà de fer una anotació en l’àrea, indicant que la prova és satisfactòria.

- RECOBRIMENT D’ACCESSORIS I PECES ESPECIALS. Els accessoris i les peces especials que no es puguin recobrir amb màquina d’acord amb la norma ANSI/AWWA C-214, s’hauran de recobrir d’acord amb la norma ANSI/AWWA C-209. La cinta prefabricada haurà de ser de Tipus II de polietilè i haurà de ser completament compatible amb el sistema de cintes utilitzat per als tubs rectes. El sistema haurà de consistir de tres capes com segueix:

- Capa de pintura imprimant

- Capa interior de cinta protectora, contra la corrosió de gruix 0,9 mm (0,035 polzades)

- Capa exterior de cinta protectora contra la corrosió de gruix 0,9 mm (0,035 polzades)

El gruix total de recubrimiento de cinta haurà d ser superior a 1,8 mm (0,070 polzades).

- RECOBRIMENT DE LA JUNTA SOLDADA INTERIOR. Després d’acabar l’operació del rebliment de la rasa, fins al seu nivell final, l’espai interior de la junta s’haurà de pintar amb resines líquides epoxi de tipus alimentari amb un gruix nominal de 400 micres, distribuïdes en dues mans de 200 micres mínim de gruix de pel·lícula seca i previ granallat de la superfície fins al grau SA 2½ de la norma sueca SIS-055900/67, i segons l’apartat 2.03 A del present plec.

  - INSTAL·LACIÓ Y ACCESSORIS

- PROTECCIÓ D’ACCESSORIS. Allà on el tub adjacent és d’acer recobert amb polipropilè, els accessoris soterrats hauran de ser recoberts amb cinta aplicada en fred d’acord amb la norma ANSI/AWWA C-209 Tipus II.

- INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULES. Totes les vàlvules s’han de manejar de manera que s’eviti qualsevol perjudici o dany a qualsevol part de la vàlvula. Totes les juntes s’han de netejar i preparar totalment abans de la instal·lació. El Contractista haurà d’ajustar tots els empaquetatges de la tija i maniobrar cada vàlvula abans de la seva instal·lació per assegurar el seu correcte funcionament.

- Totes les vàlvules s’hauran d’instal·lar de manera que les tiges s’alineïn amb la plomada i estiguin en la ubicació indicada en els plànols.

- INSTAL·LACIÓ DE JUNTES AMB BRIDES. Abans d’encavalcar la junta, les cares de les brides s’han de netejar completament de qualsevol material estrany per mitjà de brotxes de filferro mogudes a motor.

La goma haurà d’estar centrada i les brides de connexió hauran de garantir la impermeabilitat sense que s’hagi que forçar-les. Tots els perns s’hauran d’estrènyer en una successió progressiva diametralment oposada i ajustats a un valor donat de moment torsional per mitjà d’una clau de torsió apropiada, aprovada i calibrada. Els moments d’estrènyer s’aplicaran a les femelles exclusivament.

- Totes les brides soterrades han de ser recobertes i protegides d’acord amb el paràgraf 3.04 A.

- JUNTES AÏLLANTS. Las juntes i els accessoris d’aïllament elèctric es construiran d’acord amb els plànols. El Contractista haurà d’anar amb un compte molt especial quan instal·li aquestes juntes per evitar la continuïtat elèctrica a través de la junta. Després de completar la instal·lació de la junta aïllant, es farà una prova de resistència elèctrica pel CAT. Si la prova de resistència indiqués un curtcircuït, el Contractista haurà de retirar les unitats d’aïllament per inspeccionar si hi ha danys, reemplaçar les parts malmeses i tornar a encavalcar la junta aïllant. La junta es tornarà a provar per assegurar un aïllament apropiat.

- INSTAL·LACIÓ D’ACOBLAMENTS MECÀNICS. Quan s’instal·lin acoblaments flexibles, s’ha d’anar amb compte que els extrems dels tubs, els acoblaments i empaquetatges estiguin nets i lliures de tota runa i matèria estranya, parant especial atenció a les superfícies de contacte del tub, els empaquetatges i acoblaments.

Els acoblaments s’han d’encavalcar i instal·lar de conformitat amb les recomanacions del fabricant.

- Les claus que s’utilitzen per cargolar els acoblaments hauran de ser del tipus i la mida recomanats pel fabricant de l’acoblament. Els cargols de l’acoblament s’han de collar de manera que assegurin un espai anular uniforme entre les contrabrides i el cos del tub amb tots els cargols collats aproximadament la mateixa quantitat. Els cargols oposats  diametralment s’han de collar progressiva i igualment. El collat final s’haurà de fer amb una clau de torsió apropiada, aprovada i calibrada, posada en el número del moment de torsió recomanat pel fabricant de l’acoblament. Els moments de collat s’han d’aplicar a les femelles exclusivament.

- Després de completar la junta flexible, l’acoblament i el metall del tub s’han de netejar, pintar amb imprimant i protegir d’acord amb els requisits del paràgraf 3.04 A.

- CONNEXIÓ PER A CONTINUÏTAT ELÈCTRICA. Excepte si s’especifica d’una altra manera, totes les juntes s’han de connectar d’acord amb els detalls indicats en els plànols. El tub s’ha de netejar fins deixar el metall al nu, brillant, en el punt on s’instal·li la connexió.

- Els materials per realitzar les connexions i per provar-les, tals com ànodes de magnesi, elèctrodes de referència, filferros de connexió, hauran de ser subministrats i instal·lats pel Contractista.